# -*- coding: utf-8 -*-

"""

MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO - V7.81

Pydroid 3 / Android / Tkinter

V0.2:

- superfícies paramétricas gerais r1(u,v,theta), r2(xi,eta,theta)

- derivadas numéricas das superfícies

- normais

- velocidade relativa por evolução em theta

- teste de coincidência geométrica

- teste cinemático v_rel . n = 0

- identificação numérica de candidatos à linha de contato

- construção da representação do volume tribológico em torno dos candidatos

IMPORTANTE:

Esta versão NÃO inventa uma geometria física específica.

A geometria deve ser fornecida pelo usuário como seis expressões:

x1(u,v,theta), y1(...), z1(...)

x2(xi,eta,theta), y2(...), z2(...)

Convenção:

- u, v, xi, eta: parâmetros geométricos

- theta: posição cinemática

- theta_dot: velocidade angular de theta [rad/s]

- coordenadas internas: metros

"""

import math

import tkinter as tk

from tkinter import ttk, messagebox

# ============================================================

# V7.77 — INTERFACE MOBILE CONSOLIDADA

# ============================================================

V774_NAVIGATION = [

("ENTRADA", "page_input"),

]

def v774_mobile_navigation():

"""Navegação consolidada para telas pequenas; não altera o núcleo matemático."""

return list(V774_NAVIGATION)

# ============================================================

# ERROS

# ============================================================

class MissingInputError(Exception):

pass

class ValidationError(Exception):

pass

# ============================================================

# AMBIENTE MATEMÁTICO CONTROLADO

# ============================================================

SAFE_MATH = {

"sin": math.sin,

"cos": math.cos,

"tan": math.tan,

"asin": math.asin,

"acos": math.acos,

"atan": math.atan,

"atan2": math.atan2,

"sqrt": math.sqrt,

"exp": math.exp,

"log": math.log,

"pi": math.pi,

"abs": abs,

"pow": pow,

}

# ============================================================

# VETORES

# ============================================================

# ============================================================

# SUPERFÍCIE PARAMÉTRICA

# ============================================================

# ============================================================

# PONTO AMOSTRADO

# ============================================================

# ============================================================

# CONTATO CINEMÁTICO

# ============================================================

# ============================================================

# AMOSTRAGEM

# ============================================================

# ============================================================

# BUSCA DE CANDIDATOS

# ============================================================

# ============================================================

# VOLUME TRIBOLÓGICO

# ============================================================

# ============================================================

# INTERFACE

# ============================================================

# CONTINUAÇÃO DISCRETA DA LINHA DE CONTATO

# ============================================================

# ============================================================

# PRESSÃO DE CONTATO — V0.5

# ============================================================

# ============================================================

# CAMPO DE TENSÃO SUBSUPERFICIAL — V0.6

# ============================================================

# ============================================================

# TENSOR DE TENSÕES — V0.7

# ============================================================

def von_mises_from_tensor(t):

"""

Von Mises para tensor cartesiano:

sigma_VM =

sqrt(

0.5[

(sx-sy)^2 +

(sy-sz)^2 +

(sz-sx)^2

+ 6(txy²+txz²+tyz²)

]

)

"""

sx = t["sx"]

sy = t["sy"]

sz = t["sz"]

txy = t["txy"]

txz = t["txz"]

tyz = t["tyz"]

value = 0.5 * (

(sx - sy)**2

+ (sy - sz)**2

+ (sz - sx)**2

+ 6.0 * (

txy*txy

+ txz*txz

+ tyz*tyz

)

)

return math.sqrt(

max(0.0, value)

)

# ============================================================

# TENSOR ESPACIAL COMPLETO — V0.9

# ============================================================

def boussinesq_point_tensor(

x,

y,

z,

P,

nu

):

"""

Tensor cartesiano de Boussinesq para uma carga pontual

normal à superfície de um semi-espaço elástico isotrópico.

Convenção:

z > 0: profundidade

P > 0: magnitude da carga normal

tensões normais compressivas: sinal negativo

Formulação cartesiana:

R = sqrt(x²+y²+z²)

r² = x²+y²

Para r > 0:

sx = P/(2π) [

(1-2ν)/r² *

((1-z/R)(x²-y²)/r² + z y²/R³)

- 3 z x²/R⁵

]

sy = P/(2π) [

(1-2ν)/r² *

((1-z/R)(y²-x²)/r² + z x²/R³)

- 3 z y²/R⁵

]

sz = -3P z³/(2πR⁵)

txy = P/(2π) [

(1-2ν)/r² *

(2xy(1-z/R)/r² - xyz/R³)

- 3xyz/R⁵

]

txz = -3P x z²/(2πR⁵)

tyz = -3P y z²/(2πR⁵)

No eixo r=0 são usados os limites analíticos:

sx = sy = P(1-2ν)/(4πz²)

sz = -3P/(2πz²)

txy = txz = tyz = 0.

Referência da formulação:

Boussinesq para carga normal em semi-espaço elástico.

"""

if z <= 0.0:

raise ValidationError(

"A profundidade z deve ser > 0."

)

if P < 0.0:

raise ValidationError(

"P deve ser >= 0 nesta convenção."

)

if not (0.0 <= nu < 0.5):

raise ValidationError(

"Poisson nu deve satisfazer 0 <= nu < 0.5."

)

R2 = x*x + y*y + z*z

R = math.sqrt(R2)

r2 = x*x + y*y

c = P / (2.0 * math.pi)

if r2 < 1.0e-30:

sx = P * (1.0 - 2.0*nu) / (

4.0 * math.pi * z*z

)

sy = sx

sz = -3.0 * P / (

2.0 * math.pi * z*z

)

return {

"sx": sx,

"sy": sy,

"sz": sz,

"txy": 0.0,

"txz": 0.0,

"tyz": 0.0,

}

R3 = R2 * R

R5 = R3 * R2

one_minus = 1.0 - 2.0*nu

sx = c * (

one_minus / r2 * (

(1.0 - z/R) * (x*x - y*y)/r2

+ z*y*y/R3

)

- 3.0*z*x*x/R5

)

sy = c * (

one_minus / r2 * (

(1.0 - z/R) * (y*y - x*x)/r2

+ z*x*x/R3

)

- 3.0*z*y*y/R5

)

sz = -3.0 * c * z**3 / R5

txy = c * (

one_minus / r2 * (

2.0*x*y*(1.0 - z/R)/r2

- x*y*z/R3

)

- 3.0*x*y*z/R5

)

txz = -3.0 * c * x*z*z / R5

tyz = -3.0 * c * y*z*z / R5

return {

"sx": sx,

"sy": sy,

"sz": sz,

"txy": txy,

"txz": txz,

"tyz": tyz,

}

def boussinesq_distributed_tensor(

x0, y0, z, a, b, p0, nu, nx=40

):

"""

Superposição numérica de Boussinesq em coordenadas elípticas.

r = sin(theta)

x = a*r*cos(phi)

y = b*r*sin(phi)

dA = a*b*r*cos(theta) dtheta dphi

p  = p0*cos(theta)

Mesma soma de boussinesq_point_tensor (mesma ordem de operações),

com os invariantes do anel e o laço interno inlinados: sem dict

nem chamada de função por ponto.

"""

if z <= 0.0:

raise ValidationError("A profundidade z deve ser > 0.")

if not (0.0 <= nu < 0.5):

raise ValidationError(

"Poisson nu deve satisfazer 0 <= nu < 0.5."

)

ntheta = max(8, int(nx))

if ntheta % 2:

ntheta += 1

nphi = 2 * ntheta

dtheta = (math.pi / 2.0) / ntheta

dphi = 2.0 * math.pi / nphi

cos_phi = [math.cos((ip + 0.5) * dphi) for ip in range(nphi)]

sin_phi = [math.sin((ip + 0.5) * dphi) for ip in range(nphi)]

one_minus = 1.0 - 2.0*nu

z3 = z**3

z_3 = 3.0*z

sx_t = sy_t = sz_t = 0.0

txy_t = txz_t = tyz_t = 0.0

for it in range(ntheta):

theta = (it + 0.5) * dtheta

r = math.sin(theta)

c = math.cos(theta)

p = p0 * c

dA = a * b * r * c * dtheta * dphi

dP = p * dA

if dP < 0.0:

raise ValidationError(

"P deve ser >= 0 nesta convenção."

)

cc = dP / (2.0 * math.pi)

m3c = -3.0 * cc

a_r = a * r

b_r = b * r

for ip in range(nphi):

x = a_r * cos_phi[ip] - x0

y = b_r * sin_phi[ip] - y0

r2 = x*x + y*y

if r2 < 1.0e-30:

sx = dP * one_minus / (

4.0 * math.pi * z*z

)

sx_t += sx

sy_t += sx

sz_t += -3.0 * dP / (

2.0 * math.pi * z*z

)

continue

R2 = r2 + z*z

R = math.sqrt(R2)

R3 = R2 * R

R5 = R3 * R2

sx_t += cc * (

one_minus / r2 * (

(1.0 - z/R) * (x*x - y*y)/r2

+ z*y*y/R3

)

- z_3*x*x/R5

)

sy_t += cc * (

one_minus / r2 * (

(1.0 - z/R) * (y*y - x*x)/r2

+ z*x*x/R3

)

- z_3*y*y/R5

)

sz_t += m3c * z3 / R5

txy_t += cc * (

one_minus / r2 * (

2.0*x*y*(1.0 - z/R)/r2

- x*y*z/R3

)

- 3.0*x*y*z/R5

)

txz_t += m3c * x*z*z / R5

tyz_t += m3c * y*z*z / R5

return {

"sx": sx_t,

"sy": sy_t,

"sz": sz_t,

"txy": txy_t,

"txz": txz_t,

"tyz": tyz_t,

}

def spatial_full_tensor_field(

a,

b,

p0,

nu,

zmax,

nx_xy,

nz,

integration_grid

):

"""

Campo completo:

sigma_x, sigma_y, sigma_z,

tau_xy, tau_xz, tau_yz,

sigma_VM

em uma malha discreta (x,y,z).

"""

nx_xy = max(3, int(nx_xy))

nz = max(2, int(nz))

field = []

for ix in range(nx_xy):

x0 = -a + 2.0*a*ix/(nx_xy - 1)

for iy in range(nx_xy):

y0 = -b + 2.0*b*iy/(nx_xy - 1)

for iz in range(1, nz + 1):

z = zmax * iz / nz

tensor = boussinesq_distributed_tensor(

x0,

y0,

z,

a,

b,

p0,

nu,

integration_grid

)

vm = von_mises_from_tensor(

tensor

)

field.append({

"x": x0,

"y": y0,

"z": z,

"tensor": tensor,

"vm": vm,

})

return field

def full_tensor_extrema(field):

if not field:

return None, None

vm_item = max(

field,

key=lambda q: q["vm"]

)

comp_item = min(

field,

key=lambda q: q["tensor"]["sz"]

)

return vm_item, comp_item

# ============================================================

# CAMPO ESPACIAL SUBSUPERFICIAL — V0.8

# ============================================================

# ============================================================

# INTEGRIDADE — V1.0

# ============================================================

# ============================================================

# CRITÉRIO DE FADIGA — V1.1

# ============================================================

# ============================================================

# DANO ACUMULADO E VIDA — V1.2

# ============================================================

def sn_cycles_from_stress(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

):

"""

Curva S-N de potência, explicitamente fornecida pelo usuário:

sigma_a / sigma_ref =

(N / N_ref)^(-exponent)

Portanto:

N =

N_ref *

(sigma_a / sigma_ref)^(-1/exponent)

Esta função não inventa uma curva S-N.

Todos os parâmetros são entradas do caso.

"""

if sigma_a <= 0:

return float("inf")

if sigma_ref <= 0:

raise ValidationError(

"sigma_ref deve ser > 0."

)

if N_ref <= 0:

raise ValidationError(

"N_ref deve ser > 0."

)

if exponent <= 0:

raise ValidationError(

"O expoente S-N deve ser > 0."

)

ratio = sigma_a / sigma_ref

return (

N_ref

* ratio ** (-1.0 / exponent)

)

def life_from_field(

field,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

):

"""

Para cada ponto do campo:

sigma_a := sigma_VM

N_f(x) = curva S-N

D = N / N_f

O ponto crítico é aquele com menor N_f.

"""

result = []

for item in field:

sigma_a = item["vm"]

N_f = sn_cycles_from_stress(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

)

result.append({

"x": item["x"],

"y": item["y"],

"z": item["z"],

"sigma_a": sigma_a,

"N_f": N_f,

})

return result

def life_extrema(result):

if not result:

return None

return min(

result,

key=lambda q: q["N_f"]

)

# ============================================================

# V7.55 — E1 → E2 → CURVATURA RELATIVA → EHL

# ============================================================

# ============================================================

# V7.54 — CURVATURA RELATIVA NO PONTO DE CONTATO

# ============================================================

# ============================================================

# V7.53 — CURVATURAS PRINCIPAIS A PARTIR DE E1

# ============================================================

# ============================================================

# V7.52 — RAIOS DE CURVATURA EQUIVALENTES EHL

# ============================================================

# ============================================================

# V7.51 — E' REDUZIDO / EQUIVALENTE

# ============================================================

# ============================================================

# EHL — V1.3

# ============================================================

def ehl_dimensionless_groups(

eta0,

ue,

Eprime,

Rx,

force,

alpha_p

):

if eta0 <= 0:

raise ValidationError("eta0 deve ser > 0.")

if ue < 0:

raise ValidationError("u_e deve ser >= 0.")

if Eprime <= 0:

raise ValidationError("E' deve ser > 0.")

if Rx <= 0:

raise ValidationError("Rx deve ser > 0.")

if force <= 0:

raise ValidationError("F deve ser > 0.")

if alpha_p < 0:

raise ValidationError("alpha_p deve ser >= 0.")

U = eta0 * ue / (Eprime * Rx)

G = alpha_p * Eprime

W = force / (Eprime * Rx * Rx)

return U, G, W

def ehl_film_thickness(

eta0,

ue,

Eprime,

Rx,

Ry,

force,

alpha_p

):

"""

Correlações EHL elípticas já definidas no modelo:

U = eta0*ue/(E'*Rx)

G = alpha_p*E'

W = F/(E'*Rx²)

k = 1.03*(Ry/Rx)^0.64

hmin/Rx =

3.63 U^0.68 G^0.49 W^-0.073

(1-exp(-0.68k))

hc/Rx =

2.69 U^0.67 G^0.53 W^-0.067

(1-0.61 exp(-0.73k))

"""

if Ry <= 0:

raise ValidationError("Ry deve ser > 0.")

U, G, W = ehl_dimensionless_groups(

eta0,

ue,

Eprime,

Rx,

force,

alpha_p

)

# Ellipticity parameter from the Hamrock-Dowson point-contact correlation.

k = 1.03 * (Ry / Rx) ** 0.64

hmin = (

Rx

* 3.63

* U**0.68

* G**0.49

* W**(-0.073)

* (1.0 - math.exp(-0.68*k))

)

hc = (

Rx

* 2.69

* U**0.67

* G**0.53

* W**(-0.067)

* (1.0 - 0.61*math.exp(-0.73*k))

)

return {

"U": U,

"G": G,

"W": W,

"k": k,

"hmin": hmin,

"hc": hc,

}

def film_parameter(

hmin,

Rq1,

Rq2

):

if hmin < 0:

raise ValidationError(

"hmin deve ser >= 0."

)

if Rq1 < 0 or Rq2 < 0:

raise ValidationError(

"Rq deve ser >= 0."

)

Rq = math.sqrt(

Rq1*Rq1 + Rq2*Rq2

)

if Rq == 0:

return float("inf"), Rq

return hmin / Rq, Rq

# ============================================================

# ATRITO E TÉRMICA — V1.4

# ============================================================

def flash_temperature_rise(

heat_flux,

thermal_conductivity,

thermal_diffusivity,

contact_time

):

"""

Modelo térmico local simplificado para elevação de

temperatura por fonte superficial transitória:

DeltaT_flash =

q / k * sqrt(alpha * t / pi)

Este módulo não substitui uma solução térmica completa.

"""

if heat_flux < 0:

raise ValidationError("q deve ser >= 0.")

if thermal_conductivity <= 0:

raise ValidationError("k térmica deve ser > 0.")

if thermal_diffusivity <= 0:

raise ValidationError("alpha térmica deve ser > 0.")

if contact_time < 0:

raise ValidationError("tempo de contato deve ser >= 0.")

return (

heat_flux

/ thermal_conductivity

* math.sqrt(

thermal_diffusivity

* contact_time

/ math.pi

)

)

def bulk_temperature_rise(

friction_power,

thermal_conductance

):

"""

Elevação de temperatura bulk em modelo concentrado:

DeltaT_bulk = P_fric / H

H é a condutância térmica equivalente do sistema.

"""

if friction_power < 0:

raise ValidationError("P_fric deve ser >= 0.")

if thermal_conductance <= 0:

raise ValidationError(

"condutância térmica deve ser > 0."

)

return friction_power / thermal_conductance

def thermal_state(

T0,

heat_flux,

thermal_conductivity,

thermal_diffusivity,

contact_time,

friction_power,

thermal_conductance

):

dT_flash = flash_temperature_rise(

heat_flux,

thermal_conductivity,

thermal_diffusivity,

contact_time

)

dT_bulk = bulk_temperature_rise(

friction_power,

thermal_conductance

)

T_flash = T0 + dT_flash

T_bulk = T0 + dT_bulk

T_total = T0 + dT_bulk + dT_flash

return {

"dT_flash": dT_flash,

"dT_bulk": dT_bulk,

"T_flash": T_flash,

"T_bulk": T_bulk,

"T_total": T_total,

}

# ============================================================

# ACOPLAMENTO TÉRMICO-EHL — V1.5

# ============================================================

# ============================================================

# DESGASTE — V7.78 / CARGA DE ASPEREZAS EM EHL MISTO

# ============================================================

def point_contact_asperity_load_ratio(

dimensionless_load,

dimensionless_speed,

dimensionless_material,

dimensionless_roughness,

dimensionless_hardness,

):

"""

Correlação de Masjedi & Khonsari para contato pontual/ellíptico:

L_a = 10 W^(-0.083) U^(0.143) G^(0.314)

ln[1 + σ̄^(4.689) V^(0.509)

W^(-0.501) U^(-2.90) G^(-2.870)]

L_a é a razão de carga sustentada pelas asperezas, expressa em %.

Referência:

Masjedi & Khonsari, Tribology International 82 (2015) 228–244,

Eq. (23), DOI 10.1016/j.triboint.2014.09.010.

"""

vals = [

dimensionless_load,

dimensionless_speed,

dimensionless_material,

dimensionless_roughness,

dimensionless_hardness,

]

if any(v <= 0 for v in vals):

raise ValidationError(

"W, U, G, sigma_bar e V devem ser > 0 para calcular L_a."

)

term = (

1.0

+ dimensionless_roughness ** 4.689

* dimensionless_hardness ** 0.509

* dimensionless_load ** (-0.501)

* dimensionless_speed ** (-2.90)

* dimensionless_material ** (-2.870)

)

La_percent = (

10.0

* dimensionless_load ** (-0.083)

* dimensionless_speed ** 0.143

* dimensionless_material ** 0.314

* math.log(term)

)

if La_percent < 0:

raise ValidationError("L_a calculado < 0%.")

# A correlação fornece percentual; esta é a fração usada no balanço de carga.

La_fraction = La_percent / 100.0

return {

"La_percent": La_percent,

"La_fraction": La_fraction,

}

def mixed_ehl_archard_wear_volume(

wear_coefficient,

normal_force,

asperity_load_fraction,

sliding_distance,

hardness,

):

"""

Archard modificado para o desgaste associado ao contato de asperezas:

F_asp = L_a F_n

V_w   = k_w F_asp s / H

O coeficiente de desgaste K permanece o mesmo parâmetro de entrada

do V7.77; somente a força efetivamente aplicada à lei de Archard

passa a ser a parcela sustentada pelas asperezas.

"""

if wear_coefficient < 0:

raise ValidationError("k_w deve ser >= 0.")

if normal_force < 0:

raise ValidationError("F_n deve ser >= 0.")

if not 0.0 <= asperity_load_fraction <= 1.0:

raise ValidationError("A fração de carga de asperezas deve estar entre 0 e 1.")

if sliding_distance < 0:

raise ValidationError("s deve ser >= 0.")

if hardness <= 0:

raise ValidationError("H deve ser > 0.")

asperity_force = asperity_load_fraction * normal_force

volume = (

wear_coefficient

* asperity_force

* sliding_distance

/ hardness

)

return {

"asperity_force": asperity_force,

"volume": volume,

}

# ============================================================

# DESGASTE — V1.6

# ============================================================

def archard_wear_depth(

wear_volume,

contact_area

):

"""

Profundidade média equivalente:

d_w = V_w / A

Não representa a distribuição espacial real do desgaste.

"""

if wear_volume < 0:

raise ValidationError(

"V_w deve ser >= 0."

)

if contact_area <= 0:

raise ValidationError(

"A deve ser > 0."

)

return wear_volume / contact_area

# ============================================================

# INTEGRIDADE GLOBAL — V1.7

# ============================================================

# ============================================================

# INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS — V1.8

# ============================================================

# ============================================================

# PIPELINE AUTOMÁTICO — V1.9

# ============================================================

# ============================================================

# PIPELINE AUTOMÁTICO DOS MÓDULOS — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# ESTADO DE LIMITES + INTEGRIDADE AUTOMÁTICA — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# ESTADO FINAL NORMALIZADO — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# VIDA LIMITE INTEGRADA — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# CÁLCULO AUTOMÁTICO DAS VIDAS — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# CONVERSÃO TEMPO ↔ CICLOS — V7.19

# ============================================================

def time_to_cycles(time_value, cycle_frequency):

"""

Converte tempo em ciclos somente quando a frequência de ciclo

é explicitamente fornecida:

N = f t

"""

if time_value < 0:

raise ValidationError("tempo deve ser >= 0.")

if cycle_frequency <= 0:

raise ValidationError(

"frequência de ciclo deve ser > 0."

)

return cycle_frequency * time_value

def cycles_to_time(cycles, cycle_frequency):

"""

t = N / f

"""

if cycles < 0:

raise ValidationError("ciclos devem ser >= 0.")

if cycle_frequency <= 0:

raise ValidationError(

"frequência de ciclo deve ser > 0."

)

return cycles / cycle_frequency

# ============================================================

# ESTADO GLOBAL DO MODELO — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# EVOLUÇÃO DISCRETA DO ESTADO — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# AVALIAÇÃO FÍSICA POR ESTADO — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# INTEGRIDADE POR ESTADO E LIMITE DE VIDA — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# HISTÓRICO DE DANO E VIDA — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# ESTADO GLOBAL DE VIDA — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# RELATÓRIO DO ESTADO GLOBAL — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# INTEGRAÇÃO HERTZ → CAMPO 3D — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# HERTZ ELÍPTICO GERAL — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# SOLUÇÃO ELÁSTICA NUMÉRICA DO CONTATO — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# CONTATO ELÍPTICO EXPLÍCITO — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# PRESSÃO DE CONTATO DERIVADA — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# TENSÃO DERIVADA DO ESTADO DE CONTATO — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# CONTRATO DO ESTADO FÍSICO — V7.19

# ============================================================

PHYSICAL_STATE_REQUIRED = (

"N", "t", "dt",

"force", "Rx", "Ry", "ue", "v_slide", "Eprime", "spherical_contact",

"eta0", "alpha_p", "Rq1", "Rq2",

"T0", "beta", "kth", "alpha_th",

"contact_time", "H_bulk",

"wear_coefficient", "hardness", "contact_area",

"wear_limit_depth",

)

# ============================================================

# VERIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE — V7.19

# ============================================================

# ============================================================

# INTERFACE MULTIPÁGINA + ROLAGEM

# ============================================================

class ScrollablePage(ttk.Frame):

"""

Página vertical com Canvas + Scrollbar.

Cada módulo futuro pode receber uma página própria.

"""

def __init__(self, master):

super().__init__(master)

self.canvas = tk.Canvas(

self,

highlightthickness=0

)

self.scrollbar = ttk.Scrollbar(

self,

orient="vertical",

command=self.canvas.yview

)

self.body = ttk.Frame(self.canvas)

self.window_id = self.canvas.create_window(

(0, 0),

window=self.body,

anchor="nw"

)

self.canvas.configure(

yscrollcommand=self.scrollbar.set

)

self.canvas.pack(

side="left",

fill="both",

expand=True

)

self.scrollbar.pack(

side="right",

fill="y"

)

self.body.bind(

"<Configure>",

self._update_scrollregion

)

self.canvas.bind(

"<Configure>",

self._resize_body

)

self.canvas.bind_all(

"<MouseWheel>",

self._mousewheel

)

def _update_scrollregion(self, event=None):

self.canvas.configure(

scrollregion=self.canvas.bbox("all")

)

def _resize_body(self, event):

self.canvas.itemconfigure(

self.window_id,

width=event.width

)

def _mousewheel(self, event):

try:

self.canvas.yview_scroll(

int(-event.delta / 120),

"units"

)

except Exception:

pass

class App:

def __init__(self, root):

self.root = root

root.title("Modelo Tribológico Integrado — V7.78")

# Pydroid 3 / Android: usar o tamanho real da tela e evitar uma

# janela fixa maior que a área disponível. Não usar fullscreen, pois

# em algumas versões do Tkinter no Android isso provoca tela preta.

try:

sw = int(root.winfo_screenwidth())

sh = int(root.winfo_screenheight())

w = max(360, min(sw, 900))

h = max(520, min(sh, 1400))

root.geometry(f"{w}x{h}+0+0")

root.minsize(320, 480)

except Exception:

root.geometry("720x1200")

root.minsize(320, 480)

self.e = {}

# ----------------------------------------------------

# ESTILO

# ----------------------------------------------------

style = ttk.Style()

try:

style.theme_use("clam")

except Exception:

pass

style.configure("App.TFrame", background="#f3f5f7")

style.configure("Header.TFrame", background="#18222d")

style.configure("Header.TLabel", background="#18222d", foreground="white")

style.configure("Title.TLabel", background="#18222d", foreground="white", font=("TkDefaultFont", 16, "bold"))

style.configure("Sub.TLabel", background="#18222d", foreground="#cbd5df", font=("TkDefaultFont", 9))

style.configure("Nav.TFrame", background="#202b36")

style.configure("Nav.TLabel", background="#202b36", foreground="#dce4eb", font=("TkDefaultFont", 9, "bold"))

style.configure("Section.TLabel", font=("TkDefaultFont", 12, "bold"))

style.configure("Action.TButton", font=("TkDefaultFont", 10, "bold"), padding=(12, 8))

# Cabeçalho

header = ttk.Frame(root, style="Header.TFrame", padding=(14, 10))

header.pack(fill="x")

ttk.Label(header, text="MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO", style="Title.TLabel").pack(anchor="w")

ttk.Label(header, text="V7.78  •  geometria → contato → solicitações → integridade → vida", style="Sub.TLabel").pack(anchor="w", pady=(2, 0))

# Área principal: navegação fixa + página única

main = ttk.Frame(root, style="App.TFrame")

main.pack(fill="both", expand=True)

nav = ttk.Frame(main, width=185, style="Nav.TFrame", padding=(8, 8))

nav.pack(side="left", fill="y")

nav.pack_propagate(False)

ttk.Label(nav, text="MÓDULOS", style="Nav.TLabel").pack(anchor="w", pady=(2, 8))

self.content = ttk.Frame(main, style="App.TFrame", padding=(8, 8))

self.content.pack(side="left", fill="both", expand=True)

# V7.82 — somente a página ENTRADA; o modelo permanece no código.

page_defs = [

("ENTRADA", "page_input"),

]

self.page_defs = page_defs

# Uma única página rolável por grupo. Os builders matemáticos existentes

# são reutilizados por alias para evitar duplicação do núcleo de cálculo.

for _, attr in page_defs:

setattr(self, attr, ScrollablePage(self.content))

self.nav_list = tk.Listbox(

nav, activestyle="none", exportselection=False,

bg="#202b36", fg="#dce4eb", selectbackground="#3b82a0",

selectforeground="white", relief="flat", borderwidth=0,

highlightthickness=0, font=("TkDefaultFont", 9),

)

for label, _ in page_defs:

self.nav_list.insert("end", label)

self.nav_list.pack(fill="both", expand=True)

self.nav_list.bind("<<ListboxSelect>>", self._select_page)

footer = ttk.Frame(root, padding=(8, 4))

footer.pack(fill="x")

self.status_label = ttk.Label(footer, text="Pronto")

self.status_label.pack(side="left")

ttk.Label(footer, text="V7.78 — interface consolidada").pack(side="right")

self.build_input_page()

self.nav_list.selection_set(0)

self.nav_list.event_generate("<<ListboxSelect>>")

def _select_page(self, event=None):

sel = self.nav_list.curselection()

if not sel:

return

index = sel[0]

for _, attr in self.page_defs:

getattr(self, attr).pack_forget()

label, attr = self.page_defs[index]

page = getattr(self, attr)

page.pack(fill="both", expand=True)

self.status_label.configure(text=f"Módulo: {label}")

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA ENTRADA

# --------------------------------------------------------

def build_input_page(self):

body = self.page_input.body

ttk.Label(

body,

text="ENTRADAS GERAIS DO MODELO",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(8, 2))

ttk.Label(

body,

text=(

"Parâmetros que não pertencem à definição geométrica E1. "

"A geometria é configurada na página GEOMETRIA + CONTATO."

),

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=(0, 8))

ttk.Label(

body,

text="PRESSÃO DE CONTATO — MODELO LOCAL",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(8, 2))

pressure_fields = [

("force", "F normal [N]", "1"),

("a_contact", "semi-eixo a [m]", "0.001"),

("b_contact", "semi-eixo b [m]", "0.001"),

("pressure_grid", "grade pressão", "40"),

("nu_material", "Poisson ν [-]", "0.30"),

]

self.add_fields(body, pressure_fields)

ttk.Label(

body,

text="CAMPO SUBSUPERFICIAL",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

stress_fields = [

("zmax", "profundidade máxima z [m]", "0.005"),

("nz", "pontos em z", "30"),

("stress_grid", "grade integração", "40"),

]

self.add_fields(body, stress_fields)

# ----------------------------------------------------

# V7.77 — CASO FÍSICO INTEGRADO

# Estas entradas são a fonte do caso executado pela GUI.

# Unidades de interface são convertidas para SI antes do cálculo.

# ----------------------------------------------------

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — CASO FÍSICO: ENTRADAS PRIMÁRIAS",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(14, 2))

ttk.Label(

body,

text=(

"Estes são os dados físicos que definem o contato. "

"R1 e R2 são raios dos dois corpos; não são os semi-eixos Hertzianos a e b."

),

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=(0, 6))

self.add_fields(body, [

("v777_force", "F normal [N]", "1000"),

("v777_R1", "R1 [mm]", "1000000"),

("v777_R2", "R2 [mm]", "72.5"),

("v777_E1", "E1 [GPa]", "210"),

("v777_E2", "E2 [GPa]", "210"),

("v777_nu1", "ν1 [-]", "0.30"),

("v777_nu2", "ν2 [-]", "0.30"),

])

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — ENTRADAS TRIBOLÓGICAS / TÉRMICAS / DESGASTE [ESTIMADAS]",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("v777_ue", "velocidade média uₑ [m/s]", "15.5"),

("v777_vslide", "velocidade deslizamento [m/s]", "8"),

("v777_eta0", "viscosidade η₀ [Pa.s]", "0.12"),

("v777_alpha", "coef. pressão αp [Pa⁻¹]", "2e-8"),

("v777_Rq1", "rugosidade Rq1 [µm]", "0.30"),

("v777_Rq2", "rugosidade Rq2 [µm]", "0.30"),

("v777_T0", "temperatura T₀ [°C]", "60"),

("v777_mu", "coeficiente μ [-]", "0.05"),

("v777_beta", "coef. térmico β [K⁻¹]", "0.03"),

("v777_kcond", "condutividade [W/(m.K)]", "40"),

("v777_diff", "difusividade [m²/s]", "1e-5"),

("v777_tcontact", "tempo de contato [s]", "1e-3"),

("v777_hcond", "condutância [W/K]", "100"),

("v777_kwear", "coeficiente de desgaste K [-]", "1e-8"),

("v777_H", "dureza H [GPa]", "7"),

("v777_tslide", "tempo de deslizamento [s]", "3600"),

("v777_siglim", "limite σ [GPa]", "1.80"),

("v777_Tlim", "limite temperatura [°C]", "180"),

("v777_hlim", "limite hmin [µm]", "0.50"),

("v777_wlim", "limite desgaste [µm]", "100"),

])

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — CICLOS / FADIGA / VIDA",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("v777_freq", "frequência de ciclos [Hz]", "100"),

("v777_N_eval", "ciclos para avaliação N [-]", "100000"),

("v777_fat_sigref", "fadiga σ_ref [GPa]", "1.80"),

("v777_fat_nref", "fadiga N_ref [ciclos]", "1000000"),

("v777_fat_m", "expoente fadiga m [-]", "0.12"),

])

# Valores físicos fixados pelo caso solicitado.

for _key in ("v777_R1", "v777_R2", "v777_ue", "v777_vslide", "v777_freq"):

self.e[_key].configure(state="disabled")

ttk.Label(

body,

text="V7.79 — PITTING: CRITÉRIO CONVENCIONAL DE RESISTÊNCIA SUPERFICIAL",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("v779_pit_siglim", "σHlim pitting [GPa]", "1.80"),

("v779_pit_shmin", "S_H mínimo [-]", "1.0"),

])

ttk.Label(

body,

text="N de avaliação é o número de ciclos no qual o estado acumulado será mostrado. A vida N_lim é calculada pelo próprio modelo.",

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=(0, 6))

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — RESULTADOS DERIVADOS",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.v777_derived = tk.Text(body, height=8, wrap="word", font=("Courier", 9))

self.v777_derived.pack(fill="x", pady=(2, 6))

ttk.Button(

body,

text="EXECUTAR CASO FÍSICO V7.78",

command=self.run_v777_gui,

style="Action.TButton"

).pack(fill="x", pady=(2, 8))

self.v777_report = tk.Text(body, height=20, wrap="word", font=("Courier", 9))

self.v777_report.pack(fill="x", pady=(2, 10))

self.input_status = tk.Text(

body,

height=7,

wrap="word"

)

self.input_status.pack(

fill="x",

pady=10

)

def run_v777_gui(self):

"""Lê todas as entradas V7.78 da GUI, converte para SI e executa o caso."""

try:

def f(key):

return float(self.e[key].get().strip().replace(",", "."))

case = dict(V776_BASE_CASE)

case.update({

"force": f("v777_force"),

"R1": 1.0e3,                 # FIXO: 1e6 mm

"R2": 72.5e-3,               # FIXO: 72.5 mm

"E1": f("v777_E1") * 1e9,

"E2": f("v777_E2") * 1e9,

"nu1": f("v777_nu1"),

"nu2": f("v777_nu2"),

"ue": 15.5,                  # FIXO: m/s

"v_slide": 8.0,               # FIXO: m/s

"eta0": f("v777_eta0"),

"alpha_p": f("v777_alpha"),

"Rq1": f("v777_Rq1") * 1e-6,

"Rq2": f("v777_Rq2") * 1e-6,

"T0": f("v777_T0") + 273.15,

"mu": f("v777_mu"),

"beta": f("v777_beta"),

"thermal_conductivity": f("v777_kcond"),

"thermal_diffusivity": f("v777_diff"),

"contact_time": f("v777_tcontact"),

"thermal_conductance": f("v777_hcond"),

"wear_coefficient": f("v777_kwear"),

"hardness": f("v777_H") * 1e9,

"sliding_time": f("v777_tslide"),

"sigma_limit": f("v777_siglim") * 1e9,

"temperature_limit": f("v777_Tlim") + 273.15,

"hmin_limit": f("v777_hlim") * 1e-6,

"wear_limit_depth": f("v777_wlim") * 1e-6,

"cycle_frequency": 100.0,     # FIXO: Hz

"cycles_evaluation": f("v777_N_eval"),

"fatigue_sigma_ref": f("v777_fat_sigref") * 1e9,

"fatigue_N_ref": f("v777_fat_nref"),

"fatigue_exponent_m": f("v777_fat_m"),

"pitting_sigma_Hlim": f("v779_pit_siglim") * 1e9,

"pitting_SH_min": f("v779_pit_shmin"),

})

result = execute_v776_reference_case(case)

eq = result["equivalent"]

self.v777_derived.delete("1.0", "end")

self.v777_derived.insert("1.0",

"E'  = %.8e Pa  (%.8f GPa)\n"

"R'  = %.8e m   (%.8f mm)\n"

"a=b = %.8e m   (%.8f mm)\n"

"A   = %.8e m²\n"

"pH  = %.8e Pa\n"

"pm  = %.8e Pa" % (

eq["Eprime"], eq["Eprime"] / 1e9,

eq["Rprime"], eq["Rprime"] * 1e3,

eq["a"], eq["a"] * 1e3,

eq["contact_area"], eq["p0"], eq["pm"]

)

)

self.v777_report.delete("1.0", "end")

self.v777_report.insert("1.0", format_v776_reference_report(result).replace("V7.77", "V7.77"))

self.status_label.configure(text="V7.78 — caso físico calculado")

except Exception as exc:

self.v777_derived.delete("1.0", "end")

self.v777_report.delete("1.0", "end")

self.v777_report.insert("1.0", "ERRO V7.78\n\n" + str(exc))

self.status_label.configure(text="V7.78 — erro de entrada/cálculo")

def add_fields(self, body, fields):

for key, label, default in fields:

row = ttk.Frame(body)

row.pack(

fill="x",

pady=2

)

ttk.Label(

row,

text=label,

width=25

).pack(side="left")

ent = ttk.Entry(row)

ent.pack(

side="right",

fill="x",

expand=True

)

ent.insert(0, default)

self.e[key] = ent

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA GEOMETRIA

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA CONTATO

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA PRESSÃO

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA TENSÃO

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA TENSOR

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA CAMPO ESPACIAL

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA INTEGRIDADE

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA FADIGA

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA VIDA

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA EHL

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA TÉRMICA

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA ACOPLAMENTO TÉRMICO-EHL

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA DESGASTE

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA INTEGRIDADE GLOBAL

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA INTEGRAÇÃO

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA PIPELINE

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA PIPELINE AUTOMÁTICO

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA VOLUME

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# EXECUÇÃO

# --------------------------------------------------------

# --------------------------------------------------------

# SAÍDAS

# --------------------------------------------------------

# ============================================================

# V7.62 — CONSTRUCAO DO CAMPO COMUM A PARTIR DE E2 + E4 + EHL

# ============================================================

if False and __name__ == "__main__":

root = tk.Tk()

App(root)

root.mainloop()

# ========================= V7.66 — FADIGA MECÂNICA EFETIVA =========================

# ========================= V7.67 — INTEGRIDADE EVOLUTIVA UNIFICADA =========================

# ========================= V7.68 — EVOLUÇÃO COMPLETA TEMPO/CICLOS =========================

# ========================= V7.69 — FECHAMENTO DO PIPELINE E1→E5 + VIDA =========================

# ============================================================

# V7.70 — AUDITORIA FÍSICO-MATEMÁTICA DO CASO FECHADO

# ============================================================

# ============================================================

# V7.77 — FECHAMENTO DAS LACUNAS FÍSICO-MATEMÁTICAS

# ============================================================

# ============================================================

# V7.77 — CASO FÍSICO DE REFERÊNCIA

# ============================================================

#

# Esta extensão não substitui os módulos anteriores.

# Ela estabelece um caso físico central e deriva os resultados

# a partir de entradas físicas primárias.

#

# Entradas centrais:

#     F  = 1000 N

#     R1 = 25 mm

#     R2 = 25 mm

#     E1 = E2 = 210 GPa

#     nu1 = nu2 = 0.30

#

# O raio relativo é DERIVADO:

#     1/R' = 1/R1 + 1/R2

#

# Entradas tribológicas não determinadas por Hertz permanecem

# explicitamente classificadas como ESTIMATIVAS.

# ============================================================

V777_VERSION = "V7.78"

V779_VERSION = "V7.79"

V780_VERSION = "V7.81"

V776_BASE_CASE = {

# -------------------------

# Entradas físicas primárias

# -------------------------

"force": 1000.0,                 # N

"R1": 1.0e3,                      # m (1e6 mm = infinito numerico)

"R2": 72.5e-3,                    # m (72.5 mm)

"E1": 210.0e9,                   # Pa

"E2": 210.0e9,                   # Pa

"nu1": 0.30,

"nu2": 0.30,

# -------------------------

# Entradas tribológicas estimadas

# -------------------------

"ue": 15.5,                      # m/s

"v_slide": 8.0,                   # m/s

"eta0": 0.12,                    # Pa.s

"alpha_p": 2.0e-8,               # Pa^-1

"Rq1": 0.30e-6,                  # m

"Rq2": 0.30e-6,                  # m

"T0": 60.0 + 273.15,             # K

"mu": 0.05,

# -------------------------

# Parâmetros térmicos estimados

# -------------------------

"beta": 0.03,                    # K^-1

"thermal_conductivity": 40.0,    # W/(m.K)

"thermal_diffusivity": 1.0e-5,   # m²/s

"contact_time": 1.0e-3,          # s

"thermal_conductance": 100.0,    # W/K

# -------------------------

# Desgaste estimado

# -------------------------

"wear_coefficient": 1.0e-8,

"hardness": 7.0e9,               # Pa

"sliding_time": 3600.0,          # s

"cycle_frequency": 100.0,        # Hz

"cycles_evaluation": 100000.0,   # ciclos

# -------------------------

# Limites de referência estimados

# -------------------------

"sigma_limit": 1.80e9,           # Pa

"fatigue_sigma_ref": 1.80e9,     # Pa

"fatigue_N_ref": 1.0e6,          # ciclos

"fatigue_exponent_m": 0.12,

# -------------------------

# Pitting — V7.79

# Criterio convencional de resistência superficial de worm:

# S_H = sigma_HG / sigma_Hm ; S_H,min = 1.0.

# sigma_HG deve ser fornecido para o material/condição reais.

# -------------------------

"pitting_sigma_Hlim": 1.80e9,   # Pa; referência de contato já usada no caso-base

"pitting_SH_min": 1.0,           # fator mínimo de segurança

"temperature_limit": 180.0 + 273.15,

"hmin_limit": 0.50e-6,

"wear_limit_depth": 100.0e-6,    # m

}

def derive_v776_equivalent_properties(case):

"""Deriva E' e R' a partir dos dois corpos do caso-base."""

E1 = float(case["E1"])

E2 = float(case["E2"])

nu1 = float(case["nu1"])

nu2 = float(case["nu2"])

R1 = float(case["R1"])

R2 = float(case["R2"])

if E1 <= 0 or E2 <= 0:

raise ValidationError("E1 e E2 devem ser > 0.")

if not (0.0 <= nu1 < 0.5 and 0.0 <= nu2 < 0.5):

raise ValidationError("nu1 e nu2 devem estar em 0 <= nu < 0.5.")

if R1 <= 0 or R2 <= 0:

raise ValidationError("R1 e R2 devem ser > 0.")

Eprime = 1.0 / (

(1.0 - nu1**2) / E1

+ (1.0 - nu2**2) / E2

)

Rprime = 1.0 / (1.0 / R1 + 1.0 / R2)

return {

"Eprime": Eprime,

"Rprime": Rprime,

}

def derive_v776_hertz(case):

"""Calcula contato Hertziano circular a partir de F e R'."""

eq = derive_v776_equivalent_properties(case)

F = float(case["force"])

Eprime = eq["Eprime"]

Rprime = eq["Rprime"]

if F < 0:

raise ValidationError("F deve ser >= 0.")

a = ((3.0 * F * Rprime) / (4.0 * Eprime)) ** (1.0 / 3.0)

b = a

area = math.pi * a * b

p0 = 3.0 * F / (2.0 * area)

pm = F / area

return {

**eq,

"a": a,

"b": b,

"contact_area": area,

"p0": p0,

"pm": pm,

}

def derive_v781_pitting(c, hertz):

"""Pitting V7.79: S_H = sigma_HG / sigma_Hm, sem inventar sigma_HG."""

pitting_sigma_Hm = float(hertz["pm"])

pitting_sigma_Hlim = c.get("pitting_sigma_Hlim")

pitting_SH_min = float(c.get("pitting_SH_min", 1.0))

if pitting_sigma_Hlim is None:

pitting = {

"enabled": False,

"criterion": "S_H = sigma_HG / sigma_Hm",

"sigma_Hm": pitting_sigma_Hm,

"sigma_Hlim": None,

"S_H": None,

"S_H_min": pitting_SH_min,

"U_pitting": None,

"admissible": None,

"reason": "sigma_Hlim de pitting nao informado para o material real",

}

else:

pitting_sigma_Hlim = float(pitting_sigma_Hlim)

if pitting_sigma_Hlim <= 0.0:

raise ValidationError("pitting_sigma_Hlim deve ser > 0 quando informado.")

if pitting_SH_min <= 0.0:

raise ValidationError("pitting_SH_min deve ser > 0.")

pitting_SH = pitting_sigma_Hlim / pitting_sigma_Hm if pitting_sigma_Hm > 0.0 else float("inf")

pitting_U = pitting_SH_min / pitting_SH if pitting_SH > 0.0 else float("inf")

pitting = {

"enabled": True,

"criterion": "S_H = sigma_HG / sigma_Hm",

"sigma_Hm": pitting_sigma_Hm,

"sigma_Hlim": pitting_sigma_Hlim,

"S_H": pitting_SH,

"S_H_min": pitting_SH_min,

"U_pitting": pitting_U,

"admissible": pitting_SH >= pitting_SH_min,

"contact_pressure_basis": "pm (Hertz mean contact stress)",

"load_factor_to_limit": (pitting_SH / pitting_SH_min) ** 3,

}

return pitting

def derive_v781_surface_capacity(c, pitting, ehl, Lambda, Rq):

"""Capacidade de superfície V7.81: margens macro e micropitting."""

macro_capacity = {

"enabled": bool(pitting.get("enabled", False)),

"sigma_Hm": pitting.get("sigma_Hm"),

"sigma_Hlim": pitting.get("sigma_Hlim"),

"S_H": pitting.get("S_H"),

"S_H_min": pitting.get("S_H_min"),

"load_factor_to_limit": None,

"force_limit": None,

}

if macro_capacity["enabled"] and macro_capacity["S_H"] is not None:

SH = float(macro_capacity["S_H"])

SHmin = float(macro_capacity["S_H_min"])

if SH > 0.0 and SHmin > 0.0:

# Exato para o Hertz circular atualmente implementado:

# p_m proporcional a F^(1/3).

macro_capacity["load_factor_to_limit"] = (SH / SHmin) ** 3

macro_capacity["force_limit"] = float(c["force"]) * macro_capacity["load_factor_to_limit"]

lambda_current = float(Lambda)

rq_current = float(Rq)

hmin_limit = float(c["hmin_limit"])

lambda_min = hmin_limit / rq_current if rq_current > 0.0 else float("inf")

micro_capacity = {

"criterion": "Lambda = h_min / sqrt(Rq1^2 + Rq2^2)",

"h_min": float(ehl["hmin"]),

"h_min_limit": hmin_limit,

"Rq": rq_current,

"Lambda": lambda_current,

"Lambda_min": lambda_min,

"S_lambda": (lambda_current / lambda_min) if lambda_min > 0.0 and math.isfinite(lambda_min) else float("inf"),

"admissible": lambda_current >= lambda_min,

"load_factor_to_limit": None,

"force_limit": None,

"life_predictable": False,

"time_to_first_micropitting": None,

"reason_no_time_prediction": "Lambda define margem de filme; nao fornece lei de nucleacao de micropitting em ciclos.",

}

if lambda_current > 0.0 and lambda_min > 0.0 and math.isfinite(lambda_min):

# h_min = C * F^(-0.073), demais entradas mantidas constantes.

micro_capacity["load_factor_to_limit"] = (lambda_current / lambda_min) ** (1.0 / 0.073)

micro_capacity["force_limit"] = float(c["force"]) * micro_capacity["load_factor_to_limit"]

return macro_capacity, micro_capacity

def derive_v781_friction_thermal(c, hertz, ehl):

"""Atrito derivado de F, mu e v_slide; térmica a partir do cisalhamento do filme."""

friction_force = float(c["mu"]) * float(c["force"])

friction_power = friction_force * abs(float(c["v_slide"]))

tau_lub = (

float(c["eta0"])

* abs(float(c["v_slide"]))

/ ehl["hmin"]

)

q_fric = tau_lub * abs(float(c["v_slide"]))

p_fric_ehl = q_fric * hertz["contact_area"]

# Térmica: fluxo derivado do cisalhamento do filme; potência global

# também é reportada separadamente pela aproximação de Coulomb.

thermal = thermal_state(

T0=float(c["T0"]),

heat_flux=q_fric,

thermal_conductivity=float(c["thermal_conductivity"]),

thermal_diffusivity=float(c["thermal_diffusivity"]),

contact_time=float(c["contact_time"]),

friction_power=p_fric_ehl,

thermal_conductance=float(c["thermal_conductance"]),

)

return friction_force, friction_power, tau_lub, q_fric, p_fric_ehl, thermal

def derive_v781_wear(c, hertz, ehl, Rq):

"""Desgaste V7.78: Archard sobre a parcela de carga das asperezas."""

sigma_bar = Rq / hertz["Rprime"]

V_dimless = float(c["hardness"]) / hertz["Eprime"]

asperity = point_contact_asperity_load_ratio(

ehl["W"],

ehl["U"],

ehl["G"],

sigma_bar,

V_dimless,

)

mixed_wear = mixed_ehl_archard_wear_volume(

float(c["wear_coefficient"]),

float(c["force"]),

asperity["La_fraction"],

abs(float(c["v_slide"])) * float(c["sliding_time"]),

float(c["hardness"]),

)

sliding_distance = abs(float(c["v_slide"])) * float(c["sliding_time"])

wear_volume = mixed_wear["volume"]

wear_depth = archard_wear_depth(

wear_volume,

hertz["contact_area"],

)

return asperity, mixed_wear, sliding_distance, wear_volume, wear_depth

def derive_v781_life_limits(c, stress_field, wear_depth):

"""Vida por fadiga (S-N do caso) e por desgaste, em ciclos e tempo."""

fatigue_field = life_from_field(

stress_field,

float(c["fatigue_sigma_ref"]),

float(c["fatigue_N_ref"]),

float(c["fatigue_exponent_m"]),

)

fatigue_limit = life_extrema(fatigue_field)

N_fatigue = (

float(fatigue_limit["N_f"])

if fatigue_limit is not None else float("inf")

)

frequency = float(c.get("cycle_frequency", 0.0))

if frequency <= 0:

raise ValidationError("A frequência de ciclos deve ser > 0 para calcular vida em ciclos.")

t_fatigue = cycles_to_time(N_fatigue, frequency) if math.isfinite(N_fatigue) else float("inf")

# O desgaste calculado acima corresponde ao tempo de referência

# sliding_time. Sob carga e velocidade constantes, a taxa média é constante.

t_slide_ref = float(c["sliding_time"])

wear_depth_rate = wear_depth / t_slide_ref if t_slide_ref > 0 else 0.0

t_wear = (

float(c["wear_limit_depth"]) / wear_depth_rate

if wear_depth_rate > 0 else float("inf")

)

N_wear = time_to_cycles(t_wear, frequency) if math.isfinite(t_wear) else float("inf")

return N_fatigue, frequency, t_fatigue, wear_depth_rate, t_wear, N_wear

def derive_v781_instant_integrity(c, vm_max, ehl, Lambda, thermal, wear_depth):

"""Integridade imediata no instante do caso-base."""

sigma_vm = float(vm_max["vm"])

G_sigma = float(c["sigma_limit"]) - sigma_vm

U_sigma = sigma_vm / float(c["sigma_limit"])

U_hmin = float(c["hmin_limit"]) / ehl["hmin"]

U_lambda = 1.0 / Lambda if Lambda > 0 else float("inf")

U_temperature = thermal["T_total"] / float(c["temperature_limit"])

U_wear = wear_depth / float(c["wear_limit_depth"])

U_global = max(U_sigma, U_lambda, U_temperature, U_wear)

return sigma_vm, G_sigma, U_sigma, U_hmin, U_lambda, U_temperature, U_wear, U_global

def derive_v781_limiting_life(U_global, N_fatigue, t_fatigue, N_wear, t_wear):

"""Vida global: zero se U>=1; senão a primeira falha acumulada."""

if U_global >= 1.0:

N_limit = 0.0

t_limit = 0.0

limiting_mechanism = "integridade instantanea"

elif N_fatigue <= N_wear:

N_limit = N_fatigue

t_limit = t_fatigue

limiting_mechanism = "fadiga"

else:

N_limit = N_wear

t_limit = t_wear

limiting_mechanism = "desgaste"

return N_limit, t_limit, limiting_mechanism

def derive_v781_evaluation_state(

c, frequency, N_fatigue, wear_depth_rate,

U_sigma, U_lambda, U_temperature

):

"""Estado acumulado no número de ciclos de avaliação do usuário."""

N_eval = float(c.get("cycles_evaluation", 0.0))

if N_eval < 0:

raise ValidationError("Os ciclos de avaliação devem ser >= 0.")

t_eval = cycles_to_time(N_eval, frequency)

D_fatigue_eval = (N_eval / N_fatigue) if math.isfinite(N_fatigue) else 0.0

wear_depth_eval = wear_depth_rate * t_eval

U_wear_eval = wear_depth_eval / float(c["wear_limit_depth"])

U_global_eval = max(

U_sigma,

U_lambda,

U_temperature,

U_wear_eval,

D_fatigue_eval,

)

return N_eval, t_eval, D_fatigue_eval, U_global_eval

def execute_v776_reference_case(case=None):

"""Executa o caso-base V7.77 sem substituir entradas ausentes por valores."""

c = dict(V776_BASE_CASE if case is None else case)

hertz = derive_v776_hertz(c)

pitting = derive_v781_pitting(c, hertz)

# Campo espacial de tensões: malha moderada para o relatório-base.

stress_field = spatial_full_tensor_field(

a=hertz["a"],

b=hertz["b"],

p0=hertz["p0"],

nu=float(c["nu1"]),

zmax=3.0 * hertz["a"],

nx_xy=9,

nz=12,

integration_grid=32,

)

vm_max, sz_min = full_tensor_extrema(stress_field)

# EHL: Rx/Ry são os raios relativos derivados do mesmo contato.

ehl = ehl_film_thickness(

float(c["eta0"]),

float(c["ue"]),

hertz["Eprime"],

hertz["Rprime"],

hertz["Rprime"],

float(c["force"]),

float(c["alpha_p"]),

)

Lambda, Rq = film_parameter(

ehl["hmin"],

float(c["Rq1"]),

float(c["Rq2"]),

)

macro_capacity, micro_capacity = derive_v781_surface_capacity(

c, pitting, ehl, Lambda, Rq

)

(

friction_force, friction_power, tau_lub, q_fric,

p_fric_ehl, thermal

) = derive_v781_friction_thermal(c, hertz, ehl)

(

asperity, mixed_wear, sliding_distance,

wear_volume, wear_depth

) = derive_v781_wear(c, hertz, ehl, Rq)

(

N_fatigue, frequency, t_fatigue,

wear_depth_rate, t_wear, N_wear

) = derive_v781_life_limits(c, stress_field, wear_depth)

(

sigma_vm, G_sigma, U_sigma, U_hmin,

U_lambda, U_temperature, U_wear, U_global

) = derive_v781_instant_integrity(

c, vm_max, ehl, Lambda, thermal, wear_depth

)

N_limit, t_limit, limiting_mechanism = derive_v781_limiting_life(

U_global, N_fatigue, t_fatigue, N_wear, t_wear

)

N_eval, t_eval, D_fatigue_eval, U_global_eval = derive_v781_evaluation_state(

c, frequency, N_fatigue, wear_depth_rate,

U_sigma, U_lambda, U_temperature

)

return {

"version": V780_VERSION,

"inputs": c,

"equivalent": hertz,

"hertz": hertz,

"stress": {

"field_points": len(stress_field),

"sigma_VM_max": sigma_vm,

"sigma_VM_point": {

"x": vm_max["x"], "y": vm_max["y"], "z": vm_max["z"]

},

"sigma_z_min": sz_min["tensor"]["sz"],

"sigma_z_point": {

"x": sz_min["x"], "y": sz_min["y"], "z": sz_min["z"]

},

},

"ehl": {

**ehl,

"Rq": Rq,

"Lambda": Lambda,

},

"friction": {

"friction_force": friction_force,

"friction_power_coulomb": friction_power,

"tau_lub": tau_lub,

"q_fric": q_fric,

"P_fric_ehl": p_fric_ehl,

},

"thermal": thermal,

"pitting": pitting,

"surface_capacity": {

"macro": macro_capacity,

"micro": micro_capacity,

},

"wear": {

"sliding_distance": sliding_distance,

"normal_force": float(c["force"]),

"asperity_load_ratio_percent": asperity["La_percent"],

"asperity_load_fraction": asperity["La_fraction"],

"asperity_force": mixed_wear["asperity_force"],

"volume": wear_volume,

"depth": wear_depth,

},

"integrity": {

"G_sigma": G_sigma,

"U_sigma": U_sigma,

"U_hmin": U_hmin,

"U_lambda": U_lambda,

"U_temperature": U_temperature,

"U_wear": U_wear,

"U_global": U_global,

"U_global_eval": U_global_eval,

},

"fatigue": {

"sigma_ref": float(c["fatigue_sigma_ref"]),

"N_ref": float(c["fatigue_N_ref"]),

"exponent_m": float(c["fatigue_exponent_m"]),

"N_f": N_fatigue,

"t_f": t_fatigue,

"D_eval": D_fatigue_eval,

},

"life": {

"frequency": frequency,

"N_eval": N_eval,

"t_eval": t_eval,

"wear_depth_rate": wear_depth_rate,

"N_wear": N_wear,

"t_wear": t_wear,

"N_fatigue": N_fatigue,

"t_fatigue": t_fatigue,

"N_lim": N_limit,

"t_lim": t_limit,

"limiting_mechanism": limiting_mechanism,

},

"status": "calculado",

}

def _v776_fmt(x):

return f"{float(x):.8e}"

def format_v776_reference_report(result):

"""Relatório integral em texto puro, sem perda de dados numéricos."""

c = result["inputs"]

h = result["hertz"]

s = result["stress"]

e = result["ehl"]

f = result["friction"]

t = result["thermal"]

w = result["wear"]

g = result["integrity"]

cap = result["surface_capacity"]

macro = cap["macro"]

micro = cap["micro"]

lines = [

"=== MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO V7.81 ===",

"=== CASO FÍSICO DE REFERÊNCIA ===",

"",

"ENTRADAS PRIMÁRIAS",

f"F                  = {_v776_fmt(c['force'])} N",

f"R1                 = {_v776_fmt(c['R1'])} m",

f"R2                 = {_v776_fmt(c['R2'])} m",

f"E1                 = {_v776_fmt(c['E1'])} Pa",

f"E2                 = {_v776_fmt(c['E2'])} Pa",

f"nu1                = {_v776_fmt(c['nu1'])}",

f"nu2                = {_v776_fmt(c['nu2'])}",

"",

"PROPRIEDADES EQUIVALENTES",

f"E'                 = {_v776_fmt(h['Eprime'])} Pa",

f"R'                 = {_v776_fmt(h['Rprime'])} m",

"",

"CONTATO HERTZIANO",

f"a                  = {_v776_fmt(h['a'])} m",

f"b                  = {_v776_fmt(h['b'])} m",

f"area               = {_v776_fmt(h['contact_area'])} m2",

f"p_media            = {_v776_fmt(h['pm'])} Pa",

f"p_H_max            = {_v776_fmt(h['p0'])} Pa",

"",

"CAMPO DE TENSOES",

f"pontos             = {s['field_points']}",

f"sigma_VM_max       = {_v776_fmt(s['sigma_VM_max'])} Pa",

f"VM_x               = {_v776_fmt(s['sigma_VM_point']['x'])} m",

f"VM_y               = {_v776_fmt(s['sigma_VM_point']['y'])} m",

f"VM_z               = {_v776_fmt(s['sigma_VM_point']['z'])} m",

f"sigma_z_min        = {_v776_fmt(s['sigma_z_min'])} Pa",

"",

"EHL",

f"ue                 = {_v776_fmt(c['ue'])} m/s   [ESTIMADO]",

f"eta0               = {_v776_fmt(c['eta0'])} Pa.s [ESTIMADO]",

f"alpha_p            = {_v776_fmt(c['alpha_p'])} Pa^-1 [ESTIMADO]",

f"U                  = {_v776_fmt(e['U'])}",

f"G                  = {_v776_fmt(e['G'])}",

f"W                  = {_v776_fmt(e['W'])}",

f"k                  = {_v776_fmt(e['k'])}",

f"h_min              = {_v776_fmt(e['hmin'])} m",

f"h_c                = {_v776_fmt(e['hc'])} m",

f"Rq                 = {_v776_fmt(e['Rq'])} m",

f"Lambda             = {_v776_fmt(e['Lambda'])}",

"",

"ATRITO / CISALHAMENTO",

f"mu                 = {_v776_fmt(c['mu'])} [ESTIMADO]",

f"F_t                = {_v776_fmt(f['friction_force'])} N",

f"P_fric_Coulomb     = {_v776_fmt(f['friction_power_coulomb'])} W",

f"tau_lub            = {_v776_fmt(f['tau_lub'])} Pa",

f"q_fric             = {_v776_fmt(f['q_fric'])} W/m2",

f"P_fric_EHL         = {_v776_fmt(f['P_fric_ehl'])} W",

"",

"TERMICA",

f"T0                 = {_v776_fmt(c['T0'])} K [ESTIMADO]",

f"DeltaT_bulk        = {_v776_fmt(t['dT_bulk'])} K",

f"DeltaT_flash       = {_v776_fmt(t['dT_flash'])} K",

f"T_total            = {_v776_fmt(t['T_total'])} K",

"",

"DESGASTE — V7.78 / EHL MISTO",

f"F_normal           = {_v776_fmt(w['normal_force'])} N",

f"L_a                = {_v776_fmt(w['asperity_load_ratio_percent'])} %",

f"L_a(fracao)        = {_v776_fmt(w['asperity_load_fraction'])}",

f"F_asp              = {_v776_fmt(w['asperity_force'])} N",

f"sliding_distance   = {_v776_fmt(w['sliding_distance'])} m",

f"V_w                = {_v776_fmt(w['volume'])} m3",

f"d_w                = {_v776_fmt(w['depth'])} m",

"",

"PITTING — V7.79",

f"sigma_Hm          = {_v776_fmt(result['pitting']['sigma_Hm'])} Pa",

f"sigma_Hlim        = {('NAO INFORMADO' if result['pitting']['sigma_Hlim'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['sigma_Hlim']) + ' Pa')}",

f"S_H               = {('NAO CALCULADO' if result['pitting']['S_H'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['S_H']))}",

f"S_H_min           = {_v776_fmt(result['pitting']['S_H_min'])}",

f"U_pitting         = {('NAO CALCULADO' if result['pitting']['U_pitting'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['U_pitting']))}",

f"fator_carga_limite = {('NAO CALCULADO' if result['pitting']['S_H'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['load_factor_to_limit']))}",

f"pitting_admissible= {result['pitting']['admissible']}",

"",

"MACROPITTING — MARGEM DE CARGA",

f"fator_carga_macro  = {('NAO CALCULADO' if macro['load_factor_to_limit'] is None else _v776_fmt(macro['load_factor_to_limit']))}",

f"forca_limite_macro = {('NAO CALCULADO' if macro['force_limit'] is None else _v776_fmt(macro['force_limit']))} N",

"",

"MICROPITTING — MARGEM DE FILME",

f"h_min              = {_v776_fmt(micro['h_min'])} m",

f"h_min_limite       = {_v776_fmt(micro['h_min_limit'])} m",

f"Rq_composto        = {_v776_fmt(micro['Rq'])} m",

f"Lambda             = {_v776_fmt(micro['Lambda'])}",

f"Lambda_min         = {_v776_fmt(micro['Lambda_min'])}",

f"S_lambda           = {_v776_fmt(micro['S_lambda'])}",

f"micro_admissible   = {micro['admissible']}",

f"fator_carga_micro  = {('NAO CALCULADO' if micro['load_factor_to_limit'] is None else _v776_fmt(micro['load_factor_to_limit']))}",

f"forca_limite_micro = {('NAO CALCULADO' if micro['force_limit'] is None else _v776_fmt(micro['force_limit']))} N",

"vida_micro         = NAO PREVISTA PELO MODELO",

"tempo_1o_micro      = NAO PREVISTO PELO MODELO",

"",

"INTEGRIDADE",

f"U_sigma            = {_v776_fmt(g['U_sigma'])}",

f"U_hmin             = {_v776_fmt(g['U_hmin'])}",

f"U_Lambda           = {_v776_fmt(g['U_lambda'])}",

f"U_temperature      = {_v776_fmt(g['U_temperature'])}",

f"U_wear             = {_v776_fmt(g['U_wear'])}",

f"U_global           = {_v776_fmt(g['U_global'])}",

f"U_global_N_eval    = {_v776_fmt(g['U_global_eval'])}",

"",

"FADIGA / VIDA",

f"frequencia         = {_v776_fmt(result['life']['frequency'])} Hz",

f"N_avaliacao        = {_v776_fmt(result['life']['N_eval'])} ciclos",

f"t_avaliacao        = {_v776_fmt(result['life']['t_eval'])} s",

f"N_fadiga           = {_v776_fmt(result['life']['N_fatigue'])} ciclos",

f"t_fadiga           = {_v776_fmt(result['life']['t_fatigue'])} s",

f"D_fadiga(N_eval)   = {_v776_fmt(result['fatigue']['D_eval'])}",

"",

"VIDA POR DESGASTE",

f"taxa desgaste      = {_v776_fmt(result['life']['wear_depth_rate'])} m/s",

f"N_desgaste         = {_v776_fmt(result['life']['N_wear'])} ciclos",

f"t_desgaste         = {_v776_fmt(result['life']['t_wear'])} s",

"",

"VIDA GLOBAL",

f"N_lim              = {_v776_fmt(result['life']['N_lim'])} ciclos",

f"t_lim              = {_v776_fmt(result['life']['t_lim'])} s",

f"mecanismo limite   = {result['life']['limiting_mechanism']}",

"",

"CLASSIFICACAO DAS ENTRADAS",

"PRIMARIAS: F, R1, R2, E1, E2, nu1, nu2",

"DERIVADAS: E', R', a, b, area, p_media, p_H, campo de tensoes",

"ESTIMADAS: ue, v_slide, eta0, alpha_p, Rq1, Rq2, T0, mu, beta, parametros termicos, desgaste e limites",

"",

"OBSERVACAO",

"A vida por fadiga depende explicitamente de sigma_ref, N_ref e m fornecidos no caso. A vida por desgaste depende da lei de Archard, do limite de desgaste, da velocidade de deslizamento e da frequencia de ciclos. Esses parametros permanecem entradas de referencia e nao sao derivados do contato Hertziano.",

"",

"=== FIM V7.81 ===",

]

return "\n".join(lines)

def run_v776_reference_case():

result = execute_v776_reference_case()

report = format_v776_reference_report(result)

return result, report

if __name__ == "__main__":

# Execução normal no Pydroid 3: interface Tkinter.

# O caso de referência continua disponível por run_v776_reference_case().

root = tk.Tk()

try:

root.option_add("*Font", ("TkDefaultFont", 10))

except Exception:

pass

App(root)

root.mainloop()