TRIBO_SOFT — NOVO MAIN (v11)

Modelo de integridade tribológica acoplada: fadiga multiaxial, atrito misto e desgaste incremental com realimentação

Reestruturação operacional do MAIN_TRIBOSOFT. Implementação de referência: TRIBOCONTATOGRACIA11.py (Pydroid 3 / Tkinter, biblioteca padrão).

# 0. Escopo e regra de leitura

Este documento substitui, no nível operacional, as formulações do MAIN que o código v10 simplificava: desgaste linear sobre geometria fixa, atrito de Coulomb constante, curva S-N de dois pontos sobre a pressão superficial e temperatura de Blok sem solução para Pe < 10. As seções do MAIN original que não aparecem aqui permanecem válidas como estão (mapa na seção 10).

Regra de honestidade. Nada do que é novo na v11 foi validado contra dado experimental. Cada elemento recebe um nível: [V] verificação matemática (identidade ou solução fechada, testada); [R] referência analítica publicada, testada numericamente; [C] calibrado em dado externo; [N] não validado. Premissas estáticas (valores fixos durante o cálculo) são marcadas como tais.

Ordem de implementação adotada: 3 (fadiga), 2 (atrito e temperatura), 1 (desgaste incremental), conforme solicitado.

# 1. O que mudou

| Simplificação do v10 | Substituição na v11 | Seções do MAIN afetadas | Nível |
| --- | --- | --- | --- |
| w_N = N·w₁ sobre elipse fixa | Desgaste incremental com realimentação geometria → pressão (contato em grade, Heun) | 14.9, 14.10, 14.38, 22.16, 25.13, 25.20 | [V] solver e laço; [N] resultado físico |
| μ = 0,05 constante | μ misto: asperezas (Greenwood-Williamson) + fluido (Eyring) | 19, 25.11, 36.9 | [V] limites e integrais; [N] parâmetros |
| Blok n/a para Pe < 10 | Cota estacionária de temperatura (teto) | 20, 36.11 | [V]/[R] identidades; [N] uso |
| S-N de 2 pontos em pH | S-N em Φ(z) = τ_amp + λ·p_hid,max, D(z) por profundidade | 9.12, 13.6–13.11, 13.16, 13.22 | [V] identidades; [N] λ e ausência de H(z) |

# 2. Cadeia causal da v11

entradas → Hertz (a, b, p0) → filme EHL (hmin, hc, Λ)

→ atrito misto μ_din → calor / T_flash / T_estac

→ historico de tensoes sigma(x,y,z,t) → Φ(z) → D(z)

→ [opt-in] laço de desgaste: w(y,N) → folga g → p(x,y) → dw/dN → ...

O laço de desgaste é opt-in porque custa mais que o cálculo padrão. A realimentação para o filme (hmin muda com a geometria desgastada) e para a temperatura (η depende de T) não está fechada na v11: ver seção 9.

# 3. Fadiga multiaxial por profundidade (etapa 3)

## 3.1 Formulação

Em cada profundidade z, o ponto material fixo vê o ciclo H_c(z) do tensor completo (6 componentes, núcleo de Boussinesq integrado sobre a elipse de Hertz, já verificado na v10). Com compressão positiva:

τ_amp(z) = [max τ_zs − min τ_zs]/2      (cisalhamento ortogonal ao longo da trajetória)

p_hid,max(z) = max_t (σx + σy + σz)/3

Φ(z) = τ_amp(z) + λ · p_hid,max(z)

λ é constante de material, de entrada (padrão 0,3), e NÃO consta no MAIN. A forma é do tipo Crossland/Dang Van; não se afirma equivalência com um desses critérios, que exigem limites de fadiga que o MAIN não fornece.

## 3.2 Curva S-N e dano por profundidade

A lei de potência de dois pontos do MAIN (800 MPa → 2,75·10⁶ ciclos; 700 MPa → 6,73·10⁶) é reescrita em Φ pela razão de referência ρ_ref = Φ_max / p0 do contato nominal (premissa estática: os ensaios do MAIN correspondem ao contato nominal do caso). Então:

p_eq(z) = Φ(z) / ρ_ref ;   N_f(z) = N_f,SN(p_eq(z)) ;   D(z) = Σ_i n_i / N_f(z)   (v11: um nível, n = N)

D_φ = max_z D(z)

Consequência exata da calibração: no contato nominal, D(z_crít) = N / N_f,SN(p0) para qualquer λ. O parâmetro λ só altera a distribuição de D em profundidade e a comparação entre contatos de geometrias diferentes.

## 3.3 O que não está incluído

- Gradiente de dureza H(z) do perfil cementado do AISI 8620: o MAIN não fornece o perfil. N_f é o mesmo em todas as profundidades [N].

- G_sub = R_sub − Φ_sub (MAIN 9.12, 13.16): continua sem R_sub nem Φ_sub; não é calculado.

- Espectro de carga com vários níveis: a função dano_miner_phi aceita a lista [(n_i, Φ_i)], mas a interface usa um nível.

- Fora de 700–800 MPa a S-N é extrapolada; o relatório rotula a faixa.

# 4. Atrito misto e temperatura (etapa 2)

## 4.1 Atrito

μ = α_asp · μ_asp + (1 − α_asp) · (∫ τ_f dA) / F

τ_f = τ0 · asinh( η(p) · γ̇ / τ0 ),  η(p) = η0 · exp(α_p · p),  γ̇ = v_desl / h_f

α_asp(Λ) = F_3/2(Λ) / F_3/2(0),  F_3/2(t) = E[(X − t)₊^(3/2)],  X ~ N(0,1)

A integral de τ_f sobre a elipse é reduzida a uma quadratura 1D em s = √(1 − ρ²): ∫τ_f dA = 2π a b ∫₀¹ τ_f(p0·s) · s ds. O filme h_f é h_c quando disponível; no ramo angular (sem h_c), h_min. η é avaliada em T_bulk (acoplamento com a temperatura de contato não incluído).

Níveis. Limites verificados: α_asp(0) = 1; F_3/2(0) = 2^(1/4)·Γ(5/4)/√(2π); decaimento monótono; limite newtoniano e de alto cisalhamento da lei de Eyring; μ = μ_asp quando α = 1 e μ = μ_fluido quando α = 0; integral 1D contra grade cartesiana. [N]: μ_asp (padrão 0,12, faixa 0,1–0,12 citada na versão anterior do rascunho), τ0 (padrão 5 MPa, ilustrativo) e a magnitude de α_asp (apenas a forma gaussiana, normalizada, não a carga absoluta nas asperezas).

## 4.2 Temperatura

O flash de Blok (MAIN 20) permanece inalterado e, agora, também é calculado com μ_din. Para Pe < 10, em que o MAIN o declara inaplicável, a v11 não inventa uma temperatura: informa uma cota superior estacionária.

T_estac = q0 · G / (2 k),   q0 = μ · p0 · v_desl,   G = (1/8) ∮ ρ(φ) dφ

ρ(φ) é a semi-corda da elipse na direção φ. Para o círculo, G = π a / 4 (solução exata). Para fonte móvel com o mesmo fluxo, o núcleo de Green em regime permanente é o estacionário multiplicado por exp(−v(R + ξ)/2κ) ≤ 1; logo a temperatura sob a fonte móvel não excede a estacionária. Com partição por temperaturas iguais entre dois corpos de mesma condutividade, o teto é q0·G/(2k). O valor costuma ser muito conservador (milhares de kelvin em deslizamento rápido) e serve apenas como limite, não como estimativa.

Não foi implementada a equação de energia tridimensional transiente proposta no rascunho anterior: exige malha 3D e não é compatível com o requisito de processamento leve em Android; também não há dado de temperatura para validá-la.

# 5. Desgaste incremental com realimentação (etapa 1)

## 5.1 Modelo

g(x,y,N) = x²/(2Rx) + y²/(2Ry) + w(y,N) − δ

dw/dN (y) = K · v_desl / H · (1/u1 + 1/u2) · ∫ p(x,y) dx      (soma dos dois corpos)

A trilha de desgaste ao longo de x faz w depender apenas de y (premissa estática; o ângulo de arrastamento θ é ignorado no desgaste, como no cálculo padrão). A cada passo, a pressão é recalculada resolvendo o contato elástico sem atrito sobre a folga g. Quando o centro desgasta mais que as bordas, a pressão migra e o contato se alarga: a conformidade desacelera o desgaste, que é o mecanismo que o v10 não tinha.

## 5.2 Solver de contato

- Deslocamento por influência de células retangulares de pressão uniforme (fórmula de Love), um quadrante com as três imagens espelhadas (simetria em x e y). u = (1/π E*) ∫ p/r dA, mesma convenção do teste de Hertz do código.

- Problema de complementaridade (p ≥ 0, não-penetração, ΣpΔA = F) por conjunto ativo, com Cholesky do bloco em contato. Grade padrão 10×10 por quadrante.

- Domínio: x livre (ajusta-se ao contato), y adaptativo; o desgaste é guardado em tabela fina em y, independente da grade.

## 5.3 Integração no tempo

Euler modificado (Heun) em N. O passo é limitado por dw ≤ γ (w_max + 0,1 δ0), com γ = 0,5, e, por estabilidade, pela variação relativa da taxa de desgaste entre preditor e corretor (≤ 0,35); o passo é reduzido pela metade enquanto exceder esse limite. Sem esse controle o esquema explícito oscilou (pressão do centro aliviava e se concentrava nas bordas).

## 5.4 Resultados de verificação

| Teste | Resultado | Tolerância (posterior) |
| --- | --- | --- |
| Grade sem desgaste: p_max vs Hertz exato (n = 10) | erro 0,32 % | 1 % |
| Grade sem desgaste: δ vs Hertz (deslocamento exato) | erro 0,03 % | 0,5 % |
| Equilíbrio de força; p ≥ 0; compatibilidade; não-penetração | ≈ 1e-16 | 1e-9 |
| Desgaste pequeno: w(0) incremental vs N(w1+w2) linear | erro 1,4 % | 5 % |
| Convergência (n = 10 vs 12; passo 0,35 vs 0,2), w(0) | diferença 0,015 % | 3 % |
| K = 0: sem desgaste e sem alteração de pressão | exato | — |

Exemplo (padrões do programa, K reduzido para 2·10⁻¹¹ de modo a ficar no regime em que a malha converge): w(0) incremental = 41,5 µm contra 118,5 µm do cálculo linear estático (razão 0,35); p_max cai de 843 para 456 MPa; área de contato × 1,71; semi-largura em y de 1,37 para 3,95 mm.

## 5.5 Limites

- Com K = 2·10⁻⁹ (padrão do programa) o desgaste é da ordem de 10 mm; o laço é limitado a 60 passos e termina antes de N, com o relatório marcado como INCOMPLETO. Nesse regime o semiespaço elástico e Archard com K constante já não são defensáveis.

- p_max é sensível à malha em bordas de sulco; o relatório também traz p0eq = (4/3)·p_ef (p_ef = ∫p²dA / F), mais suave. O Miner com p_max(t) é indicativo [N].

- N é tomado igual nos dois corpos; K e H constantes; sem micropitting nem mudança de rugosidade.

# 6. Algoritmo por execução

| Etapa | Operação | Custo (referência em PC) |
| --- | --- | --- |
| Padrão | Hertz, filme, μ misto, T, tensões no eixo, veredito | ≈ 0,05 s |
| Histórico + D(z) | Campo de tensões em 10 profundidades × 41 pontos | ≈ 1,5 s |
| Desgaste incremental | 10×10 por quadrante, ≈ 35 passos, até ~3 resoluções por passo | ≈ 1–3 s (aparelho Android: ordem de 10× mais) |
| Validação v11 | 37 testes | ≈ 8 s |

Os tempos de aparelho não foram medidos: a estimativa de 10× é uma ordem de grandeza, não um resultado.

# 7. Verificação e validação

Resultado das execuções (26/10/2026, ambiente de desenvolvimento, não Pydroid): --validar 69/69; --validar-hist 47/47; --validar-v11 37/37.

Parte dos testes da v11 são identidades por construção (por exemplo, D(z_crít) = D em pH após calibração; Φ(z_i) igual à soma definida). Elas verificam fiação e unidades, não física. Os testes com conteúdo físico independente são: kernel de Love contra quadratura; contato em grade contra Hertz exato; hidrostática no eixo contra Johnson; escalamento de Φ; integral do fluido contra grade cartesiana; G elíptico contra integral dupla; limites de Eyring; convergência do desgaste.

Tolerâncias da v11 foram fixadas após prototipar o solver (escolha de n = 10 e dos critérios de passo feita com Hertz exato e convergência à vista). Pelo critério 28.26 do MAIN, devem ser tratadas como posteriores ao resultado. Os testes de dado externo (E) do v10 não mudaram, e nenhum dado externo novo foi usado na v11.

# 8. Parâmetros novos e natureza (estático ou dinâmico)

| Parâmetro | Significado | Natureza | Origem / nível |
| --- | --- | --- | --- |
| mu_asp | Atrito limite entre asperezas | Estático (constante) | Entrada, padrão 0,12 [N] |
| tau0 | Tensão de Eyring | Estático (constante) | Entrada, padrão 5 MPa, ilustrativo [N] |
| lambda | Peso da pressão hidrostática em Φ | Estático (constante) | Entrada, padrão 0,3, sem fonte no MAIN [N] |
| ρ_ref | Φ_max/p0 de calibração da S-N | Estático por caso (calculado no nominal) | Premissa de calibração [N] |
| w(y,N) | Perfil de desgaste | DINÂMICO (evolui com N) | Calculado [N] |
| p(x,y,N) | Pressão | DINÂMICO no laço de desgaste | Calculado [V] (solver) |
| η, h_f, α_asp | Viscosidade, filme e fração de asperezas | Estáticos durante o laço (não realimentam) | Premissa [N] |
| μ | Atrito de entrada (Blok) e μ_din | Estáticos durante o laço | μ_din calculado no contato inicial |

# 9. Limitações e próximos passos

- Realimentação do desgaste para o filme (h_min com a geometria desgastada) e do atrito para a temperatura e desta para η: não fechadas.

- Calibração de K, τ0, μ_asp e λ com dado do par real; sem isso os resultados absolutos de vida e desgaste são tendências.

- Perfil H(z) do aço cementado, necessário para N_f contínuo em profundidade.

- Desgaste com ângulo de arrastamento θ ≠ 0 (hoje ignorado) e contatos múltiplos no ciclo de engrenamento.

- Substituir p_max por medida independente de malha para o dano com pressão não hertziana.

# 10. Mapa para o MAIN original

| Seções do MAIN | Situação na v11 |
| --- | --- |
| 1–8, E1–E5, 10, 12, 15–18, 21, 23, 24, 26, 30–35, 37–39 | Mantidas. |
| 9 (campo de pressão e tensões) | Mantida; 9.12 ganha Φ(z) com hidrostática (seção 3). |
| 11, 20 (térmica, flash) | Blok mantido; acrescenta cota estacionária (seção 4.2). |
| 13 (fadiga e macropitting) | 13.6–13.11, 13.16 e 13.22 substituídas por Φ(z) e D(z) (seção 3). |
| 14 (desgaste) | 14.9, 14.10, 14.38 passam a ser operacionais (seção 5). |
| 19, 25.11 (atrito e cisalhamento) | μ constante substituído por μ misto (seção 4.1). |
| 22, 25 (formulação computacional e solução numérica) | 22.16, 25.13 e 25.20 implementadas no laço opt-in. |
| 27, 28 (calibração, verificação) | 28.26 aplicado com a ressalva de tolerâncias posteriores (seção 7). 27 segue pendente para os parâmetros novos. |
| 29 (incerteza) | Inalterada; não inclui os parâmetros novos. |
| 36 (limitações) | Estendida pelas seções 3.3, 4, 5.5 e 9. |