TRIBO_SOFT

Apresentação do trabalho

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo matemático e computacional para análise tribológica de contatos lubrificados, construído progressivamente a partir da caracterização geométrica e cinemática do contato, da determinação das solicitações mecânicas e térmicas e da avaliação dos principais mecanismos de degradação associados à superfície de contato.

O desenvolvimento é organizado em uma sequência de formulações que parte da definição do sistema físico e evolui para a representação matemática do volume tribológico, estabelecendo as relações entre geometria, movimento relativo, carregamento, pressão de contato, deformação, lubrificação e transferência de energia.

A partir dessa estrutura são incorporados os modelos necessários para caracterizar o comportamento do contato sob diferentes condições de operação, incluindo:

contato Hertziano;

tensões de contato e subsuperficiais;

lubrificação elastohidrodinâmica (EHL);

espessura mínima da película;

razão de filme �;

atrito;

geração de calor;

temperatura de contato e temperatura de flash;

desgaste;

micropitting;

macropitting e fadiga de contato;

scuffing;

critérios de integridade;

interação entre os diferentes mecanismos de degradação.

As formulações são posteriormente organizadas em um sistema computacional capaz de receber os parâmetros físicos do contato, executar os cálculos correspondentes e apresentar os resultados de forma integrada.

O objetivo não é reduzir o comportamento tribológico a um único critério de falha. O modelo procura representar o contato como um sistema acoplado, no qual alterações de carga, geometria, velocidade, propriedades dos materiais, lubrificação, temperatura e condições superficiais podem modificar simultaneamente diferentes grandezas de interesse.

O desenvolvimento matemático culmina na implementação computacional modelo_tribologico_v7.81.py, que consolida as formulações utilizadas no trabalho em uma ferramenta única de cálculo.

O V7.81.py representa a etapa computacional final do desenvolvimento apresentado: as formulações matemáticas desenvolvidas ao longo das seções do trabalho são transformadas em um procedimento operacional capaz de calcular e organizar os parâmetros tribológicos do contato estudado.

O software constitui, portanto, a implementação computacional do modelo desenvolvido, enquanto as seções matemáticas anteriores estabelecem a fundamentação, as relações de cálculo, os critérios e os limites utilizados por essa implementação.

E1 — Estrutura geral

E2 — Definição matemática do contato cinemático

E3 — Formação do volume tribológico de contato

E4 — Solicitações no volume tribológico

E5 — Resistência e integridade do volume tribológico

6 — Construção do modelo tribológico acoplado

7 — Mecanismos de limite e domínios de admissibilidade

8 — Entrada da carga

9 — Campo de pressão e microtopologia

10 — Caracterização geométrica do contato

11 — Quantificação térmica

12 — Resistência ao micropitting

13 — Quantificação da resistência à fadiga de contato e ao macropitting

14 — Quantificação do desgaste

15 — Integração dos critérios de limite e domínio global de integridade tribológica

16 — Lubrificação e regime EHL

17 — Espessura mínima da película lubrificante

18 — Razão de filme �

19 — Atrito e geração de calor

20 — Temperatura de flash e temperatura de contato

21 — Scuffing e estabilidade térmica

22 — Interação dos mecanismos de falha

23 — Discretização espacial do volume tribológico

24 — Discretização temporal e por ciclos

25 — Solução numérica dos campos acoplados

26 — Tratamento das condições de contorno

27 — Calibração e identificação dos parâmetros do modelo

28 — Verificação matemática e validação física

29 — Análise de sensibilidade e propagação de incertezas

30 — Análise paramétrica e construção dos mapas de integridade

31 — Critérios de convergência e estabilidade numérica

32 — Estrutura computacional final do modelo

Seções 33–39

33 — Fluxograma completo de cálculo

34 — Formulação matemática consolidada

35 — Critérios de interpretação dos resultados

36 — Limitações, hipóteses e domínio de validade

37 — Modelo final integrado de integridade tribológica

38 — Resultados e análise do modelo

39 — Conclusões matemáticas

Evolução Matemática: da Curva de Contato ao Contato Microtopológico 3D

Estrutura Matemática Geral para o Contato entre Superfícies Engrenadas

A formulação apresentada constitui uma estrutura matemática geral para o contato entre superfícies engrenadas. Não é exclusiva da geometria involutoide: a involutoide constitui uma representação geométrica particular que pode ser utilizada na descrição de determinadas superfícies conjugadas. A estrutura é geral para qualquer par engrenado.

O encadeamento geral é:

superfícies  →  conjugação  →  contato  →  movimento  →  ease-off  →  deformação  →  pressão  →  microtopologia

# 1. Superfícies dos flancos

As superfícies dos dois membros são parametrizadas por:

r1 = r1(u, v, θ)

r2 = r2(ξ, η, θ)

onde u, v são os parâmetros superficiais do membro 1; ξ, η os do membro 2; e θ a variável angular que define a configuração instantânea do engrenamento. Os vetores normais unitários são:

ni = (∂u·ri × ∂v·ri) / |∂u·ri × ∂v·ri|

Para o membro 2, os parâmetros u, v devem ser substituídos por ξ, η.

# 2. Contato geométrico pontual

Um ponto comum às duas superfícies satisfaz a condição de coincidência:

r1(u, v, θ) = r2(ξ, η, θ)

A condição cinemática de conjugação é:

v_rel · n = 0

onde v_rel é a velocidade relativa entre as duas superfícies no ponto considerado e n é a normal comum. Essa condição expressa que a velocidade relativa não possui componente normal à superfície comum de contato. Constitui uma condição geral de conjugação para superfícies engrenadas.

# 3. Linha de contato instantânea

Quando as condições de coincidência e conjugação são impostas, os parâmetros superficiais u, v, ξ, η deixam de ser independentes. A solução pode ser parametrizada por s:

rc = rc(s, θ)

A linha de contato instantânea correspondente à configuração angular θ é:

Cθ = { rc(s, θ) }

Ela representa o conjunto de pontos que satisfazem simultaneamente as condições geométrica e cinemática de contato naquela configuração.

# 4. Movimento da linha de contato

Durante o engrenamento, θ evolui no tempo segundo θ = θ(t), e a posição da linha de contato torna-se:

rc = rc(s, θ(t))

A sucessão de todas as posições da linha constitui a superfície de varredura cinemática:

T = { rc(s, θ)  |  s, θ }

# 5. Ease-off

A separação normal entre as superfícies conjugadas modificadas é definida por:

E = (r1 − r2) · n

Para a conjugação geométrica ideal, E = 0. Com ease-off, E ≠ 0 fora da condição ideal. Localmente, uma aproximação de segunda ordem pode ser escrita como:

E(u, v) ≈ ½ (k_uu · u²  +  2k_uv · u·v  +  k_vv · v²)

onde k_uu, k_uv, k_vv são os coeficientes locais de segunda ordem da função de separação. Essa formulação representa a transição da linha ideal de conjugação para uma região espacial de proximidade entre os flancos.

# 6. Entrada da carga

A separação efetiva após considerar a deformação elástica δ(x, y) é:

g(x, y) = E(x, y) − δ(x, y)

O contato físico ocorre quando:

g(x, y) ≤ 0

onde x, y são coordenadas locais sobre a região de contato. A linha geométrica ideal deixa de representar sozinha o contato físico carregado.

# 7. Campo de pressão

A região efetiva de contato é:

Ωc = { (x, y) : g(x, y) ≤ 0 }

Nessa região, a pressão normal de contato p(x, y) ≥ 0 satisfaz as condições de equilíbrio de força:

∬_Ωc  p(x, y) · n  dA = F

e de equilíbrio de momento:

∬_Ωc  r × p(x, y) · n  dA = M

onde F é a força normal resultante, M é o momento resultante e r é o vetor posição do elemento de área dA.

# 8. Microtopologia

A microtopografia de cada flanco é introduzida pelas funções h1(x, y) e h2(x, y). A separação normal microscópica passa a ser:

gμ(x, y) = E(x, y) + h1(x, y) − h2(x, y) − δ(x, y)

O contato microscópico ocorre quando gμ(x, y) ≤ 0. O campo de pressão é então determinado pela geometria microscópica, pela deformação e pelas condições de carregamento, produzindo uma distribuição espacial não uniforme p = p(x, y).

# 9. Modelo completo — Tribological Path

A evolução matemática completa é:

superfícies conjugadas  →  contato pontual  →  linha de contato  →  varredura cinemática

→  ease-off  →  deformação  →  área de contato  →  campo de pressão  →  microcontato 3D

No limite completo:

C  →  E  →  δ  →  gμ  →  Ωc  →  p(x,y)  →  tensão + atrito + filme lubrificante + temperatura

Conclusão

O encadeamento matemático apresentado constitui o Tribological Path geral: inicia-se na conjugação geométrica das superfícies e evolui continuamente até a distribuição tridimensional real de contato e pressão. A formulação não depende de a geometria intermediária ser denominada involutoide, espiral, hélice ou outra curva específica. Essas denominações pertencem à descrição geométrica particular das superfícies; o encadeamento do contato permanece geral para qualquer par engrenado.

Da Geometria Ideal de Contato à Integridade do Volume Tribológico

Arquitetura Matemática E1–E5: Estrutura Geral para Superfícies Engrenadas

A formulação constitui uma estrutura matemática geral para o contato entre superfícies engrenadas — não exclusiva da geometria involutoide. O objetivo é partir da geometria ideal de contato e chegar ao contato tribológico real, culminando na análise da integridade do volume tribológico.

superfícies  →  conjugação  →  contato  →  movimento  →  ease-off  →  deformação  →  pressão  →  microtopologia

# E1 — Estrutura Geral

E1.1 — Superfícies geométricas

As superfícies dos dois membros são parametrizadas por:

r1 = r1(u, v, θ)

r2 = r2(ξ, η, θ)

onde u, v são coordenadas paramétricas do membro 1; ξ, η do membro 2; e θ a coordenada de movimento relativo. Os vetores normais unitários são:

n1 = (∂r1/∂u × ∂r1/∂v) / |∂r1/∂u × ∂r1/∂v|

n2 = (∂r2/∂ξ × ∂r2/∂η) / |∂r2/∂ξ × ∂r2/∂η|

No ponto de contato:

n1 = n2 = n

E1.2 — Conjugação geométrica e cinemática

A coincidência geométrica é:

r1(u, v, θ) = r2(ξ, η, θ)

A velocidade relativa é v_rel = v1 − v2. A condição de conjugação é:

v_rel · n = 0

Essa condição estabelece que a velocidade relativa não possui componente normal de penetração ou separação.

E1.3 — Linha de contato

A linha de contato instantânea para a configuração θ é o conjunto dos pontos que satisfazem simultaneamente a coincidência geométrica e a condição cinemática:

rc = rc(s, θ)

Cθ = { rc(s, θ) }

E1.4 — Varredura cinemática

Durante o engrenamento, θ = θ(t), e o conjunto espacial gerado pelo movimento da linha de contato é:

T = { rc(s, θ)  |  s, θ }

E1.5 — Ease-off

O afastamento geométrico entre as superfícies é:

E = (r1 − r2) · n

Para a geometria ideal, E = 0. Com ease-off, E ≠ 0 fora da condição ideal. Localmente, uma aproximação de segunda ordem é:

E(u, v) ≈ ½ (k_uu·u²  +  2k_uv·u·v  +  k_vv·v²)

E1.6 — Deformação e formação da área de contato

A separação residual após deformação elástica δ(x, y) é:

g(x, y) = E(x, y) − δ(x, y)

A condição de contato é g(x, y) ≤ 0. A região de contato é:

Ωc = { (x, y) : g(x, y) ≤ 0 }

E1.7 — Campo de pressão

A pressão de contato p(x, y) ≥ 0 satisfaz os equilíbrios de força e momento:

∬_Ωc  p(x,y)·n  dA = F

∬_Ωc  r × p(x,y)·n  dA = M

E1.8 — Microtopologia

Introduzindo as microtopografias h1(x, y) e h2(x, y), a separação microscópica é:

gμ(x, y) = E(x, y) + h1(x, y) − h2(x, y) − δ(x, y)

O contato microscópico ocorre quando gμ(x, y) ≤ 0, produzindo distribuição espacial não uniforme de pressão p = p(x, y).

E1.9 — Cadeia matemática geral

superfícies conjugadas  →  contato pontual  →  linha de contato  →  varredura cinemática

→  ease-off  →  deformação  →  área de contato  →  campo de pressão  →  microcontato 3D

De forma compacta:

C  →  E  →  δ  →  gμ  →  Ωc  →  p(x,y)  →  tensão + atrito + filme lubrificante + temperatura

# E2 — Definição Matemática do Contato Cinemático

A E2 transforma as superfícies geometricamente conjugadas em uma condição matemática de contato durante o movimento.

E2.1 — Superfícies e normais

As parametrizações r1(u, v, θ) e r2(ξ, η, θ) e os normais unitários n1, n2 são definidos conforme E1.1. No ponto de contato: n1 = n2 = n.

E2.2 — Coincidência geométrica

r1(u, v, θ) = r2(ξ, η, θ)

E2.3 — Condição cinemática

A velocidade relativa é:

v_rel = v1 − v2

Para não existir separação ou penetração normal:

v_rel · n = 0     →     v_rel ⊥ n

A velocidade relativa permanece no plano tangente comum.

E2.4 — Decomposição da velocidade relativa

A velocidade relativa decompõe-se em:

v_rel = v_tan + v_nor

No contato cinemático ideal, v_nor = 0, portanto v_rel = v_tan. Essa componente tangencial contém o movimento relativo associado ao rolamento e ao deslizamento.

E2.5 — Linha de contato cinemático

A linha de contato instantânea é o conjunto dos pontos que satisfazem simultaneamente coincidência e condição cinemática:

Cθ = { rc : r1 = r2,   v_rel · n = 0 }

# E3 — Formação do Volume Tribológico de Contato

A E3 transforma a linha de contato cinemático instantâneo em um volume espacial de interação entre os dois flancos.

E3.1 — Linha de contato

Cθ = { rc(s, θ) }

E3.2 — Movimento da linha

Com θ = θ(t), a superfície gerada pelo movimento é:

Sc = { rc(s, θ) }

Essa superfície representa a trajetória geométrica do contato.

E3.3 — Formação do volume

Um ponto do entorno da superfície de contato é:

r(s, θ, n) = rc(s, θ)  +  n · n(s, θ)

Com −a−/2 ≤ n ≤ a+/2, o volume tribológico é:

VT = { rc(s, θ) + n · n(s, θ) }

dentro dos limites de interação determinados pelo contato.

E3.4 — Grandezas no volume

O volume tribológico VT é o domínio no qual serão avaliadas as seguintes solicitações:

p  —  σ  —  τ  —  δ  —  v_rol  —  v_desl

onde p é a pressão de contato, σ o estado de tensões, τ as tensões de cisalhamento, δ a deformação, v_rol a velocidade de rolamento e v_desl a velocidade de deslizamento.

# E4 — Solicitações no Volume Tribológico

A E4 determina as solicitações que atuam sobre o volume VT.

E4.1 — Carga normal

A força transmitida produz uma distribuição de pressão p = p(x, y, t). Com Ωc como área instantânea de contato:

∬_Ωc  p · n  dA = Fn

E4.2 — Rolamento e deslizamento

A velocidade relativa tangencial decompõe-se em:

v_rel = v_rol + v_desl

onde v_rol é a componente de rolamento e v_desl a componente diferencial responsável pelo deslizamento entre os flancos. Ambas atuam sobre o contato.

E4.3 — Deformação

O deslocamento u(x, t) e a deformação ε(x, t) obedecem à relação constitutiva geral:

σ = F(ε)

Para comportamento elástico linear:

σ = C : ε

onde C é o tensor constitutivo do material.

E4.4 — Estado de solicitação

O estado de solicitação no volume é:

S(x, t) = { σ,  ε,  p,  v_rol,  v_desl }

O volume tribológico é submetido conjuntamente a carga, pressão, rolamento, deslizamento e deformação.

# E5 — Resistência e Integridade do Volume Tribológico

A E5 determina se o volume tribológico suporta as solicitações da E4 sem perder sua integridade.

E5.1 — Condição de integridade

A condição genérica de integridade para todo ponto do volume é:

∀ x ∈ VT :   σ_eq(x, t)  <  R(x)

onde σ_eq é a tensão equivalente e R(x) é a resistência local do material.

E5.2 — Deformação admissível

A condição de deformação admissível é:

ε_eq  <  ε_lim

No regime puramente elástico: carga → deformação elástica → recuperação, sem deformação permanente.

E5.3 — Solicitação repetitiva

O engrenamento é cíclico com período T. O estado de tensão satisfaz:

σ(x, t) → σ(x, t + T)

O histórico de carregamento é:

H(x) = { σ(t),  ε(t),  p(t),  v_desl(t) }

A integridade depende não somente do estado instantâneo, mas também da história de solicitação.

E5.4 — Critério geral de integridade

Define-se a função de integridade:

I(x, t) = F( σ,  ε,  H,  material,  superfície,  lubrificação )

Com a convenção:

I ≥ 0   →   integridade preservada

I < 0   →   condição de degradação ou falha

A forma específica de F será determinada pelo mecanismo de falha ou degradação analisado.

# Síntese E1–E5

A arquitetura matemática completa é:

GEOMETRIA IDEAL  →  CONTATO CINEMÁTICO  →  VOLUME TRIBOLÓGICO  →  SOLICITAÇÕES  →  RESISTÊNCIA E INTEGRIDADE

Em termos das etapas:

E1  →  E2  →  E3  →  E4  →  E5

onde:

E1 = estrutura matemática geral

E2 = definição do contato cinemático

E3 = formação do volume tribológico

E4 = solicitações no volume

E5 = resistência e integridade

A partir de E5, a formulação avança para os fenômenos tribológicos decorrentes:

integridade  →  lubrificação  →  atrito  →  desgaste  →  fadiga

→  micropitting / pitting  →  evolução da microtopografia

Domínio Integrado de Valores Gerais para o Modelo Tribológico

Extensão Posterior às Etapas E1–E5

Após E1–E5, o desenvolvimento considera um domínio físico geral, anterior à adoção de uma engrenagem específica. O objetivo é estabelecer faixas de valores para as variáveis relevantes e integrá-las pelas relações físicas que as acoplam. O domínio admissível não é a combinação arbitrária dos máximos e mínimos independentes: é o subconjunto fisicamente consistente dessas faixas.

# 1. Domínio mecânico

A ISO/TS 6336-4 fornece, para o campo de aplicação do procedimento em engrenagens cementadas: pH = 500–3000 MPa; ρred = 5–150 mm; CHD = 0,3–4,5 mm (a 550 HV). São limites de aplicação do procedimento — não limites universais. [ISO/TS 6336-4]

# 2. Material de referência

Para AISI 8620 carburizado:

E = 205 GPa     ν = 0,29     G ≈ 80 GPa

Para dois corpos equivalentes:

E' ≈ 115 GPa

# 3. Cinemática

Estudos de pares hipoides reportam velocidade de entrainment da ordem de 10,19–12,78 m/s e deslizamento chegando a aproximadamente 12,1 m/s em condições específicas. Outro estudo modela aproximadamente 2–8 m/s. [Literatura hipoide]

Como envelope de referência:

ue ≤ ≈ 13 m/s     vdesl ≤ ≈ 12 m/s

Esses não são limites universais.

# 4. Rugosidade

Ra ≈ 0,3 μm foi encontrado em engrenagens cementadas retificadas e Ra ≈ 0,5 μm em modelo termo-EHL hipoide. [Ensaios / modelos]

Faixa tecnológica de referência:

Ra ≈ 0,3–0,5 μm     (matematicamente: Ra ≥ 0)

# 5. Lubrificante

Para SAE 80W-90 GL-5, fichas técnicas reais forneceram ≈ 128–168 cSt a 40 °C e ≈ 14–17 cSt a 100 °C. Com densidade ≈ 0,89 g/cm³: [SAE 80W-90 GL-5]

η40 ≈ 0,114–0,150 Pa·s     η100 ≈ 0,0125–0,015 Pa·s

# 6. Coeficiente pressão-viscosidade

A literatura baseada em AGMA 925 fornece referências da ordem de 1,3–2,8 × 10⁻⁸ Pa⁻¹ para óleos minerais, dependendo da temperatura e formulação. Não é constante universal. [AGMA 925-B22]

αp ≈ 1,3–2,8 × 10⁻⁸ Pa⁻¹

# 7. Propriedades térmicas

Aço AISI 8620

ks = 46,6 W/(m·K)     cp,s = 475 J/(kg·K)     ρs = 7850 kg/m³

Óleo mineral

ko ≈ 0,123–0,132 W/(m·K)     cp,o ≈ 1850–2120 J/(kg·K)

# 8. Temperatura

Estudos hipoides documentam óleo a ≈ 90 °C e modelo termo-EHL com Tbulk = 330 K (≈ 57 °C). São condições documentadas de referência. [Modelos e ensaios]

A temperatura de contato é calculada por:

T = T_bulk + T_flash

# 9. Vida cíclica

Dados experimentais de engrenagens cementadas mostram, em determinada condição, ≈ 2,75 × 10⁶ ciclos a 800 MPa e ≈ 6,73 × 10⁶ ciclos a 700 MPa. A ISO 6336-5 utiliza, em determinadas condições, região de vida longa a partir de ≈ 5 × 10⁷ ciclos. [ISO 6336-5 / ensaios]

N deve ser variável de domínio — não um limite universal.

# 10. Tabela-mestra de referência

| Grandeza | Faixa / Valor | Fonte | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (pressão hertziana) | 500–3000 MPa | ISO/TS 6336-4 | * |
| ρred (raio equivalente) | 5–150 mm | ISO/TS 6336-4 | * |
| CHD (profundidade de têmpera) | 0,3–4,5 mm a 550 HV | ISO/TS 6336-4 | * |
| E (módulo de Young) | 205 GPa | AISI 8620 | — |
| ν (coeficiente de Poisson) | 0,29 | AISI 8620 | — |
| G (módulo de cisalhamento) | ≈ 80 GPa | AISI 8620 | — |
| E' (módulo reduzido) | ≈ 115 GPa | Dois corpos equiv. | — |
| ue (velocidade de entrainment) | até ≈ 13 m/s | Literatura hipoide | † |
| vdesl (velocidade de deslizamento) | até ≈ 12 m/s | Literatura hipoide | † |
| Ra (rugosidade) | ≈ 0,3–0,5 μm | Ensaios / modelos | † |
| Viscosidade cinemática a 40 °C | ≈ 128–168 cSt | SAE 80W-90 GL-5 | † |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ≈ 14–17 cSt | SAE 80W-90 GL-5 | † |
| η40 (viscosidade dinâmica a 40 °C) | ≈ 0,114–0,150 Pa·s | SAE 80W-90 GL-5 | † |
| αp (coef. pressão-viscosidade) | ≈ 1,3–2,8 × 10⁻⁸ Pa⁻¹ | AGMA 925 | † |
| ks (condutividade aço) | 46,6 W/(m·K) | AISI 8620 | — |
| cp,s (calor específico aço) | 475 J/(kg·K) | AISI 8620 | — |
| ρs (densidade aço) | 7850 kg/m³ | AISI 8620 | — |
| ko (condutividade óleo) | ≈ 0,123–0,132 W/(m·K) | Óleo mineral | † |
| cp,o (calor específico óleo) | ≈ 1850–2120 J/(kg·K) | Óleo mineral | † |
| Tbulk (temperatura de bulk) | ≈ 57–90 °C | Modelos e ensaios | † |
| N (ciclos de vida) | Variável; vida longa ≈ 5×10⁷ | ISO 6336-5 / ensaios | † |

* Aplicação normativa específica.     † Literatura / ensaios / modelos específicos.

# 11. Estrutura integrada do domínio

O domínio é definido por:

D = { p,  ρred,  z,  ue,  vdesl,  Ra,  η,  αp,  T,  N }

As relações de acoplamento são:

p e ρred → contato e tensões;

ue, η, αp, E', curvaturas e carga → filme EHL;

vdesl, η e h → cisalhamento;

cisalhamento → calor;

temperatura → viscosidade;

viscosidade e velocidade → filme.

O sistema é acoplado: as variáveis não podem ser tratadas como independentes.

# 12. Domínio admissível

O domínio admissível é:

D_adm ⊂ [X_min, X_max]   satisfazendo simultaneamente:

contato  +  EHL  +  condições térmicas  +  material  +  carregamento

Combinações fisicamente impossíveis são excluídas. O domínio admissível é estritamente menor que o produto cartesiano das faixas independentes.

# 13. Integração espaço-temporal

A solicitação integrada pode ser representada por:

L = ∫∫  Φ(p, σ, τ, h, T, Ra, vdesl, …)  dV dt

O volume é:

VT = { (x,y,z) : (x,y) ∈ Ωc   e   0 ≤ z ≤ z_max }

A função Φ será definida para cada mecanismo de dano ou preservação analisado.

# 14. Convergência do desenvolvimento

O desenvolvimento converge para um modelo geral de integridade tribológica por domínio. A geometria particular deixa de ser a base inicial e passa a fornecer, posteriormente, os parâmetros locais necessários: curvaturas, área, trajetória, distribuição de carga e velocidades. O núcleo é o domínio físico admissível.

A sequência seguinte é:

(1) consolidar as faixas;

(2) estabelecer as equações que eliminam combinações impossíveis;

(3) calcular os campos p(x,y,t), σ(x,y,z,t), h(x,y,t), τ(x,y,z,t) e T(x,y,z,t);

(4) integrar espaço e tempo;

(5) introduzir critérios específicos de integridade;

(6) obter o envelope de integridade.

O resultado pretendido não é um número para uma engrenagem específica. É um mapa matemático do domínio tribológico: região íntegra, fronteira de integridade e regiões associadas aos mecanismos de degradação. Uma geometria particular poderá ser posicionada dentro desse envelope após a consolidação do domínio.

Referências

ISO/TS 6336-4 — Domínio mecânico e limites de aplicação do procedimento.

ISO 6336-5 — Vida cíclica e região de vida longa.

AGMA 925-B22 — Coeficiente pressão-viscosidade para óleos minerais.

Estudos termo-EHL e experimentais de pares hipoides — cinemática, temperatura e rugosidade.

Fichas técnicas de óleos SAE 80W-90 GL-5 — propriedades do lubrificante.

Construção do Modelo Tribológico Acoplado

Transformação do Domínio de Valores Gerais em Sistema Físico-Matemático Acoplado

O domínio de valores gerais é transformado em um sistema físico-matemático acoplado, no qual as grandezas tribológicas são determinadas por relações físicas — não tratadas como limites independentes. O desenvolvimento permanece vinculado à arquitetura E1–E5, sem introduzir geometria específica de engrenagem.

A estrutura matemática é:

entrada  →  contato  →  pressão  →  tensão  →  filme  →  atrito  →  temperatura  →  realimentação  →  integridade

# 6.1 Variáveis fundamentais do domínio

O vetor de estado do domínio é:

X = [ F,  Rx,  Ry,  E',  ue,  vdesl,  η0,  αp,  Ra,  T,  N ]

onde:

F = carga normal;

Rx, Ry = raios principais de curvatura relativa;

E' = módulo de elasticidade reduzido;

ue = velocidade de entrainment;

vdesl = velocidade de deslizamento;

η0 = viscosidade à pressão ambiente;

αp = coeficiente pressão-viscosidade;

Ra = rugosidade;

T = temperatura;

N = número de ciclos.

X não é um conjunto de variáveis independentes. Há acoplamento físico. Por exemplo:

T → η     η → h     vdesl → qfric → T

# 6.2 Contato mecânico

As duas superfícies são representadas localmente como corpos elásticos em contato. O módulo reduzido é:

1/E' = (1 − ν₁²)/E₁  +  (1 − ν₂²)/E₂

A região de contato é a elipse hertziana:

Ωc = { (x,y) : x²/a²  +  y²/b²  ≤  1 }

A distribuição de pressão hertziana é:

p(x,y) = p₀ √(1 − x²/a²  −  y²/b²)

com equilíbrio de força:

F = ∬_Ωc  p(x,y)  dA

Cadeia de determinação:

F,  Rx,  Ry,  E'   →   a,  b,  p(x,y)

# 6.3 Da pressão ao campo de tensão

A distribuição de pressão hertziana p(x,y) determina o campo de tensão tridimensional abaixo da superfície:

p(x,y)   →   σ(x,y,z)

componentes:  σx,  σy,  σz,  τxy,  τxz,  τyz

A profundidade z representa a região abaixo da superfície. A solicitação máxima relevante para determinados mecanismos de dano pode ocorrer subsuperficialmente:

p(x,y)   →   σ(x,y,z)   →   fadiga subsuperficial

# 6.4 Lubrificação EHL

A velocidade de entrainment é:

ue = (u₁ + u₂) / 2

Os parâmetros adimensionais de Hamrock–Dowson são:

U = η₀·ue / (E'·Rx)     G = αp·E'

As correlações clássicas para contato pontual elíptico são:

hmin/Rx = 3,63 · U^0.68 · G^0.49 · W^-0.073 · (1 − exp(−0,68k))

hc/Rx  = 2,69 · U^0.67 · G^0.53 · W^-0.067 · (1 − 0,61 exp(−0,73k))

onde W é o parâmetro adimensional de carga e k é o parâmetro de elipticidade. Essas expressões são correlações EHL com domínio de validade próprio — não limites universais. Cadeia:

F,  Rx,  Ry,  E',  ue,  η0,  αp   →   h(x,y)

# 6.5 Separação entre superfícies

A rugosidade composta é:

Rq = √(Rq₁²  +  Rq₂²)

O parâmetro de filme é:

Λ = hmin / Rq

Λ relaciona a espessura mínima do filme à rugosidade composta, conectando o campo macroscópico de contato à microtopografia.

# 6.6 Deslizamento e dissipação

A velocidade relativa decompõe-se em:

vrel = vrol + vdesl

A tensão de cisalhamento no lubrificante produz dissipação:

qfric = τlub · vdesl

Pfric = ∬_Ωc  τlub · vdesl  dA

A dissipação por atrito estabelece a ponte entre a solicitação tangencial e o problema térmico.

# 6.7 Temperatura

A temperatura de contato resulta do balanço térmico associado à dissipação:

T(x,y,z,t) = T_bulk(t)  +  T_flash(x,y,z,t)

A temperatura não deve ser introduzida arbitrariamente: deve resultar do campo de dissipação.

# 6.8 Realimentação fundamental

O acoplamento central do sistema é:

vdesl  →  τlub  →  qfric  →  T  →  η  →  h  →  τlub

A viscosidade depende de temperatura e pressão:

η = η(T, p)

e influencia a formação do filme. O sistema é mutuamente acoplado:

η  ↔  h  ↔  τ  ↔  T

A formulação EHL acopla pressão, equação de Reynolds e propriedades dependentes de pressão e temperatura.

# 6.9 Estado tribológico completo

O estado tribológico é definido pelo vetor espacial e temporal:

S(x,y,z,t) = [ p,  σ,  τ,  δ,  h,  T,  vrol,  vdesl ]

Cada componente resulta das relações físicas acopladas. A cadeia de determinação completa é:

F, Rx, Ry, E'  →  p  →  σ

ue, η, αp  →  h  →  Λ

vdesl  →  τ  →  qfric  →  T

T  →  η(T)  →  h

# 6.10 Domínio íntegro e próximo bloco

O domínio íntegro é definido como:

D_íntegro = { X : todas as condições de integridade são satisfeitas }

O critério de integridade não é arbitrariamente definido nesta etapa. O próximo bloco consiste em construir os mecanismos de limite individualmente e obter suas condições de fronteira:

deformação → escoamento → fadiga subsuperficial → fadiga superficial → filme insuficiente → temperatura crítica → desgaste

Cada mecanismo produzirá uma condição de admissibilidade. O domínio final será a interseção dos domínios admissíveis correspondentes.

Síntese

GEOMETRIA LOCAL  →  CONTATO  →  PRESSÃO  →  TENSÃO

VELOCIDADE + LUBRIFICANTE  →  FILME

DESLIZAMENTO  →  ATRITO  →  CALOR  →  TEMPERATURA

TEMPERATURA  →  VISCOSIDADE  →  FILME

TODOS OS CAMPOS  →  INTEGRIDADE

D_íntegro = interseção dos domínios admissíveis de todos os mecanismos

# MECANISMOS DE LIMITE E DOMÍNIOS DE ADMISSIBILIDADE

S(x,y,z,t) = [p, σ, τ, δ, h, T, v_rol, v_desl]

G_i(S,M,H) ≥ 0

G_i é a função de margem do mecanismo i; S é o estado tribológico; M representa propriedades do material; H representa o histórico de carregamento.

G_i > 0 → condição admissível

G_i = 0 → fronteira

G_i < 0 → condição não admissível 7.1 Limite de deformação ε_eq(x,t)

G_ε = ε_lim - ε_eq G_ε ≥ 0 σ = C:ε carga → σ → ε

7.2 Limite de escoamento σ_y = resistência ao escoamento G_y = σ_y - σ_eq σ_eq ≤ σ_y σ_y = σ_y(x,T,H,M) σ_eq(x,t) ≤ σ_y(x,t)

## Limite de fadiga

H(x) = {σ(t), ε(t), p(t), τ(t), T(t)}

R_f = R_f(H,N,M)

G_f = R_f - Φ(H,N)

G_f ≥ 0

A fadiga depende do histórico de carregamento e do número de ciclos, e não somente do estado instantâneo.

## Fadiga subsuperficial

σ = σ(x,y,z,t) max_(x,y,z)∈V_T Φ_sub[σ,τ,H]

G_sub = R_sub - Φ_sub

G_sub ≥ 0

O critério é aplicado ao volume tribológico, pois a condição crítica pode ocorrer abaixo da superfície.

## Integridade superficial

S_s = {p,τ,h,T,R_a,H}

G_s = R_s - Φ_s(p,τ,h,T,R_a,N)

G_s ≥ 0

A integridade superficial depende conjuntamente de pressão, solicitação tangencial, filme, temperatura, rugosidade e histórico.

## Limite de filme lubrificante

R_q = √(R_q1² + R_q2²)

Λ = h_min/R_q

G_Λ = Λ - Λ_lim

G_Λ ≥ 0

Λ é uma variável de estado. Λ_lim depende do mecanismo, materiais, acabamento, lubrificante e condições de operação; não é tratado como constante universal.

## Limite térmico

T = T_bulk + T_flash

G_T = T_lim - T

G_T ≥ 0

T_lim representa uma condição crítica associada ao mecanismo considerado, como estabilidade do lubrificante, manutenção do filme ou condição de scuffing.

## Limite de scuffing

p + v_desl + h + T → risco de scuffing

G_sc = R_sc - Φ_sc(p,v_desl,h,T,R_a,η,H) G_sc ≥ 0 v_desl ↑ → q_fric ↑ → T ↑ → η ↓ → h ↓

O mecanismo fecha o ciclo mecânico-lubrificante-térmico.

## Limite de desgaste

w = w(H,t) w(0) = 0 G_w = w_lim - w

G_w ≥ 0

O desgaste é acumulativo e depende do histórico, não apenas da pressão instantânea.

## Reunião dos limites

G_ε, G_y, G_f, G_sub, G_s, G_Λ, G_T, G_sc, G_w

D_i = {X : G_i(X) ≥ 0}

D_íntegro = ∩_i D_i

D_íntegro = D_ε ∩ D_y ∩ D_f ∩ D_sub ∩ D_s ∩ D_Λ ∩ D_T ∩ D_sc ∩ D_w

## Fronteira final

∂D_íntegro

X ∈ D_íntegro → todos os critérios admissíveis

X ∈ ∂D_íntegro → pelo menos um G_i = 0

X ∉ D_íntegro → pelo menos um G_i < 0

## Estrutura alcançada

NÍVEL 1: S(x,y,z,t) = estado físico NÍVEL 2: G_1, G_2, ..., G_n = mecanismos de degradação

NÍVEL 3: D_íntegro = ∩_i {G_i ≥ 0}

O modelo deixa de procurar um único limite global e passa a representar a integridade como interseção de condições físicas distintas.

# Próximo desenvolvimento

DEFINIR MATEMATICAMENTE CADA G_i

G_y → G_sub → G_Λ → G_T → G_sc → G_micropitting → G_pitting → G_w

Para cada mecanismo serão determinados: variáveis de entrada → equação → limite → domínio de validade. O objetivo é obter fronteiras quantitativas para o domínio de integridade.

Quantificação das Funções de Limite

Passagem das Funções Genéricas de Admissibilidade para Formulações Físico-Matemáticas

A etapa de quantificação estabelece a passagem das funções genéricas de admissibilidade para funções físico-matemáticas capazes de receber variáveis de estado, propriedades do material, condições de carregamento, condições tribológicas e histórico de solicitação. A estrutura geral é:

Gi(S, M, H) ≥ 0

onde Gi é a margem de segurança associada ao mecanismo i; S é o estado tribológico; M são as propriedades do material; e H é o histórico de carregamento e solicitação. A interpretação é:

Gi > 0   →   condição admissível

Gi = 0   →   limite de admissibilidade

Gi < 0   →   condição não admissível para o mecanismo i

# 8.1 Limite de escoamento

O critério instantâneo de escoamento é formulado pelo equivalente de von Mises:

σVM = √[ ((σ1−σ2)² + (σ2−σ3)² + (σ3−σ1)²) / 2 ]

A função de limite é:

Gy(x,y,z,t) = σy − σVM(x,y,z,t)

A condição local de admissibilidade é σVM ≤ σy. Para todo o volume tribológico:

Gy,min = σy − max_{VT,t} [ σVM(x,y,z,t) ]     ≥  0

O limite de escoamento não deve ser substituído por um valor universal de pressão de contato. A cadeia física é:

carga  →  pressão de contato  →  campo de tensões  →  σVM  →  σy

# 8.2 Campo de pressão e campo de tensões

Para contato elíptico de Hertz, a região de contato e a distribuição de pressão são:

Ωc = { (x,y) : x²/a²  +  y²/b²  ≤  1 }

p(x,y) = p₀ √(1 − x²/a²  −  y²/b²)

F = ∬_Ωc  p(x,y)  dA

O campo de tensões é determinado por:

p(x,y)  →  σ(x,y,z)   com componentes σx, σy, σz, τxy, τxz, τyz

A sequência fundamental é:

F, Rx, Ry, E'   →   a, b, p₀   →   σ(x,y,z)   →   σVM

O módulo de elasticidade equivalente é:

1/E' = (1−ν₁²)/E₁  +  (1−ν₂²)/E₂

# 8.3 Solicitação subsuperficial

A máxima solicitação equivalente no volume é:

σVM,max = max_{VT}  σVM(x,y,z,t)

Para fadiga subsuperficial, a função deve incorporar o histórico:

H(x,y,z) = { σ(t),  τ(t),  p(t),  T(t) }

A função de limite é:

G_sub = R_sub(H, N, M)  −  Φ_sub(H)

onde R_sub é a resistência subsuperficial, N o número de ciclos, M as propriedades do material e Φ_sub a medida da solicitação acumulada. Escoamento instantâneo e fadiga subsuperficial permanecem como mecanismos distintos.

# 8.4 Espessura do filme lubrificante

Os parâmetros adimensionais de Hamrock–Dowson são:

U = η₀·ue / (E'·Rx)     G = αp·E'

As correlações para contato elíptico são:

hmin/Rx = 3,63 · U^0.68 · G^0.49 · W^-0.073 · (1 − e^(−0,68k))

hc/Rx  = 2,69 · U^0.67 · G^0.53 · W^-0.067 · (1 − 0,61·e^(−0,73k))

onde hmin é a espessura mínima do filme, hc é a espessura central, W é o parâmetro adimensional de carga e k é o parâmetro de elipticidade. A aplicação dessas correlações exige respeito ao domínio de validade da formulação.

# 8.5 Razão de espessura do filme

A rugosidade combinada é:

Rq = √(Rq₁²  +  Rq₂²)

A razão de espessura e sua função de limite são:

Λ = hmin / Rq

G_Λ = Λ − Λ_lim     ≥  0

O valor de Λ_lim não deve ser tratado como constante universal independente do sistema. Sua interpretação depende do mecanismo superficial considerado, do material, da topografia, do lubrificante, da condição operacional e do critério utilizado. A sequência de cálculo é:

F, Rx, Ry, E', ue, η₀, αp   →   hmin   →   Rq   →   Λ

# 8.6 Limite térmico

A temperatura de contato é:

T = T_bulk  +  T_flash

A função de limite térmico é:

G_T = T_lim − T_max     ≥  0

O limite térmico pode ser definido conforme o mecanismo físico correspondente:

T_lim,oil — comportamento do lubrificante;

T_lim,film — estabilidade do filme;

T_lim,scuff — início de scuffing;

T_lim,material — limitações associadas ao material.

Esses limites não são intercambiáveis.

# 8.7 Scuffing

A potência específica de atrito é:

qfric = τlub · vdesl

O fluxo térmico produz um incremento de temperatura: qfric → T_flash. A temperatura de contato é Tc = T_bulk + T_flash. A função de limite é:

G_sc = T_sc,lim − Tc

A metodologia de temperatura instantânea associada à ISO/TS 6336-20 utiliza o conceito de temperatura de contato de Blok. A formulação possui domínio de aplicação associado a contatos hertzianos em forma de faixa e a condições de número de Péclet suficientemente elevado. [ISO/TS 6336-20]

O limite térmico geral e o limite específico de scuffing representam mecanismos distintos:

G_sc  ≠  G_T

# 8.8 Micropitting

O micropitting é um mecanismo superficial associado à combinação entre p, h, Ra, T, vdesl, H e N. A função de limite é:

G_micro = R_micro − Φ_micro(p, h, Ra, T, vdesl, H, N, M)

A ISO/TS 6336-22:2018 estabelece procedimento para avaliação da capacidade de carga contra micropitting para engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais, dentro do domínio de aplicação definido pelo próprio documento. A formulação não deve ser extrapolada automaticamente para qualquer geometria ou condição tribológica. [ISO/TS 6336-22:2018]

Qualquer cálculo normativo deve registrar explicitamente a versão da norma utilizada.

# 8.9 Macropitting

A cadeia física fundamental do macropitting é:

pressão  →  tensões subsuperficiais  →  histórico de tensão  →  fadiga  →  pitting

A função de limite é:

G_pit = R_pit − Φ_pit(H, N)

onde R_pit é a resistência à fadiga de contato, H o histórico de solicitação, N o número de ciclos e Φ_pit a medida da solicitação de fadiga.

A ISO 6336-5 fornece números de tensão limite relacionados às condições de material e tratamento térmico para utilização nos procedimentos de cálculo correspondentes. Os valores de resistência permanecem associados ao material, tratamento, qualidade e domínio de aplicação considerados. [ISO 6336-5]

# 8.10 Desgaste

O desgaste é uma variável acumulativa, com condição inicial w(0) = 0:

w = w(H, t)

A função de limite e a condição de admissibilidade são:

G_w = w_lim − w     ≥  0

O desgaste depende do histórico de solicitação e das condições tribológicas. As variáveis relevantes incluem: p, vdesl, h, T, Ra, η, N. O desgaste deve ser tratado como evolução temporal do estado superficial — não como propriedade instantânea determinada apenas pela pressão.

# 8.11 Conjunto quantificado das funções de limite

Gy    = σy − σVM,max

G_sub = R_sub − Φ_sub

G_Λ   = hmin/Rq − Λ_lim

G_T   = T_lim − T_max

G_sc  = T_sc,lim − Tc

G_micro = R_micro − Φ_micro

G_pit   = R_pit − Φ_pit

G_w   = w_lim − w

Cada função permanece vinculada ao mecanismo físico correspondente.

# 8.12 Domínio integrado de integridade

Para cada mecanismo:

Di = { X : Gi(X) ≥ 0 }

O domínio global de integridade é:

D_íntegro = ⋂ Di

D_íntegro = Dy ∩ D_sub ∩ D_Λ ∩ D_T ∩ D_sc ∩ D_micro ∩ D_pit ∩ D_w

As interpretações são:

X ∈ D_íntegro      →   todos os critérios são admissíveis

X ∈ ∂D_íntegro     →   pelo menos um critério em Gi = 0

X ∉ D_íntegro      →   ∃ i : Gi < 0

# 8.13 Margem global

A menor margem entre os mecanismos considerados é:

G_min = min_i  Gi

G_min permite identificar matematicamente o mecanismo mais solicitado, mas não substitui as funções individuais Gi. Cada Gi continua representando um mecanismo físico distinto, com seus próprios parâmetros, limites e domínio de validade.

# 8.14 Estrutura de acoplamento

As funções não constituem um conjunto de variáveis independentes. A cadeia fundamental de cálculo é:

F, Rx, Ry, E'   →   a, b, p   →   σ   →   σVM

ue, η₀, αp, E', Rx, p   →   hmin   →   Λ

vdesl, η, h   →   τlub   →   qfric   →   T_flash   →   T

T   →   η(T,p)   →   h   →   τlub   →   qfric   →   T

O estado completo é tratado como sistema acoplado:

X   →   [ Gy,  G_sub,  G_Λ,  G_T,  G_sc,  G_micro,  G_pit,  G_w ]

G_min = min_i  Gi

# 8.15 Sequência físico-matemática consolidada

GEOMETRIA  →  CONTATO  →  PRESSÃO  →  TENSÕES  →  RESISTÊNCIA

CONTATO  →  ue, vdesl  →  EHL  →  h  →  Λ

vdesl  →  τlub  →  qfric  →  T_flash  →  T

estado tribológico  →  solicitação  →  mecanismo de dano  →  Gi  →  D_íntegro

Próxima etapa

A etapa seguinte consiste em substituir progressivamente cada função ainda genérica Φi por sua formulação físico-matemática específica, preservando para cada mecanismo:

equação  +  parâmetros  +  limites  +  hipóteses  +  domínio de validade

Valores universais não devem ser introduzidos onde a literatura ou a norma não os estabelece.

Quantificação do Contato de Hertz e do Campo de Tensões

Base Mecânica para a Sequência Tribológica — Etapa 9

A quantificação dos critérios de integridade inicia-se pela determinação do estado mecânico produzido pelo contato. A sequência fundamental é:

F, Rx, Ry, E'   →   a, b, p₀   →   p(x,y)   →   σ(x,y,z)   →   σVM

A teoria de Hertz fornece a distribuição de pressão e a geometria da região de contato para corpos elásticos não conformes.

# 9.1 Hipóteses da formulação

A formulação clássica de Hertz considera:

corpos elasticamente lineares;

pequenas deformações;

contato não conforme;

superfícies localmente aproximadas por quadráticas;

ausência de tração na interface;

contato predominantemente normal;

dimensões do contato pequenas em relação aos raios locais de curvatura;

comportamento de meio elástico suficientemente extenso em relação à região carregada.

Quando essas condições deixam de ser adequadas — por exemplo, devido a plasticidade significativa, grandes deformações ou forte conformidade geométrica — a solução elástica de Hertz deixa de representar integralmente o problema.

# 9.2 Módulo de elasticidade equivalente

Para dois corpos com módulos de Young E1, E2 e coeficientes de Poisson ν1, ν2:

1/E' = (1−ν₁²)/E₁  +  (1−ν₂²)/E₂

O parâmetro E' representa a rigidez elástica equivalente dos dois corpos no contato.

# 9.3 Curvaturas relativas

Para cada direção principal, os raios relativos são:

1/Rx = 1/R₁x  +  1/R₂x

1/Ry = 1/R₁y  +  1/R₂y

com os sinais determinados pela convenção geométrica adotada para as curvaturas. O contato é caracterizado localmente por:

Rx,   Ry,   E'   (além da força normal F)

# 9.4 Região de contato

A região de contato hertziana é uma elipse:

Ωc = { (x,y) : x²/a²  +  y²/b²  ≤  1 }

onde a é o semi-eixo na direção x e b é o semi-eixo na direção y. Para o caso geral, a e b não podem ser obtidos por uma única expressão escalar independente da razão entre as curvaturas. A solução envolve funções elípticas:

a, b = f(F, Rx, Ry, E')

com f determinada pela solução hertziana elíptica.

# 9.5 Distribuição de pressão

Dentro da elipse de contato:

p(x,y) = p₀ √(1 − x²/a²  −  y²/b²)

A pressão máxima ocorre no centro:

p₀ = 3F / (2πab)

A pressão média e sua relação com p₀ são:

pm = F / (πab)     →     p₀ = (3/2) pm

A condição de equilíbrio da força é:

F = ∬_Ωc  p(x,y)  dA

# 9.6 Campo de tensões

A pressão superficial não constitui, por si só, o estado de solicitação do material. A pressão produz um campo tridimensional:

p(x,y)   →   σ(x,y,z)

com o tensor de tensões completo:

σ(x,y,z) = [ σx  τxy  τxz ]

[ τxy  σy  τyz ]

[ τxz  τyz  σz ]

As tensões variam tanto sobre a área de contato quanto em profundidade. A solução geral para o contato elíptico hertziano é expressa por integrais elípticas; formulações modernas utilizam também integrais elípticas de Carlson. Consequentemente:

σ = σ(F, a, b, E', ν₁, ν₂, x, y, z)

# 9.7 Tensão normal na superfície

Na superfície carregada z = 0, a tensão normal acompanha a pressão aplicada:

σz(x, y, 0) = −p(x, y)

No centro:

σz(0, 0, 0) = −p₀

# 9.8 Estado subsuperficial

O máximo da solicitação relevante não ocorre necessariamente na superfície. A distribuição subsuperficial depende de x, y, z, a, b, p₀ e ν:

σi = σi(x, y, z)     τij = τij(x, y, z)

Para contato elíptico geral, a solução completa requer a formulação analítica correspondente ao contato elíptico. Não deve ser substituída automaticamente pela solução de contato circular ou linear.

# 9.9 Tensões principais e equivalente de von Mises

As tensões principais são obtidas por:

σ₁, σ₂, σ₃ = eig(σ)

O equivalente de von Mises é:

σVM = √[ ((σ₁−σ₂)² + (σ₂−σ₃)² + (σ₃−σ₁)²) / 2 ]

A cadeia é:

p   →   σ   →   σ₁, σ₂, σ₃   →   σVM

# 9.10 Localização da máxima solicitação

A máxima tensão equivalente no volume tribológico é:

σVM,max = max_{(x,y,z) ∈ VT}  σVM(x,y,z)

Caso exista variação temporal:

σVM,max = max_{(x,y,z,t) ∈ VT×T}  σVM(x,y,z,t)

A posição correspondente é:

(x*, y*, z*) = argmax_{VT}  σVM

Essa localização é fundamental para separar: solicitação superficial; solicitação subsuperficial; solicitação cíclica; localização potencial de início de dano.

# 9.11 Critério de escoamento

Com o campo de tensão determinado:

Gy = σy − σVM,max     ≥  0

O modelo passa de F para:

F   →   p   →   σ   →   σVM   →   Gy

# 9.12 Critério subsuperficial

Para a avaliação da integridade subsuperficial, o estado instantâneo não é suficiente. O histórico deve ser acompanhado ao longo do ciclo:

H(x,y,z) = { σ(t),  τ(t),  p(t),  T(t) }

A função de limite é:

G_sub = R_sub(H, N, M)  −  Φ_sub(H)

onde N é o número de ciclos e M é o estado e propriedades do material. A distinção entre os dois critérios é:

Gy      →   limite instantâneo

G_sub   →   integridade subsuperficial dependente do histórico

# 9.13 Domínio de validade

A formulação hertziana elástica é válida enquanto suas hipóteses fundamentais permanecerem adequadas:

DH = { X : hipóteses de Hertz satisfeitas }

Dentro desse domínio, p, a, b, σ podem ser obtidos pela solução elástica correspondente. Fora desse domínio, deve ser utilizada uma formulação apropriada ao regime físico encontrado, como contato elasto-plástico ou outra teoria específica.

# 9.14 Estrutura obtida

A primeira cadeia quantitativa completa do modelo é:

F, Rx, Ry, E'   →   a, b   →   p₀   →   p(x,y)   →   σ(x,y,z)   →   σVM(x,y,z)

σVM,max   →   Gy

O histórico do mesmo campo fornece:

σ(x,y,z,t),  τ(x,y,z,t)   →   H   →   G_sub

Essa etapa estabelece a base mecânica necessária para a sequência tribológica seguinte.

Próxima sequência

Com o campo hertziano estabelecido, o próximo desenvolvimento é:

HERTZ   →   EHL   →   hmin   →   Λ

A quantificação da espessura mínima do filme elastohidrodinâmico inclui os parâmetros U, G, W, k, hmin, Rq, Λ e o domínio de validade da correlação utilizada.

Quantificação da Lubrificação Elastohidrodinâmica — EHL

Etapa 10 — Formação do Filme Lubrificante no Contato Hertziano

A etapa seguinte ao contato de Hertz quantifica a formação do filme lubrificante. A sequência passa a ser:

F, Rx, Ry, E', ue, η₀, αp   →   hmin   →   Rq   →   Λ   →   G_Λ

A formulação de Hamrock–Dowson para contatos elípticos foi desenvolvida a partir de soluções teóricas de contatos EHL e aplicada a diferentes configurações, incluindo engrenagens. A NASA disponibiliza as formulações originais e os estudos de aplicação. [NASA / Hamrock–Dowson]

# 10.1 Regime elastohidrodinâmico

No contato EHL, a formação do filme resulta do acoplamento entre:

viscosidade  +  velocidade  +  pressão  +  deformação elástica

A pressão modifica a viscosidade do lubrificante e produz deformação elástica das superfícies. O problema não é simplesmente hidrodinâmico. A estrutura física é:

ue, η₀, αp, E', Rx, Ry, F   →   p(x,y)   →   η(p)   →   h(x,y)

com acoplamento entre pressão, viscosidade, deformação e espessura do filme.

# 10.2 Velocidade de entrainment

A velocidade responsável pelo transporte do lubrificante para a região de contato é:

ue = (u₁ + u₂) / 2

A velocidade de deslizamento é distinta:

vdesl = u₁ − u₂

Os dois parâmetros exercem funções diferentes no modelo tribológico:

ue  ≠  vdesl

# 10.3 Viscosidade

A viscosidade de referência η₀ representa a viscosidade dinâmica do lubrificante na condição de referência adotada. A viscosidade efetiva no contato depende simultaneamente de pressão e temperatura:

η = η(p, T)

Para uma aproximação pressão-viscosidade simples:

η(p) = η₀ · exp(αp · p)

Essa expressão deve ser associada ao modelo de lubrificante utilizado — não constitui lei universal para todos os lubrificantes e faixas de pressão.

# 10.4 Parâmetro adimensional de velocidade

O parâmetro U representa a contribuição combinada da viscosidade e da velocidade na formação do filme:

U = η₀ · ue / (E' · Rx)

# 10.5 Parâmetro de material

O parâmetro G representa a contribuição combinada das propriedades elásticas e pressão-viscosidade:

G = αp · E'

# 10.6 Parâmetro adimensional de carga

A carga é introduzida por:

W = F / (E' · Rx²)

Quanto maior a carga, mantendo os demais parâmetros constantes, menor tende a ser a espessura de filme prevista pela correlação.

# 10.7 Parâmetro de elipticidade

A geometria do contato é caracterizada pelos dois raios principais Rx e Ry. Uma forma aproximada documentada para a formulação de Hamrock–Dowson é:

k ≈ 1,03 · (Ry/Rx)^0.64

na convenção em que a razão é definida conforme a orientação escolhida para os eixos principais. O parâmetro k não é uma propriedade independente do contato: depende integralmente da geometria de Rx e Ry.

# 10.8 Espessura mínima do filme

Para o regime EHL elíptico, a correlação de Hamrock–Dowson fornece:

hmin/Rx = 3,63 · U^0.68 · G^0.49 · W^-0.073 · (1 − e^(−0,68k))

portanto:

hmin = Rx · 3,63 · U^0.68 · G^0.49 · W^-0.073 · (1 − e^(−0,68k))

A dependência estrutural é:

hmin = f(Rx,  η₀,  ue,  E',  αp,  F,  k)

# 10.9 Espessura central

A espessura central é dada por:

hc/Rx = 2,69 · U^0.67 · G^0.53 · W^-0.067 · (1 − 0,61·e^(−0,73k))

A distinção entre hmin e hc é necessária porque a espessura mínima não ocorre no centro geométrico da região de contato. Soluções EHL elípticas mostram regiões de espessura mínima associadas às regiões laterais do contato.

# 10.10 Cadeia de cálculo

A sequência matemática completa desta etapa é:

E₁, E₂, ν₁, ν₂   →   E'

Rx, Ry   →   k

F, E', Rx   →   W

η₀, ue, E', Rx   →   U

αp, E'   →   G

U, G, W, k, Rx   →   hmin

# 10.11 Influência das variáveis

A estrutura da correlação permite identificar as dependências:

hmin ∝ U^0.68     hmin ∝ G^0.49     hmin ∝ W^-0.073     hmin ∝ Rx

Dentro do domínio da correlação: aumento de ue, η₀ ou αp tende a aumentar hmin; aumento de F reduz hmin; a geometria Rx, Ry influencia simultaneamente a escala e a elipticidade do contato. O parâmetro E' atua simultaneamente em U, G e W — não deve ser interpretado isoladamente.

# 10.12 Condição de alimentação — fully flooded

A correlação utilizada corresponde à condição de lubrificação totalmente alimentada (fully flooded). Sob starvation, a espessura do filme pode diminuir substancialmente em relação a essa condição. As duas situações não devem ser confundidas na aplicação da correlação:

fully flooded   ≠   starved

# 10.13 Domínio da correlação

A correlação de Hamrock–Dowson é válida dentro do domínio EHL elíptico considerado. A literatura registra estudos com k variando aproximadamente de 1 até 8. O modelo deve registrar:

D_EHL = { X : hipóteses da correlação satisfeitas }

A equação não deve ser interpretada como lei universal válida independentemente do regime de lubrificação.

# 10.14 Rugosidade composta e razão de filme

A rugosidade combinada das duas superfícies é:

Rq = √(Rq₁²  +  Rq₂²)

A razão de espessura relaciona a separação hidrodinâmica prevista à escala estatística da rugosidade:

Λ = hmin / Rq

# 10.15 Função de limite do filme

O critério de admissibilidade é:

G_Λ = Λ − Λ_lim     ≥  0

Substituindo a expressão de hmin:

G_Λ = [ Rx · 3,63 · U^0.68 · G^0.49 · W^-0.073 · (1 − e^(−0,68k)) ] / √(Rq₁² + Rq₂²)  −  Λ_lim

Essa é a primeira forma quantitativa completa da função de limite tribológica associada à separação entre superfícies.

# 10.16 Parâmetro Λ_lim

O valor de Λ_lim não deve ser tratado como constante universal independente do sistema. Sua interpretação depende de:

material  +  topografia  +  lubrificante  +  regime de contato  +  mecanismo de dano

Λ_lim permanece um parâmetro de critério a ser determinado conforme o mecanismo específico e a base normativa ou experimental escolhida. Um valor de referência utilizado para determinada aplicação não deve ser automaticamente transformado em limite físico universal.

# 10.17 Distinção entre G_Λ e G_micro

A razão Λ alimenta o critério de dano, mas não o substitui:

G_Λ     →   condição de separação das superfícies

G_micro →   resistência ao mecanismo de micropitting

A ISO/TS 6336-22 estabelece procedimento específico para capacidade de carga contra micropitting e requer parâmetros e valores admissíveis de espessura de filme determinados para a aplicação. [ISO/TS 6336-22]

# 10.18 Acoplamento com temperatura

No modelo completo, η = η(T, p). A temperatura modifica a viscosidade efetiva:

T   →   η   →   hmin   →   Λ

Simultaneamente, deslizamento e cisalhamento produzem aquecimento:

vdesl   →   τlub   →   qfric   →   T

O acoplamento resultante é:

T   ↔   η   ↔   hmin   ↔   Λ

Esse acoplamento será quantificado nas etapas térmica e de scuffing.

# 10.19 Estado tribológico obtido

Ao final desta etapa, o contato possui os seguintes parâmetros quantificados:

p(x,y)     σ(x,y,z)     hmin     hc     Rq     Λ

e a função de limite:

G_Λ = Λ − Λ_lim

A cadeia integrada passa a ser:

F, Rx, Ry, E'   →   p,  σ

F, Rx, Ry, E', ue, η₀, αp   →   hmin   →   Λ   →   G_Λ

# 10.20 Estrutura consolidada até esta etapa

GEOMETRIA  →  CONTATO  →  HERTZ  →  p  →  σ  →  σVM  →  Gy

HERTZ  +  ue  +  η₀  +  αp   →   EHL   →   hmin   →   Λ   →   G_Λ

vdesl  →  qfric  →  T_flash  →  T  →  η(T,p)  →  hmin

A estrutura do modelo permanece acoplada.

Próxima etapa

A sequência seguinte é a quantificação térmica do contato:

vdesl   →   τlub   →   qfric   →   T_flash   →   Tc

seguida da construção quantitativa de G_T e G_sc com a formulação de temperatura instantânea e as respectivas hipóteses de validade.

Quantificação Térmica do Contato e da Temperatura Instantânea

Etapa 11 — Deslizamento, Atrito, Geração de Calor e Temperatura de Contato

A etapa térmica introduz o acoplamento entre deslizamento, atrito, geração de calor, condução térmica e temperatura instantânea de contato. A sequência é:

vdesl  →  atrito  →  qfric  →  T_flash  →  Tc  →  G_T,  G_sc

A ISO/TS 6336-20:2022 estabelece o método de temperatura instantânea baseado no conceito de temperatura de contato de Blok para avaliação de risco de scuffing. As fórmulas de temperatura instantânea são aplicáveis a contatos hertzianos em forma de faixa ou aproximadamente em forma de faixa, sob condições de número de Péclet suficientemente elevado. [ISO/TS 6336-20:2022]

# 11.1 Origem térmica do problema

No contato com deslizamento, a interação entre as superfícies produz trabalho de atrito. A potência local dissipada é:

qfric = τlub · vdesl

A potência total de atrito na região de contato é:

Pfric = ∬_Ωc  τlub · vdesl  dA

Em representação média:

Pfric ≈ Ft · vdesl

onde Ft representa a força tangencial equivalente de atrito.

# 11.2 Coeficiente de atrito

Quando o atrito é representado por um coeficiente médio:

Ft = μ · Fn     →     Pfric = μ · Fn · vdesl

A cadeia:

vdesl  →  Ft  →  Pfric

constitui uma representação macroscópica da geração de calor. Na formulação EHL completa, μ pode ser tratado como variável dependente das condições tribológicas — não necessariamente como constante.

# 11.3 Fluxo térmico

A potência de atrito é convertida em fluxo de calor na região de contato. Na descrição local:

q''fric(x,y) = τlub(x,y) · vdesl(x,y)     [W/m²]

O calor gerado na interface é distribuído entre os dois corpos conforme suas propriedades térmicas e as condições de movimento.

# 11.4 Propriedades térmicas

Para cada corpo são considerados: ki (condutividade térmica), ρi (densidade) e cp,i (calor específico). A difusividade térmica é:

αth,i = ki / (ρi · cp,i)

Essas propriedades determinam a velocidade com que o calor é conduzido para o interior dos corpos.

# 11.5 Temperatura de referência e temperatura de contato

A temperatura existente antes do incremento instantâneo é T_bulk. A temperatura instantânea de contato é:

Tc = T_bulk  +  T_flash

T_flash = Tc − T_bulk

# 11.6 Temperatura instantânea de Blok

A teoria de Blok trata o contato deslizante como uma fonte térmica móvel. Para contato aproximadamente em forma de faixa, a estrutura da solução é:

T_flash ∝ μ · Fn · |v₁ − v₂| / [ b · (B₁√v₁ + B₂√v₂) ]

Uma forma publicada da equação de Blok para contatos de engrenagens é:

θfla = 1,11 · μ · Fn · |vt1 − vt2| / [ √(2b) · (B₁√vt1 + B₂√vt2) ]

onde Fn é a força normal; v₁, v₂ são as velocidades tangenciais locais; b é a semi-largura hertziana; B₁, B₂ são os coeficientes térmicos de contato; e μ é o coeficiente médio de atrito. A constante e a forma exata dependem da convenção geométrica e da definição dos parâmetros térmicos utilizados na formulação.

# 11.7 Coeficiente térmico do corpo — efusividade

O parâmetro térmico Bi utilizado na formulação de Blok é relacionado às propriedades de condução:

Bi ~ √(ki · ρi · cp,i)

A grandeza √(k·ρ·cp) é a efusividade térmica do material. Ela representa a capacidade do corpo de absorver ou transmitir energia térmica durante uma interação de curta duração. A temperatura instantânea depende não somente do calor gerado, mas também da capacidade dos dois corpos de receber esse calor.

# 11.8 Contato com velocidades tangenciais opostas

Em determinados contatos de engrenagens, as velocidades tangenciais possuem sentidos opostos. A forma geral deve utilizar o módulo da velocidade relativa:

vdesl = |v₁ − v₂|

A velocidade relativa utilizada na geração de calor deve refletir a convenção vetorial adotada — não simplesmente uma soma ou diferença algébrica sem considerar os sentidos.

# 11.9 Temperatura ao longo do contato

Durante o movimento, a condição de contato varia com a posição s e o tempo t:

T_flash = T_flash(s, t)

Tc(s, t) = T_bulk(t)  +  T_flash(s, t)

A temperatura máxima de contato é:

Tc,max = max_{s,t}  Tc(s, t)  =  T_bulk + T_flash,max

quando T_bulk é uniforme durante o intervalo considerado.

# 11.10 Temperatura máxima e scuffing

A condição de scuffing é avaliada comparando a temperatura máxima calculada com uma temperatura crítica:

G_sc = T_sc,lim − Tc,max     ≥  0

A temperatura crítica T_sc,lim não deve ser tratada como constante física universal. Deve ser determinada conforme o lubrificante, material, acabamento superficial, tratamento, condição operacional e método experimental ou normativo empregado.

# 11.11 Limite térmico geral vs. critério de scuffing

O limite térmico geral é:

G_T = T_lim − T_max     ≥  0

onde T_max = max_{VT,t} T(x,y,z,t). O critério de scuffing é:

G_sc = T_sc,lim − Tc,max

Os dois critérios possuem funções distintas:

G_T   ≠   G_sc

# 11.12 Três grandezas térmicas distintas

O modelo distingue:

T_bulk    — temperatura térmica de referência do corpo

T_flash   — incremento instantâneo na região de contato

Tc        — temperatura instantânea de contato

Tc = T_bulk  +  T_flash

Tc,max = max(T_bulk + T_flash)

# 11.13 Número de Péclet

A validade da aproximação de fonte térmica móvel depende do regime de transporte térmico. O número de Péclet é definido genericamente por:

Pe = v · L / αth

onde v é a velocidade característica da fonte, L é a dimensão característica do contato e αth é a difusividade térmica.

A ISO/TS 6336-20 especifica que suas fórmulas de temperatura instantânea destinam-se a condições com número de Péclet suficientemente elevado (Pe ≫ 1). O valor numérico exato do limite de aplicabilidade deve ser tomado da formulação específica utilizada. [ISO/TS 6336-20:2022]

# 11.14 Hipóteses da formulação de temperatura instantânea

A formulação utilizada nesta etapa requer:

contato hertziano em forma de faixa ou aproximadamente em forma de faixa;

movimento relativo entre as superfícies;

fonte térmica móvel;

condições compatíveis com a aproximação de temperatura instantânea;

número de Péclet suficientemente elevado;

propriedades térmicas compatíveis com o modelo adotado.

Quando essas condições não são satisfeitas, a expressão de temperatura instantânea deve ser substituída por uma solução térmica adequada ao regime correspondente.

# 11.15 Acoplamento entre temperatura e viscosidade

A temperatura obtida nesta etapa retorna ao modelo EHL:

T  →  η(p, T)  →  hmin  →  Λ

Simultaneamente:

vdesl  →  τlub  →  qfric  →  T

O ciclo principal de realimentação do modelo tribológico é:

T  ↔  η  ↔  hmin  ↔  τlub  ↔  qfric

# 11.16 Relação entre filme e geração de calor

A espessura do filme influencia a condição de cisalhamento do lubrificante. A tensão de cisalhamento é genericamente:

τlub = F( η,  ∂u/∂z,  p,  T )

Em aproximação Couette, quando aplicável:

τlub ≈ η · vdesl / h

Então:

qfric ≈ η · vdesl² / h

Esse resultado mostra explicitamente o acoplamento entre espessura do filme e dissipação viscosa. A expressão é uma aproximação constitutiva e não substitui o modelo térmico completo do contato.

# 11.17 Estrutura térmica completa

vdesl  →  τlub  →  qfric

qfric  +  k₁,ρ₁,cp1  +  k₂,ρ₂,cp2   →   T_flash

T_bulk  +  T_flash   →   Tc   →   G_sc

T_max   →   G_T

# 11.18 Funções de limite obtidas

Ao final desta etapa, G_T e G_sc passam a estar conectadas às variáveis físicas do modelo. A cadeia completa é:

F, Rx, Ry, E'   →   p,  σ

ue, η₀, αp   →   hmin   →   Λ

vdesl, μ, Fn, b,  ki, ρi, cpi   →   T_flash   →   Tc   →   G_sc

T_max   →   G_T

# 11.19 Domínio térmico

O domínio de validade térmica é:

D_T = { X : hipóteses térmicas da formulação satisfeitas }

Especificamente para a formulação de Blok:

D_Blok = { X : contato ≈ faixa,  Pe suficientemente elevado,  hipóteses da fonte móvel satisfeitas }

# 11.20 Situação normativa

A referência normativa utilizada nesta etapa é a ISO/TS 6336-20:2022. A edição de 2017 foi retirada e substituída pela edição de 2022. Existe revisão da norma em desenvolvimento, destinada a substituir a edição de 2022. Qualquer avaliação normativa incorporada ao modelo deve registrar a versão utilizada. [ISO/TS 6336-20:2022]

# 11.21 Estrutura consolidada — três cadeias principais

Mecânica

F, Rx, Ry, E'   →   a, b, p   →   σ   →   σVM   →   Gy

Lubrificação

F, Rx, Ry, E', ue, η₀, αp   →   hmin   →   Rq   →   Λ   →   G_Λ

Térmica

vdesl, μ, Fn, b,  ki, ρi, cpi   →   T_flash   →   Tc   →   G_sc

T_max   →   G_T

Acoplamento

T  →  η  →  hmin  →  Λ

# 11.22 Vetor de estado quantitativo acumulado

O vetor de estado contém explicitamente:

S = [ p,  σ,  σVM,  hmin,  Rq,  Λ,  vdesl,  qfric,  T_flash,  Tc ]

Funções de limite já quantificadas:

Gy     G_Λ     G_T     G_sc

Ainda em processo de quantificação específica:

G_sub     G_micro     G_pit     G_w

Próxima etapa

A sequência seguinte é a quantificação dos mecanismos de dano superficial e fadiga de contato:

Λ,  p,  σ,  τ,  T,  Ra,  N   →   G_micro

p,  σ_sub,  H,  N,  M   →   G_pit

H,  p,  vdesl,  h,  T,  Ra   →   G_w

A próxima parte distingue a variável de estado Λ do critério de resistência ao micropitting e estabelece a formulação normativa e seu domínio de aplicação.

# 12. QUANTIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO MICROPITTING

A etapa de quantificação do micropitting introduz o critério específico de resistência ao micropitting no modelo tribológico integrado.

Deve ser mantida a distinção entre:

[ \boxed{ \Lambda=\text{estado tribológico associado à separação das superfícies} } ]

e:

[ \boxed{ G_{\rm micro}=\text{função de limite específica para micropitting} } ]

A referência normativa publicada para esta finalidade é a ISO/TS 6336-22:2018. A norma foi desenvolvida para avaliação da capacidade de carga contra micropitting em engrenagens cilíndricas externas lubrificadas a óleo. Existe uma revisão da série em desenvolvimento.

# 12.1. Natureza do micropitting

Micropitting corresponde à formação de numerosas trincas superficiais que se desenvolvem em pequeno ângulo em relação à superfície e originam micropits.

Os micropits apresentam dimensões reduzidas em relação à região global de contato. Profundidades da ordem de:

[ \boxed{ 10\text{–}20\ \mu{\rm m} } ]

são características descritas na literatura normativa associada ao fenômeno.

A progressão do micropitting pode alterar a geometria funcional do flanco, aumentar erros de transmissão e ruído e, quando ocorre progressão suficiente, contribuir para outros mecanismos de dano superficial.

O micropitting deve, portanto, ser tratado como um mecanismo específico de integridade superficial.

# 12.2. Variável fundamental

A avaliação quantitativa utiliza a espessura específica local do filme:

[ \boxed{ \lambda_{GF,Y} } ]

onde (Y) identifica uma posição local no campo de contato.

A definição é:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,Y}

\frac{h_Y}{R_a} } ]

onde:

[ h_Y=\text{espessura local do filme lubrificante} ]

e:

[ R_a=\text{rugosidade aritmética média efetiva}. ]

A variável (\lambda_{GF,Y}) representa a relação local entre a espessura do filme e a rugosidade superficial utilizada pelo procedimento de avaliação.

# 12.3. Rugosidade efetiva

A rugosidade efetiva é determinada a partir das rugosidades dos dois flancos.

Na convenção utilizada:

# [ \boxed{ R_a

0,5R_{a1}+0,5R_{a2} } ]

portanto:

# [ \boxed{ R_a

\frac{R_{a1}+R_{a2}}{2} } ]

onde:

[ R_{a1}=\text{rugosidade média do primeiro flanco} ]

e:

[ R_{a2}=\text{rugosidade média do segundo flanco}. ]

Esse (R_a) não deve ser confundido com o (R_q) utilizado anteriormente na definição geral de:

# [ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}. ]

Assim:

# [ \boxed{ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q} } ]

e:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,Y}

\frac{h_Y}{R_a} } ]

são parâmetros distintos.

# 12.4. Espessura local do filme

A espessura local é representada por:

[ \boxed{ h_Y=h(x_Y,y_Y) } ]

onde ((x_Y,y_Y)) corresponde à posição local (Y) no campo de contato.

A estrutura da correlação utilizada pela ISO/TS 6336-22 pode ser representada por:

# [ \boxed{ h_Y

1600, \rho_{n,Y}^{,0,6} G_M^{,0,6} U_Y^{,0,7} W_Y^{-0,13} S_{GF,Y}^{,0,7} } ]

na forma de unidades e normalizações estabelecidas pelo procedimento normativo.

Os parâmetros são:

# [ \rho_{n,Y}

\text{raio normal relativo de curvatura no ponto }Y ]

# [ G_M

\text{parâmetro de material} ]

# [ U_Y

\text{parâmetro local de velocidade} ]

# [ W_Y

\text{parâmetro local de carga} ]

# [ S_{GF,Y}

\text{parâmetro local de deslizamento específico}. ]

A expressão deve ser utilizada com as definições dimensionais e normalizações estabelecidas na própria norma.

# 12.5. Relação com o modelo EHL

O modelo EHL geral fornece:

[ \boxed{ h=h(x,y) } ]

e:

[ \boxed{ h_{\min}=\min_{(x,y)}h(x,y). } ]

Para a avaliação local de micropitting:

[ \boxed{ h_Y=h(x_Y,y_Y). } ]

Consequentemente:

# [ \boxed{ h_{\min}

\min_Y h_Y } ]

quando (Y) percorre todo o domínio de contato.

A avaliação de micropitting deve preservar o caráter local do campo de filme.

# 12.6. Espessura específica mínima

A partir do campo:

# [ \lambda_{GF,Y}

\frac{h_Y}{R_a}, ]

define-se:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,\min}

\min_Y \left( \lambda_{GF,Y} \right) } ]

ou:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,\min}

\min_Y \left( \frac{h_Y}{R_a} \right). } ]

O ponto crítico é definido por:

# [ \boxed{ Y^*

\arg\min_Y \lambda_{GF,Y}. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,\min}

\lambda_{GF}(Y^*). } ]

O ponto de menor espessura específica de filme não precisa coincidir com o ponto de máxima pressão.

# 12.7. Deslizamento específico

A formulação incorpora o deslizamento específico local:

[ \boxed{ S_{GF,Y}. } ]

Consequentemente:

# [ \boxed{ h_Y

f( \rho_{n,Y}, G_M, U_Y, W_Y, S_{GF,Y} ). } ]

A espessura específica torna-se:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,Y}

f( \rho_{n,Y}, G_M, U_Y, W_Y, S_{GF,Y}, R_a ). } ]

O micropitting não deve, portanto, ser reduzido a uma função exclusivamente da espessura mínima global do filme.

# 12.8. Espessura específica admissível

A resistência ao micropitting é representada por:

[ \boxed{ \lambda_{GFP} } ]

onde:

# [ \lambda_{GFP}

\text{espessura específica de filme associada ao limite de micropitting}. ]

A condição fundamental pode ser escrita como:

[ \boxed{ \lambda_{GF,\min} \geq \lambda_{GFP} } ]

para a condição básica de segurança quando o fator de segurança mínimo é unitário.

Quando existe um fator de segurança requerido:

[ \boxed{ \lambda_{GF,\min} \geq S_{\lambda,\min}\lambda_{GFP}. } ]

# 12.9. Fator de segurança contra micropitting

Define-se:

# [ \boxed{ S_\lambda

\frac{ \lambda_{GF,\min} }{ \lambda_{GFP} } } ]

A condição de segurança é:

[ \boxed{ S_\lambda \geq S_{\lambda,\min} } ]

onde:

# [ S_{\lambda,\min}

\text{fator de segurança mínimo requerido}. ]

A função de limite pode então ser definida como:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

S_\lambda-S_{\lambda,\min} } ]

portanto:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## \frac{ \lambda_{GF,\min} }{ \lambda_{GFP} }

S_{\lambda,\min}. } ]

A condição de admissibilidade é:

[ \boxed{ G_{\rm micro}\geq0. } ]

# 12.10. Forma equivalente da função de limite

A função anterior pode ser multiplicada por (\lambda_{GFP}), desde que:

[ \lambda_{GFP}>0. ]

Obtém-se:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}^{*}

## \lambda_{GF,\min}

S_{\lambda,\min}\lambda_{GFP}. } ]

Portanto:

[ G_{\rm micro}\geq0 ]

é equivalente a:

[ \boxed{ \lambda_{GF,\min} \geq S_{\lambda,\min}\lambda_{GFP}. } ]

As duas formas representam a mesma fronteira física quando (\lambda_{GFP}>0).

# 12.11. Determinação de (\lambda_{GFP})

O valor de:

[ \boxed{ \lambda_{GFP} } ]

não constitui uma constante física universal.

Sua determinação depende do procedimento utilizado e pode estar baseada em:

[ \boxed{ \text{ensaios experimentais} } ]

ou:

[ \boxed{ \text{dados de experiência de serviço} } ]

ou em procedimentos de referência definidos pela metodologia normativa.

O valor deve ser associado às condições específicas sob as quais foi estabelecido.

Consequentemente:

# [ \boxed{ \lambda_{GFP}

f( \text{material}, \text{tratamento}, \text{acabamento}, \text{lubrificante}, \text{microgeometria}, \text{condições operacionais}, \text{dados experimentais ou normativos} ). } ]

# 12.12. Relação entre (\Lambda) e (\lambda_{GF})

O parâmetro geral definido anteriormente é:

# [ \boxed{ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

O parâmetro específico utilizado na avaliação de micropitting é:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,\min}

\min_Y \frac{h_Y}{R_a}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \Lambda \neq \lambda_{GF,\min} } ]

e:

[ \boxed{ G_\Lambda \neq G_{\rm micro}. } ]

A função de (\Lambda) é caracterizar a separação tribológica geral.

A função de (G_{\rm micro}) é avaliar especificamente a condição de resistência ao micropitting segundo o critério adotado.

# 12.13. Relação entre os dois modelos

A cadeia geral de EHL é:

[ \boxed{ \text{EHL} \rightarrow h(x,y) \rightarrow h_{\min} \rightarrow \Lambda. } ]

A cadeia específica de micropitting é:

[ \boxed{ \text{EHL} \rightarrow h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y} \rightarrow \lambda_{GF,\min} \rightarrow S_\lambda \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

A mesma solução física de filme pode, portanto, alimentar simultaneamente os dois critérios.

# 12.14. Influência da temperatura

A temperatura modifica a viscosidade do lubrificante:

[ \boxed{ T\rightarrow\eta(p,T). } ]

A viscosidade modifica a espessura do filme:

[ \boxed{ \eta \rightarrow h_Y. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y} \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

O critério de micropitting está, portanto, acoplado ao modelo térmico.

# 12.15. Influência da rugosidade

A rugosidade aparece diretamente em:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,Y}

\frac{h_Y}{R_a}. } ]

Mantendo (h_Y) constante:

[ R_a\uparrow \quad\Rightarrow\quad \lambda_{GF,Y}\downarrow. ]

Consequentemente:

[ \boxed{ R_a \rightarrow \lambda_{GF} \rightarrow S_\lambda \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

A rugosidade constitui uma variável direta da condição de micropitting.

# 12.16. Influência da geometria

O raio normal relativo de curvatura:

[ \boxed{ \rho_{n,Y} } ]

varia com a posição no contato e participa do cálculo da espessura local:

[ \boxed{ \rho_{n,Y} \rightarrow h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y}. } ]

A avaliação local preserva, portanto, a influência da geometria real do contato.

# 12.17. Influência da carga

A carga aparece através do parâmetro local:

[ \boxed{ W_Y. } ]

Na correlação considerada:

[ \boxed{ h_Y\propto W_Y^{-0,13}. } ]

Dentro do domínio da correlação:

[ W_Y\uparrow \quad\Rightarrow\quad h_Y\downarrow. ]

Consequentemente:

[ \boxed{ W_Y \rightarrow h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y}. } ]

# 12.18. Influência da velocidade

A velocidade aparece através de:

[ \boxed{ U_Y. } ]

Na correlação considerada:

[ \boxed{ h_Y\propto U_Y^{0,7}. } ]

Dentro do domínio da correlação:

[ U_Y\uparrow \quad\Rightarrow\quad h_Y\uparrow. ]

A velocidade também participa dos mecanismos térmicos e de atrito. Portanto, seu efeito global sobre a integridade não deve ser reduzido exclusivamente ao aumento da espessura do filme.

# 12.19. Influência do deslizamento

O parâmetro específico:

[ \boxed{ S_{GF,Y} } ]

participa diretamente da determinação de (h_Y).

Além disso:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h_Y. } ]

Existem, portanto, dois caminhos de acoplamento:

[ \boxed{ S_{GF,Y} \rightarrow h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y} } ]

e:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y}. } ]

# 12.20. Campo local de micropitting

O campo específico é:

# [ \boxed{ \lambda_{GF}(Y)

\frac{h(Y)}{R_a}. } ]

O valor crítico é:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,\min}

\min_Y \lambda_{GF}(Y). } ]

O ponto crítico é:

# [ \boxed{ Y^*

\arg\min_Y \lambda_{GF}(Y). } ]

Assim:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,\min}

\lambda_{GF}(Y^*). } ]

O ponto crítico pode não coincidir com:

[ \arg\max p(Y). ]

A razão é que (\lambda_{GF}) depende simultaneamente de filme, rugosidade, geometria, carga, velocidade e deslizamento.

# 12.21. Relação com o campo de pressão

O modelo contém:

[ p=p(x,y) ]

e:

[ h=h(x,y). ]

Consequentemente:

# [ \lambda_{GF}

\lambda_{GF}(x,y). ]

A pressão isoladamente não determina o estado de micropitting:

[ \boxed{ p(x,y) \not\Rightarrow \lambda_{GF}(x,y). } ]

A avaliação requer o conjunto:

[ \boxed{ p+ \text{geometria}+ \text{velocidade}+ \text{carga}+ \text{deslizamento}+ \text{lubrificação}+ \text{rugosidade}. } ]

# 12.22. Relação com o campo de tensões

O micropitting está associado a mecanismos de dano superficial e subsuperficial próximos à superfície.

O campo mecânico permanece:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \sigma(x,y,z). } ]

O campo tribológico permanece:

[ \boxed{ h(x,y) \rightarrow \lambda_{GF}(x,y). } ]

Os dois campos são complementares:

[ \boxed{ \text{mecânica de contato} + \text{estado tribológico} \rightarrow \text{integridade superficial}. } ]

A variável (\lambda_{GF}) não substitui o campo de tensões.

# 12.23. Domínio documentado da ISO/TS 6336-22

A ISO/TS 6336-22:2018 foi desenvolvida com base em ensaios e observações para engrenagens cilíndricas externas lubrificadas a óleo.

O domínio documentado inclui, nas condições especificadas:

[ \boxed{ 3\leq m\leq11\ {\rm mm} } ]

para o módulo e:

[ \boxed{ 8\leq v\leq60\ {\rm m/s} } ]

para a velocidade de linha de contato.

A documentação também apresenta boa concordância para:

[ \boxed{ \alpha_n\leq25^\circ } ]

e:

[ \boxed{ \beta\leq25^\circ } ]

nas condições correspondentes do procedimento.

Também são indicadas condições de velocidade superiores a:

[ \boxed{ v>2\ {\rm m/s}. } ]

Esses valores representam o domínio documentado da metodologia e não constituem limites físicos universais para a ocorrência de micropitting.

# 12.24. Limitação de aplicação

A ISO/TS 6336-22 foi desenvolvida especificamente para:

[ \boxed{ \text{engrenagens cilíndricas externas}. } ]

Não deve ser considerada automaticamente uma formulação normativa para:

[ \boxed{ \text{engrenagens cônicas} } ]

ou:

[ \boxed{ \text{engrenagens hipoides}. } ]

Uma extensão para outras geometrias requer uma base técnica específica que justifique sua utilização.

No modelo tribológico geral, a ISO/TS 6336-22 deve, portanto, ser registrada como:

[ \boxed{ \text{formulação normativa específica para o domínio declarado}. } ]

# 12.25. Função de limite quantitativa

A função genérica inicialmente definida:

# [ G_{\rm micro}

## R_{\rm micro}

\Phi_{\rm micro} ]

é particularizada para o critério de espessura específica:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

S_\lambda-S_{\lambda,\min} } ]

com:

# [ \boxed{ S_\lambda

\frac{\lambda_{GF,\min}} {\lambda_{GFP}}. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## \frac{ \lambda_{GF,\min} }{ \lambda_{GFP} }

S_{\lambda,\min}. } ]

Como:

# [ \boxed{ \lambda_{GF,\min}

\min_Y \left( \frac{h_Y}{R_a} \right), } ]

resulta:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## \frac{ \displaystyle \min_Y\left(h_Y/R_a\right) }{ \lambda_{GFP} }

S_{\lambda,\min}. } ]

# 12.26. Condição de integridade contra micropitting

A condição de admissibilidade é:

[ \boxed{ G_{\rm micro}\geq0. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ S_\lambda\geq S_{\lambda,\min}. } ]

Ou:

[ \boxed{ \lambda_{GF,\min} \geq S_{\lambda,\min}\lambda_{GFP}. } ]

A fronteira do domínio é:

[ \boxed{ G_{\rm micro}=0. } ]

Fora do domínio admissível:

[ \boxed{ G_{\rm micro}<0. } ]

# 12.27. Domínio de resistência ao micropitting

Define-se:

# [ \boxed{ D_{\rm micro}

\left{ X: G_{\rm micro}(X)\geq0 \right}. } ]

Equivalentemente:

# [ \boxed{ D_{\rm micro}

\left{ X: \frac{ \lambda_{GF,\min}(X) }{ \lambda_{GFP} } \geq S_{\lambda,\min} \right}. } ]

A fronteira é:

# [ \boxed{ \partial D_{\rm micro}

\left{ X: G_{\rm micro}(X)=0 \right}. } ]

# 12.28. Integração ao domínio global de integridade

O domínio global permanece definido pela interseção dos domínios individuais:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

D_\varepsilon \cap D_y \cap D_f \cap D_{\rm sub} \cap D_s \cap D_\Lambda \cap D_T \cap D_{\rm sc} \cap D_{\rm micro} \cap D_{\rm pit} \cap D_w. } ]

A inclusão de:

[ D_{\rm micro} ]

introduz explicitamente a resistência ao micropitting no domínio global de integridade.

# 12.29. Estrutura integrada

A cadeia mecânica permanece:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{HERTZ} \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow \sigma_{VM} \rightarrow G_y. } ]

A cadeia de lubrificação permanece:

[ \boxed{ F,R_x,R_y,E',u_e,\eta_0,\alpha_p \rightarrow h \rightarrow R_q \rightarrow \Lambda \rightarrow G_\Lambda. } ]

A cadeia de micropitting é:

[ \boxed{ h_Y + R_a \rightarrow \lambda_{GF,Y} \rightarrow \lambda_{GF,\min} \rightarrow S_\lambda \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

A cadeia térmica permanece:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T_{\rm flash} \rightarrow T_c \rightarrow G_{\rm sc}. } ]

O acoplamento térmico-tribológico é:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \lambda_{GF} \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

# 12.30. Estado quantitativo acumulado

O estado do modelo passa a conter:

[ \boxed{ \mathcal S= [ p,, \sigma,, \sigma_{VM},, h,, h_{\min},, R_q,, R_a,, \Lambda,, \lambda_{GF},, \lambda_{GF,\min},, S_\lambda,, v_{\rm desl},, q_{\rm fric},, T_{\rm flash},, T_c ]. } ]

As funções de limite quantitativamente estabelecidas são:

[ \boxed{ G_y } ]

[ \boxed{ G_\Lambda } ]

[ \boxed{ G_T } ]

[ \boxed{ G_{\rm sc} } ]

[ \boxed{ G_{\rm micro} } ]

com:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## \frac{ \displaystyle \min_Y\left(h_Y/R_a\right) }{ \lambda_{GFP} }

S_{\lambda,\min}. } ]

# 12.31. Próxima etapa

A sequência seguinte corresponde à quantificação da resistência à fadiga de contato e ao macropitting.

A cadeia será:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \sigma(x,y,z) \rightarrow \sigma_{\rm sub}(x,y,z,t) \rightarrow H \rightarrow N \rightarrow G_{\rm pit}. } ]

Será mantida a distinção entre:

# [ \boxed{ G_y

\text{limite instantâneo associado ao escoamento} } ]

e:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

\text{limite associado à fadiga de contato sob carregamento cíclico}. } ]

A etapa seguinte deverá quantificar:

[ \boxed{ \sigma_{\rm sub} } ]

[ \boxed{ H } ]

[ \boxed{ N } ]

[ \boxed{ R_{\rm pit} } ]

e:

[ \boxed{ G_{\rm pit}. } ]

A quantificação deverá utilizar as referências normativas e experimentais correspondentes ao mecanismo de fadiga de contato, mantendo separados os limites instantâneos, os limites de fadiga e os domínios específicos de validade.

# 13. QUANTIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FADIGA DE CONTATO E AO MACROPITTING

A etapa de quantificação da resistência à fadiga de contato introduz no modelo tribológico integrado o mecanismo de fadiga superficial associado à repetição dos carregamentos de contato e à formação de macropitting.

A sequência fundamental é:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \sigma(x,y,z,t) \rightarrow H \rightarrow N \rightarrow \text{fadiga de contato} \rightarrow G_{\rm pit} } ]

O mecanismo deve ser tratado separadamente do escoamento instantâneo, do micropitting, do desgaste e dos demais mecanismos de degradação superficial.

## 13.1. Distinção entre os mecanismos

O modelo distingue:

# [ \boxed{ G_y

\text{limite instantâneo de escoamento} } ]

# [ \boxed{ G_{\rm sub}

\text{limite de integridade subsuperficial} } ]

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

\text{limite de micropitting} } ]

e:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

\text{limite de fadiga de contato e macropitting}. } ]

O escoamento depende da solicitação instantânea:

[ \sigma_{\rm VM}(t) ]

enquanto a fadiga depende da repetição da solicitação:

[ \boxed{ \sigma(t_1), \sigma(t_2), \ldots, \sigma(t_N). } ]

Portanto:

[ \boxed{ \text{solicitação instantânea} \neq \text{histórico de fadiga}. } ]

## 13.2. Campo de tensão produzido pelo contato

O campo de pressão obtido pela análise de contato é:

[ p=p(x,y) ]

e produz o campo tridimensional de tensões:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}

\boldsymbol{\sigma}(x,y,z,t). } ]

O tensor de tensões é:

# [ \boldsymbol{\sigma}

\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz}\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}. ]

As tensões principais são:

# [ \boxed{ \sigma_1,\sigma_2,\sigma_3

\operatorname{eig}(\boldsymbol{\sigma}). } ]

A tensão equivalente de von Mises é:

# [ \boxed{ \sigma_{\rm VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

A tensão de von Mises permanece apropriada para o critério de escoamento, mas não constitui, isoladamente, um critério completo de fadiga de contato.

## 13.3. Natureza cíclica da solicitação

A passagem repetida dos dentes pela região de contato produz um campo de tensão variável no tempo.

Define-se:

# [ \boxed{ H(x,y,z)

\left{ \boldsymbol{\sigma}(t), \boldsymbol{\tau}(t), p(t), T(t) \right} } ]

como histórico local de solicitação.

De forma geral:

# [ \boxed{ H

{ \sigma_{ij}(t), \tau_{ij}(t), p(t), T(t) }. } ]

A variável:

[ \boxed{ N } ]

representa o número acumulado de ciclos de solicitação.

Consequentemente:

[ \boxed{ H,N } ]

constituem variáveis fundamentais da avaliação de fadiga.

## 13.4. Ciclo de tensão

Para condições estacionárias, a passagem repetida dos dentes pode produzir um histórico aproximadamente periódico:

[ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}(t+T_c) \approx \boldsymbol{\sigma}(t) } ]

onde:

# [ \boxed{ T_c

\text{período de repetição da solicitação}. } ]

O histórico de um ciclo é:

# [ \boxed{ H_c

{ \boldsymbol{\sigma}(t), \boldsymbol{\tau}(t), p(t), T(t) }, \qquad 0\leq t\leq T_c. } ]

Para (N) ciclos:

# [ \boxed{ H_N

\underbrace{ H_c,H_c,\ldots,H_c }_{N\ {\rm ciclos}} } ]

no caso ideal de carregamento perfeitamente repetitivo.

## 13.5. Localização subsuperficial

A análise de fadiga de contato não deve ser limitada à superfície.

Define-se:

# [ \boxed{ V_T

\text{volume tribológico de interesse}. } ]

O campo de tensão é avaliado em:

[ \boxed{ (x,y,z)\in V_T. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ \sigma_{ij}

\sigma_{ij}(x,y,z,t). } ]

O ponto crítico de fadiga pode ser representado genericamente por:

# [ \boxed{ P^*

\arg\max_{(x,y,z)\in V_T} \Phi_{\rm fatigue}(x,y,z) } ]

onde:

[ \Phi_{\rm fatigue} ]

é o parâmetro de solicitação adotado pelo critério de fadiga.

O ponto crítico não deve ser presumido como coincidente com o ponto de máxima pressão superficial.

## 13.6. Resistência do material à fadiga de contato

A resistência do material à fadiga de contato é representada por:

[ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim} } ]

ou por uma grandeza equivalente definida pelo método de avaliação adotado.

A resistência depende das características do material e do tratamento:

# [ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim}

f( \text{material}, \text{tratamento térmico}, \text{qualidade}, \text{condição superficial}, N, \ldots ). } ]

Não existe um único valor universal de:

[ \sigma_{H,\rm lim} ]

para todos os materiais, tratamentos e condições de fabricação.

## 13.7. Tensão de contato equivalente

Para uma avaliação normativa de engrenagens, a solicitação superficial pode ser representada pela tensão de contato:

[ \boxed{ \sigma_H. } ]

Em um modelo local geral:

# [ \boxed{ \sigma_H

\Phi_H \left[ p(x,y), \text{geometria}, \text{distribuição de carga} \right]. } ]

A forma específica de (\Phi_H) depende da metodologia normativa ou experimental adotada.

## 13.8. Fator de segurança contra fadiga de contato

Uma representação geral do fator de segurança é:

# [ \boxed{ S_H

\frac{\sigma_{H,\rm lim}} {\sigma_H}. } ]

Quando o método utilizado estabelecer um fator mínimo:

[ \boxed{ S_H\geq S_{H,\min}. } ]

A função de limite correspondente é:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

S_H-S_{H,\min}. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## \frac{\sigma_{H,\rm lim}} {\sigma_H}

S_{H,\min}. } ]

A condição de admissibilidade é:

[ \boxed{ G_{\rm pit}\geq0. } ]

## 13.9. Forma equivalente da função de limite

A condição anterior pode ser escrita como:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}^{*}

## \sigma_{H,\rm lim}

S_{H,\min}\sigma_H. } ]

Assim:

[ \boxed{ G_{\rm pit}^{*}\geq0 } ]

é equivalente a:

[ \boxed{ \sigma_H \leq \frac{\sigma_{H,\rm lim}} {S_{H,\min}}. } ]

As duas formas representam a mesma condição de fronteira quando:

[ \boxed{ \sigma_H>0 } ]

e:

[ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim}>0. } ]

## 13.10. Dependência do número de ciclos

A resistência à fadiga pode ser representada como função do número de ciclos:

# [ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim}

\sigma_{H,\rm lim}(N). } ]

O fator de segurança torna-se:

# [ \boxed{ S_H(N)

\frac{ \sigma_{H,\rm lim}(N) }{ \sigma_H }. } ]

Consequentemente:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}(N)

## \frac{ \sigma_{H,\rm lim}(N) }{ \sigma_H }

S_{H,\min}. } ]

A resistência deve ser associada à faixa de vida e às condições para as quais os dados foram determinados.

## 13.11. Curva de resistência à fadiga

Uma representação matemática genérica da resistência é:

# [ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim}

f(N). } ]

Quando os dados experimentais ou a metodologia adotada permitirem uma representação por lei de potência, pode-se utilizar:

# [ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim}(N)

C_NN^{-b_N}. } ]

Os parâmetros:

[ \boxed{ C_N } ]

e:

[ \boxed{ b_N } ]

não são constantes universais.

Eles devem ser determinados a partir dos dados do material, tratamento, processo de fabricação e metodologia de ensaio ou cálculo utilizada.

## 13.12. Influência do material

A resistência à fadiga de contato depende de:

# [ \boxed{ \mathcal M

{ \text{composição}, \text{microestrutura}, \text{dureza}, \text{tratamento térmico}, \text{profundidade endurecida}, \text{qualidade metalúrgica} }. } ]

Assim:

# [ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim}

f(\mathcal M,N). } ]

Para materiais de engrenagens, a resistência deve ser vinculada à classe de material e ao tratamento térmico correspondentes.

## 13.13. Engrenagens cilíndricas

Para engrenagens cilíndricas, a capacidade de carga superficial é tratada pela metodologia correspondente da série ISO 6336.

A estrutura geral é:

[ \boxed{ \text{geometria} + \text{carga} + \text{distribuição} + \text{material} + \text{tratamento} \rightarrow \sigma_H \rightarrow \text{capacidade contra pitting}. } ]

A tensão de contato calculada é comparada com a tensão admissível correspondente ao material e à condição de serviço.

## 13.14. Engrenagens cônicas e hipoides

Para engrenagens cônicas espirais, Zerol e hipoides, a avaliação de macropitting deve utilizar a metodologia específica aplicável a essa classe geométrica.

A estrutura permanece:

[ \boxed{ \text{carga} \rightarrow \text{distribuição de carga} \rightarrow \text{tensão de contato} \rightarrow \text{resistência superficial} \rightarrow G_{\rm pit}. } ]

Para engrenagens hipoides, a geometria tridimensional, a distribuição de carga e o deslizamento relativo devem permanecer associados à formulação específica utilizada.

## 13.15. Fadiga de contato e macropitting

O macropitting resulta da evolução de danos associados à solicitação repetitiva de contato.

A cadeia física pode ser representada por:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow \text{ciclos repetidos} \rightarrow \text{fadiga} \rightarrow \text{iniciação de dano} \rightarrow \text{macropitting}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ p \neq \text{critério de macropitting}. } ]

A pressão representa uma condição de contato.

A tensão representa a solicitação mecânica.

O número de ciclos representa a repetição.

A resistência do material representa a capacidade de suportar a solicitação.

## 13.16. Campo subsuperficial

O campo relevante pode ser representado por:

# [ \boxed{ H_{\rm sub}

{ \sigma_1(t), \sigma_2(t), \sigma_3(t), \tau(t), p(t), T(t) }. } ]

A evolução do dano pode ser representada genericamente por:

# [ \boxed{ D_{\rm sub}

\mathcal D ( H_{\rm sub}, N, \mathcal M ). } ]

Uma condição de integridade pode ser escrita como:

[ \boxed{ D_{\rm sub} \leq D_{\rm lim}. } ]

A função de margem correspondente é:

# [ \boxed{ G_{\rm sub}

## D_{\rm lim}

D_{\rm sub}. } ]

Essa função permanece distinta de (G_{\rm pit}).

## 13.17. Distinção entre (G_{\rm sub}) e (G_{\rm pit})

A função:

[ \boxed{ G_{\rm sub} } ]

representa a margem de integridade subsuperficial segundo o modelo de dano escolhido.

A função:

[ \boxed{ G_{\rm pit} } ]

representa a margem contra macropitting segundo o critério de capacidade de carga superficial adotado.

Portanto:

[ \boxed{ G_{\rm sub} \neq G_{\rm pit}. } ]

As duas funções podem utilizar o mesmo campo de tensões, mas possuem interpretações e critérios distintos.

## 13.18. Relação com micropitting

Micropitting e macropitting devem permanecer como mecanismos distintos:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

\text{resistência ao micropitting} } ]

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

\text{resistência ao macropitting}. } ]

O micropitting está fortemente relacionado ao estado superficial, à espessura específica do filme, à rugosidade e às condições tribológicas.

O macropitting está associado à fadiga de contato e à evolução de dano sob carregamento repetitivo.

Portanto:

[ \boxed{ G_{\rm micro} \neq G_{\rm pit}. } ]

## 13.19. Relação com o estado de lubrificação

O estado de lubrificação é representado por:

[ \boxed{ h(x,y) } ]

e:

# [ \boxed{ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

A condição de lubrificação influencia principalmente os mecanismos superficiais e o estado de atrito.

Entretanto, a lubrificação também pode modificar indiretamente a evolução da integridade superficial por meio de alterações de temperatura, desgaste, micropitting e condições de contato.

O modelo deve, portanto, manter simultaneamente:

[ \boxed{ G_\Lambda, \qquad G_{\rm micro}, \qquad G_{\rm pit}. } ]

Nenhuma dessas funções substitui as demais.

## 13.20. Número de ciclos

O número de ciclos pode ser representado genericamente por:

[ \boxed{ N=N(t). } ]

Para uma condição periódica:

[ \boxed{ N=f_ct } ]

onde:

# [ f_c

\text{frequência de ciclos de contato}. ]

Quando a definição de ciclo estiver associada à passagem dos dentes:

# [ \boxed{ f_c

\frac{n}{60}z } ]

onde:

# [ n

\text{rotação em rpm} ]

e:

# [ z

\text{número de dentes}. ]

A definição exata de ciclo deve permanecer consistente com a metodologia de fadiga empregada.

## 13.21. Carregamento variável

Quando a carga varia no tempo:

[ \boxed{ F=F(t). } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ p=p(x,y,t) } ]

e:

[ \boxed{ \sigma=\sigma(x,y,z,t). } ]

O histórico passa a ser:

[ \boxed{ H=H(t). } ]

Nesse caso, uma única tensão constante não representa o carregamento completo.

A avaliação deve considerar a sequência real das solicitações.

## 13.22. Acumulação de dano

Para um carregamento constituído por diferentes níveis de solicitação, pode ser utilizada uma formulação de dano acumulado quando sua validade for estabelecida.

Uma representação geral é:

# [ \boxed{ D

\sum_i \frac{n_i}{N_i} } ]

onde:

# [ n_i

\text{número de ciclos aplicados no nível }i ]

e:

# [ N_i

\text{número de ciclos correspondente ao limite no nível }i. ]

Na hipótese de aplicação da regra linear de dano:

[ \boxed{ D\leq1. } ]

A função de margem é:

[ \boxed{ G_D=1-D. } ]

Essa formulação constitui uma hipótese específica de acumulação de dano e não deve ser tratada como uma lei universal para todos os mecanismos de fadiga de contato.

## 13.23. Função geral de fadiga

Sem impor uma lei específica de acumulação de dano, a função pode ser mantida na forma:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## R_{\rm pit}(H,N,\mathcal M)

\Phi_{\rm pit}(H,N). } ]

A condição de admissibilidade é:

[ \boxed{ G_{\rm pit}\geq0. } ]

Essa representação permite posteriormente substituir (R_{\rm pit}) e (\Phi_{\rm pit}) por uma formulação normativa ou experimental específica.

## 13.24. Forma por tensão admissível

Quando o método adotado utiliza uma tensão de contato admissível:

[ \boxed{ \sigma_{H,\rm adm} } ]

a função de limite pode ser escrita diretamente como:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## \sigma_{H,\rm adm}

\sigma_H. } ]

A condição de integridade é:

[ \boxed{ G_{\rm pit}\geq0. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ \sigma_H \leq \sigma_{H,\rm adm}. } ]

A definição detalhada de:

[ \sigma_{H,\rm adm} ]

deve ser obtida a partir da metodologia normativa ou experimental correspondente.

## 13.25. Estrutura da tensão admissível

De forma geral:

# [ \boxed{ \sigma_{H,\rm adm}

f( \sigma_{H,\rm lim}, N, \text{vida}, \text{confiabilidade}, \text{material}, \text{tratamento}, \text{fatores normativos} ). } ]

Os fatores utilizados nessa função não devem ser introduzidos arbitrariamente.

Cada fator deve possuir definição e domínio de validade na metodologia adotada.

## 13.26. Domínio de validade

Define-se:

# [ \boxed{ D_{\rm pit}

\left{ X: \text{hipóteses do método de fadiga satisfeitas} \right}. } ]

Para uma metodologia específica:

[ \boxed{ X\in D_{\rm pit} } ]

é condição necessária para aplicação direta de suas equações.

Fora desse domínio:

[ \boxed{ X\notin D_{\rm pit} } ]

a formulação não deve ser extrapolada automaticamente.

## 13.27. Fronteira de resistência

A fronteira de resistência contra macropitting é definida por:

[ \boxed{ G_{\rm pit}=0. } ]

Na representação por tensão:

# [ \boxed{ \sigma_H

\sigma_{H,\rm adm}. } ]

Na representação por fator de segurança:

# [ \boxed{ S_H

S_{H,\min}. } ]

Na representação por função geral:

# [ \boxed{ R_{\rm pit}

\Phi_{\rm pit}. } ]

As três formas representam a mesma condição de fronteira dentro da respectiva formulação.

## 13.28. Domínio de resistência ao macropitting

Define-se:

# [ \boxed{ D_{\rm pit}

\left{ X: G_{\rm pit}(X)\geq0 \right}. } ]

A fronteira é:

# [ \boxed{ \partial D_{\rm pit}

\left{ X: G_{\rm pit}(X)=0 \right}. } ]

Fora do domínio:

[ \boxed{ G_{\rm pit}<0. } ]

## 13.29. Integração ao domínio global

O domínio global de integridade é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

D_\varepsilon \cap D_y \cap D_f \cap D_{\rm sub} \cap D_s \cap D_\Lambda \cap D_T \cap D_{\rm sc} \cap D_{\rm micro} \cap D_{\rm pit} \cap D_w. } ]

A condição global é:

[ \boxed{ X\in D_{\rm íntegro} } ]

quando todos os critérios aplicáveis satisfazem:

[ \boxed{ G_i(X)\geq0. } ]

## 13.30. Cadeia mecânica integrada

A cadeia mecânica permanece:

[ \boxed{ F,R_x,R_y,E' \rightarrow a,b \rightarrow p(x,y) \rightarrow \sigma(x,y,z) \rightarrow \sigma_{VM} \rightarrow G_y. } ]

## 13.31. Cadeia de lubrificação

A cadeia EHL permanece:

[ \boxed{ F,R_x,R_y,E',u_e,\eta_0,\alpha_p \rightarrow h \rightarrow R_q \rightarrow \Lambda \rightarrow G_\Lambda. } ]

## 13.32. Cadeia térmica

A cadeia térmica permanece:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T_{\rm flash} \rightarrow T_c \rightarrow G_T \rightarrow G_{\rm sc}. } ]

## 13.33. Cadeia de micropitting

A cadeia de micropitting é:

[ \boxed{ h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y} \rightarrow \lambda_{GF,\min} \rightarrow S_\lambda \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

## 13.34. Cadeia de fadiga de contato

A nova cadeia é:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow H \rightarrow N \rightarrow \sigma_{H,\rm lim} \rightarrow S_H \rightarrow G_{\rm pit}. } ]

## 13.35. Acoplamento entre os mecanismos

O modelo integrado passa a possuir as seguintes relações:

[ \boxed{ \text{carga} \rightarrow \text{pressão} \rightarrow \text{tensões} \rightarrow \text{fadiga} \rightarrow \text{macropitting} } ]

[ \boxed{ \text{carga} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow \text{filme} \rightarrow \text{micropitting} } ]

[ \boxed{ \text{deslizamento} \rightarrow \text{atrito} \rightarrow \text{temperatura} \rightarrow \text{viscosidade} \rightarrow \text{filme} } ]

e:

[ \boxed{ \text{temperatura} \rightarrow \text{propriedades do lubrificante} \rightarrow \text{estado tribológico}. } ]

## 13.36. Estado quantitativo acumulado

O estado do modelo passa a conter:

[ \boxed{ \mathcal S= [ p,, \sigma,, \sigma_{VM},, \sigma_H,, \sigma_{H,\rm lim},, \sigma_{H,\rm adm},, H,, N,, h,, h_{\min},, R_q,, R_a,, \Lambda,, \lambda_{GF},, \lambda_{GF,\min},, S_\lambda,, v_{\rm desl},, q_{\rm fric},, T_{\rm flash},, T_c ]. } ]

## 13.37. Funções de limite acumuladas

As funções de limite do modelo são:

# [ \boxed{ G_y

\sigma_y-\sigma_{VM,\max} } ]

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim} } ]

# [ \boxed{ G_T

T_{\rm lim}-T_{\max} } ]

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c } ]

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## \frac{ \lambda_{GF,\min} }{ \lambda_{GFP} }

S_{\lambda,\min} } ]

e:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## \frac{ \sigma_{H,\rm lim} }{ \sigma_H }

S_{H,\min}. } ]

Quando a formulação for expressa diretamente em termos de tensão admissível:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## \sigma_{H,\rm adm}

\sigma_H. } ]

## 13.38. Condição global

O estado é admissível quando:

[ \boxed{ G_i\geq0 \qquad \forall i } ]

para todos os mecanismos aplicáveis.

Portanto:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_i \left{ X: G_i(X)\geq0 \right}. } ]

A fronteira global é:

[ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro} } ]

e corresponde aos estados nos quais pelo menos uma das funções de limite satisfaz:

[ \boxed{ G_i=0. } ]

Um estado fora do domínio global satisfaz:

[ \boxed{ \exists,i: G_i<0. } ]

## 13.39. Próxima etapa

A etapa seguinte corresponde à quantificação do desgaste.

A cadeia a ser desenvolvida é:

[ \boxed{ p,, v_{\rm desl},, h,, T,, R_a,, \eta,, H \rightarrow w(x,t) \rightarrow G_w. } ]

O desenvolvimento deverá separar os mecanismos de:

[ \boxed{ \text{desgaste adesivo} } ]

[ \boxed{ \text{desgaste abrasivo} } ]

[ \boxed{ \text{desgaste triboquímico} } ]

e, quando aplicável:

[ \boxed{ \text{desgaste associado ao regime de lubrificação}. } ]

A variável fundamental será:

[ \boxed{ w=w(x,t) } ]

representando a evolução acumulada da perda de material.

O limite de desgaste será definido por:

# [ \boxed{ G_w

## w_{\rm lim}

w. } ]

A condição de integridade será:

[ \boxed{ G_w\geq0. } ]

A formulação de desgaste deverá distinguir uma lei física de desgaste, como a lei de Archard quando suas hipóteses forem satisfeitas, de parâmetros empíricos determinados experimentalmente.

# 14. QUANTIFICAÇÃO DO DESGASTE

A etapa de desgaste introduz a evolução acumulada da perda de material no modelo tribológico.

A sequência fundamental é:

[ \boxed{ p,, v_{\rm desl},, h,, T,, R_a,, \eta,, H \rightarrow w(x,t) \rightarrow G_w } ]

O desgaste deve ser tratado como uma variável evolutiva.

Diferentemente de uma condição instantânea, como:

[ p(x,y,t) ]

ou:

[ T(x,y,t), ]

o desgaste representa a acumulação de material removido ao longo do tempo:

[ \boxed{ w=w(x,t). } ]

## 14.1. Definição do desgaste

Define-se:

# [ \boxed{ w(x,t)

\text{profundidade local acumulada de desgaste} } ]

e:

# [ \boxed{ V_w(t)

\text{volume acumulado de material removido}. } ]

Para uma superfície (A_s):

# [ \boxed{ V_w(t)

\iint_{A_s}w(x,t),dA. } ]

Quando a profundidade é aproximadamente uniforme:

# [ \boxed{ V_w

A_s w. } ]

Para uma distribuição não uniforme, a integral deve ser utilizada.

## 14.2. Desgaste como variável de estado

O desgaste passa a integrar o estado tribológico:

# [ \boxed{ \mathcal S

[ p,, \sigma,, h,, T,, v_{\rm desl},, w,, \ldots ]. } ]

A evolução temporal é:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\dot w. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ w(x,t)

w(x,0) + \int_0^t \dot w(x,\tau),d\tau. } ]

Para uma superfície inicialmente sem desgaste:

[ \boxed{ w(x,0)=0. } ]

## 14.3. Mecanismos de desgaste

O modelo deve distinguir os mecanismos fisicamente diferentes.

Os principais mecanismos considerados são:

[ \boxed{ \text{desgaste adesivo} } ]

[ \boxed{ \text{desgaste abrasivo} } ]

[ \boxed{ \text{desgaste triboquímico} } ]

e, conforme o regime de operação:

[ \boxed{ \text{desgaste associado à lubrificação} } ]

incluindo situações de lubrificação limite ou mista.

A AGMA 925-B22 trata desgaste como um dos modos de dano superficial relacionados à tribologia de engrenagens e distingue sua interação com lubrificação, rugosidade, pressão de contato e condições do filme. A publicação também trata separadamente scuffing, micropitting e macropitting.

## 14.4. Lei de Archard

Uma das formulações clássicas para desgaste por deslizamento é a lei de Archard:

# [ \boxed{ V_w

K \frac{F_n s}{H} } ]

onde:

# [ V_w

\text{volume desgastado} ]

# [ K

\text{coeficiente de desgaste} ]

# [ F_n

\text{força normal} ]

# [ s

\text{distância de deslizamento} ]

# [ H

\text{dureza do material considerado}. ]

O coeficiente (K) não constitui uma constante universal do material. Ele depende do par tribológico e das condições de operação.

## 14.5. Forma diferencial

Para uma superfície sujeita a pressão local:

# [ \boxed{ \frac{dw}{ds}

k_w \frac{p}{H} } ]

onde:

# [ k_w

\text{coeficiente de desgaste na forma dimensional correspondente}. ]

Como:

# [ \boxed{ \frac{ds}{dt}

v_{\rm desl}, } ]

obtém-se:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

k_w \frac{p,v_{\rm desl}}{H}. } ]

Essa forma estabelece diretamente a relação entre:

[ p, \qquad v_{\rm desl}, \qquad H ]

e a taxa local de desgaste.

## 14.6. Forma com coeficiente adimensional

Quando se utiliza o coeficiente adimensional (K) da forma clássica:

# [ \boxed{ V_w

K \frac{F_n s}{H}, } ]

a taxa volumétrica é:

# [ \boxed{ \frac{dV_w}{dt}

K \frac{F_n}{H} v_{\rm desl}. } ]

Para uma área local (A):

# [ \boxed{ \dot w

K \frac{p}{H} v_{\rm desl}. } ]

Assim:

[ \boxed{ \dot w \propto p } ]

[ \boxed{ \dot w \propto v_{\rm desl} } ]

e:

[ \boxed{ \dot w \propto \frac{1}{H}. } ]

Essas proporcionalidades pertencem à hipótese da lei de Archard.

## 14.7. Integração ao longo do deslizamento

A profundidade acumulada pode ser obtida por:

# [ \boxed{ w(x,t)

\int_0^t K \frac{ p(x,\tau) v_{\rm desl}(x,\tau) }{ H(x,\tau) } ,d\tau. } ]

Equivalentemente:

# [ \boxed{ w(x,s)

\int_0^s K \frac{ p(x,\xi) }{ H(x,\xi) } ,d\xi. } ]

Quando (K), (p) e (H) são constantes:

# [ \boxed{ w

K \frac{p}{H}s. } ]

## 14.8. Aplicação ao contato de engrenagens

Em engrenagens, a pressão e o deslizamento variam ao longo do ciclo de engrenamento.

Portanto:

[ \boxed{ p=p(x,t) } ]

e:

[ \boxed{ v_{\rm desl}=v_{\rm desl}(x,t). } ]

A equação local torna-se:

# [ \boxed{ \frac{\partial w(x,t)}{\partial t}

K(x,t) \frac{ p(x,t) \left|v_{\rm desl}(x,t)\right| }{ H(x,t) }. } ]

A forma com módulo é utilizada porque a distância percorrida por deslizamento é uma grandeza acumulativa:

# [ \boxed{ ds

|v_{\rm desl}|dt. } ]

## 14.9. Acumulação por ciclo

Para um ciclo de engrenamento:

# [ \boxed{ \Delta w_{\rm ciclo}(x)

\int_0^{T_c} K(x,t) \frac{ p(x,t) |v_{\rm desl}(x,t)| }{ H(x,t) } ,dt. } ]

Após (N) ciclos:

# [ \boxed{ w_N(x)

w_0(x) + \sum_{j=1}^{N} \Delta w_j(x). } ]

Para ciclos idênticos:

# [ \boxed{ w_N(x)

w_0(x) + N\Delta w_{\rm ciclo}(x). } ]

Essa linearidade somente resulta da hipótese de que o estado de cada ciclo permanece inalterado.

## 14.10. Limitação da forma linear

O desgaste altera a própria superfície.

Inicialmente:

[ \boxed{ w=0. } ]

Após o desgaste:

[ \boxed{ w>0. } ]

A geometria passa a ser:

# [ \boxed{ g_{\rm real}

## g_{\rm ideal}

w. } ]

Consequentemente, podem variar:

[ R_x, \qquad R_y, \qquad p(x,y), \qquad h(x,y), \qquad v_{\rm desl}(x,y). ]

Portanto, a forma:

[ w_N=N\Delta w ]

é uma aproximação válida somente enquanto a alteração geométrica produzida pelo desgaste não modificar significativamente as variáveis utilizadas no cálculo.

## 14.11. Modelo acoplado

Para uma formulação evolutiva:

[ \boxed{ w \rightarrow \text{geometria real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p } ]

e:

[ \boxed{ w \rightarrow R_a \rightarrow h \rightarrow \Lambda. } ]

Também:

[ \boxed{ w \rightarrow \text{microgeometria} \rightarrow v_{\rm desl} \rightarrow \dot w. } ]

O desgaste deixa de ser apenas uma saída do modelo e passa a modificar o estado de contato.

## 14.12. Desgaste adesivo

O desgaste adesivo ocorre quando regiões das superfícies entram em interação suficientemente intensa para produzir adesão e posterior remoção de material.

No modelo geral:

[ \boxed{ \text{interação superficial} \rightarrow \text{adesão} \rightarrow \text{ruptura} \rightarrow \text{transferência/remoção de material}. } ]

O risco de desgaste adesivo aumenta quando a separação entre as superfícies é insuficiente para impedir interações asperidade-asperidade.

Assim, existe acoplamento com:

# [ \boxed{ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

Entretanto:

[ \boxed{ G_\Lambda \neq G_w. } ]

A condição de separação do filme não é, por si só, uma lei quantitativa de desgaste.

## 14.13. Desgaste abrasivo

O desgaste abrasivo envolve remoção de material por partículas ou asperidades de maior dureza.

A estrutura geral é:

[ \boxed{ \text{partícula/asperidade dura} + \text{superfície mais macia} \rightarrow \text{remoção de material}. } ]

Uma forma genérica de taxa é:

# [ \boxed{ \dot w_{\rm abr}

\Phi_{\rm abr} ( p, v_{\rm desl}, H, R_a, \chi, T ) } ]

onde:

# [ \chi

\text{estado das partículas ou contaminantes}. ]

Não se deve utilizar automaticamente o coeficiente (K) de Archard como constante universal para desgaste abrasivo.

O coeficiente deve ser determinado para o mecanismo e condições correspondentes.

## 14.14. Desgaste triboquímico

O desgaste triboquímico resulta da interação entre solicitação mecânica, superfície e ambiente químico.

A taxa pode ser representada genericamente por:

# [ \boxed{ \dot w_{\rm tc}

\Phi_{\rm tc} ( p, v_{\rm desl}, T, \eta, \mathcal C, t ) } ]

onde:

# [ \mathcal C

\text{estado químico do contato}. ]

A temperatura pode atuar diretamente:

[ \boxed{ T \rightarrow \text{cinética química} \rightarrow \dot w_{\rm tc}. } ]

## 14.15. Desgaste total

Quando diferentes mecanismos atuam simultaneamente, a taxa total pode ser representada por:

# [ \boxed{ \dot w

\dot w_{\rm ad} + \dot w_{\rm abr} + \dot w_{\rm tc} + \dot w_{\rm outros}. } ]

Essa decomposição somente é apropriada quando os mecanismos puderem ser tratados como contribuições separáveis.

Em um modelo mais geral:

# [ \boxed{ \dot w

\Phi_w ( p, v_{\rm desl}, h, T, R_a, \eta, H, \mathcal M ). } ]

## 14.16. Influência da pressão

Na formulação de Archard:

[ \boxed{ \dot w \propto p. } ]

Portanto:

[ p\uparrow \Rightarrow \dot w\uparrow ]

sob as demais condições constantes.

Entretanto, em um contato real:

[ p ]

também modifica:

[ h, \qquad T, \qquad \tau, \qquad \eta, ]

de modo que a dependência total do desgaste não é necessariamente linear com a pressão.

## 14.17. Influência do deslizamento

Na formulação de Archard:

[ \boxed{ \dot w \propto |v_{\rm desl}|. } ]

Assim:

[ |v_{\rm desl}|\uparrow \Rightarrow \dot w\uparrow ]

quando as demais variáveis permanecem constantes.

No contato real, porém:

[ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h ]

e o efeito sobre o desgaste passa a ser acoplado.

## 14.18. Influência da dureza

Na formulação clássica:

[ \boxed{ \dot w \propto \frac{1}{H}. } ]

Assim:

[ H\uparrow \Rightarrow \dot w\downarrow ]

sob as hipóteses da lei.

A dureza utilizada deve representar a região efetivamente envolvida pelo mecanismo de desgaste.

Para uma superfície tratada:

[ \boxed{ H=H(z) } ]

pode ser necessário considerar a profundidade.

## 14.19. Influência da espessura do filme

O filme influencia o grau de interação entre as superfícies.

Define-se:

# [ \boxed{ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

A evolução:

[ \Lambda \rightarrow \text{regime de contato} \rightarrow \text{interação superficial} \rightarrow \dot w ]

representa um acoplamento tribológico.

A dependência quantitativa específica:

[ \dot w=\Phi_w(\Lambda) ]

deve ser obtida a partir de modelo ou dados experimentais apropriados.

Não existe uma única função universal:

[ \Phi_w(\Lambda) ]

para todos os pares de materiais, lubrificantes e condições de operação.

## 14.20. Influência da temperatura

A temperatura afeta:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta } ]

e:

[ \boxed{ T \rightarrow \text{propriedades da superfície}. } ]

Consequentemente:

[ T \rightarrow h \rightarrow \Lambda \rightarrow \text{regime tribológico} \rightarrow \dot w. ]

Também pode ocorrer:

[ T \rightarrow \text{alteração das propriedades do material} \rightarrow H \rightarrow \dot w. ]

## 14.21. Acoplamento com a rugosidade

O desgaste modifica a topografia:

[ \boxed{ R_a=R_a(t). } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ R_q=R_q(t). } ]

O filme específico passa a ser:

# [ \boxed{ \Lambda(t)

\frac{h_{\min}(t)} {R_q(t)}. } ]

Assim:

[ \boxed{ w \rightarrow R_q \rightarrow \Lambda \rightarrow \dot w. } ]

Esse acoplamento permite representar a evolução do regime tribológico durante a vida.

## 14.22. Acoplamento com micropitting

O desgaste e o micropitting podem alterar simultaneamente a superfície.

A cadeia pode ser representada por:

[ \boxed{ w \rightarrow R_a \rightarrow \lambda_{GF} \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

E:

[ \boxed{ G_{\rm micro} \rightarrow \text{degradação superficial} \rightarrow \text{alteração de }w. } ]

Portanto:

[ \boxed{ w \leftrightarrow G_{\rm micro}. } ]

A interação deve ser tratada como acoplamento de mecanismos, e não como identidade entre desgaste e micropitting.

## 14.23. Acoplamento com macropitting

O macropitting modifica a superfície por remoção localizada de material.

Consequentemente:

[ \boxed{ \text{macropitting} \rightarrow w \rightarrow \text{alteração geométrica}. } ]

A alteração geométrica pode modificar:

[ p, \qquad \sigma, \qquad h, \qquad v_{\rm desl}. ]

Assim:

[ \boxed{ G_{\rm pit} \rightarrow w \rightarrow \text{novo estado de contato}. } ]

## 14.24. Volume de desgaste

O volume acumulado é:

# [ \boxed{ V_w(t)

\iint_{A_s}w(x,t),dA. } ]

A taxa volumétrica é:

# [ \boxed{ \dot V_w

\iint_{A_s} \dot w(x,t),dA. } ]

Utilizando a forma local de Archard:

# [ \boxed{ \dot V_w

\iint_{A_s} K \frac{ p(x,t)|v_{\rm desl}(x,t)| }{ H(x,t) } ,dA. } ]

## 14.25. Desgaste por trabalho de atrito

Uma representação alternativa utiliza a energia dissipada:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} \tau_{\rm lub} v_{\rm desl} ,dA. } ]

A energia acumulada é:

# [ \boxed{ E_{\rm fric}(t)

\int_0^t P_{\rm fric}(\tau),d\tau. } ]

Um modelo energético de desgaste pode ser escrito genericamente como:

# [ \boxed{ V_w

K_E \frac{E_{\rm fric}}{H} } ]

quando essa forma for justificada experimentalmente.

O coeficiente:

[ K_E ]

não deve ser identificado automaticamente com o coeficiente (K) da lei clássica de Archard.

## 14.26. Comparação entre as duas representações

Modelo de carga e deslizamento:

# [ \boxed{ V_w

K \frac{F_n s}{H}. } ]

Modelo energético:

# [ \boxed{ V_w

K_E \frac{E_{\rm fric}}{H}. } ]

Como:

# [ E_{\rm fric}

\int F_t,ds, ]

os dois modelos possuem estruturas diferentes.

A escolha deve ser determinada pelo mecanismo dominante e pelos dados disponíveis.

## 14.27. Limite de desgaste

Define-se:

[ \boxed{ w_{\rm lim} } ]

como a profundidade máxima admissível de desgaste.

A função de limite é:

# [ \boxed{ G_w

## w_{\rm lim}

w_{\max}. } ]

onde:

# [ \boxed{ w_{\max}

\max_{x\in A_s}w(x,t). } ]

A condição de integridade é:

[ \boxed{ G_w\geq0. } ]

## 14.28. Limite volumétrico

Quando o critério for definido por volume:

[ \boxed{ V_{w,\rm lim} } ]

e:

# [ \boxed{ G_{w,V}

## V_{w,\rm lim}

V_w. } ]

A condição é:

[ \boxed{ G_{w,V}\geq0. } ]

O critério por profundidade e o critério por volume não são equivalentes para desgaste não uniforme.

## 14.29. Limite geométrico

O desgaste pode ser limitado pela alteração máxima permitida da geometria.

Define-se:

[ \boxed{ \Delta G_{\rm lim} } ]

e:

# [ \boxed{ G_{w,G}

## \Delta G_{\rm lim}

\Delta G. } ]

Nesse caso:

# [ \boxed{ \Delta G

\text{alteração geométrica produzida pelo desgaste}. } ]

Para engrenagens, podem ser considerados efeitos sobre:

[ \boxed{ \text{perfil}, \quad \text{linha de flanco}, \quad \text{espessura do dente}, \quad \text{posição do contato}. } ]

## 14.30. Limite funcional

O desgaste também pode ser limitado por uma variável funcional.

Define-se:

[ \boxed{ Q_{\rm lim} } ]

como o limite admissível de uma grandeza funcional, por exemplo:

[ \text{erro de transmissão}, ]

[ \text{folga}, ]

ou outra variável especificada pelo sistema.

Então:

# [ \boxed{ G_{w,Q}

Q_{\rm lim}-Q(w). } ]

O desgaste pode permanecer abaixo de um limite volumétrico e, ainda assim, provocar uma alteração funcional inadmissível.

## 14.31. Função de limite geral

O critério geral pode ser escrito como:

# [ \boxed{ G_w

## w_{\rm lim}

w_{\max}. } ]

Para uma formulação mais abrangente:

# [ \boxed{ G_w

## R_w

\Phi_w ( H, p, v_{\rm desl}, h, T, R_a, \eta, N ). } ]

A condição é:

[ \boxed{ G_w\geq0. } ]

## 14.32. Domínio de desgaste admissível

Define-se:

# [ \boxed{ D_w

\left{ X: G_w(X)\geq0 \right}. } ]

A fronteira é:

# [ \boxed{ \partial D_w

\left{ X: G_w(X)=0 \right}. } ]

Fora do domínio:

[ \boxed{ G_w<0. } ]

## 14.33. Domínio de validade da lei de Archard

A lei de Archard é uma relação empírica de desgaste.

Sua aplicação direta pressupõe que o coeficiente de desgaste utilizado seja representativo das condições consideradas.

O coeficiente pode depender de:

# [ \boxed{ K

K( \text{material}, \text{contra-corpo}, p, v_{\rm desl}, T, \text{lubrificação}, R_a, \text{ambiente} ). } ]

Portanto:

[ \boxed{ K\neq\text{constante universal}. } ]

A utilização de um único valor de (K) fora das condições para as quais foi determinado constitui extrapolação do modelo.

## 14.34. Condição para utilização de Archard

Define-se o domínio:

# [ \boxed{ D_{\rm Archard}

\left{ X: \text{hipóteses da lei e representatividade de }K \text{ satisfeitas} \right}. } ]

Somente dentro desse domínio:

[ \boxed{ X\in D_{\rm Archard} } ]

a forma:

# [ \boxed{ \dot w

K \frac{p|v_{\rm desl}|}{H} } ]

deve ser utilizada como modelo quantitativo direto.

Fora desse domínio, deve ser utilizada uma formulação de desgaste adequada ao mecanismo predominante.

## 14.35. Estado de desgaste acumulado

O estado passa a conter:

[ \boxed{ \mathcal S= [ p,, \sigma,, h,, T,, v_{\rm desl},, R_a,, R_q,, w,, V_w,, N ]. } ]

O desgaste passa a ser simultaneamente:

[ \boxed{ \text{resultado acumulado} } ]

e:

[ \boxed{ \text{variável de realimentação}. } ]

## 14.36. Funções de limite acumuladas

O conjunto de funções de limite passa a incluir:

[ \boxed{ G_y } ]

[ \boxed{ G_\Lambda } ]

[ \boxed{ G_T } ]

[ \boxed{ G_{\rm sc} } ]

[ \boxed{ G_{\rm micro} } ]

[ \boxed{ G_{\rm pit} } ]

e:

[ \boxed{ G_w. } ]

A função de desgaste é:

# [ \boxed{ G_w

## w_{\rm lim}

w_{\max}. } ]

## 14.37. Estrutura integrada do modelo

A cadeia mecânica é:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{HERTZ} \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow \sigma_{VM} \rightarrow G_y. } ]

A cadeia EHL é:

[ \boxed{ F,R_x,R_y,E',u_e,\eta_0,\alpha_p \rightarrow h \rightarrow \Lambda \rightarrow G_\Lambda. } ]

A cadeia térmica é:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow \tau \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T_{\rm flash} \rightarrow T_c \rightarrow G_T,G_{\rm sc}. } ]

A cadeia de micropitting é:

[ \boxed{ h_Y \rightarrow \lambda_{GF,Y} \rightarrow \lambda_{GF,\min} \rightarrow G_{\rm micro}. } ]

A cadeia de macropitting é:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow H \rightarrow N \rightarrow G_{\rm pit}. } ]

A cadeia de desgaste é:

[ \boxed{ p + v_{\rm desl} + H \rightarrow \dot w \rightarrow w \rightarrow G_w. } ]

## 14.38. Realimentações introduzidas pelo desgaste

O modelo completo passa a possuir:

[ \boxed{ w \rightarrow \text{geometria} \rightarrow p \rightarrow w } ]

[ \boxed{ w \rightarrow R_q \rightarrow \Lambda \rightarrow w } ]

[ \boxed{ w \rightarrow h \rightarrow \text{interação superficial} \rightarrow w } ]

e:

[ \boxed{ G_{\rm micro},G_{\rm pit} \rightarrow \text{alteração superficial} \rightarrow w. } ]

Portanto, a evolução do sistema é representada por um conjunto de equações acopladas e não apenas por uma sequência linear de cálculos.

## 14.39. Domínio global atualizado

O domínio global de integridade é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

D_\varepsilon \cap D_y \cap D_f \cap D_{\rm sub} \cap D_s \cap D_\Lambda \cap D_T \cap D_{\rm sc} \cap D_{\rm micro} \cap D_{\rm pit} \cap D_w. } ]

A condição global permanece:

[ \boxed{ X\in D_{\rm íntegro} \iff G_i(X)\geq0 \quad \forall i. } ]

## 14.40. Estado completo acumulado

O vetor de estado tribológico passa a ser:

[ \boxed{ \mathcal S= [ p,, \sigma,, \sigma_{VM},, \sigma_H,, H,, N,, h,, h_{\min},, R_q,, R_a,, \Lambda,, \lambda_{GF},, \lambda_{GF,\min},, v_{\rm desl},, q_{\rm fric},, T_{\rm flash},, T_c,, w,, V_w ]. } ]

As funções de limite são:

[ \boxed{ { G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w }. } ]

## 14.41. Sequência geral consolidada

A estrutura completa desenvolvida até esta etapa pode ser representada por:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA IDEAL} \rightarrow \text{CONTATO CINEMÁTICO} \rightarrow \text{VOLUME TRIBOLÓGICO} \rightarrow \text{SOLICITAÇÕES} } ]

seguida por:

[ \boxed{ \text{CONTATO} \rightarrow \text{HERTZ} \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow \text{RESISTÊNCIA MECÂNICA} } ]

[ \boxed{ \text{CONTATO} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow h \rightarrow \Lambda \rightarrow \text{MICROPITTING} } ]

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow \text{ATRITO} \rightarrow T \rightarrow \text{SCUFFING} } ]

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow N \rightarrow \text{FADIGA DE CONTATO} \rightarrow \text{MACROPITTING} } ]

e:

[ \boxed{ p + v_{\rm desl} + H \rightarrow \text{DESGASTE} \rightarrow w \rightarrow \text{ALTERAÇÃO GEOMÉTRICA}. } ]

A estrutura geral permanece:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{TRIBOLOGIA} \rightarrow \text{SOLICITAÇÕES} \rightarrow \text{DANO} \rightarrow \text{INTEGRIDADE} } ]

## 14.42. Próxima etapa

Após a quantificação do desgaste, a sequência lógica passa à integração das funções de limite em um critério global de integridade tribológica, consolidando:

[ \boxed{ G_y,, G_{\rm sub},, G_\Lambda,, G_T,, G_{\rm sc},, G_{\rm micro},, G_{\rm pit},, G_w. } ]

A etapa seguinte deverá estabelecer:

# [ \boxed{ \mathbf G(X)

[ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ] } ]

e o domínio:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

{X:\mathbf G(X)\geq0}. } ]

A partir desse ponto, o modelo poderá ser convertido de uma coleção de critérios individuais para uma formulação matemática única de integridade tribológica acoplada, preservando a identificação individual do mecanismo que determina cada fronteira.

# 15. INTEGRAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE LIMITE E DOMÍNIO GLOBAL DE INTEGRIDADE TRIBOLÓGICA

## 15.1. Vetor de estado tribológico

O estado do sistema é representado por:

[ \boxed{ \mathbf X= [ F,R_x,R_y,E', u_e,v_{\rm desl}, \eta_0,\alpha_p, R_a,T,N,w,H,\mathcal M ] } ]

As variáveis não são independentes.

Existem relações de acoplamento:

[ T\rightarrow\eta ]

[ \eta\rightarrow h ]

[ h\rightarrow\Lambda ]

[ v_{\rm desl}\rightarrow q_{\rm fric}\rightarrow T ]

[ w\rightarrow R_a ]

[ w\rightarrow\text{geometria} \rightarrow R_x,R_y,p ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X \neq \text{conjunto de variáveis independentes}. } ]

## 15.2. Vetor das funções de limite

Cada mecanismo de integridade é representado por uma função de margem:

# [ \boxed{ \mathbf G(\mathbf X)

[ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

Cada componente representa uma condição física distinta.

### Escoamento

[ \boxed{ G_y= \sigma_y-\sigma_{VM,\max} } ]

### Integridade subsuperficial

# [ \boxed{ G_{\rm sub}

R_{\rm sub}-\Phi_{\rm sub} } ]

### Filme

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim} } ]

### Temperatura

[ \boxed{ G_T= T_{\rm lim}-T_{\max} } ]

### Scuffing

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c } ]

### Micropitting

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

R_{\rm micro}-\Phi_{\rm micro} } ]

### Macropitting

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

R_{\rm pit}-\Phi_{\rm pit} } ]

### Desgaste

[ \boxed{ G_w= w_{\rm lim}-w_{\max} } ]

## 15.3. Condição individual de admissibilidade

Para qualquer mecanismo (i):

[ \boxed{ G_i(\mathbf X)\geq0 } ]

define a condição de admissibilidade daquele mecanismo.

Assim:

[ G_i>0 ]

representa margem positiva;

[ G_i=0 ]

representa a fronteira do critério;

[ G_i<0 ]

representa violação do critério.

## 15.4. Domínio individual

Para cada mecanismo:

[ \boxed{ D_i= { \mathbf X:G_i(\mathbf X)\geq0 }. } ]

Por exemplo:

[ D_y= { \mathbf X: \sigma_{VM,\max}\leq\sigma_y } ]

e:

[ D_\Lambda= { \mathbf X: \Lambda\geq\Lambda_{\rm lim} }. ]

Analogamente:

[ D_T= { \mathbf X: T_{\max}\leq T_{\rm lim} } ]

e:

[ D_w= { \mathbf X: w_{\max}\leq w_{\rm lim} }. ]

## 15.5. Domínio global de integridade

A integridade global exige que todos os critérios sejam satisfeitos simultaneamente.

Portanto:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_iD_i } ]

ou explicitamente:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

D_y \cap D_{\rm sub} \cap D_\Lambda \cap D_T \cap D_{\rm sc} \cap D_{\rm micro} \cap D_{\rm pit} \cap D_w. } ]

Quando outros critérios forem introduzidos, eles podem ser adicionados à interseção.

## 15.6. Condição global

A condição de integridade é:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_{\rm íntegro} } ]

se, e somente se:

[ \boxed{ G_i(\mathbf X)\geq0 \qquad \forall i. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

{ \mathbf X: G_y\geq0,, G_{\rm sub}\geq0,, G_\Lambda\geq0,, G_T\geq0,, G_{\rm sc}\geq0,, G_{\rm micro}\geq0,, G_{\rm pit}\geq0,, G_w\geq0 }. } ]

## 15.7. Fronteira global

A fronteira de integridade é definida por:

# [ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro}

{\mathbf X\in D_{\rm íntegro}: \min_iG_i(\mathbf X)=0}. } ]

Em um ponto da fronteira, pelo menos uma função de limite é nula.

Por exemplo:

[ G_{\rm pit}=0 ]

significa que o estado está na fronteira do critério de macropitting.

Isso não implica necessariamente:

[ G_y=0 ]

ou:

[ G_w=0. ]

Os mecanismos permanecem individualmente identificáveis.

## 15.8. Violação global

Se:

[ \boxed{ \exists i: G_i<0 } ]

então:

[ \boxed{ \mathbf X\notin D_{\rm íntegro}. } ]

A violação pode ocorrer por um único mecanismo ou por vários simultaneamente.

## 15.9. Margem normalizada

As funções de limite podem possuir unidades diferentes.

Por exemplo:

# [ G_y

\sigma_y-\sigma_{VM} ]

possui unidade de pressão, enquanto:

[ G_w=w_{\rm lim}-w ]

possui unidade de comprimento.

Para comparação entre critérios, define-se uma margem adimensional.

Para um critério genérico:

[ \boxed{ M_i= \frac{G_i}{R_i} } ]

onde (R_i) representa uma grandeza de referência apropriada ao critério.

Alternativamente, pode-se utilizar uma razão de utilização:

[ \boxed{ U_i= \frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

Então:

[ U_i\leq1 ]

representa utilização admissível.

## 15.10. Razões de utilização

Para escoamento:

[ \boxed{ U_y= \frac{\sigma_{VM,\max}}{\sigma_y} } ]

Para temperatura:

[ \boxed{ U_T= \frac{T_{\max}}{T_{\rm lim}} } ]

Para desgaste:

[ \boxed{ U_w= \frac{w_{\max}}{w_{\rm lim}} } ]

Para macropitting:

# [ \boxed{ U_{\rm pit}

\frac{\sigma_H}{\sigma_{H,\rm adm}} } ]

Para o filme:

# [ \boxed{ U_\Lambda

\frac{\Lambda_{\rm lim}}{\Lambda}. } ]

A condição geral passa a ser:

[ \boxed{ U_i\leq1. } ]

## 15.11. Margem global normalizada

Pode-se definir:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

Então:

[ \boxed{ U_{\max}\leq1 } ]

é equivalente à satisfação simultânea dos critérios normalizados.

A fronteira ocorre quando:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

E a violação ocorre quando:

[ \boxed{ U_{\max}>1. } ]

Essa representação permite comparar critérios de naturezas físicas diferentes sem misturar suas unidades.

## 15.12. Identificação do mecanismo determinante

O mecanismo correspondente ao maior índice de utilização é obtido por:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_i U_i. } ]

Então:

[ U_{i^*}=U_{\max}. ]

O índice (i^*) identifica o critério que apresenta a maior utilização relativa naquele estado.

Essa identificação não substitui os critérios individuais.

## 15.13. Evolução temporal

Como o estado é dependente do tempo:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(t) } ]

e:

[ \boxed{ G_i=G_i(\mathbf X(t)). } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ U_i=U_i(t). } ]

O domínio de integridade passa a ser avaliado ao longo da história:

[ \boxed{ \mathbf X(t)\in D_{\rm íntegro} \quad \forall t\in[0,t_f]. } ]

A condição global durante toda a operação é:

[ \boxed{ \max_{t\in[0,t_f]}U_{\max}(t)\leq1. } ]

## 15.14. Histórico de carregamento

O histórico é:

[ \boxed{ H= { \mathbf X(t): 0\leq t\leq t_f }. } ]

Para mecanismos dependentes de fadiga:

[ \boxed{ G_{\rm pit}=G_{\rm pit}(H,N,\mathcal M). } ]

Para desgaste:

[ \boxed{ w=w(H,t). } ]

Assim, dois estados instantâneos iguais podem possuir condições de integridade diferentes se seus históricos forem diferentes.

## 15.15. Número de ciclos

O número de ciclos é:

[ \boxed{ N=N(t). } ]

Para frequência constante:

[ \boxed{ N=f_ct. } ]

Para frequência variável:

# [ \boxed{ N(t)

\int_0^t f_c(\tau),d\tau. } ]

Quando cada passagem de dente é definida como um ciclo relevante:

[ \boxed{ f_c= \frac{n}{60}z } ]

com:

[ n=\text{rotação} ]

e:

[ z=\text{número de dentes}. ]

A definição de ciclo deve permanecer consistente com o método de fadiga utilizado.

## 15.16. Acoplamento entre os critérios

Os critérios não são independentes.

A estrutura fundamental é:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow G_y,G_{\rm sub},G_{\rm pit} } ]

[ \boxed{ u_e,\eta_0,\alpha_p,p \rightarrow h \rightarrow G_\Lambda } ]

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow G_T,G_{\rm sc} } ]

[ \boxed{ h,R_a,T,p,v_{\rm desl} \rightarrow G_{\rm micro} } ]

[ \boxed{ p,v_{\rm desl},H,T \rightarrow w \rightarrow G_w. } ]

## 15.17. Realimentação geométrica

O desgaste modifica a geometria:

[ \boxed{ w \rightarrow r_{\rm real}. } ]

A geometria real determina:

[ \boxed{ r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow a,b \rightarrow p. } ]

Portanto:

[ \boxed{ w \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow G_{\rm pit} } ]

e:

[ \boxed{ w \rightarrow p \rightarrow G_y. } ]

## 15.18. Realimentação tribológica

O desgaste também altera a rugosidade:

[ \boxed{ w\rightarrow R_a,R_q. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ R_q\rightarrow\Lambda\rightarrow G_\Lambda. } ]

A temperatura altera a viscosidade:

[ \boxed{ T\rightarrow\eta. } ]

A viscosidade altera o filme:

[ \boxed{ \eta\rightarrow h. } ]

Portanto:

[ \boxed{ T \leftrightarrow \eta \leftrightarrow h \leftrightarrow \Lambda. } ]

## 15.19. Sistema acoplado

O modelo pode ser representado como:

# [ \boxed{ \mathbf X

\mathcal F ( \mathbf X,H,\mathcal M ) } ]

e:

# [ \boxed{ \mathbf G

\mathcal G ( \mathbf X,H,\mathcal M ). } ]

A solução física deve satisfazer simultaneamente:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathcal F(\mathbf X,H,\mathcal M) } ]

e:

[ \boxed{ G_i(\mathbf X,H,\mathcal M)\geq0 \quad \forall i. } ]

## 15.20. Problema de integridade

O problema completo pode ser formulado como:

[ \boxed{ \text{determinar } \mathbf X(t) \text{ tal que} } ]

# [ \boxed{ \mathbf X(t)

\mathcal F[ \mathbf X(t),H(t),\mathcal M ] } ]

e:

[ \boxed{ G_i[ \mathbf X(t),H(t),\mathcal M ] \geq0 \quad \forall i. } ]

A solução permanece admissível enquanto todas as desigualdades forem satisfeitas.

## 15.21. Primeiro cruzamento de limite

Define-se o instante de primeira violação:

# [ \boxed{ t^*

\inf \left{ t: \exists i,, G_i(t)<0 \right}. } ]

A condição de fronteira correspondente é:

[ \boxed{ \min_iG_i(t^*)=0. } ]

O mecanismo associado é:

# [ \boxed{ i^*

\arg\min_i G_i } ]

quando as funções estiverem previamente normalizadas.

Para comparação dimensional direta, utiliza-se preferencialmente (U_i):

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_i U_i. } ]

## 15.22. Integridade durante a vida especificada

Para uma vida de projeto:

[ 0\leq t\leq t_f, ]

a condição de integridade é:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f}U_i(t)\leq1 \qquad \forall i. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f} U_{\max}(t) \leq1. } ]

Essa condição integra simultaneamente os limites instantâneos e os limites dependentes de histórico.

## 15.23. Separação entre estado e critério

O modelo deve manter separados:

[ \boxed{ \text{estado físico} } ]

e:

[ \boxed{ \text{critério de integridade}. } ]

Por exemplo:

[ \sigma_{VM} ]

é uma grandeza de estado.

Enquanto:

[ G_y=\sigma_y-\sigma_{VM} ]

é uma função de limite.

Da mesma forma:

[ w ]

é uma variável de estado, enquanto:

[ G_w=w_{\rm lim}-w ]

é uma função de limite.

## 15.24. Estrutura final das funções de limite

O conjunto de critérios é:

[ \boxed{ \begin{aligned} G_y &= \sigma_y-\sigma_{VM,\max} \[2mm] G_{\rm sub} &= R_{\rm sub}-\Phi_{\rm sub} \[2mm] G_\Lambda &= \Lambda-\Lambda_{\rm lim} \[2mm] G_T &= T_{\rm lim}-T_{\max} \[2mm] G_{\rm sc} &= T_{\rm sc,lim}-T_c \[2mm] G_{\rm micro} &= R_{\rm micro}-\Phi_{\rm micro} \[2mm] G_{\rm pit} &= R_{\rm pit}-\Phi_{\rm pit} \[2mm] G_w &= w_{\rm lim}-w_{\max}. \end{aligned} } ]

## 15.25. Domínio global definitivo

A formulação global é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\left{ \mathbf X: G_y\geq0,, G_{\rm sub}\geq0,, G_\Lambda\geq0,, G_T\geq0,, G_{\rm sc}\geq0,, G_{\rm micro}\geq0,, G_{\rm pit}\geq0,, G_w\geq0 \right}. } ]

Esse domínio representa a região do espaço de estados na qual todos os mecanismos considerados permanecem admissíveis simultaneamente.

## 15.26. Estrutura matemática completa

A estrutura desenvolvida pode ser condensada em:

[ \boxed{ \text{Geometria} \rightarrow \text{Cinemática} \rightarrow \text{Contato} \rightarrow \text{Hertz} \rightarrow p,\sigma } ]

[ \boxed{ p,\sigma \rightarrow \text{resistência mecânica} \rightarrow G_y,G_{\rm sub},G_{\rm pit} } ]

[ \boxed{ u_e,\eta_0,\alpha_p,p \rightarrow h \rightarrow \Lambda \rightarrow G_\Lambda,G_{\rm micro} } ]

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow G_T,G_{\rm sc} } ]

[ \boxed{ p,v_{\rm desl},H,T,R_a,\eta \rightarrow w \rightarrow G_w } ]

com as realimentações:

[ \boxed{ w\rightarrow\text{geometria}\rightarrow p } ]

[ \boxed{ w\rightarrow R_a\rightarrow\Lambda } ]

[ \boxed{ T\rightarrow\eta\rightarrow h } ]

e:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \Lambda. } ]

## 15.27. Formulação global compacta

O modelo de integridade pode finalmente ser escrito como:

# [ \boxed{ \mathbf G

\mathcal G ( \mathbf X,H,\mathcal M ) } ]

com:

[ \boxed{ \mathbf G\geq\mathbf0 } ]

como condição de integridade.

O domínio correspondente é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

{ \mathbf X: \mathcal G(\mathbf X,H,\mathcal M) \geq \mathbf0 }. } ]

A evolução do sistema é:

# [ \boxed{ \mathbf X(t)

\mathcal F[ \mathbf X(t),H(t),\mathcal M]. } ]

Portanto, a integridade tribológica constitui um problema acoplado de estado, evolução e restrições:

[ \boxed{ \text{ESTADO} + \text{HISTÓRICO} + \text{MATERIAL} + \text{EVOLUÇÃO} + \text{CRITÉRIOS DE LIMITE} \rightarrow \text{INTEGRIDADE}. } ]

# 16. EVOLUÇÃO TEMPORAL DO ESTADO TRIBOLÓGICO

## 16.1. Definição do estado evolutivo

O estado tribológico é representado por:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(t) } ]

e contém as variáveis necessárias para descrever o estado instantâneo do sistema:

[ \boxed{ \mathbf X(t)= [ p,\sigma,\sigma_{VM}, h,\Lambda, T, v_{\rm desl}, w, N, H ]. } ]

As propriedades materiais e geométricas podem também depender do estado:

[ \mathcal M=\mathcal M(t) ]

e:

[ \mathcal G=\mathcal G(t). ]

## 16.2. Histórico de carregamento

O histórico completo até o instante (t) é:

[ \boxed{ H_t= {\mathbf X(\tau):0\leq\tau\leq t}. } ]

Grandezas dependentes do histórico não podem ser determinadas apenas pelo estado instantâneo.

Assim:

# [ \boxed{ G_i(t)

G_i[ \mathbf X(t),H_t,\mathcal M ]. } ]

## 16.3. Variáveis instantâneas e acumuladas

As variáveis podem ser separadas em dois grupos.

### Variáveis instantâneas

[ p(t) ]

[ \sigma(t) ]

[ T(t) ]

[ h(t) ]

[ v_{\rm desl}(t). ]

### Variáveis acumuladas

[ N(t) ]

[ w(t) ]

e outras grandezas obtidas por integração do histórico.

Essa distinção é fundamental porque:

[ \boxed{ \text{estado instantâneo} \neq \text{histórico acumulado}. } ]

## 16.4. Evolução do número de ciclos

O número de ciclos é:

[ \boxed{ N=N(t). } ]

Para frequência variável:

# [ \boxed{ N(t)

\int_0^t f_c(\tau),d\tau. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ \frac{dN}{dt}=f_c(t). } ]

Para frequência constante:

[ \boxed{ N(t)=f_ct. } ]

## 16.5. Evolução do desgaste

O desgaste obedece a uma equação evolutiva:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\dot w. } ]

Na forma de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{ p|v_{\rm desl}| }{ H }. } ]

Em forma geral:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ( p,v_{\rm desl},h,T,R_a,\eta,H,\mathcal M ). } ]

A solução é:

# [ \boxed{ w(x,t)

w(x,0) + \int_0^t \dot w(x,\tau),d\tau. } ]

## 16.6. Evolução da geometria

O desgaste modifica a geometria real:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

\mathbf d_w } ]

onde:

[ \mathbf d_w ]

representa a remoção local de material.

Para desgaste normal à superfície:

[ \boxed{ \mathbf d_w=w,\mathbf n. } ]

Assim:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n. } ]

A geometria real passa a determinar:

[ R_x(t), \qquad R_y(t), ]

e consequentemente:

[ p(t). ]

## 16.7. Realimentação mecânica

A cadeia evolutiva é:

[ \boxed{ w(t) \rightarrow \mathbf r_{\rm real}(t) \rightarrow R_x(t),R_y(t) \rightarrow a(t),b(t) \rightarrow p(t) \rightarrow \sigma(t). } ]

Portanto, o desgaste modifica o próprio campo de solicitação que produz o desgaste.

## 16.8. Evolução da rugosidade

A rugosidade pode ser representada por:

[ \boxed{ R_a=R_a(t) } ]

e:

[ \boxed{ R_q=R_q(t). } ]

De forma geral:

# [ \boxed{ \frac{dR_q}{dt}

\Phi_R ( w,p,v_{\rm desl},T,\eta,\mathcal M ). } ]

Não é necessário assumir uma lei universal para essa evolução.

Quando dados experimentais ou um modelo específico estiverem disponíveis, a função correspondente pode ser introduzida.

## 16.9. Evolução da espessura do filme

A espessura mínima do filme é:

[ \boxed{ h_{\min}=h_{\min}(t). } ]

A relação EHL é:

# [ \boxed{ h_{\min}

\mathcal H [ F, R_x, R_y, E', u_e, \eta, \alpha_p ]. } ]

Como:

[ R_x=R_x(t) ]

e:

[ R_y=R_y(t), ]

segue:

[ \boxed{ h_{\min}=h_{\min}(t). } ]

## 16.10. Evolução da viscosidade

A viscosidade depende da pressão e da temperatura:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

Uma aproximação pressão-viscosidade simples é:

[ \boxed{ \eta(p)=\eta_0e^{\alpha_p p}. } ]

Como:

[ T=T(t), ]

tem-se:

[ \boxed{ \eta=\eta[p(t),T(t)]. } ]

Portanto:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h_{\min}. } ]

## 16.11. Evolução do parâmetro de filme

Define-se:

# [ \boxed{ \Lambda(t)

\frac{h_{\min}(t)} {R_q(t)}. } ]

Logo:

# [ \boxed{ \Lambda

\Lambda(t). } ]

A função de limite torna-se:

# [ \boxed{ G_\Lambda(t)

\Lambda(t)-\Lambda_{\rm lim}. } ]

## 16.12. Evolução térmica

A temperatura de contato é:

# [ \boxed{ T_c(t)

T_{\rm bulk}(t) + T_{\rm flash}(t). } ]

O calor de atrito é:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub} v_{\rm desl}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T_{\rm flash}. } ]

A temperatura passa a ser uma variável evolutiva:

[ \boxed{ T=T(t). } ]

## 16.13. Realimentação térmica

A cadeia completa é:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \Lambda. } ]

Ao mesmo tempo:

[ \boxed{ T \rightarrow \text{propriedades do material} \rightarrow \text{resistência}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ T \leftrightarrow \eta \leftrightarrow h. } ]

## 16.14. Evolução do campo de tensões

A geometria e a carga determinam:

# [ \boxed{ \sigma

\sigma[ F,R_x,R_y,E',x,y,z,t]. } ]

Como essas grandezas podem variar:

[ \boxed{ \sigma=\sigma(x,y,z,t). } ]

Os valores principais são:

[ \boxed{ \sigma_1(t),\sigma_2(t),\sigma_3(t). } ]

E:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sigma_{VM}(x,y,z,t). } ]

## 16.15. Evolução da resistência

A resistência do material pode depender de:

[ \boxed{ R=R(\mathcal M,T,H,N). } ]

Assim, uma função de limite pode possuir dependência temporal indireta:

# [ \boxed{ G_y(t)

## R_y[\mathcal M,T(t),H_t]

\sigma_{VM,\max}(t). } ]

A forma específica de (R_y) deve ser determinada pelo material e pelo modelo adotado.

## 16.16. Evolução da fadiga de contato

O dano por fadiga depende do histórico:

# [ \boxed{ H_t

{\sigma(\tau),\tau(\tau),p(\tau),T(\tau)}. } ]

A resistência de contato pode ser escrita genericamente como:

# [ \boxed{ R_{\rm pit}

R_{\rm pit}(H_t,N,\mathcal M). } ]

Então:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}(t)

## R_{\rm pit}(H_t,N,\mathcal M)

\Phi_{\rm pit}(H_t). } ]

## 16.17. Evolução do micropitting

O critério de micropitting pode ser representado por:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}(t)

## R_{\rm micro}

\Phi_{\rm micro} [ p(t), h(t), R_a(t), T(t), v_{\rm desl}(t), H_t,N ]. } ]

Portanto:

[ \boxed{ G_{\rm micro}=G_{\rm micro}(t). } ]

## 16.18. Evolução do desgaste e dano superficial

O desgaste acumulado é:

[ \boxed{ w=w(t). } ]

O estado superficial passa a ser:

# [ \boxed{ S_s(t)

[ p(t), \tau(t), h(t), T(t), R_a(t), w(t) ]. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ G_w=G_w(t). } ]

## 16.19. Vetor de estado completo

O estado evolutivo pode ser escrito como:

[ \boxed{ \mathbf X(t)= [ p, \sigma, \sigma_{VM}, h_{\min}, R_q, \Lambda, T, v_{\rm desl}, w, N ]. } ]

O histórico é:

[ \boxed{ H_t= { \mathbf X(\tau):0\leq\tau\leq t }. } ]

## 16.20. Sistema de equações evolutivas

A estrutura geral é:

[ \boxed{ \frac{dN}{dt}=f_c } ]

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w } ]

# [ \boxed{ \frac{dR_q}{dt}

\Phi_R } ]

com:

# [ \boxed{ h_{\min}

\mathcal H(F,R_x,R_y,E',u_e,\eta,\alpha_p) } ]

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T) } ]

[ \boxed{ T= \mathcal T( T_{\rm bulk}, q_{\rm fric}, v_{\rm desl}, h,\ldots ) } ]

e:

# [ \boxed{ p,\sigma

\mathcal C( F,R_x,R_y,E',\mathbf r_{\rm real} ). } ]

## 16.21. Sistema implícito

Como as variáveis dependem umas das outras, o sistema pode ser escrito como:

# [ \boxed{ \mathbf X(t)

\mathcal F[ \mathbf X(t),H_t,\mathbf U(t),\mathcal M] } ]

onde:

[ \mathbf U(t) ]

representa as condições externas de operação.

Por exemplo:

# [ \mathbf U(t)

[ F(t), u_1(t), u_2(t), T_{\rm bulk}(t) ]. ]

## 16.22. Condição de consistência

Em cada instante deve existir um estado:

[ \boxed{ \mathbf X(t) } ]

que satisfaça simultaneamente as equações constitutivas, cinemáticas, tribológicas e térmicas.

Assim:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X,t)=\mathbf0 } ]

representa o sistema residual de equilíbrio e acoplamento.

A solução física é:

[ \boxed{ \mathbf X(t): \mathbf R(\mathbf X,t)=0. } ]

## 16.23. Critérios durante a evolução

Em cada instante:

# [ \boxed{ \mathbf G(t)

\mathcal G[ \mathbf X(t),H_t,\mathcal M ]. } ]

A condição de integridade instantânea é:

[ \boxed{ G_i(t)\geq0 \qquad \forall i. } ]

A condição durante toda a vida:

[ \boxed{ G_i(t)\geq0 \qquad \forall i,\quad 0\leq t\leq t_f. } ]

## 16.24. Função de utilização

Para cada critério define-se:

[ \boxed{ U_i(t). } ]

O índice global é:

# [ \boxed{ U_{\max}(t)

\max_iU_i(t). } ]

A condição de integridade durante toda a vida é:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f} U_{\max}(t) \leq1. } ]

## 16.25. Instante de limite

Define-se:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf \left{ t: U_{\max}(t)\geq1 \right}. } ]

O ciclo correspondente é:

[ \boxed{ N_{\rm lim}=N(t_{\rm lim}). } ]

O mecanismo limitante é:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(t_{\rm lim}). } ]

## 16.26. Vida admissível

A vida admissível é:

[ \boxed{ t_{\rm adm}=t_{\rm lim} } ]

quando o primeiro limite define a vida do componente.

Em ciclos:

[ \boxed{ N_{\rm adm}=N_{\rm lim}. } ]

Se diferentes mecanismos possuírem limites distintos:

# [ \boxed{ N_i

\inf {N:G_i(N)<0}. } ]

Então:

# [ \boxed{ N_{\rm adm}

\min_iN_i. } ]

## 16.27. Interpretação física

O modelo deixa de responder somente:

[ \boxed{ \text{“o estado atual é admissível?”} } ]

e passa a responder:

[ \boxed{ \text{“como o estado evolui e quando ocorre o primeiro limite?”} } ]

A sequência torna-se:

[ \boxed{ \text{estado inicial} \rightarrow \text{evolução} \rightarrow \text{dano acumulado} \rightarrow \text{limite} \rightarrow \text{vida admissível}. } ]

## 16.28. Formulação final da seção

O sistema evolutivo completo pode ser representado por:

# [ \boxed{ \frac{d\mathbf X}{dt}

\mathcal F( \mathbf X,H_t,\mathbf U,\mathcal M ) } ]

sujeito às relações algébricas:

# [ \boxed{ \mathbf R( \mathbf X,H_t,\mathbf U,\mathcal M )

\mathbf0 } ]

e às restrições de integridade:

[ \boxed{ \mathbf G( \mathbf X,H_t,\mathcal M ) \geq \mathbf0. } ]

A vida admissível é determinada pelo primeiro instante em que uma das restrições atinge sua fronteira:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf \left{ t: \min_iG_i(t)=0 \right}. } ]

Assim, o modelo passa a possuir três níveis matemáticos distintos:

[ \boxed{ \text{EQUAÇÕES DE ESTADO} } ]

[ \boxed{ \text{EQUAÇÕES DE ACOPLAMENTO} } ]

[ \boxed{ \text{FUNÇÕES DE LIMITE}. } ]

A i

ntegração desses três níveis constitui a base para a formulação computacional completa do modelo tribológico.

# 17. ACOPLAMENTO ITERATIVO DO ESTADO TRIBOLÓGICO

## 17.1. Objetivo

O modelo desenvolvido possui variáveis que dependem mutuamente umas das outras.

A solução de um estado tribológico deve, portanto, satisfazer simultaneamente:

[ \boxed{ \text{equilíbrio mecânico} + \text{cinemática} + \text{lubrificação} + \text{térmica} + \text{evolução superficial} } ]

O estado procurado é:

[ \boxed{ \mathbf X^* } ]

tal que todas as relações acopladas sejam satisfeitas simultaneamente.

## 17.2. Vetor de estado

Define-se:

[ \boxed{ \mathbf X= [ p,, \sigma,, \sigma_{VM},, h,, \Lambda,, T,, v_{\rm desl},, R_q,, w,, N ]. } ]

As propriedades do material são representadas por:

[ \boxed{ \mathcal M. } ]

As condições externas são:

[ \boxed{ \mathbf U= [ F,, u_1,, u_2,, T_{\rm bulk}, \ldots ]. } ]

## 17.3. Sistema acoplado

O modelo pode ser representado genericamente por:

# [ \boxed{ \mathbf X

\mathcal F( \mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M ). } ]

Equivalentemente:

# [ \boxed{ \mathbf R( \mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M )

\mathbf0. } ]

A solução física é o estado:

[ \boxed{ \mathbf X^* } ]

que satisfaz:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X^*)=\mathbf0. } ]

## 17.4. Origem do acoplamento

O acoplamento fundamental pode ser representado por:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. } ]

Existe também:

[ \boxed{ w \rightarrow \text{geometria} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow w. } ]

E:

[ \boxed{ R_q \rightarrow \Lambda \rightarrow \text{regime de contato} \rightarrow w. } ]

Portanto, o sistema possui realimentação.

## 17.5. Decomposição em subsistemas

O sistema completo pode ser separado em quatro blocos principais.

### Bloco mecânico

[ \boxed{ \mathcal B_M: (F,\text{geometria},\mathcal M) \rightarrow p,\sigma } ]

### Bloco EHL

[ \boxed{ \mathcal B_E: (p,u_e,\eta,\alpha_p,R_x,R_y) \rightarrow h,\Lambda } ]

### Bloco térmico

[ \boxed{ \mathcal B_T: (v_{\rm desl},\tau_{\rm lub},T_{\rm bulk}) \rightarrow T } ]

### Bloco evolutivo

[ \boxed{ \mathcal B_W: (p,v_{\rm desl},h,T,R_q,H) \rightarrow w,R_q } ]

Os blocos são acoplados entre si.

## 17.6. Estado inicial

Para iniciar a solução:

[ \boxed{ \mathbf X^{(0)} } ]

é definido a partir das condições iniciais.

Por exemplo:

[ w^{(0)}=0 ]

[ R_q^{(0)}=R_{q,0} ]

[ T^{(0)}=T_{\rm bulk} ]

[ N^{(0)}=0. ]

As demais variáveis são obtidas a partir da geometria, carga e condições iniciais de operação.

## 17.7. Primeira avaliação mecânica

A partir de:

[ F, \quad R_x, \quad R_y, \quad E', ]

determinam-se:

[ a,b ]

e:

[ p(x,y). ]

Então:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow \sigma_{VM}. } ]

O estado mecânico inicial é:

[ \boxed{ \mathbf X_M^{(k)}. } ]

## 17.8. Avaliação EHL

Com:

[ p, \quad u_e, \quad \eta, \quad \alpha_p, \quad R_x, \quad R_y, ]

calcula-se:

[ \boxed{ h_{\min}. } ]

A rugosidade fornece:

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

Então:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

## 17.9. Avaliação térmica

A solicitação de atrito é:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

A temperatura de contato é:

[ \boxed{ T_c= T_{\rm bulk} + T_{\rm flash}. } ]

Como a viscosidade depende da temperatura:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta. } ]

A viscosidade atualizada modifica:

[ \boxed{ h_{\min}. } ]

Surge, portanto, o ciclo:

[ \boxed{ T^{(k)} \rightarrow \eta^{(k)} \rightarrow h^{(k)} \rightarrow \tau^{(k)} \rightarrow T^{(k+1)}. } ]

## 17.10. Avaliação do desgaste

A taxa local é:

# [ \boxed{ \dot w^{(k)}

\Phi_w( p^{(k)}, v_{\rm desl}^{(k)}, h^{(k)}, T^{(k)}, R_q^{(k)}, H ). } ]

Para um intervalo:

[ \Delta t: ]

# [ \boxed{ w^{(k+1)}

w^{(k)} + \dot w^{(k)}\Delta t. } ]

A nova geometria é:

# [ \boxed{ \mathbf r^{(k+1)}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w^{(k+1)}\mathbf n. } ]

## 17.11. Atualização da geometria

Da geometria atualizada obtêm-se:

[ \boxed{ R_x^{(k+1)}, \qquad R_y^{(k+1)}. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ R_x^{(k+1)},R_y^{(k+1)} \rightarrow a^{(k+1)},b^{(k+1)} \rightarrow p^{(k+1)}. } ]

Assim, o desgaste realimenta o problema mecânico.

## 17.12. Iteração

Uma iteração completa é:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)} \rightarrow p^{(k)} \rightarrow \sigma^{(k)} \rightarrow h^{(k)} \rightarrow T^{(k)} \rightarrow w^{(k)} \rightarrow \mathbf X^{(k+1)}. } ]

O processo é repetido até atingir convergência.

## 17.13. Critério de convergência

Define-se:

# [ \boxed{ \Delta\mathbf X^{(k)}

## \mathbf X^{(k+1)}

\mathbf X^{(k)}. } ]

Um critério geral é:

[ \boxed{ |\Delta\mathbf X^{(k)}| < \varepsilon. } ]

Como as componentes possuem unidades diferentes, é preferível utilizar variáveis normalizadas.

Define-se:

[ \boxed{ \widehat X_i= \frac{X_i}{X_{i,\rm ref}}. } ]

Então:

[ \boxed{ |\Delta\widehat{\mathbf X}^{(k)}| < \varepsilon. } ]

## 17.14. Critério componente a componente

Também pode ser utilizado:

[ \boxed{ \max_i \left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right| < \varepsilon. } ]

Essa forma permite verificar individualmente todas as variáveis relevantes.

## 17.15. Convergência das variáveis tribológicas

Podem ser monitoradas:

[ \boxed{ \frac{|T^{(k+1)}-T^{(k)}|} {T_{\rm ref}} <\varepsilon_T } ]

[ \boxed{ \frac{|h^{(k+1)}-h^{(k)}|} {h_{\rm ref}} <\varepsilon_h } ]

[ \boxed{ \frac{|w^{(k+1)}-w^{(k)}|} {w_{\rm ref}} <\varepsilon_w } ]

e:

[ \boxed{ \frac{|p^{(k+1)}-p^{(k)}|} {p_{\rm ref}} <\varepsilon_p. } ]

## 17.16. Relaxação

Quando a iteração direta apresentar instabilidade, pode-se utilizar relaxação.

Define-se:

# [ \boxed{ \mathbf X^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X^{(k)} + \omega\mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)} } ]

com:

[ \boxed{ 0<\omega\leq1. } ]

Para:

[ \omega=1, ]

não há relaxação.

Para:

[ 0<\omega<1, ]

a atualização é amortecida.

## 17.17. Estado convergido

Após convergência:

# [ \boxed{ \mathbf X^*

\lim_{k\rightarrow\infty} \mathbf X^{(k)}. } ]

O estado deve satisfazer:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X^*)\approx\mathbf0. } ]

E:

[ \boxed{ |\Delta\widehat{\mathbf X}|<\varepsilon. } ]

## 17.18. Avaliação dos critérios

Somente após obter o estado convergido devem ser avaliadas as funções de limite correspondentes ao estado:

# [ \boxed{ \mathbf G^*

[ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

A condição é:

[ \boxed{ G_i^*\geq0 \qquad \forall i. } ]

## 17.19. Índices de utilização

Para cada critério:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

Então:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

A condição global é:

[ \boxed{ U_{\max}\leq1. } ]

## 17.20. Algoritmo de solução

O processo matemático pode ser organizado em:

[ \boxed{ \text{1. Definir estado inicial} } ]

[ \boxed{ \text{2. Calcular geometria atual} } ]

[ \boxed{ \text{3. Calcular contato} } ]

[ \boxed{ \text{4. Calcular pressão} } ]

[ \boxed{ \text{5. Calcular campo de tensões} } ]

[ \boxed{ \text{6. Calcular EHL} } ]

[ \boxed{ \text{7. Calcular temperatura} } ]

[ \boxed{ \text{8. Calcular desgaste} } ]

[ \boxed{ \text{9. Atualizar geometria e propriedades} } ]

[ \boxed{ \text{10. Verificar convergência} } ]

Se não houver convergência:

[ \boxed{ k\rightarrow k+1 } ]

e retornar ao passo 2.

Se houver convergência:

[ \boxed{ \text{11. Avaliar todos os critérios de integridade} } ]

## 17.21. Integração temporal

A solução evolutiva utiliza intervalos:

[ \boxed{ t_n\rightarrow t_{n+1}. } ]

No instante (t_n):

[ \mathbf X_n ]

é conhecido.

Calcula-se:

[ \boxed{ \mathbf X_{n+1}. } ]

A evolução pode ser escrita como:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t ). } ]

## 17.22. Acumulação do histórico

Após cada incremento:

# [ \boxed{ H_{n+1}

H_n \cup { \mathbf X_{n+1} }. } ]

O número de ciclos é atualizado por:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} f_c(t),dt. } ]

O desgaste:

# [ \boxed{ w_{n+1}

w_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot w(t),dt. } ]

## 17.23. Controle do incremento temporal

O intervalo:

[ \Delta t ]

deve ser compatível com a escala de evolução das variáveis.

Uma variação rápida de:

[ T, \quad p, \quad h, \quad w ]

exige maior resolução temporal.

Uma evolução lenta permite:

[ \Delta t ]

maior.

O passo não deve ocultar a passagem por uma fronteira de integridade.

## 17.24. Detecção da fronteira

Se em (t_n):

[ U_{\max,n}<1 ]

e em (t_{n+1}):

[ U_{\max,n+1}>1, ]

a fronteira está no intervalo:

[ \boxed{ t_n<t_{\rm lim}<t_{n+1}. } ]

Pode-se então reduzir:

[ \Delta t ]

e repetir a integração nesse intervalo para localizar:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

## 17.25. Primeiro mecanismo limitante

No instante de limite:

[ \boxed{ U_{\max}(t_{\rm lim})=1. } ]

O mecanismo limitante é identificado por:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(t_{\rm lim}). } ]

Assim, a vida admissível fica associada simultaneamente a:

[ \boxed{ N_{\rm lim} } ]

e:

[ \boxed{ i^*. } ]

## 17.26. Estado final admissível

Para uma vida especificada:

[ t_f, ]

o estado final é:

[ \boxed{ \mathbf X(t_f). } ]

A condição:

[ \boxed{ U_{\max}(t_f)\leq1 } ]

não é suficiente para garantir a integridade durante todo o intervalo.

Deve ser satisfeita:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f} U_{\max}(t) \leq1. } ]

## 17.27. Estrutura computacional

O modelo pode ser representado pelo seguinte fluxo:

[ \boxed{ \mathbf X_n \rightarrow \text{MECÂNICA} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow \text{TÉRMICA} \rightarrow \text{DESGASTE} \rightarrow \mathbf X_{n+1} } ]

com uma iteração interna:

[ \boxed{ \mathbf X_n^{(k)} \rightarrow \mathbf X_n^{(k+1)} } ]

até:

[ \boxed{ |\Delta\widehat{\mathbf X}|<\varepsilon. } ]

Depois:

[ \boxed{ \mathbf X_n^* \rightarrow \mathbf G_n \rightarrow U_{\max,n}. } ]

## 17.28. Estrutura matemática completa do acoplamento

O sistema pode ser resumido como:

## [ \boxed{ \begin{aligned} \mathbf r_{\rm real} &= \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n \ R_x,R_y &= \mathcal C(\mathbf r_{\rm real}) \ p &= \mathcal H(F,R_x,R_y,E') \ \sigma &= \mathcal S(p,\mathbf r_{\rm real},E',\nu) \ \eta &= \eta(p,T) \ h &= \mathcal E(F,R_x,R_y,E',u_e,\eta,\alpha_p) \ \Lambda &= \frac{h}{R_q} \ T &= \mathcal T(q_{\rm fric},T_{\rm bulk},\ldots) \ \dot w &= \Phi_w(p,v_{\rm desl},h,T,R_q,H,\mathcal M). \end{aligned} } ]

Esse sistema é resolvido de maneira acoplada.

## 17.29. Condição final de solução

O estado físico convergido deve satisfazer:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X^*)=\mathbf0 } ]

e a condição de integridade:

[ \boxed{ \mathbf G(\mathbf X^*,H,\mathcal M) \geq \mathbf0. } ]

A solução deixa de ser apenas um conjunto de valores calculados isoladamente e passa a constituir um estado tribológico autoconsistente.

## 17.30. Resultado da seção

O acoplamento iterativo estabelece a passagem de:

[ \boxed{ \text{modelo sequencial} } ]

para:

[ \boxed{ \text{modelo acoplado}. } ]

A estrutura resultante é:

[ \boxed{ \text{ESTADO} \rightarrow \text{CÁLCULO} \rightarrow \text{ATUALIZAÇÃO} \rightarrow \text{CONVERGÊNCIA} \rightarrow \text{CRITÉRIOS} } ]

repetida ao longo do tempo:

[ \boxed{ t_0 \rightarrow t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow \cdots \rightarrow t_f. } ]

A próxima etapa consiste em utilizar essa evolução para quantificar formalmente a vida, o dano acumulado e o número de ciclos admissíveis, estabelecendo a transição entre o estado tribológico instantâneo e a vida útil do sistema.

# 18. QUANTIFICAÇÃO DA VIDA, DO DANO ACUMULADO E DO NÚMERO DE CICLOS ADMISSÍVEIS

## 18.1. Objetivo

A vida tribológica é determinada pela evolução do estado do sistema até que um dos critérios de integridade alcance sua fronteira.

A estrutura fundamental é:

[ \boxed{ \text{CARREGAMENTO} \rightarrow \text{HISTÓRICO} \rightarrow \text{DANO ACUMULADO} \rightarrow \text{LIMITE} \rightarrow \text{VIDA ADMISSÍVEL} } ]

A vida pode ser expressa em tempo:

[ \boxed{ t_{\rm lim} } ]

ou em número de ciclos:

[ \boxed{ N_{\rm lim}. } ]

## 18.2. Histórico de carregamento

O histórico até o instante (t) é:

[ \boxed{ H_t= {\mathbf X(\tau):0\leq\tau\leq t}. } ]

Para mecanismos dependentes de fadiga, o histórico de tensão e deformação é fundamental:

[ \boxed{ H_\sigma= { \sigma(t), \tau(t), p(t), T(t) }. } ]

Para desgaste:

[ \boxed{ H_w= { p(t), v_{\rm desl}(t), h(t), T(t), R_a(t) }. } ]

## 18.3. Número de ciclos

O número acumulado de ciclos é:

# [ \boxed{ N(t)

\int_0^t f_c(\tau),d\tau. } ]

Para frequência constante:

[ \boxed{ N=f_ct. } ]

Quando cada passagem de dente constitui o ciclo adotado:

[ \boxed{ f_c= \frac{n}{60}z. } ]

Logo:

[ \boxed{ N= \frac{nz}{60}t. } ]

A definição de ciclo deve permanecer consistente com o mecanismo de dano analisado.

## 18.4. Variável de dano

Define-se uma variável genérica de dano:

[ \boxed{ D=D(H_t,N,\mathcal M). } ]

O dano pode representar:

[ D=0 ]

no estado inicial e:

[ D=D_{\rm lim} ]

na condição limite.

Uma forma normalizada é:

[ \boxed{ 0\leq D\leq1. } ]

Com:

[ D=0 ]

representando ausência de dano acumulado na variável considerada e:

[ D=1 ]

representando a condição limite definida pelo modelo.

## 18.5. Dano por incremento de ciclo

A evolução pode ser escrita como:

# [ \boxed{ D_{N+1}

D_N+\Delta D_N. } ]

No limite contínuo:

# [ \boxed{ \frac{dD}{dN}

\Phi_D(H_N,\mathcal M). } ]

Portanto:

# [ \boxed{ D(N)

D(0) + \int_0^N \Phi_D(H_\nu,\mathcal M),d\nu. } ]

## 18.6. Dano por tempo

Como:

[ \frac{dN}{dt}=f_c(t), ]

tem-se:

# [ \boxed{ \frac{dD}{dt}

\frac{dD}{dN} \frac{dN}{dt}. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ \frac{dD}{dt}

\Phi_D(H_t,\mathcal M)f_c(t). } ]

## 18.7. Dano de fadiga

Para um mecanismo de fadiga:

[ \boxed{ D_f=D_f(H,N,\mathcal M). } ]

A condição de limite é:

[ \boxed{ D_f=1. } ]

A função de margem correspondente pode ser escrita como:

[ \boxed{ G_f=1-D_f. } ]

Assim:

[ G_f>0 ]

indica margem disponível,

[ G_f=0 ]

indica a fronteira,

e:

[ G_f<0 ]

indica ultrapassagem do limite.

## 18.8. Dano de contato

Para fadiga de contato:

# [ \boxed{ D_{\rm pit}

D_{\rm pit}(H,N,\mathcal M). } ]

A condição limite é:

[ \boxed{ D_{\rm pit}=1. } ]

A função correspondente é:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

1-D_{\rm pit}. } ]

Essa formulação representa o dano acumulado associado à iniciação de falha por fadiga de contato.

## 18.9. Dano subsuperficial

O estado subsuperficial é:

# [ \boxed{ H_{\rm sub}

{ \sigma_1(t), \sigma_2(t), \sigma_3(t), \tau(t), p(t), T(t) }. } ]

Define-se:

# [ \boxed{ D_{\rm sub}

D_{\rm sub}(H_{\rm sub},N,\mathcal M). } ]

A função de limite é:

# [ \boxed{ G_{\rm sub}

1-D_{\rm sub}. } ]

O dano subsuperficial permanece distinto do dano superficial e do desgaste.

## 18.10. Dano de micropitting

O micropitting depende da interação entre:

[ p, \quad h, \quad R_a, \quad T, \quad v_{\rm desl}, \quad H. ]

Uma representação geral é:

# [ \boxed{ D_{\rm micro}

D_{\rm micro} ( H_t, p, h, R_a, T, v_{\rm desl}, N, \mathcal M ). } ]

A função de margem é:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

1-D_{\rm micro}. } ]

## 18.11. Dano por desgaste

O desgaste é uma variável acumulada diretamente:

[ \boxed{ w=w(N). } ]

A variável de dano normalizada pode ser:

# [ \boxed{ D_w

\frac{w_{\max}}{w_{\rm lim}}. } ]

Então:

# [ \boxed{ G_w

1-D_w. } ]

A condição limite é:

[ \boxed{ w_{\max}=w_{\rm lim}. } ]

## 18.12. Dano térmico

Para um limite térmico simples:

# [ \boxed{ D_T

\frac{T_{\max}}{T_{\rm lim}}. } ]

Então:

# [ \boxed{ G_T

1-D_T. } ]

Para fenômenos dependentes da exposição térmica, o dano pode ser formulado como:

# [ \boxed{ D_T

\int_0^t \Phi_T[T(\tau)],d\tau. } ]

A forma escolhida depende do mecanismo físico que está sendo modelado.

## 18.13. Dano por scuffing

O scuffing é tratado separadamente do limite térmico genérico.

Define-se:

# [ \boxed{ D_{\rm sc}

D_{\rm sc} ( p, v_{\rm desl}, h, T, R_a, \eta, H ). } ]

A condição de limite é:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

1-D_{\rm sc}. } ]

O critério específico deve ser compatível com o método utilizado para avaliar a capacidade de carga contra scuffing.

## 18.14. Dano por mecanismo

O vetor de dano pode ser definido como:

[ \boxed{ \mathbf D= [ D_y, D_{\rm sub}, D_\Lambda, D_T, D_{\rm sc}, D_{\rm micro}, D_{\rm pit}, D_w ]. } ]

Para critérios originalmente expressos como margens de diferença, a normalização deve ser feita antes de incorporá-los ao vetor.

## 18.15. Índice de utilização

Uma formulação unificada é:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

Então:

[ \boxed{ D_i\equiv U_i } ]

quando a grandeza (U_i) representar diretamente uma fração do limite.

Assim:

[ \boxed{ D_i<1 } ]

indica utilização inferior ao limite,

[ D_i=1 ]

indica a fronteira,

e:

[ D_i>1 ]

indica ultrapassagem.

## 18.16. Dano acumulado sob carregamento variável

Quando o carregamento varia:

[ \boxed{ H=H(N). } ]

A evolução do dano é:

# [ \boxed{ D(N)

\int_0^N \Phi_D[H(\nu),\mathcal M],d\nu. } ]

O limite é encontrado pela solução de:

[ \boxed{ D(N_{\rm lim})=1. } ]

## 18.17. Regra linear de acúmulo

Quando a hipótese de dano linear for aplicável, pode-se utilizar:

# [ \boxed{ D

\sum_i \frac{n_i}{N_i}. } ]

A condição de limite é:

[ \boxed{ D=1. } ]

Essa formulação é uma hipótese específica de acumulação de dano e não constitui uma lei universal para todos os mecanismos tribológicos.

## 18.18. Carregamento em blocos

Para blocos de operação:

[ \boxed{ n_1,n_2,\ldots,n_m } ]

e respectivas vidas:

[ \boxed{ N_1,N_2,\ldots,N_m, } ]

o dano linear é:

# [ \boxed{ D

\sum_{j=1}^{m} \frac{n_j}{N_j}. } ]

A condição admissível é:

[ \boxed{ D\leq1. } ]

## 18.19. Limitação da regra linear

A regra:

[ D=\sum\frac{n_i}{N_i} ]

não representa automaticamente:

[ \text{sequência de carregamento}, ]

[ \text{interação entre mecanismos}, ]

ou:

[ \text{efeitos de memória do material}. ]

Quando esses efeitos forem relevantes, deve ser utilizado:

[ \boxed{ D=D(H_t) } ]

com dependência explícita do histórico.

## 18.20. Vida por mecanismo

Para cada mecanismo (i), define-se:

# [ \boxed{ N_{{\rm lim},i}

\inf { N:G_i(N)<0 }. } ]

Ou, quando a variável de dano for utilizada:

[ \boxed{ D_i(N_{{\rm lim},i})=1. } ]

Obtêm-se então:

[ N_{\rm lim,y}, ]

[ N_{\rm lim,sub}, ]

[ N_{\rm lim,micro}, ]

[ N_{\rm lim,pit}, ]

[ N_{\rm lim,w}, ]

etc.

## 18.21. Vida global

A vida global é determinada pelo primeiro mecanismo que atinge sua fronteira:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\min_i N_{{\rm lim},i}. } ]

Analogamente, em tempo:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\min_i t_{{\rm lim},i}. } ]

Essa relação decorre da condição global:

# [ D_{\rm íntegro}

\bigcap_iD_i. ]

## 18.22. Mecanismo limitante

O mecanismo limitante é:

# [ \boxed{ i^*

\arg\min_iN_{{\rm lim},i}. } ]

Equivalentemente, no instante de limite:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i. } ]

O mecanismo limitante determina a fronteira da vida global para aquele histórico e aquelas condições de operação.

## 18.23. Vida em função do histórico

A vida não é determinada apenas por:

[ N. ]

Em geral:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

N_{\rm lim} ( H, \mathcal M, \mathbf U ). } ]

Portanto:

[ \boxed{ \text{mesmo número de ciclos} \not\Rightarrow \text{mesmo dano}. } ]

Dois históricos diferentes podem produzir diferentes estados de integridade após o mesmo número de ciclos.

## 18.24. Vida em função da carga

Como:

[ p=p(F), ]

a vida passa a depender da carga:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

N_{\rm lim}(F,\ldots). } ]

Para fadiga de contato, uma representação geral é:

# [ \boxed{ \sigma_{H,\rm lim}

\sigma_{H,\rm lim}(N,\mathcal M). } ]

O número admissível de ciclos é obtido quando:

# [ \boxed{ \sigma_H

\sigma_{H,\rm lim}(N). } ]

## 18.25. Vida em função do filme

Como:

# [ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}, ]

e:

# [ h_{\min}

h_{\min}(F,u_e,\eta,\alpha_p,R_x,R_y,E'), ]

a condição tribológica influencia a vida:

[ \boxed{ \Lambda \rightarrow \text{regime de contato} \rightarrow D_{\rm micro},D_{\rm sc},D_w. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

N_{\rm lim}(\Lambda,\ldots). } ]

## 18.26. Vida em função da temperatura

A temperatura modifica:

[ \eta, ]

e:

[ \text{propriedades do material}. ]

Portanto:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \Lambda } ]

e:

[ \boxed{ T \rightarrow \mathcal M_{\rm efetiva} \rightarrow R_i. } ]

Assim:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

N_{\rm lim}(T,H,\ldots). } ]

## 18.27. Vida em função do desgaste

O desgaste acumulado é:

[ \boxed{ w=w(N). } ]

A condição de limite:

[ w=w_{\rm lim} ]

determina:

[ \boxed{ N_{\rm lim,w}. } ]

Quando o desgaste altera a geometria:

[ w \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma ]

a vida por desgaste deixa de ser independente da vida por fadiga.

## 18.28. Vida acoplada

O modelo completo é:

[ \boxed{ N \rightarrow H \rightarrow \mathbf X \rightarrow \mathbf D \rightarrow \mathbf G. } ]

Mas simultaneamente:

[ \boxed{ \mathbf D \rightarrow w \rightarrow \text{geometria} \rightarrow \mathbf X. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \text{vida} \leftrightarrow \text{estado} \leftrightarrow \text{dano}. } ]

## 18.29. Vida admissível para uma missão

Para uma missão com duração:

[ t_f, ]

a condição é:

[ \boxed{ N(t_f)\leq N_{\rm lim} } ]

e:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f} U_{\max}(t)\leq1. } ]

A missão é admissível quando ambas as condições forem satisfeitas.

## 18.30. Vida residual

Se o sistema estiver em:

[ N_0 ]

ciclos e o limite for:

[ N_{\rm lim}, ]

a vida residual é:

# [ \boxed{ N_{\rm res}

N_{\rm lim}-N_0. } ]

Em tempo:

# [ \boxed{ t_{\rm res}

t_{\rm lim}-t_0. } ]

Essas relações somente são diretamente aplicáveis quando o histórico futuro e as condições de operação consideradas forem conhecidos ou definidos.

## 18.31. Vida para carregamento constante

Para condições constantes:

[ \mathbf U(t)=\mathbf U_0 ]

e frequência constante:

[ f_c=f_{c,0}, ]

tem-se:

[ \boxed{ N=f_{c,0}t. } ]

Consequentemente:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\frac{N_{\rm lim}}{f_{c,0}}. } ]

## 18.32. Vida para carregamento variável

Quando:

[ \mathbf U=\mathbf U(t), ]

a vida deve ser determinada pela integração:

# [ \boxed{ \frac{d\mathbf X}{dt}

\mathcal F(\mathbf X,H_t,\mathbf U(t),\mathcal M). } ]

A cada intervalo:

[ t_n\rightarrow t_{n+1}, ]

o estado é atualizado e os critérios são reavaliados.

O processo termina quando:

[ \boxed{ U_{\max}\geq1. } ]

## 18.33. Algoritmo de determinação da vida

A sequência é:

[ \boxed{ 1.\ \text{Definir estado inicial} } ]

[ \boxed{ 2.\ \text{Definir histórico de operação} } ]

[ \boxed{ 3.\ \text{Calcular estado tribológico} } ]

[ \boxed{ 4.\ \text{Atualizar dano e desgaste} } ]

[ \boxed{ 5.\ \text{Atualizar número de ciclos} } ]

[ \boxed{ 6.\ \text{Atualizar propriedades e geometria} } ]

[ \boxed{ 7.\ \text{Resolver o estado acoplado} } ]

[ \boxed{ 8.\ \text{Calcular }G_i\text{ e }U_i } ]

[ \boxed{ 9.\ \text{Verificar }U_{\max}<1 } ]

Se:

[ U_{\max}<1, ]

prossegue-se para o próximo incremento.

Se:

[ U_{\max}=1, ]

foi atingida a fronteira.

Se:

[ U_{\max}>1, ]

o limite foi ultrapassado.

## 18.34. Localização da vida limite

Quando a fronteira estiver entre dois incrementos:

[ N_n<N_{\rm lim}<N_{n+1}, ]

o incremento pode ser reduzido.

Procura-se:

[ \boxed{ U_{\max}(N_{\rm lim})=1. } ]

O resultado fornece:

[ \boxed{ N_{\rm lim} } ]

e:

[ \boxed{ i^*. } ]

## 18.35. Resultado final da avaliação de vida

O resultado da análise de vida é:

[ \boxed{ { N_{\rm lim}, t_{\rm lim}, i^*, \mathbf X(t_{\rm lim}), H_{t_{\rm lim}} }. } ]

Onde:

# [ N_{\rm lim}

\text{número admissível de ciclos}, ]

# [ t_{\rm lim}

\text{tempo correspondente}, ]

# [ i^*

\text{mecanismo limitante}, ]

# [ \mathbf X(t_{\rm lim})

\text{estado no limite}, ]

e:

# [ H_{t_{\rm lim}}

\text{histórico acumulado até o limite}. ]

## 18.36. Formulação global da vida

A vida admissível pode ser escrita compactamente como:

# [ \boxed{ N_{\rm adm}

\inf \left{ N: \exists i,, G_i[N,H_N,\mathcal M]<0 \right}. } ]

A condição equivalente de fronteira é:

[ \boxed{ \min_iG_i(N_{\rm adm})=0. } ]

Ou, utilizando os índices de utilização:

# [ \boxed{ N_{\rm adm}

\inf \left{ N: U_{\max}(N)\geq1 \right}. } ]

## 18.37. Integração com o domínio global

O domínio de integridade em cada número de ciclos é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}(N)

{ \mathbf X: G_i(\mathbf X,N,H_N,\mathcal M)\geq0 \ \forall i }. } ]

A evolução da vida corresponde à trajetória:

[ \boxed{ \mathbf X(N) } ]

no espaço de estados.

A vida termina quando essa trajetória encontra:

[ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X(N_{\rm lim}) \in \partial D_{\rm íntegro}. } ]

## 18.38. Formulação geométrica

O domínio admissível é:

[ D_{\rm íntegro}. ]

A trajetória operacional é:

# [ \boxed{ \Gamma

{ \mathbf X(N):0\leq N\leq N_f }. } ]

A condição de vida admissível é:

[ \boxed{ \Gamma\subset D_{\rm íntegro}. } ]

O limite ocorre quando:

[ \boxed{ \Gamma\cap\partial D_{\rm íntegro} \neq\varnothing. } ]

O primeiro ponto de interseção determina a vida limite.

## 18.39. Estrutura integrada

A sequência completa passa a ser:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{SOLICITAÇÕES} \rightarrow \text{ESTADO TRIBOLÓGICO} } ]

[ \boxed{ \rightarrow \text{DANO} \rightarrow \text{EVOLUÇÃO} \rightarrow \text{FRONTEIRA} \rightarrow \text{VIDA ADMISSÍVEL}. } ]

Matematicamente:

[ \boxed{ \mathbf X(0) \rightarrow \mathbf X(N) \rightarrow \mathbf G(N) \rightarrow N_{\rm lim}. } ]

## 18.40. Resultado da seção

A vida do sistema não é definida por um único valor universal de ciclos.

Ela é determinada pela interação entre:

[ \boxed{ \text{carga}, \quad \text{geometria}, \quad \text{material}, \quad \text{lubrificação}, \quad \text{temperatura}, \quad \text{deslizamento}, \quad \text{histórico}, \quad \text{mecanismos de dano}. } ]

A formulação geral é:

# [ \boxed{ N_{\rm adm}

\inf \left{ N: \mathbf X(N)\notin D_{\rm íntegro} \right}. } ]

Assim, o modelo passa da determinação de um estado admissível para a determinação de sua trajetória de integridade ao longo da vida.

A próxima etapa consiste em formalizar essa trajetória para históricos de carregamento constantes, variáveis e combinados, incluindo a determinação sistemática do mecanismo limitante em cada condição de operação.

# 19. DETERMINAÇÃO DO MECANISMO LIMITANTE E DA FRONTEIRA DE INTEGRIDADE

## 19.1. Objetivo

A partir do estado tribológico evolutivo:

[ \mathbf X(N) ]

e dos critérios individuais:

[ G_i(\mathbf X,N,H_N,\mathcal M), ]

determina-se qual mecanismo estabelece a fronteira de integridade.

O problema é:

[ \boxed{ \text{qual critério atinge primeiro a condição limite?} } ]

## 19.2. Vetor das funções de limite

Define-se:

[ \boxed{ \mathbf G(N)= \begin{bmatrix} G_y\ G_{\rm sub}\ G_\Lambda\ G_T\ G_{\rm sc}\ G_{\rm micro}\ G_{\rm pit}\ G_w \end{bmatrix}. } ]

Cada componente representa uma condição física independente:

[ G_i>0 ]

estado admissível,

[ G_i=0 ]

fronteira,

[ G_i<0 ]

estado não admissível para aquele mecanismo.

## 19.3. Domínio individual

Para cada mecanismo:

[ \boxed{ D_i= {\mathbf X:G_i(\mathbf X)\geq0}. } ]

O domínio global é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_iD_i. } ]

Portanto:

[ \mathbf X\in D_{\rm íntegro} ]

somente quando:

[ G_i(\mathbf X)\geq0 \qquad \forall i. ]

## 19.4. Fronteira individual

A fronteira de cada mecanismo é:

[ \boxed{ \partial D_i= {\mathbf X:G_i(\mathbf X)=0}. } ]

A fronteira global é composta pelas regiões nas quais pelo menos um critério alcança zero:

[ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro} \subseteq \bigcup_i\partial D_i. } ]

## 19.5. Trajetória operacional

A evolução do sistema define:

[ \boxed{ \Gamma= {\mathbf X(N):N\geq0}. } ]

A trajetória começa em:

[ \mathbf X(0) ]

e evolui conforme:

# [ \mathbf X(N)

\mathcal F [ \mathbf X(0),H_N,\mathcal M ]. ]

A vida termina no primeiro encontro da trajetória com a fronteira global.

## 19.6. Número de ciclos limite

Define-se:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf \left{ N: \exists i,, G_i(N)\leq0 \right}. } ]

Para uma evolução contínua até a fronteira:

[ \boxed{ \min_iG_i(N_{\rm lim})=0. } ]

## 19.7. Vida individual de cada mecanismo

Para cada (i):

# [ \boxed{ N_{{\rm lim},i}

\inf \left{ N:G_i(N)\leq0 \right}. } ]

Assim:

[ N_{{\rm lim},y}, \quad N_{{\rm lim},sub}, \quad N_{{\rm lim},\Lambda}, \quad N_{{\rm lim},T}, ]

[ N_{{\rm lim},sc}, \quad N_{{\rm lim},micro}, \quad N_{{\rm lim},pit}, \quad N_{{\rm lim},w}. ]

## 19.8. Mecanismo limitante

O mecanismo que estabelece a vida global é:

# [ \boxed{ i^*

\arg\min_i N_{{\rm lim},i}. } ]

E:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

N_{{\rm lim},i^*}. } ]

Portanto, o mecanismo limitante é determinado pela primeira fronteira atingida, e não pela maior ou menor magnitude isolada de uma variável física.

## 19.9. Critério por margem normalizada

Quando os critérios possuem diferentes unidades, não se deve comparar diretamente:

[ G_y, \quad G_T, \quad G_w, ]

pois suas dimensões são diferentes.

Define-se então uma utilização normalizada:

[ \boxed{ U_i= \frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

A condição comum passa a ser:

[ \boxed{ U_i\leq1. } ]

A fronteira é:

[ \boxed{ U_i=1. } ]

## 19.10. Critério global normalizado

Define-se:

# [ \boxed{ U_{\max}(N)

\max_iU_i(N). } ]

Então:

[ \boxed{ U_{\max}<1 } ]

representa estado admissível,

[ \boxed{ U_{\max}=1 } ]

representa a fronteira,

e:

[ \boxed{ U_{\max}>1 } ]

representa estado além da fronteira.

## 19.11. Mecanismo limitante pela utilização

No instante limite:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(N_{\rm lim}). } ]

Com:

[ \boxed{ U_{i^*}(N_{\rm lim})=1. } ]

Os demais mecanismos podem permanecer abaixo da fronteira:

[ U_j(N_{\rm lim})<1, \qquad j\neq i^*. ]

## 19.12. Limite simultâneo

É possível que dois ou mais mecanismos atinjam a fronteira simultaneamente.

Nesse caso:

[ \boxed{ U_i=U_j=1. } ]

O conjunto de mecanismos limitantes é:

# [ \boxed{ \mathcal I^*

{i:U_i(N_{\rm lim})=1}. } ]

Assim:

[ |\mathcal I^*|>1 ]

representa uma fronteira simultânea.

## 19.13. Evolução da margem

Para cada mecanismo:

[ \boxed{ M_i(N)=1-U_i(N). } ]

Logo:

[ M_i>0 ]

é margem disponível,

[ M_i=0 ]

é fronteira,

[ M_i<0 ]

é ultrapassagem.

A margem global é:

# [ \boxed{ M_{\min}(N)

\min_iM_i(N). } ]

Como:

[ M_i=1-U_i, ]

tem-se:

[ \boxed{ M_{\min}=1-U_{\max}. } ]

## 19.14. Localização do mecanismo dominante

O mecanismo dominante em qualquer instante é:

# [ \boxed{ i_d(N)

\arg\max_iU_i(N). } ]

O mecanismo dominante pode mudar durante a vida.

Assim:

[ \boxed{ i_d(N_1)\neq i_d(N_2) } ]

é possível.

Portanto, o mecanismo que apresenta maior utilização em um determinado instante não necessariamente será o mecanismo que determinará a vida final.

## 19.15. Mudança de mecanismo dominante

Considere:

[ U_i(N) ]

e:

[ U_j(N). ]

Uma mudança de dominância ocorre quando:

[ \boxed{ U_i(N)=U_j(N). } ]

O ponto de cruzamento é:

[ \boxed{ N_{ij}: U_i(N_{ij})=U_j(N_{ij}). } ]

Esse ponto não representa necessariamente falha.

Ele representa somente uma mudança de mecanismo dominante.

## 19.16. Critério de falha global

A condição global é:

[ \boxed{ \exists i: U_i\geq1. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ U_{\max}\geq1. } ]

A condição de integridade é:

[ \boxed{ \forall i: U_i<1. } ]

Na fronteira:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

## 19.17. Fronteira no espaço de estados

Considere o vetor:

[ \mathbf X= [ F,R_x,R_y,E', u_e,v_{\rm desl}, \eta_0,\alpha_p, R_a,T,N,w,\mathcal M ]. ]

Cada mecanismo define uma hipersuperfície:

[ \boxed{ G_i(\mathbf X)=0. } ]

O domínio individual é:

[ G_i(\mathbf X)\geq0. ]

O domínio global é a interseção dessas regiões.

A fronteira global é formada pelas partes dessas hipersuperfícies que limitam essa interseção.

## 19.18. Fronteira ao longo da trajetória

A trajetória:

[ \mathbf X=\mathbf X(N) ]

é inserida nas funções de limite:

# [ \boxed{ G_i(N)

G_i[\mathbf X(N),H_N,\mathcal M]. } ]

Obtém-se:

[ G_y(N), \quad G_{\rm sub}(N), \quad G_\Lambda(N), \quad G_T(N), ]

[ G_{\rm sc}(N), \quad G_{\rm micro}(N), \quad G_{\rm pit}(N), \quad G_w(N). ]

A vida é determinada pela primeira função que alcança:

[ \boxed{ G_i(N)=0. } ]

## 19.19. Condição de transversalidade

Se uma função de limite atravessa a fronteira de forma regular:

[ G_i(N_{\rm lim})=0 ]

e:

[ \boxed{ \frac{dG_i}{dN}\bigg|{N{\rm lim}}\neq0, } ]

a fronteira é transversal à trajetória.

Nesse caso, uma pequena variação de (N) produz:

[ G_i>0 ]

de um lado e:

[ G_i<0 ]

do outro.

## 19.20. Critério de vida residual

Em um estado atual:

[ N=N_0, ]

a vida residual de cada mecanismo é:

# [ \boxed{ N_{{\rm res},i}

N_{{\rm lim},i}-N_0. } ]

A vida residual global é:

# [ \boxed{ N_{\rm res}

\min_iN_{{\rm res},i}. } ]

O mecanismo correspondente é:

# [ \boxed{ i_{\rm res}

\arg\min_iN_{{\rm res},i}. } ]

## 19.21. Fronteira sob mudança de operação

Se as condições operacionais mudarem:

[ \mathbf U_1 \rightarrow \mathbf U_2, ]

a trajetória muda:

[ \mathbf X_1(N) \rightarrow \mathbf X_2(N). ]

Consequentemente, a vida também pode mudar:

[ \boxed{ N_{\rm lim,1} \neq N_{\rm lim,2}. } ]

A comparação deve ser feita mantendo definidos:

[ H_N, \quad \mathcal M, \quad \text{geometria}, \quad \text{condições térmicas}, \quad \text{lubrificação}. ]

## 19.22. Determinação computacional

Para cada incremento (N_k):

[ \boxed{ \mathbf X_k \rightarrow \mathbf G_k \rightarrow \mathbf U_k. } ]

Calcula-se:

# [ \boxed{ U_{\max,k}

\max_iU_{i,k}. } ]

Se:

[ U_{\max,k}<1, ]

continua-se a integração.

Se:

[ U_{\max,k}\geq1, ]

o intervalo contém a fronteira.

## 19.23. Refinamento da fronteira

Se:

[ U_{\max,k}<1 ]

e:

[ U_{\max,k+1}>1, ]

então:

[ \boxed{ N_k<N_{\rm lim}<N_{k+1}. } ]

O intervalo deve ser subdividido até atingir a precisão desejada:

[ \boxed{ |N_{k+1}-N_k|<\varepsilon_N. } ]

O valor final é:

[ \boxed{ N_{\rm lim}\approx N^*. } ]

## 19.24. Resultado da determinação do limite

O resultado completo é:

[ \boxed{ \mathcal L= { N_{\rm lim}, t_{\rm lim}, i^*, \mathbf X_{\rm lim}, \mathbf G_{\rm lim}, \mathbf U_{\rm lim} }. } ]

Onde:

# [ \mathbf X_{\rm lim}

\mathbf X(N_{\rm lim}), ]

# [ \mathbf G_{\rm lim}

\mathbf G(N_{\rm lim}), ]

e:

# [ \mathbf U_{\rm lim}

\mathbf U(N_{\rm lim}). ]

## 19.25. Integração com a vida

A relação fundamental torna-se:

[ \boxed{ \mathbf X(N) \rightarrow \mathbf G(N) \rightarrow \mathbf U(N) \rightarrow N_{\rm lim} \rightarrow i^*. } ]

Portanto, a análise não termina na determinação de uma tensão, temperatura, espessura de filme ou desgaste isoladamente.

O resultado final é a determinação da fronteira global de integridade ao longo da trajetória operacional.

## 19.26. Formulação compacta

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_i {\mathbf X:G_i(\mathbf X)\geq0} } ]

# [ \boxed{ \Gamma

{\mathbf X(N)} } ]

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:\Gamma(N)\in\partial D_{\rm íntegro}} } ]

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(N_{\rm lim}) } ]

com:

[ \boxed{ U_{\max}(N_{\rm lim})=1. } ]

Esta formulação fecha a determinação matemática do mecanismo limitante e prepara a construção do mapa do domínio de integridade, no qual os limites individuais e a interseção global serão representados em função das variáveis de operação.

# 20. MAPA E DOMÍNIO GLOBAL DE INTEGRIDADE TRIBOLÓGICA

## 20.1. Objetivo

O domínio global de integridade reúne, em um único espaço matemático, todas as condições necessárias para que o sistema permaneça admissível.

Partindo dos critérios individuais:

[ G_i(\mathbf X,H,\mathcal M)\geq0, ]

define-se:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_iD_i } ]

com:

[ \boxed{ D_i= {\mathbf X:G_i(\mathbf X)\geq0}. } ]

## 20.2. Espaço de estado

O vetor geral de estado é:

[ \boxed{ \mathbf X= [ F,R_x,R_y,E', u_e,v_{\rm desl}, \eta_0,\alpha_p, R_a,T,N,w,\mathcal M ]. } ]

O espaço completo possui diversas dimensões.

Consequentemente, o domínio global é uma região multidimensional:

[ \boxed{ D_{\rm íntegro}\subset\mathbb R^n. } ]

## 20.3. Domínio de cada mecanismo

Para cada mecanismo:

[ \boxed{ D_i= {\mathbf X:G_i(\mathbf X)\geq0}. } ]

Os principais domínios são:

[ D_y ]

para escoamento,

[ D_{\rm sub} ]

para integridade subsuperficial,

[ D_\Lambda ]

para condição de filme,

[ D_T ]

para limite térmico,

[ D_{\rm sc} ]

para scuffing,

[ D_{\rm micro} ]

para micropitting,

[ D_{\rm pit} ]

para fadiga de contato/macropitting,

e:

[ D_w ]

para desgaste.

## 20.4. Interseção global

O domínio admissível é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

D_y \cap D_{\rm sub} \cap D_\Lambda \cap D_T \cap D_{\rm sc} \cap D_{\rm micro} \cap D_{\rm pit} \cap D_w. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_{\rm íntegro} \iff G_i(\mathbf X)\geq0 \quad \forall i. } ]

## 20.5. Fronteira global

A fronteira é:

[ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro}. } ]

Ela é formada pelas regiões em que pelo menos um critério alcança:

[ G_i=0. ]

Assim:

[ \boxed{ \mathbf X\in\partial D_{\rm íntegro} \Rightarrow \exists i: G_i(\mathbf X)=0. } ]

## 20.6. Região não admissível

A região exterior ao domínio global é:

[ \boxed{ \mathbb R^n\setminus D_{\rm íntegro}. } ]

Nela existe pelo menos um mecanismo para o qual:

[ \boxed{ G_i<0. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X\notin D_{\rm íntegro} \iff \exists i:G_i<0. } ]

## 20.7. Utilização normalizada

Para permitir comparação entre mecanismos de naturezas diferentes:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

O domínio individual pode ser escrito como:

[ \boxed{ D_i={\mathbf X:U_i\leq1}. } ]

Logo:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

{\mathbf X:U_i\leq1,\ \forall i}. } ]

## 20.8. Função global de utilização

Define-se:

# [ \boxed{ U_{\max}(\mathbf X)

\max_iU_i(\mathbf X). } ]

O domínio global pode então ser representado por uma única condição:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

{\mathbf X:U_{\max}(\mathbf X)\leq1}. } ]

A fronteira é:

# [ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro}

{\mathbf X:U_{\max}(\mathbf X)=1}. } ]

## 20.9. Margem global

Define-se:

[ \boxed{ M(\mathbf X)=1-U_{\max}(\mathbf X). } ]

Então:

[ M>0 ]

representa margem disponível,

[ M=0 ]

representa fronteira,

e:

[ M<0 ]

representa estado fora do domínio admissível.

## 20.10. Mapa bidimensional

Como o espaço completo é multidimensional, um mapa pode ser construído selecionando duas variáveis:

[ x=X_a, \qquad y=X_b. ]

As demais variáveis são mantidas fixas ou definidas por relações do modelo.

Obtém-se:

[ \boxed{ U_{\max}=U_{\max}(x,y). } ]

A fronteira é:

[ \boxed{ U_{\max}(x,y)=1. } ]

O domínio admissível é:

[ \boxed{ U_{\max}(x,y)\leq1. } ]

## 20.11. Exemplos de planos de análise

Podem ser definidos planos:

[ (F,u_e), ]

[ (F,v_{\rm desl}), ]

[ (F,T), ]

[ (F,R_a), ]

[ (u_e,v_{\rm desl}), ]

[ (u_e,T), ]

[ (v_{\rm desl},T), ]

ou:

[ (h_{\min},p). ]

Cada plano representa uma seção do domínio multidimensional.

## 20.12. Mapa de vida

Em vez de utilizar apenas:

[ U_{\max}, ]

pode-se representar:

[ \boxed{ N_{\rm lim}=N_{\rm lim}(X_a,X_b). } ]

Cada ponto do plano recebe o número de ciclos admissível correspondente.

Assim:

[ \boxed{ (X_a,X_b) \rightarrow N_{\rm lim}. } ]

## 20.13. Mapa do mecanismo limitante

Também pode ser definido:

# [ \boxed{ i^*(X_a,X_b)

\arg\min_iN_{{\rm lim},i}. } ]

Cada região do plano corresponde ao mecanismo que determina a vida naquela condição.

A fronteira entre duas regiões ocorre quando:

# [ \boxed{ N_{{\rm lim},i}

N_{{\rm lim},j}. } ]

## 20.14. Mapa de utilização

Uma representação alternativa é:

[ \boxed{ U_{\max}(X_a,X_b). } ]

A condição:

[ U_{\max}=1 ]

define a fronteira.

Valores:

[ U_{\max}<1 ]

pertencem ao domínio admissível.

Valores:

[ U_{\max}>1 ]

pertencem à região não admissível.

## 20.15. Mapa de margem

Pode-se utilizar:

# [ \boxed{ M(X_a,X_b)

1-U_{\max}(X_a,X_b). } ]

Então:

[ M>0 ]

é admissível,

[ M=0 ]

é a fronteira,

[ M<0 ]

é não admissível.

## 20.16. Superfícies de limite

Cada mecanismo define uma superfície:

[ \boxed{ G_i(X_a,X_b,\ldots)=0. } ]

Exemplos:

[ G_y=0, ]

[ G_\Lambda=0, ]

[ G_T=0, ]

[ G_{\rm sc}=0, ]

[ G_{\rm micro}=0, ]

[ G_{\rm pit}=0, ]

[ G_w=0. ]

A superfície efetivamente limitante é aquela que forma a fronteira do domínio global naquela região do espaço.

## 20.17. Interseção entre mecanismos

Duas fronteiras podem se interceptar:

[ \boxed{ G_i=0 } ]

e:

[ \boxed{ G_j=0. } ]

A interseção é:

[ \boxed{ \partial D_i\cap\partial D_j. } ]

Três ou mais mecanismos podem igualmente apresentar uma interseção comum.

## 20.18. Dependência das variáveis

As coordenadas do mapa não são necessariamente independentes.

Por exemplo:

[ F \rightarrow p \rightarrow a,b \rightarrow \sigma, ]

enquanto:

[ u_e,\eta,\alpha_p \rightarrow h_{\min}, ]

e:

[ v_{\rm desl},\tau \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. ]

Portanto, o mapa deve respeitar as relações constitutivas do modelo.

## 20.19. Mapa reduzido

Quando:

[ \mathbf X= (x_1,x_2,\ldots,x_n), ]

uma redução pode ser definida por:

# [ \boxed{ \mathbf X

\mathbf X(x_1,x_2). } ]

Então:

# [ \boxed{ U_{\max}

U_{\max}[x_1,x_2]. } ]

Essa redução permite visualizar uma seção do domínio sem eliminar as relações internas do modelo.

## 20.20. Domínio operacional

Além do domínio físico de integridade, existe o domínio de operação:

[ \boxed{ D_{\rm op}. } ]

Ele contém as condições efetivamente possíveis de operação.

O domínio fisicamente utilizável é:

# [ \boxed{ D_{\rm utilizável}

D_{\rm op} \cap D_{\rm íntegro}. } ]

Assim, uma região pode ser matematicamente íntegra, mas não pertencer ao conjunto operacional considerado.

## 20.21. Domínio de projeto

Se existirem restrições adicionais de projeto:

[ D_{\rm proj}, ]

o domínio final é:

# [ \boxed{ D_{\rm final}

D_{\rm op} \cap D_{\rm proj} \cap D_{\rm íntegro}. } ]

A integridade tribológica continua sendo determinada por:

[ D_{\rm íntegro}, ]

enquanto as demais restrições definem o conjunto no qual a solução pode ser utilizada.

## 20.22. Trajetória dentro do mapa

Para uma operação variável:

[ \mathbf X=\mathbf X(t), ]

a trajetória no espaço de estados é:

# [ \boxed{ \Gamma(t)

\mathbf X(t). } ]

A condição de operação admissível durante todo o período é:

[ \boxed{ \Gamma(t)\subseteq D_{\rm íntegro} \qquad 0\leq t\leq t_f. } ]

A primeira interseção com:

[ \partial D_{\rm íntegro} ]

define o limite:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf {t:\Gamma(t)\in\partial D_{\rm íntegro}}. } ]

## 20.23. Mapa de trajetória

A trajetória pode ser associada ao número de ciclos:

[ \boxed{ \Gamma(N)=\mathbf X(N). } ]

Então:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:\Gamma(N)\in\partial D_{\rm íntegro}}. } ]

Esse resultado conecta diretamente o mapa de integridade à análise de vida.

## 20.24. Critério de distância à fronteira

Uma distância geométrica simples pode ser definida apenas quando as coordenadas tiverem sido normalizadas:

[ \boxed{ d(\mathbf X,\partial D_{\rm íntegro}). } ]

Entretanto, essa distância não substitui os critérios físicos:

[ G_i ]

ou:

[ U_i. ]

Ela é somente uma medida geométrica da proximidade da fronteira.

## 20.25. Região crítica

Define-se uma região próxima à fronteira por:

[ \boxed{ 0<M(\mathbf X)\leq\varepsilon. } ]

Como:

[ M=1-U_{\max}, ]

isso equivale a:

[ \boxed{ 1-\varepsilon \leq U_{\max} < 1. } ]

Essa região representa condições admissíveis com pequena margem restante.

## 20.26. Evolução do domínio com o dano

Como:

[ w=w(N), ]

e:

[ R_q=R_q(N), ]

o domínio pode evoluir:

[ \boxed{ D_{\rm íntegro}=D_{\rm íntegro}(N). } ]

Consequentemente, a fronteira também pode evoluir:

# [ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro}

\partial D_{\rm íntegro}(N). } ]

O problema deixa de ser apenas um domínio estático e passa a ser um domínio dependente da história.

## 20.27. Domínio evolutivo

A formulação geral é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}(N)

\left{ \mathbf X: G_i[\mathbf X,H_N,\mathcal M]\geq0, \ \forall i \right}. } ]

A trajetória admissível satisfaz:

[ \boxed{ \mathbf X(N)\in D_{\rm íntegro}(N). } ]

O limite ocorre quando:

[ \boxed{ \mathbf X(N_{\rm lim}) \in \partial D_{\rm íntegro}(N_{\rm lim}). } ]

## 20.28. Estrutura computacional do mapa

Para cada ponto de operação:

[ (X_a,X_b), ]

o cálculo segue:

[ \boxed{ (X_a,X_b) \rightarrow \mathbf X \rightarrow \text{estado acoplado} \rightarrow \mathbf G \rightarrow \mathbf U. } ]

Depois:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

E:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i. } ]

Para análise de vida:

[ \boxed{ (X_a,X_b) \rightarrow N_{\rm lim} \rightarrow i^*. } ]

## 20.29. Resultado do mapa global

O mapa completo pode fornecer simultaneamente:

[ \boxed{ {U_{\max},,M,,N_{\rm lim},,i^*}. } ]

Assim, para cada condição operacional, são conhecidos:

- nível máximo de utilização;

- margem restante;

- número de ciclos admissível;

- mecanismo limitante.

## 20.30. Formulação final

O domínio global pode ser resumido por:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\left{ \mathbf X: \max_iU_i(\mathbf X,H,\mathcal M)\leq1 \right}. } ]

Sua fronteira:

# [ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro}

\left{ \mathbf X: \max_iU_i(\mathbf X,H,\mathcal M)=1 \right}. } ]

A trajetória operacional:

[ \boxed{ \Gamma(N)=\mathbf X(N) } ]

e a vida:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf \left{ N: \Gamma(N)\in\partial D_{\rm íntegro} \right}. } ]

O mecanismo limitante:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(N_{\rm lim}). } ]

Portanto, o modelo passa a possuir três objetos fundamentais:

[ \boxed{ \text{DOMÍNIO} \quad+\quad \text{TRAJETÓRIA} \quad+\quad \text{FRONTEIRA}. } ]

A partir desses três elementos é possível determinar, para qualquer histórico de operação, se o estado permanece íntegro, qual é sua margem disponível, qual mecanismo limita a condição e qual é a vida admissível.

# 21. CRITÉRIO DE VIDA ÚTIL E CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO ADMISSÍVEL

## 21.1. Objetivo

A vida útil transforma o domínio de integridade em uma condição operacional mensurável.

Para um histórico de operação definido:

[ \mathbf U(t) ]

e um estado evolutivo:

[ \mathbf X(t), ]

a condição de vida útil é determinada pelo primeiro instante em que a trajetória atinge a fronteira de integridade.

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf \left{ t: \mathbf X(t)\in\partial D_{\rm íntegro}(t) \right}. } ]

Em ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf \left{ N: \mathbf X(N)\in\partial D_{\rm íntegro}(N) \right}. } ]

## 21.2. Condição de operação admissível

Uma operação com duração (t_f) é admissível quando:

[ \boxed{ \mathbf X(t)\in D_{\rm íntegro}(t) \qquad \forall t\in[0,t_f]. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ U_{\max}(t)<1 \qquad \forall t\in[0,t_f]. } ]

Na condição limite:

[ \boxed{ U_{\max}(t_{\rm lim})=1. } ]

## 21.3. Vida útil requerida

Se for especificada uma vida requerida:

[ t_{\rm req}, ]

a condição de projeto é:

[ \boxed{ t_{\rm lim}\geq t_{\rm req}. } ]

Em ciclos:

[ \boxed{ N_{\rm lim}\geq N_{\rm req}. } ]

Essas desigualdades estabelecem a relação entre a vida calculada e a vida requerida.

## 21.4. Margem de vida

Define-se:

# [ \boxed{ M_N

N_{\rm lim}-N_{\rm req}. } ]

Em tempo:

# [ \boxed{ M_t

t_{\rm lim}-t_{\rm req}. } ]

Assim:

[ M_N\geq0 ]

ou:

[ M_t\geq0 ]

representa atendimento da vida requerida.

## 21.5. Fator de vida

Pode-se definir:

[ \boxed{ L_N= \frac{N_{\rm lim}}{N_{\rm req}}. } ]

Analogamente:

[ \boxed{ L_t= \frac{t_{\rm lim}}{t_{\rm req}}. } ]

A condição de atendimento é:

[ \boxed{ L_N\geq1. } ]

ou:

[ \boxed{ L_t\geq1. } ]

## 21.6. Vida residual durante a operação

Após:

[ N_0 ]

ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm res}

N_{\rm lim}-N_0. } ]

O percentual de vida restante pode ser definido por:

# [ \boxed{ \eta_{\rm res}

\frac{N_{\rm lim}-N_0}{N_{\rm lim}}. } ]

Essa grandeza representa a fração da vida calculada que ainda permanece, sob o histórico futuro considerado.

## 21.7. Condição instantânea e condição acumulada

É necessário distinguir:

### Critério instantâneo

Depende do estado atual:

[ G_i(t)=G_i[\mathbf X(t)]. ]

Exemplos:

[ G_y, \quad G_T, \quad G_\Lambda. ]

### Critério acumulado

Depende do histórico:

[ G_i(t)=G_i[\mathbf X(t),H_t]. ]

Exemplos:

[ G_{\rm pit}, \quad G_{\rm micro}, \quad G_w. ]

Portanto:

# [ \boxed{ \text{vida útil}

\text{limites instantâneos} + \text{evolução acumulada}. } ]

## 21.8. Critério global de vida

Define-se:

# [ \boxed{ G_{\min}(t)

\min_iG_i(t). } ]

A condição admissível é:

[ \boxed{ G_{\min}(t)>0. } ]

A fronteira:

[ \boxed{ G_{\min}(t)=0. } ]

A ultrapassagem:

[ \boxed{ G_{\min}(t)<0. } ]

## 21.9. Formulação equivalente por utilização

Com:

[ U_{\max}(t)=\max_iU_i(t), ]

tem-se:

# [ \boxed{ G_{\rm global}(t)

1-U_{\max}(t). } ]

Portanto:

[ G_{\rm global}>0 \iff U_{\max}<1, ]

[ G_{\rm global}=0 \iff U_{\max}=1, ]

[ G_{\rm global}<0 \iff U_{\max}>1. ]

## 21.10. Critério de missão

Para uma missão definida no intervalo:

[ 0\leq t\leq t_f, ]

a condição global é:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f}U_{\max}(t)<1. } ]

Na condição limite:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f}U_{\max}(t)=1. } ]

Essa formulação considera tanto picos instantâneos quanto mecanismos acumulativos, desde que estes estejam incorporados ao estado evolutivo.

## 21.11. Critério para operação cíclica

Para operação periódica:

[ \mathbf U(t+T_c)=\mathbf U(t), ]

o estado acumulado pode continuar evoluindo:

[ w(N+1)\neq w(N), ]

[ R_q(N+1)\neq R_q(N), ]

[ D_i(N+1)\neq D_i(N). ]

Portanto, periodicidade do carregamento não implica periodicidade do estado tribológico.

## 21.12. Vida em operação periódica

Para uma frequência de ciclos constante:

[ f_c=\text{constante}, ]

tem-se:

[ \boxed{ N=f_ct. } ]

Consequentemente:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\frac{N_{\rm lim}}{f_c}. } ]

## 21.13. Operação com múltiplos regimes

Considere:

[ \mathbf U_1,\mathbf U_2,\ldots,\mathbf U_m. ]

Cada regime possui duração:

[ t_1,t_2,\ldots,t_m. ]

O histórico total é:

[ \boxed{ H= H_1\cup H_2\cup\cdots\cup H_m. } ]

O estado no início de cada regime é o estado final do regime anterior:

# [ \boxed{ \mathbf X_{j+1}(0)

\mathbf X_j(t_j). } ]

Assim, os regimes não devem ser tratados como análises independentes quando existir memória material, desgaste ou dano acumulado.

## 21.14. Vida sob histórico de missão

Para uma sequência:

[ \mathbf U(t), ]

a evolução é:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F ( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t ). } ]

O número de ciclos é:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}}f_c(t),dt. } ]

O dano é atualizado por:

# [ \boxed{ D_{i,n+1}

D_{i,n} + \Delta D_{i,n}. } ]

## 21.15. Condição de vida mínima

Quando existem vários mecanismos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\min { N_{{\rm lim},1}, N_{{\rm lim},2}, \ldots, N_{{\rm lim},m} }. } ]

A vida útil do sistema é, portanto, determinada pelo primeiro mecanismo que atinge sua própria condição limite.

## 21.16. Critério de segurança operacional

Uma operação pode exigir uma margem adicional em relação à fronteira:

[ \boxed{ U_{\max}\leq U_{\rm adm} } ]

com:

[ \boxed{ U_{\rm adm}<1. } ]

O valor de (U_{\rm adm}) não é uma constante universal do modelo; ele deve ser definido pela condição de projeto ou pelo critério normativo adotado.

## 21.17. Vida com margem especificada

Se:

[ U_{\rm adm}<1, ]

a vida operacional especificada passa a ser:

# [ \boxed{ N_{\rm adm}

\inf \left{ N: U_{\max}(N)\geq U_{\rm adm} \right}. } ]

A vida física limite permanece:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf \left{ N: U_{\max}(N)\geq1 \right}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ N_{\rm adm}\leq N_{\rm lim}. } ]

## 21.18. Influência da condição de operação

A vida pode ser expressa como:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

N_{\rm lim} ( F, u_e, v_{\rm desl}, T, R_a, \eta, \alpha_p, \mathcal M, H ). } ]

Cada variável pode alterar simultaneamente diferentes mecanismos.

Por exemplo:

[ F \rightarrow p \rightarrow \sigma ]

e:

[ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h. ]

Portanto, a alteração de uma condição de operação pode modificar mais de um limite simultaneamente.

## 21.19. Critério de operação contínua

Para operação contínua:

[ t\rightarrow\infty, ]

a condição de integridade permanente exigiria:

[ \boxed{ U_{\max}(t)<1 \qquad \forall t\geq0. } ]

Entretanto, mecanismos acumulativos podem produzir:

[ D_i(t)\rightarrow1 ]

mesmo quando os critérios instantâneos permanecem abaixo de seus limites.

Assim, a condição:

[ U_{\max}(t)<1 ]

em um único instante não demonstra vida infinita.

## 21.20. Critério de vida finita

Quando algum mecanismo acumulativo satisfaz:

[ D_i(N)\rightarrow1, ]

a vida correspondente é:

# [ \boxed{ N_{{\rm lim},i}

\inf{N:D_i(N)=1}. } ]

A vida global continua sendo:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\min_iN_{{\rm lim},i}. } ]

## 21.21. Vida útil e estado final

Para uma vida especificada:

[ N_f, ]

o estado final é:

[ \boxed{ \mathbf X_f=\mathbf X(N_f). } ]

A condição de atendimento é:

[ \boxed{ G_i(\mathbf X_f,H_f,\mathcal M)\geq0 \qquad \forall i. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ U_{\max}(N_f)\leq1. } ]

## 21.22. Vida útil como problema inverso

Também é possível formular o problema inverso.

Dada uma vida requerida:

[ N_{\rm req}, ]

procura-se o conjunto de condições operacionais que satisfaz:

[ \boxed{ N_{\rm lim}(\mathbf U)\geq N_{\rm req}. } ]

O conjunto correspondente é:

# [ \boxed{ D_{\rm vida}(N_{\rm req})

{ \mathbf U: N_{\rm lim}(\mathbf U)\geq N_{\rm req} }. } ]

Esse domínio representa as condições de operação capazes de atender à vida requerida.

## 21.23. Fronteira de vida requerida

A fronteira desse domínio é:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}(\mathbf U)

N_{\rm req}. } ]

Portanto:

[ N_{\rm lim}>N_{\rm req} ]

representa condições acima da vida requerida, enquanto:

[ N_{\rm lim}<N_{\rm req} ]

representa condições abaixo dela.

## 21.24. Relação entre integridade e vida

O domínio de integridade instantânea é:

[ D_{\rm íntegro}. ]

O domínio para uma vida requerida é:

[ D_{\rm vida}(N_{\rm req}). ]

Consequentemente:

[ \boxed{ D_{\rm vida}(N_{\rm req}) \subseteq D_{\rm íntegro}. } ]

A vida requerida impõe uma restrição adicional ao domínio operacional.

## 21.25. Formulação completa

A sequência matemática fica:

[ \boxed{ \mathbf U(t) \rightarrow \mathbf X(t) \rightarrow H_t \rightarrow \mathbf G(t) \rightarrow U_{\max}(t) \rightarrow t_{\rm lim} } ]

e, em ciclos:

[ \boxed{ \mathbf U(N) \rightarrow \mathbf X(N) \rightarrow H_N \rightarrow \mathbf G(N) \rightarrow U_{\max}(N) \rightarrow N_{\rm lim}. } ]

Para uma vida requerida:

[ \boxed{ N_{\rm lim}\geq N_{\rm req}. } ]

## 21.26. Resultado da seção

O critério de vida útil fica definido por três elementos:

[ \boxed{ \text{histórico de operação} + \text{evolução do estado} + \text{fronteira de integridade}. } ]

A condição fundamental é:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf \left{ N: \mathbf X(N)\in\partial D_{\rm íntegro}(N) \right}. } ]

Para uma vida requerida:

[ \boxed{ N_{\rm lim}\geq N_{\rm req}. } ]

Para uma condição operacional admissível durante uma missão:

[ \boxed{ \max_{0\leq t\leq t_f}U_{\max}(t)\leq1. } ]

Assim, o modelo passa a permitir não apenas determinar quando a integridade é perdida, mas também definir o conjunto de condições operacionais capazes de atender a uma vida útil especificada.

# 22. FORMULAÇÃO COMPUTACIONAL COMPLETA DO MODELO TRIBOLÓGICO ACOPLADO

## 22.1. Objetivo

A formulação computacional transforma o modelo físico-matemático em uma sequência executável de cálculo.

A estrutura geral é:

[ \boxed{ \text{ENTRADAS} \rightarrow \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{SOLICITAÇÕES} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow \text{TÉRMICA} \rightarrow \text{DANO} \rightarrow \text{INTEGRIDADE} \rightarrow \text{VIDA} } ]

O cálculo deve preservar os acoplamentos existentes entre esses blocos.

## 22.2. Vetor de entrada

Define-se o conjunto de entradas:

[ \boxed{ \mathbf P= [ \mathbf G, \mathbf M, \mathbf U, \mathbf L, \mathbf H_0 ] } ]

onde:

[ \mathbf G=\text{geometria}, ]

[ \mathbf M=\text{propriedades dos materiais}, ]

[ \mathbf U=\text{condições de operação}, ]

[ \mathbf L=\text{condições de lubrificação}, ]

[ \mathbf H_0=\text{estado histórico inicial}. ]

## 22.3. Geometria

A geometria ideal é definida por:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_1(u,v,\theta) } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf r_2=\mathbf r_2(\xi,\eta,\theta). } ]

As superfícies fornecem:

[ \boxed{ \mathbf n_1,\mathbf n_2 } ]

e as curvaturas locais:

[ \boxed{ R_x,\ R_y. } ]

## 22.4. Contato cinemático

O contato é determinado por:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_2 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0. } ]

A velocidade relativa é:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_1-\mathbf v_2. } ]

A partir dela:

[ \boxed{ u_e=\frac{u_1+u_2}{2} } ]

e:

[ \boxed{ v_{\rm desl}=u_1-u_2. } ]

## 22.5. Contato espacial

A linha instantânea é:

[ \boxed{ C_\theta= { \mathbf r_c(s,\theta) }. } ]

O volume tribológico é:

[ \boxed{ V_T= { \mathbf r_c+n\mathbf n }. } ]

É nesse domínio que os campos mecânicos, térmicos e tribológicos são avaliados.

## 22.6. Entrada mecânica

Define-se:

[ F ]

como carga normal resultante.

O módulo equivalente é:

# [ \boxed{ \frac1{E'}

\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}. } ]

As curvaturas relativas são:

# [ \boxed{ \frac1{R_x}

\frac1{R_{1x}} + \frac1{R_{2x}} } ]

e:

# [ \boxed{ \frac1{R_y}

\frac1{R_{1y}} + \frac1{R_{2y}}. } ]

## 22.7. Contato de Hertz

O contato elíptico é:

[ \boxed{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq1. } ]

Os semieixos são obtidos de:

# [ \boxed{ a,b

f(F,R_x,R_y,E'). } ]

A pressão é:

# [ \boxed{ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2} -\frac{y^2}{b^2} }. } ]

A pressão máxima é:

[ \boxed{ p_0=\frac{3F}{2\pi ab}. } ]

## 22.8. Campo de tensões

A pressão determina:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \boldsymbol\sigma(x,y,z). } ]

O tensor é:

[ \boldsymbol\sigma= \begin{bmatrix} \sigma_x&\tau_{xy}&\tau_{xz}\ \tau_{xy}&\sigma_y&\tau_{yz}\ \tau_{xz}&\tau_{yz}&\sigma_z \end{bmatrix}. ]

Os valores principais são:

# [ \boxed{ \sigma_1,\sigma_2,\sigma_3

\operatorname{eig}(\boldsymbol\sigma). } ]

A tensão equivalente de von Mises é:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

## 22.9. Critério de escoamento

Calcula-se:

# [ \boxed{ \sigma_{VM,\max}

\max_{V_T}\sigma_{VM}. } ]

A margem é:

# [ \boxed{ G_y

\sigma_y-\sigma_{VM,\max}. } ]

A utilização correspondente pode ser:

[ \boxed{ U_y= \frac{\sigma_{VM,\max}}{\sigma_y}. } ]

## 22.10. Módulo EHL

A entrada do módulo EHL é:

[ \boxed{ F,R_x,R_y,E',u_e,\eta_0,\alpha_p. } ]

Define-se:

[ \boxed{ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x} } ]

[ \boxed{ G=\alpha_pE' } ]

[ \boxed{ W= \frac{F}{E'R_x^2}. } ]

Para a geometria elíptica:

[ \boxed{ k\approx 1.03 \left( \frac{R_y}{R_x} \right)^{0.64}. } ]

## 22.11. Espessura mínima do filme

O modelo fornece:

# [ \boxed{ \frac{h_{\min}}{R_x}

3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}). } ]

Portanto:

# [ \boxed{ h_{\min}

R_x ,3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}). } ]

## 22.12. Parâmetro de filme

A rugosidade equivalente é:

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

O parâmetro de filme é:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

O critério é:

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim}. } ]

## 22.13. Módulo térmico

A potência específica de atrito é:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub} |v_{\rm desl}|. } ]

A potência total dissipada é:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} \tau_{\rm lub} |v_{\rm desl}| ,dA. } ]

A temperatura de contato é:

# [ \boxed{ T_c

T_{\rm bulk} + T_{\rm flash}. } ]

## 22.14. Acoplamento viscosidade-temperatura

A viscosidade é:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

Assim:

[ T \rightarrow \eta \rightarrow h_{\min}. ]

Simultaneamente:

[ v_{\rm desl} \rightarrow \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. ]

Portanto:

[ \boxed{ T \leftrightarrow \eta \leftrightarrow h_{\min} \leftrightarrow \tau_{\rm lub} \leftrightarrow T. } ]

## 22.15. Módulo de desgaste

A evolução local pode ser representada por:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ( p, v_{\rm desl}, h, T, R_a, \eta, H, \mathcal M ). } ]

Quando o modelo de Archard for adotado:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{p|v_{\rm desl}|}{H}. } ]

O desgaste acumulado é:

# [ \boxed{ w(t)

w(0) + \int_0^t \frac{\partial w}{\partial\tau} ,d\tau. } ]

## 22.16. Atualização da geometria real

O desgaste altera a superfície:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n. } ]

Consequentemente:

[ w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow a,b,p \rightarrow \sigma. ]

Esse é um dos principais ciclos de realimentação do modelo.

## 22.17. Atualização da rugosidade

Quando a evolução da topografia for modelada:

[ \boxed{ R_q=R_q(t). } ]

Assim:

[ w,H \rightarrow R_q \rightarrow \Lambda \rightarrow G_\Lambda. ]

A rugosidade pode, portanto, atuar simultaneamente como variável de estado e variável de entrada dos critérios superficiais.

## 22.18. Módulo de fadiga

O histórico mecânico é:

[ \boxed{ H_\sigma= { \boldsymbol\sigma(t), p(t), \tau(t), T(t) }. } ]

A variável de dano é:

# [ \boxed{ D_f

D_f(H_\sigma,N,\mathcal M). } ]

Para fadiga de contato:

# [ \boxed{ D_{\rm pit}

D_{\rm pit}(H_\sigma,N,\mathcal M). } ]

O limite ocorre quando:

[ \boxed{ D_{\rm pit}=1. } ]

## 22.19. Módulo de micropitting

O estado de entrada é:

[ \boxed{ [p,h,R_a,T,v_{\rm desl},H,N,\mathcal M]. } ]

O modelo produz:

# [ \boxed{ D_{\rm micro}

D_{\rm micro} ( p,h,R_a,T,v_{\rm desl},H,N,\mathcal M ). } ]

O limite é:

[ \boxed{ D_{\rm micro}=1. } ]

## 22.20. Módulo de scuffing

O estado relevante é:

[ \boxed{ [p,v_{\rm desl},h,T,R_a,\eta,H]. } ]

O critério fornece:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

## R_{\rm sc}

\Phi_{\rm sc} ( p,v_{\rm desl},h,T,R_a,\eta,H ). } ]

A fronteira é:

[ \boxed{ G_{\rm sc}=0. } ]

## 22.21. Vetor completo de critérios

Após o cálculo dos módulos:

[ \boxed{ \mathbf G= [ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

O vetor de utilização é:

[ \boxed{ \mathbf U= [ U_y, U_{\rm sub}, U_\Lambda, U_T, U_{\rm sc}, U_{\rm micro}, U_{\rm pit}, U_w ]. } ]

## 22.22. Critério global

Calcula-se:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

A condição de integridade é:

[ \boxed{ U_{\max}<1. } ]

A fronteira:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

A condição não admissível:

[ \boxed{ U_{\max}>1. } ]

## 22.23. Iteração interna

Como o sistema é acoplado, o estado deve ser iterado.

Inicialmente:

[ \boxed{ \mathbf X^{(0)} } ]

é estimado.

Calcula-se:

[ p^{(k)} \rightarrow \sigma^{(k)} \rightarrow h^{(k)} \rightarrow T^{(k)} \rightarrow w^{(k)}. ]

Obtém-se então:

[ \boxed{ \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

## 22.24. Relaxação

Para melhorar a estabilidade numérica:

# [ \boxed{ \mathbf X^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X^{(k)} + \omega \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)} } ]

com:

[ \boxed{ 0<\omega\leq1. } ]

## 22.25. Critério de convergência

Define-se:

# [ \boxed{ \epsilon_k

\max_i \left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right|. } ]

A solução converge quando:

[ \boxed{ \epsilon_k<\varepsilon. } ]

Após a convergência:

# [ \boxed{ \mathbf X^*

\mathbf X^{(k+1)}. } ]

## 22.26. Atualização temporal

Para:

[ t_n\rightarrow t_{n+1}, ]

o estado é atualizado por:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F ( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t ). } ]

O histórico passa a:

# [ \boxed{ H_{n+1}

H_n\cup { \mathbf X_{n+1} }. } ]

## 22.27. Atualização do número de ciclos

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} f_c(t),dt. } ]

Para frequência constante:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+f_c\Delta t. } ]

## 22.28. Atualização do desgaste

# [ \boxed{ w_{n+1}

w_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot w(t),dt. } ]

O novo desgaste altera:

[ \boxed{ \mathbf r_{\rm real,n+1}. } ]

Consequentemente, a geometria deve ser recalculada quando o modelo considerar esse efeito.

## 22.29. Algoritmo global

A sequência computacional completa é:

[ \boxed{ \text{1. Definir entradas} } ]

[ \boxed{ \text{2. Construir geometria} } ]

[ \boxed{ \text{3. Determinar contato cinemático} } ]

[ \boxed{ \text{4. Determinar curvaturas} } ]

[ \boxed{ \text{5. Calcular contato mecânico} } ]

[ \boxed{ \text{6. Calcular campo de tensões} } ]

[ \boxed{ \text{7. Calcular EHL} } ]

[ \boxed{ \text{8. Calcular atrito e temperatura} } ]

[ \boxed{ \text{9. Atualizar desgaste e superfície} } ]

[ \boxed{ \text{10. Atualizar histórico} } ]

[ \boxed{ \text{11. Calcular dano} } ]

[ \boxed{ \text{12. Calcular critérios }G_i } ]

[ \boxed{ \text{13. Calcular utilizações }U_i } ]

[ \boxed{ \text{14. Verificar convergência} } ]

[ \boxed{ \text{15. Avançar no tempo/ciclo} } ]

[ \boxed{ \text{16. Verificar limite} } ]

## 22.30. Pseudofluxo matemático

[ \boxed{ \mathbf X_n } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{Geometria} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ R_x,R_y } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ a,b,p } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \sigma,\sigma_{VM} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ h,\Lambda } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ T } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ w,R_q } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ H_{n+1},N_{n+1} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \mathbf G_{n+1},\mathbf U_{n+1} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ U_{\max,n+1} } ]

## 22.31. Condição de parada

O cálculo evolutivo prossegue enquanto:

[ \boxed{ U_{\max,n}<1. } ]

A vida é atingida quando:

[ \boxed{ U_{\max,n}\geq1. } ]

Então:

[ \boxed{ N_{\rm lim}\approx N_n } ]

ou, mediante refinamento:

[ \boxed{ U_{\max}(N_{\rm lim})=1. } ]

## 22.32. Identificação do mecanismo limitante

No limite:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i. } ]

O resultado deve registrar:

[ \boxed{ i^, \quad U_{i^}, \quad N_{\rm lim}, \quad t_{\rm lim}. } ]

Também devem ser preservados os demais valores:

[ \boxed{ {U_i}_{i=1}^{m}. } ]

Isso permite identificar a proximidade dos mecanismos não limitantes.

## 22.33. Estrutura do resultado computacional

O resultado de uma simulação pode ser organizado como:

[ \boxed{ \mathcal R= { \mathbf X(t), \mathbf G(t), \mathbf U(t), H_t, N(t), D(t), N_{\rm lim}, t_{\rm lim}, i^* }. } ]

Para cada instante:

[ \boxed{ \mathcal R_t= { p,\sigma,\sigma_{VM}, h,\Lambda,T, v_{\rm desl},R_q,w,N, \mathbf G,\mathbf U }. } ]

## 22.34. Validação interna

A implementação deve verificar as relações matemáticas fundamentais.

Contato:

[ \boxed{ \mathbf r_1\approx\mathbf r_2 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n\approx0. } ]

Carga:

[ \boxed{ \iint_{\Omega_c}p,dA\approx F. } ]

EHL:

[ \boxed{ h_{\min}>0. } ]

Integridade:

[ \boxed{ U_{\max}<1 } ]

enquanto o estado for admissível.

## 22.35. Conservação da cadeia causal

A implementação deve preservar a sequência:

[ \boxed{ \text{geometria} \rightarrow \text{cinemática} \rightarrow \text{mecânica} \rightarrow \text{lubrificação} \rightarrow \text{térmica} \rightarrow \text{dano} \rightarrow \text{integridade}. } ]

As realimentações são:

[ \boxed{ T\rightarrow\eta\rightarrow h\rightarrow\tau\rightarrow T } ]

e:

[ \boxed{ w\rightarrow\text{geometria} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow D. } ]

## 22.36. Formulação final do sistema

O modelo computacional completo pode ser representado por:

# [ \boxed{ \mathbf R ( \mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M )

} ]

A solução física deve satisfazer simultaneamente:

[ \boxed{ \mathbf R=0 } ]

e:

[ \boxed{ G_i\geq0 \qquad \forall i. } ]

Durante a evolução:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(t,N,H). } ]

A vida é:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf \left{ t: \exists i,, G_i(\mathbf X,H,\mathcal M)\leq0 \right}. } ]

Em ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf \left{ N: \exists i,, G_i(\mathbf X,H,\mathcal M)\leq0 \right}. } ]

## 22.37. Estrutura final do modelo

A estrutura integral fica:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA IDEAL} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{CONTATO CINEMÁTICO} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{VOLUME TRIBOLÓGICO} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{CONTATO MECÂNICO} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{CAMPO DE TENSÕES} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{EHL} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{ATRITO E TÉRMICA} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{DESGASTE E DANO} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{CRITÉRIOS DE INTEGRIDADE} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{DOMÍNIO GLOBAL} } ]

[ \downarrow ]

[ \boxed{ \text{VIDA ÚTIL} } ]

## 22.38. Formulação compacta final

Todo o modelo pode ser condensado em:

[ \boxed{ \mathbf G_{\rm ideal} \rightarrow C_{\rm kin} \rightarrow V_T \rightarrow \mathbf S \rightarrow \mathbf X \rightarrow \mathbf D \rightarrow \mathbf G \rightarrow D_{\rm íntegro} \rightarrow N_{\rm lim}. } ]

Onde:

# [ \mathbf G_{\rm ideal}

\text{geometria ideal}, ]

# [ C_{\rm kin}

\text{contato cinemático}, ]

# [ V_T

\text{volume tribológico}, ]

# [ \mathbf S

\text{estado mecânico/tribológico}, ]

# [ \mathbf X

\text{estado evolutivo}, ]

# [ \mathbf D

\text{variáveis de dano}, ]

# [ \mathbf G

\text{funções de limite}, ]

# [ D_{\rm íntegro}

\text{domínio global de integridade}, ]

e:

# [ N_{\rm lim}

\text{vida admissível}. ]

A formulação computacional fecha, portanto, o encadeamento entre a descrição geométrica inicial e a determinação quantitativa da vida e do mecanismo limitante.

# 23. DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL DO VOLUME TRIBOLÓGICO

## 23.1. Objetivo

A discretização espacial transforma o volume tribológico contínuo:

[ V_T ]

em um conjunto finito de elementos ou pontos de cálculo.

A formulação contínua:

[ \mathbf X=\mathbf X(x,y,z,t) ]

passa a ser representada por:

# [ \boxed{ \mathbf X_{j}

\mathbf X(x_j,y_j,z_j,t) } ]

ou, para elementos:

# [ \boxed{ \mathbf X_e

\mathbf X|_{V_e}. } ]

## 23.2. Volume tribológico

O volume é definido a partir da linha de contato:

[ \boxed{ \mathbf r_c=\mathbf r_c(s,\theta) } ]

e da coordenada normal:

# [ \boxed{ \mathbf r(s,\theta,n)

\mathbf r_c(s,\theta) + n,\mathbf n(s,\theta). } ]

Assim:

[ \boxed{ V_T= \left{ \mathbf r_c(s,\theta)+n\mathbf n(s,\theta) \right}. } ]

A discretização deve preservar essas três direções geométricas:

[ s, \qquad \theta, \qquad n. ]

## 23.3. Coordenadas discretas

Define-se:

[ s_i,\qquad i=1,\ldots,N_s ]

[ \theta_j,\qquad j=1,\ldots,N_\theta ]

[ n_k,\qquad k=1,\ldots,N_n. ]

Cada ponto do domínio é:

# [ \boxed{ \mathbf r_{ijk}

\mathbf r_c(s_i,\theta_j) + n_k\mathbf n(s_i,\theta_j). } ]

## 23.4. Malha espacial

O conjunto dos pontos forma:

[ \boxed{ \mathcal M_T= { \mathbf r_{ijk} }. } ]

O número total de pontos é:

# [ \boxed{ N_{\rm pts}

N_sN_\theta N_n. } ]

Quando a discretização utilizar elementos:

# [ \boxed{ V_T

\bigcup_{e=1}^{N_e}V_e. } ]

## 23.5. Discretização da área de contato

Para cada posição instantânea:

[ \theta=\theta_j, ]

a área de contato é:

[ \boxed{ \Omega_c(\theta_j). } ]

No caso elíptico:

[ \boxed{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq1. } ]

A discretização deve conter somente pontos pertencentes a:

[ \boxed{ \Omega_c. } ]

## 23.6. Discretização da pressão

A pressão contínua:

[ p=p(x,y,t) ]

passa a:

[ \boxed{ p_{ij}=p(x_i,y_j,t). } ]

Para Hertz:

# [ \boxed{ p_{ij}

## p_0 \sqrt{ 1- \frac{x_i^2}{a^2}

\frac{y_j^2}{b^2} }. } ]

Somente quando:

[ \frac{x_i^2}{a^2} + \frac{y_j^2}{b^2} \leq1 ]

o ponto pertence à região carregada.

## 23.7. Discretização do campo de tensões

O campo:

[ \boldsymbol\sigma(x,y,z,t) ]

passa a:

# [ \boxed{ \boldsymbol\sigma_{ijk}

\boldsymbol\sigma(x_i,y_j,z_k,t). } ]

Cada ponto contém:

# [ \boxed{ \boldsymbol\sigma_{ijk}

\begin{bmatrix} \sigma_x&\tau_{xy}&\tau_{xz}\ \tau_{xy}&\sigma_y&\tau_{yz}\ \tau_{xz}&\tau_{yz}&\sigma_z \end{bmatrix}_{ijk}. } ]

## 23.8. Tensão equivalente

Para cada ponto:

# [ \boxed{ \sigma_{VM,ijk}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

O máximo discreto é:

# [ \boxed{ \sigma_{VM,\max}

\max_{i,j,k} \sigma_{VM,ijk}. } ]

## 23.9. Localização do máximo

O ponto correspondente é:

# [ \boxed{ (i^,j^,k^*)

\arg\max_{i,j,k} \sigma_{VM,ijk}. } ]

Sua posição física é:

# [ \boxed{ \mathbf r^*

\mathbf r_{i^*j^k^}. } ]

Essa posição é necessária para localizar o ponto crítico subsuperficial.

## 23.10. Discretização do filme

A espessura do filme é:

[ h=h(x,y,t). ]

A representação discreta é:

[ \boxed{ h_{ij}=h(x_i,y_j,t). } ]

O valor mínimo discreto é:

# [ \boxed{ h_{\min}

\min_{i,j}h_{ij}. } ]

Quando o modelo fornece diretamente (h_{\min}), esse valor pode ser utilizado como condição mínima sem reconstrução espacial completa de (h(x,y)).

## 23.11. Discretização da temperatura

O campo térmico:

[ T=T(x,y,z,t) ]

é representado por:

[ \boxed{ T_{ijk}=T(x_i,y_j,z_k,t). } ]

A temperatura máxima é:

# [ \boxed{ T_{\max}

\max_{i,j,k}T_{ijk}. } ]

## 23.12. Discretização do deslizamento

A velocidade de deslizamento pode variar espacialmente:

[ v_{\rm desl}=v_{\rm desl}(x,y,t). ]

Então:

# [ \boxed{ v_{{\rm desl},ij}

v_{\rm desl}(x_i,y_j,t). } ]

Quando a velocidade for considerada uniforme na área de contato:

[ \boxed{ v_{{\rm desl},ij}=v_{\rm desl}. } ]

## 23.13. Discretização da tensão de cisalhamento

A tensão de cisalhamento lubrificante:

# [ \tau_{\rm lub}

\tau_{\rm lub}(x,y,t) ]

passa a:

# [ \boxed{ \tau_{{\rm lub},ij}

\tau_{\rm lub}(x_i,y_j,t). } ]

O fluxo local de calor por atrito é:

# [ \boxed{ q_{{\rm fric},ij}

\tau_{{\rm lub},ij} |v_{{\rm desl},ij}|. } ]

## 23.14. Discretização da rugosidade

A rugosidade pode ser representada por:

[ \boxed{ R_q=R_q(x,y,t) } ]

quando houver modelo espacial de evolução.

Para uma representação global:

[ \boxed{ R_q=R_q(t). } ]

Nesse caso:

# [ \boxed{ \Lambda_{ij}

\frac{h_{ij}}{R_q}. } ]

## 23.15. Discretização do desgaste

O desgaste é:

[ w=w(x,y,t). ]

A forma discreta é:

# [ \boxed{ w_{ij}^{n}

w(x_i,y_j,t_n). } ]

A atualização temporal é:

# [ \boxed{ w_{ij}^{n+1}

w_{ij}^{n} + \Delta w_{ij}^{n}. } ]

## 23.16. Atualização geométrica

A superfície desgastada em cada ponto é:

# [ \boxed{ \mathbf r_{{\rm real},ij}

## \mathbf r_{{\rm ideal},ij}

w_{ij}\mathbf n_{ij}. } ]

Assim, cada distribuição de desgaste produz uma nova superfície.

## 23.17. Integração da carga

A integral contínua:

[ F= \iint_{\Omega_c}p,dA ]

é discretizada como:

[ \boxed{ F \approx \sum_{i,j} p_{ij}\Delta A_{ij}. } ]

A condição de consistência é:

[ \boxed{ \sum_{i,j} p_{ij}\Delta A_{ij} \approx F. } ]

## 23.18. Integração da potência de atrito

A potência:

# [ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} \tau_{\rm lub} |v_{\rm desl}|,dA ]

passa a:

[ \boxed{ P_{\rm fric} \approx \sum_{i,j} \tau_{{\rm lub},ij} |v_{{\rm desl},ij}| \Delta A_{ij}. } ]

## 23.19. Integração do desgaste volumétrico

Se:

[ w=w(x,y), ]

o volume desgastado é:

# [ V_w

\iint_{A_s}w,dA. ]

Numericamente:

[ \boxed{ V_w \approx \sum_{i,j} w_{ij}\Delta A_{ij}. } ]

## 23.20. Refinamento da malha

A solução numérica depende da discretização:

[ \mathcal M_1, \mathcal M_2, \ldots ]

com:

[ \Delta x_1>\Delta x_2>\cdots. ]

Uma grandeza calculada:

[ Q(\Delta x) ]

deve convergir para:

[ \boxed{ Q^*= \lim_{\Delta x\rightarrow0}Q(\Delta x). } ]

## 23.21. Critério de convergência espacial

Para duas malhas sucessivas:

[ \mathcal M_k ]

e:

[ \mathcal M_{k+1}, ]

define-se:

# [ \boxed{ \varepsilon_Q

\left| \frac{ Q_{k+1}-Q_k }{ Q_{k+1} } \right|. } ]

A grandeza é considerada espacialmente convergida quando:

[ \boxed{ \varepsilon_Q<\varepsilon_{\rm esp}. } ]

## 23.22. Grandezas críticas para convergência

A convergência deve ser verificada principalmente para:

[ \boxed{ p_{\max}, \quad \sigma_{VM,\max}, \quad h_{\min}, \quad T_{\max}, \quad w_{\max}, \quad U_{\max}. } ]

O objetivo não é apenas obter uma malha visualmente refinada, mas garantir estabilidade das grandezas que determinam a integridade.

## 23.23. Refinamento local

Como os máximos podem ocorrer em regiões pequenas, pode ser necessário:

[ \boxed{ \Delta x_{\rm local} < \Delta x_{\rm global}. } ]

O refinamento deve concentrar pontos nas regiões onde:

[ |\nabla p| ]

ou:

[ |\nabla\sigma| ]

ou:

[ |\nabla T| ]

sejam elevados, ou onde exista interesse em localizar o máximo de uma função de limite.

## 23.24. Domínio espacial dependente do desgaste

Como:

# [ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n, ]

o domínio pode evoluir:

[ \boxed{ V_T=V_T(t). } ]

A malha pode então ser:

[ \boxed{ \mathcal M_T=\mathcal M_T(t). } ]

Isso permite acompanhar a alteração geométrica produzida pelo desgaste.

## 23.25. Campos discretos

O estado discreto completo pode ser representado por:

# [ \boxed{ \mathbf X_{ijk}^{n}

[ p_{ij}^{n}, \sigma_{ijk}^{n}, \sigma_{VM,ijk}^{n}, h_{ij}^{n}, \Lambda_{ij}^{n}, T_{ijk}^{n}, v_{{\rm desl},ij}^{n}, R_{q,ij}^{n}, w_{ij}^{n} ]. } ]

O número de ciclos:

[ \boxed{ N^n } ]

e o histórico:

[ \boxed{ H^n } ]

completam o estado temporal.

## 23.26. Critérios de integridade na malha

Cada ponto pode possuir uma utilização:

[ \boxed{ U_i(x_j,y_j,z_k,t_n). } ]

O máximo global é:

# [ \boxed{ U_{\max}^{n}

\max_{i,j,k} U_i(x_j,y_j,z_k,t_n). } ]

Quando o critério for global, sua avaliação pode ser feita diretamente sobre a variável correspondente.

## 23.27. Localização do ponto crítico

O ponto crítico geral é:

# [ \boxed{ \mathbf r^*

\arg\max_{\mathbf r\in V_T} U_{\max}(\mathbf r). } ]

Na discretização:

# [ \boxed{ (i^,j^,k^*)

\arg\max_{i,j,k}U_{\max,ijk}. } ]

Assim, o modelo fornece não somente o valor do limite, mas sua localização espacial.

## 23.28. Discretização e domínio global

A representação discreta do domínio é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}^{h}

{ \mathbf X^h: U_i^h\leq1,\ \forall i }. } ]

À medida que:

[ h\rightarrow0, ]

onde (h) representa a escala característica da discretização:

[ \boxed{ D_{\rm íntegro}^{h} \rightarrow D_{\rm íntegro}. } ]

## 23.29. Estrutura espacial completa

A discretização segue:

[ \boxed{ (s,\theta,n) \rightarrow (x,y,z) \rightarrow \mathbf r \rightarrow {p,\sigma,h,T,w} \rightarrow {G_i,U_i}. } ]

Assim, cada ponto do volume tribológico possui uma posição, um estado físico e os critérios de integridade correspondentes.

## 23.30. Resultado da seção

A discretização espacial transforma:

[ \boxed{ V_T } ]

em:

[ \boxed{ \mathcal M_T } ]

e os campos contínuos:

[ p,\sigma,h,T,w ]

em conjuntos discretos:

[ \boxed{ {p_{ij}}, \quad {\sigma_{ijk}}, \quad {h_{ij}}, \quad {T_{ijk}}, \quad {w_{ij}}. } ]

A condição global permanece:

[ \boxed{ U_{\max}<1 } ]

durante a vida admissível.

A discretização está, portanto, estabelecida como a ponte entre a formulação contínua do modelo e a solução numérica necessária para a próxima etapa: a discretização temporal e por ciclos da evolução tribológica.

# 24. DISCRETIZAÇÃO TEMPORAL E POR CICLOS

## 24.1. Objetivo

A discretização temporal transforma a evolução contínua do estado tribológico:

[ \mathbf X=\mathbf X(t) ]

em uma sequência de estados:

[ \boxed{ \mathbf X^0,\mathbf X^1,\ldots,\mathbf X^n,\mathbf X^{n+1},\ldots } ]

associados aos instantes:

[ \boxed{ t_0,t_1,\ldots,t_n,t_{n+1},\ldots } ]

A evolução também pode ser parametrizada pelo número de ciclos:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(N). } ]

## 24.2. Malha temporal

Define-se:

[ \boxed{ t_n=t_0+n\Delta t } ]

para passo constante.

Para passo variável:

[ \boxed{ \Delta t_n=t_{n+1}-t_n. } ]

Assim:

[ \boxed{ t_{n+1}=t_n+\Delta t_n. } ]

## 24.3. Estado discreto

O estado no instante (t_n) é:

[ \boxed{ \mathbf X_n= [ p_n, \sigma_n, \sigma_{VM,n}, h_n, \Lambda_n, T_n, v_{{\rm desl},n}, R_{q,n}, w_n, N_n ]. } ]

O histórico acumulado é:

[ \boxed{ H_n= {\mathbf X_0,\mathbf X_1,\ldots,\mathbf X_n}. } ]

## 24.4. Número de ciclos

A frequência instantânea de ciclos é:

[ \boxed{ f_c(t). } ]

A evolução contínua é:

# [ \boxed{ N(t)

N_0+ \int_{t_0}^{t}f_c(\tau),d\tau. } ]

Entre dois passos:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} f_c(t),dt. } ]

Se:

[ f_c(t)=f_c ]

for constante:

[ \boxed{ N_{n+1}=N_n+f_c\Delta t_n. } ]

## 24.5. Relação entre tempo e ciclos

Quando a frequência é constante:

[ \boxed{ N(t)=N_0+f_c(t-t_0). } ]

Portanto:

[ \boxed{ t=t_0+\frac{N-N_0}{f_c}. } ]

O modelo pode ser resolvido tanto em:

[ t ]

quanto em:

[ N. ]

A escolha depende da variável dominante do fenômeno analisado.

## 24.6. Passo por ciclo

Quando a evolução é calculada ciclo a ciclo:

[ \boxed{ N_{n+1}=N_n+1. } ]

Nesse caso:

# [ \boxed{ \mathbf X_{N+1}

\mathcal F(\mathbf X_N,H_N,\mathcal M). } ]

Essa representação é adequada quando o estado relevante varia principalmente pela acumulação de ciclos.

## 24.7. Passo temporal inferior a um ciclo

Quando existem fenômenos que variam significativamente durante um ciclo:

[ \Delta t<T_c, ]

onde:

[ \boxed{ T_c=\frac1{f_c}, } ]

o ciclo deve ser subdividido.

Define-se:

[ \boxed{ \Delta t=\frac{T_c}{N_t} } ]

onde (N_t) é o número de subdivisões temporais por ciclo.

## 24.8. Estado periódico

Em regime periódico:

[ \boxed{ \mathbf X(t+T_c) \approx \mathbf X(t) } ]

para as variáveis instantâneas que não possuem evolução acumulativa significativa.

Entretanto:

[ w(t+T_c)\neq w(t) ]

e:

[ N(t+T_c)=N(t)+1. ]

Portanto, o estado instantâneo pode ser periódico enquanto o estado acumulativo continua evoluindo.

## 24.9. Separação entre estado instantâneo e acumulativo

Define-se:

### Estado instantâneo

# [ \boxed{ \mathbf X_{\rm inst}

[p,\sigma,h,T,v_{\rm desl},\ldots] } ]

### Estado acumulativo

# [ \boxed{ \mathbf X_{\rm acc}

[w,R_q,N,D,\ldots]. } ]

A evolução completa é:

[ \boxed{ \mathbf X= (\mathbf X_{\rm inst},\mathbf X_{\rm acc}). } ]

## 24.10. Atualização do desgaste

A equação contínua:

# [ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ]

é discretizada como:

# [ \boxed{ w^{n+1}

w^n+ \Delta t_n, \Phi_w^n } ]

para uma aproximação explícita de primeira ordem.

Na forma integral:

# [ \boxed{ w^{n+1}

w^n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \Phi_w(t),dt. } ]

## 24.11. Atualização da rugosidade

Se:

# [ \frac{dR_q}{dt}

\Phi_R, ]

então:

# [ \boxed{ R_q^{n+1}

R_q^n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \Phi_R(t),dt. } ]

Para aproximação explícita:

# [ \boxed{ R_q^{n+1}

R_q^n+ \Phi_R^n\Delta t_n. } ]

## 24.12. Atualização do dano

Para um dano acumulativo:

# [ \boxed{ \frac{dD}{dt}

\Phi_D. } ]

A atualização é:

# [ \boxed{ D^{n+1}

D^n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \Phi_D(t),dt. } ]

Por ciclo:

# [ \boxed{ D_{N+1}

D_N+ \Delta D_N. } ]

## 24.13. Histórico de carregamento

O histórico não é substituído pelo novo estado.

Define-se:

# [ \boxed{ H_{n+1}

H_n\cup{\mathbf X_{n+1}}. } ]

Assim:

[ \boxed{ H_n= {\mathbf X_0,\mathbf X_1,\ldots,\mathbf X_n}. } ]

Esse histórico pode ser utilizado pelos modelos dependentes de trajetória.

## 24.14. Carregamento variável

Se a solicitação variar:

[ F=F(t), ]

então:

[ p=p(x,y,t). ]

Consequentemente:

[ \sigma=\sigma(x,y,z,t) ]

e:

[ h=h(x,y,t), ]

[ T=T(x,y,z,t). ]

O estado passa a depender simultaneamente de:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(x,y,z,t,H_t). } ]

## 24.15. Regimes de operação

Uma missão pode ser dividida em regimes:

[ \boxed{ H= H_1\cup H_2\cup\cdots\cup H_m. } ]

Cada regime possui:

[ \mathbf U_j, \qquad \Delta t_j, \qquad \Delta N_j. ]

A transição preserva o estado:

# [ \boxed{ \mathbf X_{j+1}(0)

\mathbf X_j(t_j). } ]

Portanto, o dano, desgaste e demais variáveis acumulativas não são reiniciados entre regimes.

## 24.16. Incremento de ciclos por regime

Para um regime (j):

# [ \boxed{ \Delta N_j

\int_{t_j}^{t_{j+1}} f_c(t),dt. } ]

O número acumulado é:

# [ \boxed{ N_{j+1}

N_j+\Delta N_j. } ]

## 24.17. Passo adaptativo

O passo temporal pode ser variável:

[ \boxed{ \Delta t_n\neq\Delta t_{n+1}. } ]

O passo pode ser reduzido quando houver rápida variação de:

[ p,\quad \sigma,\quad T,\quad h,\quad w,\quad D. ]

Também deve ser reduzido próximo da fronteira:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

## 24.18. Critério de variação temporal

Para uma variável (Q):

# [ \boxed{ \varepsilon_Q^t

\left| \frac{Q_{n+1}-Q_n} {Q_{\rm ref}} \right|. } ]

Se:

[ \boxed{ \varepsilon_Q^t>\varepsilon_{\rm max}, } ]

o passo pode ser reduzido.

Se:

[ \boxed{ \varepsilon_Q^t\ll\varepsilon_{\rm max}, } ]

o passo pode ser aumentado, desde que os demais critérios permaneçam satisfeitos.

## 24.19. Localização da vida limite

A condição de limite é:

[ \boxed{ U_{\max}(t_{\rm lim})=1. } ]

Se:

[ U_{\max,n}<1 ]

e:

[ U_{\max,n+1}>1, ]

então:

[ \boxed{ t_n<t_{\rm lim}<t_{n+1}. } ]

O passo deve ser reduzido para localizar:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

Analogamente:

[ \boxed{ N_n<N_{\rm lim}<N_{n+1}. } ]

## 24.20. Interpolação da fronteira

Para uma grandeza (U), pode-se localizar inicialmente a fronteira por interpolação:

[ \boxed{ t_{\rm lim} \approx t_n+ \frac{1-U_n} {U_{n+1}-U_n} \Delta t_n. } ]

Essa expressão constitui uma aproximação inicial da localização da fronteira. A precisão final depende da variação de (U) dentro do intervalo.

## 24.21. Critério de parada temporal

O cálculo é interrompido quando:

[ \boxed{ U_{\max,n}\ge1. } ]

O último estado admissível satisfaz:

[ \boxed{ U_{\max,n}<1. } ]

A vida é determinada refinando o intervalo:

[ [t_n,t_{n+1}]. ]

## 24.22. Critério de parada por ciclos

De forma equivalente:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:U_{\max}(N)\ge1}. } ]

A vida em ciclos é, portanto, uma propriedade do caminho evolutivo:

[ \boxed{ N_{\rm lim}=N_{\rm lim}(H,\mathbf U,\mathcal M). } ]

## 24.23. Acoplamento temporal completo

Em cada passo:

[ \boxed{ \mathbf X_n \rightarrow \text{contato} \rightarrow p_n \rightarrow \sigma_n \rightarrow h_n \rightarrow T_n \rightarrow w_n \rightarrow D_n \rightarrow \mathbf X_{n+1}. } ]

O estado atualizado modifica o próximo passo através de:

[ \boxed{ w_n\rightarrow\text{geometria} } ]

[ \boxed{ T_n\rightarrow\eta_n\rightarrow h_n } ]

[ \boxed{ H_n,N_n\rightarrow D_n. } ]

## 24.24. Formulação discreta geral

A evolução pode ser escrita como:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F \left( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t_n, \mathcal M \right). } ]

O histórico:

# [ \boxed{ H_{n+1}

H_n\cup{\mathbf X_{n+1}}. } ]

Os ciclos:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}}f_c(t),dt. } ]

## 24.25. Algoritmo temporal

Para cada passo (n):

- Determinar (t_n) e (\Delta t_n).

- Determinar as condições de operação.

- Determinar o estado geométrico atual.

- Calcular o contato.

- Calcular pressão e tensões.

- Calcular EHL.

- Calcular temperatura e atrito.

- Atualizar desgaste e rugosidade.

- Atualizar dano.

- Atualizar (N).

- Atualizar o histórico (H_n).

- Calcular (G_i).

- Calcular (U_i).

- Determinar (U_{\max}).

- Verificar convergência temporal.

- Verificar a condição de limite.

- Avançar para (n+1).

## 24.26. Estrutura temporal completa

[ \boxed{ (t_n,N_n,\mathbf X_n,H_n) \rightarrow (t_{n+1},N_{n+1},\mathbf X_{n+1},H_{n+1}). } ]

Com:

[ \boxed{ t_{n+1}=t_n+\Delta t_n } ]

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}}f_c(t),dt } ]

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F(\mathbf X_n,\mathbf U_n,H_n,\Delta t_n,\mathcal M). } ]

## 24.27. Estado final

Ao atingir a fronteira:

[ \boxed{ U_{\max}=1, } ]

o estado limite é:

# [ \boxed{ \mathcal X_{\rm lim}

{ t_{\rm lim}, N_{\rm lim}, \mathbf X_{\rm lim}, H_{\rm lim}, \mathbf G_{\rm lim}, \mathbf U_{\rm lim} }. } ]

O mecanismo limitante é:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_i U_i. } ]

## 24.28. Estrutura resultante

A discretização temporal acrescenta ao modelo espacial:

[ \boxed{ \mathcal M_T \rightarrow \mathcal M_T(t_n) } ]

e transforma o modelo contínuo em uma sequência:

[ \boxed{ \mathbf X^0 \rightarrow \mathbf X^1 \rightarrow \mathbf X^2 \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbf X_{\rm lim}. } ]

A evolução é simultaneamente controlada por:

[ \boxed{ t,\quad N,\quad H,\quad U_{\max}. } ]

Assim, o modelo possui agora uma discretização espacial e temporal definida, permitindo passar à próxima etapa: a solução numérica dos campos acoplados.

# 25. SOLUÇÃO NUMÉRICA DOS CAMPOS ACOPLADOS

## 25.1. Objetivo

A solução numérica determina, em cada passo espacial e temporal, os campos que constituem o estado tribológico:

[ \boxed{ p,; \sigma,; \sigma_{VM},; h,; \Lambda,; T,; \tau_{\rm lub},; w,; R_q } ]

a partir das condições de operação, geometria, propriedades dos materiais e histórico:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F \left( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t_n, \mathcal M \right). } ]

## 25.2. Campos fundamentais

O estado espacial é representado por:

# [ \boxed{ \mathbf X(x,y,z,t)

[ p,\sigma,\sigma_{VM},h,\Lambda,T, \tau_{\rm lub},v_{\rm desl},R_q,w ]. } ]

Cada campo possui uma função específica:

[ p=p(x,y,t) ]

[ \sigma=\sigma(x,y,z,t) ]

[ h=h(x,y,t) ]

[ T=T(x,y,z,t) ]

[ w=w(x,y,t) ]

[ R_q=R_q(x,y,t). ]

## 25.3. Sistema acoplado

Os campos não são independentes.

A estrutura fundamental é:

[ \boxed{ F,\mathbf r \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow \sigma_{VM} } ]

[ \boxed{ p,E',R_x,R_y,u_e,\eta,\alpha_p \rightarrow h \rightarrow \Lambda } ]

[ \boxed{ v_{\rm desl},\tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h } ]

[ \boxed{ p,v_{\rm desl},h,T,R_q,H \rightarrow w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathcal F(\mathbf X). } ]

## 25.4. Formulação residual

O sistema acoplado pode ser escrito como:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X)=\mathbf 0. } ]

Com:

[ \mathbf R= \begin{bmatrix} R_p\ R_\sigma\ R_h\ R_T\ R_w\ R_{R_q} \end{bmatrix}. ]

Cada residual representa a diferença entre o estado calculado e o estado exigido pela respectiva equação.

## 25.5. Campo de pressão

Para contato elástico de Hertz:

# [ \boxed{ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2} -\frac{y^2}{b^2} } } ]

dentro de:

[ \boxed{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le1. } ]

O valor máximo é:

[ \boxed{ p_{\max}=p_0. } ]

A carga deve satisfazer:

# [ \boxed{ F

\iint_{\Omega_c}p(x,y),dA. } ]

Na discretização:

[ \boxed{ F \approx \sum_{i,j}p_{ij}\Delta A_{ij}. } ]

## 25.6. Campo de tensões

A pressão calculada constitui a condição de carregamento para o campo tridimensional:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \sigma(x,y,z). } ]

O tensor é:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}

\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz}\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}. } ]

As tensões principais são obtidas por:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}\mathbf v

\sigma_i\mathbf v. } ]

Então:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

## 25.7. Campo de lubrificação

O campo de filme é determinado por:

[ \boxed{ h=h(x,y,t). } ]

No modelo reduzido:

# [ \boxed{ h_{\min}

\mathcal H ( F,R_x,R_y,E',u_e,\eta_0,\alpha_p ). } ]

Para a correlação utilizada:

# [ \boxed{ \frac{h_{\min}}{R_x}

3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}) } ]

com:

[ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x}, ]

[ G=\alpha_pE', ]

[ W= \frac{F}{E'R_x^2}. ]

## 25.8. Campo de viscosidade

A viscosidade depende das condições locais:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

Uma aproximação pressão-viscosidade simples é:

# [ \boxed{ \eta(p,T)

\eta_0(T)e^{\alpha_p(T)p}. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ T\rightarrow\eta } ]

e:

[ \boxed{ p\rightarrow\eta. } ]

O valor de (\eta) utilizado pelo cálculo de EHL deve corresponder ao estado termodinâmico adotado pelo modelo.

## 25.9. Campo de razão de filme

A rugosidade equivalente é:

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

A razão de filme é:

# [ \boxed{ \Lambda(x,y,t)

\frac{h(x,y,t)}{R_q(x,y,t)}. } ]

Seu valor mínimo:

# [ \boxed{ \Lambda_{\min}

\min_{\Omega_c}\Lambda. } ]

O critério de integridade é:

# [ \boxed{ G_\Lambda

## \Lambda_{\min}

\Lambda_{\rm lim}. } ]

## 25.10. Campo térmico

O aquecimento tribológico é obtido a partir da potência dissipada:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

A potência total:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} \tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|,dA. } ]

A temperatura de contato é:

# [ \boxed{ T_c

T_{\rm bulk} + T_{\rm flash}. } ]

Na forma geral:

[ \boxed{ T= \mathcal T ( T_{\rm bulk}, q_{\rm fric}, k, \rho, c_p, h,\ldots ). } ]

## 25.11. Campo de cisalhamento lubrificante

O esforço cisalhante é representado por:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\mathcal T_\tau ( \eta, v_{\rm desl}, h, p,T ). } ]

No modelo newtoniano simplificado:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\eta \frac{v_{\rm desl}}{h}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ v_{\rm desl},\eta,h \rightarrow \tau_{\rm lub}. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. } ]

## 25.12. Campo de desgaste

A evolução geral é:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ( p,v_{\rm desl},h,T,R_q,\eta,H,\mathcal M ). } ]

Para o modelo de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{ p|v_{\rm desl}| }{ H }. } ]

A atualização discreta é:

# [ \boxed{ w^{n+1}

w^n+ \Delta t_n \Phi_w^n. } ]

## 25.13. Atualização da geometria

O desgaste modifica a superfície:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n. } ]

A nova geometria fornece:

[ \boxed{ \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y } ]

e, portanto:

[ \boxed{ R_x,R_y \rightarrow p. } ]

Forma o ciclo:

[ \boxed{ w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow w. } ]

## 25.14. Algoritmo iterativo interno

Em cada passo temporal (n), inicia-se uma aproximação:

[ \boxed{ \mathbf X_n^{(0)}. } ]

Calcula-se:

# [ \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}

\mathcal F \left( \mathbf X_n^{(k)}, \mathbf U_n, H_n, \Delta t_n, \mathcal M \right). ]

A atualização com relaxação é:

# [ \boxed{ \mathbf X_n^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X_n^{(k)} + \omega \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

com:

[ \boxed{ 0<\omega\le1. } ]

## 25.15. Sequência de cálculo dentro da iteração

A sequência computacional é:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)} \rightarrow \text{geometria} \rightarrow p^{(k)} \rightarrow \sigma^{(k)} \rightarrow h^{(k)} \rightarrow \tau_{\rm lub}^{(k)} \rightarrow T^{(k)} \rightarrow w^{(k+1)} \rightarrow \mathbf X^{(k+1)}. } ]

O processo é repetido até satisfazer o critério de convergência.

## 25.16. Critério de convergência

Para cada variável (X_i):

# [ \boxed{ \epsilon_i^{(k)}

\left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right|. } ]

O critério global pode ser:

# [ \boxed{ \epsilon^{(k)}

\max_i\epsilon_i^{(k)}. } ]

A solução é considerada convergida quando:

[ \boxed{ \epsilon^{(k)}<\epsilon_{\rm conv}. } ]

## 25.17. Critério baseado no residual

Alternativamente:

[ \boxed{ |\mathbf R(\mathbf X^{(k)})| < \epsilon_R. } ]

A solução numérica satisfaz então:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X^*)\approx0. } ]

Os critérios de incremento e residual podem ser utilizados simultaneamente:

[ \boxed{ \epsilon^{(k)}<\epsilon_{\rm conv} \quad\land\quad |\mathbf R(\mathbf X^{(k)})|<\epsilon_R. } ]

## 25.18. Atualização temporal após convergência

Após a convergência:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathbf X_n^*. } ]

Atualizam-se:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}}f_c(t),dt } ]

e:

# [ \boxed{ H_{n+1}

H_n\cup{\mathbf X_{n+1}}. } ]

O estado convergido torna-se a condição inicial do próximo passo.

## 25.19. Acoplamento mecânico–EHL–térmico

O núcleo iterativo pode ser representado por:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma } ]

[ \boxed{ p,T,\eta \rightarrow h } ]

[ \boxed{ h,\eta,v_{\rm desl} \rightarrow \tau_{\rm lub} } ]

[ \boxed{ \tau_{\rm lub},v_{\rm desl} \rightarrow T } ]

formando:

[ \boxed{ T \leftrightarrow \eta \leftrightarrow h \leftrightarrow \tau_{\rm lub} \leftrightarrow T. } ]

## 25.20. Acoplamento mecânico–desgaste

O campo de pressão produz desgaste:

[ \boxed{ p,v_{\rm desl},h,T \rightarrow w. } ]

O desgaste altera a geometria:

[ \boxed{ w\rightarrow\mathbf r_{\rm real}. } ]

A geometria alterada modifica as curvaturas:

[ \boxed{ \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y. } ]

As curvaturas alteradas modificam o contato:

[ \boxed{ R_x,R_y \rightarrow a,b,p. } ]

Portanto:

[ \boxed{ p \rightarrow w \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p. } ]

## 25.21. Avaliação dos critérios de integridade

Após a convergência:

[ \boxed{ \mathbf G= [ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

Calculam-se os respectivos fatores de utilização:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

O valor global é:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

A condição de integridade é:

[ \boxed{ U_{\max}<1. } ]

A fronteira é:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

## 25.22. Controle de estabilidade numérica

A solução deve evitar oscilações artificiais entre iterações.

Quando necessário, utiliza-se relaxação:

[ \boxed{ 0<\omega<1. } ]

A atualização:

# [ \mathbf X^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X^{(k)} + \omega\mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)} ]

reduz a amplitude das correções.

Se a solução convergir diretamente, pode-se utilizar:

[ \boxed{ \omega=1. } ]

## 25.23. Refinamento espacial e temporal

A solução deve ser verificada simultaneamente em:

[ \Delta x,\Delta y,\Delta z ]

e:

[ \Delta t. ]

Para uma grandeza (Q):

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm esp}

\left| \frac{ Q_{h_2}-Q_{h_1} }{ Q_{h_2} } \right| } ]

e:

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm temp}

\left| \frac{ Q_{\Delta t_2}-Q_{\Delta t_1} }{ Q_{\Delta t_2} } \right|. } ]

A solução deve ser suficientemente independente do refinamento adotado.

## 25.24. Estrutura computacional por passo

Para cada (t_n):

[ \boxed{ \begin{aligned} 1.&\quad \text{Atualizar condições de operação}\ 2.&\quad \text{Atualizar geometria}\ 3.&\quad \text{Calcular contato}\ 4.&\quad \text{Calcular }p\ 5.&\quad \text{Calcular }\sigma\ 6.&\quad \text{Calcular EHL}\ 7.&\quad \text{Calcular }\tau_{\rm lub}\ 8.&\quad \text{Calcular }T\ 9.&\quad \text{Calcular desgaste}\ 10.&\quad \text{Atualizar geometria}\ 11.&\quad \text{Repetir até convergência}\ 12.&\quad \text{Calcular critérios }G_i\ 13.&\quad \text{Calcular }U_{\max}\ 14.&\quad \text{Atualizar }N,H\ 15.&\quad \text{Verificar vida limite}. \end{aligned} } ]

## 25.25. Formulação final da solução numérica

O problema completo em cada passo é:

# [ \boxed{ \mathbf R \left( \mathbf X_{n+1}; \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t_n, \mathcal M \right)

\mathbf0. } ]

A solução convergida é:

[ \boxed{ \mathbf X_{n+1}^* } ]

tal que:

[ \boxed{ |\mathbf R(\mathbf X_{n+1}^*)| < \epsilon_R. } ]

A evolução completa é:

[ \boxed{ \mathbf X_0 \rightarrow \mathbf X_1^* \rightarrow \mathbf X_2^* \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbf X_{\rm lim}. } ]

A solução numérica estabelece, portanto, o mecanismo pelo qual os campos mecânico, EHL, térmico e de desgaste são resolvidos de forma iterativa e acoplada.

A próxima etapa é a Seção 26 — Tratamento das condições de contorno.

# 26. TRATAMENTO DAS CONDIÇÕES DE CONTORNO

## 26.1. Definição

As condições de contorno determinam os valores ou relações que os campos devem satisfazer nas fronteiras do domínio espacial, temporal e tribológico.

Para um campo genérico:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(x,y,z,t) } ]

define-se o domínio:

[ \boxed{ \Omega_T } ]

e sua fronteira:

[ \boxed{ \partial\Omega_T. } ]

O problema numérico deve satisfazer simultaneamente:

[ \boxed{ \text{equações de campo} + \text{condições de contorno} + \text{condições iniciais}. } ]

## 26.2. Domínio espacial

O volume tribológico é:

# [ \boxed{ V_T

\left{ \mathbf r_c(s,\theta)+n\mathbf n(s,\theta) \right}. } ]

Sua fronteira pode ser dividida em:

# [ \boxed{ \partial V_T

\Gamma_c \cup \Gamma_s \cup \Gamma_n } ]

onde:

- (\Gamma_c): região de contato;

- (\Gamma_s): superfícies;

- (\Gamma_n): fronteiras normais do volume de cálculo.

## 26.3. Condição de contato

Na região de contato:

[ \boxed{ p(x,y)\ge0. } ]

Fora da região de contato:

[ \boxed{ p(x,y)=0. } ]

Para o contato elástico de Hertz:

[ \boxed{ \Omega_c= \left{ (x,y): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le1 \right}. } ]

Na fronteira:

[ \boxed{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} =1 } ]

tem-se:

[ \boxed{ p=0. } ]

No centro:

[ \boxed{ p(0,0)=p_0. } ]

## 26.4. Condição de não penetração

A separação normal entre as superfícies deve satisfazer:

[ \boxed{ g_n\ge0. } ]

No contato:

[ \boxed{ g_n=0. } ]

Portanto:

[ \boxed{ g_n\ge0,\qquad p\ge0,\qquad g_np=0. } ]

Essas condições representam a complementaridade entre separação e pressão de contato.

## 26.5. Condição cinemática

Para contato cinemático ideal:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0. } ]

Com:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_1-\mathbf v_2. } ]

A componente normal é:

# [ \boxed{ v_{\rm nor}

(\mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n)\mathbf n. } ]

No contato ideal:

[ \boxed{ v_{\rm nor}=0. } ]

A componente tangencial pode permanecer:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_{\rm tan}. } ]

## 26.6. Condição de carga

A distribuição de pressão deve reproduzir a força aplicada:

# [ \boxed{ \iint_{\Omega_c} p(x,y),dA

F_n. } ]

Para um carregamento vetorial:

# [ \boxed{ \iint_{\Omega_c} p,\mathbf n,dA

\mathbf F. } ]

Quando existe momento aplicado:

# [ \boxed{ \iint_{\Omega_c} \mathbf r\times (p\mathbf n),dA

\mathbf M. } ]

Essas relações constituem condições globais do campo de contato.

## 26.7. Condição superficial de tensão

Na superfície de contato:

[ \boxed{ z=0. } ]

A tensão normal satisfaz:

[ \boxed{ \sigma_z(x,y,0)=-p(x,y) } ]

quando a compressão é considerada negativa.

Na ausência de outras trações superficiais:

[ \boxed{ \tau_{xz}(x,y,0)=0, \qquad \tau_{yz}(x,y,0)=0. } ]

## 26.8. Condições no domínio subsuperficial

Nas fronteiras artificiais introduzidas para truncar o domínio numérico, a condição deve representar o comportamento do meio exterior.

Genericamente:

[ \boxed{ \mathcal B_\sigma(\sigma,\mathbf u)=0 \qquad \text{em }\Gamma_{\rm ext}. } ]

A escolha depende da formulação utilizada.

Podem ser empregadas condições de:

[ \boxed{ \text{deslocamento prescrito} } ]

ou:

[ \boxed{ \text{tração prescrita}. } ]

## 26.9. Condição térmica

A temperatura deve satisfazer uma condição na fronteira térmica.

Temperatura prescrita:

[ \boxed{ T=T_b \qquad \text{em }\Gamma_T. } ]

Fluxo térmico prescrito:

# [ \boxed{ -k\nabla T\cdot\mathbf n

q_n \qquad \text{em }\Gamma_q. } ]

Convecção:

# [ \boxed{ -k\nabla T\cdot\mathbf n

h_T(T-T_{\rm amb}). } ]

Quando não existe fluxo térmico através da fronteira:

[ \boxed{ \nabla T\cdot\mathbf n=0. } ]

## 26.10. Geração de calor por atrito

Na interface:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

Esse fluxo constitui uma condição de geração térmica:

# [ \boxed{ -k\nabla T\cdot\mathbf n

q_{\rm fric} } ]

ou, quando o calor é distribuído entre os corpos:

[ \boxed{ q_1=\chi_1q_{\rm fric}, \qquad q_2=\chi_2q_{\rm fric}, } ]

com:

[ \boxed{ \chi_1+\chi_2=1. } ]

## 26.11. Condição de lubrificação

Na entrada do domínio de lubrificação:

[ \boxed{ p=p_{\rm in}. } ]

Para uma referência de pressão ambiente:

[ \boxed{ p_{\rm in}=p_{\rm amb}. } ]

Na saída:

[ \boxed{ p=p_{\rm out} } ]

quando essa condição for prescrita.

Em regiões de cavitação, a pressão não deve assumir valores fisicamente incompatíveis com a condição adotada:

[ \boxed{ p\ge p_{\rm cav}. } ]

## 26.12. Condição de filme

A espessura do filme deve satisfazer:

[ \boxed{ h(x,y,t)>0 } ]

enquanto existir separação por filme.

A relação geométrica geral é:

# [ \boxed{ h

h_{\rm geom} + h_{\rm deform} } ]

onde a deformação pode incluir:

# [ \boxed{ h_{\rm deform}

h_{\rm elástico} + h_{\rm térmico} + h_{\rm desgaste} +\cdots } ]

conforme o nível do modelo adotado.

## 26.13. Condição de velocidade

As velocidades das superfícies são:

[ \boxed{ \mathbf v_1,\qquad \mathbf v_2. } ]

A velocidade de entrainment é:

[ \boxed{ u_e= \frac{u_1+u_2}{2}. } ]

A velocidade de deslizamento é:

# [ \boxed{ v_{\rm desl}

u_1-u_2. } ]

Essas grandezas constituem condições cinemáticas para o problema EHL.

## 26.14. Condições de rugosidade

A superfície é caracterizada por:

[ \boxed{ R_{q1},\qquad R_{q2}. } ]

A rugosidade equivalente:

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

A condição de superfície entra diretamente no critério de filme:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

Quando o desgaste modifica a superfície:

[ \boxed{ R_q=R_q(x,y,t). } ]

## 26.15. Condição de desgaste

No instante inicial:

[ \boxed{ w(x,y,t_0)=w_0(x,y). } ]

Para uma superfície inicialmente sem desgaste adicional:

[ \boxed{ w_0=0. } ]

A evolução é:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w. } ]

Na forma de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{ p|v_{\rm desl}| }{ H }. } ]

## 26.16. Condições iniciais

O modelo temporal necessita de:

[ \boxed{ \mathbf X(t_0)=\mathbf X_0. } ]

O estado inicial pode incluir:

[ \boxed{ p_0,; T_0,; h_0,; R_{q0},; w_0,; N_0,; D_0. } ]

Para um estado sem dano acumulado:

[ \boxed{ w_0=0, \qquad D_0=0, \qquad N_0=0. } ]

## 26.17. Condições de histórico

O histórico inicial é:

[ \boxed{ H_0={\mathbf X_0}. } ]

Após cada passo:

# [ \boxed{ H_{n+1}

H_n\cup{\mathbf X_{n+1}}. } ]

Modelos dependentes de fadiga, desgaste ou dano utilizam esse histórico.

## 26.18. Condições de contorno mecânicas

Para o problema estrutural, define-se:

# [ \boxed{ \partial\Omega_m

\Gamma_u\cup\Gamma_t } ]

onde:

[ \boxed{ \mathbf u=\bar{\mathbf u} \quad\text{em }\Gamma_u } ]

e:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}\mathbf n

\bar{\mathbf t} \quad\text{em }\Gamma_t. } ]

As duas condições não são impostas simultaneamente sobre a mesma componente no mesmo ponto.

## 26.19. Condições de contorno do domínio numérico

O domínio computacional pode ser maior que a região de contato:

[ \boxed{ \Omega_c\subset\Omega_T. } ]

A fronteira externa deve estar suficientemente afastada para que:

[ \boxed{ \text{efeito da truncagem} \rightarrow0 } ]

na região de interesse.

A adequação pode ser verificada pela convergência das grandezas:

[ p_{\max}, \quad \sigma_{VM,\max}, \quad h_{\min}, \quad T_{\max}. ]

## 26.20. Condições na fronteira da área de contato

Na fronteira:

[ \partial\Omega_c: \qquad p=0. ]

No interior:

[ \Omega_c: \qquad p>0. ]

Fora:

[ \Omega_T\setminus\Omega_c: \qquad p=0 ]

para o modelo de contato sem tração.

## 26.21. Condições de periodicidade

Quando o carregamento é periódico:

[ \boxed{ \mathbf U(t+T_c)=\mathbf U(t). } ]

Uma condição periódica pode ser escrita:

# [ \boxed{ \mathbf X_{\Gamma_1}(t)

\mathbf X_{\Gamma_2}(t). } ]

Entretanto, variáveis acumulativas continuam evoluindo:

[ \boxed{ N(t+T_c)=N(t)+1 } ]

e, em geral:

[ \boxed{ w(t+T_c)>w(t). } ]

## 26.22. Condições de simetria

Quando a geometria e o carregamento permitem simetria, pode-se impor:

[ \boxed{ \mathbf u\cdot\mathbf n=0 } ]

ou:

[ \boxed{ \frac{\partial Q}{\partial n}=0 } ]

para um campo escalar (Q), conforme a variável e a simetria utilizada.

A redução do domínio somente é válida quando a simetria física correspondente existir.

## 26.23. Condições de contorno do sistema acoplado

O problema completo pode ser escrito:

[ \boxed{ \begin{cases} \mathcal R_p(p,\mathbf r,F)=0\ \mathcal R_\sigma(\sigma,p,\mathbf r)=0\ \mathcal R_h(h,p,T,\eta)=0\ \mathcal R_T(T,\tau_{\rm lub},v_{\rm desl})=0\ \mathcal R_w(w,p,v_{\rm desl},h,T)=0 \end{cases} } ]

sujeito a:

[ \boxed{ \mathcal B_p=0, \quad \mathcal B_\sigma=0, \quad \mathcal B_h=0, \quad \mathcal B_T=0, \quad \mathcal B_w=0. } ]

## 26.24. Compatibilidade das condições

As condições impostas devem ser compatíveis com as equações governantes.

O conjunto completo é:

[ \boxed{ \mathcal P= { \mathcal E, \mathcal B, \mathcal I, \mathcal M } } ]

onde:

- (\mathcal E): equações de campo;

- (\mathcal B): condições de contorno;

- (\mathcal I): condições iniciais;

- (\mathcal M): propriedades dos materiais.

A solução deve satisfazer:

[ \boxed{ \mathcal E=0, \qquad \mathcal B=0, \qquad \mathcal I=\mathbf X_0. } ]

## 26.25. Verificação das condições de contorno

Após a solução, cada condição deve ser verificada numericamente.

Para uma condição prescrita:

# [ \boxed{ \epsilon_B

## \left| B_{\rm calculado}

B_{\rm prescrito} \right|. } ]

A condição é considerada satisfeita quando:

[ \boxed{ \epsilon_B<\epsilon_{B,\rm max}. } ]

Para a condição global de carga:

# [ \boxed{ \epsilon_F

\left| \frac{ F_{\rm calc}-F_{\rm aplicado} }{ F_{\rm aplicado} } \right|. } ]

## 26.26. Estrutura final das condições

O modelo passa a possuir quatro grupos:

# [ \boxed{ \text{CONDIÇÕES}

{ \text{iniciais}, \text{mecânicas}, \text{cinemáticas}, \text{tribológicas} }. } ]

As condições iniciais determinam:

[ \boxed{ \mathbf X(t_0). } ]

As condições mecânicas determinam:

[ \boxed{ F,\mathbf M,\mathbf u,\mathbf t. } ]

As condições cinemáticas determinam:

[ \boxed{ u_e,\quad v_{\rm desl},\quad \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n. } ]

As condições tribológicas determinam:

[ \boxed{ T,\quad p,\quad h,\quad R_q,\quad w. } ]

## 26.27. Formulação completa

O problema numérico pode finalmente ser representado por:

[ \boxed{ \begin{aligned} \mathbf R(&\mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M)=0 \ \mathbf B(&\mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M)=0 \ \mathbf X(&t_0)=\mathbf X_0. \end{aligned} } ]

A solução deve satisfazer simultaneamente:

[ \boxed{ \text{CAMPO} + \text{CONTORNO} + \text{ESTADO INICIAL} + \text{HISTÓRICO}. } ]

Com isso, o problema espacial e temporal passa a estar matematicamente fechado para a etapa seguinte de calibração e identificação dos parâmetros.

# 27. CALIBRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS

## 27.1. Objetivo

A calibração determina os parâmetros do modelo que não podem ser obtidos exclusivamente das equações fundamentais, propriedades conhecidas ou condições de operação.

Define-se o vetor de parâmetros:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}

[ \theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_m ]. } ]

O modelo produz:

# [ \boxed{ \mathbf Y_{\rm mod}

\mathcal M ( \mathbf U, \boldsymbol{\theta}, \mathbf H ) } ]

e os dados de referência fornecem:

[ \boxed{ \mathbf Y_{\rm exp}. } ]

A identificação determina:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta}^* } ]

de modo que o modelo reproduza os dados dentro da tolerância definida.

## 27.2. Parâmetros do modelo

Podem ser identificados, conforme o modelo utilizado:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}

[ K, \alpha_p, \Lambda_{\rm lim}, T_{\rm sc,lim}, R_{\rm micro}, R_{\rm pit}, w_{\rm lim}, \ldots ]. } ]

Nem todos esses parâmetros devem necessariamente ser calibrados.

Parâmetros diretamente determinados por ensaio ou literatura devem permanecer como entradas independentes quando sua identificação não for necessária.

## 27.3. Separação entre parâmetros físicos e calibráveis

Define-se:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}

( \boldsymbol{\theta}{\rm físico}, \boldsymbol{\theta}{\rm calib} ). } ]

Os parâmetros físicos podem incluir:

[ E,\nu,\rho,k,c_p. ]

Os parâmetros calibráveis podem incluir coeficientes de:

[ \boxed{ \text{desgaste}, \quad \text{atrito}, \quad \text{térmica}, \quad \text{dano}, \quad \text{limites empíricos}. } ]

A calibração não deve substituir propriedades físicas que já possam ser determinadas diretamente.

## 27.4. Dados de calibração

Os dados podem ser representados por:

# [ \boxed{ \mathcal D

{ \mathbf U_j, \mathbf Y_j, t_j, N_j }_{j=1}^{N_d}. } ]

As grandezas medidas podem incluir:

[ p,\quad T,\quad h,\quad w,\quad R_q,\quad \mu,\quad N_{\rm lim}. ]

Cada observação deve estar associada às respectivas condições de operação.

## 27.5. Resíduo de calibração

Para cada grandeza:

# [ \boxed{ r_j

## Y_{{\rm mod},j}

Y_{{\rm exp},j}. } ]

O erro relativo pode ser:

# [ \boxed{ e_j

\frac{ Y_{{\rm mod},j}-Y_{{\rm exp},j} }{ Y_{{\rm exp},j} }. } ]

Quando (Y_{\rm exp}=0), deve ser utilizada uma normalização alternativa.

## 27.6. Função objetivo

Uma função objetivo quadrática pode ser definida como:

# [ \boxed{ J(\boldsymbol{\theta})

\sum_{j=1}^{N_d} w_j r_j^2 } ]

onde:

[ \boxed{ w_j\ge0 } ]

são pesos associados às observações.

A identificação procura:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}^*

\arg\min_{\boldsymbol{\theta}} J(\boldsymbol{\theta}). } ]

## 27.7. Normalização dos resíduos

Quando as grandezas possuem escalas diferentes:

# [ \boxed{ \tilde r_j

## \frac{ Y_{{\rm mod},j}

Y_{{\rm exp},j} }{ Y_{j,\rm ref} }. } ]

Então:

[ \boxed{ J= \sum_j w_j\tilde r_j^2. } ]

A normalização evita que uma grandeza numericamente maior domine automaticamente a função objetivo.

## 27.8. Múltiplos campos de calibração

Quando existem simultaneamente:

[ T,\quad h,\quad w,\quad \mu, ]

a função objetivo pode ser:

[ \boxed{ J= J_T+ J_h+ J_w+ J_\mu. } ]

Por exemplo:

# [ \boxed{ J_T

\sum_j w_{T,j} (T_{{\rm mod},j}-T_{{\rm exp},j})^2. } ]

Analogamente:

# [ \boxed{ J_h

\sum_j w_{h,j} (h_{{\rm mod},j}-h_{{\rm exp},j})^2. } ]

## 27.9. Restrições físicas

A identificação deve respeitar:

[ \boxed{ \theta_i^{\min} \le \theta_i \le \theta_i^{\max}. } ]

Além disso, podem existir restrições físicas:

[ \boxed{ \eta>0, \qquad h>0, \qquad K\ge0, \qquad \alpha_p\ge0. } ]

O problema passa a ser:

[ \boxed{ \min_{\boldsymbol{\theta}}J(\boldsymbol{\theta}) } ]

sujeito a:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta}\in D_\theta. } ]

## 27.10. Identificação do coeficiente de desgaste

No modelo de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{ p|v_{\rm desl}| }{ H }. } ]

Dados experimentais de desgaste permitem determinar:

[ \boxed{ K. } ]

Para um ensaio com volume de desgaste:

# [ \boxed{ V_w

K \frac{F_ns}{H}. } ]

Assim:

# [ \boxed{ K

\frac{V_wH}{F_ns}. } ]

Quando os dados variam com as condições tribológicas, utiliza-se:

[ \boxed{ K= K(p,v_{\rm desl},h,T,R_q,\mathcal M). } ]

## 27.11. Identificação do modelo térmico

O campo térmico pode ser representado por:

[ \boxed{ T= \mathcal T ( T_{\rm bulk}, q_{\rm fric}, k, \rho, c_p, h,\ldots ). } ]

Dados experimentais de temperatura permitem identificar parâmetros térmicos desconhecidos ou fatores de distribuição de calor:

[ \boxed{ \chi_1+\chi_2=1. } ]

A calibração procura:

[ \boxed{ T_{\rm mod} \approx T_{\rm exp}. } ]

## 27.12. Identificação da pressão-viscosidade

Quando (\alpha_p) não é conhecido:

# [ \boxed{ \eta(p)

\eta_0e^{\alpha_pp}. } ]

Dados de viscosidade em diferentes pressões permitem determinar:

[ \boxed{ \alpha_p. } ]

A identificação deve utilizar dados correspondentes à temperatura considerada:

[ \boxed{ \alpha_p=\alpha_p(T) } ]

quando essa dependência for relevante.

## 27.13. Identificação dos critérios de limite

Um critério de limite pode possuir um parâmetro desconhecido:

[ \boxed{ G_i(\mathbf X,\theta_i)=0. } ]

Exemplo:

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim}. } ]

Nesse caso:

[ \boxed{ \Lambda_{\rm lim} } ]

pode ser determinado a partir de dados experimentais associados ao início do mecanismo correspondente.

Analogamente:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c. } ]

## 27.14. Identificação por início de dano

Quando o experimento fornece o ciclo de início de determinado mecanismo:

[ \boxed{ N_{\rm dano}. } ]

O parâmetro é ajustado para satisfazer:

[ \boxed{ G_i(N_{\rm dano})\approx0. } ]

Para diferentes ensaios:

[ \boxed{ G_i(N_1)\approx0, \quad G_i(N_2)\approx0, \quad\ldots } ]

A identificação utiliza simultaneamente esses pontos.

## 27.15. Identificação da vida

Se o experimento fornece:

[ \boxed{ N_{\rm exp} } ]

e o modelo produz:

[ \boxed{ N_{\rm mod}(\boldsymbol{\theta}), } ]

pode-se utilizar:

# [ \boxed{ r_N

## N_{\rm mod}

N_{\rm exp}. } ]

Uma forma logarítmica pode ser usada para vidas em várias ordens de grandeza:

# [ \boxed{ r_N

## \log N_{\rm mod}

\log N_{\rm exp}. } ]

## 27.16. Problema inverso

A calibração constitui um problema inverso:

[ \boxed{ \mathbf Y_{\rm exp} \rightarrow \boldsymbol{\theta}^* \rightarrow \mathbf Y_{\rm mod}. } ]

O problema direto é:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta} \rightarrow \mathbf Y_{\rm mod}. } ]

O problema inverso procura os parâmetros capazes de reproduzir as observações.

## 27.17. Identificabilidade

Um parâmetro é identificável quando os dados utilizados possuem informação suficiente para determiná-lo.

Formalmente, para:

[ \boxed{ \mathbf Y=\mathbf Y(\boldsymbol{\theta}), } ]

a sensibilidade é:

# [ \boxed{ S_{ji}

\frac{\partial Y_j}{\partial\theta_i}. } ]

A matriz de sensibilidade é:

# [ \boxed{ \mathbf S

\left[ \frac{\partial Y_j}{\partial\theta_i} \right]. } ]

Parâmetros com respostas praticamente indistinguíveis podem não ser identificáveis separadamente.

## 27.18. Sensibilidade local

A sensibilidade relativa pode ser definida como:

# [ \boxed{ S_{ji}^{*}

\frac{\theta_i}{Y_j} \frac{\partial Y_j}{\partial\theta_i}. } ]

Ela quantifica a variação relativa de (Y_j) provocada por uma variação relativa de (\theta_i).

## 27.19. Calibração em etapas

Para evitar compensações artificiais entre mecanismos distintos, os parâmetros podem ser identificados por blocos:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}

[ \boldsymbol{\theta}{\rm mec}, \boldsymbol{\theta}{\rm EHL}, \boldsymbol{\theta}{\rm térm}, \boldsymbol{\theta}{\rm desgaste}, \boldsymbol{\theta}_{\rm dano} ]. } ]

A sequência pode ser:

[ \boxed{ \text{mecânico} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow \text{térmico} \rightarrow \text{desgaste} \rightarrow \text{dano}. } ]

Cada etapa utiliza os parâmetros previamente determinados.

## 27.20. Conjunto de calibração e validação

Os dados devem ser separados em:

# [ \boxed{ \mathcal D

\mathcal D_{\rm calib} \cup \mathcal D_{\rm valid}. } ]

A calibração utiliza:

[ \boxed{ \mathcal D_{\rm calib}. } ]

A validação utiliza dados que não determinaram os parâmetros:

[ \boxed{ \mathcal D_{\rm valid}. } ]

## 27.21. Erro de calibração

Após a identificação:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta}^*, } ]

calcula-se:

# [ \boxed{ e_{\rm RMS}

\sqrt{ \frac1{N_d} \sum_{j=1}^{N_d} r_j^2 }. } ]

Para dados normalizados:

# [ \boxed{ e_{\rm RMS,n}

\sqrt{ \frac1{N_d} \sum_{j=1}^{N_d} \tilde r_j^2 }. } ]

Também pode ser calculado:

# [ \boxed{ e_{\max}

\max_j|r_j|. } ]

## 27.22. Verificação da calibração

A calibração deve ser considerada adequada somente após verificar:

[ \boxed{ \text{resíduos}, \quad \text{restrições físicas}, \quad \text{identificabilidade}, \quad \text{validação independente}. } ]

O objetivo não é apenas minimizar numericamente (J), mas obter parâmetros fisicamente admissíveis.

## 27.23. Parâmetros dependentes do estado

Alguns parâmetros podem depender do estado:

[ \boxed{ K=K(T,p,h,R_q,\ldots) } ]

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T) } ]

[ \boxed{ R_q=R_q(t). } ]

Nesse caso, a identificação deve determinar a função ou seus parâmetros, e não necessariamente um único valor constante.

## 27.24. Incerteza dos parâmetros

Após a identificação:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta}^* } ]

os parâmetros podem possuir incerteza:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}

\boldsymbol{\theta}^* \pm \Delta\boldsymbol{\theta}. } ]

Essa incerteza será posteriormente incorporada à análise de sensibilidade e propagação de incertezas.

## 27.25. Integração com o modelo tribológico

Os parâmetros identificados alimentam novamente o modelo:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta}^* \rightarrow \mathcal F \rightarrow \mathbf X(t) \rightarrow \mathbf G(t) \rightarrow N_{\rm lim}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \text{dados} \rightarrow \text{identificação} \rightarrow \text{modelo calibrado} \rightarrow \text{previsão} \rightarrow \text{validação}. } ]

## 27.26. Formulação final

O problema completo de identificação pode ser escrito como:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}^*

## \arg\min_{\boldsymbol{\theta}\in D_\theta} \left[ \sum_{j=1}^{N_d} w_j \left( Y_{{\rm mod},j}(\boldsymbol{\theta})

Y_{{\rm exp},j} \right)^2 \right]. } ]

Sujeito a:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X,\boldsymbol{\theta})=0 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf B(\mathbf X,\boldsymbol{\theta})=0. } ]

Após a identificação:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{\theta}^* } ]

e o modelo calibrado passa a ser utilizado nas etapas de verificação, validação e análise de incerteza.

# 28. VERIFICAÇÃO MATEMÁTICA E VALIDAÇÃO FÍSICA

## 28.1. Objetivo

A verificação e a validação possuem funções distintas.

A verificação determina se o modelo numérico resolve corretamente as equações formuladas.

A validação determina se o modelo representa adequadamente o fenômeno físico dentro do domínio para o qual foi formulado.

A estrutura é:

[ \boxed{ \text{MODELO MATEMÁTICO} \rightarrow \text{VERIFICAÇÃO} \rightarrow \text{VALIDAÇÃO} } ]

## 28.2. Verificação do modelo matemático

A verificação deve demonstrar que:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X)\approx0 } ]

e que as condições de contorno são satisfeitas:

[ \boxed{ \mathbf B(\mathbf X)\approx0. } ]

Também devem ser verificadas as condições iniciais:

[ \boxed{ \mathbf X(t_0)=\mathbf X_0. } ]

## 28.3. Verificação do balanço de carga

A carga aplicada deve coincidir com a carga calculada:

# [ \boxed{ F_{\rm calc}

\iint_{\Omega_c}p,dA. } ]

O erro relativo é:

# [ \boxed{ \epsilon_F

\left| \frac{ F_{\rm calc}-F_{\rm aplicado} }{ F_{\rm aplicado} } \right|. } ]

Deve-se obter:

[ \boxed{ \epsilon_F<\epsilon_{F,\rm max}. } ]

## 28.4. Verificação da distribuição de pressão

Para o modelo de Hertz:

# [ \boxed{ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2} -\frac{y^2}{b^2} }. } ]

Deve-se verificar:

[ \boxed{ p(0,0)=p_0 } ]

e:

[ \boxed{ p=0 \quad \text{em }\partial\Omega_c. } ]

Também:

[ \boxed{ p\ge0 \quad \text{em }\Omega_c. } ]

## 28.5. Verificação do campo de tensões

O campo calculado deve satisfazer as condições mecânicas impostas.

Na superfície:

[ \boxed{ \sigma_z(x,y,0)=-p(x,y). } ]

As tensões principais devem satisfazer:

[ \boxed{ \det(\boldsymbol{\sigma}-\sigma_i\mathbf I)=0. } ]

A tensão equivalente deve ser calculada por:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

## 28.6. Verificação do equilíbrio

O campo mecânico deve satisfazer:

# [ \boxed{ \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} + \mathbf b

\mathbf0 } ]

no domínio, quando não houver aceleração dinâmica considerada.

Para o caso estático:

# [ \boxed{ \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} + \mathbf b

} ]

## 28.7. Verificação da conservação térmica

O balanço térmico deve satisfazer:

# [ \boxed{ P_{\rm gerado}

P_{\rm dissipado} + \frac{dE_{\rm térmica}}{dt}. } ]

A potência de atrito é:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} \tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|,dA. } ]

O balanço deve ser verificado numericamente em cada passo temporal.

## 28.8. Verificação da evolução do desgaste

A discretização deve reproduzir:

# [ \boxed{ w^{n+1}

w^n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \Phi_w(t),dt. } ]

Para o modelo de Archard:

# [ \boxed{ w^{n+1}

w^n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} K \frac{p|v_{\rm desl}|}{H},dt. } ]

Deve-se verificar que:

[ \boxed{ w^{n+1}\ge w^n } ]

quando o modelo adotado possui desgaste monotônico.

## 28.9. Verificação do número de ciclos

O número acumulado deve satisfazer:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} f_c(t),dt. } ]

Para frequência constante:

[ \boxed{ N_{n+1}=N_n+f_c\Delta t. } ]

O erro de acumulação deve permanecer dentro da tolerância definida.

## 28.10. Verificação da discretização espacial

A solução deve convergir quando a malha é refinada.

Para uma grandeza (Q):

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm esp}

\left| \frac{ Q_{h_2}-Q_{h_1} }{ Q_{h_2} } \right|. } ]

A sequência:

[ h_1>h_2>h_3 ]

deve produzir valores progressivamente convergentes:

[ \boxed{ Q_{h_1} \rightarrow Q_{h_2} \rightarrow Q_{h_3}. } ]

## 28.11. Verificação da discretização temporal

Analogamente:

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm temp}

\left| \frac{ Q_{\Delta t_2}-Q_{\Delta t_1} }{ Q_{\Delta t_2} } \right|. } ]

Com:

[ \Delta t_1>\Delta t_2>\Delta t_3, ]

deve ocorrer:

[ \boxed{ Q_{\Delta t_1} \rightarrow Q_{\Delta t_2} \rightarrow Q_{\Delta t_3}. } ]

## 28.12. Independência da solução numérica

Uma solução é considerada numericamente independente dentro da tolerância quando:

[ \boxed{ \left| \frac{ Q_{\rm refinado}-Q_{\rm anterior} }{ Q_{\rm refinado} } \right| < \epsilon_{\rm conv}. } ]

Devem ser verificadas principalmente:

[ \boxed{ p_{\max}, \quad \sigma_{VM,\max}, \quad h_{\min}, \quad T_{\max}, \quad w_{\max}, \quad N_{\rm lim}. } ]

## 28.13. Verificação da conservação da carga no domínio discreto

Na forma discretizada:

# [ \boxed{ F_h

\sum_{i,j} p_{ij}\Delta A_{ij}. } ]

A condição é:

[ \boxed{ F_h\rightarrow F \qquad \text{quando} \qquad h\rightarrow0. } ]

Isso estabelece a consistência entre a solução contínua e a solução discretizada.

## 28.14. Verificação do acoplamento iterativo

O processo interno deve satisfazer:

[ \boxed{ |\mathbf X^{(k+1)}-\mathbf X^{(k)}| < \epsilon_{\rm conv} } ]

e/ou:

[ \boxed{ |\mathbf R(\mathbf X^{(k)})| < \epsilon_R. } ]

A convergência não deve ser determinada exclusivamente pela redução de uma única variável.

## 28.15. Verificação das condições de contorno

Para cada condição prescrita:

# [ \boxed{ \epsilon_B

|B_{\rm calculado}-B_{\rm prescrito}|. } ]

Para condições normalizadas:

# [ \boxed{ \epsilon_B^*

\left| \frac{ B_{\rm calculado}-B_{\rm prescrito} }{ B_{\rm ref} } \right|. } ]

Todas as condições relevantes devem satisfazer suas respectivas tolerâncias.

# 28.16. Validação física

A validação compara o modelo com observações físicas independentes.

Define-se:

# [ \boxed{ \mathbf Y_{\rm mod}

\mathcal M(\mathbf U,\boldsymbol{\theta}) } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf Y_{\rm exp}. } ]

O erro é:

# [ \boxed{ \mathbf e

## \mathbf Y_{\rm mod}

\mathbf Y_{\rm exp}. } ]

## 28.17. Dados de validação independentes

Os dados utilizados para validação devem ser diferentes dos utilizados para determinar:

[ \boxed{ \boldsymbol{\theta}. } ]

Assim:

# [ \boxed{ \mathcal D_{\rm calib} \cap \mathcal D_{\rm valid}

\varnothing } ]

quando a separação completa for possível.

A finalidade é verificar a capacidade preditiva do modelo fora dos dados utilizados na calibração.

## 28.18. Validação de múltiplas grandezas

A comparação deve ser feita para as grandezas relevantes:

[ \boxed{ p,\quad T,\quad h,\quad w,\quad R_q,\quad \mu,\quad N_{\rm lim}. } ]

Para cada grandeza:

# [ \boxed{ e_Q

Q_{\rm mod}-Q_{\rm exp}. } ]

Erro relativo:

# [ \boxed{ e_Q^{*}

\frac{ Q_{\rm mod}-Q_{\rm exp} }{ Q_{\rm exp} }. } ]

## 28.19. Métricas de validação

Erro médio quadrático:

# [ \boxed{ RMSE

\sqrt{ \frac1N \sum_{j=1}^{N} e_j^2 }. } ]

Erro absoluto médio:

# [ \boxed{ MAE

\frac1N \sum_{j=1}^{N} |e_j|. } ]

Erro máximo:

# [ \boxed{ e_{\max}

\max_j|e_j|. } ]

Para vidas em várias ordens de grandeza:

# [ \boxed{ e_N

## \log N_{\rm mod}

\log N_{\rm exp}. } ]

## 28.20. Validação de tendências

Além dos valores absolutos, devem ser verificadas as tendências físicas.

Se uma variável experimental aumenta com uma condição (X):

[ \boxed{ \frac{\partial Y_{\rm exp}}{\partial X}>0, } ]

o modelo deve reproduzir a mesma tendência dentro do domínio de validade:

[ \boxed{ \frac{\partial Y_{\rm mod}}{\partial X}>0. } ]

O mesmo vale para tendências decrescentes.

## 28.21. Validação dos mecanismos

A validação também deve verificar se o modelo identifica corretamente o mecanismo observado.

Para um mecanismo (i):

[ \boxed{ G_i=0 } ]

deve ocorrer aproximadamente na condição experimental de início do dano correspondente.

O modelo deve reproduzir:

[ \boxed{ \text{condição} \rightarrow \text{mecanismo} \rightarrow \text{evolução}. } ]

## 28.22. Validação da vida

Se o experimento fornece:

[ N_{\rm exp}, ]

o modelo fornece:

[ N_{\rm mod}. ]

A comparação é:

[ \boxed{ \frac{N_{\rm mod}}{N_{\rm exp}}. } ]

Também pode ser utilizada:

# [ \boxed{ \Delta_N

\log \left( \frac{N_{\rm mod}} {N_{\rm exp}} \right). } ]

## 28.23. Validação espacial

Quando existem dados distribuídos espacialmente:

[ \boxed{ Y=Y(x,y,z), } ]

a comparação deve ser feita ponto a ponto ou sobre uma região equivalente:

# [ \boxed{ e(x,y,z)

## Y_{\rm mod}(x,y,z)

Y_{\rm exp}(x,y,z). } ]

Isso permite verificar não apenas o valor máximo, mas também a localização do campo.

## 28.24. Validação temporal

Para dados dependentes do tempo:

[ \boxed{ Y=Y(t). } ]

A comparação deve considerar:

[ \boxed{ Y_{\rm mod}(t) \quad\text{versus}\quad Y_{\rm exp}(t). } ]

Isso permite verificar:

[ \boxed{ \text{amplitude}, \quad \text{fase}, \quad \text{tendência}, \quad \text{acumulação}. } ]

## 28.25. Validação do estado tribológico

O estado completo é:

# [ \boxed{ \mathbf X(t)

[ p,\sigma,h,\Lambda,T,v_{\rm desl},R_q,w,N ]. } ]

A validação ideal compara os componentes observáveis:

[ \boxed{ \mathbf X_{\rm mod} \leftrightarrow \mathbf X_{\rm exp}. } ]

Variáveis não diretamente mensuráveis devem ser avaliadas por grandezas observáveis relacionadas.

## 28.26. Critério de aceitação

Define-se uma tolerância para cada grandeza:

[ \boxed{ |e_Q|\le\epsilon_Q. } ]

Para múltiplas grandezas:

[ \boxed{ |e_{Q_i}|\le\epsilon_{Q_i}, \qquad i=1,\ldots,m. } ]

O critério de aceitação deve ser estabelecido antes da avaliação final dos resultados.

## 28.27. Diferença entre erro numérico e erro físico

O erro total observado pode ser decomposto conceitualmente em:

# [ \boxed{ e_{\rm total}

e_{\rm num} + e_{\rm modelo} + e_{\rm dado}. } ]

Onde:

[ e_{\rm num} ]

é associado à discretização e solução numérica;

[ e_{\rm modelo} ]

à aproximação física adotada;

[ e_{\rm dado} ]

às medições e suas incertezas.

A redução de (e_{\rm num}) não elimina necessariamente:

[ e_{\rm modelo}. ]

## 28.28. Verificação antes da validação

A sequência obrigatória é:

[ \boxed{ \text{equações} \rightarrow \text{implementação} \rightarrow \text{verificação} \rightarrow \text{calibração} \rightarrow \text{validação}. } ]

Uma solução numericamente convergida não constitui, por si só, validação física.

## 28.29. Estrutura integrada

O processo completo é:

[ \boxed{ \begin{aligned} \text{Modelo matemático} &\rightarrow \text{solução numérica} \ &\rightarrow \text{verificação} \ &\rightarrow \text{calibração} \ &\rightarrow \text{validação} \ &\rightarrow \text{modelo validado}. \end{aligned} } ]

Após a validação, o modelo pode ser utilizado para:

[ \boxed{ \text{análise de sensibilidade}, \quad \text{propagação de incertezas}, \quad \text{análise paramétrica}, \quad \text{mapas de integridade}. } ]

## 28.30. Formulação final

A condição de verificação é:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X)\approx0, \qquad \mathbf B(\mathbf X)\approx0. } ]

A condição de validação é:

[ \boxed{ \mathbf Y_{\rm mod} \approx \mathbf Y_{\rm exp} } ]

dentro das tolerâncias estabelecidas.

O modelo final somente deve ser considerado estabelecido para determinado domínio quando:

[ \boxed{ \text{solução numérica verificada} \quad\land\quad \text{comportamento físico validado}. } ]

A próxima etapa é a Seção 29 — Análise de sensibilidade e propagação de incertezas.

# 29. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS

## 29.1. Objetivo

A análise de sensibilidade determina como as grandezas de saída do modelo respondem às variações dos parâmetros de entrada.

Define-se:

# [ \boxed{ \mathbf Y

\mathcal M(\mathbf X,\mathbf U,\boldsymbol{\theta}) } ]

onde:

[ \mathbf U= [U_1,U_2,\ldots,U_m] ]

representa as variáveis de operação e:

# [ \boldsymbol{\theta}

[\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_p] ]

representa os parâmetros do modelo.

A sensibilidade estabelece:

[ \boxed{ \frac{\partial Y_i}{\partial X_j}, \qquad \frac{\partial Y_i}{\partial U_j}, \qquad \frac{\partial Y_i}{\partial\theta_j}. } ]

## 29.2. Variáveis de saída

As principais grandezas de interesse são:

[ \boxed{ \mathbf Y= [ p_{\max}, \sigma_{VM,\max}, h_{\min}, \Lambda_{\min}, T_{\max}, w_{\max}, N_{\rm lim}, U_{\max} ]. } ]

Cada uma pode apresentar sensibilidade diferente aos parâmetros de entrada.

## 29.3. Sensibilidade absoluta

Para uma saída (Y) e parâmetro (X):

# [ \boxed{ S_{Y,X}

\frac{\partial Y}{\partial X}. } ]

Uma aproximação por diferenças finitas é:

[ \boxed{ S_{Y,X} \approx \frac{ Y(X+\Delta X)-Y(X) }{ \Delta X }. } ]

## 29.4. Sensibilidade relativa

Para comparar variáveis de escalas diferentes:

# [ \boxed{ S_{Y,X}^{*}

\frac{X}{Y} \frac{\partial Y}{\partial X}. } ]

Essa forma representa aproximadamente a variação percentual de (Y) resultante de uma variação percentual de (X).

## 29.5. Matriz de sensibilidade

Para várias entradas e saídas:

# [ \boxed{ \mathbf S

\frac{\partial\mathbf Y} {\partial\mathbf X} } ]

ou:

# [ \boxed{ S_{ij}

\frac{\partial Y_i}{\partial X_j}. } ]

Na forma relativa:

# [ \boxed{ S_{ij}^{*}

\frac{X_j}{Y_i} \frac{\partial Y_i}{\partial X_j}. } ]

## 29.6. Sensibilidade dos critérios de integridade

Para cada função de limite:

[ \boxed{ G_i=G_i(\mathbf X,\boldsymbol{\theta},H). } ]

A sensibilidade é:

# [ \boxed{ S_{G_i,X_j}

\frac{\partial G_i}{\partial X_j}. } ]

Exemplo:

[ \boxed{ G_y= \sigma_y-\sigma_{VM,\max}. } ]

Logo:

# [ \boxed{ \frac{\partial G_y}{\partial \sigma_{VM,\max}}

-1. } ]

Para o filme:

# [ \boxed{ G_\Lambda

## \Lambda_{\min}

\Lambda_{\rm lim}. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ \frac{\partial G_\Lambda} {\partial\Lambda_{\min}}

} ]

## 29.7. Sensibilidade do fator de utilização

Para:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}, } ]

a sensibilidade de (U_i) a um parâmetro (X) é:

# [ \boxed{ \frac{\partial U_i}{\partial X}

## \frac{1}{R_i} \frac{\partial\Phi_i}{\partial X}

\frac{\Phi_i}{R_i^2} \frac{\partial R_i}{\partial X}. } ]

O fator de utilização global:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

## 29.8. Sensibilidade da vida

A vida limite é:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:U_{\max}(N)\ge1}. } ]

Para um parâmetro (\theta):

# [ \boxed{ S_{N,\theta}

\frac{\partial N_{\rm lim}}{\partial\theta}. } ]

Uma aproximação numérica:

## [ \boxed{ S_{N,\theta} \approx \frac{ N_{\rm lim}(\theta+\Delta\theta)

N_{\rm lim}(\theta) }{ \Delta\theta }. } ]

## 29.9. Sensibilidade por perturbação

Para uma perturbação relativa:

# [ \boxed{ \theta^\pm

\theta(1\pm\delta), } ]

calculam-se:

[ Y^+=Y(\theta^+) ]

e:

[ Y^-=Y(\theta^-). ]

A derivada central é:

[ \boxed{ \frac{\partial Y}{\partial\theta} \approx \frac{Y^+-Y^-} {2\delta\theta}. } ]

A sensibilidade relativa pode ser calculada por:

[ \boxed{ S_{Y,\theta}^{*} \approx \frac{ Y^+-Y^- }{ 2\delta Y }. } ]

## 29.10. Parâmetros relevantes

O conjunto de análise pode incluir:

[ \boxed{ [ F, R_x, R_y, E', u_e, v_{\rm desl}, \eta_0, \alpha_p, R_q, T_{\rm bulk}, K, N ]. } ]

Também podem ser incluídos parâmetros geométricos, materiais e de operação específicos do sistema.

## 29.11. Sensibilidade mecânica

O campo de pressão depende de:

[ \boxed{ p=p(F,R_x,R_y,E'). } ]

Portanto:

[ \boxed{ F,R_x,R_y,E' \rightarrow p. } ]

A pressão modifica:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow \sigma_{VM}. } ]

Assim, a sensibilidade mecânica pode ser propagada por:

# [ \boxed{ \frac{\partial\sigma_{VM}} {\partial X}

\frac{\partial\sigma_{VM}}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial X} +\cdots } ]

## 29.12. Sensibilidade EHL

A espessura mínima é:

# [ \boxed{ h_{\min}

R_x 3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}). } ]

Com:

[ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x}, ]

[ G=\alpha_pE', ]

[ W= \frac{F}{E'R_x^2}. ]

Consequentemente:

# [ \boxed{ h_{\min}

h_{\min} ( F,R_x,R_y,E',u_e,\eta_0,\alpha_p ). } ]

## 29.13. Sensibilidade da razão de filme

# [ \boxed{ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

Logo:

# [ \boxed{ \frac{\partial\Lambda}{\partial h_{\min}}

\frac1{R_q} } ]

e:

# [ \boxed{ \frac{\partial\Lambda}{\partial R_q}

-\frac{h_{\min}}{R_q^2}. } ]

Portanto, alterações simultâneas de filme e rugosidade podem produzir efeitos opostos sobre (\Lambda).

## 29.14. Sensibilidade térmica

O campo térmico depende de:

[ \boxed{ T= \mathcal T ( T_{\rm bulk}, q_{\rm fric}, k,\rho,c_p,h,\ldots ). } ]

E:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

Assim:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. } ]

Além disso:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h. } ]

## 29.15. Sensibilidade do desgaste

Para Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{p|v_{\rm desl}|}{H}. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ w

w(K,p,v_{\rm desl},H,t). } ]

A sensibilidade ao coeficiente de desgaste é diretamente proporcional no modelo de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial K}

\frac{w}{K} } ]

quando os demais campos permanecem fixos.

No modelo acoplado, essa relação deixa de ser necessariamente direta porque o desgaste modifica a geometria e os campos subsequentes.

## 29.16. Propagação linear de incertezas

Se as entradas possuem pequenas incertezas:

# [ \boxed{ \mathbf X

\bar{\mathbf X} + \delta\mathbf X, } ]

a saída pode ser linearizada:

[ \boxed{ \delta\mathbf Y \approx \mathbf J \delta\mathbf X } ]

onde:

# [ \boxed{ \mathbf J

\frac{\partial\mathbf Y} {\partial\mathbf X}. } ]

## 29.17. Matriz de covariância

Se:

[ \boxed{ \mathbf C_X } ]

é a matriz de covariância das entradas, então a aproximação linear fornece:

[ \boxed{ \mathbf C_Y \approx \mathbf J \mathbf C_X \mathbf J^T. } ]

A variância de uma saída (Y_i) é:

# [ \boxed{ \sigma_{Y_i}^2

(\mathbf C_Y)_{ii}. } ]

## 29.18. Incertezas independentes

Quando as entradas são independentes:

[ \boxed{ {\rm Cov}(X_i,X_j)=0 \qquad i\neq j. } ]

Então:

[ \boxed{ \sigma_Y^2 \approx \sum_i \left( \frac{\partial Y}{\partial X_i} \right)^2 \sigma_{X_i}^2. } ]

## 29.19. Incertezas correlacionadas

Quando existe correlação:

[ \boxed{ {\rm Cov}(X_i,X_j)\neq0, } ]

a expressão completa é:

[ \boxed{ \sigma_Y^2 \approx \sum_i \sum_j \frac{\partial Y}{\partial X_i} \frac{\partial Y}{\partial X_j} {\rm Cov}(X_i,X_j). } ]

## 29.20. Propagação não linear

Quando:

[ \mathbf Y=\mathcal M(\mathbf X) ]

apresenta forte não linearidade, a aproximação linear pode ser insuficiente.

Nesse caso, define-se uma amostra:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)}, \qquad k=1,\ldots,N_s } ]

e cada amostra é propagada pelo modelo:

# [ \boxed{ \mathbf Y^{(k)}

\mathcal M(\mathbf X^{(k)}). } ]

A distribuição de saída é obtida a partir de:

[ \boxed{ { \mathbf Y^{(1)},\ldots,\mathbf Y^{(N_s)} }. } ]

## 29.21. Monte Carlo

Para variáveis aleatórias:

[ \boxed{ X_i\sim f_i(x), } ]

geram-se amostras:

[ \boxed{ X_i^{(k)}. } ]

Cada conjunto é processado pelo modelo:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)} \rightarrow \mathbf Y^{(k)}. } ]

A estimativa da média é:

# [ \boxed{ \bar Y

\frac1{N_s} \sum_{k=1}^{N_s}Y^{(k)}. } ]

A variância amostral:

# [ \boxed{ s_Y^2

\frac1{N_s-1} \sum_{k=1}^{N_s} (Y^{(k)}-\bar Y)^2. } ]

## 29.22. Propagação até a vida útil

Para cada realização:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)} \rightarrow U_{\max}^{(k)}(t) \rightarrow N_{\rm lim}^{(k)}. } ]

Obtém-se:

[ \boxed{ { N_{\rm lim}^{(1)}, N_{\rm lim}^{(2)}, \ldots, N_{\rm lim}^{(N_s)} }. } ]

A vida deixa então de ser representada apenas por um valor determinístico e passa a possuir uma distribuição associada às incertezas das entradas.

## 29.23. Probabilidade de excedência

Para um limite (Y_{\rm lim}):

[ \boxed{ P(Y>Y_{\rm lim}) } ]

representa a probabilidade de exceder o limite quando as entradas são tratadas como variáveis aleatórias.

Para a vida:

[ \boxed{ P(N_{\rm lim}<N_{\rm req}) } ]

representa a probabilidade de a vida calculada ser inferior à vida requerida sob o modelo probabilístico adotado.

## 29.24. Sensibilidade global

A sensibilidade local é válida em torno de um ponto:

[ \boxed{ \mathbf X_0. } ]

Para grandes intervalos de operação, deve-se analisar:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_X. } ]

A influência de um parâmetro pode então variar ao longo do domínio:

[ \boxed{ S_i=S_i(\mathbf X). } ]

Isso é particularmente relevante quando o modelo contém transições entre diferentes mecanismos de dano.

## 29.25. Sensibilidade do mecanismo limitante

O mecanismo limitante é determinado por:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i. } ]

Uma alteração de parâmetros pode modificar:

[ \boxed{ i^*. } ]

Assim, a análise de sensibilidade não deve avaliar apenas a magnitude de (U_{\max}), mas também a identidade do mecanismo que define a fronteira.

## 29.26. Incerteza do domínio de integridade

O domínio determinístico é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_i {X:G_i(X)\ge0}. } ]

Com parâmetros incertos:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

D_{\rm íntegro}(\boldsymbol{\theta}). } ]

Portanto, a própria fronteira:

[ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro} } ]

possui incerteza.

## 29.27. Incerteza da vida

A vida limite é:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:U_{\max}(N)\ge1}. } ]

Com entradas incertas:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

N_{\rm lim}(\mathbf X,\boldsymbol{\theta}). } ]

Logo:

[ \boxed{ \delta N_{\rm lim} } ]

é consequência das incertezas propagadas através de todo o modelo acoplado.

## 29.28. Identificação dos parâmetros dominantes

A análise de sensibilidade permite determinar o conjunto:

# [ \boxed{ \mathcal P_{\rm dom}

{ X_i: |S_{Y,X_i}| \text{ elevado} }. } ]

Esses parâmetros possuem maior influência sobre a saída analisada.

A análise deve ser realizada separadamente para:

[ \boxed{ p_{\max}, ; \sigma_{VM,\max}, ; h_{\min}, ; T_{\max}, ; w_{\max}, ; N_{\rm lim}. } ]

Um parâmetro pode ser dominante para uma saída e pouco relevante para outra.

## 29.29. Cadeia de propagação

A propagação das incertezas segue a estrutura:

[ \boxed{ \delta\mathbf U,\delta\boldsymbol{\theta} \rightarrow \delta p \rightarrow \delta\sigma \rightarrow \delta h \rightarrow \delta T \rightarrow \delta w \rightarrow \delta N_{\rm lim}. } ]

Como os campos são acoplados, uma incerteza inicial pode retornar ao sistema por realimentação:

[ \boxed{ \delta T \rightarrow \delta\eta \rightarrow \delta h \rightarrow \delta\tau_{\rm lub} \rightarrow \delta T. } ]

E:

[ \boxed{ \delta w \rightarrow \delta R_x,\delta R_y \rightarrow \delta p \rightarrow \delta w. } ]

## 29.30. Estrutura computacional

A análise pode ser integrada ao solver principal:

[ \boxed{ \begin{aligned} \mathbf X^{(k)} &\rightarrow \text{modelo tribológico} \ &\rightarrow \mathbf Y^{(k)} \ &\rightarrow \text{sensibilidade/incerteza} \ &\rightarrow \text{estatísticas} \ &\rightarrow D_{\rm íntegro},N_{\rm lim}. \end{aligned} } ]

O mesmo modelo físico deve ser utilizado para todas as realizações, alterando apenas as entradas ou parâmetros amostrados.

## 29.31. Resultado da análise

O resultado final pode ser representado por:

# [ \boxed{ \mathcal R_{\rm sens}

{ S_{ij}, \mathbf C_Y, \mathcal D_Y, D_{\rm íntegro}, N_{\rm lim} }. } ]

Onde:

[ S_{ij} ]

representa a sensibilidade;

[ \mathbf C_Y ]

a covariância das saídas;

[ \mathcal D_Y ]

a distribuição das saídas quando utilizada análise probabilística;

[ D_{\rm íntegro} ]

o domínio de integridade;

[ N_{\rm lim} ]

a vida admissível.

## 29.32. Formulação final

A análise completa pode ser expressa por:

# [ \boxed{ \mathbf Y

\mathcal M ( \mathbf U, \boldsymbol{\theta}, H ) } ]

# [ \boxed{ \mathbf S

\frac{\partial\mathbf Y} {\partial(\mathbf U,\boldsymbol{\theta})} } ]

e, para pequenas incertezas:

[ \boxed{ \mathbf C_Y \approx \mathbf J \mathbf C_X \mathbf J^T. } ]

Para comportamento não linear:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)} \rightarrow \mathbf Y^{(k)} \rightarrow \mathcal D_Y. } ]

A análise estabelece, portanto, quais entradas controlam cada resposta do modelo e como suas incertezas se propagam até os critérios de integridade e a vida útil.

A próxima etapa é a Seção 30 — Análise paramétrica e mapas de integridade.

# 30. ANÁLISE PARAMÉTRICA E MAPAS DE INTEGRIDADE

## 30.1. Objetivo

A análise paramétrica determina como o estado tribológico e os critérios de integridade variam dentro de um domínio de operação.

Define-se:

# [ \boxed{ \mathbf Y

\mathcal M(\mathbf X,\mathbf U,\boldsymbol{\theta}) } ]

e o vetor de critérios:

[ \boxed{ \mathbf G= [ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

O objetivo é determinar a região do espaço de parâmetros na qual:

[ \boxed{ G_i\ge0 \qquad \forall i. } ]

## 30.2. Domínio paramétrico

Define-se o domínio:

[ \boxed{ D_P= { \mathbf P: P_j^{\min}\le P_j\le P_j^{\max} }. } ]

O vetor paramétrico pode ser:

[ \boxed{ \mathbf P= [ F, u_e, v_{\rm desl}, \eta_0, R_q, T_{\rm bulk}, N, \ldots ]. } ]

Os parâmetros geométricos, materiais e de operação podem ser incluídos conforme o problema.

## 30.3. Avaliação em cada ponto do domínio

Para cada:

[ \mathbf P_k\in D_P, ]

resolve-se o modelo acoplado:

# [ \boxed{ \mathbf X_k

\mathcal M(\mathbf P_k). } ]

Em seguida calculam-se:

[ \boxed{ G_i(\mathbf P_k) } ]

e:

[ \boxed{ U_i(\mathbf P_k). } ]

O ponto é admissível quando:

[ \boxed{ G_i(\mathbf P_k)\ge0 \qquad \forall i. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ U_{\max}(\mathbf P_k)\le1. } ]

## 30.4. Mapa de integridade

Para duas variáveis (P_1) e (P_2), fixa-se o restante dos parâmetros e constrói-se:

[ \boxed{ G_i=G_i(P_1,P_2). } ]

O mapa de integridade é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}(P_1,P_2)

{ (P_1,P_2): G_i(P_1,P_2)\ge0,\ \forall i }. } ]

A região complementar corresponde aos pontos em que pelo menos um critério não é satisfeito.

## 30.5. Fronteira de integridade

A fronteira é definida por:

# [ \boxed{ \partial D_{\rm íntegro}

{ \mathbf P: G_i(\mathbf P)=0 \text{ para pelo menos um }i }. } ]

Para um mecanismo específico:

# [ \boxed{ \partial D_i

{ \mathbf P:G_i(\mathbf P)=0 }. } ]

A fronteira global resulta da combinação das fronteiras individuais.

## 30.6. Critério global normalizado

Define-se:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

Então:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

A condição global é:

[ \boxed{ U_{\max}\le1. } ]

A superfície:

[ \boxed{ U_{\max}=1 } ]

representa a fronteira global de admissibilidade.

## 30.7. Mapa de utilização

Pode-se representar diretamente:

[ \boxed{ U_{\max}=U_{\max}(P_1,P_2). } ]

As regiões são determinadas por:

[ U_{\max}<1 ]

[ U_{\max}=1 ]

[ U_{\max}>1. ]

A primeira corresponde ao domínio admissível segundo os critérios definidos; a segunda corresponde à fronteira; a terceira corresponde à região não admissível.

## 30.8. Mapa do mecanismo limitante

Para cada ponto:

# [ \boxed{ i^*(P_1,P_2)

\arg\max_iU_i(P_1,P_2). } ]

Assim, o domínio pode ser particionado em regiões:

# [ \boxed{ D_i^*

{ \mathbf P: i^*(\mathbf P)=i }. } ]

Cada região identifica o mecanismo que apresenta a maior utilização naquele ponto.

## 30.9. Interseção dos mecanismos

O domínio global permanece:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_iD_i. } ]

onde:

[ \boxed{ D_i= {\mathbf P:G_i(\mathbf P)\ge0}. } ]

Portanto, não é necessário que o mesmo mecanismo determine a fronteira em todo o domínio.

## 30.10. Variação da carga

Considerando:

[ P_1=F, ]

pode-se calcular:

[ \boxed{ p_{\max}=p_{\max}(F) } ]

# [ \boxed{ \sigma_{VM,\max}

\sigma_{VM,\max}(F) } ]

[ \boxed{ h_{\min}=h_{\min}(F) } ]

[ \boxed{ T_{\max}=T_{\max}(F). } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ \mathbf G=\mathbf G(F). } ]

## 30.11. Variação da velocidade de deslizamento

Para:

[ P_1=v_{\rm desl}, ]

tem-se:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

Logo:

[ v_{\rm desl} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T \rightarrow \eta \rightarrow h. ]

O mapa pode ser construído como:

[ \boxed{ G_i=G_i(v_{\rm desl}). } ]

## 30.12. Variação da velocidade de rolamento

Como:

[ \boxed{ u_e=\frac{u_1+u_2}{2}, } ]

a velocidade de rolamento influencia diretamente o parâmetro EHL:

[ \boxed{ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x}. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ u_e \rightarrow U \rightarrow h_{\min} \rightarrow \Lambda. } ]

## 30.13. Variação da viscosidade

A espessura do filme depende de:

# [ \boxed{ h_{\min}

h_{\min}(\eta_0,u_e,E',R_x,F,\alpha_p,R_y). } ]

Assim:

[ \boxed{ \eta_0 \rightarrow h_{\min} \rightarrow \Lambda \rightarrow G_\Lambda. } ]

Quando a viscosidade depende da temperatura:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T), } ]

o efeito torna-se acoplado ao campo térmico.

## 30.14. Variação da rugosidade

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

A razão de filme é:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ R_q \rightarrow \Lambda \rightarrow G_\Lambda. } ]

Um mapa pode ser definido por:

[ \boxed{ \Lambda=\Lambda(F,R_q) } ]

ou:

[ \boxed{ G_\Lambda=G_\Lambda(F,R_q). } ]

## 30.15. Variação da temperatura de entrada

Para:

[ P_1=T_{\rm bulk}, ]

tem-se:

# [ \boxed{ T_c

T_{\rm bulk} + T_{\rm flash}. } ]

Além disso:

[ \boxed{ T_{\rm bulk} \rightarrow \eta(T) \rightarrow h_{\min} \rightarrow \Lambda. } ]

Portanto, a temperatura possui influência simultaneamente térmica e tribológica.

## 30.16. Variação do número de ciclos

A evolução pode ser expressa como:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(N). } ]

Então:

[ \boxed{ G_i=G_i(N). } ]

A vida associada a cada mecanismo é:

# [ \boxed{ N_i

\inf{N:G_i(N)\le0}. } ]

A vida global é:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\min_iN_i. } ]

## 30.17. Mapa de vida

Para dois parâmetros:

[ P_1,\ P_2, ]

define-se:

[ \boxed{ N_{\rm lim}=N_{\rm lim}(P_1,P_2). } ]

O mapa representa a vida calculada em cada ponto do domínio.

Para uma vida requerida:

[ N_{\rm req}, ]

a fronteira correspondente é:

[ \boxed{ N_{\rm lim}(P_1,P_2)=N_{\rm req}. } ]

O domínio de atendimento da vida requerida é:

# [ \boxed{ D_{\rm vida}

{ (P_1,P_2): N_{\rm lim}\ge N_{\rm req} }. } ]

## 30.18. Mapas tridimensionais

Com três parâmetros:

[ P_1,P_2,P_3, ]

pode-se definir:

[ \boxed{ G_i=G_i(P_1,P_2,P_3). } ]

A fronteira:

[ \boxed{ G_i(P_1,P_2,P_3)=0 } ]

constitui uma superfície no espaço paramétrico.

A fronteira global é:

[ \boxed{ U_{\max}(P_1,P_2,P_3)=1. } ]

## 30.19. Seções do espaço paramétrico

Quando o número de parâmetros é maior que três, selecionam-se dois ou três parâmetros para visualização e mantêm-se os demais constantes:

[ \boxed{ P_3=P_{3,0}, \quad P_4=P_{4,0}, \ldots } ]

obtendo-se:

[ \boxed{ D_{\rm íntegro}(P_1,P_2). } ]

A escolha dos parâmetros fixos deve ser explicitada.

## 30.20. Mapa de pressão

A distribuição de pressão pode ser representada por:

[ \boxed{ p=p(x,y;P_1,P_2). } ]

Com:

# [ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2} -\frac{y^2}{b^2} }. ]

O mapa permite acompanhar:

[ \boxed{ p_{\max}=p_0. } ]

## 30.21. Mapa de tensões

O campo de tensões é:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}

\boldsymbol{\sigma}(x,y,z;P_1,P_2). } ]

O campo equivalente:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sigma_{VM}(x,y,z;P_1,P_2). } ]

O valor crítico:

# [ \boxed{ \sigma_{VM,\max}

\max_{V_T}\sigma_{VM}. } ]

## 30.22. Mapa de filme

O campo de filme:

[ \boxed{ h=h(x,y;P_1,P_2). } ]

A condição crítica é:

# [ \boxed{ h_{\min}

\min_{\Omega_c}h. } ]

E:

# [ \boxed{ \Lambda_{\min}

\frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

## 30.23. Mapa térmico

O campo térmico:

[ \boxed{ T=T(x,y,z;P_1,P_2). } ]

A temperatura crítica:

# [ \boxed{ T_{\max}

\max_{V_T}T. } ]

O critério térmico é:

[ \boxed{ G_T=T_{\rm lim}-T_{\max}. } ]

## 30.24. Mapa de desgaste

O desgaste evolui segundo:

[ \boxed{ w=w(x,y,N;P_1,P_2). } ]

O valor máximo:

# [ \boxed{ w_{\max}

\max_{\Omega_c}w. } ]

O critério:

[ \boxed{ G_w=w_{\rm lim}-w_{\max}. } ]

## 30.25. Sobreposição dos critérios

Para cada ponto do domínio, calculam-se:

[ \boxed{ [ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

A condição global é:

[ \boxed{ \min_iG_i\ge0. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

{ \mathbf P: \min_iG_i(\mathbf P)\ge0 }. } ]

## 30.26. Mapa do critério crítico

Define-se:

# [ \boxed{ G_{\min}

\min_iG_i. } ]

Então:

[ \boxed{ G_{\min}>0 } ]

indica distância positiva da fronteira;

[ \boxed{ G_{\min}=0 } ]

define a fronteira;

[ \boxed{ G_{\min}<0 } ]

indica violação de pelo menos um critério.

## 30.27. Resolução do mapa

Para um domínio discretizado:

[ P_1^{(i)},\quad P_2^{(j)}, ]

cada ponto produz:

# [ \boxed{ G_{\min}^{ij}

\min_kG_k(P_1^{(i)},P_2^{(j)}). } ]

O mapa discreto é:

[ \boxed{ \left{ G_{\min}^{ij} \right}. } ]

A resolução deve ser suficientemente elevada para representar corretamente as regiões de transição.

## 30.28. Refinamento próximo à fronteira

Se:

[ |G_{\min}|\rightarrow0, ]

o ponto está próximo da fronteira.

Pode-se então realizar refinamento local:

[ \boxed{ \Delta P_{\rm refinado} < \Delta P_{\rm inicial}. } ]

O objetivo é localizar com maior precisão:

[ \boxed{ G_{\min}=0. } ]

## 30.29. Validação do mapa

Os mapas devem conservar as verificações do modelo principal:

[ \boxed{ \mathbf R\approx0 } ]

[ \boxed{ \mathbf B\approx0 } ]

e:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm esp}<\epsilon_{\rm esp,max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_{\rm temp}<\epsilon_{\rm temp,max}. } ]

Cada ponto do mapa deve representar uma solução numericamente válida.

## 30.30. Estrutura final da análise paramétrica

A sequência computacional é:

[ \boxed{ \mathbf P \rightarrow \mathbf X \rightarrow {p,\sigma,h,T,w} \rightarrow \mathbf G \rightarrow \mathbf U \rightarrow D_{\rm íntegro}. } ]

Para vida:

[ \boxed{ \mathbf P \rightarrow \mathbf X(N) \rightarrow \mathbf G(N) \rightarrow N_{\rm lim}. } ]

Para o mecanismo limitante:

[ \boxed{ \mathbf P \rightarrow U_i \rightarrow U_{\max} \rightarrow i^*. } ]

## 30.31. Resultado final

A análise paramétrica fornece:

# [ \boxed{ \mathcal R_{30}

{ D_{\rm íntegro}, \partial D_{\rm íntegro}, U_{\max}, i^*, N_{\rm lim}, G_{\min} }. } ]

Assim, o modelo deixa de fornecer apenas uma solução pontual e passa a representar a estrutura do domínio operacional, suas fronteiras de integridade, a vida correspondente e o mecanismo que determina cada região do domínio paramétrico.

# 31. CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA E ESTABILIDADE NUMÉRICA

## 31.1. Objetivo

A solução numérica do modelo acoplado deve satisfazer simultaneamente:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X)\approx0 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf B(\mathbf X)\approx0 } ]

além de apresentar independência suficiente em relação à discretização espacial, discretização temporal e processo iterativo.

Define-se o conjunto de critérios:

[ \boxed{ \mathcal C= { \mathcal C_{\rm esp}, \mathcal C_{\rm temp}, \mathcal C_{\rm iter}, \mathcal C_{\rm res}, \mathcal C_{\rm bal} }. } ]

## 31.2. Convergência espacial

Seja:

[ Q_h ]

uma grandeza calculada com discretização característica (h).

Executam-se pelo menos duas discretizações:

[ h_1>h_2. ]

O erro relativo entre soluções consecutivas é:

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm esp}

\left| \frac{Q_{h_2}-Q_{h_1}} {Q_{h_2}} \right|. } ]

A solução é considerada espacialmente convergida quando:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm esp} \le \epsilon_{\rm esp,max}. } ]

## 31.3. Grandezas críticas para convergência espacial

A verificação deve ser realizada principalmente sobre:

[ \boxed{ p_{\max}, \quad \sigma_{VM,\max}, \quad h_{\min}, \quad T_{\max}, \quad w_{\max}, \quad U_{\max}. } ]

A convergência de uma única grandeza não garante necessariamente a convergência das demais.

## 31.4. Refinamento local

Quando uma grandeza apresenta elevado gradiente:

[ \boxed{ \left| \nabla Q \right| \gg0, } ]

a discretização pode ser refinada localmente.

O refinamento deve concentrar pontos ou elementos nas regiões críticas do:

[ \boxed{ V_T. } ]

Especialmente nas regiões associadas a:

[ p_{\max}, \quad \sigma_{VM,\max}, \quad h_{\min}, \quad T_{\max}. ]

## 31.5. Convergência temporal

Para dois passos:

[ \Delta t_1>\Delta t_2, ]

define-se:

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm temp}

\left| \frac{ Q_{\Delta t_2}-Q_{\Delta t_1} }{ Q_{\Delta t_2} } \right|. } ]

A solução temporal é considerada convergida quando:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm temp} \le \epsilon_{\rm temp,max}. } ]

## 31.6. Grandezas críticas para convergência temporal

Devem ser verificadas:

[ \boxed{ N_{\rm lim}, \quad w_{\max}, \quad T_{\max}, \quad h_{\min}, \quad U_{\max}. } ]

Também deve ser verificada a localização temporal da condição:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

## 31.7. Convergência iterativa

No acoplamento interno:

[ \mathbf X^{(k)} \rightarrow \mathbf X^{(k+1)}, ]

define-se:

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm iter}

\max_i \left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right|. } ]

O processo iterativo converge quando:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm iter} \le \epsilon_{\rm conv}. } ]

## 31.8. Critério baseado no resíduo

Além da variação entre iterações, deve-se avaliar:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X^{(k)}). } ]

Define-se:

# [ \boxed{ \epsilon_R

|\mathbf R(\mathbf X^{(k)})|. } ]

O critério é:

[ \boxed{ \epsilon_R \le \epsilon_{R,\max}. } ]

A convergência completa requer:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm iter}\le\epsilon_{\rm conv} } ]

e:

[ \boxed{ \epsilon_R\le\epsilon_{R,\max}. } ]

## 31.9. Resíduos normalizados

Quando as equações possuem escalas diferentes, utiliza-se:

# [ \boxed{ \epsilon_R^*

\max_j \left| \frac{R_j}{R_{j,\rm ref}} \right|. } ]

Então:

[ \boxed{ \epsilon_R^* \le \epsilon_{R,\max}^*. } ]

Isso evita que uma componente de grande magnitude domine o critério global.

## 31.10. Balanço de carga

O equilíbrio da carga normal exige:

# [ \boxed{ F_{\rm calc}

\iint_{\Omega_c}p,dA. } ]

O erro relativo é:

# [ \boxed{ \epsilon_F

\left| \frac{ F_{\rm calc}-F_{\rm aplicado} }{ F_{\rm aplicado} } \right|. } ]

Deve-se satisfazer:

[ \boxed{ \epsilon_F\le\epsilon_{F,\max}. } ]

## 31.11. Balanço de momento

Quando o problema inclui equilíbrio de momento:

# [ \boxed{ \mathbf M_{\rm calc}

\iint_{\Omega_c} \mathbf r\times(p\mathbf n),dA. } ]

Define-se:

# [ \boxed{ \epsilon_M

\left| \frac{ \mathbf M_{\rm calc}-\mathbf M_{\rm aplicado} }{ \mathbf M_{\rm ref} } \right|. } ]

O critério é:

[ \boxed{ \epsilon_M\le\epsilon_{M,\max}. } ]

## 31.12. Conservação de energia térmica

O balanço térmico deve satisfazer:

# [ \boxed{ P_{\rm gerado}

P_{\rm dissipado} + \frac{dE_{\rm térmica}}{dt}. } ]

O erro pode ser definido como:

# [ \boxed{ \epsilon_T

## \left| \frac{ P_{\rm gerado}

## P_{\rm dissipado}

dE_{\rm térmica}/dt }{ P_{\rm ref} } \right|. } ]

## 31.13. Balanço de desgaste

O incremento numérico deve satisfazer:

# [ \boxed{ w^{n+1}

w^n+ \Delta w^n. } ]

Para o volume:

# [ \boxed{ V_w^n

\iint_{A_s}w^n,dA. } ]

A integração espacial e temporal deve conservar a relação entre o campo local e o desgaste acumulado.

## 31.14. Convergência do acoplamento térmico-EHL

O ciclo:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T } ]

deve convergir para:

[ \boxed{ T^{(k+1)}\approx T^{(k)} } ]

e:

[ \boxed{ h^{(k+1)}\approx h^{(k)}. } ]

O critério pode ser:

[ \boxed{ \max \left( \epsilon_T^{(k)}, \epsilon_h^{(k)} \right) \le \epsilon_{\rm TH-EHL}. } ]

## 31.15. Convergência do acoplamento mecânico-desgaste

O ciclo:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow w \rightarrow \text{geometria} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p } ]

deve satisfazer:

[ \boxed{ \epsilon_p\le\epsilon_p^{\max} } ]

e:

[ \boxed{ \epsilon_w\le\epsilon_w^{\max}. } ]

## 31.16. Relaxação numérica

Quando o acoplamento apresenta oscilação:

[ \mathbf X^{(k+1)}_{\rm calc}, ]

pode-se utilizar:

# [ \boxed{ \mathbf X^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X^{(k)} + \omega\mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

Com:

[ \boxed{ 0<\omega\le1. } ]

Para:

[ \omega=1, ]

não existe relaxação.

Para:

[ 0<\omega<1, ]

a atualização é amortecida.

## 31.17. Estabilidade iterativa

Uma iteração é estável quando as perturbações não crescem indefinidamente:

[ \boxed{ |\delta\mathbf X^{(k+1)}| \le C |\delta\mathbf X^{(k)}| } ]

com:

[ \boxed{ C<1 } ]

na região local de convergência.

A análise pode ser relacionada ao operador iterativo:

# [ \boxed{ \mathbf X^{(k+1)}

\mathcal F(\mathbf X^{(k)}). } ]

## 31.18. Condição de parada iterativa

O solver pode encerrar uma iteração quando:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm iter} \le \epsilon_{\rm conv} } ]

e:

[ \boxed{ \epsilon_R \le \epsilon_{R,\max}. } ]

Se qualquer condição não for satisfeita:

[ \boxed{ k\rightarrow k+1. } ]

## 31.19. Limite máximo de iterações

Define-se:

[ \boxed{ k\le k_{\max}. } ]

Se:

[ k=k_{\max} ]

sem satisfazer os critérios de convergência, a solução deve ser classificada como:

[ \boxed{ \text{não convergida}. } ]

O resultado não deve ser tratado como solução convergida.

## 31.20. Passo temporal adaptativo

O passo temporal pode ser reduzido quando ocorre rápida variação do estado:

[ \boxed{ \left| \frac{Q_{n+1}-Q_n}{Q_n} \right|

\epsilon_Q. } ]

Então:

[ \boxed{ \Delta t_{n+1}<\Delta t_n. } ]

Quando o estado apresenta variação suficientemente pequena, o passo pode ser aumentado dentro dos limites definidos.

## 31.21. Localização da fronteira de integridade

Se:

[ U_{\max,n}<1 ]

e:

[ U_{\max,n+1}>1, ]

então:

[ \boxed{ t_n<t_{\rm lim}<t_{n+1}. } ]

Uma aproximação linear é:

[ \boxed{ t_{\rm lim} \approx t_n+ \frac{ 1-U_n }{ U_{n+1}-U_n } \Delta t_n. } ]

Após essa localização aproximada, pode-se reduzir:

[ \Delta t ]

para determinar a fronteira com maior precisão.

## 31.22. Convergência da vida útil

A vida calculada com duas discretizações temporais é:

[ N_{\rm lim}^{(1)} ]

e:

[ N_{\rm lim}^{(2)}. ]

Define-se:

# [ \boxed{ \epsilon_N

\left| \frac{ N_{\rm lim}^{(2)}-N_{\rm lim}^{(1)} }{ N_{\rm lim}^{(2)} } \right|. } ]

O critério é:

[ \boxed{ \epsilon_N\le\epsilon_{N,\max}. } ]

## 31.23. Convergência do mecanismo limitante

Além da vida, deve-se verificar:

[ \boxed{ i^{(1)}=i^{(2)}. } ]

onde:

[ \boxed{ i^*=\arg\max_iU_i. } ]

Se o mecanismo limitante mudar entre discretizações, a resolução deve ser considerada insuficiente para determinar de forma confiável a fronteira.

## 31.24. Critério global de convergência

A solução final deve satisfazer simultaneamente:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm esp} \le \epsilon_{\rm esp,max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_{\rm temp} \le \epsilon_{\rm temp,max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_{\rm iter} \le \epsilon_{\rm conv} } ]

[ \boxed{ \epsilon_R \le \epsilon_{R,\max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_F \le \epsilon_{F,\max} } ]

e, quando aplicável:

[ \boxed{ \epsilon_M \le \epsilon_{M,\max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_T \le \epsilon_{T,\max}. } ]

## 31.25. Independência numérica

Uma solução é considerada numericamente independente quando alterações admissíveis em:

[ \boxed{ \Delta x,\quad \Delta t,\quad k_{\max},\quad \omega } ]

não produzem alterações significativas nas grandezas de interesse.

Assim:

[ \boxed{ Q_{\rm final} \approx Q_{\rm ref} } ]

dentro da tolerância estabelecida.

## 31.26. Critério aplicado ao domínio de integridade

A convergência não deve ser verificada somente sobre variáveis intermediárias.

Deve-se verificar também:

[ \boxed{ G_i, \quad U_i, \quad U_{\max}, \quad D_{\rm íntegro}, \quad N_{\rm lim}. } ]

Isso é necessário porque pequenas alterações numéricas em uma grandeza intermediária podem produzir alteração significativa quando o estado está próximo de:

[ \boxed{ G_i=0 } ]

ou:

[ \boxed{ U_i=1. } ]

## 31.27. Estrutura do teste numérico

A sequência é:

[ \boxed{ \text{malha inicial} \rightarrow \text{solução} \rightarrow \text{refinamento} \rightarrow \text{nova solução} \rightarrow \text{comparação}. } ]

Para o tempo:

[ \boxed{ \Delta t_1 \rightarrow \Delta t_2 \rightarrow \Delta t_3. } ]

Para a malha:

[ \boxed{ h_1 \rightarrow h_2 \rightarrow h_3. } ]

O refinamento prossegue até:

[ \boxed{ \epsilon\le\epsilon_{\max}. } ]

## 31.28. Resultado da verificação numérica

O resultado da Seção 31 pode ser representado por:

# [ \boxed{ \mathcal R_{31}

{ \epsilon_{\rm esp}, \epsilon_{\rm temp}, \epsilon_{\rm iter}, \epsilon_R, \epsilon_F, \epsilon_M, \epsilon_T, \epsilon_N }. } ]

A solução somente é considerada numericamente estabelecida quando os critérios aplicáveis são satisfeitos.

## 31.29. Formulação final

O modelo numérico completo deve satisfazer:

[ \boxed{ \mathbf R(\mathbf X)=0 } ]

[ \boxed{ \mathbf B(\mathbf X)=0 } ]

com:

[ \boxed{ \lim_{h\rightarrow0}Q_h=Q } ]

e:

[ \boxed{ \lim_{\Delta t\rightarrow0}Q_{\Delta t}=Q. } ]

A convergência iterativa deve satisfazer:

## [ \boxed{ \mathbf X^{(k+1)}

\mathbf X^{(k)} \rightarrow0. } ]

Finalmente:

[ \boxed{ \mathbf G(\mathbf X,H,\mathcal M)\ge0 } ]

e a vida:

[ \boxed{ N_{\rm lim} } ]

deve permanecer suficientemente estável perante os refinamentos numéricos adotados.

Assim, a estabilidade e a convergência passam a constituir uma condição de validade numérica da solução, distinta dos critérios de integridade física definidos nas seções anteriores.

# 32. ESTRUTURA COMPUTACIONAL FINAL

## 32.1. Objetivo

A estrutura computacional organiza a formulação matemática, os campos acoplados, a evolução temporal, os critérios de integridade e a determinação da vida útil em uma única arquitetura de cálculo.

A estrutura geral é:

[ \boxed{ \mathbf P \rightarrow \mathbf X_0 \rightarrow \text{Contato} \rightarrow \text{Solicitações} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow \text{Térmica} \rightarrow \text{Dano} \rightarrow \text{Integridade} \rightarrow \text{Vida} } ]

## 32.2. Entradas do modelo

Define-se o conjunto de entradas:

[ \boxed{ \mathbf P= [ \mathbf G, \mathbf M, \mathbf U, \mathbf L, \mathbf H_0 ]. } ]

Onde:

# [ \mathbf G

\text{geometria}, ]

# [ \mathbf M

\text{propriedades dos materiais}, ]

# [ \mathbf U

\text{condições de operação}, ]

# [ \mathbf L

\text{carregamentos}, ]

# [ \mathbf H_0

\text{estado histórico inicial}. ]

## 32.3. Geometria

A geometria é representada por:

[ \boxed{ \mathbf r_1(u,v,\theta) } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf r_2(\xi,\eta,\theta). } ]

As normais são:

# [ \boxed{ \mathbf n_1

\frac{ \mathbf r_{1,u}\times\mathbf r_{1,v} }{ |\mathbf r_{1,u}\times\mathbf r_{1,v}| } } ]

# [ \boxed{ \mathbf n_2

\frac{ \mathbf r_{2,\xi}\times\mathbf r_{2,\eta} }{ |\mathbf r_{2,\xi}\times\mathbf r_{2,\eta}| }. } ]

A geometria fornece:

[ \boxed{ R_x,\quad R_y,\quad \mathbf n,\quad \mathbf r_c. } ]

## 32.4. Contato cinemático

A condição geométrica é:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_2. } ]

A condição cinemática é:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0. } ]

Com:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_1-\mathbf v_2. } ]

A velocidade de rolamento:

[ \boxed{ u_e= \frac{u_1+u_2}{2} } ]

e a velocidade de deslizamento:

[ \boxed{ v_{\rm desl}=u_1-u_2. } ]

## 32.5. Volume tribológico

O contato cinemático gera:

[ \boxed{ \mathbf r_c=\mathbf r_c(s,\theta). } ]

O volume é:

# [ \boxed{ \mathbf r(s,\theta,n)

\mathbf r_c(s,\theta) + n\mathbf n(s,\theta). } ]

Portanto:

# [ \boxed{ V_T

{ \mathbf r_c+n\mathbf n }. } ]

Esse é o domínio espacial dos campos tribológicos.

## 32.6. Contato mecânico

O módulo equivalente:

# [ \boxed{ \frac1{E'}

\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}. } ]

As curvaturas relativas:

# [ \boxed{ \frac1{R_x}

\frac1{R_{1x}} + \frac1{R_{2x}} } ]

# [ \boxed{ \frac1{R_y}

\frac1{R_{1y}} + \frac1{R_{2y}}. } ]

O contato fornece:

[ \boxed{ a,\quad b,\quad p(x,y). } ]

Para o contato elíptico:

# [ \boxed{ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2} }. } ]

Com:

[ \boxed{ p_0=\frac{3F}{2\pi ab}. } ]

## 32.7. Campo de tensões

O campo de pressão produz:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \boldsymbol{\sigma}(x,y,z). } ]

O tensor:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}

\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz}\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}. } ]

Os valores principais são:

# [ \boxed{ \sigma_1,\sigma_2,\sigma_3

\operatorname{eig}(\boldsymbol{\sigma}). } ]

A tensão equivalente:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

## 32.8. Módulo EHL

O módulo de lubrificação recebe:

[ \boxed{ F,R_x,R_y,E',u_e,\eta_0,\alpha_p. } ]

Define:

[ \boxed{ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x} } ]

[ \boxed{ G=\alpha_pE' } ]

[ \boxed{ W= \frac{F}{E'R_x^2}. } ]

A razão geométrica:

[ \boxed{ k\approx 1.03 \left( \frac{R_y}{R_x} \right)^{0.64}. } ]

A espessura mínima:

# [ \boxed{ \frac{h_{\min}}{R_x}

3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}). } ]

## 32.9. Rugosidade e regime de filme

A rugosidade equivalente:

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

A razão de filme:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

O critério:

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim}. } ]

## 32.10. Módulo térmico

O cisalhamento lubrificante, no modelo simplificado:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\eta \frac{v_{\rm desl}}{h}. } ]

A geração de calor:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

A potência:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} \tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|,dA. } ]

A temperatura de contato:

# [ \boxed{ T_c

T_{\rm bulk} + T_{\rm flash}. } ]

## 32.11. Realimentação viscosidade-temperatura

A viscosidade é:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. } ]

Esse ciclo é resolvido iterativamente.

## 32.12. Módulo de desgaste

O modelo geral é:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ( p, v_{\rm desl}, h, T, R_a, \eta, H, \mathcal M ). } ]

Quando utilizado o modelo de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{ p|v_{\rm desl}| }{ H }. } ]

O desgaste modifica a geometria:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n. } ]

## 32.13. Atualização geométrica

A geometria real atualizada fornece novas curvaturas:

[ \boxed{ \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x^{,new}, R_y^{,new}. } ]

Estas retornam ao módulo mecânico:

[ \boxed{ R_x^{,new},R_y^{,new} \rightarrow p^{,new} \rightarrow \sigma^{,new}. } ]

Assim, o desgaste participa do acoplamento mecânico.

## 32.14. Módulo de dano e fadiga

A história local é:

# [ \boxed{ H(x,y,z)

{ \boldsymbol{\sigma}(t), p(t), \tau(t), T(t) }. } ]

Os critérios são calculados individualmente:

[ \boxed{ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w. } ]

## 32.15. Critério global

O vetor de integridade é:

# [ \boxed{ \mathbf G

[ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

O domínio global:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_i {X:G_i(X)\ge0}. } ]

## 32.16. Fatores de utilização

Define-se:

[ \boxed{ U_i= \frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

O fator global:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

A condição de integridade é:

[ \boxed{ U_{\max}<1. } ]

A fronteira:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

## 32.17. Evolução temporal

O estado é:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(t). } ]

O número de ciclos:

# [ \boxed{ N(t)

N_0+ \int_{t_0}^{t}f_c(\tau)d\tau. } ]

O desgaste:

# [ \boxed{ w(t)

w_0+ \int_{t_0}^{t} \dot w(\tau)d\tau. } ]

A história:

# [ \boxed{ H_t

{\mathbf X(\tau):t_0\le\tau\le t}. } ]

## 32.18. Solver iterativo

Em cada passo temporal:

[ \boxed{ \mathbf X_n^{(k)} \rightarrow \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

A atualização relaxada:

# [ \boxed{ \mathbf X_n^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X_n^{(k)} + \omega\mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

A convergência é:

[ \boxed{ \max_i \left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right| < \epsilon_{\rm conv}. } ]

Também:

[ \boxed{ |\mathbf R| < \epsilon_R. } ]

## 32.19. Atualização temporal

Após a convergência do passo:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F ( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t_n, \mathcal M ). } ]

Os ciclos são atualizados por:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} f_c(t),dt. } ]

O desgaste:

# [ \boxed{ w_{n+1}

w_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot w(t),dt. } ]

## 32.20. Verificação numérica

Em cada solução devem ser avaliados:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm esp}, \quad \epsilon_{\rm temp}, \quad \epsilon_{\rm iter}, \quad \epsilon_R, \quad \epsilon_F. } ]

Quando aplicável:

[ \boxed{ \epsilon_M,\quad \epsilon_T,\quad \epsilon_N. } ]

Somente soluções que satisfazem os critérios definidos são aceitas como soluções numericamente estabelecidas.

## 32.21. Determinação da vida

A vida limite é:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf { t: U_{\max}(t)\ge1 }. } ]

Em ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf { N: U_{\max}(N)\ge1 }. } ]

O mecanismo limitante:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(t_{\rm lim}). } ]

## 32.22. Estrutura computacional em módulos

O sistema pode ser dividido em:

[ \boxed{ \begin{array}{ll} M_1 & \text{Geometria e cinemática}\ M_2 & \text{Contato mecânico}\ M_3 & \text{Campo de tensões}\ M_4 & \text{EHL}\ M_5 & \text{Térmica}\ M_6 & \text{Desgaste e dano}\ M_7 & \text{Critérios de integridade}\ M_8 & \text{Evolução temporal}\ M_9 & \text{Solver iterativo}\ M_{10} & \text{Verificação e convergência}\ M_{11} & \text{Vida e pós-processamento}. \end{array} } ]

## 32.23. Fluxo interno

O fluxo de cálculo em cada passo é:

[ \boxed{ \begin{aligned} &\text{Geometria real} \ &\downarrow \ &\text{Curvaturas e contato} \ &\downarrow \ &\text{Pressão} \ &\downarrow \ &\text{Tensões} \ &\downarrow \ &\text{EHL} \ &\downarrow \ &\text{Atrito e térmica} \ &\downarrow \ &\text{Desgaste/dano} \ &\downarrow \ &\text{Atualização do estado} \ &\downarrow \ &\text{Convergência} \ &\downarrow \ &\text{Critérios de integridade}. \end{aligned} } ]

Se não houver convergência:

[ \boxed{ \text{retorna ao solver iterativo}. } ]

Se houver convergência:

[ \boxed{ t_n\rightarrow t_{n+1}. } ]

## 32.24. Condição de encerramento

O cálculo temporal continua enquanto:

[ \boxed{ U_{\max}<1 } ]

e:

[ \boxed{ t<t_f. } ]

O cálculo é encerrado quando:

[ \boxed{ U_{\max}\ge1 } ]

ou quando:

[ \boxed{ t=t_f. } ]

Se:

[ U_{\max}\ge1, ]

registra-se:

[ \boxed{ t_{\rm lim}, \quad N_{\rm lim}, \quad i^*. } ]

## 32.25. Saídas finais

O sistema computacional fornece:

# [ \boxed{ \mathbf Y_{\rm final}

[ p_{\max}, \sigma_{VM,\max}, h_{\min}, \Lambda_{\min}, T_{\max}, w_{\max}, U_{\max}, N_{\rm lim}, t_{\rm lim}, i^* ]. } ]

Também podem ser armazenados os campos:

[ \boxed{ p(x,y,t), } ]

[ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}(x,y,z,t), } ]

[ \boxed{ h(x,y,t), } ]

[ \boxed{ T(x,y,z,t), } ]

[ \boxed{ w(x,y,t). } ]

## 32.26. Estrutura integrada final

A formulação computacional completa pode ser resumida por:

[ \boxed{ \begin{aligned} \mathbf P &\rightarrow \mathbf r_1,\mathbf r_2 \ &\rightarrow C_\theta,V_T \ &\rightarrow R_x,R_y,E' \ &\rightarrow a,b,p \ &\rightarrow \boldsymbol{\sigma},\sigma_{VM} \ &\rightarrow h,\Lambda \ &\rightarrow \tau_{\rm lub},q_{\rm fric},T \ &\rightarrow w,R_q \ &\rightarrow \mathbf G,\mathbf U \ &\rightarrow D_{\rm íntegro} \ &\rightarrow N_{\rm lim},t_{\rm lim}. \end{aligned} } ]

Com os acoplamentos:

[ \boxed{ T\leftrightarrow\eta\leftrightarrow h \leftrightarrow\tau_{\rm lub}\leftrightarrow T } ]

e:

[ \boxed{ w\rightarrow \text{geometria} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow w. } ]

Portanto, a estrutura computacional final representa o modelo como um sistema dinâmico acoplado, no qual os campos instantâneos, o histórico, o desgaste, os critérios de integridade e a vida útil são calculados dentro de uma única sequência numérica consistente.

# 33. FLUXOGRAMA COMPLETO DE CÁLCULO

## 33.1. Estrutura geral

O cálculo completo é organizado pela sequência:

[ \boxed{ \text{ENTRADAS} \rightarrow \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CINEMÁTICA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{TENSÕES} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow \text{TÉRMICA} \rightarrow \text{DESGASTE/DANO} \rightarrow \text{INTEGRIDADE} \rightarrow \text{VIDA} } ]

## 33.2. Inicialização

Entradas:

[ \boxed{ \mathbf P= [ \mathbf G, \mathbf M, \mathbf U, \mathbf L, \mathbf H_0 ]. } ]

Inicialização do estado:

# [ \boxed{ \mathbf X_0

[ p_0, \sigma_0, h_0, T_0, R_{q0}, w_0, N_0 ]. } ]

Inicialização do tempo:

[ \boxed{ t=t_0. } ]

Inicialização dos ciclos:

[ \boxed{ N=N_0. } ]

## 33.3. Avaliação da geometria

Calcular:

[ \boxed{ \mathbf r_1(u,v,\theta) } ]

[ \boxed{ \mathbf r_2(\xi,\eta,\theta). } ]

Determinar:

[ \boxed{ \mathbf n_1,\quad \mathbf n_2. } ]

No contato:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_2 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf n_1=\mathbf n_2=\mathbf n. } ]

## 33.4. Determinação do contato cinemático

Calcular:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_1-\mathbf v_2. } ]

Verificar:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0. } ]

Determinar:

[ \boxed{ u_e= \frac{u_1+u_2}{2} } ]

e:

[ \boxed{ v_{\rm desl}=u_1-u_2. } ]

Construir:

# [ \boxed{ C_\theta

{,\mathbf r_c(s,\theta),}. } ]

## 33.5. Construção do volume tribológico

Definir:

# [ \boxed{ \mathbf r(s,\theta,n)

\mathbf r_c(s,\theta) + n\mathbf n(s,\theta). } ]

Assim:

# [ \boxed{ V_T

{ \mathbf r(s,\theta,n) }. } ]

Discretizar:

[ \boxed{ s_i,\quad\theta_j,\quad n_k. } ]

Obter:

[ \boxed{ \mathbf r_{ijk}. } ]

## 33.6. Determinação das propriedades equivalentes

Calcular:

# [ \boxed{ \frac1{E'}

\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}. } ]

Determinar as curvaturas relativas:

# [ \boxed{ \frac1{R_x}

\frac1{R_{1x}} + \frac1{R_{2x}} } ]

# [ \boxed{ \frac1{R_y}

\frac1{R_{1y}} + \frac1{R_{2y}}. } ]

## 33.7. Solução do contato mecânico

Determinar:

[ \boxed{ a,\quad b. } ]

Construir a distribuição:

# [ \boxed{ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2} -\frac{y^2}{b^2} }. } ]

Calcular:

# [ \boxed{ p_0

\frac{3F}{2\pi ab}. } ]

Verificar:

# [ \boxed{ F_{\rm calc}

\iint_{\Omega_c}p,dA. } ]

## 33.8. Campo de tensões

A pressão alimenta o cálculo:

[ \boxed{ p \rightarrow \boldsymbol{\sigma}. } ]

Calcular:

[ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}(x,y,z). } ]

Determinar:

[ \boxed{ \sigma_1,\sigma_2,\sigma_3. } ]

Calcular:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

Determinar:

# [ \boxed{ \sigma_{VM,\max}

\max_{V_T}\sigma_{VM}. } ]

## 33.9. Solução EHL

Calcular:

[ \boxed{ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x} } ]

[ \boxed{ G=\alpha_pE' } ]

[ \boxed{ W= \frac{F}{E'R_x^2}. } ]

Determinar:

[ \boxed{ k\approx 1.03 \left( \frac{R_y}{R_x} \right)^{0.64}. } ]

Calcular:

# [ \boxed{ \frac{h_{\min}}{R_x}

3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}). } ]

## 33.10. Rugosidade e razão de filme

Calcular:

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

Determinar:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

Calcular:

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim}. } ]

## 33.11. Atrito e geração térmica

Determinar:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\eta \frac{v_{\rm desl}}{h}. } ]

Calcular:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

E:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} q_{\rm fric},dA. } ]

## 33.12. Cálculo térmico

Determinar:

[ \boxed{ T=T_{\rm bulk}+T_{\rm flash}. } ]

Calcular:

# [ \boxed{ T_{\max}

\max_{V_T}T. } ]

Critério:

# [ \boxed{ G_T

T_{\rm lim}-T_{\max}. } ]

Critério de scuffing:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c. } ]

## 33.13. Realimentação térmica-EHL

Atualizar:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

Com a nova viscosidade:

[ \boxed{ \eta \rightarrow h \rightarrow \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. } ]

Repetir até:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm TH-EHL} \le \epsilon_{\rm conv}. } ]

## 33.14. Desgaste

Calcular:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ( p,v_{\rm desl},h,T,R_a,\eta,H,\mathcal M ). } ]

Se utilizado Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{p|v_{\rm desl}|}{H}. } ]

Atualizar:

# [ \boxed{ w_{n+1}

w_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot w,dt. } ]

## 33.15. Atualização da geometria

Calcular:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n. } ]

Determinar novamente:

[ \boxed{ R_x,\quad R_y. } ]

A nova geometria retorna ao cálculo mecânico:

[ \boxed{ R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma. } ]

## 33.16. Acoplamento mecânico-desgaste

O ciclo é:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p. } ]

Repetir até:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm mech-wear} \le \epsilon_{\rm conv}. } ]

## 33.17. Critérios de integridade

Calcular:

# [ \boxed{ G_y

\sigma_y-\sigma_{VM,\max} } ]

# [ \boxed{ G_{\rm sub}

R_{\rm sub}-\Phi_{\rm sub} } ]

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim} } ]

# [ \boxed{ G_T

T_{\rm lim}-T_{\max} } ]

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c } ]

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

R_{\rm micro}-\Phi_{\rm micro} } ]

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

R_{\rm pit}-\Phi_{\rm pit} } ]

# [ \boxed{ G_w

w_{\rm lim}-w_{\max}. } ]

## 33.18. Utilização dos critérios

Calcular:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

Determinar:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

E:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i. } ]

## 33.19. Verificação numérica

Verificar:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm iter} \le \epsilon_{\rm conv} } ]

[ \boxed{ \epsilon_R \le \epsilon_{R,\max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_F \le \epsilon_{F,\max}. } ]

Também:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm esp} \le \epsilon_{\rm esp,max} } ]

e:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm temp} \le \epsilon_{\rm temp,max}. } ]

Se os critérios não forem satisfeitos:

[ \boxed{ \text{refinar ou repetir a solução}. } ]

## 33.20. Atualização temporal

Se a solução convergiu:

[ \boxed{ t_{n+1}=t_n+\Delta t_n. } ]

Atualizar:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} f_c(t),dt. } ]

Atualizar:

# [ \boxed{ H_{n+1}

H_n \cup {\mathbf X_{n+1}}. } ]

## 33.21. Verificação da fronteira de integridade

Se:

[ \boxed{ U_{\max}<1, } ]

o estado permanece dentro do domínio admissível.

Se:

[ \boxed{ U_{\max}=1, } ]

atinge-se a fronteira:

[ \boxed{ \mathbf X\in\partial D_{\rm íntegro}. } ]

Se:

[ \boxed{ U_{\max}>1, } ]

o estado está fora do domínio admissível.

## 33.22. Determinação da vida

A vida limite é:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf {t:U_{\max}(t)\ge1}. } ]

Em ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:U_{\max}(N)\ge1}. } ]

O mecanismo limitante é:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(t_{\rm lim}). } ]

## 33.23. Refinamento da fronteira

Quando:

[ U_{\max,n}<1 ]

e:

[ U_{\max,n+1}>1, ]

tem-se:

[ \boxed{ t_n<t_{\rm lim}<t_{n+1}. } ]

A estimativa inicial:

[ \boxed{ t_{\rm lim} \approx t_n+ \frac{1-U_n} {U_{n+1}-U_n} \Delta t_n. } ]

Reduz-se então:

[ \boxed{ \Delta t } ]

para determinar a fronteira com maior precisão.

## 33.24. Condição de término

O cálculo continua enquanto:

[ \boxed{ U_{\max}<1 } ]

e:

[ \boxed{ t<t_f. } ]

O cálculo termina quando:

[ \boxed{ U_{\max}\ge1 } ]

ou:

[ \boxed{ t=t_f. } ]

## 33.25. Saídas

As principais saídas são:

[ \boxed{ p_{\max} } ]

[ \boxed{ \sigma_{VM,\max} } ]

[ \boxed{ h_{\min} } ]

[ \boxed{ \Lambda_{\min} } ]

[ \boxed{ T_{\max} } ]

[ \boxed{ w_{\max} } ]

[ \boxed{ U_{\max} } ]

[ \boxed{ i^* } ]

[ \boxed{ N_{\rm lim} } ]

[ \boxed{ t_{\rm lim}. } ]

Também são armazenados os campos dependentes do espaço e do tempo:

[ \boxed{ p(x,y,t), \quad \boldsymbol{\sigma}(x,y,z,t), \quad h(x,y,t), \quad T(x,y,z,t), \quad w(x,y,t). } ]

## 33.26. Fluxograma matemático consolidado

[ \boxed{ \begin{array}{c} \mathbf P \ \downarrow \ \mathbf r_1,\mathbf r_2 \ \downarrow \ C_\theta,;V_T \ \downarrow \ R_x,R_y,E' \ \downarrow \ a,b,p \ \downarrow \ \boldsymbol{\sigma},\sigma_{VM} \ \downarrow \ u_e,v_{\rm desl} \ \downarrow \ h,\Lambda \ \downarrow \ \tau_{\rm lub},q_{\rm fric},T \ \downarrow \ w \ \downarrow \ \mathbf r_{\rm real} \ \downarrow \ R_x,R_y \ \circlearrowleft \ \downarrow \ \mathbf G,\mathbf U \ \downarrow \ U_{\max} \ \downarrow \ \begin{cases} U_{\max}<1 & \rightarrow \text{próximo passo}\ U_{\max}=1 & \rightarrow \text{fronteira}\ U_{\max}>1 & \rightarrow \text{encerramento} \end{cases} \end{array} } ]

## 33.27. Estrutura temporal completa

Para cada:

[ \boxed{ t_n, } ]

executa-se:

[ \boxed{ \mathbf X_n \rightarrow \text{solução acoplada} \rightarrow \text{convergência} \rightarrow \text{integridade} \rightarrow \text{atualização} \rightarrow \mathbf X_{n+1}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X_0 \rightarrow \mathbf X_1 \rightarrow \mathbf X_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbf X_{n_{\rm lim}}. } ]

A sequência termina na primeira ocorrência de:

[ \boxed{ U_{\max}\ge1. } ]

## 33.28. Formulação computacional final

O algoritmo completo pode ser representado por:

[ \boxed{ \begin{aligned} &\text{Inicializar }(\mathbf P,\mathbf X_0,H_0,t_0,N_0) \ &\downarrow \ &\text{Calcular geometria e cinemática} \ &\downarrow \ &\text{Construir }V_T \ &\downarrow \ &\text{Resolver contato mecânico} \ &\downarrow \ &\text{Resolver tensões} \ &\downarrow \ &\text{Resolver EHL} \ &\downarrow \ &\text{Resolver térmica} \ &\downarrow \ &\text{Resolver desgaste/dano} \ &\downarrow \ &\text{Atualizar geometria} \ &\downarrow \ &\text{Repetir acoplamento até convergir} \ &\downarrow \ &\text{Calcular }G_i,U_i,U_{\max} \ &\downarrow \ &\text{Verificar convergência numérica} \ &\downarrow \ &U_{\max}\ge1? \ &\qquad\begin{cases} \text{SIM}\rightarrow (t_{\rm lim},N_{\rm lim},i^*)\ \text{NÃO}\rightarrow \text{atualizar }t,N,H \end{cases} \ &\downarrow \ &\text{Próximo passo temporal}. \end{aligned} } ]

## 33.29. Resultado

O fluxograma estabelece a sequência operacional completa do modelo:

[ \boxed{ \text{ENTRADA} \rightarrow \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{CAMPOS} \rightarrow \text{ACOPLAMENTO} \rightarrow \text{INTEGRIDADE} \rightarrow \text{VIDA}. } ]

Cada passo utiliza como entrada o estado produzido pelo passo anterior e, nos pontos de realimentação, o estado atualizado retorna aos módulos anteriores até que as condições de convergência sejam satisfeitas.

# 34. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA CONSOLIDADA

## 34.1. Estrutura geral

O modelo completo é definido pela cadeia:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA IDEAL} \rightarrow \text{CONTATO CINEMÁTICO} \rightarrow \text{VOLUME TRIBOLÓGICO} \rightarrow \text{CONTATO MECÂNICO} \rightarrow \text{CAMPO DE TENSÕES} \rightarrow \text{EHL} \rightarrow \text{TÉRMICA} \rightarrow \text{DESGASTE/DANO} \rightarrow \text{INTEGRIDADE} \rightarrow \text{VIDA ÚTIL} } ]

O estado completo é representado por:

[ \boxed{ \mathbf X= [ p,\boldsymbol{\sigma},\sigma_{VM}, h,\Lambda, T,\tau_{\rm lub}, v_{\rm desl}, R_q,w,N ]. } ]

## 34.2. Geometria das superfícies

As superfícies são:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_1(u,v,\theta) } ]

[ \boxed{ \mathbf r_2=\mathbf r_2(\xi,\eta,\theta). } ]

As normais:

# [ \boxed{ \mathbf n_1

\frac{ \mathbf r_{1,u}\times\mathbf r_{1,v} }{ |\mathbf r_{1,u}\times\mathbf r_{1,v}| } } ]

# [ \boxed{ \mathbf n_2

\frac{ \mathbf r_{2,\xi}\times\mathbf r_{2,\eta} }{ |\mathbf r_{2,\xi}\times\mathbf r_{2,\eta}| }. } ]

No contato:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_2 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf n_1=\mathbf n_2=\mathbf n. } ]

## 34.3. Conjugação cinemática

A velocidade relativa é:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_1-\mathbf v_2. } ]

A condição de conjugação:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0. } ]

As velocidades de rolamento e deslizamento:

[ \boxed{ u_e= \frac{u_1+u_2}{2} } ]

# [ \boxed{ v_{\rm desl}

u_1-u_2. } ]

## 34.4. Linha de contato

A linha instantânea:

# [ \boxed{ C_\theta

{ \mathbf r_c(s,\theta) }. } ]

Durante o movimento:

# [ \boxed{ \mathbf r_c

\mathbf r_c(s,\theta(t)). } ]

A superfície varrida:

# [ \boxed{ S_c

{ \mathbf r_c(s,\theta) }. } ]

## 34.5. Volume tribológico

Define-se:

# [ \boxed{ \mathbf r(s,\theta,n)

\mathbf r_c(s,\theta) + n\mathbf n(s,\theta). } ]

O volume:

# [ \boxed{ V_T

\left{ \mathbf r_c(s,\theta)+n\mathbf n(s,\theta) \right}. } ]

## 34.6. Ease-off e geometria real

O erro geométrico normal:

[ \boxed{ E=(\mathbf r_1-\mathbf r_2)\cdot\mathbf n. } ]

Na aproximação local:

[ \boxed{ E(u,v) \approx \frac12 \left( k_{uu}u^2 + 2k_{uv}uv + k_{vv}v^2 \right). } ]

Com deformação:

[ \boxed{ g(x,y)=E(x,y)-\delta(x,y). } ]

A região real de contato:

# [ \boxed{ \Omega_c

{(x,y):g(x,y)\le0}. } ]

Com microtopografia:

# [ \boxed{ g_\mu

E+h_1-h_2-\delta. } ]

## 34.7. Propriedades elásticas equivalentes

O módulo equivalente:

# [ \boxed{ \frac1{E'}

\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}. } ]

As curvaturas relativas:

# [ \boxed{ \frac1{R_x}

\frac1{R_{1x}} + \frac1{R_{2x}} } ]

# [ \boxed{ \frac1{R_y}

\frac1{R_{1y}} + \frac1{R_{2y}}. } ]

## 34.8. Contato de Hertz

O domínio elíptico:

# [ \boxed{ \Omega_c

\left{ (x,y): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le1 \right}. } ]

A pressão:

# [ \boxed{ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2} -\frac{y^2}{b^2} }. } ]

O valor máximo:

# [ \boxed{ p_0

\frac{3F}{2\pi ab}. } ]

A pressão média:

# [ \boxed{ p_m

\frac{F}{\pi ab}. } ]

Logo:

[ \boxed{ p_0=\frac32p_m. } ]

O equilíbrio de força:

# [ \boxed{ F

\iint_{\Omega_c} p(x,y),dA. } ]

## 34.9. Campo de tensões

O campo:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \boldsymbol{\sigma}(x,y,z). } ]

Tensor:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\sigma}

\begin{bmatrix} \sigma_x&\tau_{xy}&\tau_{xz}\ \tau_{xy}&\sigma_y&\tau_{yz}\ \tau_{xz}&\tau_{yz}&\sigma_z \end{bmatrix}. } ]

As tensões principais:

# [ \boxed{ \sigma_1,\sigma_2,\sigma_3

\operatorname{eig}(\boldsymbol{\sigma}). } ]

A tensão equivalente de von Mises:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

## 34.10. Critério instantâneo de escoamento

A máxima tensão equivalente:

# [ \boxed{ \sigma_{VM,\max}

\max_{V_T}\sigma_{VM}. } ]

A função de limite:

# [ \boxed{ G_y

\sigma_y-\sigma_{VM,\max}. } ]

Condição:

[ \boxed{ G_y\ge0. } ]

## 34.11. Campo de fadiga subsuperficial

A história local:

# [ \boxed{ H(x,y,z)

{ \boldsymbol{\sigma}(t), p(t), \tau(t), T(t) }. } ]

A função de limite:

# [ \boxed{ G_{\rm sub}

## R_{\rm sub}(H,N,\mathcal M)

\Phi_{\rm sub}(H). } ]

Condição:

[ \boxed{ G_{\rm sub}\ge0. } ]

## 34.12. Formulação EHL

Os parâmetros adimensionais:

[ \boxed{ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x} } ]

[ \boxed{ G=\alpha_pE' } ]

[ \boxed{ W= \frac{F}{E'R_x^2}. } ]

A razão geométrica:

[ \boxed{ k \approx 1.03 \left( \frac{R_y}{R_x} \right)^{0.64}. } ]

A espessura mínima:

# [ \boxed{ \frac{h_{\min}}{R_x}

3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}). } ]

## 34.13. Rugosidade e razão de filme

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

Função de limite:

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim}. } ]

Condição:

[ \boxed{ G_\Lambda\ge0. } ]

## 34.14. Viscosidade

A viscosidade depende do estado:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

Uma aproximação pressão-viscosidade utilizada no modelo é:

# [ \boxed{ \eta(p)

\eta_0e^{\alpha_pp}. } ]

Quando a temperatura também é considerada:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

## 34.15. Atrito e geração de calor

No modelo simplificado:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\eta \frac{v_{\rm desl}}{h}. } ]

A potência específica:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

A potência total:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} q_{\rm fric},dA. } ]

## 34.16. Campo térmico

A temperatura de contato:

# [ \boxed{ T_c

T_{\rm bulk} + T_{\rm flash}. } ]

A temperatura máxima:

# [ \boxed{ T_{\max}

\max_{V_T}T. } ]

Critério térmico:

# [ \boxed{ G_T

T_{\rm lim}-T_{\max}. } ]

Critério de scuffing:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c. } ]

## 34.17. Micropitting

Define-se:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## R_{\rm micro}

\Phi_{\rm micro}. } ]

Com:

# [ \boxed{ \Phi_{\rm micro}

\Phi_{\rm micro} ( p,h,R_a,T,v_{\rm desl},H,N,\mathcal M ). } ]

Condição:

[ \boxed{ G_{\rm micro}\ge0. } ]

## 34.18. Macropitting

A função de limite:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## R_{\rm pit}

\Phi_{\rm pit}. } ]

A cadeia física:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow H \rightarrow N \rightarrow \text{fadiga} \rightarrow \text{macropitting}. } ]

Condição:

[ \boxed{ G_{\rm pit}\ge0. } ]

## 34.19. Desgaste

O modelo geral:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ( p,v_{\rm desl},h,T,R_a,\eta,H,\mathcal M ). } ]

Para Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{ p|v_{\rm desl}| }{ H }. } ]

O desgaste acumulado:

# [ \boxed{ w(t)

w_0+ \int_{t_0}^{t} \dot w(\tau),d\tau. } ]

Critério:

# [ \boxed{ G_w

w_{\rm lim}-w_{\max}. } ]

## 34.20. Atualização da geometria

A superfície real:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n. } ]

A geometria atualizada modifica:

[ \boxed{ R_x,\quad R_y. } ]

Logo:

[ \boxed{ w \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma. } ]

## 34.21. Evolução dos ciclos

O número de ciclos:

# [ \boxed{ N(t)

N_0+ \int_{t_0}^{t} f_c(\tau)d\tau. } ]

Para frequência constante:

[ \boxed{ N(t)=N_0+f_c(t-t_0). } ]

## 34.22. Estado temporal

O estado é:

# [ \boxed{ \mathbf X(t)

[ p,\sigma,\sigma_{VM}, h,\Lambda,T, v_{\rm desl},R_q,w,N ]. } ]

A história:

# [ \boxed{ H_t

{\mathbf X(\tau):t_0\le\tau\le t}. } ]

## 34.23. Sistema acoplado

O sistema pode ser escrito como:

# [ \boxed{ \mathbf X

\mathcal F ( \mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M ). } ]

Equivalentemente:

# [ \boxed{ \mathbf R ( \mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M )

} ]

Os principais ciclos são:

[ \boxed{ T \leftrightarrow \eta \leftrightarrow h \leftrightarrow \tau_{\rm lub} \leftrightarrow T } ]

e:

[ \boxed{ w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow w. } ]

## 34.24. Solução iterativa

A iteração:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)} \rightarrow \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

Com relaxação:

# [ \boxed{ \mathbf X^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X^{(k)} + \omega \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

Critério:

[ \boxed{ \max_i \left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right| < \epsilon_{\rm conv}. } ]

E:

[ \boxed{ |\mathbf R|<\epsilon_R. } ]

## 34.25. Discretização espacial

Para:

[ s_i,\theta_j,n_k, ]

define-se:

# [ \boxed{ \mathbf r_{ijk}

\mathbf r_c(s_i,\theta_j) + n_k\mathbf n(s_i,\theta_j). } ]

A quantidade total de pontos:

# [ \boxed{ N_{\rm pts}

N_sN_\theta N_n. } ]

Os campos tornam-se:

[ \boxed{ p_{ij}, \quad \boldsymbol{\sigma}{ijk}, \quad h{ij}, \quad T_{ijk}, \quad w_{ij}. } ]

## 34.26. Discretização temporal

Define-se:

[ \boxed{ t_n=t_0+\sum_{j=0}^{n-1}\Delta t_j. } ]

A atualização:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F ( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t_n, \mathcal M ). } ]

## 34.27. Critérios de integridade

O vetor completo:

[ \boxed{ \mathbf G= [ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

O domínio individual:

# [ \boxed{ D_i

{ \mathbf X:G_i(\mathbf X)\ge0 }. } ]

O domínio global:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_iD_i. } ]

## 34.28. Utilização global

Para:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}, } ]

define-se:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

Então:

[ \boxed{ U_{\max}<1 \Rightarrow \text{estado admissível} } ]

[ \boxed{ U_{\max}=1 \Rightarrow \text{fronteira} } ]

[ \boxed{ U_{\max}>1 \Rightarrow \text{estado não admissível}. } ]

## 34.29. Vida útil

A vida limite:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf {t:U_{\max}(t)\ge1}. } ]

Em ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:U_{\max}(N)\ge1}. } ]

O mecanismo limitante:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(t_{\rm lim}). } ]

## 34.30. Sensibilidade

Para uma saída (Y) e parâmetro (X):

# [ \boxed{ S_{Y,X}

\frac{\partial Y}{\partial X}. } ]

Forma relativa:

# [ \boxed{ S_{Y,X}^{*}

\frac{X}{Y} \frac{\partial Y}{\partial X}. } ]

A matriz:

# [ \boxed{ \mathbf S

\frac{\partial\mathbf Y} {\partial(\mathbf U,\boldsymbol{\theta})}. } ]

## 34.31. Propagação de incertezas

Para:

[ \boxed{ \mathbf Y=\mathcal M(\mathbf X), } ]

e pequenas perturbações:

[ \boxed{ \delta\mathbf Y \approx \mathbf J\delta\mathbf X. } ]

A covariância:

[ \boxed{ \mathbf C_Y \approx \mathbf J \mathbf C_X \mathbf J^T. } ]

Para comportamento não linear:

[ \boxed{ \mathbf X^{(k)} \rightarrow \mathbf Y^{(k)}. } ]

## 34.32. Convergência numérica

A solução deve satisfazer:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm esp} \le \epsilon_{\rm esp,max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_{\rm temp} \le \epsilon_{\rm temp,max} } ]

[ \boxed{ \epsilon_{\rm iter} \le \epsilon_{\rm conv} } ]

[ \boxed{ \epsilon_R \le \epsilon_{R,\max}. } ]

E o equilíbrio de carga:

# [ \boxed{ \epsilon_F

\left| \frac{ F_{\rm calc}-F_{\rm aplicado} }{ F_{\rm aplicado} } \right| \le \epsilon_{F,\max}. } ]

## 34.33. Formulação diferencial-algébrica

O modelo completo pode ser interpretado como um sistema acoplado contendo equações algébricas e de evolução:

# [ \boxed{ \mathbf R ( \mathbf X, \dot{\mathbf X}, \mathbf U, H, \mathcal M )

} ]

As relações instantâneas incluem:

[ p,\sigma,h,T,\Lambda. ]

As variáveis acumulativas incluem:

[ w,N,H. ]

## 34.34. Formulação de estado

Define-se:

# [ \boxed{ \mathbf Z(t)

[ p, \sigma, h, T, R_q, w, N, H ]. } ]

A evolução:

# [ \boxed{ \dot{\mathbf Z}

\mathcal F ( \mathbf Z, \mathbf U, \mathcal M ). } ]

As relações algébricas:

# [ \boxed{ \mathbf A ( \mathbf Z, \mathbf U, \mathcal M )

} ]

Portanto, o modelo completo pode ser representado como:

# [ \boxed{ \begin{cases} \dot{\mathbf Z}

\mathcal F(\mathbf Z,\mathbf U,\mathcal M), \[4pt] \mathbf A(\mathbf Z,\mathbf U,\mathcal M)=0. \end{cases} } ]

## 34.35. Condição final de integridade

A condição global é:

[ \boxed{ \mathbf X(t)\in D_{\rm íntegro} \qquad \forall t\in[t_0,t_f]. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ \max_{t\in[t_0,t_f]}U_{\max}(t)<1. } ]

A fronteira de vida:

[ \boxed{ U_{\max}(t_{\rm lim})=1. } ]

## 34.36. Formulação matemática final compacta

Todo o modelo pode ser condensado em:

[ \boxed{ \begin{aligned} &\mathbf r_1=\mathbf r_2, \qquad \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0 \ &\downarrow \ &C_\theta,;V_T \ &\downarrow \ &E',R_x,R_y \ &\downarrow \ &a,b,p \ &\downarrow \ &\boldsymbol{\sigma},\sigma_{VM} \ &\downarrow \ &h,\Lambda \ &\downarrow \ &\tau_{\rm lub},q_{\rm fric},T \ &\downarrow \ &w,N,H \ &\downarrow \ &\mathbf G,\mathbf U \ &\downarrow \ &D_{\rm íntegro} \ &\downarrow \ &N_{\rm lim},t_{\rm lim}. \end{aligned} } ]

Com as realimentações:

[ \boxed{ T \leftrightarrow \eta \leftrightarrow h \leftrightarrow \tau_{\rm lub} \leftrightarrow T } ]

e:

[ \boxed{ w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow w. } ]

A formulação consolidada representa, portanto, o modelo completo como um sistema matemático acoplado, espacialmente distribuído, temporalmente evolutivo e sujeito a múltiplos critérios de integridade, cuja solução fornece o estado tribológico, o domínio admissível e a vida útil.

# 35. CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

## 35.1. Objetivo

Os resultados do modelo devem ser interpretados a partir dos campos calculados, das funções de limite, dos fatores de utilização e da evolução temporal.

A interpretação segue:

[ \boxed{ \text{CAMPO CALCULADO} \rightarrow \text{CRITÉRIO FÍSICO} \rightarrow \text{MARGEM} \rightarrow \text{ESTADO DE INTEGRIDADE} } ]

## 35.2. Pressão de contato

A distribuição calculada é:

[ p=p(x,y,t). ]

O valor máximo:

[ \boxed{ p_{\max}(t)=\max_{\Omega_c}p(x,y,t). } ]

O valor máximo de pressão não constitui, isoladamente, um critério universal de falha.

Sua interpretação ocorre através da cadeia:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow \sigma_{VM} \rightarrow \text{resistência do material}. } ]

Portanto, a pressão deve ser analisada conjuntamente com geometria, propriedades elásticas, distribuição de carga e resistência.

## 35.3. Campo de tensões

O campo:

[ \boldsymbol{\sigma}(x,y,z,t) ]

deve ser analisado considerando:

[ \sigma_1,\quad\sigma_2,\quad\sigma_3 ]

e:

[ \boxed{ \sigma_{VM}(x,y,z,t). } ]

O valor crítico:

# [ \boxed{ \sigma_{VM,\max}

\max_{V_T,t}\sigma_{VM}. } ]

O critério instantâneo:

# [ \boxed{ G_y

\sigma_y-\sigma_{VM,\max}. } ]

Interpretação:

[ G_y>0 \Rightarrow \text{margem positiva ao escoamento} ]

[ G_y=0 \Rightarrow \text{fronteira de escoamento} ]

[ G_y<0 \Rightarrow \text{critério de escoamento ultrapassado}. ]

## 35.4. Localização do estado crítico

Para qualquer campo (Q):

# [ \boxed{ Q_{\max}

\max_{V_T}Q. } ]

Sua posição:

# [ \boxed{ \mathbf r^*

\arg\max_{V_T}Q. } ]

Assim, o resultado deve conter não somente o valor crítico, mas também sua localização:

[ \boxed{ (Q_{\max},\mathbf r^*). } ]

Para tensão:

[ \boxed{ (\sigma_{VM,\max},\mathbf r_{\sigma}^*). } ]

Para temperatura:

[ \boxed{ (T_{\max},\mathbf r_T^*). } ]

Para desgaste:

[ \boxed{ (w_{\max},\mathbf r_w^*). } ]

## 35.5. Espessura de filme

O campo de filme é:

[ h=h(x,y,t). ]

O valor mínimo:

# [ \boxed{ h_{\min}

\min_{\Omega_c,t}h(x,y,t). } ]

A razão de filme:

# [ \boxed{ \Lambda

\frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

O critério:

# [ \boxed{ G_\Lambda

\Lambda-\Lambda_{\rm lim}. } ]

Interpretação:

[ G_\Lambda>0 \Rightarrow \text{margem positiva de filme} ]

[ G_\Lambda=0 \Rightarrow \text{limite do critério de filme} ]

[ G_\Lambda<0 \Rightarrow \text{critério de filme não satisfeito}. ]

A interpretação deve considerar simultaneamente:

[ h_{\min},\quad R_q,\quad\eta,\quad u_e,\quad p,\quad T. ]

## 35.6. Temperatura

A temperatura de contato é:

[ \boxed{ T_c=T_{\rm bulk}+T_{\rm flash}. } ]

O máximo:

# [ \boxed{ T_{\max}

\max_{V_T,t}T. } ]

Critério térmico:

[ \boxed{ G_T=T_{\rm lim}-T_{\max}. } ]

Para scuffing:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c. } ]

Os dois critérios são mantidos separados:

[ \boxed{ G_T\neq G_{\rm sc}. } ]

## 35.7. Deslizamento e atrito

A velocidade:

[ \boxed{ v_{\rm desl}=u_1-u_2. } ]

A tensão de cisalhamento simplificada:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\eta \frac{v_{\rm desl}}{h}. } ]

A geração específica:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub}|v_{\rm desl}|. } ]

Portanto:

[ \boxed{ v_{\rm desl} \rightarrow \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T. } ]

Valores elevados de deslizamento devem ser interpretados através dessa cadeia, e não isoladamente.

## 35.8. Micropitting

O critério:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## R_{\rm micro}

\Phi_{\rm micro}. } ]

A função de solicitação depende de:

# [ \boxed{ \Phi_{\rm micro}

\Phi_{\rm micro} ( p,h,R_a,T,v_{\rm desl},H,N,\mathcal M ). } ]

A interpretação deve considerar simultaneamente:

[ p,\quad h,\quad R_a,\quad T,\quad v_{\rm desl},\quad H,\quad N. ]

Não se deve interpretar micropitting exclusivamente por uma variável isolada.

## 35.9. Macropitting

O critério:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## R_{\rm pit}

\Phi_{\rm pit}. } ]

A sequência física é:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow H \rightarrow N \rightarrow \text{fadiga} \rightarrow \text{macropitting}. } ]

A interpretação deve considerar a história de carregamento, e não apenas o estado instantâneo.

## 35.10. Desgaste

O campo acumulado:

[ w=w(x,y,t). ]

O máximo:

# [ \boxed{ w_{\max}(t)

\max_{A_s}w(x,y,t). } ]

Critério:

# [ \boxed{ G_w

w_{\rm lim}-w_{\max}. } ]

Interpretação:

[ G_w>0 \Rightarrow \text{desgaste dentro do limite} ]

[ G_w=0 \Rightarrow \text{limite de desgaste} ]

[ G_w<0 \Rightarrow \text{limite ultrapassado}. ]

## 35.11. Histórico de carregamento

O estado histórico:

# [ \boxed{ H_t

{\mathbf X(\tau):t_0\le\tau\le t}. } ]

É utilizado nos mecanismos dependentes de acumulação:

[ \boxed{ H_t\rightarrow \text{fadiga, dano e desgaste}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X(t_1)=\mathbf X(t_2) } ]

não implica necessariamente:

[ \boxed{ H_{t_1}=H_{t_2}. } ]

Estados instantâneos iguais podem possuir históricos diferentes.

## 35.12. Número de ciclos

O número acumulado:

# [ \boxed{ N(t)

N_0+ \int_{t_0}^{t}f_c(\tau)d\tau. } ]

Para frequência constante:

[ \boxed{ N(t)=N_0+f_c(t-t_0). } ]

A interpretação da vida deve utilizar o número de ciclos correspondente ao histórico efetivamente aplicado.

## 35.13. Margens de integridade

Para cada critério:

[ \boxed{ G_i. } ]

A condição:

[ G_i>0 ]

representa margem positiva.

A condição:

[ G_i=0 ]

representa a fronteira.

A condição:

[ G_i<0 ]

representa violação do critério.

O conjunto:

# [ \boxed{ \mathbf G

[ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ] } ]

deve ser interpretado componente a componente.

## 35.14. Fatores de utilização

Define-se:

[ \boxed{ U_i=\frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

Então:

[ U_i<1 ]

indica utilização abaixo do limite definido para o critério.

[ U_i=1 ]

indica a fronteira.

[ U_i>1 ]

indica ultrapassagem.

O indicador global é:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

## 35.15. Mecanismo limitante

O mecanismo associado ao maior fator de utilização é:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i. } ]

Assim:

[ \boxed{ U_{\max}=U_{i^*}. } ]

O resultado deve registrar:

[ \boxed{ (i^*,U_{\max},t,N). } ]

Isso identifica qual critério atingiu primeiro a condição global de limite dentro do modelo.

## 35.16. Evolução temporal

Para cada instante:

[ \boxed{ U_i=U_i(t). } ]

O histórico do fator global:

[ \boxed{ U_{\max}=U_{\max}(t). } ]

A condição de integridade durante uma missão:

[ \boxed{ \max_{t_0\le t\le t_f} U_{\max}(t)<1. } ]

A primeira ocorrência de:

[ \boxed{ U_{\max}(t)=1 } ]

define a fronteira temporal do domínio.

## 35.17. Vida útil

A vida limite:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf {t:U_{\max}(t)\ge1}. } ]

Em ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf {N:U_{\max}(N)\ge1}. } ]

Se:

[ t_{\rm lim}>t_{\rm req}, ]

o modelo indica que a vida calculada ultrapassa a vida requerida.

Em ciclos:

[ \boxed{ N_{\rm lim}>N_{\rm req}. } ]

## 35.18. Margem de vida

A margem em ciclos:

# [ \boxed{ M_N

N_{\rm lim}-N_{\rm req}. } ]

A margem temporal:

# [ \boxed{ M_t

t_{\rm lim}-t_{\rm req}. } ]

Os fatores:

# [ \boxed{ L_N

\frac{N_{\rm lim}}{N_{\rm req}} } ]

e:

# [ \boxed{ L_t

\frac{t_{\rm lim}}{t_{\rm req}}. } ]

## 35.19. Comparação entre estados

Para dois estados (A) e (B), a comparação deve ser feita pela mesma grandeza:

[ \boxed{ \Delta Q=Q_B-Q_A. } ]

Ou, quando apropriado:

# [ \boxed{ \Delta Q_{%}

\frac{Q_B-Q_A}{Q_A},100. } ]

Para critérios de integridade:

# [ \boxed{ \Delta U_i

U_{i,B}-U_{i,A}. } ]

Para vida:

# [ \boxed{ \Delta N_{\rm lim}

## N_{{\rm lim},B}

N_{{\rm lim},A}. } ]

## 35.20. Sensibilidade

Para uma saída (Y) em relação a um parâmetro (X):

# [ \boxed{ S_{Y,X}

\frac{\partial Y}{\partial X}. } ]

A forma relativa:

# [ \boxed{ S^*_{Y,X}

\frac{X}{Y} \frac{\partial Y}{\partial X}. } ]

A interpretação é feita pela variação da saída diante de uma variação do parâmetro, mantendo explícitas as demais condições do cálculo.

## 35.21. Incerteza

Para:

[ \mathbf Y=\mathcal M(\mathbf X), ]

uma aproximação linear fornece:

[ \boxed{ \delta\mathbf Y \approx \mathbf J\delta\mathbf X. } ]

Com:

[ \boxed{ \mathbf C_Y \approx \mathbf J \mathbf C_X \mathbf J^T. } ]

A incerteza deve ser apresentada juntamente com o resultado correspondente, quando disponível.

## 35.22. Convergência espacial

Para uma grandeza (Q):

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm esp}

\left| \frac{ Q_{h_2}-Q_{h_1} }{ Q_{h_2} } \right|. } ]

A interpretação de (Q) somente deve ser considerada espacialmente estabelecida quando a variação entre malhas sucessivamente refinadas estiver dentro do critério adotado.

## 35.23. Convergência temporal

Analogamente:

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm temp}

\left| \frac{ Q_{\Delta t_2}-Q_{\Delta t_1} }{ Q_{\Delta t_2} } \right|. } ]

O resultado temporal deve satisfazer o critério estabelecido:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm temp} \le \epsilon_{\rm temp,max}. } ]

## 35.24. Convergência do acoplamento

A convergência iterativa:

# [ \boxed{ \epsilon_{\rm iter}

\max_i \left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right|. } ]

A solução acoplada é aceita quando:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm iter} \le \epsilon_{\rm conv} } ]

e:

[ \boxed{ |\mathbf R| \le \epsilon_R. } ]

## 35.25. Verificação do equilíbrio de carga

Deve ser verificado:

# [ \boxed{ F_{\rm calc}

\iint_{\Omega_c}p,dA. } ]

O erro:

# [ \boxed{ \epsilon_F

\left| \frac{ F_{\rm calc}-F_{\rm aplicado} }{ F_{\rm aplicado} } \right|. } ]

A condição:

[ \boxed{ \epsilon_F\le\epsilon_{F,\max}. } ]

## 35.26. Interpretação conjunta

Nenhum resultado isolado representa o estado global.

A interpretação deve seguir:

[ \boxed{ {p,\sigma,h,T,w,N,H} \rightarrow {G_i,U_i} \rightarrow U_{\max} \rightarrow D_{\rm íntegro} \rightarrow t_{\rm lim},N_{\rm lim}. } ]

Assim, o estado global é determinado pela interação entre os critérios.

## 35.27. Resultado final do cálculo

O conjunto mínimo de resultados principais é:

[ \boxed{ \mathbf Y= [ p_{\max}, \sigma_{VM,\max}, h_{\min}, \Lambda_{\min}, T_{\max}, w_{\max}, N, U_{\max}, i^*, t_{\rm lim}, N_{\rm lim} ]. } ]

Para cada resultado crítico devem ser preservados:

[ \boxed{ \text{valor}, \quad \text{posição}, \quad \text{tempo}, \quad \text{ciclo}, \quad \text{critério associado}. } ]

## 35.28. Regra de interpretação global

O resultado final do modelo é considerado admissível durante o intervalo analisado quando:

[ \boxed{ G_i(t)\ge0 \qquad \forall i,\ \forall t\in[t_0,t_f]. } ]

Equivalentemente:

[ \boxed{ U_{\max}(t)\le1 \qquad \forall t\in[t_0,t_f]. } ]

A primeira ocorrência de:

[ \boxed{ G_i=0 } ]

ou:

[ \boxed{ U_i=1 } ]

define uma fronteira de critério.

A identificação do mecanismo correspondente deve ser preservada como parte do resultado:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i. } ]

A interpretação final, portanto, não é baseada somente no maior valor de uma variável física, mas na relação entre solicitação, resistência, histórico, evolução temporal e critério específico de integridade.

# 36. LIMITAÇÕES, HIPÓTESES E DOMÍNIO DE VALIDADE

## 36.1. Objetivo

A validade do modelo é determinada pelas hipóteses utilizadas em cada submodelo.

O modelo completo somente é aplicável quando:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_{\rm modelo} } ]

onde:

# [ \boxed{ D_{\rm modelo}

\bigcap_jD_j } ]

e cada (D_j) representa o domínio de validade de uma hipótese, equação ou correlação utilizada.

## 36.2. Hipóteses geométricas

A descrição geométrica considera superfícies representáveis por:

[ \mathbf r_1(u,v,\theta), \qquad \mathbf r_2(\xi,\eta,\theta). ]

A condição ideal de contato é:

[ \mathbf r_1=\mathbf r_2. ]

A geometria real pode apresentar:

[ E\neq0 ]

devido a:

- ease-off;

- deformação;

- desgaste;

- rugosidade;

- desvios geométricos;

- modificações de fabricação.

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf r_{\rm real} \neq \mathbf r_{\rm ideal} } ]

em condições reais de operação.

## 36.3. Hipótese de contato cinemático

A condição:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0 } ]

representa a conjugação cinemática ideal na direção normal.

Ela não significa ausência de movimento relativo total.

Pode existir:

[ \boxed{ v_{\rm desl}\neq0. } ]

Portanto:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_{\rm tan} } ]

quando a condição normal é satisfeita.

## 36.4. Limitações do contato de Hertz

A formulação clássica de Hertz pressupõe, em essência:

- comportamento elástico;

- pequenas deformações;

- contato não conforme;

- superfícies localmente aproximáveis por quadráticas;

- dimensões de contato pequenas em relação às dimensões geométricas características;

- material homogêneo no domínio considerado;

- propriedades mecânicas aproximadamente constantes no cálculo local;

- ausência de tração normal na interface;

- contato predominantemente normal.

O domínio correspondente é:

# [ \boxed{ D_H

{ \mathbf X: \text{hipóteses de Hertz satisfeitas} }. } ]

Somente em:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_H } ]

a solução elástica de Hertz pode ser utilizada diretamente.

## 36.5. Limitação da aproximação elástica

O critério:

[ \sigma_{VM,\max}\le\sigma_y ]

é utilizado para verificar se o estado permanece dentro do regime elástico adotado.

Se:

[ \boxed{ \sigma_{VM,\max}>\sigma_y, } ]

a solução elástica utilizada para determinar o campo de tensões deixa de representar adequadamente o estado pós-escoamento.

Nesse caso, o modelo deve ser substituído ou estendido por uma formulação elastoplástica apropriada.

## 36.6. Limitações das propriedades materiais

As propriedades:

[ E,\quad\nu,\quad\sigma_y,\quad R_{\rm sub},\quad R_{\rm pit} ]

não são necessariamente constantes universais.

Podem depender de:

[ \boxed{ \mathcal M= { \text{material}, \text{tratamento}, \text{microestrutura}, T, N, \text{qualidade superficial} }. } ]

Portanto:

[ \boxed{ R=R(\mathcal M,T,H,N) } ]

quando essa dependência for relevante.

## 36.7. Limitações da formulação EHL

A correlação utilizada para (h_{\min}):

# [ \frac{h_{\min}}{R_x}

3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}) ]

é uma correlação para um determinado regime e conjunto de hipóteses.

Portanto:

# [ \boxed{ h_{\min}

h_{\min}(U,G,W,k) } ]

não deve ser interpretado como uma solução universal para qualquer regime de lubrificação.

Fora do domínio da correlação, deve ser utilizado um modelo EHL apropriado ao regime e à geometria considerados.

## 36.8. Viscosidade

A relação:

[ \boxed{ \eta(p)=\eta_0e^{\alpha_pp} } ]

é uma aproximação.

No modelo geral:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T,\dot\gamma,\ldots). } ]

A dependência efetiva deve ser escolhida de acordo com o lubrificante e o regime de operação.

Em particular:

[ \boxed{ T\rightarrow\eta } ]

não pode ser ignorado quando o aquecimento altera significativamente a viscosidade.

## 36.9. Limitações da formulação de cisalhamento

A expressão:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\eta\frac{v_{\rm desl}}h } ]

representa uma aproximação Newtoniana simplificada.

Ela não representa necessariamente:

- comportamento não newtoniano;

- limitação de tensão de cisalhamento;

- efeitos de aditivos;

- comportamento dependente de taxa;

- efeitos complexos de pressão e temperatura;

- regime de lubrificação misto ou limite.

Quando esses fenômenos forem relevantes:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\mathcal T ( p,T,\dot\gamma,h,\text{lubrificante} ) } ]

deve substituir a aproximação simplificada.

## 36.10. Limitações do critério (\Lambda)

A razão:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q} } ]

é um indicador de separação relativa entre superfícies.

O valor limite:

[ \Lambda_{\rm lim} ]

não é uma constante física universal para todos os materiais, lubrificantes, superfícies e mecanismos.

Portanto:

# [ \boxed{ \Lambda_{\rm lim}

\Lambda_{\rm lim} (\text{material}, \text{superfície}, \text{lubrificante}, \text{regime}, H) } ]

quando necessário.

## 36.11. Limitações do modelo térmico

A relação:

[ \boxed{ T_c=T_{\rm bulk}+T_{\rm flash} } ]

separa a temperatura de referência da elevação localizada causada pelo contato.

A determinação de (T_{\rm flash}) depende do modelo térmico adotado.

Consequentemente, não existe uma única expressão válida para qualquer condição de contato.

O modelo térmico deve respeitar:

[ \boxed{ \text{geometria} + \text{velocidade} + \text{distribuição de calor} + \text{propriedades térmicas} + \text{condições de contorno}. } ]

## 36.12. Limitações do critério de scuffing

O critério:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c } ]

é válido somente quando (T_{\rm sc,lim}) representa adequadamente o sistema material-lubrificante-superfície analisado.

O limite depende de fatores como:

# [ \boxed{ T_{\rm sc,lim}

f( \text{material}, \text{lubrificante}, \text{superfície}, \text{velocidade}, \text{carga}, H ). } ]

Portanto, um valor isolado não deve ser tratado como universal.

## 36.13. Limitações dos critérios de micropitting e macropitting

Micropitting e macropitting são mecanismos distintos.

O modelo mantém:

[ \boxed{ G_{\rm micro}\neq G_{\rm pit}. } ]

Micropitting envolve, entre outros fatores:

[ p,\quad h,\quad R_a,\quad T,\quad v_{\rm desl},\quad H. ]

Macropitting depende fortemente da:

[ \boxed{ \text{fadiga de contato} } ]

e da história de ciclos:

[ \boxed{ N. } ]

Não é válido substituir ambos por um único critério genérico de pressão.

## 36.14. Limitações do modelo de desgaste

A lei de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{p|v_{\rm desl}|}{H} } ]

é uma representação empírica.

O coeficiente:

[ \boxed{ K } ]

não é universal.

Pode depender de:

[ \boxed{ K= K( \text{material}, \text{superfície}, \text{lubrificante}, p, T, v_{\rm desl}, h, H ). } ]

Portanto, a utilização de Archard exige um valor de (K) compatível com o sistema analisado ou sua calibração experimental.

## 36.15. Limitação do desgaste como deslocamento geométrico

A relação:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n } ]

representa o desgaste como remoção normal da superfície.

Essa representação não descreve automaticamente:

- alteração lateral complexa da geometria;

- transferência de material;

- deformação plástica permanente;

- fratura;

- crateras localizadas;

- modificações microgeométricas não normais.

Quando esses efeitos forem importantes, a evolução geométrica deve ser generalizada.

## 36.16. Limitações da rugosidade equivalente

A relação:

# [ \boxed{ R_q

\sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2} } ]

é uma representação estatística simplificada.

Ela não descreve explicitamente:

- distribuição dos picos;

- orientação das texturas;

- correlação espacial;

- comprimento de onda;

- anisotropia;

- topografia tridimensional completa.

Para problemas em que a microgeometria tenha influência dominante, deve ser utilizada uma descrição topográfica explícita.

## 36.17. Limitações do modelo de superfície de contato

A aproximação contínua:

[ p=p(x,y) ]

não representa individualmente cada aspereza.

Quando:

[ \boxed{ h_{\min}\sim R_q, } ]

a interação entre asperezas pode tornar-se relevante.

Nesse caso, a condição macroscópica:

[ \Omega_c ]

não é suficiente para descrever toda a área real de contato.

## 36.18. Limitações da hipótese de regime permanente

Algumas correlações podem pressupor condições aproximadamente estacionárias.

O modelo temporal geral, entretanto, admite:

[ \boxed{ \mathbf X=\mathbf X(t). } ]

Se as variações forem suficientemente rápidas, devem ser consideradas:

[ \frac{\partial p}{\partial t}, \quad \frac{\partial h}{\partial t}, \quad \frac{\partial T}{\partial t}, \quad \frac{\partial w}{\partial t}. ]

A utilização de uma solução estacionária em regime fortemente transiente constitui uma aproximação adicional.

## 36.19. Limitações das condições de contorno

A solução depende diretamente das condições:

[ \boxed{ \mathbf B(\mathbf X)=0. } ]

Isso inclui:

[ \mathbf u, \quad \mathbf t, \quad T, \quad q, \quad p, \quad h. ]

Condições de contorno incorretas podem produzir uma solução numericamente convergente, porém fisicamente inadequada.

Portanto:

[ \boxed{ \text{convergência numérica} \neq \text{validade física}. } ]

## 36.20. Limitações da discretização

A representação discreta:

[ V_T^h ]

é uma aproximação de:

[ V_T. ]

O resultado depende de:

[ \Delta x,\quad\Delta y,\quad\Delta z,\quad\Delta t. ]

Por isso devem ser verificadas:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm esp} } ]

e:

[ \boxed{ \epsilon_{\rm temp}. } ]

Resultados localizados próximos a máximos ou singularidades exigem refinamento adequado.

## 36.21. Limitações numéricas do acoplamento

O sistema possui realimentações:

[ T\leftrightarrow\eta\leftrightarrow h ]

e:

[ w\rightarrow\text{geometria}\rightarrow p\rightarrow w. ]

Consequentemente, podem existir dificuldades de convergência.

A solução iterativa:

# [ \mathbf X^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X^{(k)} + \omega\mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)} ]

não garante convergência para qualquer:

[ \omega. ]

Se:

[ |\Delta\mathbf X^{(k)}| ]

não diminuir adequadamente, devem ser analisados:

- passo temporal;

- malha;

- relaxação;

- inicialização;

- modelo constitutivo;

- condições de contorno;

- escala das variáveis.

## 36.22. Limitações de identificação de parâmetros

Parâmetros como:

[ K,\quad \alpha_p,\quad \Lambda_{\rm lim},\quad T_{\rm sc,lim},\quad R_{\rm micro},\quad R_{\rm pit} ]

podem exigir calibração.

A identificação é definida por:

# [ \boxed{ \boldsymbol{\theta}^*

\arg\min_{\boldsymbol{\theta}} J(\boldsymbol{\theta}). } ]

Parâmetros ajustados a um conjunto experimental não devem ser automaticamente considerados universais.

## 36.23. Limitações da validação

A comparação:

[ \boxed{ \mathbf Y_{\rm mod} \approx \mathbf Y_{\rm exp} } ]

valida o modelo somente dentro das condições representadas pelos dados e pela metodologia experimental.

A validação deve considerar:

[ \boxed{ \text{condição de carga}, \text{material}, \text{geometria}, \text{lubrificante}, T, N, \text{superfície}. } ]

A extrapolação para condições diferentes constitui uma hipótese adicional.

## 36.24. Limitações dos critérios de resistência

As funções:

[ G_i ]

não são todas da mesma natureza.

Existem critérios:

### Instantâneos

[ G_y,\quad G_T,\quad G_{\rm sc}. ]

### Dependentes do estado de lubrificação

[ G_\Lambda. ]

### Dependentes da história

[ G_{\rm sub},\quad G_{\rm micro},\quad G_{\rm pit}. ]

### Acumulativos

[ G_w. ]

Portanto, não é correto interpretar todos os (G_i) como se fossem simplesmente limites instantâneos de tensão.

## 36.25. Limitação da utilização global

O indicador:

[ \boxed{ U_{\max}=\max_iU_i } ]

é um operador de síntese.

Ele não substitui os critérios individuais.

Deve ser preservado:

[ \boxed{ \mathbf U= [ U_y, U_{\rm sub}, U_\Lambda, U_T, U_{\rm sc}, U_{\rm micro}, U_{\rm pit}, U_w ]. } ]

A identificação do mecanismo exige o vetor completo.

## 36.26. Domínio global de validade

O domínio de aplicação do modelo pode ser definido como:

# [ \boxed{ D_{\rm modelo}

D_{\rm geom} \cap D_{\rm kin} \cap D_H \cap D_{\rm EHL} \cap D_{\rm therm} \cap D_{\rm wear} \cap D_{\rm material} \cap D_{\rm num}. } ]

Cada subconjunto representa as condições nas quais o respectivo submodelo é considerado válido.

## 36.27. Domínio de integridade dentro do domínio de validade

A integridade deve ser avaliada somente dentro de:

[ \boxed{ D_{\rm modelo}. } ]

O domínio admissível final é:

# [ \boxed{ D_{\rm admissível}

D_{\rm modelo} \cap D_{\rm íntegro}. } ]

Com:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_i { \mathbf X:G_i(\mathbf X)\ge0 }. } ]

## 36.28. Condição para utilização do modelo

A interpretação final deve obedecer simultaneamente:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_{\rm modelo} } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_{\rm íntegro}. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf X\in D_{\rm admissível} } ]

é a condição matemática para considerar o resultado simultaneamente dentro do domínio de validade do modelo e dentro do domínio de integridade definido.

## 36.29. Limitação fundamental

O modelo não transforma uma correlação, hipótese ou parâmetro calibrado em uma lei universal.

Cada resultado possui a forma:

# [ \boxed{ \text{resultado}

f( \text{hipóteses}, \text{equações}, \text{parâmetros}, \text{condições de contorno}, \text{histórico} ). } ]

Consequentemente, a validade de uma conclusão deve ser vinculada ao domínio no qual essas condições permanecem satisfeitas.

## 36.30. Síntese do domínio de validade

A estrutura final é:

[ \boxed{ \begin{aligned} &D_{\rm geom} \rightarrow D_{\rm kin} \rightarrow D_H \rightarrow D_{\rm EHL} \ &\rightarrow D_{\rm therm} \rightarrow D_{\rm wear} \rightarrow D_{\rm material} \rightarrow D_{\rm num} \ &\rightarrow D_{\rm modelo} \ &\cap D_{\rm íntegro} \ &= D_{\rm admissível}. \end{aligned} } ]

Assim, a interpretação de qualquer resultado deve responder a três condições:

[ \boxed{ \text{1. O modelo é aplicável?} } ]

[ \boxed{ \text{2. A solução numérica é verificada?} } ]

[ \boxed{ \text{3. Os critérios de integridade são satisfeitos?} } ]

Somente a combinação dessas três condições permite utilizar o resultado como estado admissível dentro do modelo.

# 37. MODELO FINAL INTEGRADO DE INTEGRIDADE TRIBOLÓGICA

## 37.1. Objetivo

O modelo final integra, em uma única estrutura matemática:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA} \rightarrow \text{CINEMÁTICA} \rightarrow \text{CONTATO} \rightarrow \text{SOLICITAÇÕES} \rightarrow \text{LUBRIFICAÇÃO} \rightarrow \text{TÉRMICA} \rightarrow \text{DANO} \rightarrow \text{INTEGRIDADE} \rightarrow \text{VIDA} } ]

A formulação deve conservar simultaneamente:

[ \boxed{ \text{estado instantâneo} + \text{histórico} + \text{evolução temporal}. } ]

# 37.2. Entradas fundamentais

O conjunto de entradas é definido por:

[ \boxed{ \mathbf P= [ \mathbf G, \mathbf M, \mathbf U, \mathbf L, \mathbf H_0 ] } ]

onde:

[ \mathbf G=\text{geometria} ]

[ \mathbf M=\text{propriedades dos materiais} ]

[ \mathbf U=\text{condições de operação} ]

[ \mathbf L=\text{lubrificante e condições térmicas} ]

[ \mathbf H_0=\text{estado histórico inicial}. ]

# 37.3. Geometria das superfícies

As superfícies são:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_1(u,v,\theta) } ]

[ \boxed{ \mathbf r_2=\mathbf r_2(\xi,\eta,\theta) } ]

com normais:

[ \mathbf n_1= \frac{ \mathbf r_{1,u}\times\mathbf r_{1,v} }{ |\mathbf r_{1,u}\times\mathbf r_{1,v}| } ]

[ \mathbf n_2= \frac{ \mathbf r_{2,\xi}\times\mathbf r_{2,\eta} }{ |\mathbf r_{2,\xi}\times\mathbf r_{2,\eta}| }. ]

No contato ideal:

[ \boxed{ \mathbf r_1=\mathbf r_2 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf n_1=\mathbf n_2=\mathbf n. } ]

# 37.4. Contato cinemático

As velocidades são:

[ \mathbf v_1=\frac{\partial\mathbf r_1}{\partial t} ]

[ \mathbf v_2=\frac{\partial\mathbf r_2}{\partial t}. ]

A velocidade relativa é:

# [ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}

\mathbf v_1-\mathbf v_2. } ]

A condição de conjugação normal é:

[ \boxed{ \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0. } ]

A velocidade de rolamento é:

[ \boxed{ u_e=\frac{u_1+u_2}{2} } ]

e a velocidade de deslizamento:

[ \boxed{ v_{\rm desl}=u_1-u_2. } ]

# 37.5. Linha e superfície de contato

A linha instantânea de contato é:

[ \boxed{ C_\theta= { \mathbf r_c(s,\theta) }. } ]

A evolução cinemática produz:

[ \boxed{ S_c= { \mathbf r_c(s,\theta) }. } ]

Com:

[ \theta=\theta(t), ]

obtém-se a superfície percorrida pelo contato.

# 37.6. Volume tribológico

A coordenada normal é introduzida por:

# [ \boxed{ \mathbf r(s,\theta,n)

\mathbf r_c(s,\theta) + n\mathbf n(s,\theta). } ]

Assim:

[ \boxed{ V_T= \left{ \mathbf r_c(s,\theta)+n\mathbf n(s,\theta) \right}. } ]

É nesse volume que são determinados:

[ p,\quad \sigma,\quad \tau,\quad h,\quad T,\quad w. ]

# 37.7. Propriedades mecânicas equivalentes

O módulo equivalente é:

# [ \boxed{ \frac1{E'}

\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}. } ]

As curvaturas relativas são:

# [ \boxed{ \frac1{R_x}

\frac1{R_{1x}} + \frac1{R_{2x}} } ]

e:

# [ \boxed{ \frac1{R_y}

\frac1{R_{1y}} + \frac1{R_{2y}}. } ]

# 37.8. Contato mecânico

Para o domínio de validade de Hertz:

[ \boxed{ \Omega_c= \left{ (x,y): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le1 \right}. } ]

A distribuição de pressão é:

# [ \boxed{ p(x,y)

p_0 \sqrt{ 1-\frac{x^2}{a^2} -\frac{y^2}{b^2} }. } ]

A pressão máxima é:

[ \boxed{ p_0= \frac{3F}{2\pi ab}. } ]

E:

[ \boxed{ F= \iint_{\Omega_c}p(x,y),dA. } ]

# 37.9. Campo de tensões

A pressão produz:

[ \boxed{ p(x,y) \rightarrow \boldsymbol{\sigma}(x,y,z,t). } ]

O tensor de tensões é:

# [ \boldsymbol{\sigma}

\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz}\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}. ]

As tensões principais são:

# [ \boxed{ \sigma_1,\sigma_2,\sigma_3

\operatorname{eig}(\boldsymbol{\sigma}). } ]

A tensão equivalente de von Mises é:

# [ \boxed{ \sigma_{VM}

\sqrt{ \frac{ (\sigma_1-\sigma_2)^2+ (\sigma_2-\sigma_3)^2+ (\sigma_3-\sigma_1)^2 }{2} }. } ]

# 37.10. Resistência instantânea

O limite de escoamento é:

# [ \boxed{ G_y

\sigma_y-\sigma_{VM,\max}. } ]

A condição de integridade instantânea é:

[ \boxed{ G_y\ge0. } ]

# 37.11. Lubrificação elastohidrodinâmica

Os parâmetros adimensionais são:

[ \boxed{ U= \frac{\eta_0u_e}{E'R_x} } ]

[ \boxed{ G=\alpha_pE' } ]

[ \boxed{ W= \frac{F}{E'R_x^2} } ]

e:

[ \boxed{ k\approx 1.03 \left( \frac{R_y}{R_x} \right)^{0.64}. } ]

A espessura mínima de filme é:

# [ \boxed{ \frac{h_{\min}}{R_x}

3.63 U^{0.68} G^{0.49} W^{-0.073} (1-e^{-0.68k}). } ]

# 37.12. Separação superficial

A rugosidade equivalente é:

[ \boxed{ R_q= \sqrt{R_{q1}^2+R_{q2}^2}. } ]

O parâmetro de separação é:

[ \boxed{ \Lambda= \frac{h_{\min}}{R_q}. } ]

O critério correspondente é:

[ \boxed{ G_\Lambda= \Lambda-\Lambda_{\rm lim}. } ]

# 37.13. Acoplamento viscosidade-temperatura

A viscosidade é:

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T). } ]

Uma aproximação possível é:

# [ \boxed{ \eta(p,T)

\eta_0(T)e^{\alpha_p(T)p}. } ]

Assim:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h_{\min} \rightarrow \Lambda. } ]

# 37.14. Atrito e geração térmica

No modelo Newtoniano simplificado:

# [ \boxed{ \tau_{\rm lub}

\eta \frac{v_{\rm desl}}h. } ]

A densidade de potência de atrito é:

# [ \boxed{ q_{\rm fric}

\tau_{\rm lub} |v_{\rm desl}|. } ]

A potência total é:

# [ \boxed{ P_{\rm fric}

\iint_{\Omega_c} \tau_{\rm lub} |v_{\rm desl}| ,dA. } ]

# 37.15. Temperatura de contato

A temperatura de contato é representada por:

[ \boxed{ T_c= T_{\rm bulk} + T_{\rm flash}. } ]

O critério térmico geral é:

[ \boxed{ G_T= T_{\rm lim}-T_{\max}. } ]

O critério de scuffing permanece separado:

# [ \boxed{ G_{\rm sc}

T_{\rm sc,lim}-T_c. } ]

Portanto:

[ \boxed{ G_T\neq G_{\rm sc}. } ]

# 37.16. Evolução do desgaste

A lei geral é:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w ( p,v_{\rm desl},h,T,R_a,\eta,H,\mathcal M ). } ]

No modelo de Archard:

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

K \frac{p|v_{\rm desl}|}{H}. } ]

A geometria evolui segundo:

# [ \boxed{ \mathbf r_{\rm real}

## \mathbf r_{\rm ideal}

w\mathbf n. } ]

Consequentemente:

[ \boxed{ w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma. } ]

# 37.17. História de carregamento

O histórico completo é:

[ \boxed{ H_t= { \mathbf X(\tau): 0\le\tau\le t }. } ]

O número de ciclos é:

# [ \boxed{ N(t)

N_0+ \int_{t_0}^{t}f_c(\tau)d\tau. } ]

O estado instantâneo e o histórico são, portanto, distintos:

[ \boxed{ \mathbf X(t) \neq H_t. } ]

# 37.18. Fadiga de contato

A resistência à fadiga pode ser representada por:

# [ \boxed{ R_{\rm pit}

R_{\rm pit}(H,N,\mathcal M). } ]

O critério é:

# [ \boxed{ G_{\rm pit}

## R_{\rm pit}

\Phi_{\rm pit}(H). } ]

A cadeia física é:

[ \boxed{ p \rightarrow \sigma \rightarrow H \rightarrow N \rightarrow \text{fadiga} \rightarrow \text{macropitting}. } ]

# 37.19. Micropitting

O critério independente é:

# [ \boxed{ G_{\rm micro}

## R_{\rm micro}

\Phi_{\rm micro} ( p,h,R_a,T,v_{\rm desl},H,N,\mathcal M ). } ]

Portanto:

[ \boxed{ G_{\rm micro}\neq G_{\rm pit}. } ]

# 37.20. Desgaste admissível

O limite de desgaste é:

[ \boxed{ G_w= w_{\rm lim}-w_{\max}. } ]

O domínio de desgaste é:

[ \boxed{ D_w= { \mathbf X:G_w\ge0 }. } ]

# 37.21. Vetor completo de critérios

O conjunto de funções de limite é:

[ \boxed{ \mathbf G= [ G_y, G_{\rm sub}, G_\Lambda, G_T, G_{\rm sc}, G_{\rm micro}, G_{\rm pit}, G_w ]. } ]

Cada critério possui seu próprio domínio:

[ \boxed{ D_i= { \mathbf X:G_i(\mathbf X)\ge0 }. } ]

# 37.22. Domínio global de integridade

O domínio global é:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

\bigcap_iD_i. } ]

Explicitamente:

# [ \boxed{ D_{\rm íntegro}

D_y \cap D_{\rm sub} \cap D_\Lambda \cap D_T \cap D_{\rm sc} \cap D_{\rm micro} \cap D_{\rm pit} \cap D_w. } ]

A condição de integridade é:

[ \boxed{ \mathbf X(t)\in D_{\rm íntegro}. } ]

# 37.23. Utilização normalizada

Para cada mecanismo:

[ \boxed{ U_i= \frac{\Phi_i}{R_i}. } ]

O máximo global é:

# [ \boxed{ U_{\max}

\max_iU_i. } ]

A condição equivalente de admissibilidade é:

[ \boxed{ U_{\max}\le1. } ]

A fronteira é:

[ \boxed{ U_{\max}=1. } ]

# 37.24. Estado completo

O vetor de estado pode ser definido por:

# [ \boxed{ \mathbf X(t)

[ p, \sigma, \sigma_{VM}, h, \Lambda, T, \tau_{\rm lub}, v_{\rm desl}, R_q, w, N ]. } ]

O histórico é:

[ \boxed{ H_t={\mathbf X(\tau),0\le\tau\le t}. } ]

O modelo completo é, portanto, um sistema dependente simultaneamente de:

[ \boxed{ \mathbf X(t),\quad H_t,\quad\mathbf P. } ]

# 37.25. Equações de evolução

O sistema temporal pode ser representado por:

[ \boxed{ \frac{dN}{dt}=f_c(t) } ]

# [ \boxed{ \frac{\partial w}{\partial t}

\Phi_w } ]

# [ \boxed{ \frac{dR_q}{dt}

\Phi_R } ]

com:

# [ \boxed{ h_{\min}

\mathcal H ( F,R_x,R_y,E',u_e,\eta,\alpha_p ) } ]

[ \boxed{ \eta=\eta(p,T) } ]

[ \boxed{ T= \mathcal T ( T_{\rm bulk}, q_{\rm fric}, v_{\rm desl}, h,\ldots ) } ]

# [ \boxed{ p,\sigma

\mathcal C ( F,R_x,R_y,E', \mathbf r_{\rm real} ). } ]

# 37.26. Sistema acoplado

A estrutura de realimentação principal é:

[ \boxed{ T \rightarrow \eta \rightarrow h \rightarrow \tau_{\rm lub} \rightarrow q_{\rm fric} \rightarrow T } ]

e:

[ \boxed{ w \rightarrow \mathbf r_{\rm real} \rightarrow R_x,R_y \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow w. } ]

Portanto:

[ \boxed{ \mathbf R( \mathbf X, \mathbf U, H, \mathcal M )=0 } ]

representa o sistema acoplado em cada estado.

# 37.27. Solução numérica

Para cada instante:

[ \mathbf X^{(k)} \rightarrow \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)} ]

e:

# [ \boxed{ \mathbf X^{(k+1)}

(1-\omega)\mathbf X^{(k)} + \omega \mathbf X_{\rm calc}^{(k+1)}. } ]

A convergência é obtida quando:

[ \boxed{ \max_i \left| \frac{ X_i^{(k+1)}-X_i^{(k)} }{ X_{i,\rm ref} } \right| < \varepsilon_{\rm conv}. } ]

Simultaneamente:

[ \boxed{ |\mathbf R| < \varepsilon_R. } ]

# 37.28. Discretização temporal

Para:

[ t_{n+1}=t_n+\Delta t_n, ]

o estado evolui por:

# [ \boxed{ \mathbf X_{n+1}

\mathcal F ( \mathbf X_n, \mathbf U_n, H_n, \Delta t_n, \mathcal M ). } ]

O número de ciclos:

# [ \boxed{ N_{n+1}

N_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}}f_c(t),dt. } ]

O desgaste:

# [ \boxed{ w_{n+1}

w_n+ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot w(t),dt. } ]

# 37.29. Verificação da solução

A solução deve satisfazer:

[ \boxed{ \mathbf R\approx0 } ]

e:

[ \boxed{ \mathbf B\approx0. } ]

O equilíbrio de carga deve obedecer:

# [ \boxed{ F_{\rm calc}

\iint_{\Omega_c}p,dA. } ]

O erro de carga é:

# [ \boxed{ \epsilon_F

\left| \frac{ F_{\rm calc}-F_{\rm aplicado} }{ F_{\rm aplicado} } \right|. } ]

Também devem ser verificadas as convergências espacial, temporal e iterativa.

# 37.30. Validação física

A validação compara:

[ \boxed{ \mathbf Y_{\rm mod} } ]

com:

[ \boxed{ \mathbf Y_{\rm exp}. } ]

O erro pode ser quantificado por:

# [ \boxed{ RMSE

\sqrt{ \frac1N \sum_{j=1}^{N} e_j^2 } } ]

e:

# [ \boxed{ MAE

\frac1N \sum_{j=1}^{N}|e_j|. } ]

A validação deve utilizar dados independentes daqueles empregados na calibração.

# 37.31. Vida útil

A vida é determinada pela primeira violação do domínio global:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf { t: \mathbf X(t)\in \partial D_{\rm íntegro} }. } ]

Equivalentemente:

# [ \boxed{ t_{\rm lim}

\inf { t: U_{\max}(t)\ge1 }. } ]

Em ciclos:

# [ \boxed{ N_{\rm lim}

\inf { N: U_{\max}(N)\ge1 }. } ]

# 37.32. Mecanismo limitante

No instante limite:

# [ \boxed{ i^*

\arg\max_iU_i(t_{\rm lim}). } ]

O mecanismo correspondente identifica qual função de limite atingiu primeiro a fronteira operacional.

Assim:

[ \boxed{ U_{i^*}=1. } ]

Os demais mecanismos devem ser avaliados individualmente no mesmo estado.

# 37.33. Condição de vida requerida

Para uma vida requerida:

[ N_{\rm req}, ]

a condição é:

[ \boxed{ N_{\rm lim}\ge N_{\rm req}. } ]

A margem de vida é:

# [ \boxed{ M_N

N_{\rm lim}-N_{\rm req}. } ]

Analogamente:

# [ \boxed{ M_t

t_{\rm lim}-t_{\rm req}. } ]

# 37.34. Formulação computacional final

O problema completo pode ser representado por:

# [ \boxed{ \begin{aligned} & \mathbf r_1=\mathbf r_2, \ & \mathbf v_{\rm rel}\cdot\mathbf n=0, \ & V_T= {\mathbf r_c+n\mathbf n}, \ & \frac1{E'}

# \frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}, \ & p=\mathcal P(F,R_x,R_y,E'), \ & \sigma=\mathcal S(p,E',\nu_1,\nu_2), \ & h=\mathcal H(F,R_x,R_y,E',u_e,\eta,\alpha_p), \ & \eta=\eta(p,T), \ & \tau_{\rm lub}

# \mathcal T_\tau (p,T,h,v_{\rm desl}), \ & T=\mathcal T_T(q_{\rm fric},T_{\rm bulk},\ldots), \ & \dot w=\Phi_w, \ & \dot N=f_c, \ & \mathbf G=\mathbf G(\mathbf X,H,\mathcal M), \ & \mathbf X(t)\in D_{\rm íntegro}, \ & N_{\rm lim}

\inf{N:U_{\max}(N)\ge1}. \end{aligned} } ]

# 37.35. Forma compacta do modelo

Todo o modelo pode ser resumido por:

[ \boxed{ \begin{aligned} \text{GEOMETRIA} &\rightarrow \text{CONTATO CINEMÁTICO} \ &\rightarrow \text{VOLUME TRIBOLÓGICO} \ &\rightarrow \text{CONTATO MECÂNICO} \ &\rightarrow \text{CAMPO DE TENSÕES} \ &\rightarrow \text{EHL} \ &\rightarrow \text{ATRITO} \ &\rightarrow \text{TÉRMICA} \ &\rightarrow \text{DESGASTE/DANO} \ &\rightarrow \text{INTEGRIDADE} \ &\rightarrow \text{DOMÍNIO ADMISSÍVEL} \ &\rightarrow \text{VIDA ÚTIL}. \end{aligned} } ]

Com os dois principais ciclos de realimentação:

[ \boxed{ T \leftrightarrow \eta \leftrightarrow h \leftrightarrow \tau_{\rm lub} \leftrightarrow T } ]

e:

[ \boxed{ w \rightarrow \text{geometria} \rightarrow \text{curvatura} \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow w. } ]

# 37.36. Formulação final de integridade

A condição completa de operação admissível é:

[ \boxed{ \mathbf X(t)\in D_{\rm modelo} \cap D_{\rm íntegro} \qquad \forall t\in[0,t_f]. } ]

Ou:

[ \boxed{ \mathbf X(t)\in D_{\rm admissível} \qquad \forall t\in[0,t_f]. } ]

Equivalentemente, quando os critérios foram normalizados:

[ \boxed{ \max_{0\le t\le t_f} U_{\max}(t) \le1. } ]

A vida limite é determinada por:

[ \boxed{ U_{\max}(t_{\rm lim})=1. } ]

E:

[ \boxed{ N_{\rm lim}=N(t_{\rm lim}). } ]

# 37.37. Estrutura matemática final

O modelo completo fica definido pela composição:

[ \boxed{ \mathbf P \rightarrow \mathbf r \rightarrow C_\theta \rightarrow V_T \rightarrow p \rightarrow \sigma \rightarrow h \rightarrow T \rightarrow w,N,H \rightarrow \mathbf G \rightarrow D_{\rm íntegro} \rightarrow U_{\max} \rightarrow N_{\rm lim},t_{\rm lim}. } ]

Portanto, a integridade tribológica não é definida por uma única variável.

Ela resulta da condição conjunta:

[ \boxed{ \text{GEOMETRIA} + \text{CINEMÁTICA} + \text{MECÂNICA} + \text{LUBRIFICAÇÃO} + \text{TÉRMICA} + \text{HISTÓRICO} + \text{DANO} + \text{RESISTÊNCIA}. } ]

O resultado final do modelo é o estado:

[ \boxed{ \left{ \mathbf X(t), H_t, \mathbf G(t), U_{\max}(t), D_{\rm íntegro}, N_{\rm lim}, t_{\rm lim}, i^* \right}. } ]

Esse conjunto constitui a formulação matemática integrada para determinar o estado tribológico, a integridade e a vida útil admissível do sistema dentro do domínio de validade definido na Seção 36.

MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO V7.81

RESULTADOS DA EXECUÇÃO, INTERPRETAÇÃO TÉCNICA E GLOSSÁRIO COMPLETO

======================================================================

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

======================================================================

Este documento apresenta a execução do modelo tribológico integrado,

os resultados numéricos obtidos, a interpretação das principais grandezas,

os critérios de macropitting e micropitting, as estimativas de vida

implementadas e o glossário completo dos termos utilizados na saída.

A execução corresponde ao arquivo:

modelo_tribologico_v781_fixos.py

A função de cálculo utilizada na execução é:

run_v776_reference_case()

Os resultados numéricos apresentados na seção de saída correspondem aos

resultados produzidos pelo programa.

O glossário é apresentado separadamente e contém somente nome, símbolo

e significado, sem valores numéricos.

======================================================================

2. DADOS DE ENTRADA UTILIZADOS

======================================================================

F                  = 1.00000000e+03 N

R1                 = 1.00000000e+03 m

R2                 = 7.25000000e-02 m

E1                 = 2.10000000e+11 Pa

E2                 = 2.10000000e+11 Pa

nu1                = 3.00000000e-01

nu2                = 3.00000000e-01

ue                 = 1.55000000e+01 m/s

eta0               = 1.20000000e-01 Pa.s

alpha_p            = 2.00000000e-08 Pa^-1

mu                 = 5.00000000e-02

T0                 = 3.33150000e+02 K

cycle_frequency    = 1.00000000e+02 Hz

v_slide            = 8.00000000e+00 m/s

R1 foi representado numericamente por 1e6 mm, convertido internamente

para 1.0e3 m, como aproximação numérica de raio infinito.

R2 corresponde a 72,5 mm.

======================================================================

3. SAÍDA COMPLETA DA EXECUÇÃO

======================================================================

=== MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO V7.81 ===

=== CASO FÍSICO DE REFERÊNCIA ===

ENTRADAS PRIMÁRIAS

F                  = 1.00000000e+03 N

R1                 = 1.00000000e+03 m

R2                 = 7.25000000e-02 m

E1                 = 2.10000000e+11 Pa

E2                 = 2.10000000e+11 Pa

nu1                = 3.00000000e-01

nu2                = 3.00000000e-01

ue                 = 1.55000000e+01 m/s

v_slide            = 8.00000000e+00 m/s

cycle_frequency    = 1.00000000e+02 Hz

PROPRIEDADES EQUIVALENTES

E'                 = 1.15384615e+11 Pa

R'                 = 7.24947441e-02 m

CONTATO HERTZIANO

a                  = 7.78167866e-04 m

b                  = 7.78167866e-04 m

area               = 1.90237644e-06 m2

p_media            = 5.25658319e+08 Pa

p_H_max            = 7.88487479e+08 Pa

CAMPO DE TENSOES

pontos             = 972

sigma_VM_max       = 5.50109766e+08 Pa

VM_x               = 0.00000000e+00 m

VM_y               = 0.00000000e+00 m

VM_z               = 1.94541966e-04 m

sigma_z_min        = -7.45974231e+08 Pa

EHL

ue                 = 1.55000000e+01 m/s   [ESTIMADO]

eta0               = 1.20000000e-01 Pa.s [ESTIMADO]

alpha_p            = 2.00000000e-08 Pa^-1 [ESTIMADO]

U                  = 2.22360948e-10

G                  = 2.30769231e+03

W                  = 1.64906985e-06

k                  = 1.03000000e+00

h_min              = 4.25019486e-06 m

h_c                = 7.00234067e-06 m

Rq                 = 4.24264069e-07 m

Lambda             = 1.00178054e+01

ATRITO / CISALHAMENTO

mu                 = 5.00000000e-02 [ESTIMADO]

F_t                = 5.00000000e+01 N

P_fric_Coulomb     = 4.00000000e+02 W

tau_lub            = 2.25871997e+05 Pa

q_fric             = 1.80697597e+06 W/m2

P_fric_EHL         = 3.43754852e+00 W

TERMICA

T0                 = 3.33150000e+02 K [ESTIMADO]

DeltaT_bulk        = 3.43754852e-02 K

DeltaT_flash       = 2.54869256e+00 K

T_total            = 3.35733068e+02 K

DESGASTE — V7.81 / EHL MISTO

F_normal           = 1.00000000e+03 N

L_a                = 1.73186404e-03 %

L_a(fracao)        = 1.73186404e-05

F_asp              = 1.73186404e-02 N

sliding_distance   = 2.88000000e+04 m

V_w                = 7.12538346e-16 m3

d_w                = 3.74551709e-10 m

PITTING — V7.81

sigma_Hm           = 5.25658319e+08 Pa

sigma_Hlim         = 1.80000000e+09 Pa

S_H                = 3.42427759

S_H_min            = 1.00000000e+00

U_pitting          = 2.92032399e-01

fator_carga_limite = 4.01519729e+01

pitting_admissible = True

MACROPITTING — MARGEM DE CARGA

fator_carga_macro  = 4.01519729e+01

forca_limite_macro = 4.01519729e+04 N

MICROPITTING — MARGEM DE FILME

h_min              = 4.25019486e-06 m

h_min_limite       = 5.00000000e-07 m

Rq_composto        = 4.24264069e-07 m

Lambda             = 1.00178054e+01

Lambda_min         = 1.17851130e+00

S_lambda           = 8.50038972e+00

micro_admissible   = True

fator_carga_micro  = 5.39558909e+12

forca_limite_micro = 5.39558909e+15 N

vida_micro         = NAO PREVISTA PELO MODELO

tempo_1o_micro     = NAO PREVISTO PELO MODELO

INTEGRIDADE

U_sigma            = 3.05616537e-01

U_hmin             = 1.17641665e-01

U_Lambda           = 9.98222629e-02

U_temperature      = 7.40887274e-01

U_wear             = 3.74551709e-06

U_global           = 7.40887274e-01

U_global_N_eval    = 7.40887274e-01

FADIGA / VIDA

frequencia         = 1.00000000e+02 Hz

N_avaliacao        = 1.00000000e+05 ciclos

t_avaliacao        = 1.00000000e+03 s

N_fadiga           = 1.95071093e+10 ciclos

t_fadiga           = 1.95071093e+08 s

D_fadiga(N_eval)   = 5.12633616e-06

VIDA POR DESGASTE

taxa desgaste      = 1.04042141e-13 m/s

N_desgaste         = 9.61148998e+10 ciclos

t_desgaste         = 9.61148998e+08 s

VIDA GLOBAL

N_lim              = 1.95071093e+10 ciclos

t_lim              = 1.95071093e+08 s

mecanismo limite   = fadiga

CLASSIFICACAO DAS ENTRADAS

PRIMARIAS: F, R1, R2, E1, E2, nu1, nu2

DERIVADAS: E', R', a, b, area, p_media, p_H, campo de tensoes

FIXOS: ue, v_slide, cycle_frequency

ESTIMADOS: eta0, alpha_p, Rq1, Rq2, T0, mu, beta, parametros termicos,

desgaste e limites

OBSERVACAO

A vida por fadiga depende explicitamente de sigma_ref, N_ref e m

fornecidos no caso. A vida por desgaste depende da lei de Archard, do

limite de desgaste, da velocidade de deslizamento e da frequencia de

ciclos. Esses parametros permanecem entradas de referencia e nao sao

derivados do contato Hertziano.

=== FIM V7.81 ===

======================================================================

4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

======================================================================

4.1 CONTATO HERTZIANO

O contato calculado apresenta a = b. Consequentemente, a região de

contato resultante é circular no modelo executado.

A área de contato é determinada a partir da geometria equivalente e da

força aplicada. A pressão média corresponde à força distribuída sobre a

área efetiva. A pressão Hertziana máxima representa o pico de pressão no

centro da região de contato.

A pressão utilizada posteriormente no critério de pitting é sigma_Hm,

que coincide numericamente com p_media neste caso.

4.2 CAMPO DE TENSÕES

O campo subsuperficial é discretizado em pontos e utilizado para obter a

máxima tensão equivalente de von Mises e a menor tensão normal na direção

z.

sigma_VM_max representa a maior intensidade equivalente de tensão

identificada no campo discretizado. sigma_z_min representa a maior

compressão normal encontrada segundo a convenção de sinais utilizada.

4.3 LUBRIFICAÇÃO EHL

O modelo calcula parâmetros adimensionais de velocidade, material e carga

para obter a espessura da película elastohidrodinâmica.

h_min representa a menor espessura da película. h_c representa a

espessura central. Rq representa a rugosidade composta utilizada na

avaliação da separação entre as superfícies.

Lambda é calculado pela relação entre h_min e Rq. Portanto, o aumento da

espessura de película ou a redução da rugosidade aumenta a razão de filme,

considerando os demais parâmetros constantes.

4.4 VELOCIDADE DE DESLIZAMENTO

v_slide = 8,0 m/s constitui uma entrada efetivamente utilizada pelo

modelo.

A velocidade de deslizamento participa diretamente do cálculo da potência

de atrito de Coulomb, da tensão de cisalhamento do lubrificante e da

distância de deslizamento utilizada no desgaste.

A relação da potência de atrito de Coulomb é:

P_fric_Coulomb = mu × F × v_slide

Com as entradas executadas, o resultado produzido pelo programa é

400 W.

A distância de deslizamento é determinada por:

sliding_distance = v_slide × sliding_time

Com as entradas executadas, o resultado produzido pelo programa é

28800 m.

4.5 ATRITO E CISALHAMENTO

F_t representa a componente tangencial calculada a partir da força normal

e do coeficiente de atrito.

P_fric_Coulomb representa a potência de atrito segundo o modelo de

Coulomb.

tau_lub representa a tensão de cisalhamento calculada na película

lubrificante.

q_fric representa o fluxo térmico associado ao atrito por unidade de

área.

P_fric_EHL representa a potência de atrito calculada pela parcela EHL.

4.6 COMPORTAMENTO TÉRMICO

DeltaT_bulk representa o aumento de temperatura global associado ao

modelo térmico.

DeltaT_flash representa o aumento localizado de temperatura de flash.

T_total corresponde à temperatura resultante após a combinação das

contribuições térmicas previstas pelo modelo.

4.7 DESGASTE

O bloco de desgaste utiliza a força normal, a parcela de contato de

aspereza, a distância de deslizamento e a lei de desgaste implementada.

L_a representa a parcela de área atribuída ao contato de aspereza.

L_a(fracao) representa a mesma grandeza na forma fracionária.

F_asp representa a parcela de força associada ao contato de aspereza.

V_w representa o volume de material removido.

d_w representa a profundidade de desgaste correspondente ao intervalo

considerado.

A vida por desgaste é determinada pelo limite de desgaste e pela taxa de

desgaste adotada pelo modelo.

4.8 MACROPITTING

O critério implementado utiliza a relação:

S_H = sigma_Hlim / sigma_Hm

S_H representa a margem de tensão de contato em relação ao limite adotado.

O resultado pitting_admissible indica se a condição calculada satisfaz o

limite mínimo definido pelo modelo.

O fator de carga limite do bloco de pitting é calculado com a dependência

implementada para a pressão média de contato. Como a pressão média do

modelo varia com a força segundo a forma F^(1/3), a extrapolação da força

até o limite utiliza:

F_lim / F = S_H^3

No caso executado, o fator resultante é 40,1519729 e a força limite

correspondente é 4,01519729e+04 N.

Esse resultado representa a extrapolação matemática do critério de

pitting implementado. A validade física dessa extrapolação depende da

validade do limite sigma_Hlim e da aplicabilidade do modelo ao sistema

real.

4.9 MICROPITTING

O bloco de micropitting utiliza a separação entre as superfícies como

critério de margem de película.

A grandeza principal é Lambda, definida por:

Lambda = h_min / Rq_composto

O limite correspondente é Lambda_min. A margem é representada por

S_lambda.

O resultado micro_admissible indica se a condição de película satisfaz o

critério implementado.

O programa também calcula um fator de carga por extrapolação matemática da

relação de espessura de película. Esse fator não constitui uma resistência

física validada contra micropitting e não deve ser interpretado como

capacidade real de carga do conjunto.

O programa não calcula o número de ciclos até o primeiro micropitting e

não calcula o tempo até o primeiro micropitting. Portanto, não existe,

na saída, uma previsão determinística de vida de primeiro micropitting.

4.10 ÍNDICES DE INTEGRIDADE

U_sigma representa a utilização normalizada associada à tensão.

U_hmin representa a utilização normalizada associada à espessura mínima

de película.

U_Lambda representa a utilização normalizada associada à razão de filme.

U_temperature representa a utilização normalizada associada à

temperatura.

U_wear representa a utilização normalizada associada ao desgaste.

U_global representa a utilização global resultante do modelo.

U_global_N_eval representa a utilização global no ponto de avaliação de

ciclos.

No caso executado, U_temperature é o maior índice individual apresentado

e determina U_global dentro da formulação utilizada.

4.11 FADIGA E VIDA

N_avaliacao representa o número de ciclos correspondente ao ponto de

avaliação definido para a análise.

t_avaliacao representa o tempo correspondente a esse número de ciclos na

frequência utilizada.

N_fadiga representa a vida calculada pela formulação de fadiga.

t_fadiga representa a conversão dessa vida de ciclos para tempo.

D_fadiga(N_eval) representa o dano acumulado no ponto de avaliação.

A vida de fadiga depende explicitamente dos parâmetros de referência da

formulação, incluindo sigma_ref, N_ref e m.

4.12 VIDA POR DESGASTE

taxa desgaste representa a taxa de profundidade de desgaste utilizada

para a extrapolação de vida.

N_desgaste representa o número de ciclos correspondente ao limite de

desgaste adotado.

t_desgaste representa o tempo correspondente a N_desgaste.

4.13 VIDA GLOBAL

N_lim representa a menor vida entre os mecanismos de vida efetivamente

comparados pelo modelo.

t_lim representa o tempo correspondente a N_lim.

No caso executado, o mecanismo selecionado como limite é a fadiga.

Essa classificação não transforma a vida global em uma previsão de

primeiro micropitting, porque o próprio modelo não calcula esse evento em

ciclos ou em tempo.

======================================================================

5. LIMITES DE INTERPRETAÇÃO

======================================================================

1. A vida de primeiro micropitting não é calculada pelo modelo.

2. O tempo até o primeiro micropitting não é calculado pelo modelo.

3. A transição entre micropitting e macropitting não é calculada como um

evento temporal.

4. O fator de carga de micropitting é uma extrapolação matemática da

relação de espessura de película implementada e não representa uma

capacidade física experimentalmente validada.

5. O limite sigma_Hlim é uma entrada de referência do caso e não uma

propriedade universal de qualquer combinação de aço, tratamento térmico,

acabamento superficial e lubrificante.

6. A vida de fadiga é dependente dos parâmetros de referência utilizados

na formulação de fadiga.

7. A vida por desgaste é dependente da lei de desgaste e dos respectivos

parâmetros de entrada.

8. Os parâmetros classificados como estimados constituem condições de

referência do caso e condicionam os resultados que dependem deles.

9. A utilização de formulações de contato e vida originalmente

estabelecidas para determinadas geometrias exige validação específica

quando aplicada a uma geometria diferente daquela para a qual a

formulação foi desenvolvida.

======================================================================

6. GLOSSÁRIO TÉCNICO COMPLETO

======================================================================

1. FORÇA NORMAL — F

Força aplicada perpendicularmente à superfície de contato.

2. RAIO DE CURVATURA DO CORPO 1 — R1

Raio de curvatura associado à superfície do corpo 1.

3. RAIO DE CURVATURA DO CORPO 2 — R2

Raio de curvatura associado à superfície do corpo 2.

4. MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CORPO 1 — E1

Módulo de Young correspondente ao material do corpo 1.

5. MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CORPO 2 — E2

Módulo de Young correspondente ao material do corpo 2.

6. COEFICIENTE DE POISSON DO CORPO 1 — nu1

Coeficiente que relaciona a deformação transversal e a deformação

longitudinal do material do corpo 1.

7. COEFICIENTE DE POISSON DO CORPO 2 — nu2

Coeficiente que relaciona a deformação transversal e a deformação

longitudinal do material do corpo 2.

8. MÓDULO DE ELASTICIDADE REDUZIDO — E'

Módulo elástico equivalente resultante da combinação dos módulos de

elasticidade e dos coeficientes de Poisson dos dois corpos.

9. RAIO REDUZIDO — R'

Raio equivalente resultante da combinação das curvaturas das duas

superfícies no modelo de contato.

10. SEMIEIXO DE CONTATO — a

Semieixo da região elíptica de contato na primeira direção principal.

11. SEMIEIXO DE CONTATO — b

Semieixo da região elíptica de contato na segunda direção principal.

12. ÁREA DE CONTATO — area

Área efetiva da região de contato utilizada no cálculo da pressão.

13. PRESSÃO MÉDIA DE CONTATO — p_media

Pressão média calculada sobre a área efetiva de contato.

14. PRESSÃO HERTZIANA MÁXIMA — p_H_max

Máximo valor de pressão Hertziana na região de contato.

15. PRESSÃO HERTZIANA MÉDIA DO CRITÉRIO DE PITTING — sigma_Hm

Pressão de contato utilizada como tensão de referência no critério de

pitting implementado.

16. TENSÃO EQUIVALENTE DE VON MISES — sigma_VM_max

Máximo valor da tensão equivalente de von Mises encontrado no campo de

tensões discretizado.

17. COORDENADA DO MÁXIMO DE VON MISES — VM_x

Coordenada x do ponto em que sigma_VM_max é localizado.

18. COORDENADA DO MÁXIMO DE VON MISES — VM_y

Coordenada y do ponto em que sigma_VM_max é localizado.

19. COORDENADA DO MÁXIMO DE VON MISES — VM_z

Coordenada z do ponto em que sigma_VM_max é localizado.

20. TENSÃO NORMAL MÍNIMA EM Z — sigma_z_min

Menor tensão normal na direção z encontrada no campo subsuperficial.

21. QUANTIDADE DE PONTOS DO CAMPO — pontos

Quantidade de pontos utilizados na discretização do campo de tensões.

22. VELOCIDADE MÉDIA DE ARRASTAMENTO — ue

Velocidade média utilizada para representar o movimento conjunto das

superfícies no cálculo EHL.

23. VELOCIDADE DE DESLIZAMENTO — v_slide

Velocidade relativa entre as superfícies em contato, utilizada nos

cálculos de atrito, cisalhamento EHL e desgaste.

24. FREQUÊNCIA DE CICLOS — cycle_frequency / frequencia

Frequência utilizada para relacionar número de ciclos e tempo de

operação.

25. VISCOSIDADE DINÂMICA DE REFERÊNCIA — eta0

Viscosidade dinâmica do lubrificante na condição de referência.

26. COEFICIENTE PRESSÃO-VISCOSIDADE — alpha_p

Coeficiente utilizado para representar a dependência da viscosidade do

lubrificante com a pressão.

27. NÚMERO ADIMENSIONAL DE VELOCIDADE — U

Parâmetro adimensional associado à velocidade e à viscosidade no modelo

EHL.

28. PARÂMETRO ADIMENSIONAL DE MATERIAL — G

Parâmetro adimensional associado às propriedades do material e ao efeito

pressão-viscosidade no modelo EHL.

29. PARÂMETRO ADIMENSIONAL DE CARGA — W

Parâmetro adimensional associado ao carregamento aplicado no modelo EHL.

30. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA PELÍCULA — k

Parâmetro utilizado na relação adotada para determinar a espessura da

película lubrificante.

31. ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA — h_min

Menor espessura calculada para a película lubrificante na região EHL.

32. ESPESSURA CENTRAL DA PELÍCULA — h_c

Espessura calculada da película na região central do contato.

33. RUGOSIDADE QUADRÁTICA MÉDIA COMPOSTA — Rq

Rugosidade equivalente das superfícies utilizada na avaliação da

separação proporcionada pelo filme.

34. RAZÃO DE FILME — Lambda

Relação entre a espessura mínima da película e a rugosidade composta.

35. COEFICIENTE DE ATRITO — mu

Coeficiente utilizado para representar a relação entre força normal e

força tangencial no modelo de atrito.

36. FORÇA TANGENCIAL — F_t

Força tangencial calculada a partir da força normal e do coeficiente de

atrito.

37. POTÊNCIA DE ATRITO DE COULOMB — P_fric_Coulomb

Potência dissipada pelo atrito segundo a formulação de Coulomb.

38. TENSÃO DE CISALHAMENTO DO LUBRIFICANTE — tau_lub

Tensão de cisalhamento calculada no filme lubrificante.

39. FLUXO TÉRMICO DE ATRITO — q_fric

Fluxo de potência térmica associado ao atrito por unidade de área.

40. POTÊNCIA DE ATRITO EHL — P_fric_EHL

Potência de atrito calculada pela parcela elastohidrodinâmica do modelo.

41. TEMPERATURA DE REFERÊNCIA — T0

Temperatura inicial ou de referência utilizada na formulação térmica.

42. VARIAÇÃO TÉRMICA GLOBAL — DeltaT_bulk

Aumento calculado da temperatura global associado à dissipação térmica.

43. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE FLASH — DeltaT_flash

Aumento localizado de temperatura associado ao aquecimento de flash no

contato.

44. TEMPERATURA TOTAL — T_total

Temperatura resultante após a combinação das contribuições térmicas

previstas pelo modelo.

45. FORÇA NORMAL DO BLOCO DE DESGASTE — F_normal

Força normal utilizada especificamente na formulação de desgaste.

46. FRAÇÃO DE ÁREA DE ASPEREZA — L_a

Parcela de área associada ao contato entre asperezas no modelo de contato

misto.

47. FRAÇÃO ADIMENSIONAL DE ÁREA DE ASPEREZA — L_a(fracao)

Representação fracionária da parcela de área de aspereza.

48. FORÇA DE ASPEREZA — F_asp

Parcela da força normal atribuída ao contato de aspereza.

49. DISTÂNCIA DE DESLIZAMENTO — sliding_distance

Distância relativa percorrida pelas superfícies durante o intervalo de

operação considerado.

50. VOLUME DE DESGASTE — V_w

Volume de material removido calculado pela lei de desgaste utilizada.

51. PROFUNDIDADE DE DESGASTE — d_w

Profundidade de material removido calculada para o intervalo considerado.

52. LIMITE DE TENSÃO PARA PITTING — sigma_Hlim

Tensão limite adotada como referência para o critério de pitting.

53. FATOR DE SEGURANÇA CONTRA PITTING — S_H

Razão entre a tensão limite de pitting e a tensão de contato utilizada no

critério.

54. FATOR MÍNIMO DE SEGURANÇA CONTRA PITTING — S_H_min

Valor mínimo de segurança exigido pelo critério de pitting implementado.

55. UTILIZAÇÃO CONTRA PITTING — U_pitting

Índice normalizado utilizado para representar a utilização da margem

disponível no critério de pitting.

56. FATOR DE CARGA LIMITE DE PITTING — fator_carga_limite

Fator pelo qual a carga de referência pode ser extrapolada até o limite

definido pelo critério de pitting, segundo a formulação implementada.

57. ADMISSIBILIDADE DE PITTING — pitting_admissible

Indicador lógico que identifica se a condição calculada satisfaz o

critério mínimo de pitting.

58. FATOR DE CARGA DE MACROPITTING — fator_carga_macro

Fator de carga obtido pelo bloco específico de macropitting.

59. FORÇA LIMITE DE MACROPITTING — forca_limite_macro

Força correspondente ao limite de carga obtido pelo critério de

macropitting implementado.

60. LIMITE DE ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA — h_min_limite

Espessura mínima adotada como referência para o critério de margem de

filme associado ao micropitting.

61. RUGOSIDADE COMPOSTA DO CRITÉRIO DE MICROPITTING — Rq_composto

Rugosidade equivalente utilizada na determinação da razão de filme para

o critério de micropitting.

62. RAZÃO DE FILME MÍNIMA — Lambda_min

Razão mínima entre espessura de película e rugosidade adotada pelo

critério de margem de filme.

63. MARGEM DE RAZÃO DE FILME — S_lambda

Razão entre a condição de filme calculada e o limite de razão de filme

adotado.

64. ADMISSIBILIDADE DE MICROPITTING — micro_admissible

Indicador lógico que identifica se a condição de película satisfaz o

critério de margem utilizado pelo modelo para micropitting.

65. FATOR DE CARGA DE MICROPITTING — fator_carga_micro

Fator de carga obtido por extrapolação matemática da relação de

espessura de película utilizada pelo modelo.

66. FORÇA LIMITE DE MICROPITTING — forca_limite_micro

Força resultante da extrapolação matemática da relação de espessura de

película até o limite adotado.

67. VIDA DE MICROPITTING — vida_micro

Número de ciclos até o primeiro micropitting quando uma lei específica

de vida para esse evento estiver implementada.

68. TEMPO ATÉ O PRIMEIRO MICROPITTING — tempo_1o_micro

Tempo correspondente ao primeiro micropitting quando uma lei específica

de vida para esse evento estiver implementada.

69. UTILIZAÇÃO DE TENSÃO — U_sigma

Índice normalizado de utilização associado ao estado de tensão.

70. UTILIZAÇÃO DE ESPESSURA DE FILME — U_hmin

Índice normalizado de utilização associado à espessura mínima da

película.

71. UTILIZAÇÃO DA RAZÃO DE FILME — U_Lambda

Índice normalizado de utilização associado à razão de filme.

72. UTILIZAÇÃO DE TEMPERATURA — U_temperature

Índice normalizado de utilização associado à temperatura calculada.

73. UTILIZAÇÃO DE DESGASTE — U_wear

Índice normalizado de utilização associado ao desgaste calculado.

74. UTILIZAÇÃO GLOBAL — U_global

Índice global de utilização resultante da combinação dos critérios

considerados pelo modelo.

75. UTILIZAÇÃO GLOBAL NO PONTO DE AVALIAÇÃO — U_global_N_eval

Índice global de utilização avaliado na condição correspondente ao número

de ciclos de avaliação.

76. NÚMERO DE CICLOS DE AVALIAÇÃO — N_avaliacao

Número de ciclos utilizado como ponto específico de avaliação da análise

de fadiga.

77. TEMPO DE AVALIAÇÃO — t_avaliacao

Tempo correspondente ao número de ciclos de avaliação na frequência de

operação considerada.

78. VIDA DE FADIGA — N_fadiga

Número de ciclos correspondente à vida calculada pela formulação de

fadiga implementada.

79. TEMPO DE VIDA DE FADIGA — t_fadiga

Tempo correspondente à vida de fadiga na frequência de operação.

80. DANO DE FADIGA — D_fadiga(N_eval)

Dano acumulado de fadiga correspondente ao ponto de avaliação.

81. TAXA DE DESGASTE — taxa desgaste

Taxa de remoção ou profundidade de desgaste utilizada na extrapolação da

vida por desgaste.

82. VIDA POR DESGASTE — N_desgaste

Número de ciclos correspondente ao limite de desgaste calculado pelo

modelo.

83. TEMPO DE VIDA POR DESGASTE — t_desgaste

Tempo correspondente à vida por desgaste na frequência de operação.

84. VIDA GLOBAL — N_lim

Número de ciclos correspondente ao mecanismo que determina o menor limite

de vida entre os mecanismos comparados pelo modelo.

85. TEMPO GLOBAL — t_lim

Tempo correspondente à vida global N_lim.

86. MECANISMO LIMITE — mecanismo limite

Mecanismo de dano que determina a vida global dentro dos mecanismos

implementados e comparados pelo modelo.

87. TENSÃO DE REFERÊNCIA DE FADIGA — sigma_ref

Tensão de referência utilizada na formulação de fadiga.

88. NÚMERO DE CICLOS DE REFERÊNCIA — N_ref

Número de ciclos associado à condição de referência da formulação de

fadiga.

89. EXPOENTE DE FADIGA — m

Expoente utilizado na relação entre tensão e número de ciclos da

formulação de fadiga.

90. MÓDULO DE ELASTICIDADE REDUZIDO DO CONTATO — E'

Grandeza equivalente que representa a rigidez elástica combinada das duas

superfícies em contato.

91. CONTATO HERTZIANO — Hertz

Modelo de contato elástico utilizado para determinar a geometria e a

distribuição de pressão na região de contato.

92. CONTATO ELASTOHIDRODINÂMICO — EHL

Regime de lubrificação no qual a formação do filme depende do movimento

relativo, da viscosidade e da deformação elástica das superfícies.

93. MACROPITTING — macropitting

Dano superficial de maior escala associado à fadiga de contato e à

formação de destacamentos de material.

94. MICROPITTING — micropitting

Dano superficial de pequena escala associado às condições de contato,

rugosidade, pressão e película lubrificante.

95. DESGASTE POR ADERÊNCIA OU DESLIZAMENTO — desgaste

Remoção progressiva de material associada ao movimento relativo das

superfícies segundo a lei de desgaste implementada.

96. FADIGA DE CONTATO — fadiga

Processo de acumulação de dano provocado pela repetição de tensões de

contato ao longo dos ciclos.

97. PRESSÃO-VISCOSIDADE — alpha_p

Parâmetro que descreve a influência da pressão sobre a viscosidade do

lubrificante na formulação EHL.

98. POTÊNCIA DISSIPADA — P

Taxa de conversão de energia mecânica em energia térmica ou outras formas

de dissipação previstas pela formulação correspondente.

99. ENERGIA DE ATRITO — E_f

Energia dissipada devido ao movimento relativo entre as superfícies.

100. DISTÂNCIA RELATIVA — L_s

Distância percorrida devido ao movimento relativo entre as superfícies.

======================================================================

7. RESUMO TÉCNICO DOS RESULTADOS

======================================================================

O contato calculado apresenta geometria circular, com os dois semieixos

Hertzianos iguais.

A pressão média e a pressão Hertziana máxima são determinadas pelo contato

elástico equivalente.

A velocidade de deslizamento de 8,0 m/s está efetivamente incorporada à

execução. Ela participa do cálculo da potência de atrito de Coulomb, do

cisalhamento da película e da distância de deslizamento.

A película mínima calculada é superior ao limite de espessura utilizado no

critério de margem de filme. A razão de filme calculada também é superior

à razão mínima utilizada pelo critério.

O critério implementado para pitting retorna condição admissível e o

bloco de macropitting produz uma margem de carga correspondente ao fator

calculado pelo modelo.

O critério de margem de película para micropitting retorna condição

admissível. Entretanto, não existe no modelo uma lei que transforme essa

condição em número de ciclos até o primeiro micropitting. Por esse motivo,

vida_micro e tempo_1o_micro permanecem não previstos.

A temperatura constitui o maior índice individual de utilização na saída

apresentada e, pela formulação implementada, determina o índice global de

utilização.

A vida global calculada pelo conjunto de mecanismos implementados é

limitada pela formulação de fadiga, e não por uma previsão de primeiro

micropitting.

======================================================================

8. CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO

======================================================================

O modelo executado produz resultados para contato Hertziano, campo de

tensões, lubrificação EHL, atrito, aquecimento, desgaste, pitting,

macropitting, margem de película para micropitting, fadiga e vida global.

A velocidade de deslizamento v_slide constitui uma entrada efetiva do

modelo e está presente nos cálculos correspondentes.

O critério de macropitting fornece uma margem de carga baseada no limite

de tensão adotado.

O critério de micropitting fornece uma avaliação baseada na espessura de

película e na rugosidade, mas não fornece uma previsão determinística do

tempo ou número de ciclos até o primeiro micropitting.

A vida global apresentada corresponde exclusivamente aos mecanismos de

vida implementados e comparados pelo programa.

======================================================================

FIM DO DOCUMENTO

======================================================================

@

P