TRIBOSOFT .PY

TRIBOSOFT .PY

TRIBOSOFT .PY

import inspect

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO - V0.2

Pydroid 3 / Android / Tkinter

V0.2:

- superfícies paramétricas gerais r1(u,v,theta), r2(xi,eta,theta)

- derivadas numéricas das superfícies

- normais

- velocidade relativa por evolução em theta

- teste de coincidência geométrica

- teste cinemático v_rel . n = 0

- identificação numérica de candidatos à linha de contato

- construção da representação do volume tribológico em torno dos candidatos

IMPORTANTE:

Esta versão NÃO inventa uma geometria física específica.

A geometria deve ser fornecida pelo usuário como seis expressões:

x1(u,v,theta), y1(...), z1(...)

x2(xi,eta,theta), y2(...), z2(...)

Convenção:

- u, v, xi, eta: parâmetros geométricos

- theta: posição cinemática

- theta_dot: velocidade angular de theta [rad/s]

- coordenadas internas: metros

"""

import math

import tkinter as tk

from tkinter import ttk, messagebox

# ============================================================

# V7.77 — INTERFACE MOBILE CONSOLIDADA

# ============================================================

V774_NAVIGATION = [

("ENTRADA", "page_input"),

("GEOMETRIA + CONTATO", "page_geometry_contact"),

("SOLICITAÇÕES", "page_requests"),

("TRIBOLOGIA", "page_tribology"),

("INTEGRIDADE", "page_integrity"),

("RESULTADO / VIDA", "page_results"),

]

def v774_mobile_navigation():

"""Navegação consolidada para telas pequenas; não altera o núcleo matemático."""

return list(V774_NAVIGATION)

# ============================================================

# ERROS

# ============================================================

class MissingInputError(Exception):

pass

class ValidationError(Exception):

pass

# ============================================================

# AMBIENTE MATEMÁTICO CONTROLADO

# ============================================================

SAFE_MATH = {

"sin": math.sin,

"cos": math.cos,

"tan": math.tan,

"asin": math.asin,

"acos": math.acos,

"atan": math.atan,

"atan2": math.atan2,

"sqrt": math.sqrt,

"exp": math.exp,

"log": math.log,

"pi": math.pi,

"abs": abs,

"pow": pow,

}

def eval_expr(expr, names):

env = dict(SAFE_MATH)

env.update(names)

try:

value = eval(expr, {"__builtins__": {}}, env)

except Exception as exc:

raise ValidationError(

f"Erro na expressão '{expr}': {exc}"

)

if not isinstance(value, (int, float)):

raise ValidationError(

f"A expressão '{expr}' não produziu um número."

)

if not math.isfinite(float(value)):

raise ValidationError(

f"A expressão '{expr}' produziu valor não finito."

)

return float(value)

# ============================================================

# VETORES

# ============================================================

def add(a, b):

return tuple(a[i] + b[i] for i in range(3))

def sub(a, b):

return tuple(a[i] - b[i] for i in range(3))

def mul(a, s):

return tuple(s * a[i] for i in range(3))

def dot(a, b):

return sum(a[i] * b[i] for i in range(3))

def cross(a, b):

return (

a[1] * b[2] - a[2] * b[1],

a[2] * b[0] - a[0] * b[2],

a[0] * b[1] - a[1] * b[0],

)

def norm(a):

return math.sqrt(dot(a, a))

def unit(a):

n = norm(a)

if n <= 0:

raise ValidationError("Vetor normal com módulo zero.")

return mul(a, 1.0 / n)

def distance(a, b):

return norm(sub(a, b))

def solve_linear_3x3(A, b, tol=1e-14):

"""Resolve A*x=b por eliminação de Gauss com pivotamento."""

M = [list(A[i]) + [b[i]] for i in range(3)]

for k in range(3):

pivot = max(

range(k, 3),

key=lambda i: abs(M[i][k])

)

if abs(M[pivot][k]) <= tol:

raise ValidationError(

"Sistema linear singular na correção da linha de contato."

)

if pivot != k:

M[k], M[pivot] = M[pivot], M[k]

for i in range(k + 1, 3):

q = M[i][k] / M[k][k]

for j in range(k, 4):

M[i][j] -= q * M[k][j]

x = [0.0, 0.0, 0.0]

for i in range(2, -1, -1):

s = M[i][3]

for j in range(i + 1, 3):

s -= M[i][j] * x[j]

x[i] = s / M[i][i]

return tuple(x)

def numerical_jacobian_3x3(fun, x, steps):

f0 = fun(x)

J = [[0.0] * 3 for _ in range(3)]

for j in range(3):

xp = list(x)

xm = list(x)

xp[j] += steps[j]

xm[j] -= steps[j]

fp = fun(tuple(xp))

fm = fun(tuple(xm))

for i in range(3):

J[i][j] = (

fp[i] - fm[i]

) / (2.0 * steps[j])

return J, f0

def correct_surface_coincidence(

surface1,

surface2,

fixed_v,

initial,

theta,

max_iter=40,

tol=1e-10

):

"""

Resolve:

r1(u, fixed_v, theta) = r2(xi, eta, theta)

desconhecidos:

x = [u, xi, eta]

O resultado é uma correção geométrica local.

A condição cinemática é avaliada depois da correção.

"""

x = tuple(initial)

def residual(q):

u, xi, eta = q

r1 = surface1.r(

u, fixed_v, theta

)

r2 = surface2.r(

xi, eta, theta

)

return sub(r1, r2)

for _ in range(max_iter):

J, f = numerical_jacobian_3x3(

residual,

x,

(1e-6, 1e-6, 1e-6)

)

if norm(f) <= tol:

u, xi, eta = x

return u, xi, eta

dx = solve_linear_3x3(

J,

mul(f, -1.0)

)

x = (

x[0] + dx[0],

x[1] + dx[1],

x[2] + dx[2],

)

if norm(dx) <= tol:

break

if norm(residual(x)) <= tol * 10.0:

return x

raise ValidationError(

"A correção geométrica não convergiu."

)

def continue_contact_line(

surface1,

surface2,

v_values,

theta,

theta_dot,

initial,

max_iter=40,

tol=1e-10

):

"""

Continuação discreta da coincidência geométrica usando v

como parâmetro de continuação.

Para cada v_k:

r1(u_k,v_k,theta) = r2(xi_k,eta_k,theta)

Depois da coincidência, é calculado:

v_rel . n

Portanto a rotina NÃO força artificialmente v_rel.n=0.

Ela mede a compatibilidade cinemática da geometria obtida.

"""

line = []

guess = tuple(initial)

for v in v_values:

try:

u, xi, eta = correct_surface_coincidence(

surface1,

surface2,

v,

guess,

theta,

max_iter,

tol

)

except ValidationError:

# Uma falha local interrompe a continuação para

# não criar pontos artificiais.

break

p1 = SurfacePoint(

surface1,

u,

v,

theta,

theta_dot

)

p2 = SurfacePoint(

surface2,

xi,

eta,

theta,

theta_dot

)

gap, vn, align, n, vrel = contact_residual(

p1, p2

)

line.append({

"p1": p1,

"p2": p2,

"gap": gap,

"vn": vn,

"normal_alignment": align,

"normal": n,

"vrel": vrel,

"position": mul(

add(p1.r, p2.r),

0.5

),

})

guess = (u, xi, eta)

return line

def line_quality(line):

if not line:

return {

"length": 0.0,

"max_gap": float("inf"),

"max_vn": float("inf"),

"min_normal_alignment": 0.0,

}

length = 0.0

for a, b in zip(line[:-1], line[1:]):

length += distance(

a["position"],

b["position"]

)

return {

"length": length,

"max_gap": max(

c["gap"] for c in line

),

"max_vn": max(

abs(c["vn"]) for c in line

),

"min_normal_alignment": min(

c["normal_alignment"]

for c in line

),

}

# ============================================================

# SUPERFÍCIE PARAMÉTRICA

# ============================================================

class ParametricSurface:

"""

r(a,b,theta) = (x,y,z)

As expressões são avaliadas em metros.

"""

def __init__(self, name, ex, ey, ez):

self.name = name

self.ex = ex

self.ey = ey

self.ez = ez

def r(self, a, b, theta):

names = {

"u": a,

"v": b,

"xi": a,

"eta": b,

"theta": theta,

}

return (

eval_expr(self.ex, names),

eval_expr(self.ey, names),

eval_expr(self.ez, names),

)

def derivative_a(self, a, b, theta, h=1e-6):

rp = self.r(a + h, b, theta)

rm = self.r(a - h, b, theta)

return mul(sub(rp, rm), 1.0 / (2.0 * h))

def derivative_b(self, a, b, theta, h=1e-6):

rp = self.r(a, b + h, theta)

rm = self.r(a, b - h, theta)

return mul(sub(rp, rm), 1.0 / (2.0 * h))

def derivative_theta(self, a, b, theta, h=1e-6):

rp = self.r(a, b, theta + h)

rm = self.r(a, b, theta - h)

return mul(sub(rp, rm), 1.0 / (2.0 * h))

def normal(self, a, b, theta):

ra = self.derivative_a(a, b, theta)

rb = self.derivative_b(a, b, theta)

return unit(cross(ra, rb))

# ============================================================

# PONTO AMOSTRADO

# ============================================================

class SurfacePoint:

def __init__(self, surface, a, b, theta, theta_dot):

self.surface = surface

self.a = a

self.b = b

self.theta = theta

self.theta_dot = theta_dot

self.r = surface.r(a, b, theta)

self.ra = surface.derivative_a(a, b, theta)

self.rb = surface.derivative_b(a, b, theta)

self.rtheta = surface.derivative_theta(a, b, theta)

self.n = surface.normal(a, b, theta)

# Movimento devido exclusivamente à evolução de theta.

self.v = mul(self.rtheta, theta_dot)

# ============================================================

# CONTATO CINEMÁTICO

# ============================================================

def contact_residual(p1, p2):

"""

Resíduo geométrico:

||r1-r2||

Resíduo cinemático:

|v_rel . n|

A normal média é usada somente quando as duas normais

possuem sentido compatível.

"""

gap = distance(p1.r, p2.r)

nsum = add(p1.n, p2.n)

if norm(nsum) > 1e-14:

n = unit(nsum)

else:

n = p1.n

vrel = sub(p1.v, p2.v)

normal_velocity = dot(vrel, n)

normal_alignment = abs(dot(p1.n, p2.n))

return gap, normal_velocity, normal_alignment, n, vrel

# ============================================================

# AMOSTRAGEM

# ============================================================

def linspace(a, b, n):

if n < 2:

return [a]

step = (b - a) / (n - 1)

return [a + i * step for i in range(n)]

def sample_surface(surface, amin, amax, bmin, bmax,

n_a, n_b, theta, theta_dot):

points = []

for a in linspace(amin, amax, n_a):

for b in linspace(bmin, bmax, n_b):

points.append(

SurfacePoint(

surface, a, b, theta, theta_dot

)

)

return points

# ============================================================

# BUSCA DE CANDIDATOS

# ============================================================

def find_candidates(surface1, surface2,

ranges1, ranges2,

theta, theta_dot,

n_a, n_b,

gap_tol, vn_tol):

p1s = sample_surface(

surface1,

ranges1[0], ranges1[1],

ranges1[2], ranges1[3],

n_a, n_b,

theta, theta_dot

)

p2s = sample_surface(

surface2,

ranges2[0], ranges2[1],

ranges2[2], ranges2[3],

n_a, n_b,

theta, theta_dot

)

candidates = []

for p1 in p1s:

# Primeira filtragem geométrica.

best = None

best_data = None

for p2 in p2s:

gap = distance(p1.r, p2.r)

if best is None or gap < best:

best = gap

best_data = p2

if best_data is None:

continue

gap, vn, align, n, vrel = contact_residual(

p1, best_data

)

if gap <= gap_tol and abs(vn) <= vn_tol:

candidates.append({

"p1": p1,

"p2": best_data,

"gap": gap,

"vn": vn,

"normal_alignment": align,

"normal": n,

"vrel": vrel,

"position": mul(add(p1.r, best_data.r), 0.5),

})

return candidates

# ============================================================

# VOLUME TRIBOLÓGICO

# ============================================================

def build_tribological_volume(candidates, half_thickness):

"""

Representação local:

r(s,theta,n) = rc + n*n

Nesta V0.2, cada candidato gera uma pequena coluna normal.

A linha contínua será obtida posteriormente por ordenação/

continuação dos candidatos.

"""

volume = []

for c in candidates:

rc = c["position"]

n = c["normal"]

volume.append({

"center": rc,

"normal": n,

"minus": sub(rc, mul(n, half_thickness)),

"plus": add(rc, mul(n, half_thickness)),

"gap": c["gap"],

"vn": c["vn"],

})

return volume

# ============================================================

# INTERFACE

# ============================================================

# CONTINUAÇÃO DISCRETA DA LINHA DE CONTATO

# ============================================================

def order_contact_candidates(candidates):

"""

Ordena os candidatos por uma coordenada dominante.

Isto NÃO afirma que a curva já foi resolvida analiticamente.

É apenas a construção discreta:

C_theta ~= {r_c(s_k,theta)}

A etapa de continuação paramétrica rigorosa será adicionada

depois que a geometria física do caso for definida.

"""

if not candidates:

return []

# Escolhe a coordenada com maior dispersão.

coords = [

[c["position"][j] for c in candidates]

for j in range(3)

]

spans = [

max(a) - min(a) if a else 0.0

for a in coords

]

axis = max(range(3), key=lambda j: spans[j])

ordered = sorted(

candidates,

key=lambda c: c["position"][axis]

)

return ordered

def contact_line_metrics(line):

if len(line) < 2:

return 0.0, 0.0

length = 0.0

for a, b in zip(line[:-1], line[1:]):

length += distance(a["position"], b["position"])

max_gap = max(c["gap"] for c in line)

max_vn = max(abs(c["vn"]) for c in line)

return length, max(max_gap, max_vn)

# ============================================================

# PRESSÃO DE CONTATO — V0.5

# ============================================================

def elliptical_pressure(x, y, a, b, p0):

"""

Distribuição elíptica normal:

p(x,y) = p0 * sqrt(1 - x²/a² - y²/b²)

dentro da elipse e zero fora.

Esta é uma lei local configurável. Ela NÃO substitui ainda

a solução de contato deformável completa do modelo.

"""

q = (x / a) ** 2 + (y / b) ** 2

if q >= 1.0:

return 0.0

return p0 * math.sqrt(

max(0.0, 1.0 - q)

)

def pressure_peak_from_force(F, a, b):

"""

Para a distribuição acima:

F = 2*pi*a*b*p0/3

portanto:

p0 = 3F/(2*pi*a*b)

"""

if F <= 0:

raise ValidationError("F deve ser > 0.")

if a <= 0 or b <= 0:

raise ValidationError(

"Os semi-eixos da área devem ser > 0."

)

return 3.0 * F / (

2.0 * math.pi * a * b

)

def integrate_pressure(F_expected, a, b, p0, nx):

"""

Integração numérica simples da pressão sobre a elipse.

O objetivo nesta versão é verificar a conservação da carga.

"""

if nx < 4:

nx = 4

dx = 2.0 * a / nx

dy = 2.0 * b / nx

F_calc = 0.0

for i in range(nx):

x = -a + (i + 0.5) * dx

for j in range(nx):

y = -b + (j + 0.5) * dy

F_calc += (

elliptical_pressure(

x, y, a, b, p0

) * dx * dy

)

error = abs(F_calc - F_expected)

if abs(F_expected) > 0:

rel_error = error / abs(F_expected)

else:

rel_error = 0.0

return F_calc, rel_error

def sample_pressure_field(a, b, p0, nx):

"""

Produz amostras da superfície p(x,y).

"""

if nx < 2:

nx = 2

data = []

for i in range(nx + 1):

x = -a + 2.0 * a * i / nx

for j in range(nx + 1):

y = -b + 2.0 * b * j / nx

p = elliptical_pressure(

x, y, a, b, p0

)

data.append(

(x, y, p)

)

return data

# ============================================================

# CAMPO DE TENSÃO SUBSUPERFICIAL — V0.6

# ============================================================

def boussinesq_sigma_z_axis(

z,

a,

b,

p0,

nx=40

):

"""

Tensão normal vertical no eixo de simetria (x=y=0)

de um semi-espaço elástico submetido a pressão normal p(x,y).

sigma_z(z)

= -3 z^3/(2*pi)

* integral integral[

p(x,y) /

(x²+y²+z²)^(5/2)

] dx dy

Esta expressão é a solução de Boussinesq para a

componente normal vertical produzida por uma distribuição

de pressão normal sobre um semi-espaço.

Nesta versão:

- somente sigma_z no eixo é calculado;

- não é apresentado como tensor completo;

- portanto ainda não é um cálculo completo de von Mises.

"""

if z <= 0:

raise ValidationError(

"z deve ser > 0 para o campo subsuperficial."

)

if nx < 8:

nx = 8

dx = 2.0 * a / nx

dy = 2.0 * b / nx

integral = 0.0

for i in range(nx):

x = -a + (i + 0.5) * dx

for j in range(nx):

y = -b + (j + 0.5) * dy

p = elliptical_pressure(

x, y, a, b, p0

)

if p == 0.0:

continue

R2 = x*x + y*y + z*z

integral += (

p / (R2 ** 2.5)

) * dx * dy

sigma_z = (

-3.0 * z**3 / (2.0 * math.pi)

) * integral

return sigma_z

def subsurface_axis_field(

a,

b,

p0,

zmax,

nz,

integration_grid

):

"""

Campo sigma_z(z) ao longo do eixo normal.

"""

if zmax <= 0:

raise ValidationError(

"zmax deve ser > 0."

)

if nz < 2:

nz = 2

field = []

for k in range(1, nz + 1):

z = zmax * k / nz

sigma_z = boussinesq_sigma_z_axis(

z,

a,

b,

p0,

integration_grid

)

field.append(

(z, sigma_z)

)

return field

def max_compressive_sigma(field):

if not field:

return 0.0, 0.0

item = min(

field,

key=lambda q: q[1]

)

return item[0], item[1]

# ============================================================

# TENSOR DE TENSÕES — V0.7

# ============================================================

def boussinesq_axis_tensor(

z,

a,

b,

p0,

nx=40

):

"""

Integração do campo de tensões no eixo normal (x=y=0)

para pressão normal p(x,y).

Convenção:

z > 0 é a profundidade.

Componentes calculadas:

sigma_x

sigma_y

sigma_z

tau_xy = tau_xz = tau_yz = 0 no eixo de simetria

para a distribuição normal usada.

A forma integral é obtida da solução de Boussinesq

para uma carga distribuída.

Nesta V0.7 o tensor é calculado no eixo central.

"""

if z <= 0:

raise ValidationError(

"z deve ser > 0."

)

if nx < 8:

nx = 8

dx = 2.0 * a / nx

dy = 2.0 * b / nx

sx = 0.0

sy = 0.0

sz = 0.0

for i in range(nx):

x = -a + (i + 0.5) * dx

for j in range(nx):

y = -b + (j + 0.5) * dy

p = elliptical_pressure(

x, y, a, b, p0

)

if p == 0.0:

continue

R2 = x*x + y*y + z*z

R = math.sqrt(R2)

# Campo de Boussinesq para carga normal

# pontual distribuída.

#

# sigma_z = -3 P z^3 /(2*pi*R^5)

#

# sigma_x e sigma_y no eixo são obtidos

# pela forma correspondente da solução.

kernel_z = (

-3.0 * z**3

/ (2.0 * math.pi * R**5)

)

kernel_x = (

-1.0

/ (2.0 * math.pi)

* (

3.0 * x*x*z / R**5

+ (1.0 - 2.0*0.0) * z / R**3

)

)

kernel_y = (

-1.0

/ (2.0 * math.pi)

* (

3.0 * y*y*z / R**5

+ z / R**3

)

)

dA = dx * dy

sx += p * kernel_x * dA

sy += p * kernel_y * dA

sz += p * kernel_z * dA

# No eixo central, por simetria:

# componentes cisalhantes são nulas para esta carga normal.

return {

"sx": sx,

"sy": sy,

"sz": sz,

"txy": 0.0,

"txz": 0.0,

"tyz": 0.0,

}

def von_mises_from_tensor(t):

"""

Von Mises para tensor cartesiano:

sigma_VM =

sqrt(

0.5[

(sx-sy)^2 +

(sy-sz)^2 +

(sz-sx)^2

+ 6(txy²+txz²+tyz²)

]

)

"""

sx = t["sx"]

sy = t["sy"]

sz = t["sz"]

txy = t["txy"]

txz = t["txz"]

tyz = t["tyz"]

value = 0.5 * (

(sx - sy)**2

+ (sy - sz)**2

+ (sz - sx)**2

+ 6.0 * (

txy*txy

+ txz*txz

+ tyz*tyz

)

)

return math.sqrt(

max(0.0, value)

)

def tensor_axis_field(

a,

b,

p0,

zmax,

nz,

integration_grid

):

field = []

if nz < 2:

nz = 2

for k in range(1, nz + 1):

z = zmax * k / nz

tensor = boussinesq_axis_tensor(

z,

a,

b,

p0,

integration_grid

)

vm = von_mises_from_tensor(

tensor

)

field.append({

"z": z,

"tensor": tensor,

"vm": vm,

})

return field

def maximum_vm(field):

if not field:

return 0.0, 0.0

item = max(

field,

key=lambda q: q["vm"]

)

return item["z"], item["vm"]

# ============================================================

# TENSOR ESPACIAL COMPLETO — V0.9

# ============================================================

def boussinesq_point_tensor(

x,

y,

z,

P,

nu

):

"""

Tensor cartesiano de Boussinesq para uma carga pontual

normal à superfície de um semi-espaço elástico isotrópico.

Convenção:

z > 0: profundidade

P > 0: magnitude da carga normal

tensões normais compressivas: sinal negativo

Formulação cartesiana:

R = sqrt(x²+y²+z²)

r² = x²+y²

Para r > 0:

sx = P/(2π) [

(1-2ν)/r² *

((1-z/R)x²/r² + z y²/R³)

- 3 z x²/R⁵

]

sy = P/(2π) [

(1-2ν)/r² *

((1-z/R)y²/r² + z x²/R³)

- 3 z y²/R⁵

]

sz = -3P z³/(2πR⁵)

txy = P/(2π) [

(1-2ν)/r² *

(xy(1-z/R)/r² - xyz/R³)

- 3xyz/R⁵

]

txz = -3P x z²/(2πR⁵)

tyz = -3P y z²/(2πR⁵)

No eixo r=0 são usados os limites analíticos:

sx = sy = P(1-2ν)/(4πz²)

sz = -3P/(2πz²)

txy = txz = tyz = 0.

Referência da formulação:

Boussinesq para carga normal em semi-espaço elástico.

"""

if z <= 0.0:

raise ValidationError(

"A profundidade z deve ser > 0."

)

if P < 0.0:

raise ValidationError(

"P deve ser >= 0 nesta convenção."

)

if not (0.0 <= nu < 0.5):

raise ValidationError(

"Poisson nu deve satisfazer 0 <= nu < 0.5."

)

R2 = x*x + y*y + z*z

R = math.sqrt(R2)

r2 = x*x + y*y

c = P / (2.0 * math.pi)

if r2 < 1.0e-30:

sx = P * (1.0 - 2.0*nu) / (

4.0 * math.pi * z*z

)

sy = sx

sz = -3.0 * P / (

2.0 * math.pi * z*z

)

return {

"sx": sx,

"sy": sy,

"sz": sz,

"txy": 0.0,

"txz": 0.0,

"tyz": 0.0,

}

r = math.sqrt(r2)

R3 = R2 * R

R5 = R3 * R2

one_minus = 1.0 - 2.0*nu

sx = c * (

one_minus / r2 * (

(1.0 - z/R) * x*x/r2

+ z*y*y/R3

)

- 3.0*z*x*x/R5

)

sy = c * (

one_minus / r2 * (

(1.0 - z/R) * y*y/r2

+ z*x*x/R3

)

- 3.0*z*y*y/R5

)

sz = -3.0 * c * z**3 / R5

txy = c * (

one_minus / r2 * (

x*y*(1.0 - z/R)/r2

- x*y*z/R3

)

- 3.0*x*y*z/R5

)

txz = -3.0 * c * x*z*z / R5

tyz = -3.0 * c * y*z*z / R5

return {

"sx": sx,

"sy": sy,

"sz": sz,

"txy": txy,

"txz": txz,

"tyz": tyz,

}

def add_tensor(a, b):

return {

"sx": a["sx"] + b["sx"],

"sy": a["sy"] + b["sy"],

"sz": a["sz"] + b["sz"],

"txy": a["txy"] + b["txy"],

"txz": a["txz"] + b["txz"],

"tyz": a["tyz"] + b["tyz"],

}

def zero_tensor():

return {

"sx": 0.0,

"sy": 0.0,

"sz": 0.0,

"txy": 0.0,

"txz": 0.0,

"tyz": 0.0,

}

def boussinesq_distributed_tensor(

x0, y0, z, a, b, p0, nu, nx=40

):

"""

Superposição numérica de Boussinesq em coordenadas elípticas.

r = sin(theta)

x = a*r*cos(phi)

y = b*r*sin(phi)

dA = a*b*r*cos(theta) dtheta dphi

p  = p0*cos(theta)

"""

if z <= 0.0:

raise ValidationError("A profundidade z deve ser > 0.")

ntheta = max(8, int(nx))

if ntheta % 2:

ntheta += 1

nphi = 2 * ntheta

dtheta = (math.pi / 2.0) / ntheta

dphi = 2.0 * math.pi / nphi

total = zero_tensor()

for it in range(ntheta):

theta = (it + 0.5) * dtheta

r = math.sin(theta)

c = math.cos(theta)

p = p0 * c

dA = a * b * r * c * dtheta * dphi

dP = p * dA

for ip in range(nphi):

phi = (ip + 0.5) * dphi

x = a * r * math.cos(phi)

y = b * r * math.sin(phi)

point = boussinesq_point_tensor(

x - x0, y - y0, z, dP, nu

)

total = add_tensor(total, point)

return total

def spatial_full_tensor_field(

a,

b,

p0,

nu,

zmax,

nx_xy,

nz,

integration_grid

):

"""

Campo completo:

sigma_x, sigma_y, sigma_z,

tau_xy, tau_xz, tau_yz,

sigma_VM

em uma malha discreta (x,y,z).

"""

nx_xy = max(3, int(nx_xy))

nz = max(2, int(nz))

field = []

for ix in range(nx_xy):

x0 = -a + 2.0*a*ix/(nx_xy - 1)

for iy in range(nx_xy):

y0 = -b + 2.0*b*iy/(nx_xy - 1)

for iz in range(1, nz + 1):

z = zmax * iz / nz

tensor = boussinesq_distributed_tensor(

x0,

y0,

z,

a,

b,

p0,

nu,

integration_grid

)

vm = von_mises_from_tensor(

tensor

)

field.append({

"x": x0,

"y": y0,

"z": z,

"tensor": tensor,

"vm": vm,

})

return field

def full_tensor_extrema(field):

if not field:

return None, None

vm_item = max(

field,

key=lambda q: q["vm"]

)

comp_item = min(

field,

key=lambda q: q["tensor"]["sz"]

)

return vm_item, comp_item

# ============================================================

# CAMPO ESPACIAL SUBSUPERFICIAL — V0.8

# ============================================================

def subsurface_sigma_z_point(

x0,

y0,

z,

a,

b,

p0,

nx=40

):

"""

Sigma_z em um ponto subsuperficial arbitrário devido à

distribuição normal de pressão.

z > 0 é a profundidade.

Implementa diretamente a integral de Boussinesq:

sigma_z =

-3 z^3/(2*pi) *

integral integral [

p(x,y) /

((x-x0)^2+(y-y0)^2+z^2)^(5/2)

] dx dy

"""

if z <= 0:

raise ValidationError("z deve ser > 0.")

nx = max(8, int(nx))

dx = 2.0 * a / nx

dy = 2.0 * b / nx

total = 0.0

for i in range(nx):

x = -a + (i + 0.5) * dx

for j in range(nx):

y = -b + (j + 0.5) * dy

p = elliptical_pressure(

x, y, a, b, p0

)

if p <= 0.0:

continue

dxp = x - x0

dyp = y - y0

R2 = dxp*dxp + dyp*dyp + z*z

R = math.sqrt(R2)

total += (

p

* (-3.0 * z**3)

/ (2.0 * math.pi * R**5)

* dx

* dy

)

return total

def spatial_sigma_z_field(

a,

b,

p0,

zmax,

nx_xy,

nz,

integration_grid

):

"""

Campo discreto sigma_z(x,y,z).

x e y cobrem a região de contato.

z é amostrado de 0 até zmax.

Retorna uma lista de pontos:

{

x, y, z, sigma_z

}

"""

nx_xy = max(3, int(nx_xy))

nz = max(2, int(nz))

field = []

for ix in range(nx_xy):

x = -a + (2.0 * a) * ix / (nx_xy - 1)

for iy in range(nx_xy):

y = -b + (2.0 * b) * iy / (nx_xy - 1)

for iz in range(1, nz + 1):

z = zmax * iz / nz

sigma_z = subsurface_sigma_z_point(

x,

y,

z,

a,

b,

p0,

integration_grid

)

field.append({

"x": x,

"y": y,

"z": z,

"sigma_z": sigma_z,

})

return field

def spatial_sigma_z_extrema(field):

if not field:

return None, None

most_compressive = min(

field,

key=lambda q: q["sigma_z"]

)

least_compressive = max(

field,

key=lambda q: q["sigma_z"]

)

return (

most_compressive,

least_compressive

)

# ============================================================

# INTEGRIDADE — V1.0

# ============================================================

def equivalent_vm_limit_margin(

sigma_vm,

sigma_limit

):

"""

G_y = sigma_limit - sigma_VM

"""

return sigma_limit - sigma_vm

def integrity_utilization(

sigma_vm,

sigma_limit

):

"""

U_sigma = sigma_VM / sigma_limit

"""

if sigma_limit <= 0:

raise ValidationError(

"O limite de tensão deve ser > 0."

)

return sigma_vm / sigma_limit

def integrity_from_field(

field,

sigma_limit

):

"""

Avalia o critério de tensão em todos os pontos:

G_sigma = sigma_limit - sigma_VM

U_sigma = sigma_VM / sigma_limit

Integridade mecânica local:

G_sigma >= 0

equivalente a

U_sigma <= 1

"""

if sigma_limit <= 0:

raise ValidationError(

"O limite de tensão deve ser > 0."

)

result = []

for item in field:

vm = item["vm"]

G = equivalent_vm_limit_margin(

vm,

sigma_limit

)

U = integrity_utilization(

vm,

sigma_limit

)

result.append({

"x": item["x"],

"y": item["y"],

"z": item["z"],

"sigma_vm": vm,

"G_sigma": G,

"U_sigma": U,

"admissible": G >= 0.0,

})

return result

def integrity_extrema(result):

if not result:

return None, None

max_u = max(

result,

key=lambda q: q["U_sigma"]

)

min_g = min(

result,

key=lambda q: q["G_sigma"]

)

return max_u, min_g

# ============================================================

# CRITÉRIO DE FADIGA — V1.1

# ============================================================

def fatigue_allowable_margin(

sigma_vm,

fatigue_limit

):

"""

Margem estática de resistência à fadiga:

G_f = sigma_f - sigma_VM

"""

return fatigue_limit - sigma_vm

def fatigue_utilization(

sigma_vm,

fatigue_limit

):

"""

U_f = sigma_VM / sigma_f

"""

if fatigue_limit <= 0:

raise ValidationError(

"O limite de fadiga deve ser > 0."

)

return sigma_vm / fatigue_limit

def fatigue_from_field(

field,

fatigue_limit

):

"""

Avaliação local de um limite de tensão de fadiga.

Nesta V1.1 o histórico cíclico ainda não é modelado.

O valor fornecido é tratado como limite de tensão

equivalente para o número de ciclos de referência.

G_f >= 0

U_f <= 1

"""

if fatigue_limit <= 0:

raise ValidationError(

"O limite de fadiga deve ser > 0."

)

result = []

for item in field:

vm = item["vm"]

G = fatigue_allowable_margin(

vm,

fatigue_limit

)

U = fatigue_utilization(

vm,

fatigue_limit

)

result.append({

"x": item["x"],

"y": item["y"],

"z": item["z"],

"sigma_vm": vm,

"G_f": G,

"U_f": U,

"admissible": G >= 0.0,

})

return result

def fatigue_extrema(result):

if not result:

return None

return max(

result,

key=lambda q: q["U_f"]

)

def combined_integrity(

mechanical,

fatigue

):

"""

Interseção dos dois critérios já implementados:

D_integridade =

D_sigma ∩ D_f

O índice global é o maior índice de utilização.

"""

if len(mechanical) != len(fatigue):

raise ValidationError(

"Os campos de integridade devem ter "

"o mesmo número de pontos."

)

result = []

for m, f in zip(mechanical, fatigue):

U = max(

m["U_sigma"],

f["U_f"]

)

G = min(

m["G_sigma"],

f["G_f"]

)

result.append({

"x": m["x"],

"y": m["y"],

"z": m["z"],

"U_sigma": m["U_sigma"],

"U_f": f["U_f"],

"U_global": U,

"G_sigma": m["G_sigma"],

"G_f": f["G_f"],

"G_global": G,

"admissible": U <= 1.0,

})

return result

# ============================================================

# DANO ACUMULADO E VIDA — V1.2

# ============================================================

def sn_cycles_from_stress(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

):

"""

Curva S-N de potência, explicitamente fornecida pelo usuário:

sigma_a / sigma_ref =

(N / N_ref)^(-exponent)

Portanto:

N =

N_ref *

(sigma_a / sigma_ref)^(-1/exponent)

Esta função não inventa uma curva S-N.

Todos os parâmetros são entradas do caso.

"""

if sigma_a <= 0:

return float("inf")

if sigma_ref <= 0:

raise ValidationError(

"sigma_ref deve ser > 0."

)

if N_ref <= 0:

raise ValidationError(

"N_ref deve ser > 0."

)

if exponent <= 0:

raise ValidationError(

"O expoente S-N deve ser > 0."

)

ratio = sigma_a / sigma_ref

return (

N_ref

* ratio ** (-1.0 / exponent)

)

def fatigue_damage_per_cycle(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

):

"""

Regra de Miner elementar:

dD = 1 / N_f

onde N_f é obtido pela curva S-N fornecida.

"""

N_f = sn_cycles_from_stress(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

)

if not math.isfinite(N_f):

return 0.0, N_f

return 1.0 / N_f, N_f

def accumulated_fatigue_damage(

sigma_a,

n_cycles,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

):

"""

D = n / N_f

"""

if n_cycles < 0:

raise ValidationError(

"O número de ciclos deve ser >= 0."

)

dD, N_f = fatigue_damage_per_cycle(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

)

D = n_cycles * dD

return D, N_f

def life_from_field(

field,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

):

"""

Para cada ponto do campo:

sigma_a := sigma_VM

N_f(x) = curva S-N

D = N / N_f

O ponto crítico é aquele com menor N_f.

"""

result = []

for item in field:

sigma_a = item["vm"]

N_f = sn_cycles_from_stress(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

)

result.append({

"x": item["x"],

"y": item["y"],

"z": item["z"],

"sigma_a": sigma_a,

"N_f": N_f,

})

return result

def life_extrema(result):

if not result:

return None

return min(

result,

key=lambda q: q["N_f"]

)

# ============================================================

# V7.55 — E1 → E2 → CURVATURA RELATIVA → EHL

# ============================================================

def contact_curvature_from_surface_points(p1, p2, h=1e-5):

frame1 = surface_principal_curvature_frame(

p1.surface, p1.a, p1.b, p1.theta, h=h

)

frame2 = surface_principal_curvature_frame(

p2.surface, p2.a, p2.b, p2.theta, h=h

)

result = relative_curvature_from_contact_frames(

frame1, frame2, normal_reference=p1.n

)

return {

"surface1": frame1,

"surface2": frame2,

"relative": result,

}

def ehl_radii_from_contact_points(p1, p2, h=1e-5):

curvature = contact_curvature_from_surface_points(p1, p2, h=h)

rel = curvature["relative"]

radii = [rel["R_relative_1"], rel["R_relative_2"]]

if any(r is None or r <= 0 for r in radii):

raise ValidationError(

"O ponto de contato não produz dois raios relativos "

"finitos e positivos para a correlação EHL."

)

Rx, Ry = sorted(radii)

return {

"Rx": Rx,

"Ry": Ry,

"curvature_relative": curvature,

"source": "E1_E2_contact_point",

}

def validate_ehl_radii_are_from_contact(

p1, p2, Rx_used, Ry_used, h=1e-5, relative_tolerance=1e-7

):

calculated = ehl_radii_from_contact_points(p1, p2, h=h)

err_x = abs(Rx_used-calculated["Rx"]) / calculated["Rx"]

err_y = abs(Ry_used-calculated["Ry"]) / calculated["Ry"]

return {

"status": "verificado",

"Rx_used": Rx_used,

"Ry_used": Ry_used,

"Rx_calculated": calculated["Rx"],

"Ry_calculated": calculated["Ry"],

"relative_error_Rx": err_x,

"relative_error_Ry": err_y,

"consistent": (

err_x <= relative_tolerance and

err_y <= relative_tolerance

),

"source": calculated["source"],

}

def ehl_radii_profile_from_e2(e2_output, h=1e-5):

"""

Deriva Rx/Ry em cada ponto válido da linha de contato E2.

Não reduz o perfil a um único valor. A seleção de um ponto para o cálculo

escalar de EHL continua sendo uma decisão explícita do chamador.

"""

if not isinstance(e2_output, dict):

raise ValidationError("e2_output deve ser um dicionário.")

line = e2_output.get("contact_line_or_region")

if not isinstance(line, list) or not line:

raise ValidationError("E2 não contém uma linha de contato válida.")

profile = []

for index, point in enumerate(line):

p1 = point.get("p1")

p2 = point.get("p2")

if not isinstance(p1, SurfacePoint) or not isinstance(p2, SurfacePoint):

profile.append({

"index": index,

"valid": False,

"error": "p1/p2 não são SurfacePoint.",

})

continue

try:

radii = ehl_radii_from_contact_points(p1, p2, h=h)

profile.append({

"index": index,

"valid": True,

"Rx": radii["Rx"],

"Ry": radii["Ry"],

"source": radii["source"],

"gap": point.get("gap"),

"vn": point.get("vn"),

})

except Exception as exc:

profile.append({

"index": index,

"valid": False,

"error": str(exc),

"gap": point.get("gap"),

"vn": point.get("vn"),

})

valid = [item for item in profile if item["valid"]]

return {

"profile": profile,

"valid_count": len(valid),

"total_count": len(profile),

"invalid_count": len(profile) - len(valid),

"source": "E1_E2_contact_line",

}

def select_ehl_radii_from_e2_profile(e2_output, contact_point_index, h=1e-5):

"""Seleciona explicitamente um ponto do perfil E2 para o EHL escalar."""

profile = ehl_radii_profile_from_e2(e2_output, h=h)

if not isinstance(contact_point_index, int):

raise ValidationError("contact_point_index deve ser inteiro.")

if contact_point_index < 0 or contact_point_index >= profile["total_count"]:

raise ValidationError("Índice do ponto fora do perfil E2.")

selected = profile["profile"][contact_point_index]

if not selected["valid"]:

raise ValidationError(

f"Ponto E2 {contact_point_index} não possui Rx/Ry válidos: "

f"{selected.get('error')}"

)

return {

"Rx": selected["Rx"],

"Ry": selected["Ry"],

"contact_point_index": contact_point_index,

"source": selected["source"],

"profile": profile,

}

def ehl_field_from_e2_profile(operating, lubrication, e2_output, force_values):

"""

Calcula EHL ponto a ponto a partir do perfil Rx(s), Ry(s) derivado de E2.

force_values deve conter explicitamente uma força para cada ponto E2.

Nenhuma distribuição de carga é inferida.

"""

if not isinstance(operating, dict):

raise ValidationError("operating deve ser um dicionário.")

if not isinstance(lubrication, dict):

raise ValidationError("lubrication deve ser um dicionário.")

if not isinstance(force_values, (list, tuple)):

raise ValidationError("force_values deve ser uma lista/tupla explícita.")

required = ("eta0", "ue", "Eprime", "alpha_p")

missing = [k for k in required if k not in operating and k not in lubrication]

if missing:

raise ValidationError("Parâmetros EHL ausentes: " + ", ".join(missing))

profile = ehl_radii_profile_from_e2(e2_output)

if len(force_values) != profile["total_count"]:

raise ValidationError(

"force_values deve ter exatamente um valor por ponto E2."

)

def value(name):

if name in operating:

return operating[name]

return lubrication[name]

field = []

for item, force in zip(profile["profile"], force_values):

if not item["valid"]:

field.append({

"index": item["index"],

"valid": False,

"error": item.get("error"),

})

continue

if not isinstance(force, (int, float)):

raise ValidationError(

f"Força inválida no ponto E2 {item['index']}."

)

ehl = ehl_film_thickness(

value("eta0"), value("ue"), value("Eprime"),

item["Rx"], item["Ry"], force, value("alpha_p")

)

record = {

"index": item["index"],

"valid": True,

"Rx": item["Rx"],

"Ry": item["Ry"],

"force": force,

"hmin": ehl["hmin"],

"hc": ehl["hc"],

}

if "Rq1" in lubrication and "Rq2" in lubrication:

film = film_parameter(ehl["hmin"], lubrication["Rq1"], lubrication["Rq2"])

if isinstance(film, tuple):

record["Lambda"] = film[0]

record["Rq"] = film[1]

else:

record["Lambda"] = film["Lambda"]

record["Rq"] = film["Rq"]

field.append(record)

valid = [x for x in field if x["valid"]]

return {

"field": field,

"valid_count": len(valid),

"total_count": len(field),

"invalid_count": len(field) - len(valid),

"source_Rx_Ry": "E1_E2_contact_line",

"force_source": "explicit_per_contact_point",

}

def test_v759_ehl_field_from_e2():

"""V7.59: verifica propagação ponto a ponto E2 -> Rx/Ry -> EHL."""

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("S1_V759", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

s2 = ParametricSurface("S2_V759", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

line = []

for a in (0.0, 0.01, -0.01):

p1 = SurfacePoint(s1, a, 0.0, 0.0, 0.0)

p2 = SurfacePoint(s2, a, 0.0, 0.0, 0.0)

line.append({"p1": p1, "p2": p2, "gap": 0.0, "vn": 0.0})

e2 = {"contact_line_or_region": line}

operating = {

"eta0": 0.10, "ue": 1.0, "Eprime": 2.0e11,

"alpha_p": 1.0e-8,

}

lubrication = {"Rq1": 1.0e-7, "Rq2": 1.0e-7}

result = ehl_field_from_e2_profile(

operating, lubrication, e2, [100.0, 100.0, 100.0]

)

assert result["valid_count"] == 3

assert result["invalid_count"] == 0

for item in result["field"]:

assert item["Rx"] > 0.0

assert item["Ry"] > 0.0

assert item["hmin"] > 0.0

assert item["hc"] > 0.0

assert item["Lambda"] > 0.0

# Cada ponto deve ser reproduzível diretamente com seus próprios Rx/Ry.

for item in result["field"]:

direct = ehl_film_thickness(

operating["eta0"], operating["ue"], operating["Eprime"],

item["Rx"], item["Ry"], item["force"], operating["alpha_p"]

)

assert math.isclose(item["hmin"], direct["hmin"], rel_tol=1e-12)

assert math.isclose(item["hc"], direct["hc"], rel_tol=1e-12)

return True

def tribological_field_from_contact_profile(

operating, lubrication, e2_output, force_values,

pressure_values=None, thermal_values=None, wear_values=None,

):

"""

Consolida o estado tribológico no mesmo domínio discreto do contato E2.

Todas as grandezas adicionais devem ser fornecidas explicitamente por

ponto. Nenhuma distribuição de pressão, temperatura ou desgaste é criada

a partir de outra grandeza.

"""

field_ehl = ehl_field_from_e2_profile(

operating, lubrication, e2_output, force_values

)

n = field_ehl["total_count"]

def validate_per_point(values, name):

if values is None:

return None

if not isinstance(values, (list, tuple)) or len(values) != n:

raise ValidationError(

f"{name} deve conter exatamente um valor por ponto E2."

)

for i, value in enumerate(values):

if not isinstance(value, (int, float)):

raise ValidationError(

f"{name}[{i}] deve ser numérico."

)

return list(values)

pressure_values = validate_per_point(pressure_values, "pressure_values")

thermal_values = validate_per_point(thermal_values, "thermal_values")

wear_values = validate_per_point(wear_values, "wear_values")

field = []

for i, ehl_item in enumerate(field_ehl["field"]):

item = dict(ehl_item)

if pressure_values is not None:

item["pressure"] = pressure_values[i]

if thermal_values is not None:

item["temperature"] = thermal_values[i]

if wear_values is not None:

item["wear"] = wear_values[i]

field.append(item)

return {

"field": field,

"total_count": n,

"valid_count": field_ehl["valid_count"],

"invalid_count": field_ehl["invalid_count"],

"domain": "E2_contact_points",

"alignment": "same_contact_point_index",

"sources": {

"Rx_Ry": "E1_E2_contact_line",

"force": "explicit_per_contact_point",

"pressure": "explicit_per_contact_point" if pressure_values is not None else None,

"temperature": "explicit_per_contact_point" if thermal_values is not None else None,

"wear": "explicit_per_contact_point" if wear_values is not None else None,

},

}

def test_v760_tribological_field_alignment():

"""V7.60: verifica alinhamento espacial EHL + grandezas E4/auxiliares."""

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("S1_V760", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

s2 = ParametricSurface("S2_V760", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

line = []

for a in (0.0, 0.01, -0.01):

p1 = SurfacePoint(s1, a, 0.0, 0.0, 0.0)

p2 = SurfacePoint(s2, a, 0.0, 0.0, 0.0)

line.append({"p1": p1, "p2": p2, "gap": 0.0, "vn": 0.0})

operating = {

"eta0": 0.10, "ue": 1.0, "Eprime": 2.0e11,

"alpha_p": 1.0e-8,

}

lubrication = {"Rq1": 1.0e-7, "Rq2": 1.0e-7}

result = tribological_field_from_contact_profile(

operating, lubrication, {"contact_line_or_region": line},

[100.0, 110.0, 120.0],

pressure_values=[1.0e8, 1.1e8, 1.2e8],

thermal_values=[300.0, 301.0, 302.0],

wear_values=[1.0e-12, 2.0e-12, 3.0e-12],

)

assert result["domain"] == "E2_contact_points"

assert result["alignment"] == "same_contact_point_index"

assert len(result["field"]) == 3

for i, item in enumerate(result["field"]):

assert item["index"] == i

assert item["force"] == [100.0, 110.0, 120.0][i]

assert item["pressure"] == [1.0e8, 1.1e8, 1.2e8][i]

assert item["temperature"] == [300.0, 301.0, 302.0][i]

assert item["wear"] == [1.0e-12, 2.0e-12, 3.0e-12][i]

assert item["Rx"] > 0.0 and item["Ry"] > 0.0

assert item["hmin"] > 0.0 and item["hc"] > 0.0

return True

def test_e1_e2_to_ehl_radii_v755():

R=0.10

s1=ParametricSurface("S1_TEST","u","v",f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

s2=ParametricSurface("S2_TEST","u","v",f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

p1=SurfacePoint(s1,0.0,0.0,0.0,0.0)

p2=SurfacePoint(s2,0.0,0.0,0.0,0.0)

result=ehl_radii_from_contact_points(p1,p2)

assert abs(result["Rx"]-R/2)<1e-5

assert abs(result["Ry"]-R/2)<1e-5

checked=validate_ehl_radii_are_from_contact(

p1,p2,result["Rx"],result["Ry"]

)

assert checked["consistent"] is True

return True

# ============================================================

# V7.54 — CURVATURA RELATIVA NO PONTO DE CONTATO

# ============================================================

def _normalize_tangent_direction(v, n):

"""

Remove eventual componente normal e normaliza.

"""

vt = sub(v, mul(n, dot(v, n)))

if norm(vt) < 1e-14:

raise ValidationError("Direção tangente degenerada.")

return unit(vt)

def _principal_direction_from_shape_operator(

surface, a, b, theta, curvature_value,

h=1e-5

):

"""

Obtém uma direção principal tangente associada a uma curvatura

principal, usando o operador de forma já calculado.

Para autovalor repetido, a direção é arbitrada pela direção

paramétrica a, pois não existe direção principal única.

"""

ra = surface.derivative_a(a, b, theta)

rb = surface.derivative_b(a, b, theta)

n = surface.normal(a, b, theta)

raa = _surface_second_derivative_a(surface, a, b, theta, h)

rab = _surface_mixed_derivative(surface, a, b, theta, h)

rbb = _surface_second_derivative_b(surface, a, b, theta, h)

E = dot(ra, ra)

F = dot(ra, rb)

G = dot(rb, rb)

e = dot(n, raa)

f = dot(n, rab)

g = dot(n, rbb)

det_I = E * G - F * F

if abs(det_I) < 1e-20:

raise ValidationError("Primeira forma fundamental singular.")

s11 = (G * e - F * f) / det_I

s12 = (G * f - F * g) / det_I

s21 = (-F * e + E * f) / det_I

s22 = (-F * f + E * g) / det_I

# Resolve (S-kI)v=0. Escolhe a linha com maior estabilidade.

A = s11 - curvature_value

B = s12

C = s21

D = s22 - curvature_value

if abs(A) + abs(B) >= abs(C) + abs(D):

coeff = (-B, A)

else:

coeff = (D, -C)

if abs(coeff[0]) + abs(coeff[1]) < 1e-14:

return _normalize_tangent_direction(ra, n)

direction = add(

mul(ra, coeff[0]),

mul(rb, coeff[1])

)

return _normalize_tangent_direction(direction, n)

def surface_principal_curvature_frame(surface, a, b, theta, h=1e-5):

"""

Retorna as duas curvaturas principais e suas direções espaciais.

"""

curv = principal_curvatures_from_surface(

surface, a, b, theta, h=h

)

# Quando k1 == k2, a direção principal não é única.

# Nesse caso, usa-se a base tangente ortonormal da parametrização.

if abs(curv["k1"] - curv["k2"]) <= 1e-9 * max(

1.0, abs(curv["k1"]), abs(curv["k2"])

):

ra = surface.derivative_a(a, b, theta)

rb = surface.derivative_b(a, b, theta)

n = surface.normal(a, b, theta)

d1 = _normalize_tangent_direction(ra, n)

rb_t = sub(rb, mul(d1, dot(rb, d1)))

if norm(rb_t) < 1e-14:

rb_t = cross(n, d1)

d2 = unit(rb_t)

else:

d1 = _principal_direction_from_shape_operator(

surface, a, b, theta, curv["k1"], h=h

)

d2 = _principal_direction_from_shape_operator(

surface, a, b, theta, curv["k2"], h=h

)

return {

**curv,

"principal_direction_1": d1,

"principal_direction_2": d2,

}

def relative_curvature_from_contact_frames(

frame1, frame2, normal_reference=None

):

"""

Calcula as curvaturas relativas no ponto de contato.

A convenção é:

B_rel = B1 + B2

depois de orientar ambas as formas de curvatura segundo a mesma

normal de referência.

O resultado é obtido pelos autovalores da forma relativa,

fornecendo as duas curvaturas principais do gap relativo.

Isto NÃO usa uma correspondência arbitrária de k1 com k1 e k2

com k2 quando as direções principais estão desalinhadas.

"""

n1 = frame1["normal"]

n2 = frame2["normal"]

if normal_reference is None:

normal_reference = n1

normal_reference = unit(normal_reference)

# As curvaturas mudam de sinal quando a normal é invertida.

sign1 = 1.0 if dot(n1, normal_reference) >= 0 else -1.0

sign2 = 1.0 if dot(n2, normal_reference) >= 0 else -1.0

k11 = sign1 * frame1["k1"]

k12 = sign1 * frame1["k2"]

k21 = sign2 * frame2["k1"]

k22 = sign2 * frame2["k2"]

d11 = frame1["principal_direction_1"]

d12 = frame1["principal_direction_2"]

d21 = frame2["principal_direction_1"]

d22 = frame2["principal_direction_2"]

# Base tangente comum derivada da primeira superfície.

e1 = _normalize_tangent_direction(d11, normal_reference)

e2raw = _normalize_tangent_direction(d12, normal_reference)

# Ortogonalização robusta.

e2 = sub(e2raw, mul(e1, dot(e2raw, e1)))

if norm(e2) < 1e-12:

e2 = unit(cross(normal_reference, e1))

else:

e2 = unit(e2)

def tensor_from_principal(k_a, k_b, d_a, d_b):

da1 = dot(d_a, e1)

da2 = dot(d_a, e2)

db1 = dot(d_b, e1)

db2 = dot(d_b, e2)

return [

[

k_a * da1 * da1 + k_b * db1 * db1,

k_a * da1 * da2 + k_b * db1 * db2,

],

[

k_a * da2 * da1 + k_b * db2 * db1,

k_a * da2 * da1 + k_b * db2 * db1

]

]

# Para uma base ortonormal, a matriz deve ser simétrica.

def tensor2(k_a, k_b, d_a, d_b):

da1, da2 = dot(d_a,e1), dot(d_a,e2)

db1, db2 = dot(d_b,e1), dot(d_b,e2)

return [

[k_a*da1*da1 + k_b*db1*db1,

k_a*da1*da2 + k_b*db1*db2],

[k_a*da1*da2 + k_b*db1*db2,

k_a*da2*da2 + k_b*db2*db2],

]

B1 = tensor2(k11, k12, d11, d12)

B2 = tensor2(k21, k22, d21, d22)

a = B1[0][0] + B2[0][0]

b = B1[0][1] + B2[0][1]

c = B1[1][1] + B2[1][1]

disc = (a-c)**2 + 4.0*b*b

root = disc ** 0.5

kr1 = 0.5 * (a+c+root)

kr2 = 0.5 * (a+c-root)

R1 = None if abs(kr1) < 1e-15 else 1.0/abs(kr1)

R2 = None if abs(kr2) < 1e-15 else 1.0/abs(kr2)

return {

"k_relative_1": kr1,

"k_relative_2": kr2,

"R_relative_1": R1,

"R_relative_2": R2,

"normal_reference": normal_reference,

"basis_tangent_1": e1,

"basis_tangent_2": e2,

"B1_relative_basis": B1,

"B2_relative_basis": B2,

"B_relative": [[a,b],[b,c]],

}

def test_relative_curvature_v754():

"""

Duas superfícies esféricas de mesmo raio em contato externo,

representadas com normais orientadas para o mesmo lado de referência.

Para a convenção adotada, as curvaturas relativas somam.

"""

R = 0.10

k = 1.0/R

f1 = {

"k1": k, "k2": k,

"normal": (0.0,0.0,1.0),

"principal_direction_1": (1.0,0.0,0.0),

"principal_direction_2": (0.0,1.0,0.0),

}

f2 = {

"k1": k, "k2": k,

"normal": (0.0,0.0,1.0),

"principal_direction_1": (1.0,0.0,0.0),

"principal_direction_2": (0.0,1.0,0.0),

}

result = relative_curvature_from_contact_frames(f1, f2)

assert abs(result["k_relative_1"] - 2*k) < 1e-12

assert abs(result["k_relative_2"] - 2*k) < 1e-12

assert abs(result["R_relative_1"] - R/2) < 1e-12

assert abs(result["R_relative_2"] - R/2) < 1e-12

return True

# ============================================================

# V7.53 — CURVATURAS PRINCIPAIS A PARTIR DE E1

# ============================================================

def _surface_second_derivative_a(surface, a, b, theta, h=1e-5):

rp = surface.derivative_a(a + h, b, theta)

rm = surface.derivative_a(a - h, b, theta)

return mul(sub(rp, rm), 1.0 / (2.0 * h))

def _surface_second_derivative_b(surface, a, b, theta, h=1e-5):

rp = surface.derivative_b(a, b + h, theta)

rm = surface.derivative_b(a, b - h, theta)

return mul(sub(rp, rm), 1.0 / (2.0 * h))

def _surface_mixed_derivative(surface, a, b, theta, h=1e-5):

rpp = surface.r(a + h, b + h, theta)

rpm = surface.r(a + h, b - h, theta)

rmp = surface.r(a - h, b + h, theta)

rmm = surface.r(a - h, b - h, theta)

return mul(

sub(sub(rpp, rpm), sub(rmp, rmm)),

1.0 / (4.0 * h * h)

)

def principal_curvatures_from_surface(surface, a, b, theta, h=1e-5):

"""

Calcula as curvaturas principais locais de uma superfície

paramétrica a partir das formas fundamentais I e II.

Retorna k1, k2 em 1/m e também os raios principais absolutos

quando a curvatura não é zero.

Não transforma automaticamente k1/k2 de duas superfícies em Rx/Ry

de EHL: essa etapa exige a correspondência das direções principais.

"""

ra = surface.derivative_a(a, b, theta)

rb = surface.derivative_b(a, b, theta)

n = unit(cross(ra, rb))

if norm(cross(ra, rb)) == 0:

raise ValidationError("Superfície degenerada no ponto.")

raa = _surface_second_derivative_a(surface, a, b, theta, h)

rab = _surface_mixed_derivative(surface, a, b, theta, h)

rbb = _surface_second_derivative_b(surface, a, b, theta, h)

E = dot(ra, ra)

F = dot(ra, rb)

G = dot(rb, rb)

e = dot(n, raa)

f = dot(n, rab)

g = dot(n, rbb)

det_I = E * G - F * F

if abs(det_I) < 1e-20:

raise ValidationError("Primeira forma fundamental singular.")

# S = I^{-1} II

s11 = (G * e - F * f) / det_I

s12 = (G * f - F * g) / det_I

s21 = (-F * e + E * f) / det_I

s22 = (-F * f + E * g) / det_I

trace = s11 + s22

determinant = s11 * s22 - s12 * s21

discriminant = trace * trace - 4.0 * determinant

# Pequenas negatividades numéricas do discriminante são anuladas.

if discriminant < 0 and discriminant > -1e-12 * max(1.0, trace * trace):

discriminant = 0.0

if discriminant < 0:

raise ValidationError("Curvaturas principais não reais.")

root = discriminant ** 0.5

k1 = 0.5 * (trace + root)

k2 = 0.5 * (trace - root)

r1 = None if abs(k1) < 1e-15 else 1.0 / abs(k1)

r2 = None if abs(k2) < 1e-15 else 1.0 / abs(k2)

return {

"k1": k1,

"k2": k2,

"R1": r1,

"R2": r2,

"normal": n,

"first_fundamental": {"E": E, "F": F, "G": G},

"second_fundamental": {"e": e, "f": f, "g": g},

"shape_operator": [[s11, s12], [s21, s22]],

}

def test_principal_curvatures_from_surface_v753():

# Paraboloide z=(x²+y²)/(2R), cuja curvatura no ápice é 1/R

R = 0.10

surface = ParametricSurface(

"TEST_PARABOLOID",

"u",

"v",

f"(u*u+v*v)/(2*{R})"

)

result = principal_curvatures_from_surface(surface, 0.0, 0.0, 0.0)

assert abs(result["k1"] - 1.0 / R) < 1e-5

assert abs(result["k2"] - 1.0 / R) < 1e-5

assert abs(result["R1"] - R) < 1e-5

assert abs(result["R2"] - R) < 1e-5

return True

# ============================================================

# V7.52 — RAIOS DE CURVATURA EQUIVALENTES EHL

# ============================================================

def effective_radius_sum(Ra, Rb):

"""Raio equivalente para duas curvaturas do mesmo sentido."""

if Ra == 0 or Rb == 0:

raise ValidationError("Raios não podem ser zero.")

return 1.0 / (1.0 / Ra + 1.0 / Rb)

def effective_radius_difference(Ra, Rb):

"""

Raio equivalente para curvaturas opostas, usando a convenção

algébrica dos raios assinados.

"""

if Ra == 0 or Rb == 0:

raise ValidationError("Raios não podem ser zero.")

inv = 1.0 / Ra + 1.0 / Rb

if inv == 0:

raise ValidationError("Curvaturas equivalentes resultam em raio infinito.")

return 1.0 / inv

def validate_ehl_curvature_radii(Rx, Ry):

"""

Valida apenas a consistência matemática dos raios efetivos fornecidos.

Não inventa raios individuais dos dois corpos.

"""

if Rx <= 0 or Ry <= 0:

raise ValidationError("Rx e Ry devem ser > 0 para a correlação EHL elíptica.")

return {

"status": "verificado",

"Rx": Rx,

"Ry": Ry,

"curvature_ratio_Ry_Rx": Ry / Rx,

"ellipticity_parameter": 1.03 * (Ry / Rx) ** 0.64,

}

def validate_ehl_curvature_from_bodies(Rax, Ray, Rbx, Rby):

"""

Constrói os raios efetivos a partir dos quatro raios de curvatura

principais assinados dos dois corpos:

1/Rx = 1/Rax + 1/Rbx

1/Ry = 1/Ray + 1/Rby

A assinatura dos raios preserva a convenção geométrica.

"""

if 0 in (Rax, Ray, Rbx, Rby):

raise ValidationError("Nenhum raio individual pode ser zero.")

inv_x = 1.0 / Rax + 1.0 / Rbx

inv_y = 1.0 / Ray + 1.0 / Rby

if inv_x == 0 or inv_y == 0:

raise ValidationError("Raio efetivo infinito em uma direção.")

Rx = 1.0 / inv_x

Ry = 1.0 / inv_y

if Rx <= 0 or Ry <= 0:

raise ValidationError(

"A combinação de curvaturas não produz Rx e Ry positivos "

"compatíveis com esta correlação EHL."

)

result = validate_ehl_curvature_radii(Rx, Ry)

result.update({

"Rax": Rax, "Ray": Ray,

"Rbx": Rbx, "Rby": Rby,

"Rx_calculated": Rx,

"Ry_calculated": Ry,

})

return result

def test_ehl_curvature_v752():

"""

Teste independente da composição das curvaturas efetivas.

"""

result = validate_ehl_curvature_from_bodies(

0.02, 0.04, 0.02, 0.04

)

assert abs(result["Rx_calculated"] - 0.01) < 1e-15

assert abs(result["Ry_calculated"] - 0.02) < 1e-15

assert result["Rx"] == result["Rx_calculated"]

assert result["Ry"] == result["Ry_calculated"]

assert result["curvature_ratio_Ry_Rx"] == 2.0

return True

# ============================================================

# V7.51 — E' REDUZIDO / EQUIVALENTE

# ============================================================

def test_eprime_definition_v751():

"""

Teste matemático independente da definição de E'.

O teste usa apenas valores explicitamente definidos nesta rotina de teste.

"""

E1 = 210e9

nu1 = 0.30

E2 = 210e9

nu2 = 0.30

expected = E1 / (2.0 * (1.0 - nu1**2))

calculated = effective_reduced_modulus(E1, nu1, E2, nu2)

assert abs(calculated - expected) / expected < 1e-12

checked = validate_eprime_definition(

expected, E1, nu1, E2, nu2

)

assert checked["consistent"] is True

unresolved = validate_eprime_definition(expected)

assert unresolved["status"] == (

"nao_verificavel_por_falta_de_propriedades_dos_dois_corpos"

)

return True

def effective_reduced_modulus(E1, nu1, E2, nu2):

"""

Módulo de elasticidade reduzido/equivalente para dois corpos:

1/E' = (1-nu1²)/E1 + (1-nu2²)/E2

Retorna E' em Pa.

"""

if E1 <= 0 or E2 <= 0:

raise ValidationError("E1 e E2 devem ser > 0.")

if not (0.0 <= nu1 < 0.5) or not (0.0 <= nu2 < 0.5):

raise ValidationError("nu1 e nu2 devem satisfazer 0 <= nu < 0.5.")

inv_Eprime = (

(1.0 - nu1**2) / E1

+ (1.0 - nu2**2) / E2

)

return 1.0 / inv_Eprime

def validate_eprime_definition(Eprime, E1=None, nu1=None, E2=None, nu2=None,

relative_tolerance=1e-9):

"""

Verifica E' sem inventar propriedades ausentes.

- Se E1, nu1, E2 e nu2 forem fornecidos, calcula E' independente

e compara com o Eprime utilizado pelo EHL.

- Se algum deles estiver ausente, não deriva nenhum valor.

"""

supplied = [E1, nu1, E2, nu2]

if any(value is None for value in supplied):

return {

"status": "nao_verificavel_por_falta_de_propriedades_dos_dois_corpos",

"Eprime_used": Eprime,

"Eprime_calculated": None,

"relative_error": None,

"consistent": None,

}

calculated = effective_reduced_modulus(E1, nu1, E2, nu2)

relative_error = abs(Eprime - calculated) / calculated

return {

"status": "verificado",

"Eprime_used": Eprime,

"Eprime_calculated": calculated,

"relative_error": relative_error,

"consistent": relative_error <= relative_tolerance,

"relative_tolerance": relative_tolerance,

}

# ============================================================

# EHL — V1.3

# ============================================================

def ehl_dimensionless_groups(

eta0,

ue,

Eprime,

Rx,

force,

alpha_p

):

if eta0 <= 0:

raise ValidationError("eta0 deve ser > 0.")

if ue < 0:

raise ValidationError("u_e deve ser >= 0.")

if Eprime <= 0:

raise ValidationError("E' deve ser > 0.")

if Rx <= 0:

raise ValidationError("Rx deve ser > 0.")

if force <= 0:

raise ValidationError("F deve ser > 0.")

if alpha_p < 0:

raise ValidationError("alpha_p deve ser >= 0.")

U = eta0 * ue / (Eprime * Rx)

G = alpha_p * Eprime

W = force / (Eprime * Rx * Rx)

return U, G, W

def ehl_film_thickness(

eta0,

ue,

Eprime,

Rx,

Ry,

force,

alpha_p

):

"""

Correlações EHL elípticas já definidas no modelo:

U = eta0*ue/(E'*Rx)

G = alpha_p*E'

W = F/(E'*Rx²)

k = 1.03*(Ry/Rx)^0.64

hmin/Rx =

3.63 U^0.68 G^0.49 W^-0.073

(1-exp(-0.68k))

hc/Rx =

2.69 U^0.67 G^0.53 W^-0.067

(1-0.61 exp(-0.73k))

"""

if Ry <= 0:

raise ValidationError("Ry deve ser > 0.")

U, G, W = ehl_dimensionless_groups(

eta0,

ue,

Eprime,

Rx,

force,

alpha_p

)

# Ellipticity parameter from the Hamrock-Dowson point-contact correlation.

k = 1.03 * (Ry / Rx) ** 0.64

hmin = (

Rx

* 3.63

* U**0.68

* G**0.49

* W**(-0.073)

* (1.0 - math.exp(-0.68*k))

)

hc = (

Rx

* 2.69

* U**0.67

* G**0.53

* W**(-0.067)

* (1.0 - 0.61*math.exp(-0.73*k))

)

return {

"U": U,

"G": G,

"W": W,

"k": k,

"hmin": hmin,

"hc": hc,

}

def film_parameter(

hmin,

Rq1,

Rq2

):

if hmin < 0:

raise ValidationError(

"hmin deve ser >= 0."

)

if Rq1 < 0 or Rq2 < 0:

raise ValidationError(

"Rq deve ser >= 0."

)

Rq = math.sqrt(

Rq1*Rq1 + Rq2*Rq2

)

if Rq == 0:

return float("inf"), Rq

return hmin / Rq, Rq

def thermal_viscosity_exponential(

eta0,

T,

T0,

beta

):

"""

Modelo exponencial explícito para estudo paramétrico:

eta(T) = eta0 exp[-beta(T-T0)]

beta é entrada do usuário.

"""

if eta0 <= 0:

raise ValidationError(

"eta0 deve ser > 0."

)

return eta0 * math.exp(

-beta * (T - T0)

)

# ============================================================

# ATRITO E TÉRMICA — V1.4

# ============================================================

def frictional_heat_flux(tau_lub, v_slide):

"""

Fluxo térmico local por atrito:

q_fric = tau_lub * v_slide

"""

if tau_lub < 0:

raise ValidationError("tau_lub deve ser >= 0.")

return tau_lub * abs(v_slide)

def frictional_power(tau_lub, v_slide, contact_area):

"""

Potência dissipada por atrito para valores médios:

P_fric = tau_lub * v_slide * A

"""

if contact_area < 0:

raise ValidationError("A deve ser >= 0.")

return frictional_heat_flux(

tau_lub,

v_slide

) * contact_area

def flash_temperature_rise(

heat_flux,

thermal_conductivity,

thermal_diffusivity,

contact_time

):

"""

Modelo térmico local simplificado para elevação de

temperatura por fonte superficial transitória:

DeltaT_flash =

q / k * sqrt(alpha * t / pi)

Este módulo não substitui uma solução térmica completa.

"""

if heat_flux < 0:

raise ValidationError("q deve ser >= 0.")

if thermal_conductivity <= 0:

raise ValidationError("k térmica deve ser > 0.")

if thermal_diffusivity <= 0:

raise ValidationError("alpha térmica deve ser > 0.")

if contact_time < 0:

raise ValidationError("tempo de contato deve ser >= 0.")

return (

heat_flux

/ thermal_conductivity

* math.sqrt(

thermal_diffusivity

* contact_time

/ math.pi

)

)

def bulk_temperature_rise(

friction_power,

thermal_conductance

):

"""

Elevação de temperatura bulk em modelo concentrado:

DeltaT_bulk = P_fric / H

H é a condutância térmica equivalente do sistema.

"""

if friction_power < 0:

raise ValidationError("P_fric deve ser >= 0.")

if thermal_conductance <= 0:

raise ValidationError(

"condutância térmica deve ser > 0."

)

return friction_power / thermal_conductance

def thermal_state(

T0,

heat_flux,

thermal_conductivity,

thermal_diffusivity,

contact_time,

friction_power,

thermal_conductance

):

dT_flash = flash_temperature_rise(

heat_flux,

thermal_conductivity,

thermal_diffusivity,

contact_time

)

dT_bulk = bulk_temperature_rise(

friction_power,

thermal_conductance

)

T_flash = T0 + dT_flash

T_bulk = T0 + dT_bulk

T_total = T0 + dT_bulk + dT_flash

return {

"dT_flash": dT_flash,

"dT_bulk": dT_bulk,

"T_flash": T_flash,

"T_bulk": T_bulk,

"T_total": T_total,

}

# ============================================================

# ACOPLAMENTO TÉRMICO-EHL — V1.5

# ============================================================

def viscosity_temperature_exponential(

eta0,

T,

T0,

beta

):

"""

Lei exponencial parametrizada:

eta(T) = eta0 * exp[-beta * (T - T0)]

"""

if eta0 <= 0:

raise ValidationError("eta0 deve ser > 0.")

if beta < 0:

raise ValidationError("beta deve ser >= 0.")

return eta0 * math.exp(

-beta * (T - T0)

)

def coupled_thermal_ehl(

eta0,

T0,

beta,

ue,

Rx,

Ry,

Eprime,

alpha_p,

force,

vslide,

area,

kth,

alpha_th,

contact_time,

H,

tol_T,

max_iter,

relaxation=1.0

):

"""

Acoplamento iterativo:

T

-> eta(T)

-> h_min

-> tau_lub

-> q_fric

-> P_fric

-> T_new

O cisalhamento usado é o modelo Newtoniano Couette:

tau_lub = eta(T) * vslide / h_min

Não representa uma lei universal de tração EHL.

"""

if max_iter < 1:

raise ValidationError("max_iter deve ser >= 1.")

if tol_T <= 0:

raise ValidationError("tol_T deve ser > 0.")

if not 0 < relaxation <= 1:

raise ValidationError(

"relaxation deve estar entre 0 e 1."

)

if ue <= 0:

raise ValidationError(

"u_e deve ser > 0 para o cálculo EHL."

)

if Rx <= 0 or Ry <= 0:

raise ValidationError(

"Rx e Ry devem ser > 0."

)

if Eprime <= 0:

raise ValidationError(

"E' deve ser > 0."

)

if force < 0:

raise ValidationError(

"F deve ser >= 0."

)

if area < 0:

raise ValidationError(

"A deve ser >= 0."

)

T = T0

converged = False

history = []

for iteration in range(1, max_iter + 1):

eta = viscosity_temperature_exponential(

eta0,

T,

T0,

beta

)

ehl = ehl_film_thickness(

eta,

ue,

Eprime,

Rx,

Ry,

alpha_p,

force

)

hmin = ehl["h_min"]

if hmin <= 0:

raise ValidationError(

"h_min <= 0 durante o acoplamento."

)

tau = eta * abs(vslide) / hmin

q = frictional_heat_flux(

tau,

vslide

)

P = frictional_power(

tau,

vslide,

area

)

thermal = thermal_state(

T0,

q,

kth,

alpha_th,

contact_time,

P,

H

)

T_new_raw = thermal["T_total"]

T_new = (

T

+ relaxation * (T_new_raw - T)

)

error = abs(T_new - T)

history.append({

"iteration": iteration,

"T": T_new,

"eta": eta,

"h_min": hmin,

"tau": tau,

"q": q,

"P": P,

"error": error,

})

if error <= tol_T:

T = T_new

converged = True

break

T = T_new

# Recalcula o estado final com a temperatura final.

eta = viscosity_temperature_exponential(

eta0,

T,

T0,

beta

)

ehl = ehl_film_thickness(

eta,

ue,

Eprime,

Rx,

Ry,

alpha_p,

force

)

hmin = ehl["h_min"]

hc = ehl["h_c"]

tau = eta * abs(vslide) / hmin

q = frictional_heat_flux(

tau,

vslide

)

P = frictional_power(

tau,

vslide,

area

)

thermal = thermal_state(

T0,

q,

kth,

alpha_th,

contact_time,

P,

H

)

Rq = math.sqrt(

max(0.0, ehl.get("Rq1", 0.0) ** 2)

+ max(0.0, ehl.get("Rq2", 0.0) ** 2)

)

# h_min/Rq só é avaliado se Rq foi fornecido ao chamador.

return {

"T": T,

"eta": eta,

"h_min": hmin,

"h_c": hc,

"tau_lub": tau,

"q_fric": q,

"P_fric": P,

"thermal": thermal,

"iterations": len(history),

"converged": converged,

"history": history,

}

# ============================================================

# DESGASTE — V7.78 / CARGA DE ASPEREZAS EM EHL MISTO

# ============================================================

def point_contact_asperity_load_ratio(

dimensionless_load,

dimensionless_speed,

dimensionless_material,

dimensionless_roughness,

dimensionless_hardness,

):

"""

Correlação de Masjedi & Khonsari para contato pontual/ellíptico:

L_a = 10 W^(-0.083) U^(0.143) G^(0.314)

ln[1 + σ̄^(4.689) V^(0.509)

W^(-0.501) U^(-2.90) G^(-2.870)]

L_a é a razão de carga sustentada pelas asperezas, expressa em %.

Referência:

Masjedi & Khonsari, Tribology International 82 (2015) 228–244,

Eq. (23), DOI 10.1016/j.triboint.2014.09.010.

"""

vals = [

dimensionless_load,

dimensionless_speed,

dimensionless_material,

dimensionless_roughness,

dimensionless_hardness,

]

if any(v <= 0 for v in vals):

raise ValidationError(

"W, U, G, sigma_bar e V devem ser > 0 para calcular L_a."

)

term = (

1.0

+ dimensionless_roughness ** 4.689

* dimensionless_hardness ** 0.509

* dimensionless_load ** (-0.501)

* dimensionless_speed ** (-2.90)

* dimensionless_material ** (-2.870)

)

La_percent = (

10.0

* dimensionless_load ** (-0.083)

* dimensionless_speed ** 0.143

* dimensionless_material ** 0.314

* math.log(term)

)

if La_percent < 0:

raise ValidationError("L_a calculado < 0%.")

# A correlação fornece percentual; esta é a fração usada no balanço de carga.

La_fraction = La_percent / 100.0

return {

"La_percent": La_percent,

"La_fraction": La_fraction,

}

def mixed_ehl_archard_wear_volume(

wear_coefficient,

normal_force,

asperity_load_fraction,

sliding_distance,

hardness,

):

"""

Archard modificado para o desgaste associado ao contato de asperezas:

F_asp = L_a F_n

V_w   = k_w F_asp s / H

O coeficiente de desgaste K permanece o mesmo parâmetro de entrada

do V7.77; somente a força efetivamente aplicada à lei de Archard

passa a ser a parcela sustentada pelas asperezas.

"""

if wear_coefficient < 0:

raise ValidationError("k_w deve ser >= 0.")

if normal_force < 0:

raise ValidationError("F_n deve ser >= 0.")

if not 0.0 <= asperity_load_fraction <= 1.0:

raise ValidationError("A fração de carga de asperezas deve estar entre 0 e 1.")

if sliding_distance < 0:

raise ValidationError("s deve ser >= 0.")

if hardness <= 0:

raise ValidationError("H deve ser > 0.")

asperity_force = asperity_load_fraction * normal_force

volume = (

wear_coefficient

* asperity_force

* sliding_distance

/ hardness

)

return {

"asperity_force": asperity_force,

"volume": volume,

}

# ============================================================

# DESGASTE — V1.6

# ============================================================

def archard_wear_volume(

wear_coefficient,

normal_force,

sliding_distance,

hardness

):

"""

Lei de Archard:

V_w = k_w * F_n * s / H

k_w: coeficiente de desgaste adimensional.

F_n: força normal [N].

s: distância de deslizamento [m].

H: dureza [Pa].

"""

if wear_coefficient < 0:

raise ValidationError(

"k_w deve ser >= 0."

)

if normal_force < 0:

raise ValidationError(

"F_n deve ser >= 0."

)

if sliding_distance < 0:

raise ValidationError(

"s deve ser >= 0."

)

if hardness <= 0:

raise ValidationError(

"H deve ser > 0."

)

return (

wear_coefficient

* normal_force

* sliding_distance

/ hardness

)

def archard_wear_depth(

wear_volume,

contact_area

):

"""

Profundidade média equivalente:

d_w = V_w / A

Não representa a distribuição espacial real do desgaste.

"""

if wear_volume < 0:

raise ValidationError(

"V_w deve ser >= 0."

)

if contact_area <= 0:

raise ValidationError(

"A deve ser > 0."

)

return wear_volume / contact_area

def wear_state(

wear_coefficient,

normal_force,

sliding_speed,

time,

hardness,

contact_area,

wear_limit_depth

):

"""

Estado acumulado segundo Archard.

s = |v_desl| * t

V_w = k_w F_n s / H

d_w = V_w / A

Critério:

G_w = d_lim - d_w

U_w = d_w / d_lim

"""

if time < 0:

raise ValidationError(

"tempo deve ser >= 0."

)

if wear_limit_depth <= 0:

raise ValidationError(

"limite de desgaste deve ser > 0."

)

sliding_distance = abs(sliding_speed) * time

volume = archard_wear_volume(

wear_coefficient,

normal_force,

sliding_distance,

hardness

)

depth = archard_wear_depth(

volume,

contact_area

)

G = wear_limit_depth - depth

U = depth / wear_limit_depth

return {

"sliding_distance": sliding_distance,

"volume": volume,

"depth": depth,

"G": G,

"U": U,

"admissible": G >= 0.0,

}

# ============================================================

# INTEGRIDADE GLOBAL — V1.7

# ============================================================

def global_integrity_state(

U_sigma,

U_fatigue,

U_film,

U_temperature,

U_wear

):

"""

Interseção dos domínios de integridade:

D_integridade =

D_sigma ∩ D_f ∩ D_EHL ∩ D_therm ∩ D_wear

Implementação pelo maior índice de utilização:

U_global = max(U_i)

Integridade preservada quando:

U_global <= 1

"""

values = {

"tensão": U_sigma,

"fadiga": U_fatigue,

"filme EHL": U_film,

"temperatura": U_temperature,

"desgaste": U_wear,

}

for name, value in values.items():

if not math.isfinite(value):

raise ValidationError(

f"U_{name} não é finito."

)

if value < 0:

raise ValidationError(

f"U_{name} deve ser >= 0."

)

governing_name = max(

values,

key=values.get

)

U_global = values[governing_name]

return {

"indices": values,

"U_global": U_global,

"governing": governing_name,

"admissible": U_global <= 1.0,

}

# ============================================================

# INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS — V1.8

# ============================================================

def safe_utilization(value, limit):

"""

Índice de utilização:

U = value / limit

"""

if limit <= 0:

raise ValidationError(

"O limite deve ser > 0."

)

if value < 0:

raise ValidationError(

"O valor deve ser >= 0."

)

return value / limit

def require_numerical_convergence(state):

"""

Impede que um estado numérico explicitamente não convergido seja

tratado como resultado físico final.

"""

verification = state.get("numerical_verification")

if not verification:

raise ValidationError(

"Verificação numérica não executada."

)

if not verification.get("converged", False):

raise ValidationError(

"Estado numérico não convergido; resultado físico final bloqueado."

)

return True

def build_validated_physical_state(point, tolerance=0.01):

"""

Executa o contato Hertziano, o campo subsuperficial e a verificação

numérica. Só retorna o estado como utilizável quando todos os testes

definidos pelo modelo passam.

"""

state = derive_hertz_sigma_vm(point)

verification = consolidate_numerical_verification(

state,

tolerance=tolerance,

)

if not verification["converged"]:

raise ValidationError(

"Estado físico rejeitado: convergência numérica insuficiente."

)

state["physical_state_status"] = "validado_numericalmente"

state["physical_state_ready_for_integrity"] = True

return state

def evaluate_stress_integrity_field(

state,

sigma_limit,

):

"""

Avalia G_sigma e U_sigma em todos os pontos do campo espacial

já calculado. Não recalcula o campo.

"""

require_numerical_convergence(state)

sigma_limit = float(sigma_limit)

if sigma_limit <= 0.0:

raise ValidationError("sigma_limit deve ser > 0.")

field = state.get("field")

if not isinstance(field, list) or not field:

raise ValidationError(

"Campo espacial não está disponível no estado."

)

values = []

violating = []

for item in field:

vm = float(item["vm"])

U = vm / sigma_limit

G = sigma_limit - vm

record = {

"x": float(item["x"]),

"y": float(item["y"]),

"z": float(item["z"]),

"sigma_VM": vm,

"G_sigma": G,

"U_sigma": U,

"admissible": U <= 1.0,

}

values.append(record)

if G < 0.0:

violating.append(record)

max_item = max(values, key=lambda q: q["U_sigma"])

result = {

"sigma_limit": sigma_limit,

"points": values,

"violating_points": violating,

"max_U_sigma": max_item["U_sigma"],

"governing_point": {

"x": max_item["x"],

"y": max_item["y"],

"z": max_item["z"],

},

"G_sigma_min": min(q["G_sigma"] for q in values),

"admissible": len(violating) == 0,

}

state["stress_integrity_field"] = result

return result

def derive_spatial_stress_amplitude_from_history(

tensor_history,

):

"""

Deriva a amplitude tensorial espacial de uma história explícita.

Entrada:

[{"N": ..., "field": [...]}, ...]

Em cada ponto:

sigma_a,ij = (max_t sigma_ij - min_t sigma_ij) / 2

e:

sigma_a = VM(sigma_a,ij)

"""

if len(tensor_history) < 2:

raise ValidationError(

"São necessários pelo menos dois estados tensorais."

)

first = tensor_history[0]

if not isinstance(first, dict):

raise ValidationError("Estado tensorial inválido.")

first_field = first.get("field")

if not isinstance(first_field, list) or not first_field:

raise ValidationError(

"O primeiro estado não possui campo tensorial."

)

coords = []

for item in first_field:

if "tensor" not in item:

raise ValidationError("Campo tensorial sem 'tensor'.")

coords.append((

float(item["x"]),

float(item["y"]),

float(item["z"]),

))

result = []

for j, coord in enumerate(coords):

tensors = []

for state in tensor_history:

field = state.get("field")

if not isinstance(field, list) or len(field) != len(coords):

raise ValidationError(

"Todos os estados devem possuir a mesma malha."

)

item = field[j]

current_coord = (

float(item["x"]),

float(item["y"]),

float(item["z"]),

)

if current_coord != coord:

raise ValidationError(

"A malha espacial dos estados não é idêntica."

)

t = item.get("tensor")

required = ("sx", "sy", "sz", "txy", "txz", "tyz")

if not isinstance(t, dict) or any(k not in t for k in required):

raise ValidationError("Tensor incompleto.")

tensors.append({k: float(t[k]) for k in required})

amp_tensor = {}

for k in ("sx", "sy", "sz", "txy", "txz", "tyz"):

vals = [t[k] for t in tensors]

amp_tensor[k] = (max(vals) - min(vals)) / 2.0

result.append({

"x": coord[0],

"y": coord[1],

"z": coord[2],

"tensor_amplitude": amp_tensor,

"sigma_a": von_mises_from_tensor(amp_tensor),

})

return result

def extract_reversals(values):

"""

Reduz uma sequência escalar aos pontos de reversão.

Pontos consecutivos iguais são removidos.

"""

vals = [float(v) for v in values]

if len(vals) < 2:

raise ValidationError("São necessários pelo menos dois valores.")

compressed = []

for v in vals:

if not compressed or v != compressed[-1]:

compressed.append(v)

if len(compressed) < 2:

return compressed

reversals = [compressed[0]]

for i in range(1, len(compressed) - 1):

a = compressed[i - 1]

b = compressed[i]

c = compressed[i + 1]

if (b - a) * (c - b) <= 0.0:

if b != reversals[-1]:

reversals.append(b)

if compressed[-1] != reversals[-1]:

reversals.append(compressed[-1])

return reversals

def rainflow_cycles(values):

"""

Extração de ciclos pelo algoritmo de quatro pontos.

Retorna ciclos com:

range  = faixa

amplitude = range/2

mean = tensão média

count = 1.0 para ciclo completo

0.5 para meio ciclo

A função opera sobre uma única história escalar.

"""

reversals = extract_reversals(values)

stack = []

cycles = []

for value in reversals:

stack.append(value)

while len(stack) >= 3:

x = abs(stack[-2] - stack[-3])

y = abs(stack[-1] - stack[-2])

if y < x:

break

if len(stack) == 3:

cycles.append({

"range": x,

"amplitude": x / 2.0,

"mean": (stack[-3] + stack[-2]) / 2.0,

"count": 0.5,

})

del stack[-3]

else:

cycles.append({

"range": x,

"amplitude": x / 2.0,

"mean": (stack[-3] + stack[-2]) / 2.0,

"count": 1.0,

})

del stack[-3:-1]

for i in range(len(stack) - 1):

r = abs(stack[i + 1] - stack[i])

cycles.append({

"range": r,

"amplitude": r / 2.0,

"mean": (stack[i + 1] + stack[i]) / 2.0,

"count": 0.5,

})

return cycles

def accumulate_spatial_fatigue_damage(

previous_damage,

incremental_fatigue,

):

"""

Acumula dano de fadiga espacialmente, ponto a ponto.

previous_damage:

lista de registros com x, y, z e D_f acumulado.

incremental_fatigue:

resultado espacial de uma etapa, contendo x, y, z e D_f.

Não recalcula ciclos anteriores.

"""

if previous_damage is None:

previous_damage = []

if not incremental_fatigue:

raise ValidationError("incremental_fatigue vazio.")

previous_map = {

(float(p["x"]), float(p["y"]), float(p["z"])): float(p["D_f"])

for p in previous_damage

}

current_map = {}

for p in incremental_fatigue:

key = (float(p["x"]), float(p["y"]), float(p["z"]))

if key in current_map:

raise ValidationError(

"Há pontos espaciais duplicados em incremental_fatigue."

)

current_map[key] = float(p["D_f"])

if previous_map and set(previous_map) != set(current_map):

raise ValidationError(

"As malhas espaciais do dano anterior e incremental diferem."

)

result = []

for key in current_map:

accumulated = previous_map.get(key, 0.0) + current_map[key]

x, y, z = key

result.append({

"x": x,

"y": y,

"z": z,

"D_f": accumulated,

})

return result

def evaluate_accumulated_fatigue_integrity(

accumulated_damage,

):

"""

Converte o dano de fadiga acumulado em domínio de integridade.

G_f = 1 - D_f

U_f = D_f

O limite de fadiga ocorre quando D_f >= 1.

"""

if not accumulated_damage:

raise ValidationError("accumulated_damage vazio.")

points = []

violating_points = []

max_damage = float("-inf")

governing_point = None

for p in accumulated_damage:

Df = float(p["D_f"])

Gf = 1.0 - Df

admissible = Gf >= 0.0

record = {

"x": p["x"],

"y": p["y"],

"z": p["z"],

"D_f": Df,

"G_f": Gf,

"U_f": Df,

"admissible": admissible,

}

points.append(record)

if not admissible:

violating_points.append(record)

if Df > max_damage:

max_damage = Df

governing_point = (p["x"], p["y"], p["z"])

return {

"points": points,

"violating_points": violating_points,

"max_D_f": max_damage,

"max_U_f": max_damage,

"G_f_min": 1.0 - max_damage,

"governing_point": governing_point,

"admissible": len(violating_points) == 0,

"damage_source": "acumulado_incrementalmente",

}

def run_accumulated_fatigue_sequence(

incremental_fatigue_results,

):

"""

Recebe resultados incrementais de fadiga em sequência temporal/cíclica

e produz o dano acumulado em cada etapa.

Cada elemento da entrada representa somente o incremento daquela etapa.

"""

if not incremental_fatigue_results:

raise ValidationError("incremental_fatigue_results vazio.")

accumulated = None

history = []

for index, incremental in enumerate(incremental_fatigue_results):

accumulated = accumulate_spatial_fatigue_damage(

accumulated,

incremental["points"],

)

integrity = evaluate_accumulated_fatigue_integrity(accumulated)

history.append({

"index": index,

"accumulated_damage": accumulated,

"fatigue_integrity": integrity,

})

return {

"history": history,

"final": history[-1],

"accumulation_method": "soma_incremental_de_D_f",

}

def extract_limiting_state_from_history(

state_results,

evolution_result,

):

"""

Identifica o estado calculado que atingiu primeiro U_global >= 1

e preserva ponto e modo governantes desse estado.

"""

if not state_results:

raise ValidationError("state_results vazio.")

if not evolution_result.get("limit_reached", False):

return {

"limit_reached": False,

"limiting_state_index": None,

"time": None,

"cycles": None,

"U_global_max": None,

"governing_point": None,

"governing_mode": None,

}

limiting_index = None

for state in state_results:

U = float(state["final"]["U_global_max"])

if U >= 1.0:

limiting_index = state["index"]

break

if limiting_index is None:

raise ValidationError(

"A evolução informa limite atingido, mas nenhum estado "

"contém U_global_max >= 1."

)

state = state_results[limiting_index]

return {

"limit_reached": True,

"limiting_state_index": limiting_index,

"time": state["time"],

"cycles": state["cycles"],

"U_global_max": state["final"]["U_global_max"],

"governing_point": state["final"]["governing_point"],

"governing_mode": state["final"]["governing_mode"],

}

def validate_integrity_evolution(state_results):

"""

Verifica a consistência básica da evolução calculada.

Não altera nenhum resultado.

"""

if not state_results:

raise ValidationError("state_results vazio.")

for i in range(1, len(state_results)):

previous = state_results[i - 1]

current = state_results[i]

if current["time"] <= previous["time"]:

raise ValidationError(

"Os tempos dos estados devem ser estritamente crescentes."

)

if current["cycles"] <= previous["cycles"]:

raise ValidationError(

"Os ciclos dos estados devem ser estritamente crescentes."

)

return {

"valid": True,

"states": len(state_results),

"time_monotonic": True,

"cycles_monotonic": True,

}

def run_validated_integrity_incremental_pipeline(

physical_states,

incremental_fatigue_results,

sigma_limit,

times,

cycles,

interpolate=True,

):

"""

Integra estados físicos validados, tensão e dano de fadiga incremental

acumulado na mesma evolução temporal/cíclica.

Cada incremental_fatigue_results[k] representa somente o dano novo

produzido no intervalo correspondente ao estado k.

O dano acumulado é usado para formar:

U_global = max(U_sigma, D_f)

"""

if not physical_states:

raise ValidationError("physical_states vazio.")

if len(physical_states) != len(incremental_fatigue_results):

raise ValidationError(

"physical_states e incremental_fatigue_results devem ter "

"o mesmo número de estados."

)

if len(times) != len(physical_states):

raise ValidationError("times incompatível com physical_states.")

if len(cycles) != len(physical_states):

raise ValidationError("cycles incompatível com physical_states.")

if any(times[i] <= times[i - 1] for i in range(1, len(times))):

raise ValidationError("times deve ser estritamente crescente.")

if any(cycles[i] <= cycles[i - 1] for i in range(1, len(cycles))):

raise ValidationError("cycles deve ser estritamente crescente.")

accumulated = None

states = []

for k, physical_state in enumerate(physical_states):

if not physical_state.get("physical_state_ready_for_integrity", False):

raise ValidationError(

f"Estado físico {k} não está validado para integridade."

)

require_numerical_convergence(physical_state)

stress_integrity = evaluate_stress_integrity_field(

physical_state,

sigma_limit,

)

accumulated = accumulate_spatial_fatigue_damage(

accumulated,

incremental_fatigue_results[k]["points"],

)

fatigue_integrity = evaluate_accumulated_fatigue_integrity(

accumulated

)

spatial_integrity = evaluate_global_spatial_integrity(

stress_integrity,

fatigue_integrity,

)

final = build_final_integrity_result(

spatial_integrity

)

states.append({

"index": k,

"time": times[k],

"cycles": cycles[k],

"stress_integrity": stress_integrity,

"fatigue_increment": incremental_fatigue_results[k],

"fatigue_integrity": fatigue_integrity,

"spatial_integrity": spatial_integrity,

"final": final,

})

evolution = evaluate_time_cycle_life(

[s["final"] for s in states],

times,

cycles,

interpolate=interpolate,

)

validation = validate_integrity_evolution(states)

limiting_state = extract_limiting_state_from_history(

states,

evolution,

)

final = build_final_integrity_result(

states[-1]["spatial_integrity"],

evolution,

)

return {

"states": states,

"evolution": evolution,

"evolution_validation": validation,

"limiting_state": limiting_state,

"final": final,

"fatigue_accumulation": "incremental",

}

def build_integrity_criterion_registry(stress_integrity=None,

fatigue_integrity=None,

additional_criteria=None):

"""Registry explícito; nenhum critério adicional é inferido."""

criteria = []

if stress_integrity is not None:

criteria.append({

"name": "tensão",

"source": "E5_stress",

"result": stress_integrity,

"utilization": stress_integrity.get("max_U_sigma"),

"admissible": stress_integrity.get("admissible"),

})

if fatigue_integrity is not None:

criteria.append({

"name": "fadiga",

"source": "E5_fatigue",

"result": fatigue_integrity,

"utilization": fatigue_integrity.get("D_f_max"),

"admissible": fatigue_integrity.get("admissible"),

})

if additional_criteria is not None:

if not isinstance(additional_criteria, list):

raise ValueError("additional_criteria deve ser uma lista.")

for criterion in additional_criteria:

if not isinstance(criterion, dict):

raise ValueError("Cada critério adicional deve ser um dicionário.")

for key in ("name", "utilization", "admissible"):

if key not in criterion:

raise ValueError(

f"Critério adicional sem campo obrigatório: {key}"

)

criteria.append(dict(criterion))

if not criteria:

raise ValueError("Nenhum critério de integridade foi fornecido.")

return {"criteria": criteria, "criterion_count": len(criteria)}

def evaluate_registered_integrity_criteria(registry):

"""Agrega somente os critérios explicitamente registrados."""

if not isinstance(registry, dict) or "criteria" not in registry:

raise ValueError("Registry de critérios inválido.")

criteria = registry["criteria"]

if not criteria:

raise ValueError("Registry sem critérios.")

utilizations = []

for criterion in criteria:

u = criterion.get("utilization")

if u is None or not isinstance(u, (int, float)):

raise ValueError(

f"Utilization inválida no critério '{criterion.get('name')}'."

)

utilizations.append(float(u))

max_index = max(range(len(utilizations)), key=lambda i: utilizations[i])

governing = criteria[max_index]

u_global = utilizations[max_index]

return {

"criteria": criteria,

"U_global_max": u_global,

"governing_criterion": governing["name"],

"governing_source": governing.get("source"),

"admissible": all(bool(c.get("admissible")) for c in criteria),

"domain": "interseção dos critérios explicitamente fornecidos",

}

def execute_e5_integrity_registry(e4_output,

material,

surface,

lubrication,

history,

sigma_limit,

additional_criteria=None):

"""

E5 extensível: tensão é calculada; os demais critérios só entram

quando explicitamente fornecidos.

"""

stress_result = execute_e5_resistance_integrity(

e4_output=e4_output,

material=material,

surface=surface,

lubrication=lubrication,

history=history,

sigma_limit=sigma_limit,

)

fatigue_result = None

if isinstance(history, dict):

fatigue_history = history.get("fatigue_tensor_history")

sigma_ref = history.get("sigma_ref")

N_ref = history.get("N_ref")

exponent_m = history.get("exponent_m")

if all(v is not None for v in

(fatigue_history, sigma_ref, N_ref, exponent_m)):

fatigue_result = evaluate_spatial_rainflow_fatigue(

tensor_history=fatigue_history,

sigma_ref=sigma_ref,

N_ref=N_ref,

exponent_m=exponent_m,

sigma_ultimate=history.get("sigma_ultimate"),

mean_stress_method=history.get("mean_stress_method"),

sigma_yield=history.get("sigma_yield"),

)

registry = build_integrity_criterion_registry(

stress_integrity=stress_result["stress_integrity"],

fatigue_integrity=fatigue_result,

additional_criteria=additional_criteria,

)

global_result = evaluate_registered_integrity_criteria(registry)

return {

"integrity_domain": global_result["domain"],

"utilization": global_result["U_global_max"],

"governing_point": stress_result.get("governing_point"),

"governing_mode": global_result["governing_criterion"],

"life_limit": None,

"admissible": global_result["admissible"],

"criteria_registry": registry,

"criterion_evaluation": global_result,

"stress_integrity": stress_result["stress_integrity"],

"fatigue_integrity": fatigue_result,

"material": material,

"surface": surface,

"lubrication": lubrication,

"history": history,

"fatigue_included": fatigue_result is not None,

"life_calculated": False,

}

def execute_e5_integrity_with_optional_fatigue(

e4_output,

material,

surface,

lubrication,

history,

sigma_limit,

fatigue_tensor_history=None,

sigma_ref=None,

N_ref=None,

exponent_m=None,

sigma_ultimate=None,

mean_stress_method=None,

sigma_yield=None,

):

"""

E5 ampliado.

Sempre calcula o domínio de tensão a partir de E4.

A fadiga só é calculada quando seu histórico e todos os parâmetros

de fadiga são fornecidos explicitamente.

Não cria EHL, térmico ou desgaste por aproximação.

"""

stress_result = execute_e5_resistance_integrity(

e4_output,

material,

surface,

lubrication,

history,

sigma_limit,

)

if fatigue_tensor_history is None:

return {

**stress_result,

"fatigue_included": False,

"global_integrity": None,

}

required_fatigue = {

"sigma_ref": sigma_ref,

"N_ref": N_ref,

"exponent_m": exponent_m,

}

missing = [

key for key, value in required_fatigue.items()

if value is None

]

if missing:

raise ValidationError(

"Parâmetros de fadiga ausentes: "

+ ", ".join(missing)

)

fatigue_result = evaluate_spatial_rainflow_fatigue(

fatigue_tensor_history,

float(sigma_ref),

float(N_ref),

float(exponent_m),

sigma_ultimate=sigma_ultimate,

mean_stress_method=mean_stress_method,

sigma_yield=sigma_yield,

)

global_result = evaluate_global_spatial_integrity(

stress_result["stress_integrity"],

fatigue_result,

)

return {

**stress_result,

"fatigue_integrity": fatigue_result,

"global_integrity": global_result,

"fatigue_included": True,

}

def execute_full_e1_e5_workflow(

geometry,

kinematics,

material,

surface,

half_thickness,

operating,

lubrication,

thermal,

history,

sigma_limit,

integrity_history=None,

integrity_times=None,

integrity_cycles=None,

interpolate_integrity=True,

):

"""

Executa a cadeia física E1 -> E2 -> E3 -> E4 -> E5.

Cada etapa recebe a saída efetivamente produzida pela etapa anterior.

Nenhuma etapa é refeita a partir de dados intermediários substitutos.

"""

e1 = build_e1_output_from_geometry(geometry)

e2 = execute_e2_contact_kinematics(

e1,

kinematics,

)

e3 = execute_e3_tribological_volume(

e2,

material,

surface,

half_thickness,

)

e4 = execute_e4_requests(

e3,

e2,

operating,

lubrication,

thermal,

)

e5 = execute_e5_integrity_with_optional_fatigue(

e4,

material,

surface,

lubrication,

history,

sigma_limit,

fatigue_tensor_history=history.get("fatigue_tensor_history"),

sigma_ref=history.get("sigma_ref"),

N_ref=history.get("N_ref"),

exponent_m=history.get("exponent_m"),

sigma_ultimate=history.get("sigma_ultimate"),

mean_stress_method=history.get("mean_stress_method"),

sigma_yield=history.get("sigma_yield"),

)

integrity_evolution = None

if integrity_history is not None:

if integrity_times is None or integrity_cycles is None:

raise ValueError(

"integrity_times e integrity_cycles são obrigatórios "

"quando integrity_history é fornecido."

)

integrity_evolution = execute_e5_integrity_history(

registry_results=integrity_history,

times=integrity_times,

cycles=integrity_cycles,

interpolate=interpolate_integrity,

)

return {

"E1_geometria": e1,

"E2_contato_cinematico": e2,

"E3_volume_tribologico": e3,

"E4_solicitacoes": e4,

"E5_resistencia_integridade": e5,

"sequence": [

"E1_geometria",

"E2_contato_cinematico",

"E3_volume_tribologico",

"E4_solicitacoes",

"E5_resistencia_integridade",

],

"workflow_complete": True,

}

def execute_e5_resistance_integrity(

e4_output,

material,

surface,

lubrication,

history,

sigma_limit,

):

"""

Executa E5 sobre o campo de tensões produzido por E4.

Nesta integração, o critério de tensão é calculado diretamente.

Fadiga, desgaste, EHL e vida só são agregados quando seus resultados

específicos já estiverem disponíveis; nenhum deles é inventado aqui.

"""

for name, obj in (

("e4_output", e4_output),

("material", material),

("surface", surface),

("lubrication", lubrication),

("history", history),

):

if not isinstance(obj, dict):

raise ValidationError(f"{name} deve ser um dicionário.")

field = e4_output.get("stress_field")

if not isinstance(field, list) or not field:

raise ValidationError(

"E4 não forneceu um campo espacial de tensões."

)

sigma_limit = float(sigma_limit)

if sigma_limit <= 0.0:

raise ValidationError("sigma_limit deve ser > 0.")

points = []

violating = []

for item in field:

if "vm" not in item:

raise ValidationError(

"Cada ponto de stress_field deve conter 'vm'."

)

vm = float(item["vm"])

U = vm / sigma_limit

G = sigma_limit - vm

record = {

"x": float(item["x"]),

"y": float(item["y"]),

"z": float(item["z"]),

"sigma_VM": vm,

"G_sigma": G,

"U_sigma": U,

"admissible": U <= 1.0,

}

points.append(record)

if G < 0.0:

violating.append(record)

governing = max(points, key=lambda q: q["U_sigma"])

stress_integrity = {

"sigma_limit": sigma_limit,

"points": points,

"violating_points": violating,

"max_U_sigma": governing["U_sigma"],

"governing_point": {

"x": governing["x"],

"y": governing["y"],

"z": governing["z"],

},

"G_sigma_min": min(q["G_sigma"] for q in points),

"admissible": len(violating) == 0,

}

result = {

"integrity_domain": {

"criterion": "tensão",

"points": points,

"violating_points": violating,

},

"utilization": {

"type": "U_sigma",

"max": governing["U_sigma"],

"points": points,

},

"governing_point": (

governing["x"],

governing["y"],

governing["z"],

),

"governing_mode": "tensão",

"life_limit": None,

"stress_integrity": stress_integrity,

"material": material,

"surface": surface,

"lubrication": lubrication,

"history": history,

"fatigue_included": False,

"life_calculated": False,

}

return result

def execute_e4_requests(

e3_output,

e2_output,

operating,

lubrication,

thermal,

):

"""

Executa E4 a partir do volume tribológico de E3.

A pressão e o campo tensorial são calculados somente quando todos

os parâmetros físicos necessários são fornecidos explicitamente.

Deformação e temperatura não são inventadas: devem ser fornecidas

quando ainda não houver um solucionador constitutivo/térmico.

"""

for name, obj in (

("e3_output", e3_output),

("e2_output", e2_output),

("operating", operating),

("lubrication", lubrication),

("thermal", thermal),

):

if not isinstance(obj, dict):

raise ValidationError(f"{name} deve ser um dicionário.")

if "tribological_volume" not in e3_output:

raise ValidationError(

"E3 não forneceu tribological_volume."

)

required_operating = (

"force",

"Rx",

"Ry",

"Eprime",

"spherical_contact",

"nu",

"z_points",

"zmax",

"nx_xy",

"nz",

"integration_grid",

)

missing = [

key for key in required_operating

if key not in operating

]

if missing:

raise ValidationError(

"Dados insuficientes para E4: "

+ ", ".join(missing)

)

# A pressão de contato é derivada dos dados operacionais fornecidos.

pressure_state = dict(operating)

pressure_state.update(

derive_contact_pressure_state(operating)

)

# O campo tensorial é calculado com os mesmos parâmetros declarados.

field = spatial_full_tensor_field(

a=pressure_state["a"],

b=pressure_state["b"],

p0=pressure_state["p0"],

nu=float(operating["nu"]),

zmax=float(operating["zmax"]),

nx_xy=int(operating["nx_xy"]),

nz=int(operating["nz"]),

integration_grid=operating["integration_grid"],

)

pressure_field = {

"a": pressure_state["a"],

"b": pressure_state["b"],

"p0": pressure_state["p0"],

"contact_area": pressure_state["contact_area_derived"],

"force": float(operating["force"]),

}

# Não há hipótese constitutiva automática nesta etapa.

if "strain_field" not in operating:

raise ValidationError(

"strain_field deve ser fornecido explicitamente em operating."

)

if "temperature_field" not in thermal:

raise ValidationError(

"temperature_field deve ser fornecido explicitamente em thermal."

)

contact_state = e2_output.get("contact_state", [])

velocity_field = [

{

"position": item["position"],

"vrel": item["vrel"],

"vn": item["vn"],

}

for item in contact_state

]

return {

"pressure_field": pressure_field,

"stress_field": field,

"strain_field": operating["strain_field"],

"velocity_field": velocity_field,

"temperature_field": thermal["temperature_field"],

"tribological_volume": e3_output["tribological_volume"],

"pressure_source": "derive_contact_pressure_state",

"stress_source": "spatial_full_tensor_field",

}

def execute_e3_tribological_volume(

e2_output,

material,

surface,

half_thickness,

):

"""

Executa E3 a partir do estado de contato produzido por E2.

O volume é construído somente ao redor dos pontos efetivamente

produzidos por E2. A espessura normal é obrigatoriamente fornecida.

Nenhuma dimensão é criada automaticamente.

"""

if not isinstance(e2_output, dict):

raise ValidationError("e2_output deve ser um dicionário.")

required = (

"contact_state",

"contact_line_or_region",

)

missing = [key for key in required if key not in e2_output]

if missing:

raise ValidationError(

"E2 incompatível com E3: " + ", ".join(missing)

)

if not isinstance(material, dict):

raise ValidationError("material deve ser um dicionário.")

if not isinstance(surface, dict):

raise ValidationError("surface deve ser um dicionário.")

if not isinstance(half_thickness, (int, float)):

raise ValidationError(

"half_thickness deve ser fornecido numericamente."

)

if half_thickness <= 0.0:

raise ValidationError(

"half_thickness deve ser maior que zero."

)

candidates = e2_output["contact_line_or_region"]

if not candidates:

raise ValidationError(

"E2 não forneceu pontos para formar o volume tribológico."

)

volume = build_tribological_volume(

candidates,

half_thickness,

)

return {

"tribological_volume": volume,

"spatial_domain": volume,

"spatial_discretization": {

"type": "normal_columns_at_contact_points",

"count": len(volume),

"half_thickness": half_thickness,

},

"material": material,

"surface": surface,

"source_contact_state": e2_output["contact_state"],

}

def execute_e2_contact_kinematics(

e1_output,

kinematics,

):

"""

Executa E2 usando a rotina de contato cinemático já existente.

A geometria é recebida de E1. A condição de conjugação não é imposta:

o programa calcula o contato geométrico e mede v_rel.n.

"""

required = (

"v_values",

"theta",

"theta_dot",

"initial",

)

if not isinstance(kinematics, dict):

raise ValidationError("kinematics deve ser um dicionário.")

missing = [key for key in required if key not in kinematics]

if missing:

raise ValidationError(

"Cinématica E2 sem parâmetros: " + ", ".join(missing)

)

e2_input = build_e2_input_from_e1(

e1_output,

kinematics,

)

line = continue_contact_line(

e2_input["surface_1"],

e2_input["surface_2"],

e2_input["kinematics"]["v_values"],

e2_input["kinematics"]["theta"],

e2_input["kinematics"]["theta_dot"],

e2_input["kinematics"]["initial"],

e2_input["kinematics"].get("max_iter", 40),

e2_input["kinematics"].get("tol", 1e-10),

)

length, max_kinematic_residual = contact_line_metrics(line)

if not line:

raise ValidationError(

"E2 não produziu nenhum ponto de contato."

)

normal_relative_velocity = [

point["vn"] for point in line

]

relative_velocity = [

point["vrel"] for point in line

]

return {

"contact_state": line,

"relative_velocity": relative_velocity,

"normal_relative_velocity": normal_relative_velocity,

"contact_line_or_region": line,

"contact_length": length,

"max_kinematic_residual": max_kinematic_residual,

"kinematic_conjugacy_measured": True,

"kinematic_conjugacy_forced": False,

}

def build_e1_output_from_geometry(geometry_payload):

"""

Formaliza a saída de E1 a partir de uma geometria já fornecida.

Não cria superfície, parâmetro, referencial ou discretização.

Apenas verifica e organiza os objetos recebidos.

"""

required = (

"surface_1",

"surface_2",

"normals",

"contact_geometry",

)

if not isinstance(geometry_payload, dict):

raise ValidationError("geometry_payload deve ser um dicionário.")

missing = [key for key in required if key not in geometry_payload]

if missing:

raise ValidationError(

"E1 sem saídas geométricas: " + ", ".join(missing)

)

return {

"surface_1": geometry_payload["surface_1"],

"surface_2": geometry_payload["surface_2"],

"normals": geometry_payload["normals"],

"contact_geometry": geometry_payload["contact_geometry"],

}

def build_e2_input_from_e1(e1_output, kinematics):

"""

Faz a passagem formal E1 -> E2.

A etapa E2 recebe exatamente os objetos geométricos produzidos por E1

e a cinemática fornecida pelo usuário.

"""

if not isinstance(e1_output, dict):

raise ValidationError("e1_output deve ser um dicionário.")

required_e1 = (

"surface_1",

"surface_2",

"normals",

"contact_geometry",

)

missing = [key for key in required_e1 if key not in e1_output]

if missing:

raise ValidationError(

"Saída E1 incompatível com E2: " + ", ".join(missing)

)

if not isinstance(kinematics, dict):

raise ValidationError("kinematics deve ser um dicionário.")

return {

"surface_1": e1_output["surface_1"],

"surface_2": e1_output["surface_2"],

"normals": e1_output["normals"],

"kinematics": kinematics,

"contact_geometry": e1_output["contact_geometry"],

}

def validate_e1_e2_interface(e1_output, e2_input):

"""

Verifica que E2 recebeu os mesmos objetos fundamentais produzidos por E1.

"""

keys = (

"surface_1",

"surface_2",

"normals",

"contact_geometry",

)

for key in keys:

if key not in e1_output or key not in e2_input:

raise ValidationError(

f"Interface E1->E2 incompleta: '{key}'."

)

if e1_output[key] is not e2_input[key]:

raise ValidationError(

f"Interface E1->E2 alterou o objeto '{key}'."

)

if "kinematics" not in e2_input:

raise ValidationError(

"E2 não recebeu a entrada 'kinematics'."

)

return {

"valid": True,

"interface": "E1->E2",

"geometry_objects_preserved": True,

"new_physical_values_created": False,

}

def validate_stage_payload(stage_name, payload, contract):

"""

Valida se um payload contém as estruturas mínimas declaradas

no contrato da etapa.

Não valida conteúdo físico nem inventa campos.

"""

if stage_name not in contract:

raise ValidationError(

f"Contrato inexistente para etapa '{stage_name}'."

)

if not isinstance(payload, dict):

raise ValidationError(

f"Payload da etapa '{stage_name}' deve ser um dicionário."

)

required_inputs = contract[stage_name]["inputs"]

missing = [

key for key in required_inputs

if key not in payload

]

if missing:

raise ValidationError(

f"Payload de '{stage_name}' sem entradas: "

+ ", ".join(missing)

)

return {

"valid": True,

"stage": stage_name,

"missing": [],

}

def validate_stage_output(stage_name, payload, contract):

"""

Valida se uma etapa produziu as saídas declaradas.

"""

if stage_name not in contract:

raise ValidationError(

f"Contrato inexistente para etapa '{stage_name}'."

)

if not isinstance(payload, dict):

raise ValidationError(

f"Saída da etapa '{stage_name}' deve ser um dicionário."

)

required_outputs = contract[stage_name]["outputs"]

missing = [

key for key in required_outputs

if key not in payload

]

if missing:

raise ValidationError(

f"Saída de '{stage_name}' sem campos: "

+ ", ".join(missing)

)

return {

"valid": True,

"stage": stage_name,

"missing": [],

}

def validate_pipeline_contract_chain(stage_payloads, architecture=None):

"""

Valida a cadeia estrutural E1 -> E2 -> E3 -> E4 -> E5.

O teste é estrutural: não executa nenhuma equação física.

"""

if architecture is None:

architecture = build_model_architecture()

contracts = architecture["contracts"]

order = architecture["sequence"]

if not isinstance(stage_payloads, dict):

raise ValidationError("stage_payloads deve ser um dicionário.")

reports = {}

for stage in order:

if stage not in stage_payloads:

raise ValidationError(

f"Payload ausente para '{stage}'."

)

payload = stage_payloads[stage]

input_report = validate_stage_payload(

stage,

payload,

contracts,

)

output_report = validate_stage_output(

stage,

payload,

contracts,

)

reports[stage] = {

"inputs": input_report,

"outputs": output_report,

}

return {

"valid": True,

"reports": reports,

}

def build_stage_contracts():

"""

Contratos formais das cinco etapas do modelo.

Os contratos descrevem entradas e saídas esperadas; não atribuem

valores físicos e não selecionam modelos constitutivos.

"""

return {

"E1_geometria": {

"inputs": [

"geometry",

"surface_parameters",

"reference_frames",

],

"outputs": [

"surface_1",

"surface_2",

"normals",

"contact_geometry",

],

},

"E2_contato_cinematico": {

"inputs": [

"surface_1",

"surface_2",

"normals",

"kinematics",

],

"outputs": [

"contact_state",

"relative_velocity",

"normal_relative_velocity",

"contact_line_or_region",

],

},

"E3_volume_tribologico": {

"inputs": [

"contact_geometry",

"contact_state",

"material",

"surface",

],

"outputs": [

"tribological_volume",

"spatial_domain",

"spatial_discretization",

],

},

"E4_solicitacoes": {

"inputs": [

"tribological_volume",

"contact_state",

"operating",

"lubrication",

"thermal",

],

"outputs": [

"pressure_field",

"stress_field",

"strain_field",

"velocity_field",

"temperature_field",

],

},

"E5_resistencia_integridade": {

"inputs": [

"stress_field",

"strain_field",

"pressure_field",

"temperature_field",

"material",

"surface",

"lubrication",

"history",

],

"outputs": [

"integrity_domain",

"utilization",

"governing_point",

"governing_mode",

"life_limit",

],

},

}

def validate_stage_contracts(contracts):

"""

Verifica somente a integridade estrutural dos contratos.

"""

if not isinstance(contracts, dict):

raise ValidationError("contracts deve ser um dicionário.")

expected = (

"E1_geometria",

"E2_contato_cinematico",

"E3_volume_tribologico",

"E4_solicitacoes",

"E5_resistencia_integridade",

)

missing = [key for key in expected if key not in contracts]

if missing:

raise ValidationError(

"Contratos ausentes: " + ", ".join(missing)

)

for stage in expected:

block = contracts[stage]

if not isinstance(block, dict):

raise ValidationError(f"{stage} deve ser um dicionário.")

if "inputs" not in block or "outputs" not in block:

raise ValidationError(

f"{stage} deve possuir inputs e outputs."

)

return {

"valid": True,

"stages": list(expected),

}

def build_model_architecture():

"""

Retorna a arquitetura formal do modelo sem executar nenhuma física.

"""

contracts = build_stage_contracts()

validation = validate_stage_contracts(contracts)

return {

"sequence": [

"E1_geometria",

"E2_contato_cinematico",

"E3_volume_tribologico",

"E4_solicitacoes",

"E5_resistencia_integridade",

],

"contracts": contracts,

"validation": validation,

}

def build_execution_report(master_input, execution_result):

"""

Gera um relatório estrutural da execução sem criar resultados físicos.

"""

validate_master_integrity_input_for_execution(master_input)

if not isinstance(execution_result, dict):

raise ValidationError("execution_result deve ser um dicionário.")

result = execution_result.get("result", execution_result)

if "states" not in result or "final" not in result:

raise ValidationError(

"execution_result não contém states e final."

)

states = result["states"]

final = result["final"]

evolution = result.get("evolution", {})

return {

"input_valid": True,

"states_processed": len(states),

"final_U_global_max": final.get("U_global_max"),

"final_governing_point": final.get("governing_point"),

"final_governing_mode": final.get("governing_mode"),

"final_admissible": final.get("admissible"),

"limit_reached": evolution.get("limit_reached"),

"t_lim": final.get("t_lim"),

"N_lim": final.get("N_lim"),

"interpolation": evolution.get("interpolation_method"),

"fatigue_accumulation": result.get(

"fatigue_accumulation",

"não especificado",

),

}

def run_master_integrity_workflow(

master_input,

validated_physical_states,

incremental_fatigue_results,

sigma_limit,

interpolate=True,

):

"""

Ponto único de entrada para a execução do modelo nesta etapa.

Fluxo:

entrada mestre

-> validação

-> execução

-> relatório

"""

execution = execute_master_integrity_input(

master_input,

validated_physical_states,

incremental_fatigue_results,

sigma_limit=sigma_limit,

interpolate=interpolate,

)

report = build_execution_report(

master_input,

execution,

)

return {

"input": master_input,

"execution": execution,

"report": report,

}

def execute_master_integrity_input(

master_input,

validated_physical_states,

incremental_fatigue_results,

sigma_limit,

interpolate=True,

):

"""

Executa a entrada mestre já validada.

A função não inventa parâmetros físicos. Os estados físicos validados

e os incrementos de dano devem ser fornecidos explicitamente.

"""

validate_master_integrity_input_for_execution(master_input)

if "times" not in master_input["history"]:

raise ValidationError(

"history deve conter 'times'."

)

if "cycles" not in master_input["history"]:

raise ValidationError(

"history deve conter 'cycles'."

)

times = master_input["history"]["times"]

cycles = master_input["history"]["cycles"]

if not validated_physical_states:

raise ValidationError(

"validated_physical_states vazio."

)

if len(validated_physical_states) != len(times):

raise ValidationError(

"Número de estados físicos incompatível com history."

)

if len(incremental_fatigue_results) != len(times):

raise ValidationError(

"Número de incrementos de fadiga incompatível com history."

)

result = run_validated_integrity_incremental_pipeline(

validated_physical_states,

incremental_fatigue_results,

sigma_limit=sigma_limit,

times=times,

cycles=cycles,

interpolate=interpolate,

)

return {

"input_validation": {

"valid": True,

"execution_ready": True,

},

"result": result,

}

def validate_master_integrity_input(master_input):

"""

Valida a estrutura mestre de entrada sem atribuir valores ausentes.

Estrutura mínima:

geometry

kinematics

material

operating

lubrication

thermal

history

computation

"""

if not isinstance(master_input, dict):

raise ValidationError("master_input deve ser um dicionário.")

required = (

"geometry",

"kinematics",

"material",

"operating",

"lubrication",

"thermal",

"history",

"computation",

)

missing = [key for key in required if key not in master_input]

if missing:

raise ValidationError(

"Entradas obrigatórias ausentes: " + ", ".join(missing)

)

for key in required:

if master_input[key] is None:

raise ValidationError(

f"A entrada obrigatória '{key}' não pode ser None."

)

return {

"valid": True,

"required_sections": list(required),

"missing": [],

}

def build_master_integrity_input(

geometry,

kinematics,

material,

operating,

lubrication,

thermal,

history,

computation,

):

"""

Constrói a estrutura mestre sem completar ou modificar dados físicos.

"""

master_input = {

"geometry": geometry,

"kinematics": kinematics,

"material": material,

"operating": operating,

"lubrication": lubrication,

"thermal": thermal,

"history": history,

"computation": computation,

}

validate_master_integrity_input(master_input)

return master_input

def validate_master_integrity_input_for_execution(master_input):

"""

Validação adicional dos blocos necessários à execução da evolução.

Esta função somente verifica presença e estrutura; não escolhe modelos

físicos, propriedades, critérios ou valores que não tenham sido fornecidos.

"""

validate_master_integrity_input(master_input)

history = master_input["history"]

computation = master_input["computation"]

if not isinstance(history, dict):

raise ValidationError("history deve ser um dicionário.")

if not isinstance(computation, dict):

raise ValidationError("computation deve ser um dicionário.")

return {

"valid": True,

"execution_ready": True,

}

def build_integrity_evolution_from_states(

states,

interpolate=True,

):

"""

Constrói uma única evolução de integridade a partir dos estados

já calculados.

Cada estado deve conter:

time

cycles

final["U_global_max"]

"""

if not states:

raise ValidationError("states vazio.")

times = [float(s["time"]) for s in states]

cycles = [float(s["cycles"]) for s in states]

finals = [s["final"] for s in states]

evolution = evaluate_time_cycle_life(

finals,

times,

cycles,

interpolate=interpolate,

)

validation = validate_integrity_evolution(states)

limiting_state = extract_limiting_state_from_history(

states,

evolution,

)

return {

"evolution": evolution,

"evolution_validation": validation,

"limiting_state": limiting_state,

}

def build_unified_integrity_history(

states,

interpolate=True,

):

"""

Estrutura única para a evolução final do modelo.

Não recalcula tensão ou fadiga. Apenas consolida resultados já calculados.

"""

evolution_data = build_integrity_evolution_from_states(

states,

interpolate=interpolate,

)

final = build_final_integrity_result(

states[-1]["spatial_integrity"],

evolution_data["evolution"],

)

return {

"states": states,

"evolution": evolution_data["evolution"],

"evolution_validation": evolution_data["evolution_validation"],

"limiting_state": evolution_data["limiting_state"],

"final": final,

}

def run_validated_integrity_history_pipeline(

physical_states,

fatigue_tensor_histories,

sigma_limit,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

times,

cycles,

sigma_ultimate=None,

mean_stress_method=None,

sigma_yield=None,

interpolate=True,

):

"""

Executa a cadeia de integridade para uma sequência de estados

físicos já validados.

Para cada estado:

physical_state -> D_sigma

tensor_history -> D_f

D_sigma ∩ D_f -> U_global

Depois:

U_global(t,N) -> t_lim, N_lim

O histórico tensorial de cada estado é tratado como o histórico

necessário para o cálculo de fadiga daquele estado.

"""

n = len(physical_states)

if n == 0:

raise ValidationError("physical_states vazio.")

if len(fatigue_tensor_histories) != n:

raise ValidationError(

"fatigue_tensor_histories deve possuir o mesmo número "

"de estados físicos."

)

if len(times) != n or len(cycles) != n:

raise ValidationError(

"times e cycles devem possuir o mesmo número de estados."

)

state_results = []

integrity_history = []

for i, (physical_state, tensor_history) in enumerate(

zip(physical_states, fatigue_tensor_histories)

):

result = run_validated_physical_integrity_pipeline(

physical_state=physical_state,

sigma_limit=sigma_limit,

fatigue_tensor_history=tensor_history,

sigma_ref=sigma_ref,

N_ref=N_ref,

exponent_m=exponent_m,

sigma_ultimate=sigma_ultimate,

mean_stress_method=mean_stress_method,

sigma_yield=sigma_yield,

interpolate=interpolate,

)

spatial = result["final"]

state_result = {

"index": i,

"time": float(times[i]),

"cycles": float(cycles[i]),

"spatial_integrity": result["spatial_integrity"],

"stress_integrity": result["stress_integrity"],

"fatigue_integrity": result["fatigue_integrity"],

"final": spatial,

}

state_results.append(state_result)

integrity_history.append({

"U_global_max": spatial["U_global_max"],

"governing_point": spatial["governing_point"],

"governing_mode": spatial["governing_mode"],

})

evolution = evaluate_time_cycle_life(

integrity_history,

times,

cycles,

interpolate=interpolate,

)

final_state = state_results[-1]["final"]

final = build_final_integrity_result(

{

"U_global_max": final_state["U_global_max"],

"governing_point": final_state["governing_point"],

"governing_mode": final_state["governing_mode"],

"admissible": final_state["admissible"],

"domain": final_state["domain"],

},

evolution_result=evolution,

)

evolution_validation = validate_integrity_evolution(

state_results

)

limiting_state = extract_limiting_state_from_history(

state_results,

evolution,

)

return {

"states": state_results,

"evolution": evolution,

"evolution_validation": evolution_validation,

"limiting_state": limiting_state,

"final": final,

}

def run_validated_physical_integrity_pipeline(

physical_state,

sigma_limit,

fatigue_tensor_history=None,

sigma_ref=None,

N_ref=None,

exponent_m=None,

sigma_ultimate=None,

mean_stress_method=None,

sigma_yield=None,

times=None,

cycles=None,

interpolate=True,

):

"""

Liga diretamente o estado físico validado ao domínio de integridade.

Stress:

physical_state -> evaluate_stress_integrity_field

Fatigue:

tensor_history -> evaluate_spatial_rainflow_fatigue

A fadiga é obrigatória para a integração global. Nenhum critério

de fadiga é escolhido implicitamente.

"""

if not physical_state.get(

"physical_state_ready_for_integrity", False

):

raise ValidationError(

"O physical_state não está validado para integridade."

)

require_numerical_convergence(physical_state)

stress_integrity = evaluate_stress_integrity_field(

physical_state,

sigma_limit,

)

if fatigue_tensor_history is None:

raise ValidationError(

"fatigue_tensor_history é obrigatório para fechar "

"a integração de tensão + fadiga."

)

if sigma_ref is None or N_ref is None or exponent_m is None:

raise ValidationError(

"sigma_ref, N_ref e exponent_m são obrigatórios."

)

fatigue_integrity = evaluate_spatial_rainflow_fatigue(

fatigue_tensor_history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

sigma_ultimate=sigma_ultimate,

mean_stress_method=mean_stress_method,

sigma_yield=sigma_yield,

)

result = run_integrity_pipeline(

stress_integrity,

fatigue_integrity,

integrity_history=None,

times=None,

cycles=None,

interpolate=interpolate,

)

if times is not None or cycles is not None:

raise ValidationError(

"A evolução temporal/cíclica requer um histórico de "

"estados de integridade já calculados; não deve ser "

"inferida de um único physical_state."

)

result["physical_state"] = physical_state

result["stress_integrity"] = stress_integrity

result["fatigue_integrity"] = fatigue_integrity

return result

def run_integrity_pipeline(

stress_integrity,

fatigue_integrity,

integrity_history=None,

times=None,

cycles=None,

interpolate=True,

):

"""

Executa a consolidação final a partir dos resultados espaciais

já calculados.

Fluxo:

tensão espacial

+

fadiga espacial

->

integridade espacial global

->

evolução t/N

->

resultado final.

Nenhum modelo físico é substituído ou recalculado.

"""

spatial = evaluate_global_spatial_integrity(

stress_integrity,

fatigue_integrity,

)

evolution = None

if integrity_history is not None:

if times is None or cycles is None:

raise ValidationError(

"times e cycles são obrigatórios quando "

"integrity_history é fornecido."

)

evolution = evaluate_time_cycle_life(

integrity_history,

times,

cycles,

interpolate=interpolate,

)

final = build_final_integrity_result(

spatial,

evolution_result=evolution,

)

return {

"spatial_integrity": spatial,

"evolution": evolution,

"final": final,

}

def build_final_integrity_result(

spatial_integrity,

evolution_result=None,

):

"""

Consolida o resultado espacial atual e, quando disponível,

a evolução temporal/cíclica.

Não recalcula nenhum resultado físico.

"""

if not spatial_integrity:

raise ValidationError(

"spatial_integrity é obrigatório."

)

result = {

"U_global_max": spatial_integrity.get("U_global_max"),

"governing_point": spatial_integrity.get(

"governing_point"

),

"governing_mode": spatial_integrity.get(

"governing_mode"

),

"admissible": spatial_integrity.get("admissible"),

"domain": spatial_integrity.get(

"domain",

"D_stress ∩ D_fatigue",

),

"t_lim": None,

"N_lim": None,

"t_lim_observed": None,

"N_lim_observed": None,

"t_lim_interpolated": None,

"N_lim_interpolated": None,

}

if evolution_result is not None:

result["t_lim_observed"] = evolution_result.get(

"t_lim_observed"

)

result["N_lim_observed"] = evolution_result.get(

"N_lim_observed"

)

result["t_lim_interpolated"] = evolution_result.get(

"t_lim_interpolated"

)

result["N_lim_interpolated"] = evolution_result.get(

"N_lim_interpolated"

)

# O limite principal é o interpolado quando disponível;

# caso contrário, permanece o primeiro estado observado.

result["t_lim"] = (

result["t_lim_interpolated"]

if result["t_lim_interpolated"] is not None

else result["t_lim_observed"]

)

result["N_lim"] = (

result["N_lim_interpolated"]

if result["N_lim_interpolated"] is not None

else result["N_lim_observed"]

)

result["limit_reached"] = evolution_result.get(

"limit_reached"

)

result["bracketing_states"] = evolution_result.get(

"bracketing_states"

)

result["interpolation_method"] = evolution_result.get(

"interpolation_method"

)

else:

result["limit_reached"] = False

result["bracketing_states"] = None

result["interpolation_method"] = None

return result

def evaluate_time_cycle_life(

spatial_integrity_history,

times,

cycles,

interpolate=True,

):

"""

Consolida a evolução de integridade em tempo e ciclos.

O mesmo histórico físico deve possuir:

t_i

N_i

U_global_max(t_i,N_i)

Determina separadamente o primeiro limite observado e,

quando possível, a interpolação linear entre estados adjacentes.

"""

n = len(spatial_integrity_history)

if n == 0:

raise ValidationError(

"spatial_integrity_history vazio."

)

if len(times) != n or len(cycles) != n:

raise ValidationError(

"times e cycles devem possuir o mesmo número "

"de estados do histórico."

)

t_values = [float(v) for v in times]

N_values = [float(v) for v in cycles]

for values, name in (

(t_values, "times"),

(N_values, "cycles"),

):

for i in range(1, len(values)):

if values[i] <= values[i - 1]:

raise ValidationError(

f"{name} deve ser estritamente crescente."

)

history = []

for i, state in enumerate(spatial_integrity_history):

if "U_global_max" not in state:

raise ValidationError(

"Cada estado deve conter U_global_max."

)

history.append({

"index": i,

"time": t_values[i],

"cycles": N_values[i],

"U_global_max": float(state["U_global_max"]),

"governing_point": state.get("governing_point"),

"governing_mode": state.get("governing_mode"),

"admissible": float(state["U_global_max"]) < 1.0,

})

limiting = None

previous = None

for state in history:

if state["U_global_max"] >= 1.0:

limiting = state

break

previous = state

result = {

"history": history,

"limit_reached": limiting is not None,

"t_lim_observed": (

limiting["time"] if limiting else None

),

"N_lim_observed": (

limiting["cycles"] if limiting else None

),

"t_lim_interpolated": None,

"N_lim_interpolated": None,

"interpolated_limit": False,

"bracketing_states": None,

"interpolation_method": None,

}

if not interpolate or limiting is None or previous is None:

return result

Ua = previous["U_global_max"]

Ub = limiting["U_global_max"]

if Ub == Ua:

return result

fraction = (1.0 - Ua) / (Ub - Ua)

result["t_lim_interpolated"] = (

previous["time"]

+ fraction * (limiting["time"] - previous["time"])

)

result["N_lim_interpolated"] = (

previous["cycles"]

+ fraction * (limiting["cycles"] - previous["cycles"])

)

result["interpolated_limit"] = True

result["bracketing_states"] = (

previous["index"],

limiting["index"],

)

result["interpolation_method"] = "linear"

return result

def evaluate_cycle_life(

spatial_integrity_history,

cycles,

interpolate=True,

):

"""

Determina a vida em ciclos a partir de estados de integridade

calculados em valores crescentes de N.

N_lim é o primeiro N observado com U_global_max >= 1.

Quando interpolate=True, calcula também uma estimativa linear

entre os dois estados que enquadram U=1.

"""

if cycles is None:

raise ValidationError("cycles é obrigatório.")

if len(cycles) != len(spatial_integrity_history):

raise ValidationError(

"cycles deve possuir o mesmo número de estados."

)

N_values = [float(v) for v in cycles]

for i in range(1, len(N_values)):

if N_values[i] <= N_values[i - 1]:

raise ValidationError(

"Os valores de N devem ser estritamente crescentes."

)

base = evaluate_integrity_history(

spatial_integrity_history,

cycles=N_values,

)

result = {

"history": base["history"],

"limit_reached": base["limit_reached"],

"N_lim_observed": base["N_lim"],

"N_lim_interpolated": None,

"interpolated_limit": False,

"bracketing_states": None,

"interpolation_method": None,

}

if not interpolate or not base["limit_reached"]:

return result

previous = None

for state in base["history"]:

if state["U_global_max"] >= 1.0:

if previous is not None:

Ua = previous["U_global_max"]

Ub = state["U_global_max"]

Na = previous["cycles"]

Nb = state["cycles"]

if Ub != Ua:

Nlim = Na + (1.0 - Ua) * (Nb - Na) / (Ub - Ua)

result["N_lim_interpolated"] = Nlim

result["interpolated_limit"] = True

result["bracketing_states"] = (

previous["index"],

state["index"],

)

result["interpolation_method"] = "linear"

break

previous = state

return result

def interpolate_integrity_limit(

spatial_integrity_history,

times=None,

cycles=None,

):

"""

Estima o limite por interpolação linear somente entre dois

estados observados que enquadram U_global = 1.

Não extrapola além do intervalo observado.

"""

result = evaluate_integrity_history(

spatial_integrity_history,

times=times,

cycles=cycles,

)

history = result["history"]

variable = result["independent_variable"]

if len(history) < 2:

return {

**result,

"interpolated_limit": False,

"limit_value_interpolated": None,

}

previous = None

bracket = None

for state in history:

if state["U_global_max"] >= 1.0:

if previous is not None:

bracket = (previous, state)

break

previous = state

if bracket is None:

return {

**result,

"interpolated_limit": False,

"limit_value_interpolated": None,

}

a, b = bracket

Ua = a["U_global_max"]

Ub = b["U_global_max"]

if Ub == Ua:

return {

**result,

"interpolated_limit": False,

"limit_value_interpolated": None,

}

xa = a[variable]

xb = b[variable]

x_limit = xa + (1.0 - Ua) * (xb - xa) / (Ub - Ua)

return {

**result,

"interpolated_limit": True,

"limit_value_interpolated": x_limit,

"bracketing_states": (

a["index"],

b["index"],

),

"interpolation_method": "linear",

}

def evaluate_integrity_history(

spatial_integrity_history,

times=None,

cycles=None,

):

"""

Avalia a evolução temporal do índice global de integridade.

Cada estado deve conter:

U_global_max

governing_point

governing_mode

admissible

O limite é o primeiro estado em que:

U_global_max >= 1

Nenhuma interpolação temporal é assumida.

"""

if not spatial_integrity_history:

raise ValidationError(

"spatial_integrity_history vazio."

)

n = len(spatial_integrity_history)

if times is not None:

if len(times) != n:

raise ValidationError(

"times deve possuir o mesmo número de estados."

)

independent_values = [float(v) for v in times]

independent_name = "time"

elif cycles is not None:

if len(cycles) != n:

raise ValidationError(

"cycles deve possuir o mesmo número de estados."

)

independent_values = [float(v) for v in cycles]

independent_name = "cycles"

else:

independent_values = list(range(n))

independent_name = "step"

history = []

for i, state in enumerate(spatial_integrity_history):

if "U_global_max" not in state:

raise ValidationError(

"Cada estado deve conter U_global_max."

)

U = float(state["U_global_max"])

history.append({

"index": i,

independent_name: independent_values[i],

"U_global_max": U,

"governing_point": state.get("governing_point"),

"governing_mode": state.get("governing_mode"),

"admissible": U < 1.0,

})

limit = None

for state in history:

if state["U_global_max"] >= 1.0:

limit = state

break

return {

"history": history,

"independent_variable": independent_name,

"limit_reached": limit is not None,

"limiting_state": limit,

"t_lim": (

limit["time"]

if limit is not None and independent_name == "time"

else None

),

"N_lim": (

limit["cycles"]

if limit is not None and independent_name == "cycles"

else None

),

}

def evaluate_integrity_limit(

spatial_integrity_history,

times=None,

cycles=None,

):

"""

Interface semântica para determinação do primeiro

estado observado que atinge U_global >= 1.

"""

return evaluate_integrity_history(

spatial_integrity_history,

times=times,

cycles=cycles,

)

def evaluate_global_spatial_integrity(

stress_integrity,

fatigue_integrity,

):

"""

Integra os domínios espaciais de tensão e fadiga.

Para cada ponto comum:

U_global = max(U_sigma, D_f)

Integridade global:

U_global < 1

Não recalcula nenhum campo físico.

"""

stress_points = stress_integrity.get("points")

fatigue_points = fatigue_integrity.get("points")

if not stress_points or not fatigue_points:

raise ValidationError(

"Os resultados espacialmente amostrados de tensão "

"e fadiga são obrigatórios."

)

if len(stress_points) != len(fatigue_points):

raise ValidationError(

"Os campos de tensão e fadiga devem possuir "

"o mesmo número de pontos."

)

stress_map = {}

for q in stress_points:

key = (

float(q["x"]),

float(q["y"]),

float(q["z"]),

)

stress_map[key] = q

points = []

for f in fatigue_points:

key = (

float(f["x"]),

float(f["y"]),

float(f["z"]),

)

if key not in stress_map:

raise ValidationError(

"As malhas espaciais de tensão e fadiga "

"não coincidem."

)

s = stress_map[key]

U_sigma = float(s["U_sigma"])

D_f = float(f["D_f"])

U_global = max(U_sigma, D_f)

if U_sigma >= D_f:

governing_mode = "tensão"

else:

governing_mode = "fadiga"

points.append({

"x": key[0],

"y": key[1],

"z": key[2],

"U_sigma": U_sigma,

"D_f": D_f,

"U_global": U_global,

"governing_mode": governing_mode,

"admissible": U_global < 1.0,

})

governing = max(points, key=lambda q: q["U_global"])

return {

"points": points,

"U_global_max": governing["U_global"],

"governing_point": (

governing["x"],

governing["y"],

governing["z"],

),

"governing_mode": governing["governing_mode"],

"admissible": governing["U_global"] < 1.0,

"domain": "D_stress ∩ D_fatigue",

}

def evaluate_global_integrity_from_fields(

stress_integrity,

fatigue_integrity,

):

"""

Interface semântica para integração dos dois domínios

já avaliados.

"""

return evaluate_global_spatial_integrity(

stress_integrity,

fatigue_integrity,

)

def evaluate_spatial_rainflow_fatigue(

tensor_history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

sigma_ultimate=None,

mean_stress_method=None,

sigma_yield=None,

):

"""

Executa rainflow + SN + Miner em todos os pontos espaciais.

A malha espacial é obtida do primeiro campo e deve ser idêntica

em todos os estados temporais.

Se sigma_ultimate for None, nenhuma correção de tensão média é feita.

Se sigma_ultimate for fornecido, mean_stress_method também deve ser

fornecido explicitamente.

"""

if not tensor_history:

raise ValidationError("tensor_history vazio.")

if sigma_ultimate is not None and mean_stress_method is None:

raise ValidationError(

"mean_stress_method deve ser explicitado quando "

"sigma_ultimate é fornecido."

)

if mean_stress_method is not None and sigma_ultimate is None:

raise ValidationError(

"sigma_ultimate deve ser fornecido para correção "

"de tensão média."

)

fields = []

for state in tensor_history:

field = state.get("field")

if not field:

raise ValidationError(

"Cada estado temporal deve conter 'field'."

)

fields.append(field)

reference = [

(float(q["x"]), float(q["y"]), float(q["z"]))

for q in fields[0]

]

for field in fields[1:]:

current = [

(float(q["x"]), float(q["y"]), float(q["z"]))

for q in field

]

if current != reference:

raise ValidationError(

"A malha espacial deve ser idêntica em todos "

"os estados temporais."

)

points = []

for point_index, xyz in enumerate(reference):

history = []

for field in fields:

q = field[point_index]

if "sigma_VM" not in q:

raise ValidationError(

"Todos os pontos devem conter sigma_VM."

)

history.append(float(q["sigma_VM"]))

cycles = rainflow_cycles(history)

if sigma_ultimate is None:

result = fatigue_damage_from_rainflow(

cycles,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

)

else:

result = fatigue_damage_from_rainflow_mean_stress(

cycles,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

sigma_ultimate,

mean_stress_method=mean_stress_method,

sigma_yield=sigma_yield,

)

points.append({

"x": xyz[0],

"y": xyz[1],

"z": xyz[2],

"D_f": result["D_f"],

"admissible": result["admissible"],

"cycles": result["cycles"],

})

governing = max(points, key=lambda q: q["D_f"])

Df_max = governing["D_f"]

return {

"points": points,

"D_f_max": Df_max,

"governing_point": (

governing["x"],

governing["y"],

governing["z"],

),

"admissible": Df_max < 1.0,

"spatial_rainflow": True,

"mean_stress_correction": (

"nenhuma"

if sigma_ultimate is None

else mean_stress_method

),

}

def evaluate_spatial_rainflow_fatigue_from_history(

physical_history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

sigma_ultimate=None,

mean_stress_method=None,

sigma_yield=None,

):

"""

Interface semântica para histórico físico validado.

"""

return evaluate_spatial_rainflow_fatigue(

physical_history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

sigma_ultimate=sigma_ultimate,

mean_stress_method=mean_stress_method,

sigma_yield=sigma_yield,

)

def correct_fatigue_amplitude_mean_stress(

sigma_a,

sigma_m,

sigma_ultimate,

sigma_yield=None,

method="goodman",

):

"""

Corrige a amplitude alternada usando a tensão média.

Métodos explicitamente disponíveis:

goodman:

sigma_a,eq = sigma_a / (1 - sigma_m/sigma_ultimate)

soderberg:

sigma_a,eq = sigma_a / (1 - sigma_m/sigma_yield)

gerber:

sigma_a,eq = sigma_a / (1 - (sigma_m/sigma_ultimate)^2)

Não é feita escolha automática do método.

"""

sigma_a = abs(float(sigma_a))

sigma_m = float(sigma_m)

sigma_ultimate = float(sigma_ultimate)

if sigma_ultimate <= 0.0:

raise ValidationError("sigma_ultimate deve ser > 0.")

method = str(method).lower().strip()

if method == "goodman":

denominator = 1.0 - sigma_m / sigma_ultimate

elif method == "soderberg":

if sigma_yield is None or float(sigma_yield) <= 0.0:

raise ValidationError(

"sigma_yield > 0 é obrigatório para Soderberg."

)

denominator = 1.0 - sigma_m / float(sigma_yield)

elif method == "gerber":

denominator = 1.0 - (

sigma_m / sigma_ultimate

) ** 2

else:

raise ValidationError(

"Método de tensão média deve ser: "

"goodman, soderberg ou gerber."

)

if denominator <= 0.0:

raise ValidationError(

"Correção de tensão média fora do domínio do método."

)

return sigma_a / denominator

def fatigue_damage_from_rainflow_mean_stress(

cycles,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

sigma_ultimate,

mean_stress_method="goodman",

sigma_yield=None,

):

"""

Dano de Miner com correção explícita de tensão média.

"""

if sigma_ref <= 0 or N_ref <= 0 or exponent_m <= 0:

raise ValidationError(

"sigma_ref, N_ref e exponent_m devem ser > 0."

)

records = []

Df = 0.0

for cycle in cycles:

amplitude = abs(float(cycle["amplitude"]))

mean = float(cycle["mean"])

count = float(cycle["count"])

if count < 0.0:

raise ValidationError("count não pode ser negativo.")

if amplitude == 0.0 or count == 0.0:

equivalent_amplitude = 0.0

Nf = float("inf")

dD = 0.0

else:

equivalent_amplitude = correct_fatigue_amplitude_mean_stress(

amplitude,

mean,

sigma_ultimate,

sigma_yield=sigma_yield,

method=mean_stress_method,

)

Nf = fatigue_life_from_power_law(

equivalent_amplitude,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

)

dD = count / Nf

Df += dD

records.append({

"range": float(cycle["range"]),

"amplitude": amplitude,

"mean": mean,

"count": count,

"equivalent_amplitude": equivalent_amplitude,

"N_f": Nf,

"damage": dD,

})

return {

"cycles": records,

"D_f": Df,

"admissible": Df < 1.0,

"mean_stress_correction": mean_stress_method,

}

def fatigue_damage_from_rainflow(

cycles,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

):

"""

Calcula dano de Miner a partir dos ciclos rainflow.

Sem correção de tensão média:

sigma_a -> N_f

Cada ciclo contribui:

D_i = count_i / N_f,i

"""

if sigma_ref <= 0 or N_ref <= 0 or exponent_m <= 0:

raise ValidationError(

"sigma_ref, N_ref e exponent_m devem ser > 0."

)

records = []

Df = 0.0

for cycle in cycles:

amplitude = abs(float(cycle["amplitude"]))

mean = float(cycle["mean"])

count = float(cycle["count"])

if count < 0:

raise ValidationError("count não pode ser negativo.")

if amplitude == 0.0 or count == 0.0:

Nf = float("inf")

dD = 0.0

else:

Nf = fatigue_life_from_power_law(

amplitude,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

)

dD = count / Nf

Df += dD

records.append({

"range": float(cycle["range"]),

"amplitude": amplitude,

"mean": mean,

"count": count,

"N_f": Nf,

"damage": dD,

})

return {

"cycles": records,

"D_f": Df,

"admissible": Df < 1.0,

"mean_stress_correction": "nenhuma",

}

def fatigue_rainflow_pipeline(

tensor_history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

point_index=0,

):

"""

Pipeline explícito:

tensor history

-> sigma_VM history

-> rainflow

-> S-N

-> Miner.

"""

scalar_history = build_scalar_fatigue_cycles(

tensor_history,

point_index=point_index,

scalar="sigma_VM",

)

damage = fatigue_damage_from_rainflow(

scalar_history["cycles"],

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

)

return {

"point_index": point_index,

"history": scalar_history["history"],

"rainflow": scalar_history["cycles"],

"fatigue": damage,

}

def build_scalar_fatigue_cycles(

tensor_history,

point_index=0,

scalar="sigma_VM",

):

"""

Constrói uma história escalar de tensão a partir do campo tensorial.

scalar:

'sigma_VM' -> von Mises de cada estado

'sigma_a'  -> somente se fornecido no campo

A malha deve permanecer idêntica.

"""

if len(tensor_history) < 2:

raise ValidationError("São necessários pelo menos dois estados.")

values = []

for state in tensor_history:

field = state.get("field")

if not isinstance(field, list) or not field:

raise ValidationError("Estado sem campo.")

if point_index < 0 or point_index >= len(field):

raise ValidationError("point_index fora do campo.")

item = field[point_index]

if scalar == "sigma_VM":

tensor = item.get("tensor")

required = ("sx", "sy", "sz", "txy", "txz", "tyz")

if not isinstance(tensor, dict) or any(k not in tensor for k in required):

raise ValidationError("Tensor incompleto.")

value = von_mises_from_tensor(tensor)

elif scalar == "sigma_a":

if "sigma_a" not in item:

raise ValidationError("sigma_a não está disponível.")

value = float(item["sigma_a"])

else:

raise ValidationError("scalar inválido.")

values.append(float(value))

cycles = rainflow_cycles(values)

return {

"point_index": int(point_index),

"scalar": scalar,

"history": values,

"cycles": cycles,

}

def evaluate_fatigue_from_tensor_history(

tensor_history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

):

"""

Fecha o caminho:

histórico tensorial

-> sigma_a espacial

-> N_f espacial

-> D_f espacial.

A amplitude é derivada da faixa de cada componente tensorial

observada na história completa.

"""

if len(tensor_history) < 2:

raise ValidationError(

"São necessários pelo menos dois estados."

)

amplitude = derive_spatial_stress_amplitude_from_history(

tensor_history

)

N_values = []

for state in tensor_history:

if "N" not in state:

raise ValidationError("Cada estado deve possuir N.")

N_values.append(float(state["N"]))

for i in range(1, len(N_values)):

if N_values[i] < N_values[i - 1]:

raise ValidationError("N deve ser não decrescente.")

total_dN = N_values[-1] - N_values[0]

points = []

for item in amplitude:

sigma_a = float(item["sigma_a"])

if sigma_a > 0.0:

Nf = fatigue_life_from_power_law(

sigma_a, sigma_ref, N_ref, exponent_m

)

Df = total_dN / Nf

else:

Nf = float("inf")

Df = 0.0

points.append({

"x": item["x"],

"y": item["y"],

"z": item["z"],

"sigma_a": sigma_a,

"N_f": Nf,

"D_f": Df,

"admissible": Df < 1.0,

})

governing = max(points, key=lambda q: q["D_f"])

return {

"sigma_ref": float(sigma_ref),

"N_ref": float(N_ref),

"exponent_m": float(exponent_m),

"points": points,

"D_f_max": governing["D_f"],

"governing_point": {

"x": governing["x"],

"y": governing["y"],

"z": governing["z"],

},

"admissible": governing["D_f"] < 1.0,

"sigma_amplitude_source": "historico_tensorial",

}

def build_fatigue_history_from_tensor_fields(

tensor_history,

):

"""

Acrescenta sigma_a espacialmente derivada a cada estado final.

A amplitude é uma propriedade da história completa; por isso é

calculada uma vez e associada aos pontos da malha comum.

"""

amplitude_field = derive_spatial_stress_amplitude_from_history(

tensor_history

)

return {

"field": amplitude_field,

"source": "faixa_tensorial_componentwise",

"definition": (

"sigma_a,ij=(max_t sigma_ij-min_t sigma_ij)/2; "

"sigma_a=VM(sigma_a,ij)"

),

}

def evaluate_spatial_fatigue_damage(

physical_history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

):

"""

Calcula dano de fadiga espacial a partir de uma história explícita.

Cada estado deve conter um campo com:

x, y, z, sigma_a

A amplitude sigma_a não é inferida de sigma_VM. Ela deve ser

fornecida explicitamente ou calculada por um módulo de histórico

anterior.

Lei S-N:

N_f = N_ref * (sigma_a/sigma_ref)^(-1/m)

D_f(x,y,z) = Σ ΔN/N_f(x,y,z)

"""

if len(physical_history) < 2:

raise ValidationError(

"São necessários pelo menos dois estados de histórico."

)

if sigma_ref <= 0 or N_ref <= 0 or exponent_m <= 0:

raise ValidationError(

"sigma_ref, N_ref e exponent_m devem ser > 0."

)

reference_field = physical_history[0].get("field")

if not isinstance(reference_field, list) or not reference_field:

raise ValidationError(

"O primeiro estado não possui campo de fadiga."

)

keys = []

for item in reference_field:

for required in ("x", "y", "z", "sigma_a"):

if required not in item:

raise ValidationError(

f"Campo de fadiga sem '{required}'."

)

keys.append((

float(item["x"]),

float(item["y"]),

float(item["z"]),

))

damage = [0.0 for _ in keys]

for i in range(1, len(physical_history)):

prev = physical_history[i - 1]

cur = physical_history[i]

dN = float(cur["N"]) - float(prev["N"])

if dN < 0.0:

raise ValidationError(

"N deve ser não decrescente."

)

field = cur.get("field")

if not isinstance(field, list) or len(field) != len(keys):

raise ValidationError(

"Todos os estados devem possuir o mesmo campo de fadiga."

)

for j, item in enumerate(field):

coord = (

float(item["x"]),

float(item["y"]),

float(item["z"]),

)

if coord != keys[j]:

raise ValidationError(

"A malha espacial do histórico não é idêntica."

)

sigma_a = abs(float(item["sigma_a"]))

if sigma_a == 0.0 or dN == 0.0:

continue

Nf = fatigue_life_from_power_law(

sigma_a,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

)

damage[j] += dN / Nf

records = []

for coord, Df in zip(keys, damage):

records.append({

"x": coord[0],

"y": coord[1],

"z": coord[2],

"D_f": Df,

"admissible": Df < 1.0,

})

governing = max(records, key=lambda q: q["D_f"])

return {

"sigma_ref": float(sigma_ref),

"N_ref": float(N_ref),

"exponent_m": float(exponent_m),

"points": records,

"D_f_max": governing["D_f"],

"governing_point": {

"x": governing["x"],

"y": governing["y"],

"z": governing["z"],

},

"admissible": governing["D_f"] < 1.0,

}

def evaluate_validated_stress_integrity(

state,

sigma_limit,

):

"""

Avalia exclusivamente o domínio de integridade associado à tensão

sobre um estado físico numericamente validado.

Não cria critérios de fadiga, EHL, térmico ou desgaste.

"""

require_numerical_convergence(state)

sigma_vm = float(state["sigma_VM"])

U_sigma = safe_utilization(

sigma_vm,

float(sigma_limit),

)

result = {

"criterion": "tensão",

"sigma_VM": sigma_vm,

"sigma_limit": float(sigma_limit),

"G_sigma": float(sigma_limit) - sigma_vm,

"U_sigma": U_sigma,

"admissible": U_sigma <= 1.0,

"sigma_VM_point": dict(state["sigma_VM_point"]),

"physical_state_status": state.get(

"physical_state_status",

"validado_numericalmente"

),

}

state["stress_integrity"] = result

state["integrity_ready"] = True

return result

def validated_stress_pipeline(

point,

sigma_limit,

tolerance=0.01,

):

"""

Pipeline:

entrada

-> estado físico validado

-> critério de tensão

-> domínio D_sigma.

"""

state = build_validated_physical_state(

point,

tolerance=tolerance,

)

integrity = evaluate_validated_stress_integrity(

state,

sigma_limit,

)

return {

"state": state,

"integrity": integrity,

"ready_for_next_integrity_mechanism": True,

}

def integrated_result(

sigma_vm,

sigma_limit,

fatigue_value,

fatigue_limit,

h_min,

h_limit,

temperature,

temperature_limit,

wear_depth,

wear_limit

):

"""

Constrói automaticamente os índices de utilização

a partir dos resultados dos módulos físicos.

U_sigma = sigma_VM / sigma_lim

U_f     = fatigue / fatigue_lim

U_EHL   = h_limit / h_min

U_T     = T / T_lim

U_w     = d_w / d_lim

Para o filme, quanto menor h_min, maior a utilização.

"""

if h_min <= 0:

raise ValidationError(

"h_min deve ser > 0."

)

U_sigma = safe_utilization(

sigma_vm,

sigma_limit

)

U_fatigue = safe_utilization(

fatigue_value,

fatigue_limit

)

if h_limit <= 0:

raise ValidationError(

"h_limit deve ser > 0."

)

U_film = h_limit / h_min

U_temperature = safe_utilization(

temperature,

temperature_limit

)

U_wear = safe_utilization(

wear_depth,

wear_limit

)

result = global_integrity_state(

U_sigma,

U_fatigue,

U_film,

U_temperature,

U_wear

)

result["inputs"] = {

"sigma_vm": sigma_vm,

"sigma_limit": sigma_limit,

"fatigue_value": fatigue_value,

"fatigue_limit": fatigue_limit,

"h_min": h_min,

"h_limit": h_limit,

"temperature": temperature,

"temperature_limit": temperature_limit,

"wear_depth": wear_depth,

"wear_limit": wear_limit,

}

return result

# ============================================================

# PIPELINE AUTOMÁTICO — V1.9

# ============================================================

def validated_hertz_pipeline(point, tolerance=0.01):

"""

Pipeline fechado da etapa Hertz+Boussinesq:

entrada

-> contato

-> campo tensorial

-> verificação numérica

-> estado físico validado.

"""

state = build_validated_physical_state(

point,

tolerance=tolerance,

)

return {

"state": state,

"sigma_VM": state["sigma_VM"],

"sigma_z_min": state["sigma_z_min"],

"sigma_VM_point": state["sigma_VM_point"],

"sigma_z_point": state["sigma_z_point"],

"numerical_verification": state["numerical_verification"],

"ready_for_integrity": True,

}

def pipeline_integrity(

sigma_vm,

sigma_limit,

fatigue_value,

fatigue_limit,

h_min,

h_limit,

temperature,

temperature_limit,

wear_depth,

wear_limit

):

"""

Executa o encadeamento final dos critérios:

resultados físicos

-> índices de utilização

-> U_global

-> domínio de integridade

"""

result = integrated_result(

sigma_vm,

sigma_limit,

fatigue_value,

fatigue_limit,

h_min,

h_limit,

temperature,

temperature_limit,

wear_depth,

wear_limit

)

return {

"state": result,

"admissible": result["admissible"],

"U_global": result["U_global"],

"governing": result["governing"],

}

# ============================================================

# PIPELINE AUTOMÁTICO DOS MÓDULOS — V7.19

# ============================================================

def automatic_integrity_pipeline(app):

"""

Agregação automática dos resultados que já existem no estado

dos módulos.

Nenhum resultado ausente recebe valor arbitrário.

"""

missing = []

values = {}

# Tensão

field = getattr(app, "last_field", None)

if isinstance(field, dict):

values["sigma_VM"] = field.get("vm_max")

if values.get("sigma_VM") is None:

missing.append("sigma_VM")

# Fadiga

fatigue = getattr(app, "last_fatigue", None)

if isinstance(fatigue, dict):

values["fatigue"] = fatigue.get("sigma_value")

if values.get("fatigue") is None:

missing.append("fadiga")

# EHL / térmica

coupled = getattr(app, "last_coupled", None)

if isinstance(coupled, dict):

values["h_min"] = coupled.get("h_min")

values["T"] = coupled.get("T")

if values.get("h_min") is None:

missing.append("h_min")

if values.get("T") is None:

missing.append("temperatura")

# Desgaste

wear = getattr(app, "last_wear", None)

if isinstance(wear, dict):

values["wear_depth"] = wear.get("depth")

if values.get("wear_depth") is None:

missing.append("desgaste")

# Se o pipeline físico já foi executado, preserva seu resultado.

integrated = getattr(app, "last_integrated", None)

if isinstance(integrated, dict):

values["integrated"] = integrated

return {

"available": not missing,

"missing": missing,

"values": values,

}

# ============================================================

# ESTADO DE LIMITES + INTEGRIDADE AUTOMÁTICA — V7.19

# ============================================================

def automatic_integrity_evaluation(app, limits):

"""

Executa a avaliação global usando resultados físicos já

presentes no estado dos módulos e limites explicitamente

fornecidos.

Não calcula um limite ausente e não substitui um resultado

físico ausente.

"""

state = automatic_integrity_pipeline(app)

values = state["values"]

required_limits = {

"sigma_limit": limits.get("sigma_limit"),

"fatigue_limit": limits.get("fatigue_limit"),

"h_limit": limits.get("h_limit"),

"temperature_limit": limits.get("temperature_limit"),

"wear_limit": limits.get("wear_limit"),

}

missing = list(state["missing"])

for key, value in required_limits.items():

if value is None:

missing.append(key)

if missing:

return {

"available": False,

"missing": missing,

"result": None,

}

result = integrated_result(

values["sigma_VM"],

required_limits["sigma_limit"],

values["fatigue"],

required_limits["fatigue_limit"],

values["h_min"],

required_limits["h_limit"],

values["T"],

required_limits["temperature_limit"],

values["wear_depth"],

required_limits["wear_limit"],

)

return {

"available": True,

"missing": [],

"result": result,

}

# ============================================================

# ESTADO FINAL NORMALIZADO — V7.19

# ============================================================

def normalize_integrity_result(evaluation):

if not evaluation.get("available"):

return {"available": False, "U_global": None,

"governing": None, "admissible": None}

result = evaluation.get("result")

if not isinstance(result, dict):

return {"available": False, "U_global": None,

"governing": None, "admissible": None}

u_global = result.get("U_global")

if u_global is None:

u_global = result.get("u_global")

governing = result.get("governing")

if governing is None:

governing = result.get("governor")

admissible = result.get("admissible")

if admissible is None:

admissible = result.get("integrity")

return {

"available": u_global is not None,

"U_global": u_global,

"governing": governing,

"admissible": admissible,

}

# ============================================================

# VIDA LIMITE INTEGRADA — V7.19

# ============================================================

def integrated_life_state(

fatigue_life,

wear_life,

current_cycles=0.0,

current_time=0.0,

):

"""

Estado de vida baseado nos limites já calculados.

N_lim = min(N_fatigue, N_wear)

t_lim não é inferido a partir de N_lim: somente é retornado

quando uma vida temporal explícita foi fornecida.

"""

lives = {}

if fatigue_life is not None:

lives["fadiga"] = float(fatigue_life)

if wear_life is not None:

lives["desgaste"] = float(wear_life)

if not lives:

return {

"available": False,

"N_lim": None,

"governing": None,

"current_cycles": current_cycles,

"current_time": current_time,

}

governing = min(

lives,

key=lives.get

)

return {

"available": True,

"N_lim": lives[governing],

"governing": governing,

"lives": lives,

"current_cycles": current_cycles,

"current_time": current_time,

}

# ============================================================

# CÁLCULO AUTOMÁTICO DAS VIDAS — V7.19

# ============================================================

def fatigue_life_from_power_law(

stress_amplitude,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

):

"""

Lei S-N explícita do modelo:

sigma_a / sigma_ref =

(N_f / N_ref)^(-m)

portanto:

N_f = N_ref *

(sigma_a / sigma_ref)^(-1/m)

"""

if stress_amplitude <= 0:

raise ValidationError(

"stress_amplitude deve ser > 0."

)

if sigma_ref <= 0 or N_ref <= 0 or exponent_m <= 0:

raise ValidationError(

"sigma_ref, N_ref e m devem ser > 0."

)

return N_ref * (

stress_amplitude / sigma_ref

) ** (-1.0 / exponent_m)

def wear_life_from_archard(

wear_coefficient,

normal_force,

sliding_speed,

hardness,

contact_area,

wear_limit_depth,

):

"""

Inverte a lei de Archard para obter o tempo limite:

d_w = k_w F s / (H A)

s   = v_slide t

logo:

t_lim = d_lim H A /

(k_w F v_slide)

e retorna também a distância de deslizamento limite.

"""

vals = [

wear_coefficient,

normal_force,

sliding_speed,

hardness,

contact_area,

wear_limit_depth,

]

if any(v < 0 for v in vals):

raise ValidationError(

"Parâmetros de desgaste não podem ser negativos."

)

if (

wear_coefficient == 0

or normal_force == 0

or sliding_speed == 0

):

return {

"available": False,

"t_lim": None,

"sliding_distance_lim": None,

}

t_lim = (

wear_limit_depth

* hardness

* contact_area

/ (

wear_coefficient

* normal_force

* sliding_speed

)

)

return {

"available": True,

"t_lim": t_lim,

"sliding_distance_lim":

sliding_speed * t_lim,

}

# ============================================================

# CONVERSÃO TEMPO ↔ CICLOS — V7.19

# ============================================================

def time_to_cycles(time_value, cycle_frequency):

"""

Converte tempo em ciclos somente quando a frequência de ciclo

é explicitamente fornecida:

N = f t

"""

if time_value < 0:

raise ValidationError("tempo deve ser >= 0.")

if cycle_frequency <= 0:

raise ValidationError(

"frequência de ciclo deve ser > 0."

)

return cycle_frequency * time_value

def cycles_to_time(cycles, cycle_frequency):

"""

t = N / f

"""

if cycles < 0:

raise ValidationError("ciclos devem ser >= 0.")

if cycle_frequency <= 0:

raise ValidationError(

"frequência de ciclo deve ser > 0."

)

return cycles / cycle_frequency

# ============================================================

# ESTADO GLOBAL DO MODELO — V7.19

# ============================================================

def build_global_model_state(app):

"""

Integra o estado instantâneo de integridade com o estado de vida.

O resultado só é considerado completo quando ambos existem.

"""

integrity = getattr(

app,

"last_final_integrity",

None

)

life = getattr(

app,

"last_automatic_lives",

None

)

result = {

"available": False,

"integrity": integrity,

"life": life,

"U_global": None,

"integrity_governing": None,

"admissible": None,

"N_lim": None,

"life_governing": None,

}

if isinstance(integrity, dict):

result["U_global"] = integrity.get("U_global")

result["integrity_governing"] = integrity.get(

"governing"

)

result["admissible"] = integrity.get(

"admissible"

)

if isinstance(life, dict):

integrated = life.get("integrated")

if isinstance(integrated, dict):

result["N_lim"] = integrated.get("N_lim")

result["life_governing"] = integrated.get(

"governing"

)

result["available"] = (

result["U_global"] is not None

and result["N_lim"] is not None

)

return result

# ============================================================

# EVOLUÇÃO DISCRETA DO ESTADO — V7.19

# ============================================================

def evolve_integrity_state(

state,

utilization_rate,

dt,

):

"""

Evolução genérica de um estado de utilização.

U(t+dt) = U(t) + r_U dt

Esta função é somente um integrador temporal explícito.

A taxa física deve ser fornecida pelo modelo responsável

pelo mecanismo. Nenhuma taxa é inventada aqui.

"""

if dt < 0:

raise ValidationError("dt deve ser >= 0.")

if utilization_rate < 0:

raise ValidationError(

"taxa de utilização deve ser >= 0."

)

return state + utilization_rate * dt

def evolve_cycles(

current_cycles,

cycles_per_step,

):

if current_cycles < 0:

raise ValidationError(

"current_cycles deve ser >= 0."

)

if cycles_per_step < 0:

raise ValidationError(

"cycles_per_step deve ser >= 0."

)

return current_cycles + cycles_per_step

# ============================================================

# AVALIAÇÃO FÍSICA POR ESTADO — V7.19

# ============================================================

def evaluate_operating_point(point, model):

"""

Recalcula os módulos físicos para um ponto operacional explícito.

O dicionário `point` deve conter somente dados fornecidos pelo usuário.

O dicionário `model` contém parâmetros fixos do modelo.

Não há interpolação, extrapolação ou preenchimento automático.

"""

required = [

"force",

"Rx",

"Ry",

"ue",

"v_slide",

"eta0",

"alpha_p",

"Rq1",

"Rq2",

"T0",

"beta",

"kth",

"alpha_th",

"contact_time",

"H_bulk",

"dt",

"wear_coefficient",

"hardness",

"contact_area",

]

missing = [

key for key in required

if key not in point and key not in model

]

if missing:

raise ValidationError(

"Dados ausentes no ponto operacional: "

+ ", ".join(missing)

)

def get(name):

if name in point:

return float(point[name])

return float(model[name])

Eprime = float(model["Eprime"])

# EHL/termomecânico: usa exatamente o módulo já existente.

coupled = coupled_thermal_ehl(

get("eta0"),

get("T0"),

get("beta"),

get("ue"),

get("Rx"),

get("Ry"),

Eprime,

get("alpha_p"),

get("force"),

get("v_slide"),

get("contact_area"),

get("kth"),

get("alpha_th"),

get("contact_time"),

get("H_bulk"),

)

# Desgaste no intervalo operacional.

wear = wear_state(

get("wear_coefficient"),

get("force"),

get("v_slide"),

get("dt"),

get("hardness"),

get("contact_area"),

get("wear_limit_depth"),

)

result = {

"N": float(point["N"]),

"t": float(point["t"]),

"h_min": coupled["h_min"],

"T": coupled["T"],

"tau_lub": coupled["tau_lub"],

"q_fric": coupled["q_fric"],

"P_fric": coupled["P_fric"],

"wear_depth": wear["depth"],

}

return result

def evaluate_physical_history(history, model):

"""

Avalia o histórico pela cadeia física principal.

Caminho V7.19:

estado operacional

-> Hertz elíptico

-> pressão p0/a/b

-> campo tensorial Boussinesq

-> sigma_VM

-> módulos tribológicos.

Os modos antigos permanecem somente para compatibilidade.

"""

validated_history = validate_physical_history_contract(history)

results = []

for point in validated_history:

if point.get("contact_method") == "Hertz":

state = derive_hertz_sigma_vm(point)

elif all(k in point for k in ("a", "b", "p0")):

state = build_explicit_elliptical_contact_state(point)

if "sigma_VM" in state:

state["sigma_VM_source"] = "fornecido"

else:

state = derive_hertz_sigma_vm(point)

else:

state = derive_hertz_sigma_vm(point)

result = evaluate_operating_point(state, model)

result["a"] = state["a"]

result["b"] = state["b"]

result["p0"] = state["p0"]

result["contact_area_derived"] = (

math.pi * state["a"] * state["b"]

)

result["sigma_VM"] = state["sigma_VM"]

result["sigma_VM_source"] = state["sigma_VM_source"]

result["contact_method"] = state.get(

"contact_method",

"Hertz_elliptic"

)

result["pressure_force_check"] = verify_hertz_pressure_force(

state

)

results.append(result)

return results

# ============================================================

# INTEGRIDADE POR ESTADO E LIMITE DE VIDA — V7.19

# ============================================================

def evaluate_state_integrity(

sigma_vm,

sigma_limit,

fatigue_value,

fatigue_limit,

h_min,

h_limit,

temperature,

temperature_limit,

wear_depth,

wear_limit,

):

"""Calcula os índices de utilização de um estado."""

return integrated_result(

sigma_vm,

sigma_limit,

fatigue_value,

fatigue_limit,

h_min,

h_limit,

temperature,

temperature_limit,

wear_depth,

wear_limit,

)

def evaluate_history_integrity(

physical_history,

sigma_limit,

fatigue_limit,

h_limit,

temperature_limit,

wear_limit,

):

"""

Avalia cada estado físico disponível.

O campo sigma_VM precisa existir no estado; ele não é

inventado nem substituído por outro campo.

"""

evaluations = []

for state in physical_history:

if "sigma_VM" not in state:

raise ValidationError(

"sigma_VM não está disponível no estado "

f"N={state.get('N')}."

)

ev = evaluate_state_integrity(

state["sigma_VM"],

sigma_limit,

state["sigma_VM"],

fatigue_limit,

state["h_min"],

h_limit,

state["T"],

temperature_limit,

state["wear_depth"],

wear_limit,

)

evaluations.append({

"N": state["N"],

"t": state["t"],

"evaluation": ev,

})

return evaluations

def first_limit_crossing(evaluations):

"""Retorna o primeiro estado com U_global >= 1."""

for item in evaluations:

result = item["evaluation"]

normalized = normalize_integrity_result(result)

if normalized["U_global"] >= 1.0:

return {

"N": item["N"],

"t": item["t"],

"U_global": normalized["U_global"],

"governing": normalized["governing"],

}

return None

# ============================================================

# HISTÓRICO DE DANO E VIDA — V7.19

# ============================================================

def accumulate_history_damage(

history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

wear_limit_depth,

):

"""

Integra dois mecanismos ao longo da história explícita:

fadiga:

D_f = Σ ΔN / N_f,i

desgaste:

D_w = d_w / d_lim

Os incrementos são calculados somente entre pontos fornecidos.

"""

if len(history) < 2:

raise ValidationError(

"São necessários pelo menos dois estados."

)

if sigma_ref <= 0 or N_ref <= 0 or exponent_m <= 0:

raise ValidationError(

"Parâmetros da lei S-N devem ser > 0."

)

if wear_limit_depth <= 0:

raise ValidationError(

"wear_limit_depth deve ser > 0."

)

Df = 0.0

dw = 0.0

records = []

for i in range(1, len(history)):

prev = history[i - 1]

cur = history[i]

dN = cur["N"] - prev["N"]

dt = cur["t"] - prev["t"]

if dN < 0 or dt < 0:

raise ValidationError(

"N e t devem ser não decrescentes."

)

sigma = abs(float(cur["state"].get("sigma_a", 0.0)))

Fn = float(cur["state"].get("normal_force", 0.0))

vslide = abs(float(cur["state"].get("v_slide", 0.0)))

if Fn < 0:

raise ValidationError(

"normal_force deve ser >= 0."

)

if sigma > 0:

Nf = fatigue_life_from_power_law(

sigma,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m

)

dDf = dN / Nf

else:

Nf = float("inf")

dDf = 0.0

# O incremento de desgaste usa os parâmetros já presentes

# no próprio estado.

kw = float(cur["state"].get("wear_coefficient", 0.0))

H = float(cur["state"].get("hardness", 0.0))

A = float(cur["state"].get("contact_area", 0.0))

if H <= 0 or A <= 0:

raise ValidationError(

"hardness e contact_area devem ser > 0."

)

dd = kw * Fn * vslide * dt / (H * A)

dw += dd

Df += dDf

records.append({

"N": cur["N"],

"t": cur["t"],

"dN": dN,

"dt": dt,

"Nf": Nf,

"dDf": dDf,

"Df": Df,

"dd_wear": dd,

"wear_depth": dw,

"Uw": dw / wear_limit_depth,

"Uf_damage": Df,

})

return {

"fatigue_damage": Df,

"wear_depth": dw,

"wear_utilization": dw / wear_limit_depth,

"records": records,

}

def first_history_damage_limit(records):

"""

Primeiro estado em que dano linear de fadiga ou desgaste

acumulado atinge 1.

"""

for item in records:

if item["Uf_damage"] >= 1.0:

return {

"mechanism": "fadiga",

"N": item["N"],

"t": item["t"],

"utilization": item["Uf_damage"],

}

if item["Uw"] >= 1.0:

return {

"mechanism": "desgaste",

"N": item["N"],

"t": item["t"],

"utilization": item["Uw"],

}

return None

# ============================================================

# ESTADO GLOBAL DE VIDA — V7.19

# ============================================================

def unify_history_life(

integrity_history,

damage_result,

):

"""

Unifica limite instantâneo e dano acumulado.

Retorna o primeiro limite conhecido entre:

1) U_global >= 1

2) D_f >= 1

3) U_w >= 1

A função não extrapola entre pontos.

"""

candidates = []

crossing = first_limit_crossing(integrity_history)

if crossing is not None:

candidates.append({

"mechanism": crossing["governing"],

"N": crossing["N"],

"t": crossing["t"],

"criterion": "integrity",

"utilization": crossing["U_global"],

})

damage_crossing = first_history_damage_limit(

damage_result["records"]

)

if damage_crossing is not None:

candidates.append({

"mechanism": damage_crossing["mechanism"],

"N": damage_crossing["N"],

"t": damage_crossing["t"],

"criterion": "damage",

"utilization": damage_crossing["utilization"],

})

if not candidates:

return {

"limited": False,

"N_lim": None,

"t_lim": None,

"governing": None,

"criterion": None,

}

# Os pontos do histórico já estão ordenados por N/t.

first = min(

candidates,

key=lambda item: (item["N"], item["t"])

)

return {

"limited": True,

"N_lim": first["N"],

"t_lim": first["t"],

"governing": first["mechanism"],

"criterion": first["criterion"],

"utilization": first["utilization"],

"candidates": candidates,

}

# ============================================================

# RELATÓRIO DO ESTADO GLOBAL — V7.19

# ============================================================

def build_global_history_report(

physical_history,

integrity_history,

damage_result,

global_life,

):

"""

Consolida o histórico já calculado em uma estrutura única.

Não recalcula valores e não cria dados ausentes.

"""

return {

"states": physical_history,

"integrity": integrity_history,

"damage": damage_result,

"life": global_life,

}

def format_global_history_report(report):

lines = [

"MODELO TRIBOLÓGICO — HISTÓRICO GLOBAL",

"",

f"Estados físicos: {len(report['states'])}",

"",

"INTEGRIDADE",

]

for item in report["integrity"]:

normalized = normalize_integrity_result(

item["evaluation"]

)

lines.append(

f"N={item['N']} | t={item['t']} | "

f"U={normalized['U_global']} | "

f"critério={normalized['governing']} | "

f"admissível={normalized['admissible']}"

)

lines.extend([

"",

"DANO ACUMULADO",

f"D_f={report['damage']['fatigue_damage']}",

f"d_w={report['damage']['wear_depth']}",

f"U_w={report['damage']['wear_utilization']}",

"",

"VIDA GLOBAL",

])

life = report["life"]

if life["limited"]:

lines.extend([

f"N_lim={life['N_lim']}",

f"t_lim={life['t_lim']}",

f"mecanismo={life['governing']}",

f"origem={life['criterion']}",

])

else:

lines.append(

"Nenhum limite foi atingido nos estados avaliados."

)

return "\n".join(lines)

# ============================================================

# INTEGRAÇÃO HERTZ → CAMPO 3D — V7.19

# ============================================================

def build_hertz_contact_state(point):

"""

Resolve o contato Hertziano elíptico diretamente do estado.

Não usa spherical_contact nem initial_a/initial_b.

"""

required = ("force", "Rx", "Ry", "Eprime")

missing = [k for k in required if k not in point]

if missing:

raise ValidationError(

"Dados ausentes para Hertz elíptico: "

+ ", ".join(missing)

)

solution = solve_hertz_elliptical_contact(

point["force"],

point["Rx"],

point["Ry"],

point["Eprime"],

)

state = dict(point)

state.update({

"a": solution["a"],

"b": solution["b"],

"p0": solution["p0"],

"K": solution["K"],

"E_elliptic": solution["E"],

"k_elliptic": solution["k"],

"eccentricity": solution["eccentricity"],

"swapped_axes": solution["swapped_axes"],

"contact_method": solution["method"],

"contact_area_derived": (

math.pi * solution["a"] * solution["b"]

),

})

return state

def verify_hertz_pressure_quadrature(state):

"""

Verifica numericamente a força da distribuição Hertziana usando

a mesma transformação elíptica empregada no campo Boussinesq.

"""

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

force = float(state["force"])

n = max(8, int(state["integration_grid"]))

if n % 2:

n += 1

nphi = 2 * n

dtheta = (math.pi / 2.0) / n

dphi = 2.0 * math.pi / nphi

total = 0.0

for it in range(n):

theta = (it + 0.5) * dtheta

r = math.sin(theta)

c = math.cos(theta)

p = p0 * c

dA = a * b * r * c * dtheta * dphi

total += p * dA * nphi

relative_error = (

abs(total - force) / abs(force)

if force != 0.0 else abs(total)

)

return {

"force": force,

"force_quadrature": total,

"relative_error": relative_error,

}

def consolidate_numerical_verification(state, tolerance=0.01):

"""

Consolida os testes numéricos do estado e define se o resultado

pode ser utilizado pelo pipeline físico.

Não recalcula o campo. Apenas verifica os diagnósticos já produzidos

e, quando necessário, executa os testes independentes de convergência.

"""

if tolerance <= 0.0:

raise ValidationError("tolerance deve ser > 0.")

required = (

"a", "b", "p0", "nu", "zmax",

"nx_xy", "nz", "integration_grid"

)

missing = [k for k in required if k not in state]

if missing:

raise ValidationError(

"Estado incompleto para verificação numérica: "

+ ", ".join(missing)

)

pressure = verify_hertz_pressure_quadrature(state)

integration = verify_distributed_integration_convergence(

state,

integration_factors=(1, 2),

tolerance=tolerance,

)

spatial = verify_field_probe_convergence(

state,

integration_grid=state["integration_grid"],

tolerance=tolerance,

)

extrema = refine_extrema_local(

state,

integration_grid=state["integration_grid"],

tolerance=tolerance,

)

checks = {

"pressure_force": pressure["relative_error"] <= tolerance,

"distributed_integration": bool(integration["accepted"]),

"fixed_physical_points": bool(spatial["converged"]),

"sigma_VM_extremum": bool(extrema["sigma_VM"]["converged"]),

"sigma_z_extremum": bool(extrema["sigma_z"]["converged"]),

}

state["numerical_verification"] = {

"tolerance": tolerance,

"pressure_quadrature": pressure,

"distributed_integration": integration,

"fixed_physical_points": spatial,

"extrema_refinement": extrema,

"checks": checks,

"converged": all(checks.values()),

"status": (

"convergido"

if all(checks.values())

else "não convergido"

),

}

return state["numerical_verification"]

def derive_hertz_sigma_vm(point):

"""

Usa o contato Hertziano resolvido e o campo tensorial 3D existente.

A malha espacial e a malha de integração são parâmetros explícitos

quando fornecidos; caso contrário, usa os valores numéricos já

definidos pela implementação do campo.

"""

state = build_hertz_contact_state(point)

if "nu" not in point:

raise ValidationError(

"nu é obrigatório para o campo tensorial."

)

if "zmax" not in point:

raise ValidationError(

"zmax é obrigatório para o campo tensorial."

)

nu = float(point["nu"])

zmax = float(point["zmax"])

if zmax <= 0:

raise ValidationError("zmax deve ser > 0.")

required_mesh = ("nx_xy", "nz", "integration_grid")

missing_mesh = [k for k in required_mesh if k not in point]

if missing_mesh:

raise ValidationError(

"Parâmetros de discretização obrigatórios ausentes: "

+ ", ".join(missing_mesh)

)

nx_xy = int(point["nx_xy"])

nz = int(point["nz"])

integration_grid = int(point["integration_grid"])

if nx_xy < 3 or nz < 1 or integration_grid < 8:

raise ValidationError(

"nx_xy >= 3, nz >= 1 e integration_grid >= 8."

)

field = spatial_full_tensor_field(

state["a"],

state["b"],

state["p0"],

nu,

zmax,

nx_xy,

nz,

integration_grid,

)

vm_item, comp_item = full_tensor_extrema(field)

if vm_item is None:

raise ValidationError(

"O campo tensorial não produziu pontos."

)

state["field"] = field

state["sigma_VM"] = float(vm_item["vm"])

state["sigma_VM_source"] = "Hertz+Boussinesq"

state["sigma_VM_point"] = {

"x": vm_item["x"],

"y": vm_item["y"],

"z": vm_item["z"],

}

state["sigma_z_min"] = float(comp_item["tensor"]["sz"])

state["sigma_z_point"] = {

"x": comp_item["x"],

"y": comp_item["y"],

"z": comp_item["z"],

}

state["nu"] = nu

state["zmax"] = zmax

state["nx_xy"] = nx_xy

state["nz"] = nz

state["integration_grid"] = integration_grid

state["pressure_quadrature_check"] = verify_hertz_pressure_quadrature(

state

)

state["boussinesq_point_validation"] = validate_boussinesq_point_tensor(

nu

)

state["hertz_far_field_check"] = validate_hertz_far_field(

state

)

state["distributed_integration_convergence"] = (

verify_distributed_integration_convergence(

state,

integration_factors=(1, 2, 4, 8),

tolerance=0.01,

)

)

if "convergence_factors" not in point:

raise ValidationError(

"convergence_factors é obrigatório para aceitar o campo numérico."

)

if "convergence_tolerance" not in point:

raise ValidationError(

"convergence_tolerance é obrigatório para aceitar o campo numérico."

)

factors = tuple(int(v) for v in point["convergence_factors"])

tolerance = float(point["convergence_tolerance"])

if len(factors) < 2:

raise ValidationError(

"São necessários pelo menos dois níveis de resolução."

)

state["field_convergence"] = refine_field_until_converged(

state,

refinement_factors=factors,

tolerance=tolerance,

)

state["sigma_VM_numerical_status"] = (

"convergido"

if state["field_convergence"]["accepted"]

else "não convergido"

)

return state

def verify_hertz_pressure_force(state):

"""

Verifica a força resultante da distribuição elíptica Hertziana.

"""

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

force = float(state["force"])

force_pressure = 2.0 * math.pi * a * b * p0 / 3.0

if force == 0.0:

error = abs(force_pressure)

else:

error = abs(force_pressure - force) / force

return {

"force": force,

"force_pressure": force_pressure,

"relative_error": error,

"consistent": error <= 1e-5,

}

def verify_field_convergence(

state,

factors=(1, 2, 4),

tolerance=0.01,

):

"""

Verifica exclusivamente a convergência da malha espacial x,y,z.

A quadratura da pressão permanece fixa no nível de integração já

escolhido. Assim, o teste separa:

erro de integração da pressão

de:

erro de discretização do campo espacial.

"""

if tolerance <= 0.0:

raise ValidationError("tolerance deve ser > 0.")

factors = tuple(int(v) for v in factors)

if len(factors) < 2:

raise ValidationError("São necessários pelo menos dois níveis.")

if any(v < 1 for v in factors):

raise ValidationError("Fatores devem ser >= 1.")

if any(factors[i] >= factors[i + 1] for i in range(len(factors) - 1)):

raise ValidationError("Fatores devem ser estritamente crescentes.")

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

nu = float(state["nu"])

zmax = float(state["zmax"])

base_xy = int(state["nx_xy"])

base_nz = int(state["nz"])

integration_grid = int(state["integration_grid"])

results = []

for factor in factors:

nx_xy = max(3, base_xy * factor)

nz = max(2, base_nz * factor)

field = spatial_full_tensor_field(

a, b, p0, nu, zmax,

nx_xy, nz, integration_grid

)

vm_item, comp_item = full_tensor_extrema(field)

if vm_item is None or comp_item is None:

raise ValidationError("Campo vazio durante teste de convergência.")

results.append({

"factor": factor,

"nx_xy": nx_xy,

"nz": nz,

"integration_grid": integration_grid,

"sigma_VM": float(vm_item["vm"]),

"vm_x": float(vm_item["x"]),

"vm_y": float(vm_item["y"]),

"vm_z": float(vm_item["z"]),

"sigma_z_min": float(comp_item["tensor"]["sz"]),

"sz_x": float(comp_item["x"]),

"sz_y": float(comp_item["y"]),

"sz_z": float(comp_item["z"]),

})

comparisons = []

for i in range(1, len(results)):

prev = results[i - 1]

curr = results[i]

vm_change = abs(curr["sigma_VM"] - prev["sigma_VM"]) / max(

abs(curr["sigma_VM"]), 1e-30

)

sz_change = abs(curr["sigma_z_min"] - prev["sigma_z_min"]) / max(

abs(curr["sigma_z_min"]), 1e-30

)

# A posição do máximo é uma grandeza discreta; mantém-se como

# diagnóstico separado e não domina artificialmente a aceitação.

depth_change = abs(curr["vm_z"] - prev["vm_z"]) / max(

zmax, 1e-30

)

max_change = max(vm_change, sz_change)

comparisons.append({

"from_factor": prev["factor"],

"to_factor": curr["factor"],

"sigma_VM_relative_change": vm_change,

"sigma_z_relative_change": sz_change,

"vm_depth_relative_change": depth_change,

"max_relative_change": max_change,

"converged": max_change <= tolerance,

})

accepted_level = None

for item in comparisons:

if item["converged"]:

accepted_level = item["to_factor"]

break

return {

"results": results,

"comparisons": comparisons,

"tolerance": tolerance,

"accepted": accepted_level is not None,

"accepted_level": accepted_level,

"integration_grid_fixed": integration_grid,

}

def refine_field_until_converged(

state,

refinement_factors=(1, 2, 4),

tolerance=0.01,

):

"""

Executa níveis sucessivos de resolução até que o campo seja

numericamente convergido.

A tolerância não é alterada durante o processo.

Se nenhum nível atingir o critério, retorna o último resultado

explicitamente como não convergido.

"""

factors = tuple(int(v) for v in refinement_factors)

if len(factors) < 2:

raise ValidationError(

"São necessários pelo menos dois níveis de refinamento."

)

if any(v < 1 for v in factors):

raise ValidationError(

"Os fatores de refinamento devem ser >= 1."

)

if any(factors[i] >= factors[i + 1] for i in range(len(factors) - 1)):

raise ValidationError(

"Os fatores devem ser estritamente crescentes."

)

result = verify_field_convergence(

state,

factors=factors,

tolerance=tolerance,

)

result["refinement_factors"] = factors

result["accepted_level"] = None

for comparison in result["comparisons"]:

if comparison["converged"]:

result["accepted_level"] = comparison["to_factor"]

break

result["accepted"] = result["accepted_level"] is not None

return result

def validate_boussinesq_point_tensor(nu=0.30):

"""

Testes internos de consistência da solução pontual:

- simetria x <-> y;

- transformação correta sob rotação de 180 graus;

- limite no eixo r=0;

- sinal da tensão normal z.

"""

if not (0.0 <= nu < 0.5):

raise ValidationError("nu deve satisfazer 0 <= nu < 0.5.")

P = 1.0

x = 0.73

y = 0.41

z = 1.27

a = boussinesq_point_tensor(x, y, z, P, nu)

b = boussinesq_point_tensor(y, x, z, P, nu)

c = boussinesq_point_tensor(-x, -y, z, P, nu)

axis = boussinesq_point_tensor(0.0, 0.0, z, P, nu)

scale = max(

1.0,

*(abs(v) for v in a.values()),

*(abs(v) for v in b.values()),

*(abs(v) for v in c.values()),

*(abs(v) for v in axis.values()),

)

def rel(v1, v2):

return abs(v1 - v2) / scale

# Under x,y -> -x,-y, normal components and tau_xy remain,

# while tau_xz and tau_yz change sign.

errors = {

"sx_sy_swap": max(

rel(a["sx"], b["sy"]),

rel(a["sy"], b["sx"]),

rel(a["sz"], b["sz"]),

rel(a["txy"], b["txy"]),

rel(a["txz"], b["tyz"]),

rel(a["tyz"], b["txz"]),

),

"rotation_180": max(

rel(a["sx"], c["sx"]),

rel(a["sy"], c["sy"]),

rel(a["sz"], c["sz"]),

rel(a["txy"], c["txy"]),

rel(a["txz"], -c["txz"]),

rel(a["tyz"], -c["tyz"]),

),

"axis_symmetry": max(

rel(axis["sx"], axis["sy"]),

abs(axis["txy"]),

abs(axis["txz"]),

abs(axis["tyz"]),

),

"axis_sz_sign": 0.0 if axis["sz"] < 0.0 else 1.0,

}

tolerance = 1.0e-12

accepted = (

errors["sx_sy_swap"] <= tolerance

and errors["rotation_180"] <= tolerance

and errors["axis_symmetry"] <= tolerance

and errors["axis_sz_sign"] == 0.0

)

return {

"accepted": accepted,

"tolerance": tolerance,

"errors": errors,

}

def validate_hertz_far_field(state, z_values=(10.0, 20.0, 40.0)):

"""

Verifica o limite de campo distante:

sigma_z ~ -3F/(2*pi*z^2)

quando z é muito maior que as dimensões do contato.

"""

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

F = float(state["force"])

if F <= 0.0:

raise ValidationError("A força deve ser > 0.")

results = []

for z in z_values:

z = float(z)

if z <= 0.0:

raise ValidationError("As profundidades devem ser > 0.")

numeric = boussinesq_distributed_tensor(

0.0, 0.0, z,

a, b, p0,

float(state["nu"]),

int(state["integration_grid"]),

)["sz"]

analytical_far = -3.0 * F / (2.0 * math.pi * z*z)

relative_error = (

abs(numeric - analytical_far) /

max(abs(analytical_far), 1.0e-30)

)

results.append({

"z": z,

"sigma_z_numeric": numeric,

"sigma_z_point_load_limit": analytical_far,

"relative_error": relative_error,

"z_over_a": z / max(a, 1.0e-30),

"z_over_b": z / max(b, 1.0e-30),

})

return {

"results": results,

"limit": "z >> dimensões do contato",

}

def verify_distributed_integration_convergence(

state,

integration_factors=(1, 2, 4),

tolerance=0.01,

points=None,

):

"""

Verifica separadamente a convergência da quadratura da integração

distribuída da pressão.

A malha espacial do campo não participa deste teste.

"""

if tolerance <= 0.0:

raise ValidationError("tolerance deve ser > 0.")

factors = tuple(int(v) for v in integration_factors)

if len(factors) < 2:

raise ValidationError("São necessários pelo menos dois fatores.")

if any(v < 1 for v in factors):

raise ValidationError("Fatores devem ser >= 1.")

if any(factors[i] >= factors[i + 1] for i in range(len(factors) - 1)):

raise ValidationError("Fatores devem ser estritamente crescentes.")

required = ("a", "b", "p0", "force", "nu", "zmax", "integration_grid")

missing = [key for key in required if key not in state]

if missing:

raise ValidationError(

"Dados ausentes para convergência da integração: "

+ ", ".join(missing)

)

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

nu = float(state["nu"])

zmax = float(state["zmax"])

base_grid = int(state["integration_grid"])

if points is None:

points = (

(0.0, 0.0, 0.5 * zmax),

(0.25 * a, 0.0, 0.5 * zmax),

(0.0, 0.25 * b, 0.75 * zmax),

)

results = []

for factor in factors:

grid = max(8, base_grid * factor)

point_results = []

for x0, y0, z in points:

tensor = boussinesq_distributed_tensor(

float(x0), float(y0), float(z),

a, b, p0, nu, grid

)

point_results.append({

"x": float(x0),

"y": float(y0),

"z": float(z),

"tensor": tensor,

"sigma_VM": von_mises_from_tensor(tensor),

})

force_check = verify_hertz_pressure_quadrature({

"a": a,

"b": b,

"p0": p0,

"force": float(state["force"]),

"integration_grid": grid,

})

results.append({

"factor": factor,

"integration_grid": grid,

"points": point_results,

"force_relative_error": force_check["relative_error"],

})

comparisons = []

component_names = ("sx", "sy", "sz", "txy", "txz", "tyz")

for i in range(1, len(results)):

prev = results[i - 1]

curr = results[i]

point_changes = []

for j, curr_point in enumerate(curr["points"]):

prev_point = prev["points"][j]

changes = {}

# Componentes são acompanhados individualmente, mas a

# aceitação usa uma norma tensorial para evitar que uma

# componente próxima de zero produza uma razão artificialmente

# grande.

diff_sq = 0.0

curr_sq = 0.0

for name in component_names:

v0 = prev_point["tensor"][name]

v1 = curr_point["tensor"][name]

changes[name] = abs(v1 - v0)

diff_sq += (v1 - v0) ** 2

curr_sq += v1 ** 2

changes["tensor_relative_norm"] = (

math.sqrt(diff_sq) /

max(math.sqrt(curr_sq), 1.0e-30)

)

v0 = prev_point["sigma_VM"]

v1 = curr_point["sigma_VM"]

changes["sigma_VM_relative"] = (

abs(v1 - v0) / max(abs(v1), 1.0e-30)

)

point_changes.append(changes)

max_change = max(

max(

changes["tensor_relative_norm"],

changes["sigma_VM_relative"],

)

for changes in point_changes

)

comparisons.append({

"from_factor": prev["factor"],

"to_factor": curr["factor"],

"point_changes": point_changes,

"force_relative_error": curr["force_relative_error"],

"max_relative_change": max_change,

"converged": max_change <= tolerance,

})

accepted_level = None

for item in comparisons:

if item["converged"]:

accepted_level = item["to_factor"]

break

accepted = accepted_level is not None

return {

"results": results,

"comparisons": comparisons,

"tolerance": tolerance,

"accepted": accepted,

"accepted_level": accepted_level,

}

def refine_extrema_local(

state,

integration_grid=None,

coarse_xy=None,

coarse_nz=None,

tolerance=0.01,

):

"""

Refina separadamente:

1) máximo de sigma_VM;

2) mínimo de sigma_z.

A mesma quadratura de pressão permanece fixa nos dois refinamentos.

"""

if tolerance <= 0.0:

raise ValidationError("tolerance deve ser > 0.")

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

nu = float(state["nu"])

zmax = float(state["zmax"])

if integration_grid is None:

integration_grid = int(state["integration_grid"])

integration_grid = int(integration_grid)

if integration_grid < 8:

raise ValidationError("integration_grid deve ser >= 8.")

coarse_xy = max(3, int(

state["nx_xy"] if coarse_xy is None else coarse_xy

))

coarse_nz = max(2, int(

state["nz"] if coarse_nz is None else coarse_nz

))

coarse = spatial_full_tensor_field(

a, b, p0, nu, zmax,

coarse_xy, coarse_nz, integration_grid

)

vm0, sz0 = full_tensor_extrema(coarse)

if vm0 is None or sz0 is None:

raise ValidationError("Não foi possível localizar os extremos.")

def local_refine(center, metric, dx, dy, dz):

x0, y0, z0 = center

x1=max(-a,x0-dx); x2=min(a,x0+dx)

y1=max(-b,y0-dy); y2=min(b,y0+dy)

z1=max(dz,z0-dz); z2=min(zmax,z0+dz)

nxy=max(5,2*coarse_xy-1)

nz=max(4,2*coarse_nz-1)

field=[]

for ix in range(nxy):

x=x1+(x2-x1)*ix/(nxy-1)

for iy in range(nxy):

y=y1+(y2-y1)*iy/(nxy-1)

for iz in range(nz):

z=z1+(z2-z1)*iz/(nz-1)

tensor=boussinesq_distributed_tensor(

x,y,z,a,b,p0,nu,integration_grid

)

field.append({

"x":x,"y":y,"z":z,

"tensor":tensor,

"vm":von_mises_from_tensor(tensor)

})

if metric=="vm":

return max(field,key=lambda q:q["vm"])

return min(field,key=lambda q:q["tensor"]["sz"])

dx=2.0*a/(coarse_xy-1)

dy=2.0*b/(coarse_xy-1)

dz=zmax/coarse_nz

vm1=local_refine(

(vm0["x"],vm0["y"],vm0["z"]),"vm",dx,dy,dz

)

sz1=local_refine(

(sz0["x"],sz0["y"],sz0["z"]),"sz",dx,dy,dz

)

scale=max((a*a+b*b+zmax*zmax)**0.5,1e-30)

vm_change=abs(vm1["vm"]-vm0["vm"])/max(abs(vm1["vm"]),1e-30)

sz_change=abs(

sz1["tensor"]["sz"]-sz0["tensor"]["sz"]

)/max(abs(sz1["tensor"]["sz"]),1e-30)

vm_pos=((vm1["x"]-vm0["x"])**2+

(vm1["y"]-vm0["y"])**2+

(vm1["z"]-vm0["z"])**2)**0.5/scale

sz_pos=((sz1["x"]-sz0["x"])**2+

(sz1["y"]-sz0["y"])**2+

(sz1["z"]-sz0["z"])**2)**0.5/scale

return {

"integration_grid_fixed":integration_grid,

"sigma_VM": {

"coarse": {"value":float(vm0["vm"]),

"x":float(vm0["x"]),"y":float(vm0["y"]),

"z":float(vm0["z"])},

"fine": {"value":float(vm1["vm"]),

"x":float(vm1["x"]),"y":float(vm1["y"]),

"z":float(vm1["z"])},

"relative_change":vm_change,

"position_relative_change":vm_pos,

"converged":vm_change<=tolerance,

},

"sigma_z": {

"coarse": {"value":float(sz0["tensor"]["sz"]),

"x":float(sz0["x"]),"y":float(sz0["y"]),

"z":float(sz0["z"])},

"fine": {"value":float(sz1["tensor"]["sz"]),

"x":float(sz1["x"]),"y":float(sz1["y"]),

"z":float(sz1["z"])},

"relative_change":sz_change,

"position_relative_change":sz_pos,

"converged":sz_change<=tolerance,

},

"tolerance":tolerance,

"converged":(

vm_change<=tolerance and sz_change<=tolerance

),

}

def refine_vm_extremum_local(

state,

integration_grid=None,

coarse_xy=None,

coarse_nz=None,

tolerance=0.01,

):

"""

Refina localmente a vizinhança do máximo discreto de sigma_VM.

O primeiro campo localiza o máximo. Depois, somente a vizinhança

imediata desse ponto é refinada. A quadratura da pressão permanece

fixa.

"""

if tolerance <= 0.0:

raise ValidationError("tolerance deve ser > 0.")

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

nu = float(state["nu"])

zmax = float(state["zmax"])

if integration_grid is None:

integration_grid = int(state["integration_grid"])

integration_grid = int(integration_grid)

if integration_grid < 8:

raise ValidationError("integration_grid deve ser >= 8.")

if coarse_xy is None:

coarse_xy = int(state["nx_xy"])

if coarse_nz is None:

coarse_nz = int(state["nz"])

coarse_xy = max(3, int(coarse_xy))

coarse_nz = max(2, int(coarse_nz))

coarse = spatial_full_tensor_field(

a, b, p0, nu, zmax,

coarse_xy, coarse_nz, integration_grid

)

coarse_vm, _ = full_tensor_extrema(coarse)

if coarse_vm is None:

raise ValidationError("Não foi possível localizar o máximo.")

x0 = float(coarse_vm["x"])

y0 = float(coarse_vm["y"])

z0 = float(coarse_vm["z"])

# Espaçamento da malha coarse.

dx = 2.0 * a / (coarse_xy - 1)

dy = 2.0 * b / (coarse_xy - 1)

dz = zmax / coarse_nz

# Vizinhança física ao redor do ponto encontrado.

x_min = max(-a, x0 - dx)

x_max = min(a, x0 + dx)

y_min = max(-b, y0 - dy)

y_max = min(b, y0 + dy)

z_min = max(dz, z0 - dz)

z_max_local = min(zmax, z0 + dz)

fine_xy = max(5, 2 * coarse_xy - 1)

fine_nz = max(4, 2 * coarse_nz - 1)

fine = []

for ix in range(fine_xy):

x = x_min + (x_max - x_min) * ix / (fine_xy - 1)

for iy in range(fine_xy):

y = y_min + (y_max - y_min) * iy / (fine_xy - 1)

for iz in range(fine_nz):

z = z_min + (z_max_local - z_min) * iz / (fine_nz - 1)

tensor = boussinesq_distributed_tensor(

x, y, z,

a, b, p0, nu,

integration_grid

)

fine.append({

"x": x,

"y": y,

"z": z,

"tensor": tensor,

"vm": von_mises_from_tensor(tensor),

})

fine_vm, _ = full_tensor_extrema(fine)

if fine_vm is None:

raise ValidationError("Refinamento local vazio.")

vm_change = abs(

fine_vm["vm"] - coarse_vm["vm"]

) / max(abs(fine_vm["vm"]), 1e-30)

position_change = math.sqrt(

(fine_vm["x"] - x0) ** 2 +

(fine_vm["y"] - y0) ** 2 +

(fine_vm["z"] - z0) ** 2

)

position_scale = max(

math.sqrt(a*a + b*b + zmax*zmax),

1e-30

)

position_change_relative = position_change / position_scale

return {

"coarse": {

"sigma_VM": float(coarse_vm["vm"]),

"x": x0,

"y": y0,

"z": z0,

"nx_xy": coarse_xy,

"nz": coarse_nz,

},

"fine": {

"sigma_VM": float(fine_vm["vm"]),

"x": float(fine_vm["x"]),

"y": float(fine_vm["y"]),

"z": float(fine_vm["z"]),

"nx_xy": fine_xy,

"nz": fine_nz,

},

"integration_grid_fixed": integration_grid,

"sigma_VM_relative_change": vm_change,

"extremum_position_relative_change": position_change_relative,

"tolerance": tolerance,

"converged_value": vm_change <= tolerance,

}

def verify_field_probe_convergence(

state,

integration_grid=None,

tolerance=0.01,

z_fractions=(0.25, 0.5, 0.75, 1.0),

):

"""

Testa a convergência do campo em pontos físicos fixos.

Não altera os pontos de avaliação quando a resolução é refinada.

Assim, o teste não confunde:

mudança do valor do campo

com:

mudança da posição do ponto amostrado.

Os pontos são definidos no plano médio do contato e no eixo central.

"""

if tolerance <= 0.0:

raise ValidationError("tolerance deve ser > 0.")

a = float(state["a"])

b = float(state["b"])

p0 = float(state["p0"])

nu = float(state["nu"])

zmax = float(state["zmax"])

if integration_grid is None:

integration_grid = int(state["integration_grid"])

else:

integration_grid = int(integration_grid)

if integration_grid < 8:

raise ValidationError("integration_grid deve ser >= 8.")

fractions = tuple(float(v) for v in z_fractions)

if not fractions:

raise ValidationError("z_fractions não pode ser vazio.")

if any(v <= 0.0 or v > 1.0 for v in fractions):

raise ValidationError("z_fractions deve estar em (0,1].")

points = []

for f in fractions:

points.append((0.0, 0.0, zmax * f))

points.append((0.25 * a, 0.0, zmax * f))

points.append((0.0, 0.25 * b, zmax * f))

grids = (max(8, integration_grid), max(8, 2 * integration_grid))

results = []

for grid in grids:

values = []

for x0, y0, z in points:

tensor = boussinesq_distributed_tensor(

x0, y0, z, a, b, p0, nu, grid

)

values.append({

"x": x0,

"y": y0,

"z": z,

"tensor": tensor,

"sigma_VM": von_mises_from_tensor(tensor),

})

results.append({

"integration_grid": grid,

"values": values,

})

previous = results[0]

current = results[1]

changes = []

for p0v, p1v in zip(previous["values"], current["values"]):

d2 = 0.0

n2 = 0.0

for name in ("sx", "sy", "sz", "txy", "txz", "tyz"):

d = p1v["tensor"][name] - p0v["tensor"][name]

d2 += d*d

n2 += p1v["tensor"][name] ** 2

tensor_change = math.sqrt(d2) / max(math.sqrt(n2), 1e-30)

vm_change = abs(

p1v["sigma_VM"] - p0v["sigma_VM"]

) / max(abs(p1v["sigma_VM"]), 1e-30)

changes.append({

"x": p1v["x"],

"y": p1v["y"],

"z": p1v["z"],

"tensor_relative_change": tensor_change,

"sigma_VM_relative_change": vm_change,

"max_relative_change": max(tensor_change, vm_change),

})

max_change = max(item["max_relative_change"] for item in changes)

return {

"integration_grid_from": grids[0],

"integration_grid_to": grids[1],

"points": changes,

"max_relative_change": max_change,

"tolerance": tolerance,

"converged": max_change <= tolerance,

}

# ============================================================

# HERTZ ELÍPTICO GERAL — V7.19

# ============================================================

def complete_elliptic_K_E(k, n=2000):

"""

Integra numericamente as integrais elípticas completas de Legendre.

k é o módulo, 0 <= k < 1.

"""

if not (0.0 <= k < 1.0):

raise ValidationError("O módulo elíptico deve satisfazer 0 <= k < 1.")

# Simpson composto.

if n % 2:

n += 1

h = (math.pi / 2.0) / n

sum_k = 0.0

sum_e = 0.0

for i in range(n + 1):

phi = i * h

s = math.sin(phi)

q = math.sqrt(max(1.0 - k * k * s * s, 1e-30))

fk = 1.0 / q

fe = q

if i == 0 or i == n:

weight = 1.0

elif i % 2:

weight = 4.0

else:

weight = 2.0

sum_k += weight * fk

sum_e += weight * fe

return h * sum_k / 3.0, h * sum_e / 3.0

def hertz_elliptic_ratio_function(k):

"""

RHS da equação transcendental de Hertz para a razão B/A:

B/A = [(1/k²)E(k)-K(k)]/[K(k)-E(k)]

"""

if k <= 0.0 or k >= 1.0:

raise ValidationError("k deve estar em 0 < k < 1.")

K, E = complete_elliptic_K_E(k)

den = K - E

if den <= 0.0:

raise ValidationError("Denominador elíptico inválido.")

return ((E / (k * k)) - K) / den

def solve_hertz_ellipticity(curvature_ratio, tol=1e-10, max_iter=150):

"""

Resolve a excentricidade e da elipse de Hertz.

Para e = sqrt(1-k^2), com k=b/a, a equação clássica é:

[E(e)/(1-e^2) - K(e)] / [K(e)-E(e)]

= curvature_ratio

onde curvature_ratio >= 1 é a razão entre a maior e a menor

curvatura relativa.

"""

ratio = float(curvature_ratio)

if ratio <= 0.0:

raise ValidationError("A razão de curvaturas deve ser > 0.")

if abs(ratio - 1.0) <= tol:

return {

"k": 1.0,

"eccentricity": 0.0,

"K": math.pi / 2.0,

"E": math.pi / 2.0,

"symmetric": True,

}

if ratio < 1.0:

raise ValidationError(

"A razão de curvaturas deve ser >= 1."

)

# e cresce de 0 (círculo) até 1 (elipse muito alongada).

lo = 1e-10

hi = 1.0 - 1e-10

def f(e):

k = math.sqrt(max(0.0, 1.0 - e*e))

K, E = complete_elliptic_K_E(k)

den = K - E

if den <= 0.0:

raise ValidationError(

"Degeneração numérica na equação de elipticidade."

)

return (E / (1.0 - e*e) - K) / den

for _ in range(max_iter):

mid = 0.5 * (lo + hi)

value = f(mid)

if abs(value - ratio) <= tol * max(1.0, ratio):

e = mid

k = math.sqrt(1.0 - e*e)

K, E = complete_elliptic_K_E(k)

return {

"k": k,

"eccentricity": e,

"K": K,

"E": E,

"symmetric": False,

}

if value < ratio:

lo = mid

else:

hi = mid

e = 0.5 * (lo + hi)

value = f(e)

if abs(value - ratio) > 1e-7 * max(1.0, ratio):

raise ValidationError(

"Não foi possível resolver a elipticidade de Hertz."

)

k = math.sqrt(1.0 - e*e)

K, E = complete_elliptic_K_E(k)

return {

"k": k,

"eccentricity": e,

"K": K,

"E": E,

"symmetric": False,

}

def solve_hertz_elliptical_contact(

force,

Rx,

Ry,

Eprime,

tol=1e-10,

):

"""

Solução Hertziana elíptica geral para eixos principais alinhados.

A formulação usa diretamente a solução clássica em termos da

excentricidade e das integrais elípticas completas K e E.

Para Rx != Ry:

Sigma = 1/Rx + 1/Ry

Delta = |1/Rx - 1/Ry|

a^3 =

6F(K-E) /

[pi E' e^2 (Sigma-Delta)]

b^3 =

6F e' [E-e'^2 K] /

[pi E' e^2 (Sigma+Delta)]

com e' = sqrt(1-e^2), a >= b.

Para Rx = Ry, a=b e a solução circular de Hertz é recuperada.

"""

F = float(force)

rx0 = float(Rx)

ry0 = float(Ry)

ep = float(Eprime)

if F <= 0.0 or rx0 <= 0.0 or ry0 <= 0.0 or ep <= 0.0:

raise ValidationError(

"force, Rx, Ry e Eprime devem ser > 0."

)

kx = 1.0 / rx0

ky = 1.0 / ry0

# a é associado à menor curvatura (maior raio).

swapped = False

if kx > ky:

# eixo x possui maior curvatura; portanto será o eixo menor b.

kx, ky = ky, kx

swapped = True

curvature_ratio = ky / kx

ell = solve_hertz_ellipticity(

curvature_ratio,

tol=tol,

)

if ell["symmetric"]:

Re = math.sqrt(rx0 * ry0)

a = (3.0 * F * Re / (4.0 * ep)) ** (1.0 / 3.0)

b = a

p0 = 3.0 * F / (2.0 * math.pi * a * b)

return {

"a": a,

"b": b,

"p0": p0,

"K": math.pi / 2.0,

"E": math.pi / 2.0,

"k": 1.0,

"eccentricity": 0.0,

"swapped_axes": swapped,

"method": "Hertz_elliptic_exact_symmetric",

}

e = ell["eccentricity"]

e2 = e * e

kp = math.sqrt(1.0 - e2)

K = ell["K"]

E = ell["E"]

Sigma = kx + ky

Delta = abs(kx - ky)

term_a = K - E

term_b = E - (kp * kp) * K

if e2 <= 0.0 or term_a <= 0.0 or term_b <= 0.0:

raise ValidationError(

"Termos elípticos inválidos na solução Hertziana."

)

a3 = (

6.0 * F * term_a

/ (math.pi * ep * e2 * (Sigma - Delta))

)

b3 = (

6.0 * F * kp * term_b

/ (math.pi * ep * e2 * (Sigma + Delta))

)

if a3 <= 0.0 or b3 <= 0.0:

raise ValidationError(

"Semieixos Hertzianos inválidos."

)

a = a3 ** (1.0 / 3.0)

b = b3 ** (1.0 / 3.0)

# A solução deve resultar em a >= b.

if b > a:

raise ValidationError(

"A solução Hertziana produziu b > a."

)

p0 = 3.0 * F / (2.0 * math.pi * a * b)

return {

"a": a,

"b": b,

"p0": p0,

"K": K,

"E": E,

"k": b / a,

"eccentricity": e,

"swapped_axes": swapped,

"method": "Hertz_elliptic_exact",

}

# ============================================================

# SOLUÇÃO ELÁSTICA NUMÉRICA DO CONTATO — V7.19

# ============================================================

def solve_elliptical_contact_numeric(

force,

Rx,

Ry,

Eprime,

initial_a,

initial_b,

tol=1e-5,

max_iter=80,

):

"""

Resolve a e b por um fechamento elástico numérico simplificado.

V7.19 não introduz uma fórmula fechada para contato elíptico geral.

Em vez disso, mantém a geometria de contato explícita e procura

semieixos que satisfaçam simultaneamente:

1) equilíbrio de força;

2) compatibilidade entre a razão dos semieixos e a razão dos

raios principais.

A relação geométrica usada na iteração é:

b/a -> sqrt(Ry/Rx)

quando os dois raios são iguais, recupera a=b.

Esta rotina é uma etapa numérica de fechamento e não substitui

uma solução Hertziana elíptica completa com integrais elípticas.

"""

vals = [force, Rx, Ry, Eprime, initial_a, initial_b]

if any(float(v) <= 0 for v in vals):

raise ValidationError(

"force, Rx, Ry, Eprime, initial_a e initial_b devem ser > 0."

)

a = float(initial_a)

b = float(initial_b)

target_ratio = math.sqrt(Ry / Rx)

for iteration in range(1, max_iter + 1):

ratio = b / a

# Correção logarítmica estável para a razão geométrica.

error_ratio = math.log(ratio / target_ratio)

if abs(error_ratio) <= tol:

area = math.pi * a * b

p0 = 3.0 * force / (2.0 * area)

return {

"a": a,

"b": b,

"p0": p0,

"area": area,

"iterations": iteration,

"ratio_error": abs(error_ratio),

"converged": True,

"method": "numeric_ratio_closure",

}

correction = math.exp(-0.5 * error_ratio)

a *= correction

b /= correction

# Mantém a escala global consistente com a carga/rigidez

# através do raio efetivo geométrico.

R = math.sqrt(Rx * Ry)

target_scale = (

3.0 * force * R / (4.0 * Eprime)

) ** (1.0 / 3.0)

current_scale = math.sqrt(a * b)

if current_scale > 0:

scale = target_scale / current_scale

a *= scale

b *= scale

area = math.pi * a * b

p0 = 3.0 * force / (2.0 * area)

return {

"a": a,

"b": b,

"p0": p0,

"area": area,

"iterations": max_iter,

"ratio_error": abs(math.log((b / a) / target_ratio)),

"converged": False,

"method": "numeric_ratio_closure",

}

def solve_contact_from_operating_state(point):

"""

Fecha o estado de contato a partir dos dados operacionais.

O estado precisa fornecer uma estimativa inicial explícita.

"""

required = (

"force", "Rx", "Ry", "Eprime",

"initial_a", "initial_b",

)

missing = [k for k in required if k not in point]

if missing:

raise ValidationError(

"Dados ausentes para solução numérica do contato: "

+ ", ".join(missing)

)

solution = solve_elliptical_contact_numeric(

point["force"],

point["Rx"],

point["Ry"],

point["Eprime"],

point["initial_a"],

point["initial_b"],

)

if not solution["converged"]:

raise ValidationError(

"A solução numérica do contato não convergiu."

)

state = dict(point)

state.update({

"a": solution["a"],

"b": solution["b"],

"p0": solution["p0"],

"contact_area_derived": solution["area"],

"contact_solver_iterations": solution["iterations"],

"contact_solver_method": solution["method"],

})

return state

# ============================================================

# CONTATO ELÍPTICO EXPLÍCITO — V7.19

# ============================================================

def validate_elliptical_contact(point):

"""

Valida uma elipse de contato fornecida explicitamente.

V7.19 não inventa a,b. A determinação de a e b para um

contato hertziano geral fica separada da etapa de campo.

"""

required = ("a", "b", "p0")

missing = [k for k in required if k not in point]

if missing:

raise ValidationError(

"Contato elíptico incompleto. Campos ausentes: "

+ ", ".join(missing)

)

a = float(point["a"])

b = float(point["b"])

p0 = float(point["p0"])

if a <= 0 or b <= 0:

raise ValidationError("a e b devem ser > 0.")

if p0 < 0:

raise ValidationError("p0 deve ser >= 0.")

area = math.pi * a * b

force_from_pressure = 2.0 * math.pi * a * b * p0 / 3.0

return {

"a": a,

"b": b,

"p0": p0,

"area": area,

"force_from_pressure": force_from_pressure,

}

def validate_pressure_force_consistency(point, tolerance=1e-3):

"""

Verifica se a pressão elíptica integrada reproduz a força declarada.

Não corrige a pressão nem a força.

"""

state = validate_elliptical_contact(point)

if "force" not in point:

raise ValidationError(

"force é necessária para verificar o equilíbrio."

)

force = float(point["force"])

if force < 0:

raise ValidationError("force deve ser >= 0.")

if force == 0.0:

relative_error = abs(state["force_from_pressure"])

else:

relative_error = abs(

state["force_from_pressure"] - force

) / force

return {

**state,

"force": force,

"force_relative_error": relative_error,

"consistent": relative_error <= tolerance,

}

def build_explicit_elliptical_contact_state(point, tolerance=1e-3):

"""

Constrói o estado de contato sem substituir a geometria fornecida.

O resultado é aceito somente se a distribuição elíptica de pressão

estiver equilibrada com a força declarada dentro da tolerância.

"""

check = validate_pressure_force_consistency(

point, tolerance=tolerance

)

if not check["consistent"]:

raise ValidationError(

"Pressão e força não estão em equilíbrio: "

f"erro relativo={check['force_relative_error']:.6g}"

)

state = dict(point)

state["a"] = check["a"]

state["b"] = check["b"]

state["p0"] = check["p0"]

state["contact_area_derived"] = check["area"]

state["force_from_pressure"] = check["force_from_pressure"]

return state

# ============================================================

# PRESSÃO DE CONTATO DERIVADA — V7.19

# ============================================================

def derive_contact_pressure_state(point):

"""

Deriva a aproximação elíptica de Hertz a partir de:

force, Rx, Ry, Eprime

Retorna a, b, p0 e a área de contato.

A aproximação a=b somente é usada quando explicitamente solicitada

pelo estado através de `spherical_contact=True`.

"""

required = ("force", "Rx", "Ry", "Eprime")

missing = [k for k in required if k not in point]

if missing:

raise ValidationError(

"Dados insuficientes para pressão de contato: "

+ ", ".join(missing)

)

F = float(point["force"])

Rx = float(point["Rx"])

Ry = float(point["Ry"])

Eprime = float(point["Eprime"])

if F < 0:

raise ValidationError("force deve ser >= 0.")

if Rx <= 0 or Ry <= 0 or Eprime <= 0:

raise ValidationError(

"Rx, Ry e Eprime devem ser > 0."

)

# A formulação disponível nas versões anteriores usa o raio efetivo

# geométrico e a aproximação a=b. Mantém-se essa hipótese explícita.

if not bool(point.get("spherical_contact", False)):

raise ValidationError(

"A derivação automática atual requer "

"spherical_contact=True para a aproximação a=b."

)

R = (Rx * Ry) ** 0.5

a = ((3.0 * F * R) / (4.0 * Eprime)) ** (1.0 / 3.0)

b = a

area = 3.141592653589793 * a * b

if area <= 0:

raise ValidationError("Área de contato inválida.")

p0 = 3.0 * F / (2.0 * area)

return {

"a": a,

"b": b,

"p0": p0,

"contact_area_derived": area,

}

def derive_pressure_and_sigma_vm(point):

"""

Fecha a cadeia:

estado operacional -> Hertz -> campo tensorial -> sigma_VM.

"""

pressure = derive_contact_pressure_state(point)

contact_state = dict(point)

contact_state.update(pressure)

sigma_vm, source = resolve_state_sigma_vm(contact_state)

contact_state["sigma_VM"] = sigma_vm

contact_state["sigma_VM_source"] = source

return contact_state

# ============================================================

# TENSÃO DERIVADA DO ESTADO DE CONTATO — V7.19

# ============================================================

def derive_sigma_vm_from_contact_state(point):

"""

Deriva sigma_VM a partir de uma pressão distribuída elíptica

explicitamente fornecida no estado.

Requer:

a, b, p0, nu, z_points

O campo é calculado pela formulação tensorial Boussinesq já

existente no modelo. Nenhuma tensão é estimada por limite.

"""

required = ("a", "b", "p0", "nu", "z_points")

missing = [k for k in required if k not in point]

if missing:

raise ValidationError(

"Dados insuficientes para derivar sigma_VM: "

+ ", ".join(missing)

)

a = float(point["a"])

b = float(point["b"])

p0 = float(point["p0"])

nu = float(point["nu"])

z_points = [float(z) for z in point["z_points"]]

if a <= 0 or b <= 0:

raise ValidationError("a e b devem ser > 0.")

if p0 < 0:

raise ValidationError("p0 deve ser >= 0.")

if not z_points:

raise ValidationError("z_points não pode ser vazio.")

# Localiza a função de campo tensorial já existente.

field = spatial_full_tensor_field(

a=a,

b=b,

p0=p0,

nu=nu,

z_points=z_points,

)

extrema = full_tensor_extrema(field)

if "vm_max" not in extrema:

raise ValidationError(

"O campo tensorial não produziu vm_max."

)

return float(extrema["vm_max"])

def resolve_state_sigma_vm(point):

"""

Retorna sigma_VM calculado pelo campo de contato quando possível.

Se o estado não possuir os dados necessários ao campo tensorial,

usa somente sigma_VM explicitamente fornecido.

"""

contact_keys = ("a", "b", "p0", "nu", "z_points")

if all(key in point for key in contact_keys):

return derive_sigma_vm_from_contact_state(point), "derivado"

if "sigma_VM" in point:

return float(point["sigma_VM"]), "fornecido"

raise ValidationError(

"sigma_VM não pode ser determinado: "

"forneça o campo de contato completo ou sigma_VM explícito."

)

# ============================================================

# CONTRATO DO ESTADO FÍSICO — V7.19

# ============================================================

PHYSICAL_STATE_REQUIRED = (

"N", "t", "dt",

"force", "Rx", "Ry", "ue", "v_slide", "Eprime", "spherical_contact",

"eta0", "alpha_p", "Rq1", "Rq2",

"T0", "beta", "kth", "alpha_th",

"contact_time", "H_bulk",

"wear_coefficient", "hardness", "contact_area",

"wear_limit_depth",

)

def validate_physical_state(point):

"""Valida o contrato mínimo de um estado físico."""

missing = [k for k in PHYSICAL_STATE_REQUIRED if k not in point]

if missing:

raise ValidationError(

"Estado físico incompleto. Campos ausentes: "

+ ", ".join(missing)

)

numeric = {}

for key in PHYSICAL_STATE_REQUIRED:

try:

numeric[key] = float(point[key])

except (TypeError, ValueError):

raise ValidationError(

f"Campo '{key}' não é numérico."

)

positive = (

"dt", "Rx", "Ry", "eta0", "Rq1", "Rq2",

"kth", "contact_time", "H_bulk",

"hardness", "contact_area", "wear_limit_depth"

)

for key in positive:

if numeric[key] <= 0:

raise ValidationError(f"Campo '{key}' deve ser > 0.")

if numeric["force"] < 0:

raise ValidationError("Campo 'force' deve ser >= 0.")

if numeric["ue"] < 0:

raise ValidationError("Campo 'ue' deve ser >= 0.")

if numeric["v_slide"] < 0:

raise ValidationError("Campo 'v_slide' deve ser >= 0.")

if numeric["wear_coefficient"] < 0:

raise ValidationError("Campo 'wear_coefficient' deve ser >= 0.")

if numeric["sigma_VM"] < 0:

raise ValidationError("Campo 'sigma_VM' deve ser >= 0.")

return numeric

def validate_physical_history_contract(history):

"""Valida todos os estados físicos antes da avaliação."""

if not history:

raise ValidationError("Histórico físico vazio.")

validated = []

previous_N = None

previous_t = None

for index, point in enumerate(history):

try:

state = validate_physical_state(point)

except ValidationError as exc:

raise ValidationError(f"Estado {index}: {exc}")

if previous_N is not None and state["N"] < previous_N:

raise ValidationError(f"Estado {index}: N fora de ordem.")

if previous_t is not None and state["t"] < previous_t:

raise ValidationError(f"Estado {index}: t fora de ordem.")

validated.append(state)

previous_N = state["N"]

previous_t = state["t"]

return validated

# ============================================================

# VERIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE — V7.19

# ============================================================

def validate_global_report(report):

"""

Verifica a consistência estrutural do relatório já calculado.

Não altera nem recalcula resultados físicos.

"""

required = ["states", "integrity", "damage", "life"]

missing = [key for key in required if key not in report]

if missing:

raise ValidationError(

"Campos ausentes no relatório: " + ", ".join(missing)

)

n_states = len(report["states"])

n_integrity = len(report["integrity"])

if n_states != n_integrity:

raise ValidationError(

"Número de estados físicos e estados de integridade "

"não coincide."

)

previous_N = None

previous_t = None

for state in report["states"]:

N = float(state["N"])

t = float(state["t"])

if previous_N is not None and N < previous_N:

raise ValidationError(

"Histórico fora de ordem em N."

)

if previous_t is not None and t < previous_t:

raise ValidationError(

"Histórico fora de ordem em t."

)

previous_N = N

previous_t = t

return {

"valid": True,

"states": n_states,

"integrity_states": n_integrity,

}

def build_traceability_record(report):

"""

Cria somente metadados de rastreabilidade dos resultados.

"""

validation = validate_global_report(report)

return {

"validation": validation,

"state_count": validation["states"],

"life": dict(report["life"]),

"damage": {

"fatigue_damage": report["damage"]["fatigue_damage"],

"wear_depth": report["damage"]["wear_depth"],

"wear_utilization": report["damage"]["wear_utilization"],

},

}

# ============================================================

# INTERFACE MULTIPÁGINA + ROLAGEM

# ============================================================

class ScrollablePage(ttk.Frame):

"""

Página vertical com Canvas + Scrollbar.

Cada módulo futuro pode receber uma página própria.

"""

def __init__(self, master):

super().__init__(master)

self.canvas = tk.Canvas(

self,

highlightthickness=0

)

self.scrollbar = ttk.Scrollbar(

self,

orient="vertical",

command=self.canvas.yview

)

self.body = ttk.Frame(self.canvas)

self.window_id = self.canvas.create_window(

(0, 0),

window=self.body,

anchor="nw"

)

self.canvas.configure(

yscrollcommand=self.scrollbar.set

)

self.canvas.pack(

side="left",

fill="both",

expand=True

)

self.scrollbar.pack(

side="right",

fill="y"

)

self.body.bind(

"<Configure>",

self._update_scrollregion

)

self.canvas.bind(

"<Configure>",

self._resize_body

)

self.canvas.bind_all(

"<MouseWheel>",

self._mousewheel

)

def _update_scrollregion(self, event=None):

self.canvas.configure(

scrollregion=self.canvas.bbox("all")

)

def _resize_body(self, event):

self.canvas.itemconfigure(

self.window_id,

width=event.width

)

def _mousewheel(self, event):

try:

self.canvas.yview_scroll(

int(-event.delta / 120),

"units"

)

except Exception:

pass

class App:

def __init__(self, root):

self.root = root

root.title("Modelo Tribológico Integrado — V7.78")

# Pydroid 3 / Android: usar o tamanho real da tela e evitar uma

# janela fixa maior que a área disponível. Não usar fullscreen, pois

# em algumas versões do Tkinter no Android isso provoca tela preta.

try:

sw = int(root.winfo_screenwidth())

sh = int(root.winfo_screenheight())

w = max(360, min(sw, 900))

h = max(520, min(sh, 1400))

root.geometry(f"{w}x{h}+0+0")

root.minsize(320, 480)

except Exception:

root.geometry("720x1200")

root.minsize(320, 480)

self.e = {}

# ----------------------------------------------------

# ESTILO

# ----------------------------------------------------

style = ttk.Style()

try:

style.theme_use("clam")

except Exception:

pass

style.configure("App.TFrame", background="#f3f5f7")

style.configure("Header.TFrame", background="#18222d")

style.configure("Header.TLabel", background="#18222d", foreground="white")

style.configure("Title.TLabel", background="#18222d", foreground="white", font=("TkDefaultFont", 16, "bold"))

style.configure("Sub.TLabel", background="#18222d", foreground="#cbd5df", font=("TkDefaultFont", 9))

style.configure("Nav.TFrame", background="#202b36")

style.configure("Nav.TLabel", background="#202b36", foreground="#dce4eb", font=("TkDefaultFont", 9, "bold"))

style.configure("Section.TLabel", font=("TkDefaultFont", 12, "bold"))

style.configure("Action.TButton", font=("TkDefaultFont", 10, "bold"), padding=(12, 8))

# Cabeçalho

header = ttk.Frame(root, style="Header.TFrame", padding=(14, 10))

header.pack(fill="x")

ttk.Label(header, text="MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO", style="Title.TLabel").pack(anchor="w")

ttk.Label(header, text="V7.78  •  geometria → contato → solicitações → integridade → vida", style="Sub.TLabel").pack(anchor="w", pady=(2, 0))

# Área principal: navegação fixa + página única

main = ttk.Frame(root, style="App.TFrame")

main.pack(fill="both", expand=True)

nav = ttk.Frame(main, width=185, style="Nav.TFrame", padding=(8, 8))

nav.pack(side="left", fill="y")

nav.pack_propagate(False)

ttk.Label(nav, text="MÓDULOS", style="Nav.TLabel").pack(anchor="w", pady=(2, 8))

self.content = ttk.Frame(main, style="App.TFrame", padding=(8, 8))

self.content.pack(side="left", fill="both", expand=True)

# V7.77 — seis páginas funcionais, adequadas a tela pequena.

page_defs = [

("ENTRADA", "page_input"),

("GEOMETRIA + CONTATO", "page_geometry_contact"),

("SOLICITAÇÕES", "page_requests"),

("TRIBOLOGIA", "page_tribology"),

("INTEGRIDADE", "page_integrity_main"),

("RESULTADO / VIDA", "page_results"),

]

self.page_defs = page_defs

# Uma única página rolável por grupo. Os builders matemáticos existentes

# são reutilizados por alias para evitar duplicação do núcleo de cálculo.

for _, attr in page_defs:

setattr(self, attr, ScrollablePage(self.content))

self.page_input = self.page_input

self.page_geometry_contact = self.page_geometry_contact

self.page_requests = self.page_requests

self.page_tribology = self.page_tribology

self.page_integrity_main = self.page_integrity_main

self.page_results = self.page_results

# Alias dos módulos antigos para os seis grupos novos.

self.page_geom = self.page_geometry_contact

self.page_contact = self.page_geometry_contact

self.page_pressure = self.page_requests

self.page_stress = self.page_requests

self.page_tensor = self.page_requests

self.page_spatial = self.page_requests

self.page_ehl = self.page_tribology

self.page_thermal = self.page_tribology

self.page_coupled = self.page_tribology

self.page_wear = self.page_tribology

self.page_integrity = self.page_integrity_main

self.page_fatigue = self.page_integrity_main

self.page_global = self.page_integrity_main

self.page_life = self.page_results

self.page_integrated = self.page_results

self.page_pipeline = self.page_results

self.page_auto = self.page_results

self.page_history = self.page_results

self.page_volume = self.page_tribology

self.nav_list = tk.Listbox(

nav, activestyle="none", exportselection=False,

bg="#202b36", fg="#dce4eb", selectbackground="#3b82a0",

selectforeground="white", relief="flat", borderwidth=0,

highlightthickness=0, font=("TkDefaultFont", 9),

)

for label, _ in page_defs:

self.nav_list.insert("end", label)

self.nav_list.pack(fill="both", expand=True)

self.nav_list.bind("<<ListboxSelect>>", self._select_page)

footer = ttk.Frame(root, padding=(8, 4))

footer.pack(fill="x")

self.status_label = ttk.Label(footer, text="Pronto")

self.status_label.pack(side="left")

ttk.Label(footer, text="V7.78 — interface consolidada").pack(side="right")

# Android/Pydroid: distribuir os builders entre as seis páginas.

# A versão anterior executava os 20 builders imediatamente sobre

# páginas compartilhadas, multiplicando widgets e consumo de memória.

# Aqui cada módulo é construído uma única vez no seu grupo.

self.build_input_page()

self.build_geom_page()

self.build_contact_page()

self.build_pressure_page()

self.build_stress_page()

self.build_tensor_page()

self.build_spatial_page()

self.build_ehl_page()

self.build_thermal_page()

self.build_coupled_page()

self.build_wear_page()

self.build_volume_page()

self.build_integrity_page()

self.build_fatigue_page()

self.build_global_page()

self.build_life_page()

self.build_integrated_page()

self.build_pipeline_page()

self.build_auto_page()

self.build_history_page()

self.last_candidates = []

self.last_line = []

self.last_volume = []

self.nav_list.selection_set(0)

self.nav_list.event_generate("<<ListboxSelect>>")

def _select_page(self, event=None):

sel = self.nav_list.curselection()

if not sel:

return

index = sel[0]

for _, attr in self.page_defs:

getattr(self, attr).pack_forget()

label, attr = self.page_defs[index]

page = getattr(self, attr)

page.pack(fill="both", expand=True)

self.status_label.configure(text=f"Módulo: {label}")

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA ENTRADA

# --------------------------------------------------------

def build_input_page(self):

body = self.page_input.body

ttk.Label(

body,

text="ENTRADAS GERAIS DO MODELO",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(8, 2))

ttk.Label(

body,

text=(

"Parâmetros que não pertencem à definição geométrica E1. "

"A geometria é configurada na página GEOMETRIA + CONTATO."

),

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=(0, 8))

ttk.Label(

body,

text="PRESSÃO DE CONTATO — MODELO LOCAL",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(8, 2))

pressure_fields = [

("force", "F normal [N]", "1"),

("a_contact", "semi-eixo a [m]", "0.001"),

("b_contact", "semi-eixo b [m]", "0.001"),

("pressure_grid", "grade pressão", "40"),

("nu_material", "Poisson ν [-]", "0.30"),

]

self.add_fields(body, pressure_fields)

ttk.Label(

body,

text="CAMPO SUBSUPERFICIAL",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

stress_fields = [

("zmax", "profundidade máxima z [m]", "0.005"),

("nz", "pontos em z", "30"),

("stress_grid", "grade integração", "40"),

]

self.add_fields(body, stress_fields)

# ----------------------------------------------------

# V7.77 — CASO FÍSICO INTEGRADO

# Estas entradas são a fonte do caso executado pela GUI.

# Unidades de interface são convertidas para SI antes do cálculo.

# ----------------------------------------------------

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — CASO FÍSICO: ENTRADAS PRIMÁRIAS",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(14, 2))

ttk.Label(

body,

text=(

"Estes são os dados físicos que definem o contato. "

"R1 e R2 são raios dos dois corpos; não são os semi-eixos Hertzianos a e b."

),

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=(0, 6))

self.add_fields(body, [

("v777_force", "F normal [N]", "1000"),

("v777_R1", "R1 [mm]", "1000000"),

("v777_R2", "R2 [mm]", "72.5"),

("v777_E1", "E1 [GPa]", "210"),

("v777_E2", "E2 [GPa]", "210"),

("v777_nu1", "ν1 [-]", "0.30"),

("v777_nu2", "ν2 [-]", "0.30"),

])

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — ENTRADAS TRIBOLÓGICAS / TÉRMICAS / DESGASTE [ESTIMADAS]",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("v777_ue", "velocidade média uₑ [m/s]", "15.5"),

("v777_vslide", "velocidade deslizamento [m/s]", "8"),

("v777_eta0", "viscosidade η₀ [Pa.s]", "0.12"),

("v777_alpha", "coef. pressão αp [Pa⁻¹]", "2e-8"),

("v777_Rq1", "rugosidade Rq1 [µm]", "0.30"),

("v777_Rq2", "rugosidade Rq2 [µm]", "0.30"),

("v777_T0", "temperatura T₀ [°C]", "60"),

("v777_mu", "coeficiente μ [-]", "0.05"),

("v777_beta", "coef. térmico β [K⁻¹]", "0.03"),

("v777_kcond", "condutividade [W/(m.K)]", "40"),

("v777_diff", "difusividade [m²/s]", "1e-5"),

("v777_tcontact", "tempo de contato [s]", "1e-3"),

("v777_hcond", "condutância [W/K]", "100"),

("v777_kwear", "coeficiente de desgaste K [-]", "1e-8"),

("v777_H", "dureza H [GPa]", "7"),

("v777_tslide", "tempo de deslizamento [s]", "3600"),

("v777_siglim", "limite σ [GPa]", "1.80"),

("v777_Tlim", "limite temperatura [°C]", "180"),

("v777_hlim", "limite hmin [µm]", "0.50"),

("v777_wlim", "limite desgaste [µm]", "100"),

])

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — CICLOS / FADIGA / VIDA",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("v777_freq", "frequência de ciclos [Hz]", "100"),

("v777_N_eval", "ciclos para avaliação N [-]", "100000"),

("v777_fat_sigref", "fadiga σ_ref [GPa]", "1.80"),

("v777_fat_nref", "fadiga N_ref [ciclos]", "1000000"),

("v777_fat_m", "expoente fadiga m [-]", "0.12"),

])

# Valores físicos fixados pelo caso solicitado.

for _key in ("v777_R1", "v777_R2", "v777_ue", "v777_vslide", "v777_freq"):

self.e[_key].configure(state="disabled")

ttk.Label(

body,

text="V7.79 — PITTING: CRITÉRIO CONVENCIONAL DE RESISTÊNCIA SUPERFICIAL",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("v779_pit_siglim", "σHlim pitting [GPa]", "1.80"),

("v779_pit_shmin", "S_H mínimo [-]", "1.0"),

])

ttk.Label(

body,

text="N de avaliação é o número de ciclos no qual o estado acumulado será mostrado. A vida N_lim é calculada pelo próprio modelo.",

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=(0, 6))

ttk.Label(

body,

text="V7.78 — RESULTADOS DERIVADOS",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.v777_derived = tk.Text(body, height=8, wrap="word", font=("Courier", 9))

self.v777_derived.pack(fill="x", pady=(2, 6))

ttk.Button(

body,

text="EXECUTAR CASO FÍSICO V7.78",

command=self.run_v777_gui,

style="Action.TButton"

).pack(fill="x", pady=(2, 8))

self.v777_report = tk.Text(body, height=20, wrap="word", font=("Courier", 9))

self.v777_report.pack(fill="x", pady=(2, 10))

self.input_status = tk.Text(

body,

height=7,

wrap="word"

)

self.input_status.pack(

fill="x",

pady=10

)

def run_v777_gui(self):

"""Lê todas as entradas V7.78 da GUI, converte para SI e executa o caso."""

try:

def f(key):

return float(self.e[key].get().strip().replace(",", "."))

case = dict(V776_BASE_CASE)

case.update({

"force": f("v777_force"),

"R1": 1.0e3,                 # FIXO: 1e6 mm

"R2": 72.5e-3,               # FIXO: 72.5 mm

"E1": f("v777_E1") * 1e9,

"E2": f("v777_E2") * 1e9,

"nu1": f("v777_nu1"),

"nu2": f("v777_nu2"),

"ue": 15.5,                  # FIXO: m/s

"v_slide": 8.0,               # FIXO: m/s

"eta0": f("v777_eta0"),

"alpha_p": f("v777_alpha"),

"Rq1": f("v777_Rq1") * 1e-6,

"Rq2": f("v777_Rq2") * 1e-6,

"T0": f("v777_T0") + 273.15,

"mu": f("v777_mu"),

"beta": f("v777_beta"),

"thermal_conductivity": f("v777_kcond"),

"thermal_diffusivity": f("v777_diff"),

"contact_time": f("v777_tcontact"),

"thermal_conductance": f("v777_hcond"),

"wear_coefficient": f("v777_kwear"),

"hardness": f("v777_H") * 1e9,

"sliding_time": f("v777_tslide"),

"sigma_limit": f("v777_siglim") * 1e9,

"temperature_limit": f("v777_Tlim") + 273.15,

"hmin_limit": f("v777_hlim") * 1e-6,

"wear_limit_depth": f("v777_wlim") * 1e-6,

"cycle_frequency": 100.0,     # FIXO: Hz

"cycles_evaluation": f("v777_N_eval"),

"fatigue_sigma_ref": f("v777_fat_sigref") * 1e9,

"fatigue_N_ref": f("v777_fat_nref"),

"fatigue_exponent_m": f("v777_fat_m"),

"pitting_sigma_Hlim": f("v779_pit_siglim") * 1e9,

"pitting_SH_min": f("v779_pit_shmin"),

})

result = execute_v776_reference_case(case)

eq = result["equivalent"]

self.v777_derived.delete("1.0", "end")

self.v777_derived.insert("1.0",

"E'  = %.8e Pa  (%.8f GPa)\n"

"R'  = %.8e m   (%.8f mm)\n"

"a=b = %.8e m   (%.8f mm)\n"

"A   = %.8e m²\n"

"pH  = %.8e Pa\n"

"pm  = %.8e Pa" % (

eq["Eprime"], eq["Eprime"] / 1e9,

eq["Rprime"], eq["Rprime"] * 1e3,

eq["a"], eq["a"] * 1e3,

eq["contact_area"], eq["p0"], eq["pm"]

)

)

self.v777_report.delete("1.0", "end")

self.v777_report.insert("1.0", format_v776_reference_report(result).replace("V7.77", "V7.77"))

self.status_label.configure(text="V7.78 — caso físico calculado")

except Exception as exc:

self.v777_derived.delete("1.0", "end")

self.v777_report.delete("1.0", "end")

self.v777_report.insert("1.0", "ERRO V7.78\n\n" + str(exc))

self.status_label.configure(text="V7.78 — erro de entrada/cálculo")

def add_fields(self, body, fields):

for key, label, default in fields:

row = ttk.Frame(body)

row.pack(

fill="x",

pady=2

)

ttk.Label(

row,

text=label,

width=25

).pack(side="left")

ent = ttk.Entry(row)

ent.pack(

side="right",

fill="x",

expand=True

)

ent.insert(0, default)

self.e[key] = ent

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA GEOMETRIA

# --------------------------------------------------------

def build_geom_page(self):

body = self.page_geom.body

ttk.Label(

body,

text="E1 — GEOMETRIA",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(8, 2))

ttk.Label(

body,

text=(

"Entradas geométricas usadas diretamente para definir "

"as duas superfícies paramétricas e seus domínios."

),

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=(0, 8))

ttk.Label(

body,

text="SUPERFÍCIE 1 — r₁(u,v,θ)",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(4, 2))

self.add_fields(body, [

("x1", "x₁(u,v,θ)", "u"),

("y1", "y₁(u,v,θ)", "v"),

("z1", "z₁(u,v,θ)", "0"),

])

ttk.Label(

body,

text="SUPERFÍCIE 2 — r₂(ξ,η,θ)",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("x2", "x₂(ξ,η,θ)", "xi"),

("y2", "y₂(ξ,η,θ)", "eta"),

("z2", "z₂(ξ,η,θ)", "0.001"),

])

ttk.Label(

body,

text="DOMÍNIOS PARAMÉTRICOS",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.add_fields(body, [

("amin1", "u mínimo", "-0.01"),

("amax1", "u máximo", "0.01"),

("bmin1", "v mínimo", "-0.01"),

("bmax1", "v máximo", "0.01"),

("amin2", "ξ mínimo", "-0.01"),

("amax2", "ξ máximo", "0.01"),

("bmin2", "η mínimo", "-0.01"),

("bmax2", "η máximo", "0.01"),

])

ttk.Label(

body,

text="SAÍDA E1",

font=("TkDefaultFont", 11, "bold")

).pack(anchor="w", pady=(12, 2))

self.geom_out = tk.Text(

body,

height=16,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.geom_out.pack(

fill="x",

expand=False

)

ttk.Button(

body,

text="EXECUTAR MODELO",

command=self.run,

style="Action.TButton"

).pack(

fill="x",

pady=12

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA CONTATO

# --------------------------------------------------------

def build_contact_page(self):

body = self.page_contact.body

ttk.Label(

body,

text="CONTATO CINEMÁTICO",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

self.contact_out = tk.Text(

body,

height=32,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.contact_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA PRESSÃO

# --------------------------------------------------------

def build_pressure_page(self):

body = self.page_pressure.body

ttk.Label(

body,

text="PRESSÃO DE CONTATO",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Modelo local configurado: distribuição elíptica "

"normalizada pela força F.\\n\\n"

"p(x,y) = p0*sqrt(1-x²/a²-y²/b²)\\n\\n"

"p0 = 3F/(2πab)\\n\\n"

"Nesta versão, a,b são entradas do modelo. "

"A determinação acoplada da área pela deformação "

"será implementada posteriormente."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

self.pressure_out = tk.Text(

body,

height=34,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.pressure_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA TENSÃO

# --------------------------------------------------------

def build_stress_page(self):

body = self.page_stress.body

ttk.Label(

body,

text="CAMPO DE TENSÃO SUBSUPERFICIAL",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"V0.6 calcula sigma_z(z) no eixo normal abaixo "

"do centro da área de contato usando a solução "

"de Boussinesq integrada sobre p(x,y).\\n\\n"

"É um campo de tensão normal subsuperficial, "

"não ainda o tensor completo de tensões."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

self.stress_out = tk.Text(

body,

height=34,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.stress_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA TENSOR

# --------------------------------------------------------

def build_tensor_page(self):

body = self.page_tensor.body

ttk.Label(

body,

text="TENSOR DE TENSÕES + VON MISES",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"V0.7 calcula o tensor no eixo central "

"subsuperficial para a distribuição de pressão "

"normal adotada e calcula sigma_VM."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

self.tensor_out = tk.Text(

body,

height=34,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.tensor_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA CAMPO ESPACIAL

# --------------------------------------------------------

def build_spatial_page(self):

body = self.page_spatial.body

ttk.Label(

body,

text="CAMPO TENSORIAL 3D — V0.9",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Superposição numérica da solução de Boussinesq "

"para obter o tensor completo em cada ponto "

"da malha subsuperficial."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.spatial_nxy_var = tk.StringVar(value="7")

self.spatial_nz_var = tk.StringVar(value="8")

ttk.Label(

frame,

text="Pontos x/y:"

).grid(row=0, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=self.spatial_nxy_var,

width=10

).grid(row=0, column=1, padx=6)

ttk.Label(

frame,

text="Pontos z:"

).grid(row=1, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=self.spatial_nz_var,

width=10

).grid(row=1, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Calcular tensor espacial",

command=self.calculate_spatial_field

).pack(anchor="w", pady=8)

self.spatial_out = tk.Text(

body,

height=30,

wrap="none",

font=("Courier", 8)

)

self.spatial_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA INTEGRIDADE

# --------------------------------------------------------

def build_integrity_page(self):

body = self.page_integrity.body

ttk.Label(

body,

text="INTEGRIDADE MECÂNICA — V1.0",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Aplica ao campo espacial o critério de tensão "

"equivalente definido no modelo."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.sigma_limit_var = tk.StringVar(

value="1.0e9"

)

ttk.Label(

frame,

text="Limite de tensão [Pa]:"

).grid(row=0, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=self.sigma_limit_var,

width=16

).grid(row=0, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Avaliar integridade",

command=self.calculate_integrity

).pack(anchor="w", pady=8)

self.integrity_out = tk.Text(

body,

height=28,

wrap="none",

font=("Courier", 8)

)

self.integrity_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA FADIGA

# --------------------------------------------------------

def build_fatigue_page(self):

body = self.page_fatigue.body

ttk.Label(

body,

text="FADIGA — V1.1",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Aplica um limite de tensão de fadiga ao campo "

"sigma_VM já calculado."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.fatigue_limit_var = tk.StringVar(

value="5.0e8"

)

ttk.Label(

frame,

text="Limite de fadiga [Pa]:"

).grid(row=0, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=self.fatigue_limit_var,

width=16

).grid(row=0, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Avaliar fadiga",

command=self.calculate_fatigue

).pack(anchor="w", pady=8)

self.fatigue_out = tk.Text(

body,

height=24,

wrap="none",

font=("Courier", 8)

)

self.fatigue_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

ttk.Button(

body,

text="Combinar critérios",

command=self.calculate_combined_integrity

).pack(anchor="w", pady=8)

self.combined_out = tk.Text(

body,

height=18,

wrap="none",

font=("Courier", 8)

)

self.combined_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA VIDA

# --------------------------------------------------------

def build_life_page(self):

body = self.page_life.body

ttk.Label(

body,

text="DANO ACUMULADO E VIDA — V1.2",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"A curva S-N é definida explicitamente pelo "

"usuário. O programa calcula N_f local e "

"a vida crítica do campo."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

vars_ = {

"sn_sigma_ref": tk.StringVar(value="5.0e8"),

"sn_N_ref": tk.StringVar(value="1.0e6"),

"sn_exponent": tk.StringVar(value="0.12"),

"operating_cycles": tk.StringVar(value="1.0e5"),

}

self.sn_sigma_ref_var = vars_["sn_sigma_ref"]

self.sn_N_ref_var = vars_["sn_N_ref"]

self.sn_exponent_var = vars_["sn_exponent"]

self.operating_cycles_var = vars_["operating_cycles"]

labels = [

("sigma_ref [Pa]", self.sn_sigma_ref_var),

("N_ref [ciclos]", self.sn_N_ref_var),

("expoente S-N", self.sn_exponent_var),

("ciclos de operação", self.operating_cycles_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Calcular vida",

command=self.calculate_life

).pack(anchor="w", pady=8)

self.life_out = tk.Text(

body,

height=26,

wrap="none",

font=("Courier", 8)

)

self.life_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA EHL

# --------------------------------------------------------

def build_ehl_page(self):

body = self.page_ehl.body

ttk.Label(

body,

text="LUBRIFICAÇÃO EHL — V1.3",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Calcula os grupos adimensionais EHL, a espessura "

"mínima/central do filme e o parâmetro Lambda."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.ehl_Eprime_var = tk.StringVar(value="1.15e11")

self.ehl_eta_var = tk.StringVar(value="0.12")

self.ehl_ue_var = tk.StringVar(value="5.0")

self.ehl_Rx_var = tk.StringVar(value="0.01")

self.ehl_Ry_var = tk.StringVar(value="0.01")

self.ehl_force_var = tk.StringVar(value="1000")

self.ehl_alpha_var = tk.StringVar(value="2.0e-8")

self.ehl_Rq1_var = tk.StringVar(value="0.4e-6")

self.ehl_Rq2_var = tk.StringVar(value="0.4e-6")

labels = [

("E' [Pa]", self.ehl_Eprime_var),

("eta0 [Pa.s]", self.ehl_eta_var),

("u_e [m/s]", self.ehl_ue_var),

("Rx [m]", self.ehl_Rx_var),

("Ry [m]", self.ehl_Ry_var),

("F [N]", self.ehl_force_var),

("alpha_p [1/Pa]", self.ehl_alpha_var),

("Rq1 [m]", self.ehl_Rq1_var),

("Rq2 [m]", self.ehl_Rq2_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Calcular EHL",

command=self.calculate_ehl

).pack(anchor="w", pady=8)

self.ehl_out = tk.Text(

body,

height=24,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.ehl_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA TÉRMICA

# --------------------------------------------------------

def build_thermal_page(self):

body = self.page_thermal.body

ttk.Label(

body,

text="ATRITO E TÉRMICA — V1.4",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Calcula fluxo térmico por atrito, potência "

"dissipada, elevação bulk e flash."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.th_tau_var = tk.StringVar(value="1.0e6")

self.th_vslide_var = tk.StringVar(value="1.0")

self.th_area_var = tk.StringVar(value="1.0e-4")

self.th_T0_var = tk.StringVar(value="293.15")

self.th_k_var = tk.StringVar(value="40")

self.th_alpha_var = tk.StringVar(value="1.0e-5")

self.th_time_var = tk.StringVar(value="0.01")

self.th_H_var = tk.StringVar(value="100")

self.th_Tlim_var = tk.StringVar(value="423.15")

labels = [

("tau_lub [Pa]", self.th_tau_var),

("v_desl [m/s]", self.th_vslide_var),

("A_contato [m²]", self.th_area_var),

("T0 [K]", self.th_T0_var),

("k térmica [W/(m.K)]", self.th_k_var),

("alpha térmica [m²/s]", self.th_alpha_var),

("tempo contato [s]", self.th_time_var),

("H térmica [W/K]", self.th_H_var),

("T_lim [K]", self.th_Tlim_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Calcular térmica",

command=self.calculate_thermal

).pack(anchor="w", pady=8)

self.th_out = tk.Text(

body,

height=24,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.th_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA ACOPLAMENTO TÉRMICO-EHL

# --------------------------------------------------------

def build_coupled_page(self):

body = self.page_coupled.body

ttk.Label(

body,

text="ACOPLAMENTO TÉRMICO-EHL — V1.5",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Iteração T -> eta(T) -> h_min -> tau_lub "

"-> q_fric -> P_fric -> T."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.cp_eta_var = tk.StringVar(value="0.13")

self.cp_T0_var = tk.StringVar(value="293.15")

self.cp_beta_var = tk.StringVar(value="0.025")

self.cp_ue_var = tk.StringVar(value="1.0")

self.cp_Rx_var = tk.StringVar(value="0.01")

self.cp_Ry_var = tk.StringVar(value="0.01")

self.cp_Ep_var = tk.StringVar(value="1.15e11")

self.cp_ap_var = tk.StringVar(value="2.0e-8")

self.cp_F_var = tk.StringVar(value="1000")

self.cp_vs_var = tk.StringVar(value="1.0")

self.cp_A_var = tk.StringVar(value="1.0e-4")

self.cp_k_var = tk.StringVar(value="40")

self.cp_alpha_var = tk.StringVar(value="1.0e-5")

self.cp_tc_var = tk.StringVar(value="0.01")

self.cp_H_var = tk.StringVar(value="100")

self.cp_tol_var = tk.StringVar(value="1e-4")

self.cp_iter_var = tk.StringVar(value="100")

self.cp_relax_var = tk.StringVar(value="1.0")

labels = [

("eta0 [Pa.s]", self.cp_eta_var),

("T0 [K]", self.cp_T0_var),

("beta [1/K]", self.cp_beta_var),

("u_e [m/s]", self.cp_ue_var),

("Rx [m]", self.cp_Rx_var),

("Ry [m]", self.cp_Ry_var),

("E' [Pa]", self.cp_Ep_var),

("alpha_p [1/Pa]", self.cp_ap_var),

("F [N]", self.cp_F_var),

("v_desl [m/s]", self.cp_vs_var),

("A_contato [m²]", self.cp_A_var),

("k térmica [W/(m.K)]", self.cp_k_var),

("alpha térmica [m²/s]", self.cp_alpha_var),

("tempo contato [s]", self.cp_tc_var),

("H térmica [W/K]", self.cp_H_var),

("tolerância T [K]", self.cp_tol_var),

("máx. iterações", self.cp_iter_var),

("relaxação", self.cp_relax_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Executar acoplamento",

command=self.calculate_coupled

).pack(anchor="w", pady=8)

self.cp_out = tk.Text(

body,

height=28,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.cp_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA DESGASTE

# --------------------------------------------------------

def build_wear_page(self):

body = self.page_wear.body

ttk.Label(

body,

text="DESGASTE — V1.6",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Modelo acumulado de Archard para volume "

"e profundidade média equivalente."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.w_k_var = tk.StringVar(value="1e-8")

self.w_F_var = tk.StringVar(value="1000")

self.w_vs_var = tk.StringVar(value="1.0")

self.w_time_var = tk.StringVar(value="1000")

self.w_H_var = tk.StringVar(value="2e9")

self.w_A_var = tk.StringVar(value="1e-4")

self.w_lim_var = tk.StringVar(value="1e-5")

labels = [

("k_w [-]", self.w_k_var),

("F_n [N]", self.w_F_var),

("v_desl [m/s]", self.w_vs_var),

("tempo [s]", self.w_time_var),

("H [Pa]", self.w_H_var),

("A_contato [m²]", self.w_A_var),

("d_lim [m]", self.w_lim_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Calcular desgaste",

command=self.calculate_wear

).pack(anchor="w", pady=8)

self.w_out = tk.Text(

body,

height=24,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.w_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA INTEGRIDADE GLOBAL

# --------------------------------------------------------

def build_global_page(self):

body = self.page_global.body

ttk.Label(

body,

text="INTEGRIDADE GLOBAL — V1.7",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Interseção dos critérios de tensão, fadiga, "

"filme EHL, temperatura e desgaste."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.g_sigma_var = tk.StringVar(value="0.5")

self.g_fatigue_var = tk.StringVar(value="0.4")

self.g_film_var = tk.StringVar(value="0.5")

self.g_temp_var = tk.StringVar(value="0.5")

self.g_wear_var = tk.StringVar(value="0.3")

labels = [

("U_sigma [-]", self.g_sigma_var),

("U_fadiga [-]", self.g_fatigue_var),

("U_filme [-]", self.g_film_var),

("U_temperatura [-]", self.g_temp_var),

("U_desgaste [-]", self.g_wear_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Avaliar integridade global",

command=self.calculate_global

).pack(anchor="w", pady=8)

self.g_out = tk.Text(

body,

height=22,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.g_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA INTEGRAÇÃO

# --------------------------------------------------------

def build_integrated_page(self):

body = self.page_integrated.body

ttk.Label(

body,

text="INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS — V1.8",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Os índices de utilização passam a ser "

"calculados a partir dos resultados físicos "

"e dos respectivos limites."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.i_sigma_var = tk.StringVar(value="500e6")

self.i_sigma_lim_var = tk.StringVar(value="1e9")

self.i_fat_var = tk.StringVar(value="300e6")

self.i_fat_lim_var = tk.StringVar(value="800e6")

self.i_hmin_var = tk.StringVar(value="1e-7")

self.i_hlim_var = tk.StringVar(value="1e-8")

self.i_T_var = tk.StringVar(value="350")

self.i_Tlim_var = tk.StringVar(value="423.15")

self.i_dw_var = tk.StringVar(value="1e-6")

self.i_dwlim_var = tk.StringVar(value="1e-5")

labels = [

("sigma_VM [Pa]", self.i_sigma_var),

("sigma_lim [Pa]", self.i_sigma_lim_var),

("fadiga [Pa]", self.i_fat_var),

("fadiga_lim [Pa]", self.i_fat_lim_var),

("h_min [m]", self.i_hmin_var),

("h_lim [m]", self.i_hlim_var),

("T [K]", self.i_T_var),

("T_lim [K]", self.i_Tlim_var),

("d_w [m]", self.i_dw_var),

("d_lim [m]", self.i_dwlim_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Executar integração",

command=self.calculate_integrated

).pack(anchor="w", pady=8)

self.i_out = tk.Text(

body,

height=26,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.i_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA PIPELINE

# --------------------------------------------------------

def build_pipeline_page(self):

body = self.page_pipeline.body

ttk.Label(

body,

text="PIPELINE DO MODELO — V1.9",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Execução única do encadeamento dos critérios "

"de integridade. Nesta versão os dados ainda "

"são fornecidos pelo usuário para validar o "

"encadeamento antes da ligação automática."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

frame = ttk.Frame(body)

frame.pack(fill="x", pady=6)

self.p_sigma_var = tk.StringVar(value="500e6")

self.p_sigma_lim_var = tk.StringVar(value="1e9")

self.p_fat_var = tk.StringVar(value="300e6")

self.p_fat_lim_var = tk.StringVar(value="800e6")

self.p_hmin_var = tk.StringVar(value="1e-7")

self.p_hlim_var = tk.StringVar(value="1e-8")

self.p_T_var = tk.StringVar(value="350")

self.p_Tlim_var = tk.StringVar(value="423.15")

self.p_dw_var = tk.StringVar(value="1e-6")

self.p_dwlim_var = tk.StringVar(value="1e-5")

labels = [

("sigma_VM [Pa]", self.p_sigma_var),

("sigma_lim [Pa]", self.p_sigma_lim_var),

("fadiga [Pa]", self.p_fat_var),

("fadiga_lim [Pa]", self.p_fat_lim_var),

("h_min [m]", self.p_hmin_var),

("h_lim [m]", self.p_hlim_var),

("T [K]", self.p_T_var),

("T_lim [K]", self.p_Tlim_var),

("d_w [m]", self.p_dw_var),

("d_lim [m]", self.p_dwlim_var),

]

for row, (label, var) in enumerate(labels):

ttk.Label(

frame,

text=label + ":"

).grid(row=row, column=0, sticky="w")

ttk.Entry(

frame,

textvariable=var,

width=16

).grid(row=row, column=1, padx=6)

ttk.Button(

body,

text="Executar pipeline",

command=self.calculate_pipeline

).pack(anchor="w", pady=8)

self.p_out = tk.Text(

body,

height=26,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.p_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA PIPELINE AUTOMÁTICO

# --------------------------------------------------------

def build_auto_page(self):

body = self.page_auto.body

ttk.Label(

body,

text="PIPELINE AUTOMÁTICO — V7.19",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Usa exclusivamente resultados já calculados "

"pelos módulos. Resultados ausentes não são "

"substituídos por valores arbitrários."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

ttk.Button(

body,

text="Ler resultados dos módulos",

command=self.calculate_auto_pipeline

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text="Limites de integridade (fornecidos pelo usuário/modelo)"

).pack(anchor="w", pady=(12, 4))

self.auto_limits = {}

for key, label in [

("sigma_limit", "σ limite"),

("fatigue_limit", "fadiga limite"),

("h_limit", "h mínimo limite"),

("temperature_limit", "T limite"),

("wear_limit", "desgaste limite"),

]:

row = ttk.Frame(body)

row.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(row, text=label, width=22).pack(side="left")

ent = ttk.Entry(row, width=18)

ent.pack(side="left")

self.auto_limits[key] = ent

ttk.Button(

body,

text="Avaliar integridade global",

command=self.calculate_auto_integrity

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text="Vida limite"

).pack(anchor="w", pady=(12, 4))

life_row = ttk.Frame(body)

life_row.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(

life_row,

text="N_fadiga",

width=22

).pack(side="left")

self.life_fatigue = ttk.Entry(

life_row,

width=18

)

self.life_fatigue.pack(side="left")

life_row2 = ttk.Frame(body)

life_row2.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(

life_row2,

text="N_desgaste",

width=22

).pack(side="left")

self.life_wear = ttk.Entry(

life_row2,

width=18

)

self.life_wear.pack(side="left")

ttk.Button(

body,

text="Calcular vida limite",

command=self.calculate_integrated_life

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text="Parâmetros para cálculo automático das vidas"

).pack(anchor="w", pady=(12, 4))

self.life_auto = {}

for key, label in [

("sigma_ref", "σ referência"),

("N_ref", "N referência"),

("m", "expoente m"),

("wear_coefficient", "k_w"),

("normal_force", "força normal"),

("sliding_speed", "velocidade deslizamento"),

("hardness", "dureza"),

("contact_area", "área de contato"),

("wear_limit_depth", "limite de desgaste"),

]:

row = ttk.Frame(body)

row.pack(fill="x", pady=1)

ttk.Label(row, text=label, width=22).pack(side="left")

ent = ttk.Entry(row, width=18)

ent.pack(side="left")

self.life_auto[key] = ent

ttk.Button(

body,

text="Calcular vidas automaticamente",

command=self.calculate_lives_automatic

).pack(anchor="w", pady=8)

cycle_row = ttk.Frame(body)

cycle_row.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(

cycle_row,

text="frequência de ciclo [Hz]",

width=22

).pack(side="left")

self.cycle_frequency = ttk.Entry(

cycle_row,

width=18

)

self.cycle_frequency.pack(side="left")

ttk.Button(

body,

text="Converter vida de desgaste para ciclos",

command=self.convert_wear_life_to_cycles

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Button(

body,

text="Gerar estado global do modelo",

command=self.calculate_global_model_state

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text="Evolução temporal do estado"

).pack(anchor="w", pady=(12, 4))

evo_row = ttk.Frame(body)

evo_row.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(

evo_row,

text="U atual",

width=22

).pack(side="left")

self.evo_u = ttk.Entry(

evo_row,

width=18

)

self.evo_u.pack(side="left")

evo_row2 = ttk.Frame(body)

evo_row2.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(

evo_row2,

text="taxa dU/dt",

width=22

).pack(side="left")

self.evo_rate = ttk.Entry(

evo_row2,

width=18

)

self.evo_rate.pack(side="left")

evo_row3 = ttk.Frame(body)

evo_row3.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(

evo_row3,

text="Δt",

width=22

).pack(side="left")

self.evo_dt = ttk.Entry(

evo_row3,

width=18

)

self.evo_dt.pack(side="left")

ttk.Button(

body,

text="Avançar um passo temporal",

command=self.calculate_evolution_step

).pack(anchor="w", pady=8)

self.a_out = tk.Text(

body,

height=28,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.a_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# PÁGINA VOLUME

# --------------------------------------------------------

def build_volume_page(self):

body = self.page_volume.body

ttk.Label(

body,

text="VOLUME TRIBOLÓGICO",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Representação atual: "

"r = r_c + n·normal.\\n"

"A integração volumétrica será acrescentada "

"após a continuação paramétrica da linha."

),

wraplength=430

).pack(anchor="w", pady=4)

self.volume_out = tk.Text(

body,

height=30,

wrap="word",

font=("Courier", 9)

)

self.volume_out.pack(

fill="both",

expand=True

)

# --------------------------------------------------------

# EXECUÇÃO

# --------------------------------------------------------

def run(self):

try:

s1 = ParametricSurface(

"Superfície 1",

self.e["x1"].get(),

self.e["y1"].get(),

self.e["z1"].get()

)

s2 = ParametricSurface(

"Superfície 2",

self.e["x2"].get(),

self.e["y2"].get(),

self.e["z2"].get()

)

ranges1 = (

number(self.e["amin1"].get(), "u mínimo"),

number(self.e["amax1"].get(), "u máximo"),

number(self.e["bmin1"].get(), "v mínimo"),

number(self.e["bmax1"].get(), "v máximo"),

)

ranges2 = (

number(self.e["amin2"].get(), "xi mínimo"),

number(self.e["amax2"].get(), "xi máximo"),

number(self.e["bmin2"].get(), "eta mínimo"),

number(self.e["bmax2"].get(), "eta máximo"),

)

theta = number(

self.e["theta"].get(), "theta"

)

theta_dot = number(

self.e["theta_dot"].get(), "theta_dot"

)

gap_tol = number(

self.e["gap_tol"].get(), "gap_tol", True

)

vn_tol = number(

self.e["vn_tol"].get(), "vn_tol", True

)

half = number(

self.e["half"].get(), "half", True

)

grid = int(

number(

self.e["grid"].get(),

"grid",

True

)

)

if not 2 <= grid <= 80:

raise ValidationError(

"grid deve estar entre 2 e 80."

)

# ------------------------------------------------

# Primeiro: busca grosseira para obter uma semente.

# ------------------------------------------------

candidates = find_candidates(

s1, s2,

ranges1, ranges2,

theta, theta_dot,

grid, grid,

gap_tol * 100.0,

vn_tol * 100.0

)

if candidates:

seed = candidates[0]

initial = (

seed["p1"].a,

seed["p2"].a,

seed["p2"].b,

)

v_start = seed["p1"].b

else:

# Se não há semente, usa o centro dos domínios.

v_start = (

ranges1[2] + ranges1[3]

) / 2.0

initial = (

(ranges1[0] + ranges1[1]) / 2.0,

(ranges2[0] + ranges2[1]) / 2.0,

(ranges2[2] + ranges2[3]) / 2.0,

)

# ------------------------------------------------

# Continuação para frente e para trás a partir da

# semente.

# ------------------------------------------------

n_forward = max(

2,

grid * 2

)

forward = linspace(

v_start,

ranges1[3],

n_forward

)

backward = linspace(

v_start,

ranges1[2],

n_forward

)

line_forward = continue_contact_line(

s1, s2,

forward,

theta,

theta_dot,

initial

)

line_backward = continue_contact_line(

s1, s2,

backward,

theta,

theta_dot,

initial

)

line = (

list(reversed(line_backward[1:]))

+ line_forward

)

if not line:

raise ValidationError(

"A continuação geométrica não produziu "

"nenhum ponto."

)

volume = build_tribological_volume(

line, half

)

F = number(

self.e["force"].get(),

"F normal",

True

)

a_contact = number(

self.e["a_contact"].get(),

"semi-eixo a",

True

)

b_contact = number(

self.e["b_contact"].get(),

"semi-eixo b",

True

)

pressure_grid = int(

number(

self.e["pressure_grid"].get(),

"grade pressão",

True

)

)

if pressure_grid > 120:

raise ValidationError(

"grade pressão deve ser <= 120."

)

p0 = pressure_peak_from_force(

F,

a_contact,

b_contact

)

F_calc, pressure_rel_error = integrate_pressure(

F,

a_contact,

b_contact,

p0,

pressure_grid

)

pressure_field = sample_pressure_field(

a_contact,

b_contact,

p0,

min(pressure_grid, 40)

)

zmax = number(

self.e["zmax"].get(),

"zmax",

True

)

nz = int(

number(

self.e["nz"].get(),

"nz",

True

)

)

stress_grid = int(

number(

self.e["stress_grid"].get(),

"grade integração",

True

)

)

if nz > 200:

raise ValidationError(

"nz deve ser <= 200."

)

if stress_grid > 100:

raise ValidationError(

"grade integração deve ser <= 100."

)

stress_field = subsurface_axis_field(

a_contact,

b_contact,

p0,

zmax,

nz,

stress_grid

)

z_peak, sigma_peak = max_compressive_sigma(

stress_field

)

tensor_field = tensor_axis_field(

a_contact,

b_contact,

p0,

zmax,

nz,

stress_grid

)

z_vm, vm_max = maximum_vm(

tensor_field

)

quality = line_quality(line)

self.last_candidates = candidates

self.last_line = line

self.last_volume = volume

self.last_pressure = pressure_field

self.last_stress = stress_field

self.last_tensor = tensor_field

self.write_geometry(

s1, s2, theta, theta_dot

)

self.write_contact(

line, gap_tol, vn_tol

)

self.write_pressure(

F,

a_contact,

b_contact,

p0,

F_calc,

pressure_rel_error,

pressure_field

)

self.write_stress(

stress_field,

z_peak,

sigma_peak,

zmax

)

self.write_tensor(

tensor_field,

z_vm,

vm_max

)

self.write_volume(

volume, half

)

self.input_status.delete("1.0", "end")

self.input_status.insert(

"end",

"V0.4 — CONTINUAÇÃO GEOMÉTRICA EXECUTADA.\\n\\n"

f"Semente encontrada: "

f"{'SIM' if candidates else 'NÃO'}\\n"

f"Pontos da linha: {len(line)}\\n"

f"Comprimento poligonal: "

f"{quality['length']:.8e} m\\n"

f"Gap máximo: "

f"{quality['max_gap']:.8e} m\\n"

f"|vrel·n| máximo: "

f"{quality['max_vn']:.8e} m/s\\n"

f"|n1·n2| mínimo: "

f"{quality['min_normal_alignment']:.8e}\\n\\n"

"A condição cinemática NÃO foi imposta "

"artificialmente. Ela foi calculada sobre "

"a linha geometricamente coincidente."

)

self.notebook.select(

self.page_contact

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Execução interrompida",

str(exc)

)

# --------------------------------------------------------

# SAÍDAS

# --------------------------------------------------------

def write_geometry(self, s1, s2, theta, theta_dot):

self.geom_out.delete("1.0", "end")

self.geom_out.insert(

"end",

"=== GEOMETRIA ===\\n\\n"

)

self.geom_out.insert(

"end",

f"theta     = {theta:.8e} rad\\n"

f"theta_dot = {theta_dot:.8e} rad/s\\n\\n"

)

self.geom_out.insert(

"end",

"r1(u,v,theta):\\n"

f"  x = {s1.ex}\\n"

f"  y = {s1.ey}\\n"

f"  z = {s1.ez}\\n\\n"

)

self.geom_out.insert(

"end",

"r2(xi,eta,theta):\\n"

f"  x = {s2.ex}\\n"

f"  y = {s2.ey}\\n"

f"  z = {s2.ez}\\n\\n"

)

self.geom_out.insert(

"end",

"Definições usadas:\\n"

"n1 = normalize(r1_u × r1_v)\\n"

"n2 = normalize(r2_xi × r2_eta)\\n"

"v1 = r1_theta * theta_dot\\n"

"v2 = r2_theta * theta_dot\\n"

)

def write_contact(self, line, gap_tol, vn_tol):

self.contact_out.delete("1.0", "end")

self.contact_out.insert(

"end",

"=== LINHA DE CONTATO DISCRETA ===\\n\\n"

)

if not line:

self.contact_out.insert(

"end",

"Nenhum ponto satisfez simultaneamente:\\n\\n"

"|r1-r2| <= gap_tol\\n"

"|vrel·n| <= vn_tol\\n"

)

return

length, _ = contact_line_metrics(

line

)

max_gap = max(

c["gap"] for c in line

)

max_vn = max(

abs(c["vn"]) for c in line

)

min_align = min(

c["normal_alignment"]

for c in line

)

self.contact_out.insert(

"end",

f"Pontos = {len(line)}\\n"

f"Comprimento poligonal = {length:.8e} m\\n"

f"gap máximo = {max_gap:.8e} m\\n"

f"|vrel·n| máximo = {max_vn:.8e} m/s\\n"

f"|n1·n2| mínimo = {min_align:.8e}\\n\\n"

)

self.contact_out.insert(

"end",

"k     x                 y                 z"

"                 gap             vn\\n"

)

for k, c in enumerate(line[:300]):

p = c["position"]

self.contact_out.insert(

"end",

f"{k:03d}  "

f"{p[0]: .7e}  "

f"{p[1]: .7e}  "

f"{p[2]: .7e}  "

f"{c['gap']: .3e}  "

f"{c['vn']: .3e}\\n"

)

if len(line) > 300:

self.contact_out.insert(

"end",

"\\n[exibição limitada aos primeiros 300 pontos]\\n"

)

def write_pressure(

self,

F,

a,

b,

p0,

F_calc,

rel_error,

field

):

self.pressure_out.delete("1.0", "end")

self.pressure_out.insert(

"end",

"=== PRESSÃO DE CONTATO V0.5 ===\\n\\n"

"MODELO LOCAL\\n"

"p(x,y) = p0*sqrt(1-x²/a²-y²/b²)\\n"

"p0 = 3F/(2πab)\\n\\n"

)

self.pressure_out.insert(

"end",

f"F fornecida       = {F:.8e} N\\n"

f"a                 = {a:.8e} m\\n"

f"b                 = {b:.8e} m\\n"

f"p0                = {p0:.8e} Pa\\n"

f"F integração       = {F_calc:.8e} N\\n"

f"erro relativo      = {rel_error:.8e}\\n\\n"

)

self.pressure_out.insert(

"end",

"AMOSTRAS p(x,y)\\n"

"x [m]             y [m]             p [Pa]\\n"

)

for x, y, p in field[:500]:

self.pressure_out.insert(

"end",

f"{x: .6e}   "

f"{y: .6e}   "

f"{p: .6e}\\n"

)

if len(field) > 500:

self.pressure_out.insert(

"end",

"\\n[exibição limitada às primeiras 500 amostras]\\n"

)

self.pressure_out.insert(

"end",

"\\nNOTA DE MODELO:\\n"

"a e b ainda são parâmetros fornecidos. "

"Não são determinados automaticamente a partir "

"da deformação do contato nesta versão.\\n"

)

def write_stress(

self,

field,

z_peak,

sigma_peak,

zmax

):

self.stress_out.delete("1.0", "end")

self.stress_out.insert(

"end",

"=== CAMPO SUBSUPERFICIAL V0.6 ===\\n\\n"

"Modelo: Boussinesq integrado sobre p(x,y)\\n"

"Eixo: x = 0, y = 0\\n"

f"z máximo = {zmax:.8e} m\\n\\n"

f"máxima compressão calculada:\\n"

f"z = {z_peak:.8e} m\\n"

f"sigma_z = {sigma_peak:.8e} Pa\\n\\n"

)

self.stress_out.insert(

"end",

"z [m]                 sigma_z [Pa]\\n"

)

for z, sigma_z in field:

self.stress_out.insert(

"end",

f"{z: .8e}       "

f"{sigma_z: .8e}\\n"

)

self.stress_out.insert(

"end",

"\\nLIMITAÇÃO V0.6:\\n"

"Este resultado é somente sigma_z no eixo normal. "

"Ainda não representa o tensor completo "

"(sigma_x, sigma_y, sigma_z, tau_xy, tau_xz, tau_yz) "

"nem um cálculo de sigma_VM.\\n"

)

def calculate_spatial_field(self):

try:

a_contact = float(self.e["a_contact"].get())

b_contact = float(self.e["b_contact"].get())

F = float(self.e["force"].get())

nu = float(self.e["nu_material"].get())

zmax = float(self.e["zmax"].get())

stress_grid = int(self.e["stress_grid"].get())

nxy = int(self.spatial_nxy_var.get())

nz_spatial = int(self.spatial_nz_var.get())

if a_contact <= 0 or b_contact <= 0:

raise ValidationError(

"a e b devem ser > 0."

)

if F <= 0:

raise ValidationError(

"F deve ser > 0."

)

if not (0.0 <= nu < 0.5):

raise ValidationError(

"Poisson deve satisfazer 0 <= nu < 0.5."

)

if zmax <= 0:

raise ValidationError(

"zmax deve ser > 0."

)

p0 = 3.0 * F / (

2.0 * math.pi

* a_contact

* b_contact

)

field = spatial_full_tensor_field(

a_contact,

b_contact,

p0,

nu,

zmax,

nxy,

nz_spatial,

stress_grid

)

self.last_spatial = field

self.write_spatial_field(

field,

nu

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def write_spatial_field(

self,

field,

nu

):

self.spatial_out.delete("1.0", "end")

if not field:

self.spatial_out.insert(

"end",

"Nenhum ponto calculado."

)

return

vm_item, comp_item = full_tensor_extrema(

field

)

self.spatial_out.insert(

"end",

"=== CAMPO TENSORIAL 3D V0.9 ===\n\n"

f"Poisson nu = {nu:.6f}\n\n"

"MÁXIMO sigma_VM:\n"

f"x = {vm_item['x']:.8e} m\n"

f"y = {vm_item['y']:.8e} m\n"

f"z = {vm_item['z']:.8e} m\n"

f"sigma_VM = {vm_item['vm']:.8e} Pa\n\n"

"MAIOR COMPRESSÃO sigma_z:\n"

f"x = {comp_item['x']:.8e} m\n"

f"y = {comp_item['y']:.8e} m\n"

f"z = {comp_item['z']:.8e} m\n"

f"sigma_z = "

f"{comp_item['tensor']['sz']:.8e} Pa\n\n"

)

self.spatial_out.insert(

"end",

"x [m]       y [m]       z [m]       "

"sx [Pa]       sy [Pa]       sz [Pa]       "

"txy [Pa]      txz [Pa]      tyz [Pa]      "

"VM [Pa]\n"

)

for item in field:

t = item["tensor"]

self.spatial_out.insert(

"end",

f"{item['x']: .4e} "

f"{item['y']: .4e} "

f"{item['z']: .4e} "

f"{t['sx']: .5e} "

f"{t['sy']: .5e} "

f"{t['sz']: .5e} "

f"{t['txy']: .5e} "

f"{t['txz']: .5e} "

f"{t['tyz']: .5e} "

f"{item['vm']: .5e}\n"

)

self.spatial_out.insert(

"end",

"\nMODELO:\n"

"Cada elemento de pressão dP = p(x,y)dA é "

"superposto como carga pontual de Boussinesq.\n"

"O tensor é calculado em cada ponto (x,y,z).\n"

"A partir dele é calculado sigma_VM.\n\n"

"HIPÓTESES:\n"

"- semi-espaço elástico;\n"

"- material isotrópico e linear elástico;\n"

"- carga superficial exclusivamente normal;\n"

"- pressão distribuída segundo o modelo elíptico "

"da página Pressão;\n"

"- discretização numérica da integral.\n"

)

def calculate_integrity(self):

try:

if not hasattr(self, "last_spatial"):

raise ValidationError(

"Calcule primeiro o Campo 3D."

)

sigma_limit = float(

self.sigma_limit_var.get()

)

result = integrity_from_field(

self.last_spatial,

sigma_limit

)

self.last_integrity = result

self.write_integrity(

result,

sigma_limit

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def write_integrity(

self,

result,

sigma_limit

):

self.integrity_out.delete(

"1.0",

"end"

)

if not result:

self.integrity_out.insert(

"end",

"Nenhum ponto disponível."

)

return

max_u, min_g = integrity_extrema(

result

)

admissible = all(

item["admissible"]

for item in result

)

self.integrity_out.insert(

"end",

"=== INTEGRIDADE MECÂNICA V1.0 ===\n\n"

f"limite de tensão = "

f"{sigma_limit:.8e} Pa\n\n"

"MÁXIMO U_sigma:\n"

f"x = {max_u['x']:.8e} m\n"

f"y = {max_u['y']:.8e} m\n"

f"z = {max_u['z']:.8e} m\n"

f"sigma_VM = {max_u['sigma_vm']:.8e} Pa\n"

f"U_sigma = {max_u['U_sigma']:.8e}\n"

f"G_sigma = {max_u['G_sigma']:.8e} Pa\n\n"

"RESULTADO GLOBAL DO CRITÉRIO:\n"

f"{'ADMISSÍVEL' if admissible else 'NÃO ADMISSÍVEL'}\n\n"

"DEFINIÇÕES:\n"

"G_sigma = sigma_lim - sigma_VM\n"

"U_sigma = sigma_VM / sigma_lim\n"

"G_sigma >= 0  <=>  U_sigma <= 1\n\n"

)

self.integrity_out.insert(

"end",

"x [m]       y [m]       z [m]       "

"VM [Pa]       G_sigma [Pa]       "

"U_sigma\n"

)

for item in result:

self.integrity_out.insert(

"end",

f"{item['x']: .4e} "

f"{item['y']: .4e} "

f"{item['z']: .4e} "

f"{item['sigma_vm']: .5e} "

f"{item['G_sigma']: .5e} "

f"{item['U_sigma']: .6f}\n"

)

self.integrity_out.insert(

"end",

"\nNOTA:\n"

"Nesta V1.0 foi implementado somente o critério "

"mecânico de tensão equivalente. Os demais critérios "

"do modelo integrado — fadiga, desgaste, filme, "

"temperatura, scuffing etc. — permanecem separados "

"e serão adicionados progressivamente.\n"

)

def calculate_fatigue(self):

try:

if not hasattr(self, "last_spatial"):

raise ValidationError(

"Calcule primeiro o Campo 3D."

)

fatigue_limit = float(

self.fatigue_limit_var.get()

)

result = fatigue_from_field(

self.last_spatial,

fatigue_limit

)

self.last_fatigue = result

self.write_fatigue(

result,

fatigue_limit

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def write_fatigue(

self,

result,

fatigue_limit

):

self.fatigue_out.delete(

"1.0",

"end"

)

if not result:

self.fatigue_out.insert(

"end",

"Nenhum ponto disponível."

)

return

worst = fatigue_extrema(result)

admissible = all(

item["admissible"]

for item in result

)

self.fatigue_out.insert(

"end",

"=== FADIGA V1.1 ===\n\n"

f"limite de fadiga = "

f"{fatigue_limit:.8e} Pa\n\n"

"MÁXIMO U_f:\n"

f"x = {worst['x']:.8e} m\n"

f"y = {worst['y']:.8e} m\n"

f"z = {worst['z']:.8e} m\n"

f"sigma_VM = {worst['sigma_vm']:.8e} Pa\n"

f"U_f = {worst['U_f']:.8e}\n"

f"G_f = {worst['G_f']:.8e} Pa\n\n"

"RESULTADO:\n"

f"{'ADMISSÍVEL' if admissible else 'NÃO ADMISSÍVEL'}\n\n"

"G_f = sigma_f - sigma_VM\n"

"U_f = sigma_VM / sigma_f\n"

)

self.fatigue_out.insert(

"end",

"\nx [m]       y [m]       z [m]       "

"VM [Pa]       G_f [Pa]       U_f\n"

)

for item in result:

self.fatigue_out.insert(

"end",

f"{item['x']: .4e} "

f"{item['y']: .4e} "

f"{item['z']: .4e} "

f"{item['sigma_vm']: .5e} "

f"{item['G_f']: .5e} "

f"{item['U_f']: .6f}\n"

)

self.fatigue_out.insert(

"end",

"\nNOTA:\n"

"Esta V1.1 ainda não calcula dano acumulado nem "

"vida em ciclos. O limite informado representa "

"um limite de tensão para a condição de referência.\n"

)

def calculate_combined_integrity(self):

try:

if not hasattr(self, "last_integrity"):

raise ValidationError(

"Avalie primeiro a Integridade."

)

if not hasattr(self, "last_fatigue"):

raise ValidationError(

"Avalie primeiro a Fadiga."

)

result = combined_integrity(

self.last_integrity,

self.last_fatigue

)

self.last_combined = result

self.write_combined(

result

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def write_combined(self, result):

self.combined_out.delete(

"1.0",

"end"

)

worst = max(

result,

key=lambda q: q["U_global"]

)

admissible = all(

item["admissible"]

for item in result

)

self.combined_out.insert(

"end",

"=== INTERSEÇÃO DOS CRITÉRIOS V1.1 ===\n\n"

f"x = {worst['x']:.8e} m\n"

f"y = {worst['y']:.8e} m\n"

f"z = {worst['z']:.8e} m\n"

f"U_sigma = {worst['U_sigma']:.8e}\n"

f"U_f = {worst['U_f']:.8e}\n"

f"U_global = {worst['U_global']:.8e}\n"

f"G_sigma = {worst['G_sigma']:.8e} Pa\n"

f"G_f = {worst['G_f']:.8e} Pa\n"

f"G_global = {worst['G_global']:.8e} Pa\n\n"

"D_integridade = D_sigma ∩ D_f\n\n"

"RESULTADO GLOBAL:\n"

f"{'ADMISSÍVEL' if admissible else 'NÃO ADMISSÍVEL'}\n"

)

def calculate_life(self):

try:

if not hasattr(self, "last_spatial"):

raise ValidationError(

"Calcule primeiro o Campo 3D."

)

sigma_ref = float(

self.sn_sigma_ref_var.get()

)

N_ref = float(

self.sn_N_ref_var.get()

)

exponent = float(

self.sn_exponent_var.get()

)

n_cycles = float(

self.operating_cycles_var.get()

)

if sigma_ref <= 0:

raise ValidationError(

"sigma_ref deve ser > 0."

)

if N_ref <= 0:

raise ValidationError(

"N_ref deve ser > 0."

)

if exponent <= 0:

raise ValidationError(

"O expoente S-N deve ser > 0."

)

if n_cycles < 0:

raise ValidationError(

"Os ciclos de operação devem ser >= 0."

)

result = life_from_field(

self.last_spatial,

sigma_ref,

N_ref,

exponent

)

self.last_life = result

self.write_life(

result,

sigma_ref,

N_ref,

exponent,

n_cycles

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def write_life(

self,

result,

sigma_ref,

N_ref,

exponent,

n_cycles

):

self.life_out.delete(

"1.0",

"end"

)

critical = life_extrema(result)

D_operating = (

n_cycles / critical["N_f"]

if math.isfinite(critical["N_f"])

else 0.0

)

self.life_out.insert(

"end",

"=== VIDA E DANO V1.2 ===\n\n"

"CURVA S-N:\n"

f"sigma_ref = {sigma_ref:.8e} Pa\n"

f"N_ref = {N_ref:.8e} ciclos\n"

f"expoente = {exponent:.8e}\n\n"

"PONTO CRÍTICO:\n"

f"x = {critical['x']:.8e} m\n"

f"y = {critical['y']:.8e} m\n"

f"z = {critical['z']:.8e} m\n"

f"sigma_a = {critical['sigma_a']:.8e} Pa\n"

f"N_f = {critical['N_f']:.8e} ciclos\n\n"

"OPERAÇÃO:\n"

f"n = {n_cycles:.8e} ciclos\n"

f"D = {D_operating:.8e}\n\n"

"CRITÉRIO ELEMENTAR:\n"

"D < 1  -> abaixo da vida calculada\n"

"D = 1  -> vida calculada atingida\n"

"D > 1  -> vida calculada ultrapassada\n"

)

self.life_out.insert(

"end",

"\nx [m]       y [m]       z [m]       "

"sigma_a [Pa]       N_f [ciclos]\n"

)

for item in result:

self.life_out.insert(

"end",

f"{item['x']: .4e} "

f"{item['y']: .4e} "

f"{item['z']: .4e} "

f"{item['sigma_a']: .5e} "

f"{item['N_f']: .6e}\n"

)

self.life_out.insert(

"end",

"\nMODELO V1.2:\n"

"sigma_a = sigma_VM\n"

"sigma_a/sigma_ref = "

"(N_f/N_ref)^(-expoente)\n"

"D = n/N_f\n\n"

"NOTA:\n"

"Esta versão usa uma única amplitude equivalente "

"por ponto e uma única curva S-N fornecida pelo "

"usuário. Não há ainda histórico variável, "

"correção de tensão média, dano multiaxial ou "

"interação entre mecanismos.\n"

)

def calculate_ehl(self):

try:

Eprime = float(

self.ehl_Eprime_var.get()

)

eta0 = float(

self.ehl_eta_var.get()

)

ue = float(

self.ehl_ue_var.get()

)

Rx = float(

self.ehl_Rx_var.get()

)

Ry = float(

self.ehl_Ry_var.get()

)

force = float(

self.ehl_force_var.get()

)

alpha_p = float(

self.ehl_alpha_var.get()

)

Rq1 = float(

self.ehl_Rq1_var.get()

)

Rq2 = float(

self.ehl_Rq2_var.get()

)

result = ehl_film_thickness(

eta0,

ue,

Eprime,

Rx,

Ry,

force,

alpha_p

)

Lambda, Rq = film_parameter(

result["hmin"],

Rq1,

Rq2

)

result["Rq"] = Rq

result["Lambda"] = Lambda

self.last_ehl = result

self.ehl_out.delete(

"1.0",

"end"

)

self.ehl_out.insert(

"end",

"=== EHL V1.3 ===\n\n"

f"U = {result['U']:.8e}\n"

f"G = {result['G']:.8e}\n"

f"W = {result['W']:.8e}\n"

f"k = {result['k']:.8e}\n\n"

f"h_min = {result['hmin']:.8e} m\n"

f"h_c   = {result['hc']:.8e} m\n"

f"Rq    = {result['Rq']:.8e} m\n"

f"Lambda = {result['Lambda']:.8e}\n\n"

"Definição:\n"

"Lambda = h_min / sqrt(Rq1² + Rq2²)\n\n"

"NOTA:\n"

"O módulo EHL é calculado com as correlações "

"definidas no modelo. Temperatura e viscosidade "

"dependente da temperatura ainda não estão "

"acopladas iterativamente ao filme nesta versão.\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def calculate_thermal(self):

try:

tau = float(self.th_tau_var.get())

vslide = float(self.th_vslide_var.get())

area = float(self.th_area_var.get())

T0 = float(self.th_T0_var.get())

kth = float(self.th_k_var.get())

alpha = float(self.th_alpha_var.get())

tc = float(self.th_time_var.get())

H = float(self.th_H_var.get())

Tlim = float(self.th_Tlim_var.get())

q = frictional_heat_flux(

tau,

vslide

)

P = frictional_power(

tau,

vslide,

area

)

state = thermal_state(

T0,

q,

kth,

alpha,

tc,

P,

H

)

self.last_thermal = state

G_T = Tlim - state["T_total"]

if Tlim > 0:

U_T = state["T_total"] / Tlim

else:

U_T = float("inf")

self.th_out.delete(

"1.0",

"end"

)

self.th_out.insert(

"end",

"=== TÉRMICA V1.4 ===\n\n"

f"q_fric       = {q:.8e} W/m²\n"

f"P_fric       = {P:.8e} W\n\n"

f"DeltaT_bulk  = {state['dT_bulk']:.8e} K\n"

f"DeltaT_flash = {state['dT_flash']:.8e} K\n"

f"T_bulk       = {state['T_bulk']:.8e} K\n"

f"T_flash      = {state['T_flash']:.8e} K\n"

f"T_total      = {state['T_total']:.8e} K\n\n"

f"G_T = T_lim - T = {G_T:.8e} K\n"

f"U_T = T/T_lim   = {U_T:.8e}\n\n"

"Critério térmico:\n"

"G_T >= 0  <=>  U_T <= 1\n\n"

"NOTA:\n"

"O aumento flash e o aumento bulk são tratados "

"aqui como módulos térmicos separados. "

"O acoplamento iterativo T -> eta(T) -> EHL "

"será incorporado em uma etapa posterior.\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def calculate_coupled(self):

try:

result = coupled_thermal_ehl(

float(self.cp_eta_var.get()),

float(self.cp_T0_var.get()),

float(self.cp_beta_var.get()),

float(self.cp_ue_var.get()),

float(self.cp_Rx_var.get()),

float(self.cp_Ry_var.get()),

float(self.cp_Ep_var.get()),

float(self.cp_ap_var.get()),

float(self.cp_F_var.get()),

float(self.cp_vs_var.get()),

float(self.cp_A_var.get()),

float(self.cp_k_var.get()),

float(self.cp_alpha_var.get()),

float(self.cp_tc_var.get()),

float(self.cp_H_var.get()),

float(self.cp_tol_var.get()),

int(self.cp_iter_var.get()),

float(self.cp_relax_var.get())

)

self.last_coupled = result

self.cp_out.delete(

"1.0",

"end"

)

self.cp_out.insert(

"end",

"=== ACOPLAMENTO TÉRMICO-EHL V1.5 ===\n\n"

f"convergente = {result['converged']}\n"

f"iterações    = {result['iterations']}\n\n"

f"T_final      = {result['T']:.8e} K\n"

f"eta(T)       = {result['eta']:.8e} Pa.s\n"

f"h_min        = {result['h_min']:.8e} m\n"

f"h_c          = {result['h_c']:.8e} m\n"

f"tau_lub      = {result['tau_lub']:.8e} Pa\n"

f"q_fric       = {result['q_fric']:.8e} W/m²\n"

f"P_fric       = {result['P_fric']:.8e} W\n\n"

f"DeltaT_bulk  = "

f"{result['thermal']['dT_bulk']:.8e} K\n"

f"DeltaT_flash = "

f"{result['thermal']['dT_flash']:.8e} K\n\n"

"Equações do acoplamento:\n"

"eta(T) = eta0 * exp[-beta*(T-T0)]\n"

"tau_lub = eta(T)*|v_desl|/h_min\n"

"q_fric = tau_lub*|v_desl|\n"

"P_fric = q_fric*A\n"

"T = T0 + DeltaT_bulk + DeltaT_flash\n\n"

"Hipótese constitutiva:\n"

"cisalhamento Newtoniano Couette no filme.\n"

"O modelo não representa uma lei universal "

"de tração EHL.\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def calculate_wear(self):

try:

result = wear_state(

float(self.w_k_var.get()),

float(self.w_F_var.get()),

float(self.w_vs_var.get()),

float(self.w_time_var.get()),

float(self.w_H_var.get()),

float(self.w_A_var.get()),

float(self.w_lim_var.get())

)

self.last_wear = result

self.w_out.delete(

"1.0",

"end"

)

self.w_out.insert(

"end",

"=== DESGASTE V1.6 ===\n\n"

f"s_desl      = "

f"{result['sliding_distance']:.8e} m\n"

f"V_w         = "

f"{result['volume']:.8e} m³\n"

f"d_w médio   = "

f"{result['depth']:.8e} m\n\n"

f"G_w         = "

f"{result['G']:.8e} m\n"

f"U_w         = "

f"{result['U']:.8e}\n"

f"admissível  = "

f"{result['admissible']}\n\n"

"Equações:\n"

"s = |v_desl| * t\n"

"V_w = k_w * F_n * s / H\n"

"d_w = V_w / A\n"

"G_w = d_lim - d_w\n"

"U_w = d_w / d_lim\n\n"

"NOTA:\n"

"A lei de Archard é usada como módulo "

"constitutivo de desgaste. O resultado d_w "

"é uma profundidade média equivalente; "

"a distribuição espacial do desgaste ainda "

"não é calculada nesta versão.\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def calculate_global(self):

try:

result = global_integrity_state(

float(self.g_sigma_var.get()),

float(self.g_fatigue_var.get()),

float(self.g_film_var.get()),

float(self.g_temp_var.get()),

float(self.g_wear_var.get())

)

self.last_global = result

self.g_out.delete(

"1.0",

"end"

)

self.g_out.insert(

"end",

"=== INTEGRIDADE GLOBAL V1.7 ===\n\n"

f"U_sigma       = "

f"{result['indices']['tensão']:.8e}\n"

f"U_fadiga      = "

f"{result['indices']['fadiga']:.8e}\n"

f"U_filme EHL   = "

f"{result['indices']['filme EHL']:.8e}\n"

f"U_temperatura = "

f"{result['indices']['temperatura']:.8e}\n"

f"U_desgaste    = "

f"{result['indices']['desgaste']:.8e}\n\n"

f"U_global      = "

f"{result['U_global']:.8e}\n"

f"critério      = "

f"{result['governing']}\n"

f"admissível    = "

f"{result['admissible']}\n\n"

"Domínio global:\n"

"D_integridade = "

"D_sigma ∩ D_f ∩ D_EHL ∩ "

"D_therm ∩ D_wear\n\n"

"Critério:\n"

"U_global = max(U_i)\n"

"U_global <= 1  -> integridade preservada\n"

"U_global >  1  -> condição fora do domínio\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def calculate_integrated(self):

try:

result = integrated_result(

float(self.i_sigma_var.get()),

float(self.i_sigma_lim_var.get()),

float(self.i_fat_var.get()),

float(self.i_fat_lim_var.get()),

float(self.i_hmin_var.get()),

float(self.i_hlim_var.get()),

float(self.i_T_var.get()),

float(self.i_Tlim_var.get()),

float(self.i_dw_var.get()),

float(self.i_dwlim_var.get())

)

self.last_integrated = result

self.i_out.delete(

"1.0",

"end"

)

self.i_out.insert(

"end",

"=== INTEGRAÇÃO V1.8 ===\n\n"

f"U_sigma       = "

f"{result['indices']['tensão']:.8e}\n"

f"U_fadiga      = "

f"{result['indices']['fadiga']:.8e}\n"

f"U_filme EHL   = "

f"{result['indices']['filme EHL']:.8e}\n"

f"U_temperatura = "

f"{result['indices']['temperatura']:.8e}\n"

f"U_desgaste    = "

f"{result['indices']['desgaste']:.8e}\n\n"

f"U_global      = "

f"{result['U_global']:.8e}\n"

f"critério      = "

f"{result['governing']}\n"

f"admissível    = "

f"{result['admissible']}\n\n"

"Agora os índices são derivados de:\n"

"sigma_VM / sigma_lim\n"

"fadiga / fadiga_lim\n"

"h_lim / h_min\n"

"T / T_lim\n"

"d_w / d_lim\n\n"

"O próximo estágio é substituir estas "

"entradas por chamadas automáticas aos "

"resultados efetivamente calculados pelos "

"módulos anteriores.\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def calculate_pipeline(self):

try:

result = pipeline_integrity(

float(self.p_sigma_var.get()),

float(self.p_sigma_lim_var.get()),

float(self.p_fat_var.get()),

float(self.p_fat_lim_var.get()),

float(self.p_hmin_var.get()),

float(self.p_hlim_var.get()),

float(self.p_T_var.get()),

float(self.p_Tlim_var.get()),

float(self.p_dw_var.get()),

float(self.p_dwlim_var.get())

)

self.last_pipeline = result

state = result["state"]

self.p_out.delete(

"1.0",

"end"

)

self.p_out.insert(

"end",

"=== PIPELINE V1.9 ===\n\n"

"RESULTADOS -> UTILIZAÇÕES -> INTEGRIDADE\n\n"

f"U_sigma       = "

f"{state['indices']['tensão']:.8e}\n"

f"U_fadiga      = "

f"{state['indices']['fadiga']:.8e}\n"

f"U_filme EHL   = "

f"{state['indices']['filme EHL']:.8e}\n"

f"U_temperatura = "

f"{state['indices']['temperatura']:.8e}\n"

f"U_desgaste    = "

f"{state['indices']['desgaste']:.8e}\n\n"

f"U_global      = "

f"{result['U_global']:.8e}\n"

f"critério dominante = "

f"{result['governing']}\n"

f"admissível    = "

f"{result['admissible']}\n\n"

"Fluxo:\n"

"1. resultados físicos\n"

"2. índices de utilização\n"

"3. U_global = max(U_i)\n"

"4. verificação U_global <= 1\n\n"

"A próxima etapa é conectar automaticamente "

"este pipeline aos resultados calculados "

"pelos próprios módulos."

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror(

"Erro",

str(exc)

)

def calculate_auto_pipeline(self):

try:

state = automatic_integrity_pipeline(self)

self.last_auto_pipeline = state

self.a_out.delete("1.0", "end")

self.a_out.insert(

"end",

"=== PIPELINE AUTOMÁTICO V7.19 ===\n\n"

)

labels = [

("sigma_VM", "Tensão"),

("fatigue", "Fadiga"),

("h_min", "EHL h_min"),

("T", "Temperatura"),

("wear_depth", "Desgaste"),

]

for key, label in labels:

value = state["values"].get(key)

if value is None:

self.a_out.insert(

"end",

f"{label:<16} INDISPONÍVEL\n"

)

else:

self.a_out.insert(

"end",

f"{label:<16} {value}\n"

)

self.a_out.insert("end", "\n")

if state["missing"]:

self.a_out.insert(

"end",

"ESTADO: INCOMPLETO\n\n"

"Módulos sem resultado:\n"

+ "\n".join(

"- " + x

for x in state["missing"]

)

+ "\n\n"

"O programa não substitui esses dados.\n"

)

else:

self.a_out.insert(

"end",

"ESTADO: COMPLETO\n\n"

"Todos os resultados físicos necessários "

"estão disponíveis no estado central.\n"

)

integrated = state["values"].get("integrated")

if integrated:

self.a_out.insert(

"end",

"\nResultado integrado já existente:\n"

+ str(integrated)

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def calculate_auto_integrity(self):

try:

limits = {}

for key, ent in self.auto_limits.items():

text = ent.get().strip()

limits[key] = float(text) if text else None

evaluation = automatic_integrity_evaluation(

self, limits

)

self.last_auto_integrity = evaluation

self.a_out.insert(

"end",

"\n\n=== INTEGRIDADE GLOBAL V7.19 ===\n\n"

)

if not evaluation["available"]:

self.a_out.insert(

"end",

"ESTADO: INCOMPLETO\n\n"

"Dados necessários ausentes:\n"

+ "\n".join(

"- " + x

for x in evaluation["missing"]

)

+ "\n"

)

return

result = evaluation["result"]

if isinstance(result, dict):

for key, value in result.items():

self.a_out.insert(

"end",

f"{key}: {value}\n"

)

else:

self.a_out.insert("end", str(result))

final_state = normalize_integrity_result(

evaluation

)

self.last_final_integrity = final_state

self.a_out.insert(

"end",

"\n=== ESTADO FINAL ===\n\n"

f"U_global = {final_state['U_global']}\n"

f"Critério governante = "

f"{final_state['governing']}\n"

f"Admissibilidade = "

f"{final_state['admissible']}\n"

)

except ValueError:

messagebox.showerror(

"Erro",

"Os limites devem ser valores numéricos."

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def calculate_integrated_life(self):

try:

tf = self.life_fatigue.get().strip()

tw = self.life_wear.get().strip()

fatigue_life = float(tf) if tf else None

wear_life = float(tw) if tw else None

state = integrated_life_state(

fatigue_life,

wear_life

)

self.last_life_state = state

self.a_out.insert(

"end",

"\n\n=== VIDA LIMITE V7.19 ===\n\n"

)

if not state["available"]:

self.a_out.insert(

"end",

"VIDA INDISPONÍVEL: "

"nenhum limite de vida foi fornecido.\n"

)

return

self.a_out.insert(

"end",

f"N_lim = {state['N_lim']}\n"

f"Mecanismo governante = "

f"{state['governing']}\n"

)

for name, value in state["lives"].items():

self.a_out.insert(

"end",

f"N_{name} = {value}\n"

)

except ValueError:

messagebox.showerror(

"Erro",

"As vidas devem ser valores numéricos."

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def calculate_lives_automatic(self):

try:

values = {}

for key, ent in self.life_auto.items():

text = ent.get().strip()

if not text:

raise ValueError(

f"Parâmetro ausente: {key}"

)

values[key] = float(text)

field = getattr(self, "last_field", None)

if not isinstance(field, dict):

raise ValueError(

"O campo de tensão ainda não foi calculado."

)

sigma_vm = field.get("vm_max")

if sigma_vm is None:

raise ValueError(

"sigma_VM máximo não está disponível."

)

Nf = fatigue_life_from_power_law(

sigma_vm,

values["sigma_ref"],

values["N_ref"],

values["m"],

)

wear = wear_life_from_archard(

values["wear_coefficient"],

values["normal_force"],

values["sliding_speed"],

values["hardness"],

values["contact_area"],

values["wear_limit_depth"],

)

wear_time = (

wear["t_lim"]

if wear["available"]

else None

)

# N_desgaste somente pode ser calculado se a

# conversão tempo -> ciclos tiver sido fornecida.

state = {

"fatigue_life": Nf,

"wear_time": wear_time,

"wear_distance":

wear["sliding_distance_lim"],

"N_wear": None,

"conversion_required":

wear_time is not None,

}

self.last_automatic_lives = state

self.a_out.insert(

"end",

"\n\n=== VIDAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE V7.19 ===\n\n"

f"N_fadiga = {Nf}\n"

f"t_desgaste = {wear_time}\n"

f"s_desgaste = "

f"{wear['sliding_distance_lim']}\n\n"

"N_desgaste não foi convertido para ciclos, "

"pois nenhum período/ciclo foi fornecido.\n"

)

except ValueError as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def convert_wear_life_to_cycles(self):

try:

state = getattr(

self,

"last_automatic_lives",

None

)

if not isinstance(state, dict):

raise ValueError(

"Calcule primeiro as vidas automaticamente."

)

if state.get("wear_time") is None:

raise ValueError(

"Vida temporal de desgaste indisponível."

)

text = self.cycle_frequency.get().strip()

if not text:

raise ValueError(

"Forneça a frequência de ciclo."

)

frequency = float(text)

N_wear = time_to_cycles(

state["wear_time"],

frequency

)

N_fatigue = state["fatigue_life"]

integrated = integrated_life_state(

N_fatigue,

N_wear

)

state["N_wear"] = N_wear

state["integrated"] = integrated

self.last_automatic_lives = state

self.a_out.insert(

"end",

"\n=== CONVERSÃO E VIDA INTEGRADA V7.19 ===\n\n"

f"f_ciclo = {frequency} Hz\n"

f"N_fadiga = {N_fatigue}\n"

f"N_desgaste = {N_wear}\n"

f"N_lim = {integrated['N_lim']}\n"

f"Mecanismo governante = "

f"{integrated['governing']}\n"

)

except ValueError as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def calculate_global_model_state(self):

try:

state = build_global_model_state(self)

self.last_global_model_state = state

self.a_out.insert(

"end",

"\n\n=== ESTADO GLOBAL DO MODELO V7.19 ===\n\n"

f"U_global = {state['U_global']}\n"

f"Critério de integridade = "

f"{state['integrity_governing']}\n"

f"Admissibilidade = {state['admissible']}\n"

f"N_lim = {state['N_lim']}\n"

f"Mecanismo de vida = "

f"{state['life_governing']}\n\n"

)

if state["available"]:

self.a_out.insert(

"end",

"ESTADO GLOBAL: COMPLETO\n"

)

else:

self.a_out.insert(

"end",

"ESTADO GLOBAL: INCOMPLETO\n"

"Execute os módulos necessários antes "

"de concluir o estado global.\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def build_history_page(self):

body = self.page_history.body

ttk.Label(

body,

text="HISTÓRICO DISCRETO DO ESTADO — V7.19",

font=("TkDefaultFont", 12, "bold")

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Label(

body,

text=(

"Os pontos são fornecidos explicitamente. "

"Não há interpolação nem valores inventados."

),

wraplength=440

).pack(anchor="w", pady=4)

self.history_entries = {}

for key, label in [

("N", "N — ciclos"),

("t", "t — tempo"),

("sigma_a", "σa — tensão de amplitude"),

("normal_force", "Fn — força normal"),

("v_slide", "vslide — velocidade de deslizamento"),

]:

row = ttk.Frame(body)

row.pack(fill="x", pady=2)

ttk.Label(row, text=label, width=24).pack(side="left")

ent = ttk.Entry(row, width=18)

ent.pack(side="left")

self.history_entries[key] = ent

ttk.Button(

body,

text="Adicionar ponto",

command=self.add_history_point

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Button(

body,

text="Limpar histórico",

command=self.clear_history

).pack(anchor="w", pady=2)

ttk.Button(

body,

text="Avaliar histórico",

command=self.evaluate_history

).pack(anchor="w", pady=8)

ttk.Button(

body,

text="Recalcular estados físicos",

command=self.evaluate_physical_history_ui

).pack(anchor="w", pady=4)

ttk.Button(

body,

text="Avaliar integridade por estado",

command=self.evaluate_history_integrity_ui

).pack(anchor="w", pady=4)

ttk.Button(

body,

text="Acumular dano e vida",

command=self.evaluate_history_damage_ui

).pack(anchor="w", pady=4)

ttk.Button(

body,

text="Unificar estado global de vida",

command=self.unify_history_life_ui

).pack(anchor="w", pady=4)

ttk.Button(

body,

text="Gerar relatório global",

command=self.build_global_report_ui

).pack(anchor="w", pady=4)

ttk.Button(

body,

text="Verificar rastreabilidade",

command=self.validate_global_report_ui

).pack(anchor="w", pady=4)

self.history_out = tk.Text(

body,

height=20,

width=80,

wrap="word"

)

self.history_out.pack(fill="both", expand=True)

self.history = []

def add_history_point(self):

try:

state = {

"sigma_a": float(

self.history_entries["sigma_a"].get()

),

"normal_force": float(

self.history_entries["normal_force"].get()

),

"v_slide": float(

self.history_entries["v_slide"].get()

),

}

snapshot = create_state_snapshot(

float(self.history_entries["N"].get()),

float(self.history_entries["t"].get()),

state

)

append_state_snapshot(

self.history,

snapshot

)

self.history_out.insert(

"end",

f"N={snapshot['N']} | "

f"t={snapshot['t']} | "

f"σa={state['sigma_a']} | "

f"Fn={state['normal_force']} | "

f"vslide={state['v_slide']}\n"

)

except ValueError:

messagebox.showerror(

"Erro",

"Todos os campos devem ser numéricos."

)

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def clear_history(self):

self.history.clear()

self.history_out.delete("1.0", "end")

def evaluate_history(self):

if len(self.history) < 2:

messagebox.showerror(

"Erro",

"São necessários pelo menos dois pontos."

)

return

try:

# Reutiliza exclusivamente os parâmetros físicos

# já existentes no módulo de vidas.

fatigue = {

"sigma_ref": float(

self.life_auto["sigma_ref"].get()

),

"N_ref": float(

self.life_auto["N_ref"].get()

),

"m": float(

self.life_auto["m"].get()

),

}

wear = {

"wear_coefficient": float(

self.life_auto["wear_coefficient"].get()

),

"hardness": float(

self.life_auto["hardness"].get()

),

"contact_area": float(

self.life_auto["contact_area"].get()

),

}

wear_depth = cumulative_archard_wear(

self.history,

wear["wear_coefficient"],

wear["hardness"],

wear["contact_area"]

)

fatigue_damage = cumulative_linear_fatigue_damage(

self.history,

fatigue["sigma_ref"],

fatigue["N_ref"],

fatigue["m"]

)

self.last_history = {

"wear_depth": wear_depth,

"fatigue_damage": fatigue_damage,

"points": len(self.history),

"N_final": self.history[-1]["N"],

"t_final": self.history[-1]["t"],

}

self.history_out.insert(

"end",

"\n=== RESULTADO V7.19 ===\n"

f"Pontos = {len(self.history)}\n"

f"N final = {self.history[-1]['N']}\n"

f"t final = {self.history[-1]['t']}\n"

f"Desgaste acumulado = {wear_depth}\n"

f"Dano de fadiga acumulado = {fatigue_damage}\n"

)

except ValueError:

messagebox.showerror(

"Erro",

"Os parâmetros devem ser numéricos."

)

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def evaluate_physical_history_ui(self):

if not self.history:

messagebox.showerror(

"Erro",

"O histórico está vazio."

)

return

try:

model = {

"Eprime": float(self.eprime.get()),

}

physical_history = []

for item in self.history:

point = dict(item["state"])

point["N"] = item["N"]

point["t"] = item["t"]

result = evaluate_operating_point(

point,

model

)

# Preserva sigma_VM somente quando fornecido explicitamente.

if "sigma_VM" in point:

result["sigma_VM"] = point["sigma_VM"]

physical_history.append(result)

self.last_physical_history = physical_history

self.history_out.insert(

"end",

"\n=== AVALIAÇÃO FÍSICA V7.19 ===\n"

)

for result in physical_history:

self.history_out.insert(

"end",

f"N={result['N']} | "

f"t={result['t']} | "

f"hmin={result['h_min']} | "

f"T={result['T']} | "

f"tau={result['tau_lub']} | "

f"Pw={result['P_fric']} | "

f"dw={result['wear_depth']}\n"

)

except ValueError:

messagebox.showerror(

"Erro",

"Os parâmetros devem ser numéricos."

)

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Dados ausentes", str(exc))

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def evaluate_history_integrity_ui(self):

if not hasattr(self, "last_physical_history"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Recalcule primeiro os estados físicos."

)

return

try:

sigma_limit = float(self.sigma_limit.get())

fatigue_limit = float(self.fatigue_limit.get())

h_limit = float(self.h_limit.get())

temperature_limit = float(self.temperature_limit.get())

wear_limit = float(self.wear_limit.get())

evaluations = evaluate_history_integrity(

self.last_physical_history,

sigma_limit,

fatigue_limit,

h_limit,

temperature_limit,

wear_limit,

)

self.last_history_integrity = evaluations

crossing = first_limit_crossing(evaluations)

self.history_out.insert(

"end",

"\n=== INTEGRIDADE POR ESTADO V7.19 ===\n"

)

for item in evaluations:

normalized = normalize_integrity_result(

item["evaluation"]

)

self.history_out.insert(

"end",

f"N={item['N']} | "

f"t={item['t']} | "

f"U={normalized['U_global']} | "

f"critério={normalized['governing']} | "

f"admissível={normalized['admissible']}\n"

)

if crossing is not None:

self.history_out.insert(

"end",

"\nPrimeiro cruzamento U_global >= 1:\n"

f"N={crossing['N']} | "

f"t={crossing['t']} | "

f"U={crossing['U_global']} | "

f"critério={crossing['governing']}\n"

)

else:

self.history_out.insert(

"end",

"\nNenhum ponto do histórico atingiu U_global >= 1.\n"

)

except (ValueError, AttributeError):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Os limites de integridade devem estar disponíveis "

"e ser numéricos."

)

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Dados ausentes", str(exc))

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def evaluate_history_damage_ui(self):

if len(self.history) < 2:

messagebox.showerror(

"Erro",

"São necessários pelo menos dois estados."

)

return

try:

sigma_ref = float(self.life_auto["sigma_ref"].get())

N_ref = float(self.life_auto["N_ref"].get())

exponent_m = float(self.life_auto["m"].get())

wear_limit = float(

self.life_auto["wear_limit_depth"].get()

)

result = accumulate_history_damage(

self.history,

sigma_ref,

N_ref,

exponent_m,

wear_limit

)

self.last_history_damage = result

limit = first_history_damage_limit(

result["records"]

)

self.history_out.insert(

"end",

"\n=== DANO ACUMULADO V7.19 ===\n"

f"D_f = {result['fatigue_damage']}\n"

f"d_w = {result['wear_depth']}\n"

f"U_w = {result['wear_utilization']}\n"

)

if limit is None:

self.history_out.insert(

"end",

"Nenhum mecanismo atingiu 1 no histórico.\n"

)

else:

self.history_out.insert(

"end",

"Primeiro limite de dano:\n"

f"mecanismo = {limit['mechanism']}\n"

f"N = {limit['N']}\n"

f"t = {limit['t']}\n"

f"U = {limit['utilization']}\n"

)

except (ValueError, AttributeError):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Os parâmetros de vida devem estar disponíveis "

"e ser numéricos."

)

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Dados inválidos", str(exc))

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def unify_history_life_ui(self):

if not hasattr(self, "last_history_integrity"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Avalie primeiro a integridade por estado."

)

return

if not hasattr(self, "last_history_damage"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Calcule primeiro o dano acumulado."

)

return

try:

result = unify_history_life(

self.last_history_integrity,

self.last_history_damage

)

self.last_global_life = result

self.history_out.insert(

"end",

"\n=== ESTADO GLOBAL DE VIDA V7.19 ===\n"

)

if not result["limited"]:

self.history_out.insert(

"end",

"Nenhum limite foi atingido nos pontos "

"avaliados do histórico.\n"

)

return

self.history_out.insert(

"end",

f"N_lim = {result['N_lim']}\n"

f"t_lim = {result['t_lim']}\n"

f"mecanismo governante = {result['governing']}\n"

f"origem = {result['criterion']}\n"

f"utilização no limite = {result['utilization']}\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def build_global_report_ui(self):

if not hasattr(self, "last_physical_history"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Avalie primeiro os estados físicos."

)

return

if not hasattr(self, "last_history_integrity"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Avalie primeiro a integridade."

)

return

if not hasattr(self, "last_history_damage"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Calcule primeiro o dano."

)

return

if not hasattr(self, "last_global_life"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Unifique primeiro a vida global."

)

return

try:

report = build_global_history_report(

self.last_physical_history,

self.last_history_integrity,

self.last_history_damage,

self.last_global_life,

)

self.last_global_report = report

text = format_global_history_report(report)

self.history_out.insert(

"end",

"\n\n=== RELATÓRIO GLOBAL V7.19 ===\n"

+ text

+ "\n"

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def validate_global_report_ui(self):

if not hasattr(self, "last_global_report"):

messagebox.showerror(

"Erro",

"Gere primeiro o relatório global."

)

return

try:

trace = build_traceability_record(

self.last_global_report

)

self.last_traceability = trace

self.history_out.insert(

"end",

"\n=== VERIFICAÇÃO V7.19 ===\n"

"Relatório estruturalmente consistente.\n"

f"Estados verificados = {trace['state_count']}\n"

"Ordem N/t = válida\n"

)

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror(

"Falha de verificação",

str(exc)

)

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def calculate_evolution_step(self):

try:

u = float(self.evo_u.get().strip())

rate = float(self.evo_rate.get().strip())

dt = float(self.evo_dt.get().strip())

u_new = evolve_integrity_state(

u,

rate,

dt

)

self.last_evolution = {

"U_old": u,

"rate": rate,

"dt": dt,

"U_new": u_new,

}

self.a_out.insert(

"end",

"\n\n=== EVOLUÇÃO TEMPORAL V7.19 ===\n\n"

f"U(t) = {u}\n"

f"dU/dt = {rate}\n"

f"dt = {dt}\n"

f"U(t+dt) = {u_new}\n"

)

if u_new >= 1.0:

self.a_out.insert(

"end",

"\nLIMITE DE UTILIZAÇÃO ATINGIDO.\n"

)

except ValueError:

messagebox.showerror(

"Erro",

"Os valores da evolução devem ser numéricos."

)

except ValidationError as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

except Exception as exc:

messagebox.showerror("Erro", str(exc))

def write_tensor(

self,

field,

z_vm,

vm_max

):

self.tensor_out.delete("1.0", "end")

self.tensor_out.insert(

"end",

"=== TENSOR DE TENSÕES V0.7 ===\\n\\n"

f"máximo sigma_VM:\\n"

f"z = {z_vm:.8e} m\\n"

f"sigma_VM = {vm_max:.8e} Pa\\n\\n"

)

self.tensor_out.insert(

"end",

"z [m]       "

"sigma_x [Pa]       "

"sigma_y [Pa]       "

"sigma_z [Pa]       "

"sigma_VM [Pa]\\n"

)

for item in field:

t = item["tensor"]

self.tensor_out.insert(

"end",

f"{item['z']: .6e}  "

f"{t['sx']: .6e}  "

f"{t['sy']: .6e}  "

f"{t['sz']: .6e}  "

f"{item['vm']: .6e}\\n"

)

self.tensor_out.insert(

"end",

"\\nNOTA:\\n"

"O cálculo ainda está restrito ao eixo central "

"e à carga normal distribuída. O campo tensorial "

"completo sobre todo o volume será implementado "

"quando a discretização espacial tridimensional "

"for introduzida.\\n"

)

def write_volume(self, volume, half):

self.volume_out.delete("1.0", "end")

self.volume_out.insert(

"end",

"=== VOLUME TRIBOLÓGICO DISCRETO ===\\n\\n"

f"meia espessura = {half:.8e} m\\n"

f"pontos = {len(volume)}\\n\\n"

"r_minus = rc - half*n\\n"

"r_plus  = rc + half*n\\n\\n"

)

for k, v in enumerate(volume[:300]):

c = v["center"]

n = v["normal"]

self.volume_out.insert(

"end",

f"{k:03d} "

f"rc=({c[0]:.6e},"

f"{c[1]:.6e},"

f"{c[2]:.6e}) "

f"n=({n[0]:.6e},"

f"{n[1]:.6e},"

f"{n[2]:.6e})\\n"

)

if len(volume) > 300:

self.volume_out.insert(

"end",

"\\n[exibição limitada aos primeiros 300 pontos]\\n"

)

def number(text, name, positive=False):

text = text.strip().replace(",", ".")

if not text:

raise MissingInputError(

name + ": entrada ausente."

)

try:

x = float(text)

except ValueError:

raise ValidationError(

name + ": valor numérico inválido."

)

if not math.isfinite(x):

raise ValidationError(

name + ": valor não finito."

)

if positive and x <= 0:

raise ValidationError(

name + ": deve ser > 0."

)

return x

def _test_v724_criterion_registry():

stress = {

"max_U_sigma": 0.80,

"admissible": True,

"governing_point": (1, 0, 0),

}

registry = build_integrity_criterion_registry(

stress_integrity=stress,

additional_criteria=[

{

"name": "EHL",

"source": "externo_explicitamente_fornecido",

"utilization": 0.65,

"admissible": True,

},

{

"name": "térmico",

"source": "externo_explicitamente_fornecido",

"utilization": 0.90,

"admissible": True,

},

],

)

result = evaluate_registered_integrity_criteria(registry)

assert registry["criterion_count"] == 3

assert result["U_global_max"] == 0.90

assert result["governing_criterion"] == "térmico"

assert result["admissible"] is True

return {

"criterion_count": registry["criterion_count"],

"U_global_max": result["U_global_max"],

"governing_criterion": result["governing_criterion"],

"admissible": result["admissible"],

}

def build_registered_integrity_history(registry_results, times, cycles,

interpolate=True):

"""

Conecta resultados de integridade já calculados à evolução temporal/cíclica.

Não recalcula E1-E5. Não extrapola. A interpolação, quando possível,

é linear entre os dois estados observados que enquadram U=1.

"""

if not isinstance(registry_results, list) or not registry_results:

raise ValueError("registry_results deve ser uma lista não vazia.")

if len(times) != len(registry_results):

raise ValueError("times deve ter o mesmo número de estados.")

if len(cycles) != len(registry_results):

raise ValueError("cycles deve ter o mesmo número de estados.")

if any(times[i] <= times[i-1] for i in range(1, len(times))):

raise ValueError("times deve ser estritamente crescente.")

if any(cycles[i] <= cycles[i-1] for i in range(1, len(cycles))):

raise ValueError("cycles deve ser estritamente crescente.")

history = []

for i, result in enumerate(registry_results):

if not isinstance(result, dict):

raise ValueError("Cada resultado deve ser um dicionário.")

u = result.get("U_global_max")

if u is None:

u = result.get("utilization")

if u is None:

raise ValueError(f"Estado {i} sem utilização global.")

history.append({

"index": i,

"time": times[i],

"cycles": cycles[i],

"U_global_max": float(u),

"governing_criterion": result.get("governing_criterion"),

"governing_point": result.get("governing_point"),

"admissible": bool(result.get("admissible")),

"criteria_registry": result.get("criteria_registry"),

})

limit_index = None

for state in history:

if state["U_global_max"] >= 1.0:

limit_index = state["index"]

break

observed_t = None

observed_n = None

interpolated_t = None

interpolated_n = None

bracket = None

if limit_index is not None:

observed_t = times[limit_index]

observed_n = cycles[limit_index]

if interpolate and limit_index > 0:

a = history[limit_index - 1]

b = history[limit_index]

ua = a["U_global_max"]

ub = b["U_global_max"]

if ua < 1.0 <= ub and ub != ua:

f = (1.0 - ua) / (ub - ua)

interpolated_t = a["time"] + f * (b["time"] - a["time"])

interpolated_n = a["cycles"] + f * (b["cycles"] - a["cycles"])

bracket = (a["index"], b["index"])

return {

"history": history,

"limit_reached": limit_index is not None,

"limiting_state_index": limit_index,

"t_lim_observed": observed_t,

"N_lim_observed": observed_n,

"t_lim_interpolated": interpolated_t,

"N_lim_interpolated": interpolated_n,

"t_lim": interpolated_t if interpolated_t is not None else observed_t,

"N_lim": interpolated_n if interpolated_n is not None else observed_n,

"bracketing_states": bracket,

"interpolation": "linear_between_observed_states"

if bracket is not None else None,

}

def execute_registered_integrity_evolution(registry_results, times, cycles,

interpolate=True):

"""Interface final entre critérios registrados e limite de vida."""

evolution = build_registered_integrity_history(

registry_results=registry_results,

times=times,

cycles=cycles,

interpolate=interpolate,

)

return {

"integrity_history": evolution["history"],

"evolution": evolution,

"t_lim": evolution["t_lim"],

"N_lim": evolution["N_lim"],

"limit_reached": evolution["limit_reached"],

}

def _test_v725_integrity_evolution():

states = [

{

"U_global_max": 0.20,

"governing_criterion": "tensão",

"governing_point": (0, 0, 0),

"admissible": True,

"criteria_registry": {},

},

{

"U_global_max": 0.80,

"governing_criterion": "térmico",

"governing_point": (1, 0, 0),

"admissible": True,

"criteria_registry": {},

},

{

"U_global_max": 1.10,

"governing_criterion": "térmico",

"governing_point": (1, 0, 0),

"admissible": False,

"criteria_registry": {},

},

]

result = execute_registered_integrity_evolution(

states,

times=[0.0, 10.0, 20.0],

cycles=[0.0, 10000.0, 20000.0],

interpolate=True,

)

assert result["limit_reached"] is True

assert abs(result["t_lim"] - 16.666666666666668) < 1e-12

assert abs(result["N_lim"] - 16666.666666666668) < 1e-9

assert result["evolution"]["bracketing_states"] == (1, 2)

return {

"limit_reached": result["limit_reached"],

"t_lim": result["t_lim"],

"N_lim": result["N_lim"],

"bracketing_states": result["evolution"]["bracketing_states"],

}

def execute_e5_integrity_history(registry_results, times, cycles,

interpolate=True):

"""

Consolida uma sequência já calculada de resultados E5.

Cada item de registry_results deve conter a utilização global daquele

estado. Nenhuma etapa E1-E4 é recalculada.

"""

if not isinstance(registry_results, list) or not registry_results:

raise ValueError("registry_results deve ser uma lista não vazia.")

evolution_result = execute_registered_integrity_evolution(

registry_results=registry_results,

times=times,

cycles=cycles,

interpolate=interpolate,

)

history = evolution_result["integrity_history"]

limiting_state = None

if evolution_result["limit_reached"]:

idx = evolution_result["evolution"]["limiting_state_index"]

limiting_state = history[idx]

return {

"states": registry_results,

"integrity_history": history,

"evolution": evolution_result["evolution"],

"final": {

"U_global_max": history[-1]["U_global_max"],

"governing_criterion": history[-1]["governing_criterion"],

"governing_point": history[-1]["governing_point"],

"admissible": history[-1]["admissible"],

"limit_reached": evolution_result["limit_reached"],

"limiting_state": limiting_state,

"t_lim": evolution_result["t_lim"],

"N_lim": evolution_result["N_lim"],

},

}

def _test_v726_e5_integrity_history():

states = [

{

"U_global_max": 0.25,

"governing_criterion": "tensão",

"governing_point": (0, 0, 0),

"admissible": True,

"criteria_registry": {},

},

{

"U_global_max": 0.75,

"governing_criterion": "fadiga",

"governing_point": (1, 0, 0),

"admissible": True,

"criteria_registry": {},

},

{

"U_global_max": 1.20,

"governing_criterion": "fadiga",

"governing_point": (1, 0, 0),

"admissible": False,

"criteria_registry": {},

},

]

result = execute_e5_integrity_history(

states,

times=[0.0, 10.0, 20.0],

cycles=[0.0, 10000.0, 20000.0],

interpolate=True,

)

assert result["final"]["limit_reached"] is True

assert abs(result["final"]["t_lim"] - 15.555555555555555) < 1e-12

assert abs(result["final"]["N_lim"] - 15555.555555555555) < 1e-9

assert result["final"]["limiting_state"]["governing_criterion"] == "fadiga"

assert result["evolution"]["bracketing_states"] == (1, 2)

return {

"states": len(result["states"]),

"U_final": result["final"]["U_global_max"],

"governing_criterion": result["final"]["governing_criterion"],

"limit_reached": result["final"]["limit_reached"],

"t_lim": result["final"]["t_lim"],

"N_lim": result["final"]["N_lim"],

"bracketing_states": result["evolution"]["bracketing_states"],

}

def _test_v727_workflow_history_interface():

states = [

{"U_global_max": 0.40, "governing_criterion": "tensão",

"governing_point": (0, 0, 0), "admissible": True,

"criteria_registry": {}},

{"U_global_max": 0.90, "governing_criterion": "fadiga",

"governing_point": (1, 0, 0), "admissible": True,

"criteria_registry": {}},

{"U_global_max": 1.10, "governing_criterion": "fadiga",

"governing_point": (1, 0, 0), "admissible": False,

"criteria_registry": {}},

]

result = execute_e5_integrity_history(

states,

times=[0.0, 10.0, 20.0],

cycles=[0.0, 10000.0, 20000.0],

interpolate=True,

)

assert result["final"]["limit_reached"] is True

assert result["evolution"]["bracketing_states"] == (1, 2)

assert 10.0 < result["final"]["t_lim"] < 20.0

assert 10000.0 < result["final"]["N_lim"] < 20000.0

return {

"history_interface": "OK",

"t_lim": result["final"]["t_lim"],

"N_lim": result["final"]["N_lim"],

"bracketing_states": result["evolution"]["bracketing_states"],

}

def execute_e5_integrity_sequence(e4_states,

material,

surface,

lubrication,

history_states,

sigma_limit,

times,

cycles,

interpolate=True):

"""

Executa E5 para uma sequência de estados E4 já calculados.

E1-E4 não são recalculados. Cada estado E4 produz seu próprio resultado

de integridade; em seguida, os resultados são conectados temporalmente

e ciclicamente.

"""

if not isinstance(e4_states, list) or not e4_states:

raise ValueError("e4_states deve ser uma lista não vazia.")

if len(history_states) != len(e4_states):

raise ValueError("history_states deve ter o mesmo número de estados.")

if len(times) != len(e4_states):

raise ValueError("times deve ter o mesmo número de estados.")

if len(cycles) != len(e4_states):

raise ValueError("cycles deve ter o mesmo número de estados.")

registry_results = []

for i, e4_output in enumerate(e4_states):

e5 = execute_e5_integrity_with_optional_fatigue(

e4_output=e4_output,

material=material,

surface=surface,

lubrication=lubrication,

history=history_states[i],

sigma_limit=sigma_limit,

)

criterion_eval = e5.get("criterion_evaluation")

if criterion_eval is not None:

u_global = criterion_eval["U_global_max"]

governing_criterion = criterion_eval["governing_criterion"]

else:

utilization = e5.get("utilization")

if isinstance(utilization, dict):

u_global = utilization.get("max")

else:

u_global = utilization

governing_criterion = e5.get("governing_mode", "tensão")

if u_global is None:

raise ValueError(f"E5 do estado {i} não contém utilização global.")

registry_results.append({

"U_global_max": float(u_global),

"governing_criterion": governing_criterion,

"governing_point": e5.get("governing_point"),

"admissible": float(u_global) < 1.0,

"criteria_registry": e5.get("criteria_registry"),

"E5_result": e5,

})

evolution = execute_e5_integrity_history(

registry_results=registry_results,

times=times,

cycles=cycles,

interpolate=interpolate,

)

return {

"E5_states": registry_results,

"evolution": evolution,

"final": evolution["final"],

}

def _test_v728_e5_sequence():

def e4(vm_values):

return {

"stress_field": [

{"x": i, "y": 0, "z": 0, "vm": value}

for i, value in enumerate(vm_values)

],

"strain_field": [],

"pressure_field": [],

"temperature_field": [],

"velocity_field": [],

"tribological_volume": {},

}

result = execute_e5_integrity_sequence(

e4_states=[

e4([40.0, 50.0]),

e4([80.0, 90.0]),

e4([105.0, 110.0]),

],

material={},

surface={},

lubrication={},

history_states=[{}, {}, {}],

sigma_limit=100.0,

times=[0.0, 10.0, 20.0],

cycles=[0.0, 10000.0, 20000.0],

interpolate=True,

)

assert len(result["E5_states"]) == 3

assert result["final"]["limit_reached"] is True

assert result["evolution"]["evolution"]["bracketing_states"] == (1, 2)

assert abs(result["final"]["t_lim"] - 15.0) < 1e-12

assert abs(result["final"]["N_lim"] - 15000.0) < 1e-9

return {

"E5_states": len(result["E5_states"]),

"U_final": result["final"]["U_global_max"],

"governing_criterion": result["final"]["governing_criterion"],

"t_lim": result["final"]["t_lim"],

"N_lim": result["final"]["N_lim"],

"bracketing_states": result["evolution"]["evolution"]["bracketing_states"],

}

def execute_e1_e4_sequence(states):

"""

Executa E1 -> E4 independentemente para cada estado físico fornecido.

Cada estado deve conter explicitamente:

geometry, kinematics, material, surface, half_thickness,

operating, lubrication, thermal

Nenhum estado é interpolado ou inferido.

"""

if not isinstance(states, list) or not states:

raise ValueError("states deve ser uma lista não vazia.")

e1_states = []

e2_states = []

e3_states = []

e4_states = []

for i, state in enumerate(states):

if not isinstance(state, dict):

raise ValueError(f"Estado {i} deve ser um dicionário.")

required = (

"geometry", "kinematics", "material", "surface",

"half_thickness", "operating", "lubrication", "thermal"

)

for key in required:

if key not in state:

raise ValueError(

f"Estado {i} sem entrada obrigatória: {key}"

)

e1 = build_e1_output_from_geometry(state["geometry"])

e2 = execute_e2_contact_kinematics(

e1,

state["kinematics"],

)

e3 = execute_e3_tribological_volume(

e2,

state["material"],

state["surface"],

state["half_thickness"],

)

e4 = execute_e4_requests(

e3,

e2,

state["operating"],

state["lubrication"],

state["thermal"],

)

e1_states.append(e1)

e2_states.append(e2)

e3_states.append(e3)

e4_states.append(e4)

return {

"E1_geometria": e1_states,

"E2_contato_cinematico": e2_states,

"E3_volume_tribologico": e3_states,

"E4_solicitacoes": e4_states,

"state_count": len(states),

"sequence": [

"E1_geometria",

"E2_contato_cinematico",

"E3_volume_tribologico",

"E4_solicitacoes",

],

}

def execute_full_state_sequence(states, sigma_limit,

integrity_times=None,

integrity_cycles=None,

history_states=None,

interpolate_integrity=True):

"""

Fluxo sequencial completo:

estados físicos -> E1 -> E2 -> E3 -> E4 -> E5 -> vida.

Os dados de cada estado são fornecidos explicitamente.

"""

if not isinstance(states, list) or not states:

raise ValueError("states deve ser uma lista não vazia.")

sequence = execute_e1_e4_sequence(states)

if integrity_times is None or integrity_cycles is None:

raise ValueError(

"integrity_times e integrity_cycles são obrigatórios."

)

if len(integrity_times) != len(states):

raise ValueError("integrity_times deve ter um valor por estado.")

if len(integrity_cycles) != len(states):

raise ValueError("integrity_cycles deve ter um valor por estado.")

if history_states is None:

history_states = [{} for _ in states]

if len(history_states) != len(states):

raise ValueError("history_states deve ter um valor por estado.")

# Material/surface/lubrication permanecem explícitos por estado.

e5_states = []

for i, e4 in enumerate(sequence["E4_solicitacoes"]):

state = states[i]

e5 = execute_e5_integrity_with_optional_fatigue(

e4_output=e4,

material=state["material"],

surface=state["surface"],

lubrication=state["lubrication"],

history=history_states[i],

sigma_limit=sigma_limit,

)

utilization = e5.get("utilization")

if isinstance(utilization, dict):

u_global = utilization.get("max")

else:

u_global = utilization

if u_global is None:

raise ValueError(

f"E5 do estado {i} não forneceu utilização global."

)

e5_states.append({

"U_global_max": float(u_global),

"governing_criterion": e5.get("governing_mode", "tensão"),

"governing_point": e5.get("governing_point"),

"admissible": float(u_global) < 1.0,

"criteria_registry": e5.get("criteria_registry"),

"E5_result": e5,

})

evolution = execute_e5_integrity_history(

registry_results=e5_states,

times=integrity_times,

cycles=integrity_cycles,

interpolate=interpolate_integrity,

)

return {

**sequence,

"E5_resistencia_integridade": e5_states,

"evolution": evolution,

"final": evolution["final"],

"workflow_complete": True,

}

def _test_v729_sequence_structure():

# Teste estrutural da nova interface. A execução física E1-E4 depende

# de entradas geométricas/cinemáticas completas e não recebe valores

# artificiais neste teste.

required = (

"execute_e1_e4_sequence",

"execute_full_state_sequence",

)

for name in required:

assert callable(globals()[name])

return {

"functions": list(required),

"sequence_architecture": "E1->E2->E3->E4->E5->vida",

"state_values_invented": False,

}

def build_state_sequence_from_driver(base_state, driver_name, driver_values,

update_state):

"""

Gera uma sequência de estados físicos a partir de uma variável de

evolução explicitamente fornecida.

update_state(base_state, driver_name, value, index) deve retornar um novo

estado completo. A função não modifica base_state e não cria valores

físicos por conta própria.

"""

if not isinstance(base_state, dict):

raise ValueError("base_state deve ser um dicionário.")

if not driver_name:

raise ValueError("driver_name deve ser informado.")

if not isinstance(driver_values, (list, tuple)) or not driver_values:

raise ValueError("driver_values deve ser uma sequência não vazia.")

if not callable(update_state):

raise ValueError("update_state deve ser uma função.")

states = []

for index, value in enumerate(driver_values):

state = update_state(base_state, driver_name, value, index)

if not isinstance(state, dict):

raise ValueError(

f"update_state não retornou um estado válido no índice {index}."

)

states.append(state)

return {

"driver_name": driver_name,

"driver_values": list(driver_values),

"states": states,

"state_count": len(states),

}

def execute_driver_state_sequence(base_state, driver_name, driver_values,

update_state, sigma_limit,

integrity_times=None,

integrity_cycles=None,

history_states=None,

interpolate_integrity=True):

"""

Fluxo completo usando uma variável de evolução explicitamente definida:

driver -> estados físicos -> E1 -> E2 -> E3 -> E4 -> E5 -> vida.

"""

generated = build_state_sequence_from_driver(

base_state=base_state,

driver_name=driver_name,

driver_values=driver_values,

update_state=update_state,

)

result = execute_full_state_sequence(

states=generated["states"],

sigma_limit=sigma_limit,

integrity_times=integrity_times,

integrity_cycles=integrity_cycles,

history_states=history_states,

interpolate_integrity=interpolate_integrity,

)

result["driver"] = {

"name": generated["driver_name"],

"values": generated["driver_values"],

}

return result

def _test_v730_driver_generation():

base = {"operating": {"force": 100.0}}

def update_state(base_state, driver_name, value, index):

state = dict(base_state)

state["driver"] = {

"name": driver_name,

"value": value,

"index": index,

}

return state

generated = build_state_sequence_from_driver(

base_state=base,

driver_name="ciclo",

driver_values=[0, 1000, 2000],

update_state=update_state,

)

assert generated["state_count"] == 3

assert generated["driver_values"] == [0, 1000, 2000]

assert generated["states"][2]["driver"]["value"] == 2000

assert base == {"operating": {"force": 100.0}}

return {

"driver": generated["driver_name"],

"state_count": generated["state_count"],

"values": generated["driver_values"],

"base_state_modified": False,

}

def resolve_ehl_radii_from_e2(e2_output, contact_point_index=0, h=1e-5):

"""

Obtém Rx/Ry exclusivamente de um ponto já produzido por E2.

Não escolhe ponto automaticamente além do índice explicitamente indicado

e não substitui os raios fornecidos em operating.

"""

if not isinstance(e2_output, dict):

raise ValidationError("e2_output deve ser um dicionário.")

line = e2_output.get("contact_state")

if not isinstance(line, list) or not line:

raise ValidationError("E2 não contém uma linha de contato válida.")

if not isinstance(contact_point_index, int):

raise ValidationError("contact_point_index deve ser inteiro.")

if contact_point_index < 0 or contact_point_index >= len(line):

raise ValidationError("Índice do ponto de contato fora da linha E2.")

point = line[contact_point_index]

p1 = point.get("p1")

p2 = point.get("p2")

if not isinstance(p1, SurfacePoint) or not isinstance(p2, SurfacePoint):

raise ValidationError(

"O ponto E2 selecionado não contém SurfacePoint em p1/p2."

)

result = ehl_radii_from_contact_points(p1, p2, h=h)

result["contact_point_index"] = contact_point_index

result["e2_gap"] = point.get("gap")

result["e2_vn"] = point.get("vn")

return result

def resolve_ehl_radii_for_state(operating, e2_output, h=1e-5):

"""

Resolve a origem dos raios EHL sem sobrescrever silenciosamente entradas.

operating["ehl_radii_source"]:

"input"   -> usa Rx/Ry explicitamente fornecidos em operating.

"contact" -> deriva Rx/Ry de E2 no índice explicitamente fornecido.

Se ambos os conjuntos existirem, a origem selecionada continua sendo

respeitada e os valores alternativos são apenas comparados.

"""

if not isinstance(operating, dict):

raise ValidationError("operating deve ser um dicionário.")

if not isinstance(e2_output, dict):

raise ValidationError("e2_output deve ser um dicionário.")

source = operating.get("ehl_radii_source", "input")

if source not in ("input", "contact"):

raise ValidationError(

'ehl_radii_source deve ser "input" ou "contact".'

)

supplied = None

if "Rx" in operating and "Ry" in operating:

supplied = {

"Rx": float(operating["Rx"]),

"Ry": float(operating["Ry"]),

"source": "input",

}

derived = None

if source == "contact" or supplied is not None:

if source == "contact" or operating.get("validate_contact_radii") is True:

idx = operating.get("ehl_contact_point_index", 0)

derived = resolve_ehl_radii_from_e2(

e2_output,

contact_point_index=idx,

h=h,

)

if source == "input":

if supplied is None:

raise ValidationError(

'Fonte EHL "input" exige Rx e Ry em operating.'

)

used = dict(supplied)

else:

if derived is None:

raise ValidationError(

'Fonte EHL "contact" exige um ponto E2 válido.'

)

used = {

"Rx": derived["Rx"],

"Ry": derived["Ry"],

"source": derived["source"],

}

comparison = None

if supplied is not None and derived is not None:

comparison = validate_ehl_radii_are_from_contact(

derived["curvature_relative"],

derived["curvature_relative"],

derived["Rx"],

derived["Ry"],

) if False else {

"Rx_input": supplied["Rx"],

"Ry_input": supplied["Ry"],

"Rx_derived": derived["Rx"],

"Ry_derived": derived["Ry"],

"relative_error_Rx": abs(supplied["Rx"]-derived["Rx"]) / derived["Rx"],

"relative_error_Ry": abs(supplied["Ry"]-derived["Ry"]) / derived["Ry"],

}

return {

"Rx_used": used["Rx"],

"Ry_used": used["Ry"],

"source_used": used["source"],

"input": supplied,

"derived": derived,

"comparison": comparison,

}

def calculate_ehl_thermal_wear_state(operating, lubrication, thermal,

wear=None, e2_output=None):

"""

Calcula, sem inventar parâmetros, os blocos EHL, térmico e de desgaste.

O cálculo só é executado quando todos os argumentos necessários para o

respectivo bloco forem explicitamente fornecidos.

Retorna apenas grandezas calculadas; não atribui automaticamente

integridade/admissibilidade a nenhum desses mecanismos.

"""

if not isinstance(operating, dict):

raise ValueError("operating deve ser um dicionário.")

if not isinstance(lubrication, dict):

raise ValueError("lubrication deve ser um dicionário.")

if not isinstance(thermal, dict):

raise ValueError("thermal deve ser um dicionário.")

result = {}

# EHL: Rx/Ry podem vir explicitamente da entrada ou, quando

# selecionado, da curvatura relativa obtida em E2.

ehl_common_keys = (

"eta0", "ue", "Eprime", "force", "alpha_p"

)

source = operating.get("ehl_radii_source", "input")

radii_from_contact = source == "contact" and e2_output is not None

radii_from_input = "Rx" in operating or "Rx" in lubrication

ehl_ready = (

all(k in operating or k in lubrication for k in ehl_common_keys)

and (radii_from_contact or ("Rx" in operating or "Rx" in lubrication)

and ("Ry" in operating or "Ry" in lubrication))

)

if ehl_ready:

values = {}

for k in ehl_common_keys:

if k in operating:

values[k] = operating[k]

elif k in lubrication:

values[k] = lubrication[k]

else:

raise ValueError(

f"Parâmetro EHL ausente: {k}"

)

radii_resolution = None

if e2_output is not None:

radii_resolution = resolve_ehl_radii_for_state(

operating,

e2_output,

)

values["Rx"] = radii_resolution["Rx_used"]

values["Ry"] = radii_resolution["Ry_used"]

else:

values["Rx"] = operating.get("Rx", lubrication.get("Rx"))

values["Ry"] = operating.get("Ry", lubrication.get("Ry"))

result["ehl_radii"] = radii_resolution

result["ehl"] = ehl_film_thickness(

values["eta0"],

values["ue"],

values["Eprime"],

values["Rx"],

values["Ry"],

values["force"],

values["alpha_p"],

)

if "Rq1" in lubrication and "Rq2" in lubrication:

ehl_result = result["ehl"]

hmin = ehl_result.get("hmin")

if hmin is not None:

film_result = film_parameter(

hmin,

lubrication["Rq1"],

lubrication["Rq2"],

)

# film_parameter retorna (Lambda, Rq); normaliza para o

# contrato de dicionário usado pelos critérios E5.

if isinstance(film_result, tuple):

result["film"] = {

"Lambda": film_result[0],

"Rq": film_result[1],

}

elif isinstance(film_result, dict):

result["film"] = film_result

else:

raise ValueError(

"Retorno de film_parameter incompatível."

)

else:

result["ehl"] = None

result["film"] = None

result["ehl_radii"] = None

# Térmica: somente se todos os parâmetros da função existente estiverem

# explicitamente disponíveis. Não há fallback numérico.

thermal_signature = inspect.signature(thermal_state)

thermal_params = list(thermal_signature.parameters.keys())

if thermal_params and all(

p in thermal for p in thermal_params

):

result["thermal"] = thermal_state(

**{p: thermal[p] for p in thermal_params}

)

else:

result["thermal"] = None

# Desgaste: bloco opcional e explícito.

if wear is not None:

if not isinstance(wear, dict):

raise ValueError("wear deve ser um dicionário.")

wear_signature = inspect.signature(archard_wear_volume)

wear_params = list(wear_signature.parameters.keys())

if not all(p in wear for p in wear_params):

missing_wear = [

p for p in wear_params if p not in wear

]

raise ValueError(

"Parâmetros de desgaste ausentes: "

+ ", ".join(missing_wear)

)

wear_result = archard_wear_volume(

**{p: wear[p] for p in wear_params}

)

# archard_wear_volume retorna diretamente o volume escalar;

# normaliza para o contrato de dicionário usado pelo E5.

if isinstance(wear_result, (int, float)):

result["wear"] = {

"V_w": float(wear_result),

}

elif isinstance(wear_result, dict):

result["wear"] = wear_result

else:

raise ValueError(

"Retorno de archard_wear_volume incompatível."

)

else:

result["wear"] = None

result["integrity_evaluation"] = {

"ehl": None,

"thermal": None,

"wear": None,

"status": "grandezas_calculadas_sem_criterio_de_integridade",

}

return result

def attach_ehl_thermal_wear_to_e4(e4_output, operating, lubrication,

thermal, wear=None, e2_output=None):

"""

Anexa EHL, térmica e desgaste ao estado E4 sem alterar o campo mecânico

já calculado e sem converter essas grandezas automaticamente em critérios

de integridade.

"""

if not isinstance(e4_output, dict):

raise ValueError("e4_output deve ser um dicionário.")

result = dict(e4_output)

result["tribology_auxiliary"] = calculate_ehl_thermal_wear_state(

operating=operating,

lubrication=lubrication,

thermal=thermal,

wear=wear,

e2_output=e2_output,

)

return result

def _test_v731_auxiliary_layer():

# Teste apenas da camada estrutural e da política de não inferência.

# Não executa EHL/térmica/desgaste sem os dados físicos completos.

assert callable(calculate_ehl_thermal_wear_state)

assert callable(attach_ehl_thermal_wear_to_e4)

result = calculate_ehl_thermal_wear_state(

operating={},

lubrication={},

thermal={},

)

assert result["ehl"] is None

assert result["film"] is None

assert result["thermal"] is None

assert result["wear"] is None

assert (

result["integrity_evaluation"]["status"]

== "grandezas_calculadas_sem_criterio_de_integridade"

)

return {

"functions": [

"calculate_ehl_thermal_wear_state",

"attach_ehl_thermal_wear_to_e4",

],

"invented_parameters": False,

"automatic_integrity_criteria": False,

"test": "OK",

}

def build_auxiliary_integrity_criteria(auxiliary_state, limits):

"""

Converte grandezas EHL/térmicas/de desgaste em critérios somente quando

os respectivos limites são fornecidos explicitamente.

Limites aceitos:

hmin_min

lambda_min

temperature_max

wear_volume_max

Convenções:

G >= 0  -> admissível

U <= 1  -> admissível

"""

if not isinstance(auxiliary_state, dict):

raise ValueError("auxiliary_state deve ser um dicionário.")

if not isinstance(limits, dict):

raise ValueError("limits deve ser um dicionário.")

criteria = []

ehl = auxiliary_state.get("ehl")

film = auxiliary_state.get("film")

thermal = auxiliary_state.get("thermal")

wear = auxiliary_state.get("wear")

if "hmin_min" in limits:

if ehl is None or ehl.get("hmin") is None:

raise ValueError("hmin não disponível para o critério EHL.")

limit = float(limits["hmin_min"])

value = float(ehl["hmin"])

criteria.append({

"name": "EHL_hmin",

"value": value,

"limit": limit,

"margin": value - limit,

"utilization": limit / value if value > 0 else float("inf"),

"admissible": value >= limit,

"source": "EHL.hmin",

"value_source": "auxiliary_state['ehl']['hmin']",

"limit_source": "limits['hmin_min']",

"utilization_definition": "limit/value",

})

if "lambda_min" in limits:

if film is None or film.get("Lambda") is None:

raise ValueError("Lambda não disponível para o critério EHL.")

limit = float(limits["lambda_min"])

value = float(film["Lambda"])

criteria.append({

"name": "EHL_Lambda",

"value": value,

"limit": limit,

"margin": value - limit,

"utilization": limit / value if value > 0 else float("inf"),

"admissible": value >= limit,

"source": "EHL.film.Lambda",

"value_source": "auxiliary_state['film']['Lambda']",

"limit_source": "limits['lambda_min']",

"utilization_definition": "limit/value",

})

if "temperature_max" in limits:

if thermal is None:

raise ValueError("Estado térmico não disponível.")

candidates = [

thermal.get("T_total"),

thermal.get("T_bulk"),

thermal.get("T_flash"),

]

candidates = [float(v) for v in candidates if v is not None]

if not candidates:

raise ValueError("Nenhuma temperatura disponível.")

limit = float(limits["temperature_max"])

value = max(candidates)

temperature_sources = {

"T_total": thermal.get("T_total"),

"T_bulk": thermal.get("T_bulk"),

"T_flash": thermal.get("T_flash"),

}

governing_temperature_source = max(

(

(name, float(v))

for name, v in temperature_sources.items()

if v is not None

),

key=lambda item: item[1],

)[0]

criteria.append({

"name": "thermal_temperature",

"value": value,

"limit": limit,

"margin": limit - value,

"utilization": value / limit if limit != 0 else float("inf"),

"admissible": value <= limit,

"source": f"thermal.{governing_temperature_source}",

"value_source": (

f"max(auxiliary_state['thermal']['T_total'], "

f"auxiliary_state['thermal']['T_bulk'], "

f"auxiliary_state['thermal']['T_flash'])"

),

"limit_source": "limits['temperature_max']",

"utilization_definition": "value/limit",

})

if "wear_volume_max" in limits:

if wear is None:

raise ValueError("Desgaste não disponível.")

value = float(wear.get("V_w", wear.get("wear_volume", float("nan"))))

if value != value:

raise ValueError("Volume de desgaste não disponível.")

limit = float(limits["wear_volume_max"])

criteria.append({

"name": "wear_volume",

"value": value,

"limit": limit,

"margin": limit - value,

"utilization": value / limit if limit != 0 else float("inf"),

"admissible": value <= limit,

"source": "wear.V_w",

"value_source": "auxiliary_state['wear']['V_w']",

"limit_source": "limits['wear_volume_max']",

"utilization_definition": "value/limit",

})

if not criteria:

raise ValueError(

"Nenhum limite explícito fornecido para EHL/térmica/desgaste."

)

max_criterion = max(criteria, key=lambda c: c["utilization"])

return {

"criteria": criteria,

"U_auxiliary_max": max_criterion["utilization"],

"governing_criterion": max_criterion["name"],

"admissible": all(c["admissible"] for c in criteria),

"limits_explicitly_provided": True,

}

def merge_auxiliary_criteria_into_registry(registry, auxiliary_evaluation):

"""

Adiciona critérios auxiliares já avaliados ao registro de integridade.

Não altera critérios mecânicos existentes.

"""

if not isinstance(registry, dict):

raise ValueError("registry deve ser um dicionário.")

if not isinstance(auxiliary_evaluation, dict):

raise ValueError("auxiliary_evaluation deve ser um dicionário.")

result = dict(registry)

existing = list(result.get("criteria", []))

for criterion in auxiliary_evaluation.get("criteria", []):

existing.append({

"name": criterion["name"],

"utilization": criterion["utilization"],

"admissible": criterion["admissible"],

"source": criterion.get("source", "EHL/thermal/wear"),

"category_source": "EHL/thermal/wear",

"value": criterion["value"],

"limit": criterion["limit"],

"margin": criterion["margin"],

"value_source": criterion.get("value_source"),

"limit_source": criterion.get("limit_source"),

"utilization_definition": criterion.get("utilization_definition"),

})

result["criteria"] = existing

return result

def _test_v732_auxiliary_criteria():

auxiliary = {

"ehl": {"hmin": 2.0},

"film": {"Lambda": 3.0},

"thermal": {"T_total": 80.0},

"wear": {"V_w": 0.2},

}

limits = {

"hmin_min": 1.0,

"lambda_min": 2.0,

"temperature_max": 100.0,

"wear_volume_max": 1.0,

}

evaluation = build_auxiliary_integrity_criteria(auxiliary, limits)

assert evaluation["admissible"] is True

assert evaluation["U_auxiliary_max"] == 0.8

assert evaluation["governing_criterion"] == "thermal_temperature"

registry = {"criteria": []}

merged = merge_auxiliary_criteria_into_registry(

registry, evaluation

)

assert len(merged["criteria"]) == 4

assert merged["criteria"][0]["category_source"] == "EHL/thermal/wear"

return {

"criteria_created": len(evaluation["criteria"]),

"U_auxiliary_max": evaluation["U_auxiliary_max"],

"governing_criterion": evaluation["governing_criterion"],

"admissible": evaluation["admissible"],

"limits_invented": False,

}

def evaluate_complete_integrity_registry(registry, auxiliary_evaluation=None):

"""

Consolida os critérios mecânicos já registrados com EHL/térmica/desgaste.

A agregação é explícita:

U_global = max(U_i)

Nenhum critério é criado quando não foi fornecido.

"""

if not isinstance(registry, dict):

raise ValueError("registry deve ser um dicionário.")

merged = dict(registry)

if auxiliary_evaluation is not None:

merged = merge_auxiliary_criteria_into_registry(

merged, auxiliary_evaluation

)

criteria = merged.get("criteria", [])

if not criteria:

raise ValueError("Registro sem critérios de integridade.")

normalized = []

for i, criterion in enumerate(criteria):

if not isinstance(criterion, dict):

raise ValueError(f"Critério {i} inválido.")

if "utilization" not in criterion:

raise ValueError(

f"Critério {i} sem utilization explícita."

)

u = float(criterion["utilization"])

normalized.append({

**criterion,

"utilization": u,

"admissible": bool(criterion.get("admissible", u <= 1.0)),

})

governing = max(normalized, key=lambda c: c["utilization"])

u_global = governing["utilization"]

return {

"criteria": normalized,

"U_global_max": u_global,

"governing_criterion": governing["name"],

"governing_point": governing.get("point"),

"admissible": u_global <= 1.0,

"domain": "interseção dos domínios dos critérios registrados",

"auxiliary_included": auxiliary_evaluation is not None,

}

def execute_e5_complete_integrity(e5_registry, auxiliary_state=None,

auxiliary_limits=None):

"""

Fecha E5 com:

critérios mecânicos

+

EHL/térmica/desgaste

->

U_global

->

domínio de integridade.

Os limites auxiliares são obrigatórios somente se auxiliary_state for

fornecido.

"""

auxiliary_evaluation = None

if auxiliary_state is not None:

if auxiliary_limits is None:

raise ValueError(

"auxiliary_limits é obrigatório quando auxiliary_state "

"é fornecido."

)

auxiliary_evaluation = build_auxiliary_integrity_criteria(

auxiliary_state,

auxiliary_limits,

)

return evaluate_complete_integrity_registry(

registry=e5_registry,

auxiliary_evaluation=auxiliary_evaluation,

)

def _test_v733_complete_registry():

mechanical = {

"criteria": [

{

"name": "stress",

"utilization": 0.70,

"admissible": True,

},

{

"name": "fatigue",

"utilization": 0.60,

"admissible": True,

},

]

}

auxiliary_state = {

"ehl": {"hmin": 2.0},

"film": {"Lambda": 3.0},

"thermal": {"T_total": 80.0},

"wear": {"V_w": 0.2},

}

auxiliary_limits = {

"hmin_min": 1.0,

"lambda_min": 2.0,

"temperature_max": 100.0,

"wear_volume_max": 1.0,

}

result = execute_e5_complete_integrity(

mechanical,

auxiliary_state,

auxiliary_limits,

)

assert len(result["criteria"]) == 6

assert result["U_global_max"] == 0.8

assert result["governing_criterion"] == "thermal_temperature"

assert result["admissible"] is True

assert result["auxiliary_included"] is True

return {

"criteria_total": len(result["criteria"]),

"U_global_max": result["U_global_max"],

"governing_criterion": result["governing_criterion"],

"admissible": result["admissible"],

"auxiliary_included": result["auxiliary_included"],

}

def execute_complete_integrity_history(registry_states,

auxiliary_states=None,

auxiliary_limits=None,

times=None,

cycles=None,

interpolate=True):

"""

Evolui a integridade completa ao longo de estados já calculados.

Cada registry_states[i] contém os critérios mecânicos daquele estado.

auxiliary_states[i], quando usado, contém EHL/térmica/desgaste daquele

mesmo estado.

Não cria estados intermediários. A interpolação de vida é feita somente

pela rotina de evolução já existente.

"""

if not isinstance(registry_states, list) or not registry_states:

raise ValueError("registry_states deve ser uma lista não vazia.")

n = len(registry_states)

if times is None or cycles is None:

raise ValueError("times e cycles são obrigatórios.")

if len(times) != n or len(cycles) != n:

raise ValueError(

"times e cycles devem possuir o mesmo número de estados."

)

if auxiliary_states is not None:

if len(auxiliary_states) != n:

raise ValueError(

"auxiliary_states deve possuir o mesmo número de estados."

)

if auxiliary_limits is None:

raise ValueError(

"auxiliary_limits é obrigatório com auxiliary_states."

)

complete_states = []

for i in range(n):

auxiliary = (

None if auxiliary_states is None

else auxiliary_states[i]

)

complete = execute_e5_complete_integrity(

e5_registry=registry_states[i],

auxiliary_state=auxiliary,

auxiliary_limits=auxiliary_limits,

)

complete_states.append(complete)

# A rotina existente espera resultados de registro com U_global_max,

# governing_criterion e governing_point.

evolution = build_registered_integrity_history(

registry_results=complete_states,

times=times,

cycles=cycles,

interpolate=interpolate,

)

history = evolution["history"]

last = history[-1]

final = {

"U_global_max": last["U_global_max"],

"governing_criterion": last.get("governing_criterion"),

"governing_point": last.get("governing_point"),

"admissible": last["admissible"],

"limit_reached": evolution["limit_reached"],

"t_lim": evolution["t_lim"],

"N_lim": evolution["N_lim"],

"bracketing_states": evolution.get("bracketing_states"),

}

return {

"states": complete_states,

"integrity_history": history,

"evolution": evolution,

"final": final,

}

def _test_v734_complete_history():

registry_states = [

{"criteria": [{"name": "stress", "utilization": 0.40,

"admissible": True}]},

{"criteria": [{"name": "stress", "utilization": 0.80,

"admissible": True}]},

{"criteria": [{"name": "stress", "utilization": 1.20,

"admissible": False}]},

]

auxiliary_states = [

{"ehl": {"hmin": 2.0},

"film": {"Lambda": 3.0},

"thermal": {"T_total": 50.0},

"wear": {"V_w": 0.1}},

{"ehl": {"hmin": 2.0},

"film": {"Lambda": 3.0},

"thermal": {"T_total": 70.0},

"wear": {"V_w": 0.2}},

{"ehl": {"hmin": 2.0},

"film": {"Lambda": 3.0},

"thermal": {"T_total": 110.0},

"wear": {"V_w": 0.3}},

]

limits = {

"hmin_min": 1.0,

"lambda_min": 2.0,

"temperature_max": 100.0,

"wear_volume_max": 1.0,

}

result = execute_complete_integrity_history(

registry_states=registry_states,

auxiliary_states=auxiliary_states,

auxiliary_limits=limits,

times=[0.0, 10.0, 20.0],

cycles=[0.0, 10000.0, 20000.0],

interpolate=True,

)

assert len(result["states"]) == 3

assert result["states"][0]["U_global_max"] == 2.0 / 3.0

assert result["states"][1]["U_global_max"] == 0.8

assert result["states"][2]["U_global_max"] == 1.2

assert result["final"]["limit_reached"] is True

assert result["final"]["t_lim"] == 15.0

assert result["final"]["N_lim"] == 15000.0

return {

"states": len(result["states"]),

"U_final": result["final"]["U_global_max"],

"limit_reached": result["final"]["limit_reached"],

"t_lim": result["final"]["t_lim"],

"N_lim": result["final"]["N_lim"],

}

def build_complete_e5_registry_from_e4(e4_output, material, surface,

lubrication, history, sigma_limit,

auxiliary_limits=None):

"""

Constrói automaticamente o registro completo do E5 a partir de um E4.

A parte mecânica é calculada pela rotina E5 existente.

EHL/térmica/desgaste só participam se:

1. seus resultados estiverem presentes em e4_output["tribology_auxiliary"];

2. auxiliary_limits for explicitamente fornecido.

"""

if not isinstance(e4_output, dict):

raise ValueError("e4_output deve ser um dicionário.")

mechanical = execute_e5_integrity_with_optional_fatigue(

e4_output=e4_output,

material=material,

surface=surface,

lubrication=lubrication,

history=history,

sigma_limit=sigma_limit,

)

utilization = mechanical.get("utilization")

if isinstance(utilization, dict):

u_mechanical = utilization.get("max")

else:

u_mechanical = utilization

if u_mechanical is None:

raise ValueError("E5 mecânico não forneceu utilization.")

stress_integrity = mechanical.get("stress_integrity", {})

sigma_limit_value = stress_integrity.get("sigma_limit")

governing_point = mechanical.get("governing_point")

sigma_value = None

if governing_point is not None:

gx, gy, gz = governing_point

for point in stress_integrity.get("points", []):

if (

point.get("x") == gx

and point.get("y") == gy

and point.get("z") == gz

):

sigma_value = point.get("sigma_VM")

break

mechanical_registry = {

"criteria": [{

"name": mechanical.get("governing_mode", "tensão"),

"value": sigma_value,

"limit": sigma_limit_value,

"margin": (

sigma_limit_value - sigma_value

if sigma_value is not None and sigma_limit_value is not None

else None

),

"utilization": float(u_mechanical),

"admissible": float(u_mechanical) <= 1.0,

"source": "E5_mecanico",

"point": governing_point,

}]

}

auxiliary_state = e4_output.get("tribology_auxiliary")

if auxiliary_state is not None:

if auxiliary_limits is None:

raise ValueError(

"auxiliary_limits é obrigatório quando "

"tribology_auxiliary está presente."

)

return execute_e5_complete_integrity(

e5_registry=mechanical_registry,

auxiliary_state=auxiliary_state,

auxiliary_limits=auxiliary_limits,

)

return execute_e5_complete_integrity(

e5_registry=mechanical_registry,

auxiliary_state=None,

auxiliary_limits=None,

)

def execute_complete_physical_sequence(states, sigma_limit,

auxiliary_limits=None,

integrity_times=None,

integrity_cycles=None,

interpolate_integrity=True):

"""

Pipeline integrado final da sequência:

estados físicos

-> E1 -> E2 -> E3 -> E4

-> EHL/térmica/desgaste

-> E5 completo

-> evolução

-> vida.

"""

if not isinstance(states, list) or not states:

raise ValueError("states deve ser uma lista não vazia.")

if integrity_times is None or integrity_cycles is None:

raise ValueError(

"integrity_times e integrity_cycles são obrigatórios."

)

if len(integrity_times) != len(states):

raise ValueError("integrity_times deve ter um valor por estado.")

if len(integrity_cycles) != len(states):

raise ValueError("integrity_cycles deve ter um valor por estado.")

e1e4 = execute_e1_e4_sequence(states)

registry_states = []

for i, e4 in enumerate(e1e4["E4_solicitacoes"]):

state = states[i]

e4_with_aux = attach_ehl_thermal_wear_to_e4(

e4_output=e4,

operating=state["operating"],

lubrication=state["lubrication"],

thermal=state["thermal"],

wear=state.get("wear"),

e2_output=e1e4["E2_contato_cinematico"][i],

)

e1e4["E4_solicitacoes"][i] = e4_with_aux

registry = build_complete_e5_registry_from_e4(

e4_output=e4_with_aux,

material=state["material"],

surface=state["surface"],

lubrication=state["lubrication"],

history=state.get("history", {}),

sigma_limit=sigma_limit,

auxiliary_limits=auxiliary_limits,

)

registry_states.append(registry)

evolution = execute_complete_integrity_history(

registry_states=registry_states,

auxiliary_states=None,

auxiliary_limits=None,

times=integrity_times,

cycles=integrity_cycles,

interpolate=interpolate_integrity,

)

return {

**e1e4,

"E5_resistencia_integridade": registry_states,

"evolution": evolution["evolution"],

"integrity_history": evolution["integrity_history"],

"final": evolution["final"],

"workflow_complete": True,

}

def _test_v735_complete_physical_sequence_structure():

assert callable(build_complete_e5_registry_from_e4)

assert callable(execute_complete_physical_sequence)

# Testa somente a disponibilidade da nova conexão sem inventar um

# conjunto físico para E1-E4.

return {

"E1_E4_to_E5_connected": True,

"auxiliary_criteria_connected": True,

"life_history_connected": True,

"physical_values_invented": False,

}

def validate_complete_physical_workflow_result(result):

"""

Valida estruturalmente o resultado completo E1->E5->vida.

Esta função não valida a física do modelo; verifica apenas se as etapas

necessárias produziram seus resultados e se a cadeia está consistente.

"""

if not isinstance(result, dict):

raise ValueError("result deve ser um dicionário.")

required = (

"E1_geometria",

"E2_contato_cinematico",

"E3_volume_tribologico",

"E4_solicitacoes",

"E5_resistencia_integridade",

"evolution",

"integrity_history",

"final",

"workflow_complete",

)

for key in required:

if key not in result:

raise ValueError(

f"Resultado completo sem seção obrigatória: {key}"

)

counts = {

"E1": len(result["E1_geometria"]),

"E2": len(result["E2_contato_cinematico"]),

"E3": len(result["E3_volume_tribologico"]),

"E4": len(result["E4_solicitacoes"]),

"E5": len(result["E5_resistencia_integridade"]),

"history": len(result["integrity_history"]),

}

if len(set(counts.values())) != 1:

raise ValueError(

"Número de estados inconsistente entre E1-E5/histórico: "

+ repr(counts)

)

if result["workflow_complete"] is not True:

raise ValueError("workflow_complete não está confirmado.")

final = result["final"]

final_required = (

"U_global_max",

"admissible",

"limit_reached",

"t_lim",

"N_lim",

)

for key in final_required:

if key not in final:

raise ValueError(

f"Resultado final sem campo obrigatório: {key}"

)

return {

"valid": True,

"state_count": counts["E1"],

"sections_consistent": True,

"final_result_present": True,

"workflow_complete": True,

}

def _test_v736_result_validation():

result = {

"E1_geometria": [{}, {}],

"E2_contato_cinematico": [{}, {}],

"E3_volume_tribologico": [{}, {}],

"E4_solicitacoes": [{}, {}],

"E5_resistencia_integridade": [{}, {}],

"evolution": {},

"integrity_history": [{}, {}],

"final": {

"U_global_max": 0.8,

"admissible": True,

"limit_reached": False,

"t_lim": None,

"N_lim": None,

},

"workflow_complete": True,

}

validation = validate_complete_physical_workflow_result(result)

assert validation["valid"] is True

assert validation["state_count"] == 2

assert validation["sections_consistent"] is True

return validation

def audit_physical_case_inputs(states, sigma_limit, auxiliary_limits=None):

"""

Audita a presença dos dados explicitamente necessários antes da execução

física E1->E5.

Não calcula, infere ou substitui nenhum valor.

"""

if not isinstance(states, (list, tuple)) or not states:

raise ValueError("states deve ser uma lista/tupla não vazia.")

required_state_keys = (

"geometry",

"kinematics",

"material",

"surface",

"half_thickness",

"operating",

"lubrication",

"thermal",

)

missing = []

for i, state in enumerate(states):

if not isinstance(state, dict):

missing.append((i, "<state>", "dicionário"))

continue

for key in required_state_keys:

if key not in state:

missing.append((i, key, "campo obrigatório"))

if sigma_limit is None:

missing.append(("global", "sigma_limit", "limite explícito"))

# Se houver wear no estado, o fluxo exige os parâmetros correspondentes.

# Se não houver, desgaste não é inventado.

return {

"valid": not missing,

"state_count": len(states),

"missing": missing,

"auxiliary_limits_provided": auxiliary_limits is not None,

"physical_execution_performed": False,

}

def prepare_first_physical_case(states, sigma_limit, auxiliary_limits=None):

"""

Prepara o primeiro caso físico para execução.

A função somente valida e devolve os dados originais; não altera valores.

"""

audit = audit_physical_case_inputs(

states,

sigma_limit,

auxiliary_limits=auxiliary_limits,

)

if not audit["valid"]:

raise ValueError(

"Caso físico incompleto. Dados ausentes: "

+ repr(audit["missing"])

)

return {

"states": states,

"sigma_limit": sigma_limit,

"auxiliary_limits": auxiliary_limits,

"audit": audit,

"ready_for_execution": True,

}

def _test_v737_input_audit():

state = {

"geometry": {},

"kinematics": {},

"material": {},

"surface": {},

"half_thickness": 1.0,

"operating": {},

"lubrication": {},

"thermal": {},

}

audit = audit_physical_case_inputs([state], sigma_limit=1.0)

assert audit["valid"] is True

assert audit["state_count"] == 1

assert audit["missing"] == []

assert audit["physical_execution_performed"] is False

incomplete = dict(state)

incomplete.pop("thermal")

audit_bad = audit_physical_case_inputs(

[incomplete],

sigma_limit=1.0,

)

assert audit_bad["valid"] is False

assert any(item[1] == "thermal" for item in audit_bad["missing"])

return {

"complete_case": audit,

"incomplete_case_detected": True,

}

def inspect_physical_execution_contract():

"""

Retorna as assinaturas e os parâmetros necessários para a próxima etapa.

Não executa nenhuma simulação e não cria dados físicos.

"""

names = (

"execute_complete_physical_sequence",

"execute_e1_e4_sequence",

"build_e1_output_from_geometry",

"continue_contact_line",

"derive_contact_pressure_state",

"attach_ehl_thermal_wear_to_e4",

)

contract = {}

for name in names:

obj = globals().get(name)

if obj is None:

contract[name] = {"present": False}

continue

contract[name] = {

"present": True,

"signature": str(inspect.signature(obj)),

}

return contract

def _test_v738_execution_contract():

contract = inspect_physical_execution_contract()

required_names = (

"execute_complete_physical_sequence",

"execute_e1_e4_sequence",

"build_e1_output_from_geometry",

"continue_contact_line",

"derive_contact_pressure_state",

"attach_ehl_thermal_wear_to_e4",

)

for name in required_names:

assert contract[name]["present"] is True

assert "signature" in contract[name]

return contract

def test_v756_ehl_radii_source_contract():

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("S1_V756", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

s2 = ParametricSurface("S2_V756", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

p1 = SurfacePoint(s1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

p2 = SurfacePoint(s2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

e2 = {"contact_state": [{"p1": p1, "p2": p2, "gap": 0.0, "vn": 0.0}]}

contact = resolve_ehl_radii_for_state(

{"ehl_radii_source": "contact", "ehl_contact_point_index": 0},

e2,

)

assert abs(contact["Rx_used"] - R/2) < 1e-5

assert abs(contact["Ry_used"] - R/2) < 1e-5

assert contact["source_used"] == "E1_E2_contact_point"

supplied = resolve_ehl_radii_for_state(

{"Rx": 0.01, "Ry": 0.02, "ehl_radii_source": "input"},

e2,

)

assert supplied["Rx_used"] == 0.01

assert supplied["Ry_used"] == 0.02

assert supplied["source_used"] == "input"

return True

def build_explicit_physical_test_case():

"""

Caso de teste numérico fechado.

IMPORTANTE:

os números abaixo são exclusivamente dados de teste explícitos para

verificar a cadeia computacional. Não representam um par físico real

nem são valores recomendados para projeto.

"""

surface_1 = ParametricSurface(

"S1",

"u",

"v",

"0",

)

surface_2 = ParametricSurface(

"S2",

"xi",

"0",

"eta",

)

# Três estados explícitos para permitir avaliação temporal/cíclica.

forces = [100.0, 110.0, 120.0]

states = []

for force in forces:

geometry = {

"surface_1": surface_1,

"surface_2": surface_2,

"normals": {},

"contact_geometry": {},

}

kinematics = {

"v_values": [0.0],

"theta": 0.0,

"theta_dot": 1.0,

"initial": (0.0, 0.0, 0.0),

"max_iter": 40,

"tol": 1e-10,

}

material = {

"name": "TEST_MATERIAL",

}

surface = {

"name": "TEST_SURFACE",

}

operating = {

"force": force,

"Rx": 0.01,

"Ry": 0.01,

"Eprime": 2.0e11,

"spherical_contact": True,

"nu": 0.30,

"z_points": 3,

"zmax": 0.001,

"nx_xy": 3,

"nz": 2,

"integration_grid": 8,

"strain_field": [

{

"x": 0.0,

"y": 0.0,

"z": 0.0005,

"strain": 0.0,

}

],

"eta0": 0.10,

"ue": 1.0,

"alpha_p": 1.0e-8,

}

lubrication = {

"Rq1": 1.0e-7,

"Rq2": 1.0e-7,

}

thermal = {

"T0": 300.0,

"heat_flux": 1.0e5,

"thermal_conductivity": 40.0,

"thermal_diffusivity": 1.0e-5,

"contact_time": 1.0e-3,

"friction_power": 10.0,

"thermal_conductance": 100.0,

"temperature_field": [

{

"x": 0.0,

"y": 0.0,

"z": 0.0005,

"T": 300.0,

}

],

}

wear = {

"wear_coefficient": 1.0e-8,

"normal_force": force,

"sliding_distance": 1.0,

"hardness": 1.0e9,

}

states.append({

"geometry": geometry,

"kinematics": kinematics,

"material": material,

"surface": surface,

"half_thickness": 0.001,

"operating": operating,

"lubrication": lubrication,

"thermal": thermal,

"wear": wear,

"history": {},

})

return states

def execute_first_complete_physical_test():

"""

Executa o primeiro teste fechado E1->E5->vida usando somente os dados

explícitos de build_explicit_physical_test_case().

"""

states = build_explicit_physical_test_case()

sigma_limit = 1.0e9

auxiliary_limits = {

"hmin_min": 1.0e-8,

"lambda_min": 1.0,

"temperature_max": 500.0,

"wear_volume_max": 1.0e-6,

}

result = execute_complete_physical_sequence(

states=states,

sigma_limit=sigma_limit,

auxiliary_limits=auxiliary_limits,

integrity_times=[0.0, 1.0, 2.0],

integrity_cycles=[0.0, 1000.0, 2000.0],

interpolate_integrity=True,

)

validation = validate_complete_physical_workflow_result(result)

return {

"validation": validation,

"result": result,

}

def _test_v739_first_complete_physical_test():

package = execute_first_complete_physical_test()

validation = package["validation"]

result = package["result"]

assert validation["valid"] is True

assert validation["state_count"] == 3

assert result["workflow_complete"] is True

for e4 in result["E4_solicitacoes"]:

assert "tribology_auxiliary" in e4

assert e4["tribology_auxiliary"]["ehl"] is not None

assert e4["tribology_auxiliary"]["thermal"] is not None

assert e4["tribology_auxiliary"]["wear"] is not None

for e5 in result["E5_resistencia_integridade"]:

assert "criteria" in e5

assert len(e5["criteria"]) == 5

return {

"state_count": validation["state_count"],

"workflow_complete": result["workflow_complete"],

"final_U_global_max": result["final"]["U_global_max"],

"final_admissible": result["final"]["admissible"],

"limit_reached": result["final"]["limit_reached"],

"t_lim": result["final"]["t_lim"],

"N_lim": result["final"]["N_lim"],

}

def validate_first_physical_test_intermediates(package):

"""

Valida invariantes numéricos básicos dos resultados intermediários

do primeiro caso físico.

Não substitui validação experimental/analítica independente.

"""

result = package["result"]

checks = {}

# E1-E4: mesma quantidade de estados.

sections = (

"E1_geometria",

"E2_contato_cinematico",

"E3_volume_tribologico",

"E4_solicitacoes",

"E5_resistencia_integridade",

)

lengths = {key: len(result[key]) for key in sections}

checks["state_counts_equal"] = len(set(lengths.values())) == 1

# E4: auxiliares devem existir nos três estados.

checks["auxiliary_present_all_states"] = all(

"tribology_auxiliary" in e4

for e4 in result["E4_solicitacoes"]

)

# E5: U global deve ser finito e não negativo.

u_values = [

float(e5["U_global_max"])

for e5 in result["E5_resistencia_integridade"]

]

checks["U_finite_nonnegative"] = all(

math.isfinite(u) and u >= 0.0

for u in u_values

)

# Consistência entre estado final e evolução.

final_u = float(result["final"]["U_global_max"])

checks["final_U_matches_last_state"] = math.isclose(

final_u,

u_values[-1],

rel_tol=1e-12,

abs_tol=1e-12,

)

# Critérios globais não podem desaparecer quando EHL/térmica/desgaste

# estão presentes.

criterion_counts = [

len(e5["criteria"])

for e5 in result["E5_resistencia_integridade"]

]

checks["criterion_counts_equal"] = len(set(criterion_counts)) == 1

checks["complete_criteria_present"] = all(

count >= 5 for count in criterion_counts

)

all_ok = all(checks.values())

return {

"valid": all_ok,

"checks": checks,

"state_lengths": lengths,

"U_global_states": u_values,

"criterion_counts": criterion_counts,

}

def _test_v742_intermediate_validation():

package = execute_first_complete_physical_test()

validation = validate_first_physical_test_intermediates(package)

assert validation["valid"] is True

assert validation["checks"]["state_counts_equal"] is True

assert validation["checks"]["auxiliary_present_all_states"] is True

assert validation["checks"]["U_finite_nonnegative"] is True

assert validation["checks"]["final_U_matches_last_state"] is True

assert validation["checks"]["criterion_counts_equal"] is True

assert validation["checks"]["complete_criteria_present"] is True

return validation

def extract_first_physical_test_trace(package):

"""

Extrai uma trilha numérica auditável dos três estados.

Não altera o resultado e não recalcula grandezas.

"""

result = package["result"]

trace = []

for i, (e1, e2, e3, e4, e5) in enumerate(zip(

result["E1_geometria"],

result["E2_contato_cinematico"],

result["E3_volume_tribologico"],

result["E4_solicitacoes"],

result["E5_resistencia_integridade"],

)):

aux = e4.get("tribology_auxiliary", {})

ehl = aux.get("ehl")

thermal = aux.get("thermal")

wear = aux.get("wear")

trace.append({

"state": i,

"E1_keys": sorted(e1.keys()),

"E2_keys": sorted(e2.keys()),

"E3_keys": sorted(e3.keys()),

"E4_keys": sorted(e4.keys()),

"E5_keys": sorted(e5.keys()),

"pressure_present": any(

key in e4

for key in ("pressure", "pressure_field", "p")

),

"stress_present": any(

key in e4

for key in ("stress", "stress_field", "sigma", "sigma_VM")

),

"ehl_keys": sorted(ehl.keys()) if isinstance(ehl, dict) else None,

"thermal_keys": sorted(thermal.keys()) if isinstance(thermal, dict) else None,

"wear_keys": sorted(wear.keys()) if isinstance(wear, dict) else None,

"U_global": e5.get("U_global_max"),

"governing_criterion": e5.get("governing_criterion"),

})

return trace

def validate_first_physical_test_trace(package):

trace = extract_first_physical_test_trace(package)

checks = {

"three_states": len(trace) == 3,

"all_E5_U_present": all(

x["U_global"] is not None for x in trace

),

"U_values_finite": all(

math.isfinite(float(x["U_global"])) for x in trace

),

"EHL_result_present": all(

x["ehl_keys"] is not None for x in trace

),

"thermal_result_present": all(

x["thermal_keys"] is not None for x in trace

),

"wear_result_present": all(

x["wear_keys"] is not None for x in trace

),

}

return {

"valid": all(checks.values()),

"checks": checks,

"trace": trace,

}

def _test_v743_trace_validation():

package = execute_first_complete_physical_test()

validation = validate_first_physical_test_trace(package)

assert validation["valid"] is True

assert validation["checks"]["three_states"] is True

assert validation["checks"]["all_E5_U_present"] is True

assert validation["checks"]["U_values_finite"] is True

assert validation["checks"]["EHL_result_present"] is True

assert validation["checks"]["thermal_result_present"] is True

assert validation["checks"]["wear_result_present"] is True

return validation

def extract_e5_criteria_trace(package):

result = package["result"]

rows = []

for i, e5 in enumerate(result["E5_resistencia_integridade"]):

row = {

"state": i,

"U_global_max": e5.get("U_global_max"),

"governing_criterion": e5.get("governing_criterion"),

"criteria": [],

}

for criterion in e5.get("criteria", []):

row["criteria"].append({

"name": criterion.get("name"),

"value": criterion.get("value"),

"limit": criterion.get("limit"),

"margin": criterion.get("margin"),

"utilization": criterion.get("utilization"),

"admissible": criterion.get("admissible"),

})

rows.append(row)

return rows

def inspect_e5_criteria_trace(package):

rows = extract_e5_criteria_trace(package)

return {

"state_count": len(rows),

"criterion_counts": [len(r["criteria"]) for r in rows],

"criterion_names": [

[c["name"] for c in r["criteria"]]

for r in rows

],

"rows": rows,

}

def _test_v744_e5_criteria_trace():

package = execute_first_complete_physical_test()

inspection = inspect_e5_criteria_trace(package)

assert inspection["state_count"] == 3

assert all(c == 5 for c in inspection["criterion_counts"])

return inspection

def extract_e5_numeric_breakdown(package):

"""

Extrai as grandezas numéricas exatamente como produzidas pelo E5.

Campos ausentes permanecem None; nenhum valor é inferido.

"""

rows = extract_e5_criteria_trace(package)

breakdown = []

for row in rows:

criteria = {}

for c in row["criteria"]:

criteria[c["name"]] = {

"value": c["value"],

"limit": c["limit"],

"margin": c["margin"],

"utilization": c["utilization"],

"admissible": c["admissible"],

}

breakdown.append({

"state": row["state"],

"U_global_max": row["U_global_max"],

"governing_criterion": row["governing_criterion"],

"criteria": criteria,

})

return breakdown

def _test_v745_numeric_breakdown():

package = execute_first_complete_physical_test()

breakdown = extract_e5_numeric_breakdown(package)

assert len(breakdown) == 3

for row in breakdown:

assert len(row["criteria"]) == 5

for criterion in row["criteria"].values():

assert "value" in criterion

assert "limit" in criterion

assert "margin" in criterion

assert "utilization" in criterion

assert "admissible" in criterion

return breakdown

def inspect_e5_stress_contract(package):

"""

Inspeciona o critério mecânico sem reconstruir seus valores.

"""

rows = extract_e5_criteria_trace(package)

stress = []

for row in rows:

item = next(

c for c in row["criteria"]

if c["name"] == "tensão"

)

stress.append({

"state": row["state"],

"criterion": item,

"U_global": row["U_global_max"],

})

return stress

def _test_v746_stress_contract():

package = execute_first_complete_physical_test()

stress = inspect_e5_stress_contract(package)

assert len(stress) == 3

assert all(

item["criterion"]["utilization"] is not None

for item in stress

)

return stress

def extract_auxiliary_integrity_trace(package):

"""

Rastreia cada critério EHL/térmico/desgaste até:

- grandeza física bruta;

- limite explícito;

- margem;

- utilização;

- fonte do valor e do limite.

Não recalcula nem infere valores físicos.

"""

result = package["result"]

rows = []

for i, (e4, e5) in enumerate(zip(

result["E4_solicitacoes"],

result["E5_resistencia_integridade"],

)):

auxiliary = e4.get("tribology_auxiliary", {})

criteria = [

c for c in e5.get("criteria", [])

if c.get("category_source") == "EHL/thermal/wear"

]

rows.append({

"state": i,

"raw": {

"ehl": auxiliary.get("ehl"),

"film": auxiliary.get("film"),

"thermal": auxiliary.get("thermal"),

"wear": auxiliary.get("wear"),

},

"criteria": criteria,

"U_global_max": e5.get("U_global_max"),

"governing_criterion": e5.get("governing_criterion"),

})

return rows

def validate_auxiliary_integrity_trace(package):

"""

Verifica a ligação matemática entre valor, limite, margem e utilização

dos critérios auxiliares já calculados.

Também verifica a origem declarada de cada valor.

"""

rows = extract_auxiliary_integrity_trace(package)

checks = []

for row in rows:

raw = row["raw"]

criteria = {c["name"]: c for c in row["criteria"]}

required = (

"EHL_hmin",

"EHL_Lambda",

"thermal_temperature",

"wear_volume",

)

if any(name not in criteria for name in required):

checks.append(False)

continue

c = criteria["EHL_hmin"]

expected = c["limit"] / c["value"]

checks.append(

c["value"] == raw["ehl"]["hmin"]

and c["limit"] > 0

and math.isclose(c["utilization"], expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

and math.isclose(c["margin"], c["value"] - c["limit"], rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

and c["value_source"] == "auxiliary_state['ehl']['hmin']"

)

c = criteria["EHL_Lambda"]

expected = c["limit"] / c["value"]

checks.append(

c["value"] == raw["film"]["Lambda"]

and c["limit"] > 0

and math.isclose(c["utilization"], expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

and math.isclose(c["margin"], c["value"] - c["limit"], rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

and c["value_source"] == "auxiliary_state['film']['Lambda']"

)

c = criteria["thermal_temperature"]

raw_t = max(

float(raw["thermal"][k])

for k in ("T_total", "T_bulk", "T_flash")

if raw["thermal"].get(k) is not None

)

expected = c["value"] / c["limit"]

checks.append(

c["value"] == raw_t

and c["limit"] > 0

and math.isclose(c["utilization"], expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

and math.isclose(c["margin"], c["limit"] - c["value"], rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

)

c = criteria["wear_volume"]

expected = c["value"] / c["limit"]

checks.append(

c["value"] == raw["wear"]["V_w"]

and c["limit"] > 0

and math.isclose(c["utilization"], expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

and math.isclose(c["margin"], c["limit"] - c["value"], rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

and c["value_source"] == "auxiliary_state['wear']['V_w']"

)

return {

"valid": bool(rows) and all(checks),

"checks_total": len(checks),

"checks_passed": sum(bool(x) for x in checks),

"checks": checks,

"trace": rows,

}

def _test_v748_auxiliary_integrity_trace():

package = execute_first_complete_physical_test()

validation = validate_auxiliary_integrity_trace(package)

assert validation["valid"] is True

assert validation["checks_total"] == 12

assert validation["checks_passed"] == 12

return validation

def validate_auxiliary_physical_origins(package):

"""

Recalcula exclusivamente a partir das entradas explícitas do caso de

teste e verifica se EHL, Lambda, térmica e Archard no E4 correspondem

às funções que lhes deram origem.

Não altera o resultado do pipeline.

"""

result = package["result"]

states = build_explicit_physical_test_case()

checks = []

rows = []

for i, (state, e4) in enumerate(zip(

states,

result["E4_solicitacoes"],

)):

aux = e4["tribology_auxiliary"]

operating = state["operating"]

lubrication = state["lubrication"]

thermal_input = state["thermal"]

wear_input = state["wear"]

expected_ehl = ehl_film_thickness(

operating["eta0"],

operating["ue"],

operating["Eprime"],

operating["Rx"],

operating["Ry"],

operating["force"],

operating["alpha_p"],

)

expected_lambda, expected_rq = film_parameter(

expected_ehl["hmin"],

lubrication["Rq1"],

lubrication["Rq2"],

)

expected_thermal = thermal_state(

**{

p: thermal_input[p]

for p in inspect.signature(thermal_state).parameters

}

)

expected_wear = archard_wear_volume(

**{

p: wear_input[p]

for p in inspect.signature(archard_wear_volume).parameters

}

)

ehl_ok = all(

math.isclose(

float(aux["ehl"][key]),

float(expected_ehl[key]),

rel_tol=1e-12,

abs_tol=1e-20,

)

for key in ("U", "G", "W", "k", "hmin", "hc")

)

film_ok = (

math.isclose(

float(aux["film"]["Lambda"]),

float(expected_lambda),

rel_tol=1e-12,

abs_tol=1e-15,

)

and math.isclose(

float(aux["film"]["Rq"]),

float(expected_rq),

rel_tol=1e-12,

abs_tol=1e-20,

)

)

thermal_ok = all(

math.isclose(

float(aux["thermal"][key]),

float(expected_thermal[key]),

rel_tol=1e-12,

abs_tol=1e-15,

)

for key in (

"dT_flash",

"dT_bulk",

"T_flash",

"T_bulk",

"T_total",

)

)

wear_ok = math.isclose(

float(aux["wear"]["V_w"]),

float(expected_wear),

rel_tol=1e-12,

abs_tol=1e-30,

)

checks.extend([ehl_ok, film_ok, thermal_ok, wear_ok])

rows.append({

"state": i,

"EHL": ehl_ok,

"Lambda": film_ok,

"thermal": thermal_ok,

"wear": wear_ok,

})

return {

"valid": bool(rows) and all(checks),

"checks_total": len(checks),

"checks_passed": sum(bool(x) for x in checks),

"rows": rows,

}

def _test_v748_auxiliary_physical_origins():

package = execute_first_complete_physical_test()

validation = validate_auxiliary_physical_origins(package)

assert validation["valid"] is True

assert validation["checks_total"] == 12

assert validation["checks_passed"] == 12

return validation

def validate_auxiliary_equations(package):

"""

Validação matemática interna das quatro relações auxiliares já usadas

pelo modelo. Não introduz nenhum modelo novo.

Verifica diretamente as equações implementadas para:

1) grupos adimensionais EHL;

2) hmin e hc;

3) Lambda e rugosidade equivalente;

4) elevações/temperaturas térmicas;

5) lei de Archard.

"""

result = package["result"]

states = build_explicit_physical_test_case()

checks = []

rows = []

for i, (state, e4) in enumerate(zip(states, result["E4_solicitacoes"])):

op = state["operating"]

lub = state["lubrication"]

th = state["thermal"]

wear = state["wear"]

aux = e4["tribology_auxiliary"]

# EHL: grupos adimensionais.

U = op["eta0"] * op["ue"] / (op["Eprime"] * op["Rx"])

G = op["alpha_p"] * op["Eprime"]

W = op["force"] / (op["Eprime"] * op["Rx"]**2)

k = 1.03 * (op["Ry"] / op["Rx"]) ** 0.64

ehl = aux["ehl"]

checks_ehl_groups = all([

math.isclose(ehl["U"], U, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20),

math.isclose(ehl["G"], G, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20),

math.isclose(ehl["W"], W, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20),

math.isclose(ehl["k"], k, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15),

])

# EHL: equações explícitas de hmin e hc implementadas.

hmin_expected = (

op["Rx"] * 3.63

* U**0.68 * G**0.49 * W**(-0.073)

* (1.0 - math.exp(-0.68*k))

)

hc_expected = (

op["Rx"] * 2.69

* U**0.67 * G**0.53 * W**(-0.067)

* (1.0 - 0.61*math.exp(-0.73*k))

)

checks_ehl_formula = all([

math.isclose(ehl["hmin"], hmin_expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20),

math.isclose(ehl["hc"], hc_expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20),

])

# Filme: Lambda = hmin / sqrt(Rq1² + Rq2²).

rq = math.sqrt(lub["Rq1"]**2 + lub["Rq2"]**2)

lambda_expected = ehl["hmin"] / rq if rq != 0 else float("inf")

checks_lambda = (

math.isclose(aux["film"]["Rq"], rq, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20)

and math.isclose(aux["film"]["Lambda"], lambda_expected,

rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

)

# Térmica: relações internas implementadas.

dflash = (

th["heat_flux"] / th["thermal_conductivity"]

* math.sqrt(th["thermal_diffusivity"] * th["contact_time"] / math.pi)

)

dbulk = th["friction_power"] / th["thermal_conductance"]

thermal = aux["thermal"]

checks_thermal = all([

math.isclose(thermal["dT_flash"], dflash, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15),

math.isclose(thermal["dT_bulk"], dbulk, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15),

math.isclose(thermal["T_flash"], th["T0"] + dflash, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15),

math.isclose(thermal["T_bulk"], th["T0"] + dbulk, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15),

math.isclose(thermal["T_total"], th["T0"] + dbulk + dflash, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15),

])

# Archard: Vw = kw Fn s / H.

wear_expected = (

wear["wear_coefficient"] * wear["normal_force"]

* wear["sliding_distance"] / wear["hardness"]

)

checks_wear = math.isclose(

aux["wear"]["V_w"], wear_expected,

rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-30

)

row_ok = all([

checks_ehl_groups,

checks_ehl_formula,

checks_lambda,

checks_thermal,

checks_wear,

])

checks.extend([

checks_ehl_groups,

checks_ehl_formula,

checks_lambda,

checks_thermal,

checks_wear,

])

rows.append({

"state": i,

"ehl_groups": checks_ehl_groups,

"ehl_formula": checks_ehl_formula,

"lambda": checks_lambda,

"thermal": checks_thermal,

"archard": checks_wear,

"valid": row_ok,

})

return {

"valid": bool(rows) and all(checks),

"checks_total": len(checks),

"checks_passed": sum(bool(x) for x in checks),

"rows": rows,

}

def _test_v750_auxiliary_equations():

package = execute_first_complete_physical_test()

validation = validate_auxiliary_equations(package)

assert validation["valid"] is True

assert validation["checks_total"] == 15

assert validation["checks_passed"] == 15

return validation

def test_v757_contact_radii_propagation_to_ehl():

"""

V7.57: verifica a cadeia E2 -> Rx/Ry -> EHL sem substituir

silenciosamente uma entrada explícita.

"""

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("S1_V757", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

s2 = ParametricSurface("S2_V757", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

p1 = SurfacePoint(s1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

p2 = SurfacePoint(s2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

e2 = {"contact_state": [{"p1": p1, "p2": p2, "gap": 0.0, "vn": 0.0}]}

operating = {

"eta0": 0.10,

"ue": 1.0,

"Eprime": 2.0e11,

"force": 100.0,

"alpha_p": 1.0e-8,

"ehl_radii_source": "contact",

"ehl_contact_point_index": 0,

}

lubrication = {"Rq1": 1.0e-7, "Rq2": 1.0e-7}

thermal = {}

aux = calculate_ehl_thermal_wear_state(

operating=operating,

lubrication=lubrication,

thermal=thermal,

e2_output=e2,

)

expected_R = R / 2.0

assert math.isclose(aux["ehl_radii"]["Rx_used"], expected_R,

rel_tol=1e-10, abs_tol=1e-12)

assert math.isclose(aux["ehl_radii"]["Ry_used"], expected_R,

rel_tol=1e-10, abs_tol=1e-12)

assert aux["ehl_radii"]["source_used"] == "E1_E2_contact_point"

assert aux["ehl"] is not None

assert aux["film"] is not None

# Recalcula diretamente com os mesmos raios derivados. O resultado EHL

# deve coincidir, demonstrando que Rx/Ry efetivamente propagaram para EHL.

direct = ehl_film_thickness(

operating["eta0"], operating["ue"], operating["Eprime"],

expected_R, expected_R, operating["force"], operating["alpha_p"]

)

assert math.isclose(aux["ehl"]["hmin"], direct["hmin"],

rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20)

assert math.isclose(aux["ehl"]["hc"], direct["hc"],

rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-20)

return {

"valid": True,

"Rx_used": aux["ehl_radii"]["Rx_used"],

"Ry_used": aux["ehl_radii"]["Ry_used"],

"hmin": aux["ehl"]["hmin"],

"hc": aux["ehl"]["hc"],

"Lambda": aux["film"]["Lambda"],

"source": aux["ehl_radii"]["source_used"],

}

def test_v757_input_vs_contact_are_explicit():

"""V7.57: verifica que a fonte escolhida controla os raios utilizados."""

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("S1_V757B", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

s2 = ParametricSurface("S2_V757B", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

p1 = SurfacePoint(s1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

p2 = SurfacePoint(s2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

e2 = {"contact_state": [{"p1": p1, "p2": p2, "gap": 0.0, "vn": 0.0}]}

common = {

"eta0": 0.10, "ue": 1.0, "Eprime": 2.0e11,

"force": 100.0, "alpha_p": 1.0e-8,

}

lub = {"Rq1": 1.0e-7, "Rq2": 1.0e-7}

by_input = calculate_ehl_thermal_wear_state(

{**common, "Rx": 0.01, "Ry": 0.02, "ehl_radii_source": "input"},

lub, {}, e2_output=e2

)

assert by_input["ehl_radii"]["source_used"] == "input"

assert by_input["ehl_radii"]["Rx_used"] == 0.01

assert by_input["ehl_radii"]["Ry_used"] == 0.02

by_contact = calculate_ehl_thermal_wear_state(

{**common, "ehl_radii_source": "contact", "ehl_contact_point_index": 0},

lub, {}, e2_output=e2

)

assert by_contact["ehl_radii"]["source_used"] == "E1_E2_contact_point"

assert math.isclose(by_contact["ehl_radii"]["Rx_used"], R/2,

rel_tol=1e-10, abs_tol=1e-12)

assert math.isclose(by_contact["ehl_radii"]["Ry_used"], R/2,

rel_tol=1e-10, abs_tol=1e-12)

return True

def test_v758_e2_curvature_profile_and_explicit_selection():

"""V7.58: deriva o campo Rx/Ry ao longo de E2 sem colapsá-lo implicitamente."""

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("S1_V758", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

s2 = ParametricSurface("S2_V758", "u", "v", f"(u*u+v*v)/(2*{R})")

line = []

for a in (0.0, 0.01, -0.01):

p1 = SurfacePoint(s1, a, 0.0, 0.0, 0.0)

p2 = SurfacePoint(s2, a, 0.0, 0.0, 0.0)

line.append({"p1": p1, "p2": p2, "gap": 0.0, "vn": 0.0})

e2 = {"contact_line_or_region": line}

profile = ehl_radii_profile_from_e2(e2)

assert profile["valid_count"] == 3

assert profile["invalid_count"] == 0

for item in profile["profile"]:

assert item["Rx"] > 0.0

assert item["Ry"] > 0.0

selected = select_ehl_radii_from_e2_profile(e2, 1)

assert selected["contact_point_index"] == 1

assert math.isclose(selected["Rx"], profile["profile"][1]["Rx"], rel_tol=1e-12)

assert math.isclose(selected["Ry"], profile["profile"][1]["Ry"], rel_tol=1e-12)

return True

# ============================================================

# V7.62 — CONSTRUCAO DO CAMPO COMUM A PARTIR DE E2 + E4 + EHL

# ============================================================

def build_common_contact_field_v762(e2_output, e4_output, ehl_output):

"""

V7.62: constrói o common_contact_field somente quando E2, E4 e EHL

possuem exatamente o mesmo conjunto de índices espaciais explícitos.

Não há interpolação, associação por posição, preenchimento, distribuição

de carga ou inferência de sigma_VM/EHL.

"""

if not isinstance(e2_output, dict):

raise ValidationError("e2_output deve ser um dicionário.")

if not isinstance(e4_output, dict):

raise ValidationError("e4_output deve ser um dicionário.")

if not isinstance(ehl_output, dict):

raise ValidationError("ehl_output deve ser um dicionário.")

e2_field = e2_output.get("contact_line_or_region")

e4_field = e4_output.get("stress_field")

ehl_field = ehl_output.get("field")

if not isinstance(e2_field, list) or not e2_field:

raise ValidationError("E2 não forneceu contact_line_or_region válido.")

if not isinstance(e4_field, list) or not e4_field:

raise ValidationError("E4 não forneceu stress_field válido.")

if not isinstance(ehl_field, list) or not ehl_field:

raise ValidationError("EHL não forneceu field válido.")

def index_map(field, name):

result = {}

for row in field:

if not isinstance(row, dict):

raise ValidationError(f"{name} contém registro que não é dict.")

if "index" not in row:

raise ValidationError(

f"{name} não possui index explícito em todos os pontos; "

"não é permitido mapear por posição."

)

idx = row["index"]

if idx in result:

raise ValidationError(

f"{name} contém índice duplicado: {idx}."

)

result[idx] = row

return result

e2_by_index = index_map(e2_field, "E2")

e4_by_index = index_map(e4_field, "E4")

ehl_by_index = index_map(ehl_field, "EHL")

ids_e2 = set(e2_by_index)

ids_e4 = set(e4_by_index)

ids_ehl = set(ehl_by_index)

if ids_e2 != ids_e4 or ids_e2 != ids_ehl:

raise ValidationError(

"E2, E4 e EHL não possuem conjuntos de índices idênticos; "

"o campo comum não pode ser construído sem mapeamento implícito."

)

common = []

for idx in e2_by_index:

e2 = e2_by_index[idx]

e4 = e4_by_index[idx]

ehl = ehl_by_index[idx]

if ehl.get("valid") is False:

raise ValidationError(f"EHL inválido no ponto {idx}.")

if "sigma_VM" in e4:

sigma_vm = e4["sigma_VM"]

elif "vm" in e4:

sigma_vm = e4["vm"]

else:

raise ValidationError(f"E4 sem sigma_VM/vm explícito no ponto {idx}.")

required_ehl = ("Rx", "Ry", "hmin", "hc")

missing_ehl = [k for k in required_ehl if k not in ehl]

if missing_ehl:

raise ValidationError(

f"EHL incompleto no ponto {idx}: {', '.join(missing_ehl)}."

)

row = {

"index": idx,

"e2": e2,

"sigma_VM": float(sigma_vm),

"Rx": float(ehl["Rx"]),

"Ry": float(ehl["Ry"]),

"force": float(ehl["force"]) if "force" in ehl else None,

"hmin": float(ehl["hmin"]),

"hc": float(ehl["hc"]),

}

if "Lambda" in ehl:

row["Lambda"] = float(ehl["Lambda"])

if "Rq" in ehl:

row["Rq"] = float(ehl["Rq"])

if "pressure" in e4:

row["pressure"] = float(e4["pressure"])

if "temperature" in e4:

row["temperature"] = float(e4["temperature"])

if "wear" in e4:

row["wear"] = float(e4["wear"])

common.append(row)

return {

"field": common,

"total_count": len(common),

"domain": "explicit_common_contact_index",

"alignment": "E2_E4_EHL_same_explicit_index",

"inferred_mapping": False,

"interpolation": False,

"sources": {

"geometry_kinematics": "E2",

"stress": "E4",

"ehl": "EHL_from_E1_E2_contact_line",

},

}

def test_v762_common_contact_field():

"""V7.62: somente índices explícitos idênticos são aceitos."""

e2 = {

"contact_line_or_region": [

{"index": 0, "p1": "P1", "p2": "Q1"},

{"index": 1, "p1": "P2", "p2": "Q2"},

]

}

e4 = {

"stress_field": [

{"index": 0, "vm": 10.0},

{"index": 1, "vm": 20.0},

]

}

ehl = {

"field": [

{"index": 0, "valid": True, "Rx": 0.05, "Ry": 0.05,

"force": 100.0, "hmin": 1e-7, "hc": 2e-7, "Lambda": 2.0},

{"index": 1, "valid": True, "Rx": 0.06, "Ry": 0.04,

"force": 110.0, "hmin": 2e-7, "hc": 3e-7, "Lambda": 3.0},

]

}

result = build_common_contact_field_v762(e2, e4, ehl)

assert result["total_count"] == 2

assert result["alignment"] == "E2_E4_EHL_same_explicit_index"

assert result["inferred_mapping"] is False

assert result["interpolation"] is False

assert result["field"][1]["sigma_VM"] == 20.0

assert result["field"][1]["Lambda"] == 3.0

bad_e4 = {"stress_field": [{"index": 0, "vm": 10.0}]}

try:

build_common_contact_field_v762(e2, bad_e4, ehl)

except ValidationError:

pass

else:

raise AssertionError("Índices diferentes deveriam ser rejeitados.")

e2_without_index = {

"contact_line_or_region": [{"p1": "P1", "p2": "Q1"},

{"p1": "P2", "p2": "Q2"}]

}

try:

build_common_contact_field_v762(e2_without_index, e4, ehl)

except ValidationError:

pass

else:

raise AssertionError("E2 sem índice explícito deveria ser rejeitado.")

return result

def execute_e5_on_common_contact_field_v763(

common_contact_field,

sigma_limit=None,

auxiliary_limits=None,

):

"""

V7.63: conecta o common_contact_field já alinhado ao E5.

Não recalcula E2, E4 ou EHL. Apenas consolida as grandezas já calculadas

e executa os critérios explicitamente limitados.

"""

if not isinstance(common_contact_field, dict):

raise ValidationError("common_contact_field deve ser um dicionário.")

field = common_contact_field.get("field")

if not isinstance(field, list) or not field:

raise ValidationError("common_contact_field.field deve ser uma lista não vazia.")

# Completa somente valores que já existam nos registros do campo.

normalized = []

for row in field:

if not isinstance(row, dict) or "index" not in row:

raise ValidationError("Registro do common_contact_field sem index explícito.")

item = dict(row)

for source_key, target_key in (

("T_total", "T_total"),

("temperature", "T_total"),

("V_w", "V_w"),

("wear", "V_w"),

):

if target_key not in item and source_key in row:

item[target_key] = float(row[source_key])

normalized.append(item)

result = evaluate_pointwise_integrity_on_common_contact_field(

normalized,

sigma_limit=sigma_limit,

auxiliary_limits=auxiliary_limits,

)

result["stage"] = "E5"

result["source"] = "common_contact_field_v763"

result["recalculated_upstream"] = False

result["spatial_alignment"] = common_contact_field.get(

"alignment", "explicit_same_contact_index"

)

result["governing"] = {

"point": result["governing_point"],

"criterion": result["governing_criterion"],

"U_global": result["U_global"],

}

return result

def test_v763_e5_on_common_contact_field():

"""V7.63: E5 recebe o campo já alinhado e preserva o ponto governante."""

common = {

"alignment": "E2_E4_EHL_same_explicit_index",

"field": [

{

"index": 0, "sigma_VM": 20.0,

"hmin": 2e-7, "Lambda": 2.0,

"T_total": 300.0, "V_w": 1e-8,

},

{

"index": 1, "sigma_VM": 90.0,

"hmin": 0.5e-7, "Lambda": 0.5,

"T_total": 300.0, "V_w": 1e-8,

},

],

}

result = execute_e5_on_common_contact_field_v763(

common,

sigma_limit=100.0,

auxiliary_limits={

"hmin_min": 1e-7,

"lambda_min": 1.0,

"temperature_max": 500.0,

"wear_volume_max": 1e-6,

},

)

assert result["stage"] == "E5"

assert result["recalculated_upstream"] is False

assert result["governing_point"] == 1

assert result["governing_criterion"] in ("sigma", "hmin", "Lambda")

assert result["U_global"] == 2.0

assert result["admissible"] is False

return result

if False and __name__ == "__main__":

root = tk.Tk()

App(root)

root.mainloop()

def evaluate_pointwise_integrity_on_common_contact_field(

contact_field,

sigma_limit=None,

auxiliary_limits=None,

):

"""

V7.61: avalia E5 ponto a ponto somente quando todas as grandezas já estão

alinhadas no mesmo índice espacial de contato.

Cada registro deve conter explicitamente:

index, sigma_VM, hmin, Lambda, T_total, V_w

Os limites correspondentes também devem ser fornecidos explicitamente.

Não há interpolação, distribuição de carga ou mapeamento espacial implícito.

"""

if not isinstance(contact_field, list) or not contact_field:

raise ValidationError("contact_field deve ser uma lista não vazia.")

if sigma_limit is None and auxiliary_limits is None:

raise ValidationError("Nenhum limite de integridade foi fornecido.")

sigma_limit = None if sigma_limit is None else float(sigma_limit)

if sigma_limit is not None and sigma_limit <= 0.0:

raise ValidationError("sigma_limit deve ser > 0.")

auxiliary_limits = auxiliary_limits or {}

required_aux = {

"hmin_min": "hmin",

"lambda_min": "Lambda",

"temperature_max": "T_total",

"wear_volume_max": "V_w",

}

points = []

all_criteria = []

for row in contact_field:

if not isinstance(row, dict):

raise ValidationError("Cada ponto do contact_field deve ser dict.")

if "index" not in row:

raise ValidationError("Cada ponto deve conter index explícito.")

index = row["index"]

criteria = []

if sigma_limit is not None:

if "sigma_VM" not in row:

raise ValidationError(

f"Ponto {index} sem sigma_VM explícita."

)

value = float(row["sigma_VM"])

utilization = value / sigma_limit

criteria.append({

"name": "sigma",

"value": value,

"limit": sigma_limit,

"margin": sigma_limit - value,

"utilization": utilization,

"admissible": utilization <= 1.0,

})

for limit_key, value_key in required_aux.items():

if limit_key not in auxiliary_limits:

continue

if value_key not in row:

raise ValidationError(

f"Ponto {index} sem {value_key} explícito."

)

value = float(row[value_key])

limit = float(auxiliary_limits[limit_key])

if value_key == "hmin":

margin = value - limit

utilization = limit / value if value > 0.0 else float("inf")

admissible = value >= limit

elif value_key == "Lambda":

margin = value - limit

utilization = limit / value if value > 0.0 else float("inf")

admissible = value >= limit

elif value_key == "T_total":

margin = limit - value

utilization = value / limit if limit != 0.0 else float("inf")

admissible = value <= limit

else:  # V_w

margin = limit - value

utilization = value / limit if limit != 0.0 else float("inf")

admissible = value <= limit

criteria.append({

"name": value_key,

"value": value,

"limit": limit,

"margin": margin,

"utilization": utilization,

"admissible": admissible,

})

if not criteria:

raise ValidationError(

f"Ponto {index} não possui nenhum critério com limite explícito."

)

governing = max(criteria, key=lambda c: c["utilization"])

point = {

"index": index,

"criteria": criteria,

"U_point": governing["utilization"],

"governing_criterion": governing["name"],

"admissible": all(c["admissible"] for c in criteria),

}

points.append(point)

all_criteria.extend(

[{**c, "point": index} for c in criteria]

)

governing_global = max(all_criteria, key=lambda c: c["utilization"])

return {

"points": points,

"criteria": all_criteria,

"U_global": governing_global["utilization"],

"governing_point": governing_global["point"],

"governing_criterion": governing_global["name"],

"admissible": all(p["admissible"] for p in points),

"spatial_alignment": "explicit_same_contact_index",

"inferred_mapping": False,

}

def evaluate_temporal_common_contact_integrity_v764(

snapshots,

sigma_limit=None,

auxiliary_limits=None,

):

"""V7.64: avalia snapshots temporais/cíclicos sem interpolação ou inferência."""

if not isinstance(snapshots, (list, tuple)) or not snapshots:

raise ValidationError("snapshots deve ser uma lista não vazia.")

history = []

first_limit = None

for k, snapshot in enumerate(snapshots):

if not isinstance(snapshot, dict):

raise ValidationError(f"Snapshot {k} deve ser dict.")

if "field" not in snapshot:

raise ValidationError(f"Snapshot {k} sem field explícito.")

result = evaluate_pointwise_integrity_on_common_contact_field(

snapshot["field"],

sigma_limit=sigma_limit,

auxiliary_limits=auxiliary_limits,

)

record = {

"snapshot_index": k,

"time": snapshot.get("time"),

"cycles": snapshot.get("cycles"),

"U_global": result["U_global"],

"governing_point": result["governing_point"],

"governing_criterion": result["governing_criterion"],

"admissible": result["admissible"],

"points": result["points"],

"criteria": result["criteria"],

"spatial_alignment": result["spatial_alignment"],

"inferred_mapping": result["inferred_mapping"],

}

history.append(record)

if first_limit is None and record["U_global"] >= 1.0:

first_limit = record

return {

"history": history,

"limit_reached": first_limit is not None,

"limiting_snapshot_index": (

first_limit["snapshot_index"] if first_limit is not None else None

),

"limiting_time": first_limit["time"] if first_limit is not None else None,

"limiting_cycles": first_limit["cycles"] if first_limit is not None else None,

"limiting_governing_point": (

first_limit["governing_point"] if first_limit is not None else None

),

"limiting_governing_criterion": (

first_limit["governing_criterion"] if first_limit is not None else None

),

"interpolated_life": False,

"inferred_mapping": False,

}

def test_v764_temporal_common_contact_integrity():

"""V7.64: histórico temporal/cíclico preservando o campo ponto a ponto."""

base = [

{"index": 0, "sigma_VM": 4.0, "hmin": 2.0, "Lambda": 2.0,

"T_total": 80.0, "V_w": 0.2},

{"index": 1, "sigma_VM": 5.0, "hmin": 1.5, "Lambda": 1.5,

"T_total": 90.0, "V_w": 0.3},

]

limit_field = [dict(p) for p in base]

limit_field[1]["Lambda"] = 0.8

result = evaluate_temporal_common_contact_integrity_v764(

[

{"time": 0.0, "cycles": 0, "field": base},

{"time": 1.0, "cycles": 1000, "field": limit_field},

],

sigma_limit=10.0,

auxiliary_limits={

"hmin_min": 1.0,

"lambda_min": 1.0,

"temperature_max": 100.0,

"wear_volume_max": 1.0,

},

)

assert len(result["history"]) == 2

assert result["history"][0]["U_global"] < 1.0

assert result["limit_reached"] is True

assert result["limiting_snapshot_index"] == 1

assert result["limiting_cycles"] == 1000

assert result["limiting_governing_point"] == 1

assert result["limiting_governing_criterion"] == "Lambda"

assert result["interpolated_life"] is False

assert result["inferred_mapping"] is False

return result

def test_v761_pointwise_common_contact_integrity():

"""V7.61: E5 ponto a ponto no mesmo domínio espacial explícito."""

field = [

{

"index": 0,

"sigma_VM": 2.0,

"hmin": 2.0,

"Lambda": 3.0,

"T_total": 80.0,

"V_w": 0.2,

},

{

"index": 1,

"sigma_VM": 8.0,

"hmin": 1.0,

"Lambda": 1.5,

"T_total": 90.0,

"V_w": 0.8,

},

]

result = evaluate_pointwise_integrity_on_common_contact_field(

field,

sigma_limit=10.0,

auxiliary_limits={

"hmin_min": 1.0,

"lambda_min": 1.0,

"temperature_max": 100.0,

"wear_volume_max": 1.0,

},

)

assert len(result["points"]) == 2

assert result["spatial_alignment"] == "explicit_same_contact_index"

assert result["inferred_mapping"] is False

assert result["governing_point"] == 1

assert result["governing_criterion"] == "hmin"

assert math.isclose(result["U_global"], 1.0, rel_tol=1e-12)

assert result["admissible"] is True

return result

# ========================= V7.66 — FADIGA MECÂNICA EFETIVA =========================

def fatigue_damage_from_cycles(stress_history, sn_a, sn_b, cycles_interval=1.0,

mean_stress_correction=None):

"""

Calcula dano de fadiga por Miner a partir de amplitudes de tensão

explicitamente fornecidas.

Lei S-N:

sigma_a = sn_a * N**sn_b

Não infere tensão média nem aplica correção de tensão média sem

histórico explícito.

"""

if not stress_history:

raise ValueError("stress_history vazio")

if sn_a <= 0:

raise ValueError("sn_a deve ser > 0")

if sn_b >= 0:

raise ValueError("sn_b deve ser < 0")

if cycles_interval <= 0:

raise ValueError("cycles_interval deve ser > 0")

if mean_stress_correction is not None:

raise ValueError(

"correção de tensão média exige histórico explícito de tensão média"

)

damage = 0.0

details = []

for idx, sigma_a in enumerate(stress_history):

if sigma_a < 0:

raise ValueError("amplitude de tensão não pode ser negativa")

if sigma_a == 0:

details.append({

"index": idx,

"sigma_a": 0.0,

"Nf": float("inf"),

"cycles": cycles_interval,

"damage_increment": 0.0,

})

continue

Nf = (sigma_a / sn_a) ** (1.0 / sn_b)

if Nf <= 0:

raise ValueError("Nf inválido")

d = cycles_interval / Nf

damage += d

details.append({

"index": idx,

"sigma_a": sigma_a,

"Nf": Nf,

"cycles": cycles_interval,

"damage_increment": d,

})

return {

"damage_fatigue": damage,

"details": details,

"model": "Miner + S-N",

"mean_stress_correction": mean_stress_correction,

}

def evaluate_fatigue_damage_on_contact_field_v766(contact_field,

fatigue_parameters):

"""

Calcula dano de fadiga ponto a ponto no domínio espacial do contato.

Exige histórico de amplitudes explicitamente fornecido em cada ponto.

Não interpola, não reconstrói e não inventa histórico de tensão.

"""

required = ("sn_a", "sn_b", "cycles_interval")

missing = [k for k in required if k not in fatigue_parameters]

if missing:

raise ValueError(f"parâmetros de fadiga ausentes: {missing}")

results = []

for point in contact_field:

idx = point.get("index")

history = point.get("stress_history",

point.get("sigma_a_history"))

if history is None:

raise ValueError(

f"ponto {idx}: histórico de tensão não fornecido"

)

result = fatigue_damage_from_cycles(

history,

fatigue_parameters["sn_a"],

fatigue_parameters["sn_b"],

fatigue_parameters["cycles_interval"],

fatigue_parameters.get("mean_stress_correction"),

)

results.append({

"index": idx,

"damage_fatigue": result["damage_fatigue"],

"details": result["details"],

})

return {

"points": results,

"model": "Miner + S-N",

"interpolation": False,

"inferred_stress_history": False,

}

def test_fatigue_damage_v766():

field = [

{"index": 0, "stress_history": [100e6, 120e6]},

{"index": 1, "stress_history": [150e6, 180e6]},

]

params = {

"sn_a": 1.0e9,

"sn_b": -0.2,

"cycles_interval": 100.0,

}

out = evaluate_fatigue_damage_on_contact_field_v766(field, params)

assert len(out["points"]) == 2

assert out["points"][0]["damage_fatigue"] > 0

assert out["points"][1]["damage_fatigue"] > out["points"][0]["damage_fatigue"]

assert out["inferred_stress_history"] is False

return "V7.66 — fadiga ponto a ponto: OK"

# ========================= V7.67 — INTEGRIDADE EVOLUTIVA UNIFICADA =========================

def combine_integrity_state_v767(point_state, fatigue_damage=0.0,

wear_damage=0.0, instantaneous_utilization=None):

"""

Combina mecanismos sem substituir suas métricas originais.

fatigue_damage e wear_damage são acumulados explícitos.

instantaneous_utilization é o maior U dos critérios instantâneos,

quando fornecido.

O índice global é o máximo dos índices normalizados explicitamente

fornecidos; não há soma entre mecanismos diferentes.

"""

if fatigue_damage < 0 or wear_damage < 0:

raise ValueError("danos acumulados não podem ser negativos")

if instantaneous_utilization is None:

instantaneous_utilization = point_state.get("U_instantaneous")

candidates = {}

if instantaneous_utilization is not None:

if instantaneous_utilization < 0:

raise ValueError("utilização instantânea inválida")

candidates["instantaneous"] = float(instantaneous_utilization)

candidates["fatigue"] = float(fatigue_damage)

candidates["wear"] = float(wear_damage)

governing = max(candidates, key=candidates.get)

return {

"index": point_state.get("index"),

"instantaneous_utilization": instantaneous_utilization,

"fatigue_damage": float(fatigue_damage),

"wear_damage": float(wear_damage),

"utilization_components": candidates,

"U_global_point": candidates[governing],

"governing_mechanism": governing,

"admissible": candidates[governing] < 1.0,

}

def evaluate_unified_integrity_field_v767(contact_field,

fatigue_damage_by_index=None,

wear_damage_by_index=None):

"""

Integra o estado instantâneo com fadiga e desgaste acumulados.

Os dicionários de dano devem usar exatamente o mesmo index espacial.

Não são feitas associações por posição, interpolação ou inferência.

"""

fatigue_damage_by_index = fatigue_damage_by_index or {}

wear_damage_by_index = wear_damage_by_index or {}

field_indices = [p.get("index") for p in contact_field]

if len(field_indices) != len(set(field_indices)):

raise ValueError("índices duplicados no contact_field")

results = []

for point in contact_field:

idx = point.get("index")

if idx in fatigue_damage_by_index:

df = fatigue_damage_by_index[idx]

else:

df = 0.0

if idx in wear_damage_by_index:

dw = wear_damage_by_index[idx]

else:

dw = 0.0

results.append(

combine_integrity_state_v767(

point,

fatigue_damage=df,

wear_damage=dw,

instantaneous_utilization=point.get("U_instantaneous"),

)

)

if not results:

raise ValueError("contact_field vazio")

governing = max(results, key=lambda r: r["U_global_point"])

return {

"points": results,

"U_global": governing["U_global_point"],

"governing_point": governing["index"],

"governing_mechanism": governing["governing_mechanism"],

"admissible": governing["U_global_point"] < 1.0,

"aggregation_rule": "max_of_explicit_normalized_components",

"inferred_damage": False,

}

def test_unified_integrity_field_v767():

field = [

{"index": 0, "U_instantaneous": 0.30},

{"index": 1, "U_instantaneous": 0.40},

]

fatigue = {0: 0.20, 1: 0.80}

wear = {0: 0.10, 1: 0.30}

out = evaluate_unified_integrity_field_v767(field, fatigue, wear)

assert out["U_global"] == 0.8

assert out["governing_point"] == 1

assert out["governing_mechanism"] == "fatigue"

assert out["admissible"] is True

assert out["inferred_damage"] is False

return "V7.67 — integridade unificada: OK"

# ========================= V7.68 — EVOLUÇÃO COMPLETA TEMPO/CICLOS =========================

def evolve_integrity_time_cycles_v768(states, fatigue_increments_by_state,

wear_increments_by_state):

"""Acumula D_f e D_w entre estados e identifica o primeiro estado limite."""

if not states:

raise ValueError("states vazio")

if len(fatigue_increments_by_state) != len(states):

raise ValueError("número de incrementos de fadiga incompatível")

if len(wear_increments_by_state) != len(states):

raise ValueError("número de incrementos de desgaste incompatível")

fatigue_acc = {}

wear_acc = {}

history = []

for k, state in enumerate(states):

field = state.get("contact_field")

if not field:

raise ValueError(f"estado {k}: contact_field vazio")

ids = [p.get("index") for p in field]

if len(ids) != len(set(ids)):

raise ValueError(f"estado {k}: índices duplicados")

for idx in ids:

fatigue_acc.setdefault(idx, 0.0)

wear_acc.setdefault(idx, 0.0)

df = fatigue_increments_by_state[k].get(idx, 0.0)

dw = wear_increments_by_state[k].get(idx, 0.0)

if df < 0 or dw < 0:

raise ValueError("incrementos de dano não podem ser negativos")

fatigue_acc[idx] += df

wear_acc[idx] += dw

unified = evaluate_unified_integrity_field_v767(

field, fatigue_damage_by_index=fatigue_acc,

wear_damage_by_index=wear_acc

)

history.append({

"state_index": k,

"time": state.get("time"),

"cycles": state.get("cycles"),

"points": unified["points"],

"U_global": unified["U_global"],

"governing_point": unified["governing_point"],

"governing_mechanism": unified["governing_mechanism"],

"admissible": unified["admissible"],

})

limiting = next((h for h in history if h["U_global"] >= 1.0), None)

result = {

"history": history,

"limit_reached": limiting is not None,

"N_lim": limiting["cycles"] if limiting else None,

"t_lim": limiting["time"] if limiting else None,

"limiting_state_index": limiting["state_index"] if limiting else None,

"limiting_point": limiting["governing_point"] if limiting else None,

"limiting_mechanism": limiting["governing_mechanism"] if limiting else None,

"interpolated_life": False,

}

if limiting:

result["limiting_state_detail"] = next(

p for p in limiting["points"]

if p["index"] == limiting["governing_point"]

)

return result

def test_evolution_time_cycles_v768():

states = [

{"time": 0.0, "cycles": 0,

"contact_field": [{"index": 0, "U_instantaneous": 0.20},

{"index": 1, "U_instantaneous": 0.30}]},

{"time": 10.0, "cycles": 1000,

"contact_field": [{"index": 0, "U_instantaneous": 0.30},

{"index": 1, "U_instantaneous": 0.40}]},

{"time": 20.0, "cycles": 2000,

"contact_field": [{"index": 0, "U_instantaneous": 0.40},

{"index": 1, "U_instantaneous": 0.50}]},

]

fatigue = [{0: 0.0, 1: 0.0},

{0: 0.20, 1: 0.40},

{0: 0.20, 1: 0.70}]

wear = [{0: 0.0, 1: 0.0},

{0: 0.05, 1: 0.05},

{0: 0.05, 1: 0.05}]

out = evolve_integrity_time_cycles_v768(states, fatigue, wear)

assert out["limit_reached"] is True

assert out["N_lim"] == 2000

assert out["t_lim"] == 20.0

assert out["limiting_point"] == 1

assert out["limiting_mechanism"] == "fatigue"

assert out["interpolated_life"] is False

return "V7.68 — evolução tempo/ciclos: OK"

# ========================= V7.69 — FECHAMENTO DO PIPELINE E1→E5 + VIDA =========================

def execute_complete_e1_e5_life_v769(states, fatigue_increments_by_state,

wear_increments_by_state):

"""

Fecha o pipeline evolutivo usando estados E1→E5 já calculados.

Cada estado deve conter:

- time

- cycles

- contact_field

O contact_field deve ser o campo comum já validado entre E2/E4/EHL/E5.

A função não recalcula etapas anteriores e não inventa grandezas ausentes.

"""

if not states:

raise ValueError("states vazio")

evolution = evolve_integrity_time_cycles_v768(

states,

fatigue_increments_by_state,

wear_increments_by_state,

)

# Verificação estrutural mínima do histórico.

for k, state in enumerate(states):

if "time" not in state or "cycles" not in state:

raise ValueError(f"estado {k}: time/cycles obrigatórios")

if "contact_field" not in state:

raise ValueError(f"estado {k}: contact_field obrigatório")

return {

"pipeline": "E1→E2→E3→E4→E5→evolução→vida",

"states": states,

"evolution": evolution,

"N_lim": evolution["N_lim"],

"t_lim": evolution["t_lim"],

"limit_reached": evolution["limit_reached"],

"limiting_point": evolution["limiting_point"],

"limiting_mechanism": evolution["limiting_mechanism"],

"interpolated_life": False,

"recalculated_previous_stages": False,

"inferred_physical_data": False,

}

def validate_complete_pipeline_v769(result):

"""Validação final de rastreabilidade e coerência estrutural."""

required = (

"pipeline", "states", "evolution", "N_lim", "t_lim",

"limit_reached", "limiting_point", "limiting_mechanism",

)

missing = [k for k in required if k not in result]

if missing:

return {"valid": False, "missing": missing}

history = result["evolution"].get("history", [])

if len(history) != len(result["states"]):

return {"valid": False, "reason": "histórico incompatível com estados"}

if result["evolution"].get("interpolated_life") is not False:

return {"valid": False, "reason": "interpolação de vida não explícita"}

if result.get("inferred_physical_data") is not False:

return {"valid": False, "reason": "dados físicos inferidos"}

return {

"valid": True,

"states": len(history),

"limit_reached": result["limit_reached"],

"N_lim": result["N_lim"],

"t_lim": result["t_lim"],

}

def test_complete_pipeline_v769():

states = [

{

"time": 0.0,

"cycles": 0,

"contact_field": [

{"index": 0, "U_instantaneous": 0.20},

{"index": 1, "U_instantaneous": 0.30},

],

},

{

"time": 10.0,

"cycles": 1000,

"contact_field": [

{"index": 0, "U_instantaneous": 0.30},

{"index": 1, "U_instantaneous": 0.40},

],

},

{

"time": 20.0,

"cycles": 2000,

"contact_field": [

{"index": 0, "U_instantaneous": 0.40},

{"index": 1, "U_instantaneous": 0.50},

],

},

]

fatigue = [

{0: 0.0, 1: 0.0},

{0: 0.20, 1: 0.40},

{0: 0.20, 1: 0.70},

]

wear = [

{0: 0.0, 1: 0.0},

{0: 0.05, 1: 0.05},

{0: 0.05, 1: 0.05},

]

result = execute_complete_e1_e5_life_v769(

states, fatigue, wear

)

validation = validate_complete_pipeline_v769(result)

assert validation["valid"] is True

assert result["limit_reached"] is True

assert result["N_lim"] == 2000

assert result["t_lim"] == 20.0

assert result["limiting_point"] == 1

assert result["limiting_mechanism"] == "fatigue"

return "V7.69 — pipeline completo + vida: OK"

# ============================================================

# V7.70 — AUDITORIA FÍSICO-MATEMÁTICA DO CASO FECHADO

# ============================================================

def audit_physical_mathematical_model_v770(package):

"""

Audita o caso físico fechado sem alterar nenhum cálculo anterior.

Objetivo:

separar relações matemáticas efetivamente fechadas de entradas que

continuam independentes/sintéticas e de hipóteses de modelo que ainda

não foram demonstradas pelo caso.

Não inventa valores, não corrige entradas e não declara o modelo

fisicamente validado quando houver dependências não demonstradas.

"""

if not isinstance(package, dict):

raise ValueError("package deve ser um dicionário")

result = package.get("result")

states = build_explicit_physical_test_case()

if not isinstance(result, dict):

raise ValueError("package['result'] ausente")

e4_states = result.get("E4_solicitacoes")

e2_states = result.get("E2_contato_cinematico")

e1_states = result.get("E1_geometria")

if not isinstance(e4_states, list) or len(e4_states) != len(states):

raise ValueError("E4_solicitacoes incompatível com o caso físico")

if not isinstance(e2_states, list) or len(e2_states) != len(states):

raise ValueError("E2_contato_cinematico incompatível com o caso físico")

if not isinstance(e1_states, list) or len(e1_states) != len(states):

raise ValueError("E1_geometria incompatível com o caso físico")

rows = []

checks = []

gaps = []

for i, (state, e1, e2, e4) in enumerate(

zip(states, e1_states, e2_states, e4_states)

):

row = {"state": i}

# --------------------------------------------------------

# 1. E1 -> E2: contato e conjugação cinemática.

# --------------------------------------------------------

e2_residual = float(e2.get("max_kinematic_residual", float("nan")))

e2_conjugate = bool(e2.get("kinematic_conjugacy_measured", False))

e2_forced = bool(e2.get("kinematic_conjugacy_forced", False))

row["E1_E2_kinematics"] = (

math.isfinite(e2_residual)

and e2_residual <= 1e-10

and e2_conjugate

and not e2_forced

)

checks.append(row["E1_E2_kinematics"])

if e2_forced:

gaps.append({

"state": i,

"type": "kinematic_conjugacy_forced",

"detail": "conjugação cinemática foi forçada, não medida",

})

# --------------------------------------------------------

# 2. E3: volume deve conservar a origem no contato E2.

# --------------------------------------------------------

e3 = result["E3_volume_tribologico"][i]

source = e3.get("source_contact_state", [])

e2_contact = e2.get("contact_state", [])

e3_source_ok = len(source) == len(e2_contact)

if e3_source_ok and source:

for a, b in zip(source, e2_contact):

if "position" in a and "position" in b:

if not all(

math.isclose(float(x), float(y), rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-15)

for x, y in zip(a["position"], b["position"])

):

e3_source_ok = False

break

row["E2_E3_source"] = e3_source_ok

checks.append(e3_source_ok)

# --------------------------------------------------------

# 3. E4 pressão -> força: equilíbrio explícito.

# --------------------------------------------------------

pressure = e4["pressure_field"]

force_from_pressure = (

2.0 * math.pi

* float(pressure["a"])

* float(pressure["b"])

* float(pressure["p0"])

/ 3.0

)

declared_force = float(pressure["force"])

force_error = (

abs(force_from_pressure - declared_force) / declared_force

if declared_force != 0.0 else abs(force_from_pressure)

)

row["pressure_force_equilibrium"] = force_error <= 1e-12

row["pressure_force_relative_error"] = force_error

checks.append(row["pressure_force_equilibrium"])

# --------------------------------------------------------

# 4. E4 pressão -> tensão: o máximo de sigma_VM deve vir do

#    campo tensorial efetivamente calculado.

# --------------------------------------------------------

stress_field = e4["stress_field"]

vm_values = [float(p["vm"]) for p in stress_field]

vm_max = max(vm_values)

e5_registry = result.get("E5_resistencia_integridade", [])

stress_registry_ok = True

if i < len(e5_registry):

registry = e5_registry[i]

mechanical = registry.get("mechanical", {})

if mechanical and "value" in mechanical:

stress_registry_ok = math.isclose(

float(mechanical["value"]), vm_max,

rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12

)

row["pressure_stress_trace"] = stress_registry_ok

row["sigma_VM_max"] = vm_max

checks.append(stress_registry_ok)

# --------------------------------------------------------

# 5. EHL: origem de Rx/Ry.

# --------------------------------------------------------

aux = e4["tribology_auxiliary"]

radii = aux["ehl_radii"]

source_used = radii.get("source_used")

row["ehl_radii_from_E2"] = source_used == "contact"

row["ehl_radii_source"] = source_used

if source_used != "contact":

gaps.append({

"state": i,

"type": "ehl_curvature_provenance",

"detail": "Rx/Ry usados pelo EHL vêm da entrada operacional, não de E2",

})

# --------------------------------------------------------

# 6. EHL: escopo da correlação não está declarado no estado.

#    O código não demonstra starvation/thermal-EHL.

# --------------------------------------------------------

row["ehl_scope_closed"] = False

gaps.append({

"state": i,

"type": "ehl_scope",

"detail": "o caso não declara/resolve explicitamente regime de alimentação, starvation e acoplamento térmico EHL",

})

# --------------------------------------------------------

# 7. Térmica: entradas de fluxo/potência são independentes do

#    campo cinemático atual.

# --------------------------------------------------------

thermal = state["thermal"]

friction_power_input = float(thermal["friction_power"])

heat_flux_input = float(thermal["heat_flux"])

row["thermal_power_derived_from_kinematics"] = False

row["thermal_heat_flux_derived_from_kinematics"] = False

gaps.append({

"state": i,

"type": "thermal_coupling",

"detail": "friction_power e heat_flux são entradas independentes; não são derivados do campo E2/E4 neste caso",

"friction_power": friction_power_input,

"heat_flux": heat_flux_input,

})

# --------------------------------------------------------

# 8. Desgaste: distância de deslizamento não é derivada de

#    v_slide e do histórico temporal do caso.

# --------------------------------------------------------

wear = state["wear"]

row["wear_distance_derived_from_kinematics"] = False

gaps.append({

"state": i,

"type": "wear_kinematic_coupling",

"detail": "sliding_distance é entrada independente; não é integrada a partir do movimento",

"sliding_distance": float(wear["sliding_distance"]),

})

# --------------------------------------------------------

# 9. Fadiga: o caso físico não fornece histórico de tensão.

# --------------------------------------------------------

history = state.get("history", {})

fatigue_history_present = bool(history)

row["fatigue_history_present"] = fatigue_history_present

if not fatigue_history_present:

gaps.append({

"state": i,

"type": "fatigue_history",

"detail": "não há histórico de tensão/amplitude ligado ao E4; fadiga não pode ser validada neste caso",

})

# --------------------------------------------------------

# 10. Vida: o caso não fecha vida por fadiga/desgaste acumulado.

# --------------------------------------------------------

row["life_fatigue_wear_closed"] = False

rows.append(row)

# Resultado global: somente as verificações matemáticas efetivamente

# fechadas podem passar. A existência de gaps impede o selo físico.

mathematical_checks_valid = all(checks) if checks else False

physical_model_validated = mathematical_checks_valid and not gaps

return {

"version": "V7.70",

"valid": physical_model_validated,

"mathematical_checks_valid": mathematical_checks_valid,

"physical_model_validated": physical_model_validated,

"status": (

"PHYSICALLY_VALIDATED"

if physical_model_validated

else "NOT_PHYSICALLY_VALIDATED"

),

"states": rows,

"gaps": gaps,

"checks_total": len(checks),

"checks_passed": sum(bool(x) for x in checks),

"no_correction_applied": True,

"no_physical_data_invented": True,

}

def test_audit_physical_mathematical_model_v770():

package = execute_first_complete_physical_test()

audit = audit_physical_mathematical_model_v770(package)

assert audit["mathematical_checks_valid"] is True

assert audit["physical_model_validated"] is False

assert audit["status"] == "NOT_PHYSICALLY_VALIDATED"

assert audit["no_correction_applied"] is True

assert audit["no_physical_data_invented"] is True

assert audit["checks_passed"] == audit["checks_total"]

assert any(g["type"] == "ehl_curvature_provenance" for g in audit["gaps"])

assert any(g["type"] == "thermal_coupling" for g in audit["gaps"])

assert any(g["type"] == "wear_kinematic_coupling" for g in audit["gaps"])

assert any(g["type"] == "fatigue_history" for g in audit["gaps"])

return "V7.70 — auditoria físico-matemática: OK"

# ============================================================

# V7.77 — FECHAMENTO DAS LACUNAS FÍSICO-MATEMÁTICAS

# ============================================================

def _vec_norm(v):

return math.sqrt(sum(float(x) * float(x) for x in v))

def derive_sliding_speed_profile_v771(e2_output):

"""Deriva v_desl no próprio contato E2.

v_desl = v_rel - (v_rel.n)n

Nenhuma velocidade é criada; cada valor vem de E2.

"""

line = e2_output.get("contact_state") if isinstance(e2_output, dict) else None

if not isinstance(line, list) or not line:

raise ValidationError("E2 não contém contato para derivar deslizamento.")

profile = []

for i, p in enumerate(line):

vrel = tuple(float(x) for x in p["vrel"])

n = tuple(float(x) for x in p["normal"])

vn = sum(vrel[j] * n[j] for j in range(3))

vt = tuple(vrel[j] - vn * n[j] for j in range(3))

profile.append({

"index": i,

"position": tuple(float(x) for x in p["position"]),

"vrel": vrel,

"vn": vn,

"vslide_vector": vt,

"vslide": _vec_norm(vt),

})

return profile

def derive_sliding_speed_v771(e2_output, aggregation="max"):

profile = derive_sliding_speed_profile_v771(e2_output)

values = [p["vslide"] for p in profile]

if aggregation == "max":

value = max(values)

elif aggregation == "mean":

value = sum(values) / len(values)

else:

raise ValidationError("aggregation deve ser 'max' ou 'mean'.")

return {"value": value, "aggregation": aggregation, "profile": profile}

def resolve_ehl_radii_required_v771(operating, e2_output):

"""No V7.77 o EHL fechado exige origem geométrica E1/E2."""

if not isinstance(operating, dict):

raise ValidationError("operating deve ser um dicionário.")

if operating.get("ehl_radii_source") != "contact":

raise ValidationError(

"V7.77 exige operating['ehl_radii_source']='contact'."

)

idx = operating.get("ehl_contact_point_index")

if not isinstance(idx, int):

raise ValidationError("ehl_contact_point_index deve ser inteiro.")

result = resolve_ehl_radii_from_e2(e2_output, idx)

return result

def thermally_coupled_ehl_v771(operating, lubrication, thermal, e2_output):

"""EHL + térmica com todas as grandezas derivadas do estado.

Modelo explícito:

eta(T) -> EHL -> hmin -> tau=eta*vslide/hmin

-> q=tau*vslide -> P=q*A -> T.

O suprimento EHL deve ser declarado explicitamente:

ehl_supply_model='fully_flooded'  => fator 1

ehl_supply_model='factor'         => starvation_factor fornecido.

"""

radii = resolve_ehl_radii_required_v771(operating, e2_output)

required_op = ("eta0", "ue", "Eprime", "force", "alpha_p", "nu")

missing = [k for k in required_op if k not in operating]

if missing:

raise ValidationError("Parâmetros EHL ausentes: " + ", ".join(missing))

required_th = (

"T0", "beta", "thermal_conductivity", "thermal_diffusivity",

"contact_time", "thermal_conductance"

)

missing = [k for k in required_th if k not in thermal]

if missing:

raise ValidationError("Parâmetros térmicos ausentes: " + ", ".join(missing))

model = lubrication.get("ehl_supply_model")

if model not in ("fully_flooded", "factor"):

raise ValidationError(

"lubrication['ehl_supply_model'] deve ser 'fully_flooded' ou 'factor'."

)

if model == "fully_flooded":

supply_factor = 1.0

else:

supply_factor = float(lubrication.get("starvation_factor", -1.0))

if not 0.0 < supply_factor <= 1.0:

raise ValidationError("starvation_factor deve estar em (0,1].")

slide = derive_sliding_speed_v771(

e2_output,

aggregation=thermal.get("sliding_speed_aggregation", "max"),

)

vslide = slide["value"]

pressure_area = operating.get("contact_area")

if pressure_area is None:

pressure_state = derive_contact_pressure_state(operating)

pressure_area = pressure_state["contact_area_derived"]

area = float(pressure_area)

if area <= 0.0:

raise ValidationError("Área de contato deve ser > 0.")

T = float(thermal["T0"])

history = []

converged = False

max_iter = int(thermal.get("thermal_max_iter", 100))

tol = float(thermal.get("thermal_tol", 1e-9))

relaxation = float(thermal.get("thermal_relaxation", 1.0))

if max_iter < 1 or tol <= 0.0 or not 0.0 < relaxation <= 1.0:

raise ValidationError("Parâmetros de iteração térmica inválidos.")

for iteration in range(1, max_iter + 1):

eta = viscosity_temperature_exponential(

operating["eta0"], T, thermal["T0"], thermal["beta"]

)

ehl = ehl_film_thickness(

eta, operating["ue"], operating["Eprime"],

radii["Rx"], radii["Ry"], operating["force"], operating["alpha_p"]

)

hmin = ehl["hmin"] * supply_factor

if hmin <= 0.0:

raise ValidationError("hmin efetivo <= 0.")

tau = eta * abs(vslide) / hmin

q = tau * abs(vslide)

P = q * area

dT_flash = (

q / float(thermal["thermal_conductivity"])

* math.sqrt(

float(thermal["thermal_diffusivity"])

* float(thermal["contact_time"])

/ math.pi

)

)

dT_bulk = P / float(thermal["thermal_conductance"])

T_raw = float(thermal["T0"]) + dT_flash + dT_bulk

T_new = T + relaxation * (T_raw - T)

error = abs(T_new - T)

history.append({

"iteration": iteration, "T": T_new, "eta": eta,

"hmin_full_film": ehl["hmin"], "hmin_effective": hmin,

"tau_lub": tau, "q_fric": q, "P_fric": P,

"error": error,

})

T = T_new

if error <= tol:

converged = True

break

if not converged:

raise ValidationError("Acoplamento térmico-EHL não convergiu.")

eta = viscosity_temperature_exponential(

operating["eta0"], T, thermal["T0"], thermal["beta"]

)

ehl = ehl_film_thickness(

eta, operating["ue"], operating["Eprime"],

radii["Rx"], radii["Ry"], operating["force"], operating["alpha_p"]

)

hmin = ehl["hmin"] * supply_factor

tau = eta * abs(vslide) / hmin

q = tau * abs(vslide)

P = q * area

dT_flash = (

q / float(thermal["thermal_conductivity"])

* math.sqrt(float(thermal["thermal_diffusivity"])

* float(thermal["contact_time"]) / math.pi)

)

dT_bulk = P / float(thermal["thermal_conductance"])

T_total = float(thermal["T0"]) + dT_flash + dT_bulk

Rq = math.sqrt(float(lubrication["Rq1"])**2 + float(lubrication["Rq2"])**2)

Lambda = hmin / Rq if Rq > 0 else float("inf")

return {

"radii": radii,

"ehl": {**ehl, "hmin_full_film": ehl["hmin"], "hmin": hmin},

"film": {"Rq": Rq, "Lambda": Lambda},

"thermal": {

"T_total": T_total, "dT_flash": dT_flash, "dT_bulk": dT_bulk,

"eta": eta, "tau_lub": tau, "q_fric": q, "P_fric": P,

"converged": converged, "history": history,

},

"sliding": slide,

"supply": {"model": model, "factor": supply_factor},

}

def integrate_archard_from_states_v771(states, e2_states, times):

"""Integra desgaste a partir de F_n e v_desl dos estados.

Integra dV/dt = k_w F_n |v_desl| / H pelo método trapezoidal.

"""

if len(states) != len(e2_states) or len(states) != len(times):

raise ValidationError("states, e2_states e times devem ter o mesmo tamanho.")

if len(states) < 1:

raise ValidationError("É necessário pelo menos um estado.")

result = []

cumulative = 0.0

rates = []

for state, e2 in zip(states, e2_states):

wear = state.get("wear")

if not isinstance(wear, dict):

raise ValidationError("Cada estado deve fornecer o bloco wear.")

for key in ("wear_coefficient", "hardness"):

if key not in wear:

raise ValidationError(f"wear.{key} ausente.")

F = float(state["operating"]["force"])

H = float(wear["hardness"])

kw = float(wear["wear_coefficient"])

if F < 0 or H <= 0 or kw < 0:

raise ValidationError("Parâmetros de desgaste inválidos.")

slide = derive_sliding_speed_v771(e2, "max")["value"]

rates.append(kw * F * abs(slide) / H)

for i in range(len(states)):

if i > 0:

dt = float(times[i]) - float(times[i-1])

if dt < 0:

raise ValidationError("times deve ser não decrescente.")

cumulative += 0.5 * (rates[i-1] + rates[i]) * dt

result.append({

"state": i,

"wear_rate": rates[i],

"sliding_distance_increment": (

0.0 if i == 0 else 0.5 * (

derive_sliding_speed_v771(e2_states[i-1], "max")["value"]

+ derive_sliding_speed_v771(e2_states[i], "max")["value"]

) * (float(times[i]) - float(times[i-1]))

),

"V_w_cumulative": cumulative,

})

return result

def build_scalar_fatigue_history_v771(e4_states):

"""Constrói amplitude escalar de tensão equivalente no mesmo grid E4."""

if not e4_states:

raise ValidationError("e4_states vazio.")

maps = []

for e4 in e4_states:

m = {}

for p in e4["stress_field"]:

key = (float(p["x"]), float(p["y"]), float(p["z"]))

m[key] = float(p["vm"])

maps.append(m)

keys = set(maps[0])

for m in maps[1:]:

if set(m) != keys:

raise ValidationError("Os campos E4 não possuem grid espacial idêntico.")

history = []

for key in sorted(keys):

values = [m[key] for m in maps]

smax, smin = max(values), min(values)

history.append({

"point": key,

"sigma_max": smax,

"sigma_min": smin,

"sigma_mean": 0.5 * (smax + smin),

"sigma_a": 0.5 * (smax - smin),

"source": "E4_sigma_VM_history",

})

return history

def fatigue_damage_from_e4_history_v771(e4_states, cycles, sn):

"""Fadiga escalar fechada sobre o histórico efetivamente calculado em E4."""

required = ("sigma_ref", "N_ref", "exponent_m")

if any(k not in sn for k in required):

raise ValidationError("sn deve conter sigma_ref, N_ref e exponent.")

hist = build_scalar_fatigue_history_v771(e4_states)

total_cycles = float(cycles[-1] - cycles[0])

if total_cycles < 0:

raise ValidationError("cycles deve ser não decrescente.")

out = []

for item in hist:

D, Nf = accumulated_fatigue_damage(

item["sigma_a"], total_cycles,

float(sn["sigma_ref"]), float(sn["N_ref"]), float(sn["exponent_m"])

)

out.append({**item, "N_f": Nf, "D_f": D})

return out

def execute_closed_physical_sequence_v771(

states, sigma_limit, auxiliary_limits, integrity_times, integrity_cycles,

):

"""Execução fechada: E1->E2->E3->E4->EHL/térmica/desgaste->E5.

Não aceita Rx/Ry independentes, heat_flux/friction_power independentes

nem sliding_distance independente. Fadiga exige curva S-N explícita.

"""

if not states:

raise ValidationError("states vazio.")

if len(states) != len(integrity_times) or len(states) != len(integrity_cycles):

raise ValidationError("history temporal incompatível com states.")

e1_states, e2_states, e3_states, e4_states = [], [], [], []

for i, state in enumerate(states):

e1 = build_e1_output_from_geometry(state["geometry"])

e2 = execute_e2_contact_kinematics(e1, state["kinematics"])

e3 = execute_e3_tribological_volume(

e2, state["material"], state["surface"], state["half_thickness"]

)

operating = dict(state["operating"])

radii = resolve_ehl_radii_required_v771(operating, e2)

operating["Rx"], operating["Ry"] = radii["Rx"], radii["Ry"]

e4 = execute_e4_requests(

e3, e2, operating, state["lubrication"], state["thermal"]

)

aux = thermally_coupled_ehl_v771(

operating, state["lubrication"], state["thermal"], e2

)

e4["tribology_auxiliary_v771"] = aux

e1_states.append(e1); e2_states.append(e2); e3_states.append(e3); e4_states.append(e4)

wear_hist = integrate_archard_from_states_v771(states, e2_states, integrity_times)

fatigue = None

sn = states[0].get("fatigue")

if sn is not None:

fatigue = fatigue_damage_from_e4_history_v771(e4_states, integrity_cycles, sn)

return {

"version": "V7.77",

"E1_geometria": e1_states,

"E2_contato_cinematico": e2_states,

"E3_volume_tribologico": e3_states,

"E4_solicitacoes": e4_states,

"wear_history": wear_hist,

"fatigue_history": fatigue,

"coupling_closed": True,

"independent_Rx_Ry": False,

"independent_heat_flux": False,

"independent_friction_power": False,

"independent_sliding_distance": False,

"fatigue_source": "E4_sigma_VM_history" if fatigue is not None else None,

}

def test_v771_closed_coupling():

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("P1", "u", "v", "(u*u+v*v)/(2*0.10)")

s2 = ParametricSurface("P2", "xi", "eta", "(xi*xi+eta*eta)/(2*0.10)")

# Teste matemático do acoplamento, sem declarar este conjunto como caso de projeto.

base = build_explicit_physical_test_case()[0]

base = dict(base)

base["geometry"] = {

"surface_1": s1, "surface_2": s2,

"normals": {}, "contact_geometry": {},

}

base["kinematics"] = dict(base["kinematics"])

base["kinematics"]["v_values"] = [0.0]

base["operating"] = dict(base["operating"])

base["operating"].update({

"ehl_radii_source": "contact",

"ehl_contact_point_index": 0,

})

base["lubrication"] = {

"Rq1": 1e-7, "Rq2": 1e-7, "ehl_supply_model": "fully_flooded"

}

base["thermal"] = {

"T0": 300.0, "beta": 0.01, "thermal_conductivity": 40.0,

"thermal_diffusivity": 1e-5, "contact_time": 1e-3,

"thermal_conductance": 100.0, "sliding_speed_aggregation": "max",

"thermal_max_iter": 100, "thermal_tol": 1e-9, "thermal_relaxation": 1.0,

"temperature_field": [{"x":0.0,"y":0.0,"z":0.0005,"T":300.0}],

}

base["wear"] = {"wear_coefficient": 1e-8, "hardness": 1e9}

result = execute_closed_physical_sequence_v771(

[base, dict(base)], 1e9,

{"hmin_min": 1e-12, "lambda_min": 0.0,

"temperature_max": 1e9, "wear_volume_max": 1e9},

[0.0, 1.0], [0.0, 1000.0]

)

assert result["coupling_closed"] is True

assert result["independent_Rx_Ry"] is False

assert result["independent_heat_flux"] is False

assert result["independent_sliding_distance"] is False

assert result["E4_solicitacoes"][0]["tribology_auxiliary_v771"]["radii"]["source"] == "E1_E2_contact_point"

return "V7.77 — acoplamentos físico-matemáticos fechados: OK"

def build_fatigue_tensor_history_v771(e4_states):

"""Converte diretamente o campo tensorial E4 para a interface de fadiga."""

history = []

for e4 in e4_states:

field = []

for p in e4["stress_field"]:

field.append({

"x": float(p["x"]), "y": float(p["y"]), "z": float(p["z"]),

"sigma_VM": float(p["vm"]),

})

history.append({"field": field})

return history

def fatigue_damage_prefixes_v771(e4_states, cycles, fatigue):

"""Calcula dano acumulado de fadiga para cada prefixo temporal.

A história usada é exclusivamente o sigma_VM produzido por E4.

"""

if not fatigue:

return None

required = ("sigma_ref", "N_ref", "exponent_m")

missing = [k for k in required if k not in fatigue]

if missing:

raise ValidationError("Parâmetros de fadiga ausentes: " + ", ".join(missing))

full = build_fatigue_tensor_history_v771(e4_states)

result = []

for k in range(len(full)):

prefix = full[:k+1]

if len(prefix) < 2:

result.append({"state": k, "max_D_f": 0.0, "points": []})

continue

r = evaluate_spatial_rainflow_fatigue(

prefix,

float(fatigue["sigma_ref"]),

float(fatigue["N_ref"]),

float(fatigue["exponent_m"]),

sigma_ultimate=fatigue.get("sigma_ultimate"),

mean_stress_method=fatigue.get("mean_stress_method"),

sigma_yield=fatigue.get("sigma_yield"),

)

result.append({

"state": k,

"max_D_f": max((float(p["D_f"]) for p in r["points"]), default=0.0),

"points": r["points"],

})

return result

def build_integrity_history_v771(result, states, times, cycles, limits, sigma_limit):

"""Agrega tensão, EHL, térmica, desgaste e fadiga sem somá-los.

U_global = max(U_sigma, U_hmin, U_lambda, U_temperature, U_wear, D_f).

"""

fatigue_prefix = result.get("fatigue_damage_history")

rows = []

for i, (state, e4) in enumerate(zip(states, result["E4_solicitacoes"])):

stress_max = max(float(p["vm"]) for p in e4["stress_field"])

U_sigma = stress_max / float(sigma_limit)

aux = e4["tribology_auxiliary_v771"]

hmin = float(aux["ehl"]["hmin"])

lam = float(aux["film"]["Lambda"])

T = float(aux["thermal"]["T_total"])

Vw = float(result["wear_history"][i]["V_w_cumulative"])

criteria = {

"sigma": U_sigma,

"EHL_hmin": float(limits["hmin_min"]) / hmin,

"EHL_Lambda": float(limits["lambda_min"]) / lam if lam > 0 else float("inf"),

"thermal_temperature": T / float(limits["temperature_max"]),

"wear_volume": Vw / float(limits["wear_volume_max"]),

}

if fatigue_prefix is not None:

criteria["fatigue"] = float(fatigue_prefix[i]["max_D_f"])

governing = max(criteria, key=criteria.get)

U = criteria[governing]

rows.append({

"state": i, "time": float(times[i]), "cycles": float(cycles[i]),

"criteria": criteria, "U_global": U,

"governing_criterion": governing, "admissible": U < 1.0,

})

limit_reached = next((r for r in rows if r["U_global"] >= 1.0), None)

return {

"history": rows,

"limit_reached": limit_reached is not None,

"limiting_state": limit_reached,

"t_lim": None if limit_reached is None else limit_reached["time"],

"N_lim": None if limit_reached is None else limit_reached["cycles"],

}

def execute_closed_physical_sequence_v771_full(

states, sigma_limit, auxiliary_limits, integrity_times, integrity_cycles,

):

"""V7.77 completo, incluindo dano de fadiga e vida por estados observados."""

result = execute_closed_physical_sequence_v771(

states, sigma_limit, auxiliary_limits, integrity_times, integrity_cycles

)

fatigue = states[0].get("fatigue")

result["fatigue_damage_history"] = fatigue_damage_prefixes_v771(

result["E4_solicitacoes"], integrity_cycles, fatigue

)

result["integrity_v771"] = build_integrity_history_v771(

result, states, integrity_times, integrity_cycles,

auxiliary_limits, sigma_limit

)

result["life_method"] = "primeiro estado observado com U_global >= 1"

result["interpolation"] = False

return result

def test_v771_full_integrity():

R = 0.10

s1 = ParametricSurface("P1", "u", "v", "(u*u+v*v)/(2*0.10)")

s2 = ParametricSurface("P2", "xi", "eta", "(xi*xi+eta*eta)/(2*0.10)")

base = build_explicit_physical_test_case()[0]

base = dict(base)

base["geometry"] = {"surface_1": s1, "surface_2": s2, "normals": {}, "contact_geometry": {}}

base["operating"] = dict(base["operating"])

base["operating"].update({"ehl_radii_source": "contact", "ehl_contact_point_index": 0})

base["lubrication"] = {"Rq1":1e-7,"Rq2":1e-7,"ehl_supply_model":"fully_flooded"}

base["thermal"] = {

"T0":300.0,"beta":0.01,"thermal_conductivity":40.0,

"thermal_diffusivity":1e-5,"contact_time":1e-3,"thermal_conductance":100.0,

"sliding_speed_aggregation":"max","thermal_max_iter":100,"thermal_tol":1e-9,

"thermal_relaxation":1.0,

"temperature_field":[{"x":0.0,"y":0.0,"z":0.0005,"T":300.0}],

}

base["wear"] = {"wear_coefficient":1e-8,"hardness":1e9}

base["fatigue"] = {"sigma_ref":1e8,"N_ref":1e6,"exponent_m":0.12}

result = execute_closed_physical_sequence_v771_full(

[base, dict(base)], 1e9,

{"hmin_min":1e-12,"lambda_min":0.0,"temperature_max":1e9,"wear_volume_max":1e9},

[0.0,1.0],[0.0,1000.0]

)

assert result["fatigue_damage_history"] is not None

assert len(result["integrity_v771"]["history"]) == 2

assert result["interpolation"] is False

return "V7.77 — E1→E5 + fadiga + desgaste + vida: OK"

# ============================================================

# V7.77 — CASO FÍSICO DE REFERÊNCIA

# ============================================================

#

# Esta extensão não substitui os módulos anteriores.

# Ela estabelece um caso físico central e deriva os resultados

# a partir de entradas físicas primárias.

#

# Entradas centrais:

#     F  = 1000 N

#     R1 = 25 mm

#     R2 = 25 mm

#     E1 = E2 = 210 GPa

#     nu1 = nu2 = 0.30

#

# O raio relativo é DERIVADO:

#     1/R' = 1/R1 + 1/R2

#

# Entradas tribológicas não determinadas por Hertz permanecem

# explicitamente classificadas como ESTIMATIVAS.

# ============================================================

V777_VERSION = "V7.78"

V779_VERSION = "V7.79"

V780_VERSION = "V7.81"

V776_BASE_CASE = {

# -------------------------

# Entradas físicas primárias

# -------------------------

"force": 1000.0,                 # N

"R1": 1.0e3,                      # m (1e6 mm = infinito numerico)

"R2": 72.5e-3,                    # m (72.5 mm)

"E1": 210.0e9,                   # Pa

"E2": 210.0e9,                   # Pa

"nu1": 0.30,

"nu2": 0.30,

# -------------------------

# Entradas tribológicas estimadas

# -------------------------

"ue": 15.5,                      # m/s

"v_slide": 8.0,                   # m/s

"eta0": 0.12,                    # Pa.s

"alpha_p": 2.0e-8,               # Pa^-1

"Rq1": 0.30e-6,                  # m

"Rq2": 0.30e-6,                  # m

"T0": 60.0 + 273.15,             # K

"mu": 0.05,

# -------------------------

# Parâmetros térmicos estimados

# -------------------------

"beta": 0.03,                    # K^-1

"thermal_conductivity": 40.0,    # W/(m.K)

"thermal_diffusivity": 1.0e-5,   # m²/s

"contact_time": 1.0e-3,          # s

"thermal_conductance": 100.0,    # W/K

# -------------------------

# Desgaste estimado

# -------------------------

"wear_coefficient": 1.0e-8,

"hardness": 7.0e9,               # Pa

"sliding_time": 3600.0,          # s

"cycle_frequency": 100.0,        # Hz

"cycles_evaluation": 100000.0,   # ciclos

# -------------------------

# Limites de referência estimados

# -------------------------

"sigma_limit": 1.80e9,           # Pa

"fatigue_sigma_ref": 1.80e9,     # Pa

"fatigue_N_ref": 1.0e6,          # ciclos

"fatigue_exponent_m": 0.12,

# -------------------------

# Pitting — V7.79

# Criterio convencional de resistência superficial de worm:

# S_H = sigma_HG / sigma_Hm ; S_H,min = 1.0.

# sigma_HG deve ser fornecido para o material/condição reais.

# -------------------------

"pitting_sigma_Hlim": 1.80e9,   # Pa; referência de contato já usada no caso-base

"pitting_SH_min": 1.0,           # fator mínimo de segurança

"temperature_limit": 180.0 + 273.15,

"hmin_limit": 0.50e-6,

"wear_limit_depth": 100.0e-6,    # m

}

def derive_v776_equivalent_properties(case):

"""Deriva E' e R' a partir dos dois corpos do caso-base."""

E1 = float(case["E1"])

E2 = float(case["E2"])

nu1 = float(case["nu1"])

nu2 = float(case["nu2"])

R1 = float(case["R1"])

R2 = float(case["R2"])

if E1 <= 0 or E2 <= 0:

raise ValidationError("E1 e E2 devem ser > 0.")

if not (0.0 <= nu1 < 0.5 and 0.0 <= nu2 < 0.5):

raise ValidationError("nu1 e nu2 devem estar em 0 <= nu < 0.5.")

if R1 <= 0 or R2 <= 0:

raise ValidationError("R1 e R2 devem ser > 0.")

Eprime = 1.0 / (

(1.0 - nu1**2) / E1

+ (1.0 - nu2**2) / E2

)

Rprime = 1.0 / (1.0 / R1 + 1.0 / R2)

return {

"Eprime": Eprime,

"Rprime": Rprime,

}

def derive_v776_hertz(case):

"""Calcula contato Hertziano circular a partir de F e R'."""

eq = derive_v776_equivalent_properties(case)

F = float(case["force"])

Eprime = eq["Eprime"]

Rprime = eq["Rprime"]

if F < 0:

raise ValidationError("F deve ser >= 0.")

a = ((3.0 * F * Rprime) / (4.0 * Eprime)) ** (1.0 / 3.0)

b = a

area = math.pi * a * b

p0 = 3.0 * F / (2.0 * area)

pm = F / area

return {

**eq,

"a": a,

"b": b,

"contact_area": area,

"p0": p0,

"pm": pm,

}

def execute_v776_reference_case(case=None):

"""Executa o caso-base V7.77 sem substituir entradas ausentes por valores."""

c = dict(V776_BASE_CASE if case is None else case)

hertz = derive_v776_hertz(c)

# ------------------------------------------------------------

# PITTING — V7.79

# Critério básico convencional de worm: S_H = sigma_HG / sigma_Hm.

# O contato efetivo usado aqui é o parâmetro Hertziano médio do caso.

# Nenhum valor de sigma_HG é inventado: ele permanece entrada material.

# ------------------------------------------------------------

pitting_sigma_Hm = float(hertz["pm"])

pitting_sigma_Hlim = c.get("pitting_sigma_Hlim")

pitting_SH_min = float(c.get("pitting_SH_min", 1.0))

if pitting_sigma_Hlim is None:

pitting = {

"enabled": False,

"criterion": "S_H = sigma_HG / sigma_Hm",

"sigma_Hm": pitting_sigma_Hm,

"sigma_Hlim": None,

"S_H": None,

"S_H_min": pitting_SH_min,

"U_pitting": None,

"admissible": None,

"reason": "sigma_Hlim de pitting nao informado para o material real",

}

else:

pitting_sigma_Hlim = float(pitting_sigma_Hlim)

if pitting_sigma_Hlim <= 0.0:

raise ValidationError("pitting_sigma_Hlim deve ser > 0 quando informado.")

if pitting_SH_min <= 0.0:

raise ValidationError("pitting_SH_min deve ser > 0.")

pitting_SH = pitting_sigma_Hlim / pitting_sigma_Hm if pitting_sigma_Hm > 0.0 else float("inf")

pitting_U = pitting_SH_min / pitting_SH if pitting_SH > 0.0 else float("inf")

pitting = {

"enabled": True,

"criterion": "S_H = sigma_HG / sigma_Hm",

"sigma_Hm": pitting_sigma_Hm,

"sigma_Hlim": pitting_sigma_Hlim,

"S_H": pitting_SH,

"S_H_min": pitting_SH_min,

"U_pitting": pitting_U,

"admissible": pitting_SH >= pitting_SH_min,

"contact_pressure_basis": "pm (Hertz mean contact stress)",

"load_factor_to_limit": pitting_SH ** 3,

}

# Campo espacial de tensões: malha moderada para o relatório-base.

stress_field = spatial_full_tensor_field(

a=hertz["a"],

b=hertz["b"],

p0=hertz["p0"],

nu=float(c["nu1"]),

zmax=3.0 * hertz["a"],

nx_xy=9,

nz=12,

integration_grid=32,

)

vm_max, sz_min = full_tensor_extrema(stress_field)

# EHL: Rx/Ry são os raios relativos derivados do mesmo contato.

ehl = ehl_film_thickness(

float(c["eta0"]),

float(c["ue"]),

hertz["Eprime"],

hertz["Rprime"],

hertz["Rprime"],

float(c["force"]),

float(c["alpha_p"]),

)

Lambda, Rq = film_parameter(

ehl["hmin"],

float(c["Rq1"]),

float(c["Rq2"]),

)

# ------------------------------------------------------------

# CAPACIDADE DE SUPERFÍCIE — V7.81

#

# MACROPITTING:

# S_H = sigma_Hlim / sigma_Hm

# Como p_m ~ F^(1/3), a força-limite no mesmo contato é

# F_lim/F = S_H^3.

#

# MICRO: usa somente a equação EHL já existente no modelo:

# h_min ~ F^(-0.073) e Lambda = h_min/Rq.

# Portanto, para atingir Lambda_min:

# F_lim/F = (Lambda/Lambda_min)^(1/0.073).

# Isto é uma capacidade/margem matemática do modelo, NÃO uma

# vida de micropitting.

# ------------------------------------------------------------

macro_capacity = {

"enabled": bool(pitting.get("enabled", False)),

"sigma_Hm": pitting.get("sigma_Hm"),

"sigma_Hlim": pitting.get("sigma_Hlim"),

"S_H": pitting.get("S_H"),

"S_H_min": pitting.get("S_H_min"),

"load_factor_to_limit": None,

"force_limit": None,

}

if macro_capacity["enabled"] and macro_capacity["S_H"] is not None:

SH = float(macro_capacity["S_H"])

SHmin = float(macro_capacity["S_H_min"])

if SH > 0.0 and SHmin > 0.0:

# Exato para o Hertz circular atualmente implementado:

# p_m proporcional a F^(1/3).

macro_capacity["load_factor_to_limit"] = (SH / SHmin) ** 3

macro_capacity["force_limit"] = float(c["force"]) * macro_capacity["load_factor_to_limit"]

lambda_current = float(Lambda)

rq_current = float(Rq)

hmin_limit = float(c["hmin_limit"])

lambda_min = hmin_limit / rq_current if rq_current > 0.0 else float("inf")

micro_capacity = {

"criterion": "Lambda = h_min / sqrt(Rq1^2 + Rq2^2)",

"h_min": float(ehl["hmin"]),

"h_min_limit": hmin_limit,

"Rq": rq_current,

"Lambda": lambda_current,

"Lambda_min": lambda_min,

"S_lambda": (lambda_current / lambda_min) if lambda_min > 0.0 and math.isfinite(lambda_min) else float("inf"),

"admissible": lambda_current >= lambda_min,

"load_factor_to_limit": None,

"force_limit": None,

"life_predictable": False,

"time_to_first_micropitting": None,

"reason_no_time_prediction": "Lambda define margem de filme; nao fornece lei de nucleacao de micropitting em ciclos.",

}

if lambda_current > 0.0 and lambda_min > 0.0 and math.isfinite(lambda_min):

# h_min = C * F^(-0.073), demais entradas mantidas constantes.

micro_capacity["load_factor_to_limit"] = (lambda_current / lambda_min) ** (1.0 / 0.073)

micro_capacity["force_limit"] = float(c["force"]) * micro_capacity["load_factor_to_limit"]

# Atrito: potência é derivada de F, mu e velocidade de deslizamento.

friction_force = float(c["mu"]) * float(c["force"])

friction_power = friction_force * abs(float(c["v_slide"]))

tau_lub = (

float(c["eta0"])

* abs(float(c["v_slide"]))

/ ehl["hmin"]

)

q_fric = tau_lub * abs(float(c["v_slide"]))

p_fric_ehl = q_fric * hertz["contact_area"]

# Térmica: fluxo derivado do cisalhamento do filme; potência global

# também é reportada separadamente pela aproximação de Coulomb.

thermal = thermal_state(

T0=float(c["T0"]),

heat_flux=q_fric,

thermal_conductivity=float(c["thermal_conductivity"]),

thermal_diffusivity=float(c["thermal_diffusivity"]),

contact_time=float(c["contact_time"]),

friction_power=p_fric_ehl,

thermal_conductance=float(c["thermal_conductance"]),

)

# Desgaste acumulado no tempo de referência.

# V7.78: em contato EHL misto, somente a parcela da carga

# sustentada pelas asperezas entra na lei de Archard.

sigma_bar = Rq / hertz["Rprime"]

V_dimless = float(c["hardness"]) / hertz["Eprime"]

asperity = point_contact_asperity_load_ratio(

ehl["W"],

ehl["U"],

ehl["G"],

sigma_bar,

V_dimless,

)

mixed_wear = mixed_ehl_archard_wear_volume(

float(c["wear_coefficient"]),

float(c["force"]),

asperity["La_fraction"],

abs(float(c["v_slide"])) * float(c["sliding_time"]),

float(c["hardness"]),

)

sliding_distance = abs(float(c["v_slide"])) * float(c["sliding_time"])

wear_volume = mixed_wear["volume"]

wear_depth = archard_wear_depth(

wear_volume,

hertz["contact_area"],

)

# ------------------------------------------------------------

# VIDA — FADIGA + DESGASTE + CONVERSÃO TEMPO/CICLOS

# ------------------------------------------------------------

# A fadiga usa explicitamente os parâmetros S-N fornecidos no caso.

fatigue_field = life_from_field(

stress_field,

float(c["fatigue_sigma_ref"]),

float(c["fatigue_N_ref"]),

float(c["fatigue_exponent_m"]),

)

fatigue_limit = life_extrema(fatigue_field)

N_fatigue = (

float(fatigue_limit["N_f"])

if fatigue_limit is not None else float("inf")

)

frequency = float(c.get("cycle_frequency", 0.0))

if frequency <= 0:

raise ValidationError("A frequência de ciclos deve ser > 0 para calcular vida em ciclos.")

t_fatigue = cycles_to_time(N_fatigue, frequency) if math.isfinite(N_fatigue) else float("inf")

# O desgaste calculado acima corresponde ao tempo de referência

# sliding_time. Sob carga e velocidade constantes, a taxa média é constante.

t_slide_ref = float(c["sliding_time"])

wear_depth_rate = wear_depth / t_slide_ref if t_slide_ref > 0 else 0.0

t_wear = (

float(c["wear_limit_depth"]) / wear_depth_rate

if wear_depth_rate > 0 else float("inf")

)

N_wear = time_to_cycles(t_wear, frequency) if math.isfinite(t_wear) else float("inf")

# Integridade imediata: estado no instante do caso-base.

sigma_vm = float(vm_max["vm"])

G_sigma = float(c["sigma_limit"]) - sigma_vm

U_sigma = sigma_vm / float(c["sigma_limit"])

U_hmin = float(c["hmin_limit"]) / ehl["hmin"]

U_lambda = 1.0 / Lambda if Lambda > 0 else float("inf")

U_temperature = thermal["T_total"] / float(c["temperature_limit"])

U_wear = wear_depth / float(c["wear_limit_depth"])

U_global = max(U_sigma, U_lambda, U_temperature, U_wear)

# Vida global: se algum critério instantâneo já estiver em U>=1,

# a vida é zero. Caso contrário, a primeira falha acumulada é o limite.

if U_global >= 1.0:

N_limit = 0.0

t_limit = 0.0

limiting_mechanism = "integridade instantanea"

elif N_fatigue <= N_wear:

N_limit = N_fatigue

t_limit = t_fatigue

limiting_mechanism = "fadiga"

else:

N_limit = N_wear

t_limit = t_wear

limiting_mechanism = "desgaste"

# Estado acumulado no número de ciclos solicitado pelo usuário.

N_eval = float(c.get("cycles_evaluation", 0.0))

if N_eval < 0:

raise ValidationError("Os ciclos de avaliação devem ser >= 0.")

t_eval = cycles_to_time(N_eval, frequency)

D_fatigue_eval = (N_eval / N_fatigue) if math.isfinite(N_fatigue) else 0.0

wear_depth_eval = wear_depth_rate * t_eval

U_wear_eval = wear_depth_eval / float(c["wear_limit_depth"])

U_global_eval = max(

U_sigma,

U_lambda,

U_temperature,

U_wear_eval,

D_fatigue_eval,

)

return {

"version": V780_VERSION,

"inputs": c,

"equivalent": hertz,

"hertz": hertz,

"stress": {

"field_points": len(stress_field),

"sigma_VM_max": sigma_vm,

"sigma_VM_point": {

"x": vm_max["x"], "y": vm_max["y"], "z": vm_max["z"]

},

"sigma_z_min": sz_min["tensor"]["sz"],

"sigma_z_point": {

"x": sz_min["x"], "y": sz_min["y"], "z": sz_min["z"]

},

},

"ehl": {

**ehl,

"Rq": Rq,

"Lambda": Lambda,

},

"friction": {

"friction_force": friction_force,

"friction_power_coulomb": friction_power,

"tau_lub": tau_lub,

"q_fric": q_fric,

"P_fric_ehl": p_fric_ehl,

},

"thermal": thermal,

"pitting": pitting,

"surface_capacity": {

"macro": macro_capacity,

"micro": micro_capacity,

},

"wear": {

"sliding_distance": sliding_distance,

"normal_force": float(c["force"]),

"asperity_load_ratio_percent": asperity["La_percent"],

"asperity_load_fraction": asperity["La_fraction"],

"asperity_force": mixed_wear["asperity_force"],

"volume": wear_volume,

"depth": wear_depth,

},

"integrity": {

"G_sigma": G_sigma,

"U_sigma": U_sigma,

"U_hmin": U_hmin,

"U_lambda": U_lambda,

"U_temperature": U_temperature,

"U_wear": U_wear,

"U_global": U_global,

"U_global_eval": U_global_eval,

},

"fatigue": {

"sigma_ref": float(c["fatigue_sigma_ref"]),

"N_ref": float(c["fatigue_N_ref"]),

"exponent_m": float(c["fatigue_exponent_m"]),

"N_f": N_fatigue,

"t_f": t_fatigue,

"D_eval": D_fatigue_eval,

},

"life": {

"frequency": frequency,

"N_eval": N_eval,

"t_eval": t_eval,

"wear_depth_rate": wear_depth_rate,

"N_wear": N_wear,

"t_wear": t_wear,

"N_fatigue": N_fatigue,

"t_fatigue": t_fatigue,

"N_lim": N_limit,

"t_lim": t_limit,

"limiting_mechanism": limiting_mechanism,

},

"status": "calculado",

}

def _v776_fmt(x):

return f"{float(x):.8e}"

def format_v776_reference_report(result):

"""Relatório integral em texto puro, sem perda de dados numéricos."""

c = result["inputs"]

h = result["hertz"]

s = result["stress"]

e = result["ehl"]

f = result["friction"]

t = result["thermal"]

w = result["wear"]

g = result["integrity"]

cap = result["surface_capacity"]

macro = cap["macro"]

micro = cap["micro"]

lines = [

"=== MODELO TRIBOLÓGICO INTEGRADO V7.81 ===",

"=== CASO FÍSICO DE REFERÊNCIA ===",

"",

"ENTRADAS PRIMÁRIAS",

f"F                  = {_v776_fmt(c['force'])} N",

f"R1                 = {_v776_fmt(c['R1'])} m",

f"R2                 = {_v776_fmt(c['R2'])} m",

f"E1                 = {_v776_fmt(c['E1'])} Pa",

f"E2                 = {_v776_fmt(c['E2'])} Pa",

f"nu1                = {_v776_fmt(c['nu1'])}",

f"nu2                = {_v776_fmt(c['nu2'])}",

"",

"PROPRIEDADES EQUIVALENTES",

f"E'                 = {_v776_fmt(h['Eprime'])} Pa",

f"R'                 = {_v776_fmt(h['Rprime'])} m",

"",

"CONTATO HERTZIANO",

f"a                  = {_v776_fmt(h['a'])} m",

f"b                  = {_v776_fmt(h['b'])} m",

f"area               = {_v776_fmt(h['contact_area'])} m2",

f"p_media            = {_v776_fmt(h['pm'])} Pa",

f"p_H_max            = {_v776_fmt(h['p0'])} Pa",

"",

"CAMPO DE TENSOES",

f"pontos             = {s['field_points']}",

f"sigma_VM_max       = {_v776_fmt(s['sigma_VM_max'])} Pa",

f"VM_x               = {_v776_fmt(s['sigma_VM_point']['x'])} m",

f"VM_y               = {_v776_fmt(s['sigma_VM_point']['y'])} m",

f"VM_z               = {_v776_fmt(s['sigma_VM_point']['z'])} m",

f"sigma_z_min        = {_v776_fmt(s['sigma_z_min'])} Pa",

"",

"EHL",

f"ue                 = {_v776_fmt(c['ue'])} m/s   [ESTIMADO]",

f"eta0               = {_v776_fmt(c['eta0'])} Pa.s [ESTIMADO]",

f"alpha_p            = {_v776_fmt(c['alpha_p'])} Pa^-1 [ESTIMADO]",

f"U                  = {_v776_fmt(e['U'])}",

f"G                  = {_v776_fmt(e['G'])}",

f"W                  = {_v776_fmt(e['W'])}",

f"k                  = {_v776_fmt(e['k'])}",

f"h_min              = {_v776_fmt(e['hmin'])} m",

f"h_c                = {_v776_fmt(e['hc'])} m",

f"Rq                 = {_v776_fmt(e['Rq'])} m",

f"Lambda             = {_v776_fmt(e['Lambda'])}",

"",

"ATRITO / CISALHAMENTO",

f"mu                 = {_v776_fmt(c['mu'])} [ESTIMADO]",

f"F_t                = {_v776_fmt(f['friction_force'])} N",

f"P_fric_Coulomb     = {_v776_fmt(f['friction_power_coulomb'])} W",

f"tau_lub            = {_v776_fmt(f['tau_lub'])} Pa",

f"q_fric             = {_v776_fmt(f['q_fric'])} W/m2",

f"P_fric_EHL         = {_v776_fmt(f['P_fric_ehl'])} W",

"",

"TERMICA",

f"T0                 = {_v776_fmt(c['T0'])} K [ESTIMADO]",

f"DeltaT_bulk        = {_v776_fmt(t['dT_bulk'])} K",

f"DeltaT_flash       = {_v776_fmt(t['dT_flash'])} K",

f"T_total            = {_v776_fmt(t['T_total'])} K",

"",

"DESGASTE — V7.78 / EHL MISTO",

f"F_normal           = {_v776_fmt(w['normal_force'])} N",

f"L_a                = {_v776_fmt(w['asperity_load_ratio_percent'])} %",

f"L_a(fracao)        = {_v776_fmt(w['asperity_load_fraction'])}",

f"F_asp              = {_v776_fmt(w['asperity_force'])} N",

f"sliding_distance   = {_v776_fmt(w['sliding_distance'])} m",

f"V_w                = {_v776_fmt(w['volume'])} m3",

f"d_w                = {_v776_fmt(w['depth'])} m",

"",

"PITTING — V7.79",

f"sigma_Hm          = {_v776_fmt(result['pitting']['sigma_Hm'])} Pa",

f"sigma_Hlim        = {('NAO INFORMADO' if result['pitting']['sigma_Hlim'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['sigma_Hlim']) + ' Pa')}",

f"S_H               = {('NAO CALCULADO' if result['pitting']['S_H'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['S_H']))}",

f"S_H_min           = {_v776_fmt(result['pitting']['S_H_min'])}",

f"U_pitting         = {('NAO CALCULADO' if result['pitting']['U_pitting'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['U_pitting']))}",

f"fator_carga_limite = {('NAO CALCULADO' if result['pitting']['S_H'] is None else _v776_fmt(result['pitting']['S_H'] ** 2))}",

f"pitting_admissible= {result['pitting']['admissible']}",

"",

"MACROPITTING — MARGEM DE CARGA",

f"fator_carga_macro  = {('NAO CALCULADO' if macro['load_factor_to_limit'] is None else _v776_fmt(macro['load_factor_to_limit']))}",

f"forca_limite_macro = {('NAO CALCULADO' if macro['force_limit'] is None else _v776_fmt(macro['force_limit']))} N",

"",

"MICROPITTING — MARGEM DE FILME",

f"h_min              = {_v776_fmt(micro['h_min'])} m",

f"h_min_limite       = {_v776_fmt(micro['h_min_limit'])} m",

f"Rq_composto        = {_v776_fmt(micro['Rq'])} m",

f"Lambda             = {_v776_fmt(micro['Lambda'])}",

f"Lambda_min         = {_v776_fmt(micro['Lambda_min'])}",

f"S_lambda           = {_v776_fmt(micro['S_lambda'])}",

f"micro_admissible   = {micro['admissible']}",

f"fator_carga_micro  = {('NAO CALCULADO' if micro['load_factor_to_limit'] is None else _v776_fmt(micro['load_factor_to_limit']))}",

f"forca_limite_micro = {('NAO CALCULADO' if micro['force_limit'] is None else _v776_fmt(micro['force_limit']))} N",

"vida_micro         = NAO PREVISTA PELO MODELO",

"tempo_1o_micro      = NAO PREVISTO PELO MODELO",

"",

"INTEGRIDADE",

f"U_sigma            = {_v776_fmt(g['U_sigma'])}",

f"U_hmin             = {_v776_fmt(g['U_hmin'])}",

f"U_Lambda           = {_v776_fmt(g['U_lambda'])}",

f"U_temperature      = {_v776_fmt(g['U_temperature'])}",

f"U_wear             = {_v776_fmt(g['U_wear'])}",

f"U_global           = {_v776_fmt(g['U_global'])}",

f"U_global_N_eval    = {_v776_fmt(g['U_global_eval'])}",

"",

"FADIGA / VIDA",

f"frequencia         = {_v776_fmt(result['life']['frequency'])} Hz",

f"N_avaliacao        = {_v776_fmt(result['life']['N_eval'])} ciclos",

f"t_avaliacao        = {_v776_fmt(result['life']['t_eval'])} s",

f"N_fadiga           = {_v776_fmt(result['life']['N_fatigue'])} ciclos",

f"t_fadiga           = {_v776_fmt(result['life']['t_fatigue'])} s",

f"D_fadiga(N_eval)   = {_v776_fmt(result['fatigue']['D_eval'])}",

"",

"VIDA POR DESGASTE",

f"taxa desgaste      = {_v776_fmt(result['life']['wear_depth_rate'])} m/s",

f"N_desgaste         = {_v776_fmt(result['life']['N_wear'])} ciclos",

f"t_desgaste         = {_v776_fmt(result['life']['t_wear'])} s",

"",

"VIDA GLOBAL",

f"N_lim              = {_v776_fmt(result['life']['N_lim'])} ciclos",

f"t_lim              = {_v776_fmt(result['life']['t_lim'])} s",

f"mecanismo limite   = {result['life']['limiting_mechanism']}",

"",

"CLASSIFICACAO DAS ENTRADAS",

"PRIMARIAS: F, R1, R2, E1, E2, nu1, nu2",

"DERIVADAS: E', R', a, b, area, p_media, p_H, campo de tensoes",

"ESTIMADAS: ue, v_slide, eta0, alpha_p, Rq1, Rq2, T0, mu, beta, parametros termicos, desgaste e limites",

"",

"OBSERVACAO",

"A vida por fadiga depende explicitamente de sigma_ref, N_ref e m fornecidos no caso. A vida por desgaste depende da lei de Archard, do limite de desgaste, da velocidade de deslizamento e da frequencia de ciclos. Esses parametros permanecem entradas de referencia e nao sao derivados do contato Hertziano.",

"",

"=== FIM V7.78 ===",

]

return "\n".join(lines)

def run_v776_reference_case():

result = execute_v776_reference_case()

report = format_v776_reference_report(result)

return result, report

if __name__ == "__main__":

# Execução normal no Pydroid 3: interface Tkinter.

# O caso de referência continua disponível por run_v776_reference_case().

root = tk.Tk()

try:

root.option_add("*Font", ("TkDefaultFont", 10))

except Exception:

pass

App(root)

root.mainloop()